| ICS | 65.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | B90 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

智能插秧机 质量评价技术规范

Technical specification of quality evaluation for intelligent rice transplanter

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1智能插秧机	1

3.2卫星导航辅助驾驶插秧机	1

3.3卫星导航自动驾驶插秧机	1

3.4电子围栏	2

4 基本要求	2

4.1 质量评价所需的文件资料	2

4.2 主要技术参数核对与测量	2

4.3 试验条件	3

4.4 主要仪器设备	3

5 质量要求	4

5.1 性能要求	4

5.2 安全性能	4

5.3 可靠性	5

5.4 操纵方便性	5

5.5 装配与外观质量	5

5.6 使用说明书	5

5.7 三包凭证	5

5.8 铭牌	6

6 检测方法	6

6.1 性能试验	6

6.2 安全性检查	7

6.3 可靠性评价	8

6.4 操纵方便性检查	8

6.5 装配与外观质量检查	8

6.6 使用说明书审查	8

6.7 三包凭证审查	8

6.8 铭牌审查	9

7 检验规则	9

7.1 抽样方法	9

7.2 检验项目及不合格分类	9

7.3 判定规则	10

附录A （规范性）产品规格表	11

附录B （资料性）可靠性调查记录表	13

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业农村厅提出，并组织实施。

本文件由江苏省农业机械标准化专业技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省农业机械技术推广站、太仓市农业农村科技服务中心、丰疆智能科技股份有限公司、东风井关农业机械有限公司、中关村车载信息服务产业应用联盟、江苏省农业机械试验鉴定站。

本文件主要起草人：沈有柏、景闻、曹伟清、张剑、卢青、张璐、陈亮、陈新华、王波、徐友伟、陈智、刘晨、俞轶、黄亮、梅琴。

智能插秧机 质量评价技术规范

范围

本文件规定了智能插秧机的基本要求、质量要求、检测方法和检验规则。

本文件适用于水稻智能插秧机的质量评定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.11-2008 计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 5262 农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 6243 水稻插秧机试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械使用说明书编写规则

GB/T 16754 机械安全 急停功能 设计原则

GB/T 20864 水稻插秧机技术规范

GB/T 39521 农业拖拉机和机械 拖拉机和自走式机械的自动导航系统 安全要求

NY/T 1828 机动插秧机质量评价技术规范

NY/T 2906 水稻插秧机可靠性评价方法

NY/T 3334 农业机械自动导航辅助驾驶系统质量评价技术规范

术语和定义

GB/T 20864和NY/T 3334界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 智能插秧机 intelligent rice transplanter

配置有卫星导航辅助驾驶系统或卫星导航自动驾驶系统的乘坐式高速插秧机（以下简称插秧机）。

- 卫星导航辅助驾驶插秧机 satellite navigation assisted driving rice transplanter

按A—B线的射线或平行线进行自动导航辅助直行驾驶的插秧机。

- 卫星导航自动驾驶插秧机 satellite navigation automatic driving rice transplanter

在输入地理空间信息和田块信息后自主规划路径进行自动作业的插秧机。

- 电子围栏 electronic fence

为阻挡插秧机侵入特定区域，在相应电子地理范围中画出特定区域，并配合驾驶控制系统、保障区域安全的软硬件系统。

基本要求

质量评价所需的文件资料

对插秧机进行质量评价所需的文件资料应包括：

- 产品规格表(见附录A)；

- 企业产品执行标准或产品制造验收技术条件；

- 发动机产品环保信息公开文件(复印件)；

- 产品使用说明书；

- 产品三包凭证；

- 样机照片:左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张；

- 有资质的第三方检测机构出具的有实时动态测量系统的主机板检测报告（复印件）。

主要技术参数核对与测量

依据产品使用说明书、铭牌和企业提供的其他技术文件，对样机的主要技术参数按表1进行核对或测量。

表1 核测项目与方法

| 序号 | 项目 |  | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | 核对 |
| 2 | 结构形式 |  | 核对 |
| 3 | 配套发动机 | 规格型号 | 核对 |
|  |  | 结构型式 | 核对 |
|  |  | 功率/转速 | 核对 |
|  |  | 燃油种类 | 核对 |
| 4 | 工作状态a外形尺寸(长×宽×高) |  | 测量 |
| 5 | 结构质量 |  | 测量 |
| 6 | 工作行数 |  | 核对 |
| 7 | 行距 |  | 核对 |
| 8 | 穴距 |  | 核对 |
| 9 | 穴距调节机构型式 |  | 核对 |
| 10 | 穴距调节档位数量 |  | 核对 |
| 11 | 横向移送量 |  | 核对 |
| 12 | 纵向取秧量 |  | 核对 |
| 13 | 驱动方式 |  | 核对 |
| 14 | 转向方式 |  | 核对 |
| 15 | 行走前轮结构型式 |  | 核对 |
| 16 | 行走前轮数量 |  | 核对 |

表1（续）

| 17 | 前轮直径 |  |  | 测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 行走后轮结构型式 |  |  | 核对 |
| 19 | 行走后轮数量 |  |  | 核对 |
| 20 | 后轮直径 |  |  | 测量 |
| 21 | 变速方式 |  |  | 核对 |
| 22 | 变速档位 |  |  | 核对 |
| 23 | 插植机构型式 |  |  | 核对 |
| 24 | 平衡机构型式 |  |  | 核对 |
| 25 | 最小离地间隙 |  |  | 测量 |
| 26 | 智能模块 | 车载计算机型号 |  | 核对 |
|  |  | 卫星接收机型号 |  | 核对 |
|  |  | 自动导航控制系统 | 角度传感器型号 | 核对 |
|  |  |  | 驱动器型号 | 核对 |
|  |  |  | 转向电机型号 | 核对 |
| 27 |  |  | 行驶速度控制电机型号b | 核对 |
|  |  |  | 载秧台升降控制电机型号b | 核对 |
| 注a：工作状态是指样机在硬化检测场地上呈水平的状态（不含划行器）。 注b：行驶速度控制电机型号与载秧台升降控制电机型号适用于卫星导航自动驾驶插秧机。 |  |  |  |  |

试验条件

试验条件应符合GB/T 5262、GB/T 6243和NY/T 1828的规定。

工作环境温度为 0℃～40℃，相对湿度为25% RH ～95%RH。

试验地点应远离大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等），远离高压输电线和微波无线电信号通道，附近无强烈反射卫星信号的物件，且卫星信号强度良好，插秧机上的卫星接收机能稳定可靠地接收到信号。

试验场地应选择在泥碎田平、打浆后沉淀良好，水面深度1cm～3cm，横、纵坡度不大于0.5°的当地有代表性的田块，性能试验测区长度不小于 60m，宽度不少于4 个作业幅宽，泥脚深度符合插秧机的适应范围。

样机应与制造厂提供的使用说明书相符，且有检验合格证，按使用说明书的要求调整到最佳工作状态，试验时观测数据的采集应在样机正常工作的情况下进行。

试验秧苗应符合GB/T20864中的要求，插前秧苗空格率不大于2%。

主要仪器设备

试验测试仪器设备应检定或校准，并在有效的检定周期内。仪器设备的量程、测量准确度应不低于表2的要求。

表2 主要仪器设备测量范围和准确度要求

| 序号 | 被测量参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪音 | 34dB(A)～130dB(A) | 2级 |
| 2 | 质量 | 0g～200g | 0.1g |
|  |  | 0g～6000g | 1g |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 0.5s/d |

表2（续）

| 4 | 长度 | 0m～5m | 1mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m～50m | 10mm |
|  |  | 0cm～30cm | 0.5mm |
| 5 | 温度 | -20℃～60℃ | 1℃ |
| 6 | 湿度 | 0% RH～100% RH | 0.1%RH |
| 7 | 电压 | DC 0V～36V | 0.01V |
| 8 | 电流 | 0A～20A | 0.01A |

质量要求

性能要求

插秧机的性能质量指标应符合表3的规定。

表3  性能质量指标要求

| 序号 | 项目 | 质量指标 | 对应的检测方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伤秧率，% | ≤4 | 6.1.1.1 |
| 2 | 漂秧率，% | ≤3 | 6.1.1.1 |
| 3 | 漏插率，% | ≤5 | 6.1.1.1 |
| 4 | 相对均匀度，% | ≥85 | 6.1.1.1 |
| 5 | 插秧深度合格率，% | ≥90 | 6.1.1.2 |
| 6 | 直线度精度，cm | ≤2.5 | 6.1.1.3 |
| 7 | 衔接行间距精度,cm | ≤2.5 | 6.1.1.3 |
| 8 | 单位作业量燃油消耗量，kg/hm2 | 小于使用说明书明示值上限80% | 6.1.2 |
| 9 | 作业小时生产率，hm2/h | 大于使用说明书明示值上限80% | 6.1.2 |
| 10 | 静态环境噪声，dB(A) | ≤85 | 6.1.3 |
| 11 | 驾驶员耳位噪声，dB(A) | ≤89 | 6.1.3 |

安全性能

应符合GB/T 20864、GB/T 39521和NY/T 1828的相关要求。

电器线路的连接应正确、可靠、无漏电。导线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。导线穿越孔洞时应设绝缘套管。电器线路的布置应避免摩擦和接触发热部件。

电器设备应具有过压、偶然极性反接的保护措施。

自动导航系统使用说明书应规定安全操作和维护保养的措施和方法，符合GB/T 9480的规定，并明确给出下列内容：

- 应明确规定严禁在自动驾驶过程中上下车；

- 应明确标识出安全搬运电子部件的注意事项；

- 应明确规定在自动驾驶状态时，机手应时刻观察周边环境并判断潜在危险，及时做出响应；

- 应明确标识出显示器中给出的听觉或视觉或两者组合的安全警示含义。

应具有手动紧急制动装置，紧急制动装置应易见、易识别，在插秧机的两侧均易触碰。急停功能应满足 GB/T 16754规定的要求。

插秧机控制系统应具备自动驾驶和手动驾驶两种操作模式。当系统关闭时，自动驾驶功能应自动恢复到手动驾驶状态或关闭状态。机手应随时可撤销自动驾驶功能，自动驾驶功能只准许由机手重启。当使用手动驾驶时，自动驾驶功能应自动解除。

自动导航系统的设计对可能产生的危险和系统失效（如意外偏离导向路径、随车控制装置失调、其它电压不稳或导向信号故障），应立即限制或停止插秧机的相关动作，使其回到可控范围而不产生新的危险。自动导航系统失效时不应阻碍手动驾驶作业。

自动导航系统应具备电子围栏功能，当插秧机冲出电子围栏时，应发出报警信号，并在2s内停止行驶。

可靠性

插秧机的可靠性依据生产查定并结合可靠性调查结果进行评价，应符合NY/T1828、NY/T 2906和NY/T 3334相关要求，其有效度k18h（对样机进行作业时间不少于18h生产查定的有效度）不小于98%，平均故障前作业时间不小于80h。

操纵方便性

应符合NY/T1828相关要求。

装配与外观质量

应符合NY/T1828相关要求。

各部件装配应良好、紧固、无松动，调节应方便自如。

各控制开关、按键的操作应灵活可靠。

各部件表面应光洁，无明显划刮伤、毛刺及其他的机械损伤；各部分的涂镀层应光滑，色泽均匀。

使用说明书

使用说明书的编制应符合GB/T9480的要求，至少应包括以下的内容：

- 产品特点及主要用途、适用范围；

- 再现安全警示标志、标识，明确安全警示标志的样式，粘贴位置；

- 产品执行标准及主要技术参数；

- 正确的安装和调试方法、操作说明；

- 安全主要事项；

- 结构特点及工作原理；

- 维护与保养要求；

- 常见故障及排除方法；

- 产品三包内容，也可单独成册；

- 易损件清单；

- 产品执行标准代号。

三包凭证

插秧机应有三包凭证，至少应包括以下内容：

- 产品名称、规格、型号、出厂编号、购买日期；

- 配套动力的牌号、型号、名称及出厂编号；

- 生产者名称、联系地址、电话；

- 已经指定销售者和修理者的，应有销售者和修理者的名称、联系地址、电话、三包项目；

- 整机三包有效期（应不少于1年）；

- 主要零部件名称和质量保证期（应不少于1年）；

- 易损件及其他零部件质量保证期；

- 销售记录（包括销售者、销售地点、销售日期、购机发票号码等信息）；

- 修理记录（包括送修时间、送修故障、修理情况、交货日期、换退货证明等信息）；

- 不承担三包责任的说明。

铭牌

应在插秧机的明显位置固定产品铭牌，要求内容齐全、字迹清晰、固定牢靠。

铭牌至少应明示产品型号与名称、配套动力、作业行数、出厂编号、制造日期、制造厂名称和制造商地址。

检测方法

性能试验

性能指标测定

6.1.1.1  伤秧率、漂秧率、漏插率、相对均匀度等作业性能指标按GB/T6243中的规定测定。

6.1.1.2  插秧深度合格率。插秧深度按GB/T6243中的规定测定，插秧深度要求为当地农艺要求±8mm。

插秧深度合格率按式（1）计算。

.............................................⑴

式中：

V——插秧深度合格率，单位为百分率（%）；

H——测定总穴数，单位为穴；

Hh——合格穴数总和，单位为穴。

6.1.1.3  作业精度

- 直线度精度

在插秧机上安装第三方高精度测量型天线和接收机，天线的安装位置应在插秧机的纵向中心线上。插秧机在试验场地进行辅助驾驶或自动驾驶作业时，利用第三方高精度测量型接收机记录自动导航作业的A点坐标、B点坐标。以AB线为基准线，按照不小于50 m长的直线导向路径，在速度为1.2±0.3 m/s下按设定衔接行间距作业，至少完成1次衔接行切换作业，用第三方高精度测量型接收机记录的RTK位置数据作为实际的位置。

在插秧机稳态直线跟踪状态下，以不小于1m的等间隔在每一行轨迹线中记录50个行驶轨迹点Ai，测量行驶轨迹点Ai距离基准线的距离，按公式（2）计算得出直线精度。每行直线度精度均应不大于2.5 cm。

...........................          .......（2）

式中：

S1——直线度精度，单位为厘米(cm)；

xi——每个Ai点到基准线偏离值，单位为厘米(cm)；

——所有偏离值的平均值，单位为厘米(cm)；

N——所取的检测点点数。

- 衔接行间距精度

在插秧机上安装第三方高精度测量型天线和接收机，天线的安装位置应在插秧机的纵向中心线上。插秧机在试验场地进行辅助驾驶或自动驾驶作业时，利用第三方高精度测量型接收机记录自动导航作业的A点坐标、B点坐标。以AB线为基准线，按照不小于50 m长的直线导向路径，在速度为1.2±0.3 m/s下按设定衔接行间距作业，至少完成2次衔接行切换作业，用第三方高精度测量型接收机记录的RTK位置数据作为实际的位置。

在第一条轨迹线中以不小于1m的等间隔记录50个行驶轨迹点Ai，在第二条轨迹线中以不小于1m的等间隔记录50个行驶轨迹点Bi，Ai、Bi要对应。从而得到轨迹线1和轨迹线2的相对间距hi(i从1到50)。利用式（3）计算出轨迹线1和轨迹线2的相对间距hi的标准差，该标准差为衔接行间距精度，2次衔接行切换下的衔接行间距精度均应不大于2.5 cm。

........................................（3）

式中：

S2——衔接行间距精度，单位为厘米(cm)；

hi——轨迹线1和轨迹线2的相对间距，单位为厘米(cm)；

——轨迹线1和轨迹线2的相对间距平均值，单位为厘米(cm)；

N——所取的检测点点数。

作业小时生产率和单位作业量燃油消耗量按GB/T 6243中的规定进行测定。

噪声测定按 NY/T 1828中的规定进行测定。

安全性检查

按5.2的规定逐项检查，其中失效控制试验失效操作和检验方法如下：插秧机在自动导航作业模式下，由试验人员按照表4中的失效操作方法进行操作，使插秧机发生危险或系统失效，并由试验人员对失效控制效果进行评判，插秧机的失效控制效果均应符合5.2.7和5.2.8的要求。

表4 失效控制试验失效操作和检验方法

| 分类 |  | 失效操作方法 | 试验重复次数/次 | 检验标准 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项序 |  |  |  |  |
| A | 1 | 手动左转使插秧机偏离导向路径2 m，立即释放手动操作 | 5 | 主动停车并报警 | 是/否 |
|  | 2 | 手动右转使插秧机偏离导向路径2 m，立即释放手动操作 | 5 | 主动停车并报警 | 是/否 |
| A | 3 | 手动左转使插秧机偏离航向45°，立即释放手动操作 | 5 | 主动回正原路径 | 是/否 |
|  | 4 | 手动右转使插秧机偏离航向45°，立即释放手动操作 | 5 | 主动回正原路径 | 是/否 |

表4（续）

|  | 5 | 手动前进冲出电子围栏0.5 m，立即释放手动操作 | 5 | 主动停车并报警 | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 手动倒车冲出电子围栏0.5 m，立即释放手动操作 | 5 | 主动停车并报警 | 是/否 |
| B | 1 | 随机切断任意一根或数根导航信号线 | 5 | 断连续航并报警 | 是/否 |
|  | 2 | 随机切断一根或数根控制信号线 | 5 | 主动停车并报警 | 是/否 |
|  | 3 | 随机切断一个或数个智能硬件的电源 | 5 | 主动停车并报警 | 是/否 |
| 注：A为行驶类失效，B为信号、电源类失效。 |  |  |  |  |  |

可靠性评价

采用生产查定结合可靠性调查法。

生产查定样机为1台。按GB／T 6243中的规定进行生产查定，计算有效度k18h。生产查定作业时间为18h。

可靠性调查采取定时截尾调查方式进行。在插秧机作业超过120h的30个及以上用户中，按3个主要销售区域分别随机抽取5个用户，调查产品的首次故障前作业时间和故障发生情况，截尾调查时间不少于120h。平均首次故障前作业时间按式（4）计算。可靠性调查表格式见附录B。

......................................（4）

式中：

MnTTFF——平均首次故障前作业时间，单位为小时（h）；

n——被调查的插秧机数量，单位为（台）；

r——被调查的插秧机在使用中出现首次故障（轻度故障除外）的数量，单位为（台）；

ti ——第i台插秧机出现首次故障时的累计作业时间，单位为小时（h）；

tj ——第j台插秧机累计工作120h前未发生首次故障时的累计作业时间，超过120h的，以120计，单位为小时（h）。

若所有被调查的插秧机作业时间超过120h未出现故障（轻度故障除外），规定以MnTTFF＞120h表示。

操纵方便性检查

按5.4的规定逐项检查

装配与外观质量检查

按5.5的规定逐项检查。

使用说明书审查

按5.6的规定逐项检查。

三包凭证审查

按5.7的规定逐项检查。

铭牌审查

按5.8的规定逐项检查。

检验规则

抽样方法

抽样方案按照GB/T 2828.11-2008中表B.1制订，见表5。

表5  抽样方案

| 检验水平 | O |
| --- | --- |
| 声称质量水平（DQL） | 1 |
| 核查总体(N) | 10 |
| 样本量（n） | 1 |
| 不合格品限定量（L） | 0 |

根据抽样方案，抽样基数为10台（在用户或市场抽样不受此限），在生产企业近12个月内生产且自检合格的产品中随机抽取2台样机，其中1台用于检验，另1台备用。由于非质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机。

检验项目及不合格分类

检验项目按其对产品质量影响的程度，分为A、B、C三类。检验项目及不合格项目分类见表6。

表6  检验项目及不合格分类

| 不合格分类 |  | 项目 |  | 对应质量要求的条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 序号 |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 安全防护、排气管及排气口、工作台、划行器载秧台横向传送导轨、操纵间隙、加秧护栏、停车制动、发动机排放、安全标志 | 5.2.1 |
|  |  |  | 电器线路 | 5.2.2 |
|  |  |  | 电器设备 | 5.2.3 |
|  |  |  | 自动导航系统使用说明书 | 5.2.4 |
|  |  |  | 紧急制动装置 | 5.2.5 |
|  |  |  | 控制系统 | 5.2.6 |
|  |  |  | 自动导航系统设计 | 5.2.7 |
|  |  |  | 电子围栏 | 5.2.8 |
|  | 2 | 伤秧率 |  | 5.1 |
|  | 3 | 漏插率 |  | 5.1 |
|  | 4 | 静态环境噪声，dB(A) |  | 5.1 |
|  | 5 | 驾驶员耳位噪声，dB(A) |  | 5.1 |
|  | 6 | 直线度精度 |  | 5.1 |
|  | 7 | 衔接行间距精度 |  | 5.1 |
|  | 8 | 可靠性 |  | 5.3 |
| B | 1 | 漂秧率 |  | 5.1 |
|  | 2 | 相对均匀度 |  | 5.1 |
|  | 3 | 插秧深度合格率 |  | 5.1 |

表6（续）

| C | 1 | 单位作业量燃油消耗量 | 5.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 作业小时生产率 | 5.1 |
|  | 3 | 操作方便性 | 5.4 |
|  | 4 | 装配与外观质量 | 5.5 |
|  | 5 | 使用说明书 | 5.6 |
|  | 6 | 三包凭证 | 5.7 |
|  | 7 | 铭牌 | 5.8 |

判定规则

样机合格判定：对样机的A、B、C类检验项目逐项进行考核和判定。当A类不合格项目数为0（即A=0)、B类不合格项目数不超过1（即B≤1）、C类不合格项目数不超过2（即C≤2），判定样机为合格品；否则，判定样机为不合格品。

试验期间，因样机质量原因造成故障，致使试验不能正常进行，应判定产品不合格。

（规范性）产品规格表

- （规范性）

- 产品规格表

产品规格表见A.1。

表A.1  产品规格表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | — |  |
| 2 | 结构形式 |  | — |  |
| 3 | 配套发动机 | 规格型号 | — |  |
|  |  | 结构型式 | — |  |
|  |  | 功率/转速 | kW/（r/min） |  |
|  |  | 燃油种类 | — |  |
| 4 | 工作状态a外形尺寸(长×宽×高) |  | mm |  |
| 5 | 结构质量 |  | kg |  |
| 6 | 工作行数 |  | 行 |  |
| 7 | 行距 |  | mm |  |
| 8 | 穴距 |  | mm |  |
| 9 | 插秧深度 |  | mm |  |
| 10 | 作业速度 |  | m/s |  |
| 11 | 作业小时生产率 |  | hm2/h |  |
| 12 | 单位作业量燃油消耗量 |  | kg/hm2 |  |
| 13 | 穴距调节机构型式 |  | — |  |
| 14 | 穴距调节档位数量 |  | — |  |
| 15 | 横向移送量 |  | mm |  |
| 16 | 纵向取秧量 |  | mm |  |
| 17 | 驱动方式 |  | — |  |
| 18 | 转向方式 |  | — |  |
| 19 | 行走前轮结构型式 |  | — |  |
| 20 | 行走前轮数量 |  | 个 |  |
| 21 | 前轮直径 |  | mm |  |
| 22 | 行走后轮结构型式 |  | — |  |
| 23 | 行走后轮数量 |  | 个 |  |
| 24 | 后轮直径 |  | mm |  |
| 25 | 变速方式 |  | — |  |
| 26 | 变速档位 |  | — |  |
| 27 | 插植机构型式 |  | — |  |
| 28 | 平衡机构型式 |  | — |  |
| 29 | 最小离地间隙 |  | mm |  |

表A.1  产品规格表（续）

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 智能模块 | 车载计算机型号 |  | — |  |
|  |  | 卫星接收机型号 |  | — |  |
|  |  | 自动导航控制系统 | 角度传感器型号 | — |  |
|  |  |  | 驱动器型号 | — |  |
|  |  |  | 转向电机型号 | — |  |
| 31 |  |  | 行驶速度控制电机型号b | — |  |
|  |  |  | 载秧台升降控制电机型号b | — |  |
| 注a：工作状态是指样机在硬化检测场地上呈水平的状态（不含划行器）。 注b：行驶速度控制电机型号与载秧台升降控制电机型号适用于卫星导航自动驾驶插秧机。 |  |  |  |  |  |

（资料性）可靠性调查记录表

- （资料性）

- 可靠性调查记录表

可靠性调查记录表见表B.1。

表B.1  可靠性调查记录表

调查单位：                              调查人：                          调查日期：     年    月    日

| 用户情况 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所受培训 |  |  |  | □未经过培训 □上机前培训 □专业培训 |  |  |  |  |
| 整机情况 | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机具类型 |  |  |  | □卫星导航辅助驾驶插秧机 □卫星导航自动驾驶插秧机 |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
|  | 配套动力 |  | 功率 |  |  | 生产企业 |  |  |  |
| 故障情况 | 总工作时间 |  |  |  | 小时 | 总作业量 |  | 公顷 |  |
|  | 首次故障前作业时间 |  |  |  | 小时 | 首次故障前作业量 |  | 公顷 |  |
|  | 故障情况 | 故障部位和表现 |  |  |  | 故障原因及处理 |  | 故障级别 |  |
|  | 重大质量故障情况 |  |  | 有 | 无 | 描述： |  |  |  |
|  | 安全事故情况 |  |  | 有 | 无 | 描述： |  |  |  |
| 调查方式 | □实地 □信函 □电话 |  |  |  |  |  | 用户签字 |  |  |
| 注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |