DB XX/T XXXX《城市轨道交通公共场所卫生学评价规范》

编制说明

江苏省疾病预防控制中心

2024年1月

目 录

一、目的意义	1

二、任务来源	2

三、编制过程	3

四、主要内容	3

五、技术指标确定的依据	4

六、重大分歧意见的处理结果和依据	11

七、与相关法律法规和国家标准的关系	12

八、推广实施建议	13

九、起草单位和起草人员信息及分工	13

- 目的意义

随着城市交通压力的增大，轨道交通逐步成为特大及大型城市公共交通的主体。我国轨道交通建设正处于快速发展期，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发〔2021〕27号）指出要科学有序发展城市轨道交通，推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展，预期我国城市轨道交通运营里程将从2020年6600公里增加至2025年10000公里。江苏省是我国拥有轨道交通运营线路、里程数均列第二的省份，截至2022年12月31日，江苏省南京、苏州、无锡、徐州、常州、南通、淮安等7个地级市2个县(区)开通轨道线路共34条，运营里程1013.8公里，车站625座，2022年全年客运量134122.7万人次。目前我省还有4个设区市轨道交通项目在规划建设中。

轨道交通网络规模的不断扩增和市民健康意识的增强，使得轨道交通卫生状况也越来越受到关注。城市轨道交通公共场所的卫生学特征有别于其他公共场所，在项目特征方面：投资大、目标要求高、建设时间紧、沿线站点多并常受到城市规划、地理环境、现有建筑物的制约，通常为政府重大项目，必须通过政府卫生审查和验收。在公共卫生学特征方面：客流量大（尤其在高峰时段）、乘客范围广且健康状况复杂、易受感染，从而引起呼吸道传染病发生和传播；地下站为密闭建筑物，通风不良，室内外气体交换主要依靠空调通风系统，若空调系统卫生设施和管理措施未达到标准要求，极易受污染而产生污染物积聚，直接影响室内空气卫生质量，尤其是受致病微生物污染时，危险性极大；地面站常采用自然通风，易受气候、环境的影响。

国内目前没有相应的国家标准或行业标准，仅上海、深圳在2019、2020年出台了与轨道交通公共场所卫生学评价、卫生规范相关的地方标准（DB31/T1196-2019、DB4403/T44-2020）。2021年由江苏省疾病预防控制中心牵头制定了团体标准《城市轨道交通公共场所卫生学评价规范》T/JPMA 012—2021，归口江苏省预防医学会，填补了我省在轨道交通卫生学评价没有相关标准的空白，在实际工作中得到了较好的应用。但是团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用，在应用范围、约束力、效用等方面存在制约，不少第三方评价机构编制的轨道交通卫生学评价报告在评价内容深度广度、评价流程、质量控制措施等方面不够规范，卫生行政部门审批过程中存在无据可依的困境。因此，制定符合我省轨道交通发展现况、有科学性和可操作性的城市轨道交通公共场所卫生学评价规范，是非常迫切必要和具有显著的现实意义。

# 二、任务来源

江苏省市场监督管理局2023年1月下达《省市场监管局关于印发2023年度江苏省地方标准申报指南的通知》苏市监【2023】24号，根据2023年7月《江苏省市场监督管理局关于2023年度拟立项地方标准项目的公示》，江苏省疾病预防控制中心（江苏省公共卫生研究院）牵头并组织地方标准《城市轨道交通公共场所卫生学评价规范》编写工作，完成时限为1年。

# 三、编制过程

2023年7月10日，江苏省市场监督管理局发布关于2023年度拟立项地方标准项目的公示，本文件涵盖其中。

2023年7月，成立标准编制组，制定实施方案、提出标准框架、确定计划任务。

2023年8月，检索、收集、整理相关资料和规范性文件，对已实施的团体标准开展征求意见并汇总分析。

2023年8月-9月，对南京地铁7号线、南通轨道交通2号线等在建轨道交通项目开展现场调研和卫生检测。

2023年10月-11月，完成标准文本及编制说明（工作组讨论稿第一版）。

2023年12月5日，召开编制组讨论会，对讨论稿开展充分研讨，提出修改意见，形成标准文本及编制说明（工作组讨论稿第二版），并在全省范围疾控机构、轨道交通公司等范围征求意见。

2024年1月9日，召开编制组讨论会，根据征求意见再次对标准文本进行修改完善，形成标准文本（含编制说明）（征求意见稿）。

2024年1月20日，组织召开标准专家预审会，根据专家意见对标准文本进一步修改完善，形成送审稿。

# 四、主要内容

本文件规定了城市轨道交通公共场所卫生学评价的评价机构基本要求，卫生学评价的组织实施，包括评价依据、范围、程序、方法、内容，以及格式和质量控制等基本要求。

本文件适用于城市轨道交通公共场所新建、扩建、改建建设项目竣工验收阶段和已运营城市轨道交通公共场所卫生学评价工作。

文件包括范围、规范性引用文件、术语和定义、评价机构、卫生学评价、质量控制6个部分以及3个附录。

评价机构部分提出了对评价机构的基本要求、人员要求、质量管理体系要求和设备要求。

卫生学评价部分有评价目的、评价依据、评价程序、评价方法、评价范围、评价内容、结论和建议、报告编制8个章节，在评价内容中又分为预防性卫生学评价和经常性卫生学评价。

附录分为卫生学评价需收集的技术资料清单、卫生检测布点要求和检测方法、城市轨道交通公共场所卫生学评价报告格式3个，其中附录A和附录C为资料性附录，附录B为规范性附录。

# 五、技术指标确定的依据

1.范围

本文件规定了城市轨道交通公共场所卫生学评价的评价机构基本要求，卫生学评价的组织实施，包括评价依据、范围、程序、方法、内容，以及格式和质量控制等基本要求。

本规范规定城市轨道交通公共场所新建、扩建、改建建设项目竣工阶段预防性卫生学评价和运营期间经常性卫生学评价2个评价类型。GB/T30013-2013《城市轨道交通试运营基本条件》对竣工验收阶段城市轨道交通公共场所卫生学评价提出明确要求，运营期间轨道交通卫生检测已纳入我省公共场所健康危害监测项目，因此本文件的适用范围可满足日常工作需求。

本文件不包括城市轨道交通项目在可行性研究、设计、施工阶段的卫生学评价，以上3个阶段开展卫生学评价没有明确的标准依据，且在实际工作中未接到相关委托工作，建议暂不纳入文件适用范围，如有需要可参照本文件执行。

2 规范性引用文件

列举本规范所涉及主要的标准和技术规范。包括生活饮用水、公共场所、地铁（轨道交通）、集中空调通风系统系统的设计要求、管理规范、指标限值及检验检测方法。

GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》是2019年12月1日实施的一项中国国家标准。本文件的制订实施，适用并规范各级卫生监督、监测评价机构和社会第三方技术服务机构的卫生学评价行为。根据卫生学评价工作的专业性要求和实际工作需要，考虑到目前卫生学评价机构的现状、人员构成及其专业水平，明确技术负责人、质量负责人的专职要求，明确人员专业和数量、技术职称及公共场所卫生知识培训的要求，以确保轨道交通建设项目公共场所卫生学评价工作的科学性、有效性、专业性和实用性，本文件的基本结构、总体要求与该规范保持一致。

3.术语和定义

为理解和正确使用本规范，对本规范涉及的“城市轨道交通公共场所”、“城市轨道交通公共场所预防性卫生学评价”、“城市轨道交通公共场所经常性卫生学评价”的含义进行表述和解释。“预防性卫生学评价”和“经常性卫生学评价”是对现行规范性文件GB/T 37678中类似术语的改写，“城市轨道交通公共场所”结合国内公共卫生文献和实际工作应用的需要而作出的表述。

4.评价机构

对评价机构基本要求在GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》基础上增加了“法人授权资格”，参考《放射卫生技术服务机构管理办法》（卫监督发【2012】25号）。

人员要求综合GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》和WS/T 10004 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》2个文件，对专业、职称、人数及技术负责人均提出详细要求。

- 质量管理体系要求中，规定了检测检验能力应当获得省级及以上检验检测机构资质认定或中国合格评定国家认可委员会认可。依据《关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》（国市监检测〔2019〕206号）的意见，场所检测不再纳入实验室资质认定，目前部分技术机构以中国合格评定国家认可委员会认可代替实验室资质认定，因此资质认定或认可委员会认可满足其一即可。

- 5.卫生学评价

5.1评价目的

根据卫生学评价工作规范性需要，分别概述预防性卫生学评价和经常性卫生学评价的目的。

5.2 评价依据

评价依据是卫生学评价规范性工作的必要要素，本规范规定评价应首先依照现行有效的国家相关法律、法规、规章、标准和规范（包括公共卫生方面和其他相关专业），是预防性卫生学评价应遵循科学性、规范性和判断评价项目在公共卫生方面是否符合卫生的最重要依据。技术资料是由设计、建设单位或委托单位提供的资料，其中立项审批文件是项目合法合规的依据；环境影响评价资料、设计资料和竣工资料是反映项目基本概况、开展工程分析和现场调查的基础依据，卫生管理资料是保障各项卫生措施有效实施的书面证据。

5.3 评价程序

卫生学评价涉及内容很广，时间跨度较长，必须有科学、严谨的评价技术路线和流程。本文件评价程序参照WS/T 10004 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》，分为准备阶段、实施阶段和报告编制阶段。

5.4 评价方法

本文件列举了4种常用的评价方法，可根据评价项目的实际情况，灵活选用。

5.4.1风险评估法是概率风险评价，即预测某设施（或项目、或某因素）可能发生什么事故及其造成健康风险的概率：R[危害/单位时间]=P[事故/单位时间]×C[危害/事故]

国内风险评估法尚不成熟，资料的收集及参数的确定尚存在诸多困难，需进一步深入研究，是有待发展的公共卫生新技术，本规范中风险评估法，在有必要和有条件下，应积极采用。目前国内有些城市在大型活动公共卫生保障中，也在尝试采用半定量评价法—风险矩阵法，列阵分析评价某因素健康影响的风险大小。

5.4.2检查表分析法、5.4.3卫生学调查、5.4.4检测检验法是常用的公共卫生技术方法，都同属于确定法范畴。通过此类评价方法，分析评价项目卫生现状（结果）符合或不符合国家相关的法律、法规、规章、标准和规范。

5.5 评价范围

轨道交通涉及的管理和专业领域很广，根据《公共场所卫生管理条例》和《公共场所卫生管理条例实施细则》规定公共场所类别中的候车室、公共交通工具等，本规范的评价范围以乘客主要活动区域的车站公共区域、列车车厢等公共交通场所，主要对危害乘客健康的因素采取卫生设施和管理措施及其效果进行评价。而职业病危害、隧道铁道和车站管理设备用房区及其设施不属于公共场所，故不属于本规范的评价范围。

5.6 评价内容

该部分为本文件核心内容，分为预防性卫生学评价和经常性卫生学评价两部分，分别阐述开展卫生学评价的具体实施过程和内容。其中预防性卫生学评价包括基本情况分析、健康危害因素识别分析、现场卫生学调查和卫生检测四部分，经常性卫生学评价包括现场卫生学调查和卫生检测两部分，该框架与GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》保持一致。

（1）基本情况分析

基本情况分析是在研读技术资料基础上按照GB 37489、GB/T 37678和其他相关标准的要求进行工程分析，包括项目选址、车站总体布局和设备布置、车站形式和客流组织、列车车厢、室内微小气候及空气（环境）卫生质量、空调通风排气设施、消声防震设施、电磁场防护设施、给排水设施、采光照明设施、卫生辅助设施、卫生管理、公共卫生事件应急救援预案等内容。

（2）健康危害因素识别分析

健康危害因素识别分析是建设项目任何领域或专业性评价的关键环节。本规范健康危害因素是指项目外环境和项目本身及运营期间可能存在或生产影响乘客身体健康的因素，是在卫生学调查、初步工程卫生分析基础上进行识别分析健康危害因素区域分布、来源、种类、危害程度、乘客暴露方式以及对乘客健康影响。健康危害因素识别分析是预防性卫生学评价中基础卫生分析的重要内容之一，为下一步筛选卫生检测指标，对采取的卫生控制设施分析评价打下技术基础。

（3）现场卫生学调查

现场卫生学调查包括车站选址及周边环境现状、车站建筑物现况及自身卫生状况、空调通风系统基本情况和卫生状况、给排水设施卫生现况、消声防震设施基本情况、采光照明设施基本情况、辅助卫生设施布局和设置、车辆基本情况和卫生状况、卫生管理组织机构、制度和人员状况，在实施过程中可用检查表方式逐一对照标准查看是否符合。在工程竣工阶段和运营期间，评价机构去现场开展卫生学调查，是了解工程各项设计落实情况、设备调试现况、卫生设施设备是否到位、现场卫生状况的重要环节，也了解施工进度和现场检测条件是否符合要求，确定评价单元、卫生检测布点做好前期准备。

（4）卫生检测

本条规定了卫生检测的抽样比例、检测数量和检测时现场需要满足的条件。

抽样比例是根据目前我省轨道交通建设项目卫生学验收的调研结果汇总，调研发现我省已通过验收的轨道交通建设项目的检测站点抽样比例30%~100%，本文件综合实际情况提出不少于全线50%比例的车站和不少于2列编组列车，车站抽样应具有代表性和覆盖面。

GB/T18204.6《公共场所卫生检验方法第6部分:卫生监测技术规范》中要求开展公共场所卫生学评价时，要连续监测3 d，每次监测应采集平行样品。考虑到连续监测3 d需要大量人员和经费成本，实际工作中可操作性不大，不作强制要求。

运营期间选择客流高峰时段随机监测1次是按照GB/T18204.6对候车（机、船）室的监测要求。

5.7 结论和建议

总结归纳现场卫生学调查和卫生检测结果，判断采取各项卫生技术措施的可行性，对评价项目（工程竣工或运营期间）卫生设施和措施及其（预测）卫生控制技术效果作出总体评价，明确评价项目各项卫生技术和指标是否符合国家相关法律、法规、规章、标准和规范的规定，从而对城市轨道交通公共场所从卫生学角度提出明确的可行与否的结论，并针对发现的问题提出管理和技术建议、措施。

5.8 报告编制

该部分内容参照GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》。

6 质量控制

该部分内容基本参照GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》，规定评价方案和评价报告应经评价技术负责人、评价人、审核人、签发人签名，盖“评价机构”公章。

7 附录A 卫生学评价需收集的技术资料清单

属资料性附录，列出卫生学评价需要收集的资料清单，供评价时参考使用。

8 附录B 卫生检测布点要求和检测方法

属规范性附录，按照GB/T 18204、GB/T 18883、WS 10013等标准规范的要求列出卫生检测布点要求、检测指标和检测方法，供评价时参考使用。

9 附录C 城市轨道交通公共场所卫生学评价报告格式

属于资料性附录，预防性卫生学评价的内容很广泛，统一规定评价报告规范性格式 ，能反映评价报告的质量，其各项基本要素和内容编排有利于委托方溯源、研读和卫生行政部门审查。

C1～C2是评价报告信息要素；C3是章节目录；C4正文，章节的编排基本按评价程序流程顺序和评价报告内容顺序安排；C5是附件。

# 六、重大分歧意见的处理结果和依据

- 在征求意见和会审过程中，无重大分歧。

# 七、与相关法律法规和国家标准的关系

经检索，国外未查找到与本文件相关的规定和标准。

本文件符合现有法律法规的要求，与现有国家相关标准无矛盾、无冲突。

1.本文件编制符合我国现行公共场所、轨道交通法律法规和标准的要求。城市轨道交通公共场所建设项目卫生学评价，是依据《中华人民共和国传染病防治法》第二十八条、《公共场所卫生管理条例》第十二条、《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十三条、第二十六条、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》第七条的规定开展的一项重要公共卫生工作。GB/T30013-2013《城市轨道交通试运营基本条件》4.3规定地铁在试运营前必须取得卫生主管部门出具的卫生评价文件。

2.本文件与国家标准GB/T 37678—2019《公共场所卫生学评价规范》构成上下位关系，本文件中评价机构要求、人员要求、评价依据、评价程序、报告书编制方法等内容均符合GB/T 37678—2019的基本要求和报告编写技术框架，是该标准在轨道交通卫生学评价方面的具体应用。

3.	本文件中涉及集中空调通风系统的部分与WS 10013《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、WS/T 10004《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》相一致，并与最新版本保持一致。

4. 本文件中卫生检测使用的检测方法有GB/T 18204《公共场所卫生检验方法》、GB/T 5750   《生活饮用水标准检验方法》、GBZ 127《射线行李包检查系统卫生防护标准》、《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ 586）》等文件，以上文件作为轨道交通公共场所卫生检测的依据。

5.本文件在实施评价过程中用到的法规、标准和规范有《公共场所卫生管理条例》 《公共场所卫生管理条例实施细则》、GB 5749《生活饮用水卫生标准》、GB/T 18883《室内空气质量标准》、GB/T 30013《城市轨道交通试运营基本条件》、GB 37487《公共场所卫生管理规范》、GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》、GB/T 37489《公共场所设计卫生规范》、GB/T 37678《公共场所卫生学评价规范》、GB 50157《地铁设计规范》、GB 55033《城市轨道交通工程项目规范》、GB/T 51357《城市轨道交通通风空气调节与供暖设计标准》、WS 10013 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、WS/T 10004 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。以上文件作为轨道交通公共场所卫生学评价的评价依据。

# 八、推广实施建议

- 本文件建议作为推荐性地方标准实施。

- 在城市轨道交通新改扩建项目的竣工验收阶段，卫生行政部门应督促轨道交通建设单位按照本文件开展卫生学评价并行政备案，对已运营的城市轨道交通，可按照本文件定期或不定期开展卫生学评价工作。

# 九、起草单位和起草人员信息及分工

本文件负责起草单位：江苏省疾病预防控制中心（江苏省公共卫生研究院）

本文件参与起草单位：苏交科集团交通规划设计院、南京市疾病预防控制中心、无锡市疾病预防控制中心、南通市疾病预防控制中心、南通轨道交通集团有限公司、南京地铁建设有限责任公司。

本文件制定工作第一起草人丁震，负责标准制定整体工作，包括编制工作方案、明确工作内容、组织工作实施、审定标准文本及编制说明等。其它起草人有汪庆庆、黄俊、李志远、马小莹、唐彦钊、陈茸、何智敏、徐斌、魏良丰、焦月红、程曦。

各参与者分工见表1。

表1  编制任务分工

| 姓名 | 职称 | 专业 | 承担工作 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁震 | 研究员 | 环境卫生 | 项目统筹与组织管理 | 江苏省疾病预防控制中心 |
| 汪庆庆 | 主任医师 | 预防医学 | 标准文本和编制说明编写 | 江苏省疾病预防控制中心 |
| 黄俊 | 高工 |  | 标准文本编写 | 苏交科集团交通规划设计院 |
| 李志远 | 高工 |  | 标准文本编写 | 苏交科集团交通规划设计院 |
| 马小莹 | 研究员 | 卫生管理 | 标准文本和编制说明编写 | 江苏省疾病预防控制中心 |
| 唐彦钊 | 副主任医师 | 环境卫生 | 标准文本和编制说明编写 | 南京市疾病预防控制中心 |
| 陈茸 | 副研究员 | 环境工程 | 标准文本和编制说明编写 | 无锡市疾病预防控制中心 |
| 何智敏 | 副主任医师 | 预防医学 | 标准文本和编制说明编写 | 南通市疾病预防控制中心 |
| 徐斌 | 副主任医师 | 环境卫生 | 文献检索，整理相关资料 | 江苏省疾病预防控制中心 |
| 魏良丰 | 高工 |  | 轨道交通调研、验证 | 南通轨道交通集团有限公司 |
| 焦月红 | 高工 |  | 轨道交通调研、验证 | 南京地铁建设有限责任公司 |
| 程曦 | 工程师 |  | 轨道交通调研、验证 | 南京地铁建设有限责任公司 |