《拖拉机牵引性能综合测试系统通用技术条件》

地方标准编制说明

一、目的意义

江苏省是农机生产大省，也是农机强省，2021年全省农作物耕种收综合机械化率达到83％。为了进一步推动农机化向全程全面高质高效转型升级，江苏省提出了实施农业生产全程全面机械化推进行动和农机装备智能化绿色化提升行动，突出科技创新、机制创新和政策创新，助力全面乡村振兴和农业农村现代化建设。拖拉机是农业装备的基础产品，关系着农业机械化的整体水平，同时拖拉机的试验检测能力关系到拖拉机设计研发的水平，关系到技术水平的提升。因此，作为农机强省，有必要强化拖拉机的性能相关性能试验检测的标准体系，强化拖拉机试验检测能力，助力先进拖拉机的设计研发，引领拖拉机产业创新发展。

拖拉机牵引性能试验是利用负荷车以及拖拉机牵引性能测试系统测试拖拉机的牵引力、牵引功率、燃油消耗等性能的试验，是拖拉机性能试验的一个重要的组成部分是较全面地测试拖拉机的动力性、经济性的一种有效的手段。当前，牵引性能检测装备已多年没有优化更新，还存在检测功能不一、可靠性不高、试验方法不统一等问题。但随着大马力、智能化、信息化拖拉机的发展，农机生产企业、科研院所针对牵引性能等的试验检测提出了更高的需求。基于上述问题，特提出拖拉机牵引性能综合测试系统通用技术条件标准制订项目。

（一）填补拖拉机牵引性能综合测试系统标准空白

当前，国家标准、行业标准、推广鉴定大纲等相关技术文件均对拖拉机的牵引性能提出了明确的指标要求，但是暂时还没有针对测试系统的标准，测试系统定义不明确，产品去规范生产依据，鱼龙混杂，无法满足拖拉机生产企业、科研院所、试验检测机构、监管机构等的规范检测要求。

（二）规范拖拉机牵引性能综合测试系统技术要求

测试系统包括负荷车与配套测试软件系统。经研究负荷车主要有三种方式，分别是基于轮式拖拉机改装的专用负荷车、基于特种车辆改装的专用负荷车、基于轮式拖拉机简易改装负荷车，其中基于轮式拖拉机简易改装负荷车多为生产企业采用，各试验检测机构主要采用基于轮式拖拉机改装的专用负荷车，部分试验鉴定机构采用基于特种车辆改装的专用负荷车。综合分析来看，基于轮式拖拉机简易改装负荷车相当于直接在质量较重的轮式拖拉机上搭建测试系统进行试验检测，精度较差，无专门的操作空间，规范性、方便性、安全性较差，不适宜规范的试验检测工作。基于特种车辆改装的专用负荷车控制精度较好，但是该负荷车灵活性较差，不适宜中小马力拖拉机的试验，使用频率较低，且造价达200万元，维护成本高。基于轮式拖拉机改装的专用负荷车较为常用，成本适宜，操作方便，灵活性较好，但是对于阻力的控制不够准确，待测拖拉机与负荷车的配合较难。其次，配套测试系统生产企业较少，且多数以车辆性能测试为主要业务，系统多以汽车测试系统为基础进行改造而成，并无统一的技术要求。可以认为，拖拉机牵引性能测试系统缺乏明确的技术要求，无法指导相关机构的生产或采购。

（三）规范拖拉机牵引性能试验检测方法

对于新试制的拖拉机、新引进的样机以及原有产品的质量检查，都要进行牵引试验，以用于指导设计、生产和使用，在实际的拖拉机作业时，牵引力和牵引功率直接关系到拖拉机的动力性能，影响着作业质量和作业效果。全国农业机械试验鉴定系统有1个总站、32个省（自治区、直辖市）鉴定站、2个农垦（兵团）鉴定站以及部分地市鉴定站，且全国有超过180家拖拉机生产企业，这些机构或企业均需要该试验设备，试验检测机构用于开展试验鉴定，生产企业用于设计研发与下线检验，上述已经明确，系统无标准依据，导致试验检测方法便无法统一，因此有必要明确试验检测方法，确保试验数据的准确、可靠。

二、任务来源

2021年3月4日，江苏省市场监督管理局《关于下达2021年度第一批江苏省地方标准项目计划的通知》（苏质监标发〔2021〕68号），批准江苏省农业机械试验鉴定站制定地方标准《拖拉机牵引性能综合测试系统通用技术条件》。

三、编制过程

起草阶段：2021年6月-2022年12月，江苏省农业机械试验鉴定站成立标准编写工作组，工作组主要成员为：白学峰、莫恭武、纪鸿波、刘颖、陈智、陈骏、胡海涛等技术人员，工作组根据项目任务书要求，针对全国拖拉机生产企业、农业机械试验鉴定机构、农业机械检测设备工程企业进行技术调研，并就相关技术进行查新和文献检索，了解相关机构拖拉机牵引性能测试系统的使用情况，分析拖拉机牵引能测试系统的技术现状，初步建立标准框架，随后项目组到镇江、常州、盐城、烟台、洛阳等地进行现场调研交流，初步形成标准主要内容。后期，在调研及文献研究的基础上，组织项目组人员及相关技术专家进行研讨交流，形成了形成征求意见稿及其编制说明。

征求意见阶段：形成标准征求意见稿后，工作组向包括江苏沿海农业机械检测有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司、烟台海晨科技有限公司、江苏沃得农业机械有限公司、常州东风农机集团有限公司等10余家单位，涵盖了拖拉机生产企业、检测设备生产企业、检测公司、行业专家、农机产品标准化方面的专家、等发出10份书面征求意见，收到书面反馈意见5份，收集的反馈意见共有20条，采纳：14条；部分采纳：3条；未采纳：3条（详见修改意见表）。

验证阶段：2023年1月至今，编制人员在基于现有的测试系统对相关内容进行实际验证。项目组结合江苏省农业机械试验鉴定站开展的拖拉机推广鉴定任务，根据标准草稿的要求，对现有的测试系统进行了升级优化，并针对不同马力段、不同用途、不同环境条件下开展了大量的拖拉机牵引性能测试，验证标准相关要求的可行性。

审查阶段：2023年起，通过对反馈意见进行分类、归纳、整理和分析，最终采纳了部分意见，并对标准征求意见稿进行了补充、修改。完成了标准送审稿和编制说明（送审稿），提交江苏省农业机械试验鉴定站。

四、主要内容技术指标确立

1、标准编制原则

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》进行编写。在确定本标准主要技术要求内容时，遵循了广泛性、可操作性、规范性原则。

广泛性是指制定标准时考虑到不同规模生产企业、不同用途拖拉机、不同的拖拉机试验检测任务等的测试需求，能够适应不同企业、不同任务、不同用途产品的试验检测需要；调研和征求意见范围较广泛，有生产企业、检测设备生产企业、检测公司、行业专家等。

可操作性是指本标准的相关安全要求、功能要求、性能要求等技术指标是大部分现有测试系统能够实现的，或者是可通过现有的成熟技术对设备进行技术升级后能够满足指标要求。

规范性主要体现在：本规范以实际试验检测中验证过的结论为基础，对相关的指标都有定性或定量表述；本标准对检测设备生产企业、拖拉机生产企业、试验检测机构等都具有一定的规范引导作用，有利于规范拖拉机牵引性能的试验检测工作。

2、标准主要内容确定的依据

本文件规定了拖拉机牵引性能综合测试系统的技术要求、检验与交货、校准与检定、标志、运输和贮存。

范围：总述了本标准的主要内容要求和适用范围。

规范性引用文件：列举了本标准引用的标准文献。

术语和定义：为了规范牵引性能综合测试的相关术语，本标准分别对牵引性能综合测试系统、负荷车、主动式负荷车、被动式负荷车等关键术语进行了定义。其中明确牵引性能综合测试系统是指用于测量拖拉机牵引性能的专用测试系统，包括负荷车与测试软件系统，可实现拖拉机相关标准对于牵引功能性能指标的测试，包括但不限于最大牵引力、最大牵引功率、牵引比油耗、滑转率等数据。明确了负荷车包括主动式负荷车和被动式负荷车两类。

技术要求：为了保障要求的全面有效，标准分别通过一般要求、安全要求、功能要求、性能要求等四个方面对拖拉机牵引性能综合测试系统提出了技术要求。一般要求主要对测试系统的生产技术文件、组成、工作原理、负荷车基本要求等方面进行约定。安全要求主要是对测试系统的安全性能提出技术要求，保障测试系统对测试人员的安全防护，包括安全操作、通信、紧急制动等。功能要求主要是约定测试系统的基本功能，包括测试系统的试验功能、传感器选型、数据传输方式、负荷车结构参数、负荷车功能等方面。性能要求主要是对测试系统的测量精度、负荷车质量、工作环境等方面进行约定。

检验与交货：本部分主要是明确设备生产企业应对测试系统产品进行检验，确保合格出厂。

校准与检定：本条款主要是对测试系统的校准及检定提出要求，确保测试系统能够满足试验检测精度的需求。

标志、运输和贮存：主要是对测试系统的标志以及运输储存提出要求，包括铭牌、运输保护措施、防锈措施等。

3、解决的主要问题

本标准首次制定。

本标准将在满足国家标准、行业标准、推广鉴定大纲中关于拖拉机牵引性能测试要求的基础上，通过术语定义、一般要求、安全要求、技术要求、功能要求等方面对拖拉机牵引性能测试系统提出详细的要求，明确测试系统技术标准，为系统生产企业、购买者提供统一设计、生产、采购等依据。

本标准的起草一是要填补拖拉机牵引性能综合测试系统标准空白，进一步规范拖拉机牵引性能综合测试系统技术要求。二是要助力拖拉机产品技术升级。拖拉机牵引性能综合测试仪可以在农机试验鉴定机构、农机科研院所、农机企业中推广，提高农业机械试验鉴定机构拖拉机牵引性能试验效率，改善科研院所拖拉机相关试验质量，促进农机企业拖拉机设计、研发、试验、测试水平的提高，由此带来良好的经济、社会效益。

五、与法律法规和强制性国家标准的关系

暂无拖拉机牵引性能测试系统相关标准。相关的要求参考了传统拖拉机通用技术条件及试验规程下，包括GB/T 15370  《农业拖拉机 通用技术条件》GB/T 3871.9-2006《第9部分：牵引功率试验》。

六、实施推广建议

当前智能化、信息化拖拉机产品不断推出，传统的牵引性能测试系统标准不一、方法不一，因此应加快发布本标准，指导检测设备生产企业规范生产牵引性能测试系统、引导拖拉机生产企业规范实施拖拉机牵引性能测试，更新优化试验检测机构检测设备，提高拖拉机牵引性能试验检测工作的规范性、有效性，助力拖拉机技术水平的提升。

七、贯标建议

本标准可以服务于拖拉机牵引性能测试系统生产企业、拖拉机生产企业、试验检测机农机监管机构，用于指导拖拉机牵引性能测试系统的设计、生产、检测、监管等，标准的宣贯有利于引导拖拉机牵引性能测试系统生产企业的设计生产，为拖拉机生产企业、试验检测机农机监管机构提供购买依据，规范牵引性能测试方法。

标准编制工作组

2024年5月20日