江苏省市场监督管理局  发布

| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

农业机械售后服务技术规范

Technical specification for after-sales service of agricultural machinery

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 售后服务	4

3.2 售后服务提供者	4

3.3 故障	4

3.4 失效模式	5

3.5 维修	5

4 基本要求	5

4.1 质量要求	5

4.2 服务保障	5

5 技术培训	5

5.1 培训要求	5

5.2 驾驶培训	6

5.3 作业培训	6

5.4 技术维护培训	6

6 安装调试	6

6.1 产品交接	6

6.2 安装	7

6.3 试运行	7

7 故障与维修	7

7.1 故障判断	7

7.2 故障处理	7

7.3 维修流程	8

7.4 修理质量	错误!未定义书签。

8 三包处理	8

8.1 三包受理	8

8.2 三包范围	8

8.3 三包实施	9

8.4 投诉处理	9

9 配件供应	9

9.1 配件供应	9

9.2 配件信息查询	9

附录A 农业机械故障分类表	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业机械标准化专业技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省农业机械试验鉴定站、江苏省农机化服务站、无锡市农业装备技术推广中心、南京市农业装备推广中心、江苏省农业机械安全监理所。

本文件主要起草人：滕兆丽、秦海东、谢葆青、孙雪萍、陈智、朱祺杰、莫恭武、孙慧东、张婕、刘晨、路坦、林维清、黄盛杰、马宏伟、梁毅。

农业机械售后服务技术规范

范围

本文件规定了农业机械售后服务的基本要求、技术培训、安装调试、故障与维修、三包处理、配件供应等服务项目的内容和技术要求。

本文件适用于农业机械售后服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 7826-2012 系统可靠性分析技术失效模式和影响分析(FMEA)程序

GB 10395.1 农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 19012 质量管理  顾客满意  组织处理投诉指南

GB/T 19209.1-2003  拖拉机修理质量检验通则 第1部分:轮式拖拉机

GB/T 22129 农机修理通用技术规范

GB/T 24648.1 拖拉机可靠性考核

GB/T 27922 商品售后服务评价体系

JB/T 6287 谷物联合收割机可靠性评定试验方法

NY/T 998 谷物联合收割机修理质量

《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》 国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局、农业部、工业和信息化部令第126号

术语和定义

GB/T 19012和GB/T 27922中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 售后服务 after-sale service

农业机械售出后，向顾客（用户）所提供的有偿或无偿的服务。

    - 售后服务提供者 after-sale service provider

负责组织和实施售后服务的农业机械生产企业（以下简称制造商），及其委托的经销商、服务组织、机构或指定的人员等（以下简称服务方）。

    - 故障 fault

农业机械不能执行规定功能的状态，预防性维修或计划性维修或缺乏外部资源的情况除外。

[来源：GB/T 7826-2012， 3.3,有修改]

    - 失效模式 failure mode

农业机械失效的表现形式。

[来源：GB/T 7826-2012， 3.5，有修改]

    - 维修 maintenance

为保障农业机械正常使用所进行技术维护、修理、修复的活动与行为。

基本要求

质量要求

制造商提供的农机产品及其零部件（自制件、采购件）应符合相应的标准，经过试验与检测合格，宜通过依法取得资质的农机产品质量检验鉴定机构的鉴定，并获得相应证书。

产品适应性应符合用户作业的农艺要求或农产品加工的技术要求，可靠性应符合国家标准或行业标准的要求。

安全性应符合GB 2894、GB 10395.1和GB 10396标准的要求。

使用说明书、三包凭证、合格证内容齐全，符合规范要求。

制造商应建立产品质量溯源体系。

服务保障

服务方应建立服务机构与网点，具有专业技术服务人员，编制服务计划，记录各项售后服务活动，形成服务档案。

服务方具有开展售后服务的技术能力和沟通能力，能够顺利实施各种服务项目。

具有服务设施、车辆、配件、设备与工具等。

维修场所应符合安全生产的规定和要求，使用和存储有毒、易燃、易爆、污染物等应有相应的安全设施及存放地点。对废油、废气、废液、废蓄电池、废轮胎及垃圾等有害物质应集中收集处理。

技术培训

培训要求

服务方负责组织开展技术培训，并配合农业机械化主管部门开展专项技术服务活动。

服务方提供培训教材、课件、视频等培训技术资料，以及考试题库与操作考核办法等。

操作人员需通过农业机械化主管部门、专业培训机构或产销企业组织的操作培训，需持证上岗的机型应取得相关证照。

服务方根据需求可采用如下培训方式：

a)集中培训。服务方根据农时需要每年定期组织操作人员培训，包括理论教学、场地驾

驶、田间操作、维修保养等，包含制造商委托或许可培训机构的常年培训。

b)交机培训，服务方在用户提机后，安排人员对用户进行交机培训，示范、指导和讲解

驾驶操作方法等。

c)在线培训，服务方利用网络视频，产品APP等传媒工具，对用户进行理论培训和实际

操作的介绍。

驾驶培训

服务方应对拖拉机、联合收割机、插秧机、以及自走式喷杆植保机等自走式机具的用户进行驾驶培训。

服务方应对自走式机具操作人员进行田间、道路、装卸等多种场景下的安全驾驶培训，内容包括禁止坡道上斜行、跳板上变速转向等危险操作行为的讲。

作业培训

服务方应提供以下田间作业培训：

a)掌握动力机具与作业机具的挂接。

b)按要求调整机具进行试机作业，作业质量符合使用说明书和农艺要求。

c)合理制定田间作业路线，确定机具进出田间的位置。

d)按使用说明书要求和安全操作规程，正确操作机具。

e)对作业辅助人员进行安全教育和安全管理。

植保无人驾驶航空器的操作人员应经过服务方的操控和作业培训，考核合格。

智能农机产品的操作人员应经过服务方的操控和作业培训。

其它根据农业生产需要进行的作业培训。

技术维护培训

服务方在作业前应对用户进行技术维护培训，使用户能够进行常规的维护保养。能够按使用说明书要求检查机具的电路、油路、润滑部位、操纵手柄或按钮、连接部位、紧固部位和转动部位。

作业时注意观察机具状态，发现异常立即停机检查，每天进行台班保养。

搭载发动机和变速箱的机具，严格按规定实施保养。

智能农机产品作业前，应按照制造商的要求进行调试，使智能控制系统运行正常。使用管理平台的应进行联调联试。

机具入库时的清理与保养，如停放后应放空发动机机内燃油和冷却水(加注冷却液的除外)等。

其它需要培训的内容。

安装调试

产品交接

服务方与用户按产品清单逐一清点交接，提供使用说明书、三包凭证、合格证、填写交接单（录入用户系统）等。

对于可移动作业的农机产品，产品交接当面验机、试机，以及必要的简易安装等。

服务方不得将拖拉机、联合收割机交给无合法有效《拖拉机和联合收割机驾驶证》的人员驾驶；不得将植保无人驾驶航空器交接给无操作证书的人员操作。

安装

需要安装调试的农机产品，由服务方负责产品的安装或指导安装调试。

按照企业提供的使用说明书以及详细的安装图样等资料进行安装，安装过程符合技术规范和标准。

定点固定作业产品的安装应满足并不限于以下要求：

      - a)安装位置：选择平坦、稳固的地面，通风与排气条件应满足使用要求。

      - b)安全距离：依设备需求设置，并远离可燃物和其他设备，以确保安全操作。

      - c)地基准备：确保地基坚固、平整，以支撑设备与加工对象（如谷物）的总重量和能够

      - 承受运行过程中的振动。

      - d)固定：使用适当的螺栓或膨胀螺栓将设备固定在地面上，以防止设备在运行过程中移

      - 动或倾斜。

试运行

服务方负责实施或指导产品的试运行，定点固定作业产品（设备）试运转基本要求如下：

a)设备检视：确认各部螺栓螺母确实锁附、传动系统正常无松脱。设备内部与周围的安

装工具、无关物品清除及非相关人员离场。

b)电源连接：确保电源连接正确，电压稳定，并且符合设备规格要求。

c)试运转：确认各部位工作电机转向正确、传动系统正常运转，轴承润滑良好，没有异

常噪声或振动。

d)温度控制：调试温度控制系统，确保设备能够达到和维持所需的作业温度。

e)检查安全装置：测试安全装置，如断电保护、过热保护等，确保在异常情况下设备能

够及时停机并保护人员和设备安全。

f)试运转完成后投入物料，按使用说明书、作业指导书等要求作业，严格进行检测、

调整等试机行为，直至各项指标合格。

移动作业的农机产品试机作业，服务方应采取现场指导，远程指导、网络视频等方式帮助操作人员顺利完成首次作业，并录入服务档案。按有关规定，禁止将未依法办理登记的拖拉机、联合收割机投入试运行。

动力机械配挂作业机具的试机，须按使用说明书要求正确挂接机具。

故障与维修

故障判断

制造商根据故障现象、发生时段，综合判断故障类型。故障按严重程度分为轻微故障、一般故障、严重故障、致命性故障4类，按发生时间分为早期故障、首季故障、年度故障、三包期内故障、三包期外故障5类，分类方法按照附录A执行。

制造商在了解收集整理故障信息后，分析故障发生原因，找出失效模式。当故障原因存在多种可能，以及发生新的严重故障时，制造商需要采取调查、对比、验证等方法确定失效模式。

故障处理

服务方应进行故障记录与统计，并录入服务档案。

通过现场查验等方式，分析引发故障的是属于一般质量问题，还是属于严重质量问题，找出生产制造过程的各个环节，以及使用过程中人为因素对质量问题的影响。

重要外购件故障的处理，如内燃机、变速箱、液压机构、行走机构、电子主板、传感器等，制造商应当与外购件企业有服务协议、服务窗口，或具有先行处理的权利；外购件企业单独履行服务义务的，应有相应的声明，并在使用说明书中载明。

提供故障排除与维修方案，包括适应性不足等问题的处理。

制造商针对失效模式采取的改善或预防性措施，应通知有故障发生风险的用户检查和改进。

维修流程

报修者须向服务方提供整机编号（铭牌信息）、作业地等信息，详细说明故障现象和发生部位，必要时提供故障现象照片与视频，以便进行故障分析和判断。

维修流程图如下：

图1 维修流程图

维修安排。服务方通知用户的维修地点，作业期间以作业地维修为主，特殊情况可返厂维修或送至维修网点维修。农忙期间，服务人员应按照三包规定的服务时间内到达机具现场维修；有限时服务承诺的，须在承诺时间内到达现场，按时排除故障。

维修人员到达现场检查后，应明确告诉用户的故障原因、失效模式、修理方案、费用承担、是否符合三包条件的具体情况，并作修理记录。

修理完成后，需要与用户当面验机交接。

修理方式和过程应符合制造商的维修规程，如制造商没有的，应符合GB/T22129 的要求。拖拉机修理质量应符合GB/T 19209.1-2003的要求，谷物联合收割机修理质量应符合NY/T998 的要求。

修理后交机时，通过试机并确认恢复性能或作业质量。

三包处理

三包受理

用户在故障发生时以及在维修期间提出的三包要求和申请。

服务方收到三包服务申请后应及时回复用户。

三包范围

内燃机、拖拉机、联合收割机、插秧机严重质量问题的三包范围执行国家质量监督检验检疫总局、国家工商行政管理总局、农业部、工业和信息化部令第126号公布的《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》（以下简称“三包规定”）中具体规定。

上述四类产品在三包规定中没有列出的三包件，企业应作补充说明；对于一般故障、严重故障所损坏的配件是否在三包范围，企业应有明确的规定和书面说明，并在用户购机时予以告知。

不在三包规定中列举的烘干机、植保机等其它产品因质量问题而损坏的整机或配件，其三包有效期、三包件范围企业应有明确的规定和说明，并在用户购机时予以告知。

服务承诺中单列的三包服务内容，如限时服务、延长三包有效期、免费维修等。

发动机、变速箱等重要外购件的三包处理，应执行四部委的三包规定，生产外购件的企业单独负责三包的，在用户购机时予以告知。

对于超过三包有效期的农机产品，服务方应继续向用户提供技术指导和有偿服务。

超过三包有效期的发动机、变速箱等重要系统或部件在修理后，应将新的三包有效期告知用户。

三包实施

服务方宜安排用户到最近的服务点领取三包件，或快速寄送与安排发运。

农忙季节，服务人员接到用户报修后，应在24小时内到达用户维修现场，属于整机或重要部件出现故障应在48小时内排除；一般故障应在24小时内排除。

农忙高峰期，服务方宜制定应急服务计划，设立配件临时供应点，安排应急服务人员进行快速服务。

投诉处理

服务方应设立投诉机构，安排受理人员、公布投诉电话，受理用户的投诉，按农机质量投诉监督法规政策处理，及时记录，整理成档案。

用户向制造商服务机构投诉后未能解决的质量三包纠纷，可以向用户所在地农机质量投诉监督机构投诉或市场监督管理部门投诉，申请调解处理。

服务方应配合农机质量投诉监督机构或市场监督管理部门的投诉处理工作。

配件供应

配件供应

服务方应向用户提供合格配件。

制造商建立配件供应网络，方便用户及时购买配件。

制造商能够在产品（整机）停产后5年内，正常供应零配件。

配件信息查询

制造商负责提供产品的配件图册，配件编号或编码齐全，保证同一批次同型号产品的配件都有唯一的识别号码。

服务方具有能够进行配件在库查询的窗口或系统。

制造商配件价格相对稳定，并能及时查询到最新价格信息。

农业机械故障分类表

（规范性附录）

故障按严重程度分类表

| 故障分类 | 分类原则 | 示例（联合收割机） |
| --- | --- | --- |
| 轻微故障 | 轻度影响产品的使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障。可用配备的工具维修或更换易损件排除故障。 | 拨齿断裂、变形，输送槽堵塞，喂入口堵塞，制动液压缸渗漏、支重轮渗漏等。 轻微故障连续3次记为1次一般故障。 |
| 一般故障 | 明显影响产品正常使用，导致功能下降；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换配件在短时间内可修复。 | 变速箱漏油、液压油缸渗油、排气管断损，割台堵塞、传动皮带断损、振动筛开焊等。 |
| 严重故障 | 严重影响产品正常使用，导致功能严重下降或经济损失显著的故障；主要零部件损坏，关键部位的紧固件损坏。 | 发动机组件损坏以致无法正常工作，传动系统、液压系统、制动系统、冷却系统等损坏；割台、输送槽、脱粒清选系统主要部件损坏等。 |
| 重大故障 | 导致功能完全丧失或造成重大经济损失的故障；危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成系统报废。 | 转向操纵器失灵，发动机飞车，发动机机体破损等。 |
| 备注 | 分类原则参照GB/T 24648.1，示例主要参照JB/T6287。 |  |

故障按照发生时间的分类表

| 故障分类 | 分类方法 |
| --- | --- |
| 早期故障 | 首次使用50小时之内发生的故障 |
| 首季故障 | 在第一个农忙季节里使用产品发生的故障 |
| 年度故障 | 购机后第一个年度内使用产品发生的故障 |
| 三包期内故障 | 在三包有效期内发生的故障 |
| 三包期外故障 | 在三包有效期之外发生的故障 |

_________________________________