| ICS | 11.04.20 |
| --- | --- |
| CCS | C 45 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

成人危重症临床护理技术规范

第3部分：有创动脉血压监测

echnical specifications for clinical nursing of adult critical illness

Part 3: Nursing technique for invasive arterial blood pressure monitoring

（本草案完成时间：2023年11月20日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 技术要点	2

5.1 动脉置管前评估	2

5.2 动脉置管及管路连接	2

5.3 压力监测	2

5.4 管路维护	2

6 常见问题与处理	3

附录A （资料性） Allen试验和改良Allen实验	4

附录B （资料性） 动脉穿刺方法	5

附录C （资料性） 方波实验	6

附录D （资料性） 有创动脉血压监测校零方法	7

附录E （资料性） 有创动脉血压监测正常波形	8

附录F （资料性） 常见异常波形及原因	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T  XXXX- XXXX《成人危重症临床护理技术规范》的第3部分。DB32/T XXXX-XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：目标温度管理；

——第2部分：无创腹内压监测；

——第3部分：有创动脉血压监测；

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测；

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化；

——第6部分：患者身体约束。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会提出并归档。

本文件起草单位：江苏省医疗管理服务指导中心、江苏省人民医院、南京鼓楼医院、南京市第一医院、江苏省中医院、南通大学附属医院、苏州大学附属第一医院、江苏大学附属医院、苏北人民医院、徐州医科大学附属医院、淮安市第一人民医院、无锡市第二人民医院、镇江市第一人民医院。

本文件主要起草人：田雅丽、顾则娟、陆敏、王宁、周晶、王芸、赵青、冯波、冯萍、宣思宇、刘志敏、许惠芬、俞嫔、杨丽萍、朱庆捷、陈翠、殷进、潘海萍、朱琳、褚敏娟、尹朱丹、王海鸥、李方、张晨、耿丹丹、陈柯宇、鲍亚平、高燕。

引言

建立基于循证及临床需求的《成人危重症临床护理技术规范》能够指导护士工作，保证成人危重症患者相关指标监测的准确性、发现异常的及时性，以及护理的有效性，实现成人危重症患者相关指标监测和护理的同质化，由以下六个部分构成。

——第1部分：目标温度管理。目的在于规定基本要求、技术要点、并发症预防与处理等内容，保证目标温度管理的有效性和安全性。

——第2部分：无创腹内压监测。目的在于规定监测时机、监测频次、监测方法、监测要点及并发症的识别与处理等内容，保证无创腹内压监测的准确性。

——第3部分：有创动脉血压监测。目的在于规定基本要求、技术要点以及监测中常见问题与处理等内容，保证动脉导管留置的有效性与有创动脉血压监测的准确性。

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测。目的在于规定置管护理的基本要求、配合、维护、数据监测等内容，保证导管留置的有效性与数据监测的可靠性。

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化。目的在于规定基本要求、评估、湿化方式、湿化装置、湿化液、操作要点等内容，保证气道湿化效果及气道管理质量。

——第6部分：患者身体约束。目的在于规定基本要求、约束评估、约束预防、约束替代、约束实施等内容，保证患者安全，保障患者的尊严和权益。

成人危重症临床护理技术规范

第3部分：有创动脉血压监测

范围

本文件规定了成人有创动脉血压监测护理技术的基本要求、技术要点以及监测中常见问题与处理。

本文件适用于各级各类医疗机构为成人危重症患者开展有创动脉血压监测的注册护士，其他医务人员可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 313  医务人员手卫生规范

WS/T 433  静脉治疗护理技术操作规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

有创动脉血压监测 invasive arterial blood pressure monitoring

将动脉导管置于动脉内，直接感知血管内压力，通过压力传感器将压力信号转换成电信号输入监护仪，显示动脉血压波形与数值的方法。

方波试验 fast-flush square wave testing

对压力监测系统进行快速冲洗，监护仪显示的波形会快速上升到顶端形成方波，继而出现衰减波直至返回基线，评估测量管路动态反应性的方法，也称快速冲洗试验。

校零 zero calibration

仪器测量前将零值进行校准的过程，本文件是将压力传感器校准至大气压水平。

压力传感器 pressure transducer

能感受压力信号，并能将其转换成可用的输出电信号的器件或装置。

基本要求

应遵医嘱进行有创动脉血压监测。

应遵循WS/T 433标准进行血管通路维护。

应每日评估保留动脉导管的必要性，尽早拔除。

操作时应遵循无菌原则，手卫生应符合WS/T 313 规定。

技术要点

动脉置管前评估

应评估患者的合作程度。烦躁/不能配合的患者应与医生沟通调整镇静镇痛方案，或在穿刺前予利多卡因局部麻醉。

置管部位以桡动脉、股动脉、肱动脉、尺动脉、足背动脉或腋动脉等为宜，首选桡动脉。

应评估患者病情、治疗情况、穿刺侧肢体及局部皮肤情况。凝血功能障碍或使用抗凝剂患者，

应谨慎选择动脉血管，避免反复穿刺。特殊患者应避开以下部位：

活动性雷诺综合征的患者应避免穿刺桡动脉；

下肢有糖尿病并发症或严重外周动脉疾病的患者应避免穿刺足背动脉；

应避免穿刺存在局部感染、血栓或解剖结构改变的部位，如既往手术、先天性或获得性畸形、烧伤、动脉瘤、血管闭塞、动脉炎、支架、动静脉瘘及血管移植物等。

桡动脉穿刺前应进行Allen试验或改良Allen试验（参见附录A），结果阳性方可进行桡动脉置管，否则选取其他血管；无法配合的患者可采用多普勒超声检查远端血管灌注情况，或结合穿刺侧末梢脉搏血氧饱和度监测进行改良Allen试验。

动脉置管及管路连接

应由培训合格的临床医护人员进行动脉导管置管。

宜使用动脉穿刺专用留置针，型号可选用18 G~20 G。

应选择动脉搏动最明显处穿刺，避免反复穿刺损伤血管。

血管较粗、动脉搏动较易触及者，可选择直接穿刺法或穿透法进行动脉置管（参见附录B）；

血管较细、不易触及者，宜使用超声辅助定位并引导穿刺和置入导管。

应选择一次性压力传感器套装连接动脉导管，排尽空气，保持管路的完整性和密闭性。

宜使用 0.9 %氯化钠注射液500 mL冲洗管道；需使用抗凝冲洗液时，可选1 U/mL ~ 2 U/mL 肝素生理盐水冲洗管道。冲洗液应每 24 h 更换1次。

应维持加压袋内的压力为 300 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa），冲洗液容量应 ≥ 1/4。

压力监测

应以心脏水平为零点位置（可参考胸廓前后径中点第4肋间水平），并将压力传感器与零点位

置始终保持同一水平。

校零前应进行方波试验，波形正常方可校零。方波试验波形分析参见附录C。

首次测量前应先校零，具体方法见附录D。监测过程中若出现下列情况应重新校零：

重新连接或更换监护仪；

重新连接或更换测压装置；

传感器位置改变；

怀疑数值不准确。

应在血压波形稳定后记录数值，正常波形见附录E。

应根据患者病情和目标血压设置报警范围，并进行动态调整。

管路维护

宜选择无菌透明半透膜敷料，每7天更换1次。敷料受潮、松动、污染、穿刺点出血或渗血时应立即更换。

应妥善固定动脉导管及压力监测管路，避免管路扭曲、打折或牵拉；可使用导管固定装置将压力传感器固定于零点位置；躁动/不配合患者应加强固定，必要时可予保护性约束，防止导管滑脱。

动脉导管及压力监测管路应标识醒目，注明管路名称和开始使用日期。

如从动脉导管采集血标本，应在采集后立即冲净导管和三通内血迹。

压力传感器套装应至少每 96 h 更换 1 次。

外周动脉导管留置时间宜 ≤ 7 天，股动脉导管留置时间宜 ≤ 5 天，紧急情况置入的导管留置时间宜 ≤ 48 h。

常见问题与处理

应密切观察穿刺部位有无渗血、皮肤出血点等情况；如渗血、出血明显或血肿形成应立即拔除动脉导管，予局部按压和加压包扎。

当肢体出现缺血征象，如远端脉搏减弱、指/趾发绀或坏疽、肤色苍白、发凉及有疼痛感等异常变化时应立即拔除动脉导管。

若观察到管路中存在血凝块，应立即抽出血凝块，如不能移除，应更换压力传感器套装或拔除动脉导管。

监测过程中应严密观察波形变化，如出现异常波形（见附录F），在排除干扰因素（如管路受压、打折、堵塞等）后及时汇报医生进行处理。

当监护仪显示患者血压数值大幅度变化或者怀疑其准确性时，应与无创血压进行对比，确定异常

- 血压为患者病情变化时及时汇报医生进行处理。

（资料性）
Allen试验和改良Allen实验

Allen试验和改良Allen实验

| 项目 | 步骤顺序 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| Allen试验 | 1 | 嘱患者同时紧握双手1分钟 |
|  | 2 | 检查者同时按住双手的桡动脉，阻断血液 |
|  | 3 | 嘱患者同时张开双手，比较双手的颜色变化 |
| 改良Allen试验 | 1 | 嘱患者握拳约30秒；若患者无法配合，检查者可握紧患者拳头 |
|  | 2 | 检查者用手指分别同时压迫尺动脉与桡动脉，阻断血流 |
|  | 3 | 数秒钟后，嘱患者伸开手指，此时手掌因缺血变苍白 |
|  | 4 | 将压迫尺动脉的手指抬起，保持对桡动脉压迫，观察手掌颜色恢复的时间 |
| 评定标准 | 阳性：手掌在5～15秒之内由苍白转红恢复，提示尺动脉供血良好，该侧桡动脉可用于动脉穿刺； 阴性：手掌颜色不能在5～15秒之内恢复，提示该侧手掌侧支循环不良，该侧桡动脉不宜穿刺。 |  |

（资料性）
动脉穿刺方法

动脉穿刺方法

| 方法名称 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 直接穿刺法 | ①评估动脉搏动部位和血管走向； ②选好进针点，针尖指向与血流方向相反； ③针体与皮肤夹角依据穿刺部位皮下组织厚度而异，桡动脉穿刺时将穿刺针与皮肤成15°~30°，股动脉穿刺时成 45°，足背动脉一般为15°~20°； ④缓慢进针，有回血时，略压低穿刺针并向前推进2～3 mm，随后略退针芯，向前推送外套管； ⑤随后撤出针芯，此时套管尾部应向外搏动性喷血，说明穿刺置管成功。 |
| 穿透法 | ①进针点、进针方向和角度同直接穿刺法； ②见有回血时再向前推进1~2 mm左右（撤出针芯无回血即可）； ③撤出针芯； ④将套管缓慢后退，当出现喷血时停止退针，并立即将套管向前推进，送入时无阻力感且持续喷血，说明穿刺成功。 |

（资料性）
方波实验

方波实验及结果解析

| 方波试验：对压力监测系统进行快速冲洗，监护仪显示的波形会快速上升到顶端形成方波，继而出现衰减波直至返回基线，评估测量管路动态反应性的方法，也称快速冲洗试验。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方波试验正常 |  | 方波快速下降至基线以下后再升至基线以上提示方波试验正常，波形传输正常，不需处理 |
| 方波试验异常 |  | 阻尼过大，下降支的上升支消失，提示管道中有血凝块、气泡、加压袋压力不足、导管的扭结，会出现低估收缩压、高估舒张压、低估脉压、重搏切迹消失、细节丢失，应从管路中去除空气或血凝块、维持加压袋的充足压力，适当改变导管穿刺侧肢体位置或更换导管和动脉置管位置 |
|  |  | 阻尼不足时，下降支的上升支增加，提示三通太多或传感器损坏，会出现高估收缩压、低估舒张压、高估脉压、深重搏切迹、舒张期的非生理震荡，应及时减少或更换管路 |

（资料性）
有创动脉血压监测校零方法

有创动脉血压监测校零方法

如图所示，将压力传感器置于零点位置-心脏水平（可参考胸廓前后径中点第四肋间水平），旋转靠近压力传感器处的三通旋钮，关闭置管端同时使充液导管系统和大气相通，然后按监护仪“校零”键，当屏幕上显示为“0” mmHg或“校零成功”则表示系统校零成功，旋转三通旋钮，使置管端与充液导管系统相通，封闭与大气相通端。

（资料性）
有创动脉血压监测正常波形

有创动脉血压监测正常波形

| 定义 | 由于收缩期左心室血液排入主动脉，然后在舒张期周围动脉将搏出的血排出所致，可分为收缩期成分和舒张期成分 |
| --- | --- |
| 成分 | 1：收缩压上升支；2：收缩峰值压；3：收缩压下降支；4：重搏波切迹；5：舒张期排空；6：舒张末压 |
| 含义 | 1-3：动脉血压波形的收缩期成分在心电图R波之后，包括陡峭的压力上升支、压力峰和下降支，并与左心室收缩期射血相对应 |
|  | 4：动脉血压波形的下降支受重搏波切迹影响，反映了收缩期末主动脉瓣关闭 |
|  | 5-6：动脉血压波形的舒张期成分延迟出现在心电图的T波之后，其衰减在舒张期末达到最低点 |

（资料性）
常见异常波形及原因

有创动脉血压监测常见异常波形及原因

| 异常波形 |  | 常见原因 |
| --- | --- | --- |
| 圆钝波 |  | 波幅中等度降低，上升和下降支缓慢，顶峰圆钝，重搏切迹不明显，见于心肌收缩功能低落或血容量不足 |
| 不规则波 |  | 波幅大小不等，早搏波的压力低平，见于心律失常患者 |
| 高尖波 |  | 波峰高耸，上升支陡，重搏切迹不明显，舒张压低，脉压宽，见于高血压及主动脉瓣关闭不全。主动脉瓣狭窄者，下降支缓慢及坡度较大，舒张压较高 |
| 低平波 |  | 压力波上升和下降支缓慢，波幅低平，严重低血压，见于低血压性休克和低心排综合征 |