ICS  点击此处添加 ICS 号

# 添加中国标准文献分类号                                DB32

江    苏    省    地    方    标    准

DB 32/ XXXXX—XXXX

果园废弃物肥料化利用技术规程

Technical Regulations for Fertilizer Utilization of Orchard Wastes

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布                                                            XXXX - XX - XX

江苏省市场监督管理局    发 布

DBXX/ XXXXX—XXXX

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南京农业大学提出。

本文件由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京农业大学、江苏省农业科学院、江苏农林职业技术学院、江苏省耕地质量与农业 环境保护站。

本文件主要起草人：董彩霞、徐阳春、杨天杰、王中华、汤英、马艳、王炫清、姜海波、潘云俊。

DBXX/ XXXXX—XXXX

# 果园废弃物肥料化利用技术规程

## 1  范围

本文件规定了果园废弃物肥料化利用的术语和定义、场地选择、废弃物收集、废弃物肥料化、堆肥 施用、残次果发酵液施用等技术要求。

本文件适用于江苏省梨、桃、葡萄、苹果等果园生物质废弃物的肥料化利用。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 20287 农用微生物菌剂

NY/T 3831 有机肥料水溶肥

NY/T 525  有机肥料

DB32/T 2997  果树枝条粉碎技术规程

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1  果园生物质废弃物 Orchard biomass wastes

果园生物质废弃物是指果树栽培过程中，因整形修剪而产生的枝条以及残次果、落果、病虫果和冬季落叶等有机物料。

### 3.2  肥料化 Fertilizer Transformed

通过建堆、发酵、腐熟等措施，把果园修剪枝条、落叶及残次果等有机物料转变为具有一定肥力，以提供植物养分及改良土壤为主要功效的有机肥的过程。

### 3.3  物料 Material

指用于堆制有机肥的原料，如经过粉碎的枝条颗粒、收集的落叶及其与新鲜的畜禽粪的混合物均称为物料。

### 3.4  专用发酵菌 Special Fermentation Microbial Inoculum

专用发酵菌剂是指专用于果树及园林绿化树木粉碎枝条、落叶及畜禽粪便等农业有机废弃物无害化处理的活菌制剂，常由一些对植物和动物有效而且安全的细菌、放线菌、真菌和酵母菌培养而成，应符合GB/T 20287的规定。

### 3.5  糖蜜 Molasses

甘蔗、甜菜经制糖工艺提取糖结晶后剩余的粘稠液体。

## 4  场地

选择果园附近背风向阳、地势平坦、交通便利和取水方便的场地作为堆肥场，场地底部要求平实，不得有渗漏产生。

## 5  废弃物收集

### 5.1  枝条收集

果园夏季修剪和冬季修剪结束后，及时对修剪的枝条进行整理，分拣出拉枝绳等杂物，从果园运输到堆肥场，堆放整齐备用。

### 5.2  落叶收集

堆肥前将果园内的落叶用铁耙、扫帚整理成小堆，从果园运输到堆肥场，分拣出果袋、地膜等杂物后堆放备用。

### 5.3  残次果收集

果实采收期，分期将落果、鸟啄果、畸形果、病虫果等残次果收集后运输到堆肥场备用。

## 6  废弃物肥料化

### 6.1  枝条堆肥

#### 6.1.1  枝条粉碎

参照DB32/T 2997规定执行，用专用粉碎机将枝条粉碎为颗粒粒径大小为0.5 cm～1.0 cm的物料。

#### 6.1.2  调节碳氮比

按20%～30%比例向粉碎好的枝条碎屑中掺入新鲜畜禽粪，调节物料碳氮比至25～30，也可加5 %的稀尿素溶液调节。

#### 6.1.3  调节含水量

#### 堆肥前将物料相对含水量调整到55 %～60 %。

#### 6.1.4  接种发酵菌

堆肥前给物料中加入0.1 %～0.2 %的专用发酵菌剂，充分搅拌使菌剂和物料混匀。

#### 6.1.5  砌堆

将物料砌成底宽2   m～3  m，高1.5  m～2   m，长度不限的梯形堆，覆盖塑料薄膜。

#### 6.1.6  测温

砌堆24 h后，每天上午10:00或下午4:00前后用温度计测量并记录肥堆表层下20 cm～25 cm处温度，每次选择4～5个不同的位置测定并求平均值，记录温度达到60 ℃以上的天数。

#### 6.1.7  翻堆

当温度维持在60 ℃以上的时间连续达到7 d 后，开始翻堆，翻后砌堆。砌堆24 h后测定温度，当堆温下降至50℃以下时，再次翻堆，翻后砌堆。如此反复3～5次。视情况补充水分和尿素。

#### 6.1.8  腐熟

堆温维持在35 ℃~40 ℃左右，肥堆物料颜色呈黑褐色时，则堆肥已经腐熟。通常从堆肥开始到腐熟的时间为50 d～60 d。

#### 6.1.9  后熟和检验

将堆高提高到3 m，同时要注意压实肥堆，使内部处于无氧状态，一般6个月后堆肥从外观上呈褐色，湿时手感柔软有弹性，干时易破碎，表明了堆肥充分腐熟。堆肥质量检验参照NY/T 525规定执行。

### 6.2  落叶堆肥

收集的落叶不需要进行粉碎，可直接堆肥，也可与枝条混合后堆肥，方法与枝条堆肥相同。

### 6.3  残次果发酵

#### 6.3.1  切分

将收集的各类残次果切成直径小于3~4 cm的小块备用。

#### 6.3.2  发酵

以残次果块、糖蜜及清水为原料，按残次果块︰糖蜜︰清水=（10~20） kg∶1 kg∶（20~40）kg混合，添加0.5 %发酵菌剂，装入50  L～100  L的塑料桶内，置于遮阴通风的地方进行发酵，每2天充分搅拌5分钟并放气，7~8 周完成发酵，制成发酵液肥。

## 7  堆肥施用

### 7.1  施用时期

采果后，9月下旬至10月下旬，施基肥的时候将其施入。

### 7.2  施用量

枝条堆肥和落叶堆肥配合其他基肥（农家肥、商品有机肥等）施用，施用量为6000 kg/ha～15000 kg/ha，其他基肥的使用量可减少为常规用量的65 %～70 %。

### 7.3  施用方法

配合其他有机肥作基肥施用，采用条沟施肥法。于树一侧树冠外围投影向内30 cm处挖120 cm长的施肥沟，将堆肥与其他基肥施入与土壤混匀后填埋，每年在树两侧交替进行施肥。

## 8  残次果发酵液施用

### 8.1  土壤追施

结合果树追肥将残次果发酵液稀释200~500倍后浇灌于树盘内，有滴灌条件的果园，可将残次果发酵液过滤后随滴水施入，用量为750 kg/ha～1000 kg/ha，分别于幼果膨大期、果实成熟前30 d各使用1次。

### 8.2  叶面喷施

新梢旺长期和果实膨大期分别将残次果发酵液稀释200～500倍，于无风晴天上午9:00前或下午16:00 后进行叶面喷施，重点喷施新梢及叶片背部。