《果园废弃物肥料化利用技术规程》编制说明

《果园废弃物肥料化利用技术规程》编制组

二〇二三年十二月

- 立项背景

果树在我省农业产业结构中占有较大比重，近年来葡萄、桃、梨、苹果等果树得到快速发展，年种植面积约300万亩，产量近1000万吨，其中葡萄种植面积50万亩，产量62万吨；桃种植面积70万亩，产量达94万吨；梨种植面积47万亩，产量约75万吨。每年因枝条修剪及残次果的弃置造成严重的养分流失，其携带的病原菌及虫卵等也加大了环境问题。一方面，修剪枝条通常被弃置或直接覆盖树下，但由于枝条木质化程度高，直接覆盖难以降解，以及其携带的病原菌与虫卵易造成病虫害的再次传播，限制了直接还园技术的推广应用。另一方面，我省目前对于果树落叶和残次果处理方法主要为翻埋还园，但这种处理方式不能阻断其携带的大量病虫传播，养分的再利用效率也较低。通过对果树修剪枝条、落叶和残次果等果园废弃物的肥料化利用，可以有效解决上述问题，使其变废为宝，同时能够改良果园土壤，提高土壤固碳能力和肥效，有利于果园生态改善和果品绿色生产，是我省果业绿色低碳发展的重要途径，符合现阶段国内外果园管理发展趋势。

在果园废弃物的利用方面，目前陕西、甘肃、山西等省份均已颁布果树枝条再利用的地方标准，但这些省份主要为我国北方地区，堆肥的环境条件与我省有一定差别，实际操作中不能照搬使用。本团队自2009年以来，承担国家梨产业技术体系养分管理岗位工作，一直致力于果园废弃物的资源化利用研究，在果树修剪枝条、落叶和残次果的肥料化利用方面开展了系统的研究，总结了相关技术，目前技术成熟，已在省内外推广应用，取得了良好效果，发展前景广阔[4]。

本标准针对枝条、落叶和残次果的特征，利用微生物发酵技术，实现果园废弃物的肥料化和再利用。本标准的实施将有效提升我省果园土壤有机质含量，并能改善果树根际微生物区系，保障树体健康生长，同时提升果实品质，产生显著的经济、生态及社会效益。

- 项目来源

根据江苏省市场监督管理局于2023年8月4日下发《省市场监管局关于下达 2023 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173 号），其中将《果园废弃物肥料化利用技术规程》列为2023年度江苏省农业农村厅地方标准制定计划。

- 编制过程

  - 预研阶段

2009年1月至2021年12月，获得国家梨产业技术体系土壤肥料岗位科学家、养分管理岗位科学家经费支持，开展高效降解木质纤维素的微生物菌株筛选、修剪枝条生物发酵制作堆肥过程、枝条堆肥田间施用以及残次果发酵的试验示范工作。

2022年1月-2022年12月，查阅文献、收集国际、国家和行业标准。基于试验研究和数据调查分析，形成标准研究报告，起草标准草案。

2023年1月，省市场监管局印发《2023年度江苏省地方标准申报指南》通知。联系协作单位，成立标准研究工作组，撰写项目建议书和标准草案。

2023年3月，由南京农业大学向江苏省园艺标准化技术委员会秘书处提交本标准立项建议书和标准草案，由江苏省园艺标准化技术委员会向江苏省市场监督管理局提交本标准立项建议书和标准草案。

  - 立项阶段

2023年7月江苏省市场监督管理局下达《关于2023年度拟立项江苏省地方标准项目名单》公示，8月4日下达《2023 年度江苏省地方标准制定项目计划》，其中《果园废弃物肥料化利用技术规程》列为2023年度江苏省地方标准制定计划，由南京农业大学等承担起草工作。

  - 起草阶段

2023年10月南京农业大学召开果园废弃物肥料化利用技术规程工作组研讨会，修改技术规程工作组讨论稿，形成征求意见稿并编写编制说明，2023年11月至12月，给省内相关部门和专家发送标准意见征集函，征集对标准文本修改意见和建议，对征集到的意见和建议逐条研究，修改完善标准文本，形成标准报批稿，上报江苏省市场监督管理局。

- 技术内容的确定依据

  - 枝条堆肥过程

将修剪的枝条用粉碎机粉碎成0.5 cm ~ 1.0 cm的碎屑，按20%~30%比例（质量比）加入新鲜畜禽粪便，调节物料碳氮比至25～30（也可加5 %的稀尿素溶液调节），将相对含水量调整到55 %～60 %，加入0.1 %～0.2 %的专用发酵菌剂（购自市场），充分搅拌使物料和菌剂混和均匀。采用条垛形堆肥，底宽2 m ~ 3 m，堆高1.5 m ~ 2 米，堆长不限，堆体断面呈梯形，堆体用塑料膜覆盖以保持温度和水分。砌堆72 h后，每天测量肥堆表层下20 cm左右处温度及环境温度，每次选择4～5个不同的位置测定并求平均值。堆肥初期每隔3~5天采样测定堆体含水率。结合温度和含水率情况进行翻堆补水，使堆体内有充足的氧气，并使含水率保持在50%以上。下面以200 kg枝条为例说明堆肥过程中的温度及物质的变化。

    - 堆体温度与含水量的变化

堆肥过程中根据堆体的平均温度、水分含量及枝条腐解程度进行翻堆补水（第20天、40天、50天）和补充尿素（第40天）。如图1所示，整个堆肥过程中包含3个典型阶段：初始中温阶段（温度< 50℃）、高温阶段（温度>50 ℃）、降温阶段和腐熟阶段。第3天时堆体温度大于50℃，达到高温阶段。堆肥第40天补加尿素后堆肥温度逐渐升高，在第70天之后堆体温度迅速下降至40 ℃以下，枝条颜色呈黑褐色。整个堆肥过程中，高温期持续41天。堆肥过程中，堆体含水量变化趋势基本一致，均维持在50% 左右。本次试验由于肥堆较小影响了发酵温度升高，如按正常底宽2 m ~ 3 m，堆高1.5 m ~ 2 米标准建堆，升温期可以达到60度以上，从堆肥开始到腐熟的时间为50 d～60 d。

图1 堆肥过程中含水量及温度的变化

4.1.2 堆体NH4+-N与NO3--N含量变化

如图2A所示，整个堆肥过程中NH4+-N含量先升高后降低，在升温期达到峰值分别为202.60 mg/kg；补加尿素后堆体NH4+-N含量先升高，随后在稳定期降低。相比堆肥初始阶段，堆肥结束时NH4+-N含量分别降低25.0%。在补加尿素前，堆肥NO3--N含量较低；补加尿素后，NO3--N含量先升高后降低。堆肥结束时，堆体中NO3--N含量分别为0.45 mg/kg。

4.1.3 水溶性总碳、总氮含量

在补加尿素之前，堆体中水溶性总碳呈逐渐降低趋势，补加尿素后逐渐升高，随着堆肥时间加长，水溶性总碳含量逐渐升高（图2 B）。在整个堆肥过程中，堆体中可溶性总氮含量先升高后降低，补加尿素后继续升高后降低，堆肥结束时总氮含量分别为2.38 mg/kg。

B

A

A

图2 堆肥过程中NH4+-N、NO3--N、水溶性总碳及总氮变化

4.1.4 堆体pH、EC及种子发芽指数变化

堆肥过程中pH总体上乘先升高后降低变化趋势（图3 A），堆肥结束后pH为8.93。在堆肥过程中，堆体EC先降低后升高，在高温期最低为1.75 ms/cm。在堆肥稳定期，堆肥发芽指数（GI，图3B）从117%降低至86%，高于85%，达到堆肥腐熟要求。

A

B

图3 堆肥过程中堆体pH、EC及发芽指数（GI）的变化

  - 枝条堆肥的施用效果

    - 田间试验布置

试验于2012年4月至2015年10月在甘肃省白银市景泰县条山农场梨园进行[5-7]。试验所用枝条堆肥为梨树修剪枝条粉碎后加入发酵菌剂（购自市场）和新鲜羊粪发酵腐熟后制成。羊粪处理中的羊粪为当地腐熟的羊粪，两种材料的主要养分含量见表1。以等有机质为原则，设置羊粪和枝条堆肥两个处理，同时以纯化肥作为对照。各处理中用化肥补足氮、磷、钾，使之等量。每个处理15棵树。供试梨园采用1行黄冠-2行早酥的种植方式，株行距为2 m×4 m。梨园土壤为砂质土，pH 8.06，有机质12.5 g/kg，碱解氮36.75 mg/kg，速效磷18.5 mg/kg，速效钾126.25 mg/kg。

表1 羊粪与枝条堆肥的主要养分含量（%）

| 种类 | 有机质 | 全氮 | 全磷 | 全钾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 羊粪 | 25.21±0.85 | 0.71±0.01 | 0.21±0.01 | 1.80±0.02 |
| 枝条堆肥 | 62.35±2.16 | 1.10±0.03 | 0.14±0.00 | 0.79±0.01 |

    - 对产量及硬度等指标的影响

由表2可知，2013年枝条堆肥处理的果实单果重显著高于羊粪处理，分别较单施化肥和羊粪处理提高3.3 %和7.7 %，受单株挂果数量影响，其产量分别增加47.3 %和42.7 %；硬度显著低于化肥处理，果型指数无显著差异。2014年由于受倒春寒的影响，挂果数锐减，各处理产量在26.5~34.9 t/ha范围内，较上一年减产45.7~54.1 %，但各处理的果实单果重较上一年整体增加17.7 %~27.5 %。枝条堆肥处理的单果重显著高于单施化肥和羊粪处理，分别较二者提高11.9 %和10.0 %，其产量仍显著高于化肥处理，较化肥处理高31.7 %，与羊粪处理未达到差异显著水平。

表2 修剪枝条堆肥对梨产量及硬度等指标的影响

| 处理 | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产量（t/ha） | 单果重 (g) | 果型 指数 | 硬度(1b·cm-2) | 产量 （t/ha） | 单果重 (g) | 果型 指数 | 硬度 (1b·cm-2) |
| 化肥 | 51.53±10.34b | 243±6.05ab | 1.30±0.01a | 9.02±0.54a | 26.46±0.42b | 286±2.03b | 1.16±0.02a | 7.57±0.27a |
| 羊粪 | 53.18±2.37b | 233±3.06b | 1.25±0.02a | 8.14±0.11ab | 28.88±2.65ab | 291±11.0b | 1.16±0.02a | 7.15±0.17a |
| 枝条堆肥 | 75.91±9.41a | 251±1.64a | 1.33±0.03a | 7.88±0.21b | 34.86±2.91a | 320±8.44a | 1.20±0.02a | 7.56±0.31a |

注:同一列数值后字母不同表示处理间差异显著（P＜0. 05）。下同

    - 对果实品质的影响

如表3所示，2013年枝条堆肥处理的可溶性糖含量显著高于羊粪处理，较羊粪处理提高6.6 %，可溶性固形物、可滴定酸含量及糖酸比指标各处理间均无显著差异。2014年三个处理间可溶性固形物和可溶性糖含量无显著差异，相较化肥处理，枝条堆肥和养分处理可滴定酸含量降低，糖酸比增加。

表3 修剪枝条堆肥对梨果实品质的影响

| 处理 | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可溶性固形物 | 可溶性糖 | 可滴定酸 | 糖/酸 | 可溶性固形物 | 可溶性糖 | 可滴定酸 | 糖/酸 |
|  | (%) | (%) | (%) |  | (%) | (%) | (%) |  |
| 化肥 | 10.3±0.04a | 12.3±0.38ab | 0.182±0.010a | 67.9±1.57a | 11.1±0.15a | 13.2±0.48a | 0.201±0.004a | 66.3±0.96b |
| 羊粪 | 10.1±0.24a | 12.2±0.05b | 0.179±0.013a | 68.6±4.46a | 10.8±0.13a | 12.6±0.33a | 0.167±0.009b | 73.3±1.33a |
| 枝条堆肥 | 10.6±0.51a | 13.0±0.15a | 0.186±0.023a | 72.2±9.51a | 11.2±0.26a | 13.1±0.90a | 0.187±0.007ab | 69.9±2.91ab |

    - 对梨树根系形态的影响

2015年10月，采用壕沟分层分段采掘法[8]于每个处理中选取1株代表平均生长势的梨树，以长40 cm、宽40 cm、高30 cm为土壤单元，在梨树正南面距树干10 cm处连续挖掘长200 cm、宽40 cm、深150 cm的壕沟。将各土壤单元中的根系挑出，去除样品中杂物、死根后，调查根系形态等指标。利用根系分析软件对根系形态指标进行分析，换算为整个剖面的总根长、总根表面积、总根体积、总根尖数和平均直径。

由表4可知，根系的总根长、总根表面积、根尖数及平均直径受不同施肥方式的影响，表现为枝条堆肥高于羊粪处理、羊粪处理高于化肥处理。枝条堆肥处理显著促进了根系的生长，表现在总根长、总表面积和根尖数分别是化肥处理的1.69倍、1.56倍和1.73倍。

表4 修剪枝条堆肥对梨树根系形态的影响

| 处理 | 总根长 (m·section-1) | 总表面积 (m2·section-1) | 总体积 (cm3·section-1) | 根尖数 (104No.∙section-1) | 平均直径 (mm·section-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化肥 | 421.88±34.66b | 0.72±0.21b | 179.96±107.04a | 31.24±4.32b | 2.64±0.70a |
| 羊粪 | 772.27±114.63a | 1.24±0.11a | 217.38±34.42a | 62.36±7.80a | 3.07±0.58a |
| 枝条堆肥 | 716.72±188.32a | 1.13±0.28a | 166.98±32.58a | 54.09±14.76a | 2.64±0.33a |

4.3 残次果发酵试验

于果实收获后收集葡萄、桃、梨、苹果等残次果、落果及病虫果，切成3cm以下小块。以残次果块、糖蜜及清水为原料，按残次果块︰糖蜜︰清水=10 kg∶0.5 L∶20 kg混和，添加0.5 %发酵菌剂，装入50 L塑料桶内，置于遮阴通风处进行发酵，每2天放气并充分搅拌5分钟。试验中采用的两种发酵菌剂均购自市场，其中菌剂1与4.1枝条堆肥过程中加入的菌剂相同。观察果块变化，约7~8 周完成发酵。取上层清液测定各种矿质元素含量。如表5所示，两种菌剂处理下，上清液中各种元素含量基本一致。根据正常果实中钾钙镁等含量数据（本实验室），推测残次果中这些养分已完全释放到液体中。

表5 不同菌剂处理对梨残次果发酵液中养分含量的影响（mg/kg）

|  | K | Ca | Mg | P | Fe | Mn | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵菌剂1 | 791.3±102.1 | 94.7±13.6 | 103.6±0.3 | 16.6±2.7 | 4.3±0.1 | 1.2±0.01 | 0.1±0.01 | 1.4±0.01 | 1.3±0.01 |
| 发酵菌剂2 | 749.1±67.3 | 86.7±2.3 | 76.9±4.6 | 15.6±12 | 7.6±0.7 | 1.4±0.1 | 0.1±0.01 | 1.2±0.2 | 1.8±0.1 |

- 与现行法律、法规、标准的协调性

目前我省制定了《果树枝条粉碎技术规程》（DB32-T2997-2016），主要规范了果树枝条的粉碎标准，但缺乏对果园废弃物肥料化利用方面的相关标准。该标准的制定将规范我省果园因修剪、更新等产生的枝条废弃物等肥料化利用的技术与方法，有助于实现枝条中难分解有机物质的快速降解与腐殖质的形成，同时可利用腐熟时的高温杀死病原菌和虫卵，还园后能改良果园土壤，增加土壤有机质，而且可以循环利用钾素和钙镁铁等中微量元素，解决养分缺乏问题。果树施用残次果发酵液肥，不但能充分利用残次果实中的碳水化合物等有机物，而且能改变土壤微生物区系，有利于果实品质提升。

- 对标准性质的建议

建议本标准作为推荐性标准发布。

参考文献

- 中华人民共和国统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2022.

- 江苏省统计局. 江苏统计年鉴[M]. 南京: 中国统计出版社, 2022.

- 张斌斌, 马瑞娟, 宋宏峰等. 江苏省桃产业现状与发展对策[J]. 落叶果树, 2021, 53(06): 30-33.

- 国家梨产业技术体系2009-2015年年度工作进展报。

- 张乃文. 枝条修剪对梨园养分平衡的影响及枝条再利用研究[D]. 南京农业大学, 2013.

- 赵鹏. 秸秆还田和枝条堆肥对梨园土壤性状及梨果品质的影响研究[D]. 南京农业大学, 2015.

- 范学山. 梨树修剪枝条堆肥促进早酥梨产量提高的机制初探[D]. 南京农业大学, 2017.

- 姜海波，赵静文，张乃文，王红，董彩霞，徐阳春. 不同土表管理措施对梨树根系分布特征的影响。植物营养与肥料学报，2014, 4, 20 (1): 164-171