| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

32

江苏省地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

医疗卫生机构安全生产工作规范
第1部分：医疗机构

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

1前言	II

2范围	1

3 规范性引用文件	1

4 术语和定义	2

5 基本要求	3

6 安全目标	3

7组织管理	4

8安全职责	4

9制度化管理	6

10教育培训	7

11重点领域管理	8

12现场管理	14

13安全风险管控	16

14隐患排查治理	17

150应急管理	19

16持续改进	20

17考核	21

18附录A（规范性） 基于风险矩阵法的安全生产风险评估表	22

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、江苏省卫生健康委、江苏省肿瘤医院、江苏省中医院、上海尊理检测技术有限公司

本文件主要起草人：朱宝立、王卫平、张军、张道富、顾呈华、丁小磊、徐佳南、李兆伟、赵梦千、李竹霞。

医疗卫生机构安全生产工作规范

第1部分：医疗机构

范围

本文件规定了医疗机构内安全生产工作基本要求、安全目标、组织管理、安全责任、制度化管理、教育培训、重点领域管理、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、持续改进和考核的要求。

本文件适用于医疗机构开展安全生产工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS 308 医疗机构消防安全管理

GB/T 40248 人员密集场所消防安全管理

DB32/T4444 单位消防安全管理规范

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB 15603 危险化学品仓库储存通则

DB32/T4252 民用建筑燃气安全规范

DB32_T 3605  餐饮业安全厨房通用规范

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50041 锅炉房设计规范

GB/T 18775 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

GB 17907 机械式停车设备通用安全要求

GB 19517 国家电气设备安全技术规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 21431 建筑物雷电防护装置检测技术规范

WS435 医院医用气体系统运行管理

GB50016 建筑设计防火规范

GB50751 医用气体工程技术规范

GB 50348 安全防范工程技术规范

GB/T 31458 医院安全技术防范系统要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范

JGJ 59 建筑施工安全检查标准

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 13495.1 消防安全标志

GB 15630 消防安全标志设置要求

GBZT 203  高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

医疗机构medical institutions

指经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构，主要包括从事疾病诊断治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）以及急救站等医疗机构。

安全风险	safety risk

不确定性对目标的影响，即发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

安全风险评估 safety risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

安全风险管理 safety risk management

根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。

消防设施	fire protectionfacilities

指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、消防联动控制系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

消防产品	fire protectionproduct

指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

危险作业	dangerous operation

不适于执行一般性的安全操作规程、安全可靠性差、容易发生人身伤亡或设备损坏、事故后果严重、需要采取特别控制措施的特殊作业，包括高处作业、动火作业、有限空间作业及其他较大以上风险的作业。

治安保卫	public Security

保护医疗机构内人员的人身安全、财产安全，维护工作、运营等秩序，维护和管理运营服务过程、治安等秩序的一切活动。

隐患排查 near miss identification

隐患排查是指对医疗机构进行全面、系统的安全生产隐患检查，发现存在的潜在危险和安全隐患，采取预防措施，消除隐患，以确保生产过程和工作场所的安全。

隐患治理 near miss management

隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金，实施监控治理和复查验收的全过程。

相关方	relatedparty

医疗机构工作场所内外与安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，承包商、供应商等。

重要设备设施	important equipment andfacilities

指医疗机构内的消防设施、变配电设备、医用气体设备、供冷供热设备、自备应急电源、污水处理设施、特种设备等。

持续改进 continuous improvement

采用“计划、执行、检查、处理”动态循环的模式，依据本规范的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

基本要求

  - 原则

以安全风险管理、隐患排查治理、安全危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立医疗机构安全生产管理规范，安全第一、预防为主、综合治理，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，不断提升医疗机构安全生产标准化绩效。

  - 建立和保持

应采用“计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Action）”的“PDCA”动态循环模式，依据本文件的规定，结合自身特点，制定安全生产目标，自主建立并保持安全生产管理规范。

  - 评估

在日常工作过程中，加强安全风险分级管控和隐患排查治理，通过自评和评审进行检查、纠正和完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。

评估要素

- 5.1安全目标

5.1.1各医疗机构应根据自身实际情况制定本单位安全生产总体目标和年度目标，包含但不限于教育培训目标、作业场所达标率目标、重大危险源和事故隐患监控管理目标、日常安全检查目标、科室达标率目标等。

5.1.2制定安全生产年度目标实施计划。明确目标的责任、分解、实施、检查、考核、奖惩等要求，按照所属各部门（科室）在工作中所承担的职能，将目标分解成部门分目标，制定考核办法。

5.1.3应对安全生产目标和实施计划的执行情况进行评估（宜每半年一次），根据情况及时调整目标和实施计划；应对安全生产目标完成情况和指标的完成效果进行考核（宜每半年一次），并根据考核情况实施奖惩。

- 5.2组织管理

5.2.1应建立安全生产组织领导机构，健全落实全员安全生产责任制，成立安全生产委员会（简称安委会）或相应的安全生产领导机构。安全生产委员会或安全生产领导机构由单位主要负责人、各分管负责人和各科室负责人以及安全管理人员、从业人员的代表组成。单位主要负责人为安委会或领导机构主任或组长，各分管负责人为安委会或领导机构副主任或副组长，各职能部门（科室）负责人为安全生产委员会或领导机构成员。

5.2.2安全生产委员会/领导机构至少每季度召开一次安全专题会，协调解决消防安全、危化品安全、治安保卫、后勤安全等问题。会议纪要中应有工作要求、解决方案等内容并归档保存。

5.2.3安全生产委员会/领导机构成员应将履行安全工作责任情况列入述职内容，重点报告解决所分管各自业务范围内安全生产重点、难点问题的情况。

5.2.4应设置安全生产管理工作机构，配备专职或兼职安全管理人员，建立健全从管理机构到基层科室的安全管理网络。

- 5.3安全职责

- 5.3.1领导职责

5.3.1.1医疗机构主要负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产工作负有下列职责：

——建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

——组织制定并实施安全生产规章制度；

——组织制定安全生产教育；

——保证医疗机构安全生产投入的有效实施；

——组织建立并落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除安全事故隐患；

——组织制定安全事故应急救援预案；

——及时、如实报告安全事故。

5.3.1.2医疗机构的主要负责人是消防安全的第一责任人，应经过消防安全培训并履行下列职责：

——贯彻执行消防法规，保障医疗卫生机构消防安全符合规定，掌握医疗机构消防安全基本情况；

——统筹安排经营、维修、改建、扩建、管理等活动中的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划；

——为医疗机构消防安全提供必要的经费和组织保障；

——确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的各项操作规程；

——定期组织消防安全检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的问题；

——根据消防法规建立应急自救组织，并配备相应的消防设施和器材。

- 5.3.2主要负责人和安全生产管理人员应具备与所从事的日常运营活动相适应的安全生产知识与能力，熟练掌握安全生产评估规范，组织建立本单位安全生产达标建设各项规章制度，采取保证安全生产评估规范正常运行的措施和方法。

- 5.3.3主要负责人是安全生产第一责任人，负责监督安全生产评估规范的运行，并对安全生产全面负责，履行相应责任和义务。主管安全生产的负责人是单位的安全生产管理人，领导班子其他成员对分管范围内的安全生产负领导责任。

- 5.3.4分管负责人负责推进安全生产评估规范的运行，负责制定和落实年度安全生产工作计划，组织开展安全巡查、检查、隐患排查和监督整改，加强宣传教育培训、应急疏散演练、督导考核等。

- 5.3.5各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，落实该体系要求的各项措施，制定并实施安全生产操作规程、培训计划、应急预案。各部门（科室）主要负责人应履行安全生产主体责任，为本部门（科室）安全生产第一责任人，并设立专兼职安全员。

5.3.6 安全生产管理部门以及安全生产管理人员应履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(四)组织或者参与本单位应急救援演练;(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

- 5.3.7医疗机构应根据工作岗位的性质、特点和内容，建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各部门各岗位安全职责，明确各岗位的责任人员、责任范围，签订安全责任书，实现安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程追溯。建立各部门各岗位安全操作规程，制作风险告知卡、应急处置卡，建立相应的机制。加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

- 5.3.8医疗机构应为全员参与安全生产工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产的良好氛围，不断改进和提升安全生产管理水平。

5.3.9 医疗机构应建立全员安全生产责任监督和考核机制，明确所有从业人员的安全生产职责和考核标准，并对履行情况定期进行监督和考核。

- 5.3.10医疗机构消防安全管理应建立逐级消防安全责任制，明确岗位职责和签订责任书。贯彻“预防为主、防消结合”的方针，依据《中华人民共和国消防法》《医疗机构消防安全管理九项规定》《江苏省安全生产条例》《江苏省消防条例》《江苏省单位消防安全管理规范》，做好消防安全管理，并符合WS 308的要求。

- 5.3.11安全生产投入

5.3.11.1医疗机构应为实施、控制和改进安全生产标准化提供必要的资源，包括但不限于人力、物力、技术。加强安全生产费用管理，制定并实施安全生产费用使用计划，保证安全生产费用投入，专款专用，建立费用使用台账。

5.3.11.2医疗机构应按照有关规定，为从业人员缴纳足额的保险费（工伤保险），保障受伤害员工享受工伤保险待遇。

- 5.3.12智慧安全建设

医疗机构应根据自身实际情况，深入推进“互联网+安全生产”融合发展，利用物联网、大数据、人工智能、数字孪生等数字技术驱动安全生产。在满足国家信息安全标准、密评、等级保护、信创等政策要求的原则下，构建新型“智慧安全”能力体系，开展消防安全、治安保卫、危化品安全和后勤安全电子台账管理、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、预测预警等数字化系统的建设；通过微信、网站、客户端等新媒体服务的应用，为公众提供公告公文、安全知识、警示教育等服务。加速实现消防安全、治安保卫、危化品安全和后勤安全数字化、智能化转型升级。

- 5.4制度化管理

- 5.4.1法律法规识别

5.4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。各职能部门应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。

5.4.1.2应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范的执行情况进行合规评估，确保合法合规。应保存合规评估结果的记录。

5.4.1.3应及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到管理制度、操作规程中。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

5.4.1.4应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况，及时修订安全生产规章制度、操作规程。

- 5.4.2规章制度

5.4.2.1应结合实际建立健全安全生产规章制度，规范安全生产管理工作。安全生产规章制度包括但不限于下列内容：

——安全生产全员责任制及奖惩制度；

——安全生产会议制度；

——安全生产投入及费用管理制度；

——安全生产教育、培训及特种作业管理制度；

——对外包、承租单位的安全管理制度；

——重要场所、设备、设施安全管理制度；

——建设项目安全设施、消防设施、职业病防护设施“三同时（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）”管理制度；

——危险作业及变更管理制度；

——劳务派遣人员、灵活用工人员、实习学生的统一安全管理制度；

——现场安全生产管理制度（包含应动火作业、登高作业、有限空间作业、设备维检修作业、临时用电管理等现场）；

——危险物品的安全管理制度；

——重大危险源评估和安全管理制度

——治安保卫、要害部门和部位管理、四防（防火、防盗、防破坏、防事故）目标管理制度；

——技防系统（综合运用技防产品和其它相关器材，通过科学设计安装组成的安全防范系统）管理制度；

——安全风险分级管控制度；

——安全检查和事故隐患排查治理制度；

——劳动防护用品配备和管理制度；

——应急救援预案及演练制度；

——安全生产事故报告和处理制度；

——其他保障安全生产的规章制度。

5.4.2.2消防安全标准化制度包括但不限于下列内容：

——部门（科室）消防安全管理制度；

——消防安全例会制度；

——火灾风险辨识制度；

——防火巡查、安全检查制度；

——安全疏散设施管理制度；

——消防（控制室）值班管理制度；

——消防设施、器材维护管理制度；

——火灾隐患整改制度；

——用火、用电安全管理制度；

——氧气安全管理制度；

——易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度；

——微型消防站组织管理制度；

——消防安全教育培训制度；

——灭火和应急疏散预案演练制度；

——燃气、电气设备检查和管理制度；

——施工现场消防安全管理制度；

——消防安全评估制度；

——消防安全工作考评和奖惩制度；

——消防安全管理档案制度。

5.4.2.3应确保从业人员及时获取安全生产规章制度，工作现场应有相应的岗位制度文本。从业人员应掌握相关内容，严格按照规章制度执行。

- 5.4.3操作规程

5.4.3.1应按照有关规定，结合作业任务特点以及岗位作业安全、消防风险与职业防护要求，制定齐全、适用的岗位安全操作规程。

5.4.3.2应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制定、撰写相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。

5.4.3.3岗位安全操作规程应下发到从业人员，加强培训，使其掌握相关内容后方可上岗并严格执行，特种作业人员需取得相关部门颁发的从业资格证书。

- 5.4.4文档管理

5.4.4.1应建立文件和档案管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产、消防安全、治安保卫档案及保存要求等事项。

5.5.4.2应建立健全主要安全生产过程与结果（包括隐患排查和闭环治理）的记录，并建立和保存有效记录的电子档案，支持检索和查询功能。

- 5.5教育培训

- 5.5.1明确安全生产教育培训主管部门，定期识别安全生产培训需求，制定和实施安全生产教育培训计划，并保证必要的安全生产教育培训资源。

- 5.5.2应建立健全并落实安全生产教育培训制度，明确年度培训计划，做好安全生产培训记录，建立安全生产培训档案。

- 5.5.3主要负责人和安全管理人员教育培训

5.5.3.1医疗机构应对主要负责人和各级安全管理人员进行教育培训,确保其具备正确履行岗位安全生产的知识和管理能力。

5.5.3.2医疗机构安全管理人员应参加行业培训。

5.5.3.3医疗机构每年应组织管理人员开展一次消防安全教育培训。

- 5.5.4从业人员（包括医护人员）教育培训

5.5.4.1医疗机构应对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备满足岗位要求的安全生产知识和能力，并根据实际需要，定期进行复训和考核。未经安全生产教育培训及考核合格的从业人员，不得上岗作业。

5.5.4.2新进从业人员上岗前应经过单位、部门、科室（班组）三级安全生产培训教育，岗前安全生产教育培训学时和内容应符合国家和行业的有关规定。

5.5.4.3在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，医疗机构应对有关从业人员进行专门的安全生产教育培训，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，确保从业人员具备相应的安全操作、事故预防和应急处置等能力。

5.5.4.4从业人员在医疗机构内部调整工作岗位或离岗六个月以上重新上岗时，应重新进行部门和班组级的安全生产教育培训。

5.5.4.5医疗机构应定期对志愿消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训考核。每月应组织安保人员开展一次消防安全教育培训。

5.5.4.6从事特种设备操作、消防控制室操作、特种作业的从业人员应取得相应的资质证书，并定期接受复训，方可上岗作业。

5.5.4.7医疗机构每年应至少组织从业人员开展一次消防安全教育培训，新上岗和进入新岗位的从业人员必须经过岗前消防培训，培训合格后方可上岗。要求做到“三懂四会”：懂得本单位和本岗位工作中的火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得火灾的扑救方法和火灾时的疏散方法；在火灾时，会报火警（119火警电话），会使用消防器材，会扑灭初起火，会组织逃生和疏散病患及陪护人员。

- 5.5.5其他人员教育培训

5.5.5.1医疗机构应对进入医疗卫生机构从事安保服务、护工、卫勤服务、工程服务、设备设施检查维护维修服务、消防设施检查维护维修服务、医疗废物处置、再生资源回收等相关方从业人员,进行作业前安全生产教育培训，并保存记录。主要内容包括：相关方从业人员进入医疗机构有关安全规定、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、传染病危害防护措施、应急知识等。

5.5.5.2医疗机构应对相关方的项目经理进行安全生产教育，经考核合格后方可上岗。

5.5.5.3医疗机构接收外单位进修学习或高等、中等院校学生实习的，应对进修生、实习学生进行相应的安全生产教育和培训。

5.5.5.4医疗机构应对入院患者及陪护家属进行相关安全风险告知。

- 5.6重点领域管理

- 5.6.1消防安全

5.6.1.1用火、动火

5.6.1.1.1医疗机构应建立用火、动火安全管理制度，并应明确用火、动火管理的责任部门和责任人，用火、动火的审批范围、程序和要求等内容。动火审批应经消防安全责任人签字同意方可进行。

5.6.1.1.2用火、动火安全管理应符合下列要求：

——禁止在运营区域进行动火作业；

——需要动火作业的区域，应与运营区域进行防火分隔，严格将动火作业限制在防火分隔区域内，并加强消防安全现场监管；

——电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除可燃、易燃物品，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。

5.6.1.2安全疏散设施

5.6.1.2.1医疗机构人员密集场所、病房内的房门或床头及病房公共区域的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、疏散方向、安全出口位置及人员所在位置和必要的文字说明。

5.6.1.2.2医疗机构建筑内的疏散走道、安全出口应保持畅通，疏散门和楼梯间的门不应被闭锁，禁止占用、堵塞疏散走道和楼梯间，安全出口、疏散走道、疏散楼梯和救援窗口上不应安装栅栏；当确需控制人员出入或设置门禁系统时，应采取措施使之能在火灾时开启或无需管理人员帮助即能从内部向疏散方向开启。

5.6.1.2.3常闭式防火门应保持关闭，且门扇上应有“常闭式防火门，请保持关闭”的明显标识。走道等部位因使用需求设置的常开式防火门，应保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置应完好有效。

5.6.1.2.4疏散方向指示、疏散出口及安全出口等标志灯应设在醒目位置，应保证人员在疏散路径的任何位置、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯。标志灯、应急照明灯及备用照明灯的设置、照度和维护应符合GB51309的规定。

5.6.1.2.5避难层（间）、避难走道不应挪作他用，封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的门应保持完好，门上明显位置应设置提示正确启闭状态的标识。

5.6.1.3消防重点部位

5.6.1.3.1门诊楼、病房楼、医技楼和集体宿舍等人员密集场所的消防安全管理应符合GB/T 40248的要求。

5.6.1.3.2医疗机构应将下列部位确定为消防安全重点部位：

——容易发生火灾的部位，包括但不限于药品耗材库房、实验室、供氧站、高压氧舱、胶片室、锅炉房、厨房、被服库、变配电室等；

——发生火灾时危害较大的部位，包括但不限于住院部、门诊部、急诊部、手术部、贵重设备室、病案资料库等；

——对消防安全有重大影响的部位，包括但不限于消防控制室、固定灭火系统的设备房、消防水泵房、发电机房等。

5.6.1.3.3消防安全重点部位应设置明显的标志，标明“消防安全重点部位”及其消防安全责任人，落实相应管理规定，并应符合下列规定：

——根据实际需要配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材；

——制定和完善事故应急处置操作程序；

——每日进行防火巡查，每月定期开展防火检查。

5.6.1.3.4消防控制室应直通室外或安全出口，控制室入口处应设置明显的标志。消防控制室应确保消防设施及各种联动控制设备处于正常工作状态。消防控制室应执行24小时专人值班制度，每班不应少于2人并规范持证上岗，做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录，消防控制室的值班人员应每两小时记录一次值班情况，值班记录应完整、字迹清晰、保存完好。

5.6.1.4消防设施和消防产品

5.6.1.4.1医疗机构消防设施的设计、施工、验收、使用和检查维护维修，应符合GB55036和《消防设施通用规范》GB 55036-2022的要求。

5.6.1.4.2医疗机构新建、改建、扩建和内部装修项目的消防设施应向相关主管部门申报，通过消防设计审核和消防验收后方可投入使用。

5.6.1.4.3医疗机构高层病房楼二层以上的病房楼层和洁净手术部位应逐层设置避难间，避难间大小应符合（按固定床位数和工作人员总数计算）不低于5人/平方米要求，按规定做好防火分隔，配备水源、逃生器材和消防广播、消防电话等。

5.6.1.4.4 医疗机构应使用合格的消防产品，依据国家相关规定、标准要求，足额配置灭火器且符合GB50140要求，灭火器至少每月检查一次，涉及到地下室、锅炉房等应每半月检查一次，并形成记录。并按照床位数及值班岗位数配备防烟面罩。

5.6.1.4.5医疗机构应定期对建筑消防设施、器材进行巡查、单项检查、联动检查，做好维护保养。消防安全重点部位应每日进行一次建筑消防设施、器材巡查；其他部位，每周应至少进行一次。建筑消防设施巡查，应明确各类建筑消防设施、器材的巡查部位和内容。

5.6.1.4.6医疗机构建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并正确标识开/关的状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施。每月应手动启动消防水泵运转一次，每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵一次，消防设施维护保养应符合GB 50974的规定。

5.6.1.4.6微型消防站、志愿消防队建设和管理，应符合DB32/T4444的要求。

5.6.2危险化学品

5.6.2.1医疗机构应建立并实施危险化学品管理规范，以保证化学品特别是危险化学品在审批、采购、储存、使用和废弃的全流程中保持安全状态，避免危害人体健康以及防止发生污染事故。危险化学品储存和使用有关的特殊作业，应参照GB30871的规定执行。

5.6.2.2医疗机构危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（统称专用仓库）内，并有专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。

5.6.2.3危险化学品专用仓库不得与病房和集体宿舍设置在同一建筑内，并应与病房和集体宿舍保持安全距离。

5.6.2.4危险化学品储存配存应符合GB15603的规定其化学品安全技术说明书的要求，下列为典型的危险化学品储存禁忌：

——强酸与强碱不能混存混放；

——易燃液体与强氧化剂不能混存混放；

——遇水易燃物质与含水溶液的物质不能混存混放；

——爆炸物与其他物质均不能混存混放。

5.6.2.5易燃易爆危险品储存应按性质分类存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法。

5.6.2.6实验室使用易燃易爆危险化学品及其他危险化学品应存放在指定位置，并远离热源和可燃物，避免阳光直射。自燃危险化学品应单独存放，不应与其他试剂混放，且应放置在阴凉通风处。

5.6.2.7药品库房应分类存放药品。酒精等易燃易爆危险化学品应储存在专用库（箱）内，禁止储存在地下室，不应与其他药品混存。

5.6.2.8易燃易爆危险化学品使用后的废弃物应集中分类存放于安全区域，贴好标签，并交由指定部门统一处理。

5.6.2.9医疗机构新增加制氧或者液氧、液氮储存等设施，需按照危化品管理要求，开展安全三同时工作，并制定安全生产事故应急预案。

5.6.3 既有建筑

5.6.3.1医疗机构应确定所有既有建筑维护周期，并对其进行周期性检查和评估。维护期间应符合保障建筑的使用功能、维持建筑达到涉及工作年限和不得降低建筑的安全性与抗灾性能等基本规定。

5.6.3.2医疗机构既有建筑未经批准不得擅自改动建筑物主体结构和改变使用功能。经建设部门批准进行的改造应符合满足改造后的建筑安全性需求、不得降低建筑的抗灾性能和不得降低建筑的耐久性等基本规定。

5.6.3.3医疗机构应落实既有建筑管理主体责任，明确具体责任管理部门，强化专业人员管理。

5.6.3.4对多次拆改、改变原使用功能的建筑物进行安全鉴定，对监测存在明显问题的建筑，要采取相应整改措施，确保内部结构稳定。

5.6.3.5医疗机构要加强危房和老旧建筑的安全管理，对不符合居住、办公和工作条件的建筑要加强管控，坚决禁止人员出入。

5.6.3.6医疗机构要重视汛期和极端天气对既有建筑影响，重点防范户外广告牌、外墙装饰材料等建筑附属物脱落产生的风险伤害，加强房屋漏水、渗水检查，严防建筑物下沉、裂缝、坍塌。

5.6.3.7医疗机构要加强临时搭建的建筑物管理，杜绝临时观念和松懈思想，防止倒塌伤人。

5.6.4燃气与厨房安全

5.6.4.1医疗卫生机构的厨房应设置符合国家相关消防技术规范的火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、疏散指示和应急照明系统等消防设施，同时应符合“民用建筑燃气安全规范”DB32/T4252的要求。

5.6. 4.2厨房设备设施、工器具应有防止操作人员受伤害的防护措施。厨房内应配置灭火器和灭火毯。油烟管道应至少每两个月清洗一次。

5.6.4.3厨房炊事机械应落实电气设备“一机一闸，一箱一漏”的要求，应确保炊事机械安全防护和连锁装置完好有效。

5.6. 4.4厨房冷库应安装内置解锁装置，并确保完好有效。冷库入口处应设置进入冷库安全注意事项。应配备适用的劳动防护用品。

5.6.4.5厨房内使用可燃气体（煤气、天然气）的场所，应安装可燃气体泄露报警装置，定期年检合格，确保可燃气体报警装置完好有效。并应安装可燃气体泄露报警装置与紧急自动切断装置连锁。

5.6.4.6厨房设备设施配置、维护、维修、改动和运行等应符合DB32_T 3605的规定。

5.6.4.7 测量器具（衡器、温度计等）应每年接受第三方校验。

5.6.4.8 厨房从业人员需加强消防安全培训教育，严格落实食品卫生安全管理制度。

5.6.5 特种设备

5.6.5.1在《特种设备目录》内的锅炉、压力容器（含高压氧舱、气瓶）、压力管道、电梯（含自动扶梯）、机械式停车库(场)、场（院）内专用机动车辆、快开门式高压灭菌锅等特种设备的采购、安装、使用、维修应符合国家法律法规、技术规范、标准的安全要求。

5.6.5.2医疗机构应在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

5.6.5.3医疗机构应按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

5.6.5.4医疗机构应建立特种设备安全技术档案。做好特种设备日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器仪表的维修维护记录；特种设备的运行故障和事故记录。

5.6.5.5特种设备出现故障或者发生异常情况，医疗机构应对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

5.6.5.6锅炉、压力容器的压力表和安全阀应定期校验，锅炉、压力容器的安装、使用及维护维修应符合GB 50028及GB 50041的规定。

5.6.5.7电梯轿厢应设置对讲系统或类似装置、报警装置、应急照明和电气连锁装置；电梯层门、轿厢应安装停层保护装置，电梯、自动扶梯的维护维修应符合GB/T 18775的规定。

5.6.5.8机械式停车库(场)设计、安装、使用和维修，应按照GB 17907的要求配置安全措施。

5.6.6电气设备

5.6.6.1变配电站应配备质量、数量满足工作需求且电压等级相符的安全器具。变配电站的变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道，应设置绝缘隔板、铺设绝缘胶垫等安全措施并定期检测。

5.6.6.2变配电站及其他电气设备用房、电缆隧道等重点防火部位入口处应合理配置灭火器等消防器材，在火灾易发生部位应设置火灾监测或自动报警装置。

5.6.6.3柴油发电机房不宜与诊疗设备用房、住院部、电子信息系统机房等贴邻。当受条件限制而贴邻时，应采取机组消声及机房隔声等综合治理措施，且机组的排烟不应对诊疗构成影响；柴油储存和使用应符合危险化学品管理相关规定。

5.6.6.4医疗机构电气设备系统的设计、选择、安装、维护、维修、改动和运行，应符合GB 19517的规定。

5.6.6.5医疗场所电气线路敷设应根据线路路径的电磁环境特点、线路性质和重要程度，分别采取有效的防护、屏蔽或隔离措施。

5.6.6.6医疗电气设备接触部件需要与患者体内接触，手术室以及电源中断或故障后将危及患者生命的医疗场所，除手术台驱动机构、X射线设备、额定容量超过5kVA的设备、非生命支持系统的电气设备外，用于维持生命、外科手术、重症患者的实时监控和其他位于患者区域的医疗电气设备及系统回路，均应采用医疗场所局部IT系统供电。医用IT系统的电源插座仅限医疗设备使用。

5.6.6.7电器柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护接地导体（PE）排可靠连接，连接导线最小截面积符合设计要求；保护接地导体（PE）排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。

5.6.6.8电气管线与医用气体管道之间的最小净距应符合GB 19517的规定。

5.6.6.9临时用电应设置保护开关和漏电保护器，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求。

5.6.6.10手持式电动工具应每年至少检查一次，每季测量工具的绝缘电阻。定期检查合格的工具应在工具的适当部位粘贴检查“合格”标识，标识应包括“工具编号”。

5.6.6.11医疗建筑电子信息系统及医疗电子设备应设置雷击电磁脉冲防护，医疗场所配电系统的接地应符合国家相关规定。防雷接地系统应定期进行检测，检测周期为1年，其中爆炸和火灾危险场所的检测周期为半年。

5.6.6.12低压配电系统及电气装置应每年定期进行检测，满足GB 50303标准要求，包括：

——医疗机构中的人员密集场所包括门诊部、急诊部、住院部等，以及重要用电场所包括手术室、功能检查部、检验部等，检测周期为1年；其他场所检测周期为2年。

——主要检测内容包含一般检查、安装检验、接地检验、绝缘电阻检验、保护电路连续性检验、漏电保护检验、开关插座检验、温度检验等。

5.6.6.13防雷接地系统应每年定期进行检测，包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）的测试等，满足GB/T 21431标准要求。

5.6.7医用气体

5.6.7.1医疗机构液氧站汽化器数量不应少于两组，当一组不能工作时，其余汽化器应能满足最大供氧流量；医用氧气加压舱与其它医疗用氧共用液氧源时，应设置专用的汽化器；液氧站及储罐充液管接口下方周边5m范围内不应有可燃物和沥青路面，且不燃材料地面长度不应小于低温罐车卸载时所占地范围；液氧储罐应设置液位报警和压力报警；氧气放散管和液氧排放管均应引至室外安全处，放散管口距地面不得低于4.5m；液氧站应设置防雷接地和防静电接地，冲击接地电阻值不应大于30Ω，导除静电接地电阻值不应大于10Ω。

5.6.7.2液氧站、医用气体系统的设计、选择、安装、维护、维修、改动和运行，应符合WS435的规定，并和周边建筑保持有效（15米）安全距离（GB50016规范）。

5.6.7.3医用氧气钢瓶汇流排作为医用氧气主气源时，气瓶应设置为数量相同的两组，并应能自动切换。医用氧气汇流排作为备用气源启动时，应有报警提示。

5.6.7.4医用真空负压系统不得用于生物安全实验室及放射性沾染场所。易燃的麻醉或呼吸废气应设置独立的管道排放系统。医用真空系统和麻醉或呼吸废气排放系统的排气口应设置有害气体警示标识。

5.6.7.5医用气体气瓶不得露天存放，应设置专用库房。气瓶库房应通风良好，对于窒息性气体的气瓶库房应设置环境氧浓度报警装置；对于助燃、可燃或有毒气体的气瓶库房，应设置相应气体浓度报警装置。库房内气瓶立式存放，应妥善固定，防止气瓶倾倒。医用气体气瓶临时存放在走廊时，应设置防倾倒装置，并设置明显用途标识。

5.6.7.6新建、改建、扩建或维修的医用气体系统，在交付使用之前，应进行安全条件验收委托具有CNAS或CMA资质的检测机构进行气体质量检测，检验合格后方可投入使用。

5.6.7.7医疗机构应每年委托具有CNAS或CMA资质的检测机构检测医用气体系统，是否符合“医用气体工程技术规范”GB50751的要求（包括防火、用电、报警、储存等要求），不符合国家相关标准要求的内容，应停止使用，制定并执行改进计划，待整改验收合格后恢复使用。

5.6.8有限空间

5.6.8.1医疗机构应建立有限空间作业审批制度。有效辨识集水井、隔油池、污水池及水箱等有限空间，并进行有限空间管控。

5.6.8.2有限空间作业应实行“先通风、再监测、后作业”的要求，作业现场应设置监护人员。

5.6.8.3污水处理站应配置有害有毒气体浓度检测装置。污水处理间应安装等电位联结、使用化学物品现场应张贴化学品安全技术说明书（MSDS）、加药现场应设置洗眼器等应急防护设施。

5.6.8.3严格按照应急部《有限空间作业安全指导手册》作业。

5.6.9医疗废物

5.6.9.1医疗机构应对医疗废物进行登记，登记内容应包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

5.6.9.2禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

5.6.9.3医疗机构应及时收集医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭容器内。医疗废物专用包装物、容器，应有明显的警示标识和警示说明。

5.6.9.4医疗机构应建立医疗废物的暂时储存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时储存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时储存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防苍蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时储存设施、设备，应定期消毒和清洗。

5.6.9.5医疗机构应使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时储存地点。运送工具使用后应当在医疗机构内指定的地点及时消毒和清洁。

5.6.9.6按照《江苏省“医疗废物管理（监管）系统”基本功能规范（试行）》要求，对医疗废物进行信息化管理。

- 5.6.10治安保卫

5.6.10.1医疗机构应“按照江苏省企业事业单位内部治安保卫条例”，建立健全并实施治安保卫工作制度，确定治安保卫重要部位，按照有关国家标准对重要部位设置必要的技术防范设施，并实施重点保护。实行防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故（以下简称“四防”）的目标管理，明确、落实“四防”目标、各级责任人、各项含有奖惩的治安责任制、各项防范措施。

5.6.10.2医疗机构应建立与辖区公安派出机构联动协调、应急处置和信息沟通机制。保安人员应持证上岗。

5.6.10.3医疗机构应为保卫人员和保安员配备必要的通讯设备和防护器械。进行公共秩序维护，提供24小时门卫服务，并对出入院区人、车、物进行有效管理。

5.6.10.4医疗机构应根据国家法律法规要求，安装并完善入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统和电子巡查系统，并实现系统间的互联互通。安全技术防范系统设计、检验、验收、运行、维护，应符合GB 50348的相关要求。二级(含)以上医院的安全技术防范系统设计、检验、验收、运行、维护，还应符合GB/T 31458的要求。

5.6.10.5医疗卫生机构（二级以上医院）应建立安全检查制度，设置安检区，配备专业安检员，按照安检工作实际需求配置相应的安检设备，对进入医院的人员进行必要的安全检查，严防禁止、携带限制物品进入医院。

5.6.4.6医疗机构应建立治安防范巡逻和检查制度，日间规范巡逻不少于4次，夜间规范巡逻不少于2小时1次，发现异常情况即时处理，巡查治安隐患、整改并记录。

5.6.4.7医疗机构应提供24小时监控服务，视频监控图像信息保存时间不少于三十日，被确定为防范恐怖袭击的重点目标的管理单位采集的视频图像信息保存期限不少于九十日（江苏省企业事业单位内部治安保卫条例2021）。

5.6.4.8视频监控、入侵探测、紧急报警装置应当按照规定和需求与公安机关联网，或者与单位监控室、值班室相联（江苏省企业事业单位内部治安保卫条例2021）。

5.6.4.9门急诊药房、住院药房、病房、手术室、内镜室等配备麻精药品基数的重点部门，要采用双锁保险柜或麻精药品智能调配柜储存，储存区域设有防盗设施和安全监控系统（国卫办医发〔2020〕13号）。

5.6.4.10 对治安突发事件事件有应急预案并加强安保人员培训演练，能及时采取有效措施并上报对口相关部门。

- 5.7现场管理

- 5.7.1设施设备管理

5.7.1.1医疗机构设备运行维护管理应贯穿于设备的规划、设计、选型、购置、安装、使用、检测、维护、维修、改造以及拆除报废的全生命周期。

5.7.1.2医疗机构内部安全生产设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检查维护维修拆除的，应采取临时安全措施，检查维护维修完毕后应立即复原。

5.7.1.3医疗机构内部消防设备设施、特种设备、变配电设施、防雷装置、安防技防设备等应按照有关国家法律法规、技术规范、标准的规定，应委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。

- 5.7.2作业安全

5.7.2.1基本要求

5.7.2.1.1医疗机构应对日常运营的作业、设备和从业人员活动的危害因素和风险进行管控，明确作业安全管理体系的主要管理要素和管理框架。作业安全管理体系要素包含风险评估、安全操作规程、安全作业指导书、工作许可证、人员培训教育、设备设施完整性、安全部件等任何对日常运营活动的风险进行管控的措施。例行作业，应建立安全操作规程和安全作业指导书，对作业中使用的关键安全设备建立设备测试、检查和维护计划，确保关键安全设备在其全生命周期内的完整性、有效性和可靠性。非例行作业，应建立有效的工作许可证制度。

5.6.2.1.2医疗机构应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有限空间作业、临时用电作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。作业许可实行闭环管理。若委托具有专业资质的相关方进行危险作业时，应在作业前与相关方签订安全生产管理协议。

5.6.2.1.3医疗机构应对作业人员的上岗资格等进行作业前的安全检査，做到特种作业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。

5.6.2.1.4医疗机构应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合GB 39800.1规定的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检査个体防护装备与用品。

5.6.2.1.5医疗机构应加强危险作业安全管理。应加强对爆破、吊装、动火、进入有限空间、登高，设备大修、建筑物或者构筑物拆除、油罐清洗、临时用电、涂装、危险品装卸，以及涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等危险作业的安全管理，制定专项安全管理制度措施，安排专门人员进行现场安全管理，监督危险作业人员严格按照操作规程进行操作，及时采取措施排除事故隐患、纠正违规行为。现场管理人员不得擅离职守。

- 5.7.2.2相关方管理

5.7.2.2.1医疗机构应建立相关方的安全管理制度，相关方的服务内容不得转包或出租给不具备资质的单位或个人。

5.7.2.2.2医疗机构将生产经营项目、场所、设备发包或出租的，应与相关方签订安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责，对相关方的安全工作统一协调、管理。

5.7.2.2.3应定期或不定期对相关方作业场所进行安全检查，发现隐患督促整改；开展经常性安全宣传教育培训工作；组织开展安全生产管理工作的评定或考核。

5.7.2.2.4医疗机构委托其他具有专业资质的单位进行危险作业的，应在作业前与受托方签订安全生产管理协议，告知其作业现场存在的危险因素和防范措施，明确各自的安全生产职责。

- 5.7.3场所管理

5.7.3.1医疗机构新建、改建、扩建项目应符合有关法律法规、标准规范的要求，安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

5.7.3.2医疗机构内部所有建（构）筑物及内部场所的设备设施和配套建设应符合国家法律法规、技术规范、标准的安全要求。

5.7.3.3医疗机构应对施工现场围挡、封闭管理现场、施工现场、材料堆放、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施等进行监督检查，应符合JGJ 59的规定。

5.7.3.4施工工地临时用电电源施工、安装应符合JGJ 46的规定。

5.7.3.5医疗机构高危领域建设项目应依法进行安全评价，安全设施未经设计审查合格不得施工建设，未经验收合格不得投入运营。部分早期建设运行、未进行安全设计审核和验收的项目，应请原设计单位或有资质的第三方安全技术服务机构进行安全评估和设计，并按要求进行补充建设，经验收合格后再投入使用。

5.7.3.6医疗机构地下空间消防、防汛、用电和疏散安全要求及使用管理,应符合《医疗机构医院和疾控机构消防安全生产工作管理指南2023》和《医疗机构医院和疾控机构后勤安全生产工作管理指南2023》的要求。

- 5.7.4警示标识（标志）

5.7.4.1医疗机构应按照有关规定，并根据重点危险源、消防重点部位、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所安全风险特点，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志、消防标志和职业病危害警示标识：

——警示标志的安全色和安全标志，应符合GB 2893和GB 2894的规定；

——机动车停车库出入口应设置限高、限速标志，道路交通标志和标线，应符合国家相关标准的规定；

——燃气、蒸汽、冷热水管等管道安全标识，应符合GB 7231的规定；

——变配电站安全标识包含禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识四种基本类型。变配电站应设置火灾报警及灭火设备标志、自动灭火装置安全标识、火灾疏散途径标识等消防安全标识。各设备间应根据内部设备、电压等级等具体情况，在醒目位置按照规范设置相应的安全标识牌。

——医用气体管道标识，应符合GB 50751的规定；

——消防安全标志，应符合GB 13495.1和GB 15630的规定；

——存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明；使用有毒物品作业场所，应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。高毒物品作业岗位职业病危害告知应符合GBZT 203的规定。

——有限空间明显位置应设置警示标牌及安全告知牌。

——医疗机构应在醒目位置设置统一的禁烟标识和监管电话，包括但不限于大门入口处、门诊大厅入口处、门诊大厅、门诊、住院大厅入口处、病房、医生办公室、医生休息室、电梯间、走廊、厕所、食堂等重点区域。禁烟标识应符合有关控烟管理要求。

5.7.4.2安全警示标志和职业病危害警示标识应标明安全风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志，应标明治理责任、期限及应急措施。有安全风险的工作岗位设置安全告知卡，标注联系人和电话，告知从业人员本岗位危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

5.6.7.3医疗机构应定期对警示标志进行检査维护，确保其完好有效。

5.6.7.4医疗机构应在设备设施的施工、吊装、检查维护维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检查维护维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

- 5.8安全风险管控

- 应严格落实“风险分级管控和隐患排查”双重预防机制，建立安全风险分级管控和主动报告制度，定期排查、全面辨识、动态更新、严格管控生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关标准评估确定风险等级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，逐一明确具体的责任部门、责任人，确保风险可控。

- 5.8.1安全风险辨识

5.8.1.1应建立安全风险辨识管理制度，加强安全风险辨识管控。组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识，建立本单位风险点清单，开展风险评估和安全风险分级管控。作业活动清单应覆盖重点场所、重要部位运营过程中各类作业活动或工艺操作。

5.8.1.2安全风险辨识范围应覆盖所有活动及区域。安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。应对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。

- 5.8.2安全风险评估

5.8.2.1应建立安全风险分级管控制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。每年至少开展一次全面辨识、评估、分级、管控工作，建立安全风险管控清单。

5.8.2.2应采用SCL（安全检查表）、JHA（工作危害分析）、HAZOP（危险与可操作性分析）、LEC（对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法）等适宜方法和程序，对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估。在进行安全风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。

5.8.2.3对评估出的安全生产风险凡应列入不可容许的危险必须建立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取安全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。

- 5.8.3安全风险控制

5.8.3.1应加强各类危险因素安全管理。对危险因素进行登记和建档，采用先进技术手段对危险因素实施现场动态监控，定期检测评估，制定应急预案，完善控制措施，按照有关规定建立健全安全监测监控系统并与负有安全生产监督管理职责的部门进行联网。对具有较大或以上危险因素的生产场所和有关设施设备，应建立运行、巡检、维修、保养的专项安全管理制度，安排专人负责管理，并设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡，配备消防、防雷、通讯、照明等应急器材和设施，根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。定期组织对安全设施设备进行体检式安全评估，确保始终处于安全可靠状态。

5.8.3.2应根据安全风险评估结果及日常运营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施。应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施、应急处置措施等，对安全风险进行控制，应具有针对性、有效性、可操作性并得到有效落实。

- 5.9隐患排查治理

- 建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制，持续组织开展事故隐患排查治理；对动态排查出来以及政府主管部门通知整改的安全隐患，应逐条落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案。完善举报奖励制度，发动并激励员工主动排查、发现举报事故隐患。自身安全监管力量不足的单位，应按照国家有关安全规范，定期组织专家或委托有资质的第三方安全技术服务机构开展安全检测和隐患排查治理。

- 5.9.1隐患排查

5.9.1.1应建立隐患排查治理管理制度，明确部门、人员的责任。

5.9.1.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使医疗卫生机构自身难以排除的隐患。

5.9.1.3应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准和排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。

5.9.1.4应制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。隐患排查的范围应包括所有与日常运营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括相关方等服务范围。按照方案进行隐患排查工作。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、每日巡查和其他方式进行隐患排查。

5.9.1.5安全隐患排查重要设备、场所、物品、部位、工作和人群：

a)	重要设备，主要包括但不限于电气设备、管道设施、压力容器、特种设备、大型医疗设备等。

b)	重要场所，主要包括但不限于：

	主要通道、主出入口；

	人员密集区域（门急诊、住院病区、日间治疗室、ICU、手术室、影像科等）、电梯轿厢内和电梯厅、自动扶梯区域；

	行政办公区域、报告厅、礼堂；

	天台、夹空层（避难层）、地下室场所、建筑（装修）施工场所；

	停车库(场)、非机动车集中存放处；

老旧建筑物

	其他自行确定的重要场所。

c)	重要物品，主要包括但不限于危险化学品、放射品、医疗废物等。

d)	重点部位，主要包括但不限于：

	档案室、病案室、资料室；

	供水、供电、供气、供热、供氧、室内温度调节和室内空气净化等设备间；

	计算机中心、安全监控中心、消防控制中心；

	财务室、出院结算处、挂号处、收费处等场所；

	致病微生物、危险化学品等存储场所；

	血液制品、生物标本、重要医疗物资、重要设备仪器等存储场所；

	科研和重要实验室(含高致病微生物实验)；

	膳食加工操作间；

	医疗废物集中存放场所；

	其他自行确定的重点部位。

e)	重点工作，主要包括但不限于健全安全生产组织管理架构、落实安全生产责任制、完善安全生产相关制度、安全生产教育培训、制定应急预案及演练、动火、动电、用气等。

f)	重点人群，主要包括但不限于医护人员、患者及家属和保安、保洁、运送、厨师、维修等相关方服务人员。

- 5.9.2隐患治理

5.9.2.1应认真落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

5.9.2.2根据隐患排查的结果，应及时进行整改。不能立即整改的重大隐患，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

5.9.2.3重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患临时治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

5.9.2.4在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证作业安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停止使用相关设备、设施，必要时应停止运营服务进行整改治理。

- 5.10应急管理

- 5.10.1应急准备

5.10.1.1应急救援组织

5.10.1.1.1按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作。成立的安全生产应急领导小组应包括分管安全生产的院领导、安全生产管理负责部门、院办公室、后勤保障部门以及医疗、护理等部门负责人以及其他重要相关部门负责人，负责突发火灾应急处置领导工作，下设灭火行动、通讯联络、疏散引导和安全防护救护等小组，负责具体消防安全的相关事宜。

5.10.1.1.2医疗机构应建立与安全生产特点相适应的兼职应急救援队伍，微型消防站、志愿消防队员的配备应符合相关要求。

- 5.10.1.2应急预案

5.10.1.2.1应在开展安全风险评估和应急资源调査的基础上，建立安全生产事故应急预案体系，制定符合《安全生产法》（主席第88号令）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部第2号令）、GB/T 29639-2020应急预案编制导则等规定的各类应急预案，针对风险较大的重点场所（设施）制定现场处置方案，并编制重点岗位、人员应急处置卡。

5.10.1.2.2应按照有关规定将应急预案报送主管部门，应定期修编、评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。

- 5.10.1.3应急设施、装备、物资

应根据可能发生的安全生产事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护，确保其完好、可靠。

5.10.2应急演练

5.10.2.1按照应急预案，医疗机构应联合属地消防、公安、应急等部门每年组织一次以上以消防安全为重点的应急演练，检验评估应急演练能力。

5.10.2.2医疗机构应定期（每半年一次）开展逐楼层逐病区实景化灭火和疏散逃生演练，采取分单元、分部门、分科室、小范围、分时段、多频次形式演练，让每名医护人员和院内第三方服务人员，以及住院患者、陪护家属都了解所在建筑物的功能布局、安全出口和消防器材的分布情况，提升全员熟知安全逃生出口和避灾路线等逃生自救能力。

- 5.10.3应急处置

5.10.3.1发生安全生产事故后，应根据预案要求立即启动应急响应程序，积极开展应急救援，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

5.10.3.2应妥善保护事故现场及相关证据，及时上报事故情况，保护事故现场证据。根据事故情况，做好向有关部门移交救援工作指挥权的各项准备，提供完整的事故救援技术资料。

- 5.10.4应急评估

应对安全生产事故应急准备、应急处置工作进行评估。完成险情或事故应急处置后，医疗卫生机构应主动配合有关部门开展应急处置评估。

- 5.10.5事故调查

5.10.5.1事故报告

5.10.5.1.1应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的安全生产事故。

5.10.5.1.2事故报告后出现新情況的，应及时补报。

5.10.5.2 调查处理

按照安全生产事故等级成立事故调查组并依法开展调查处理。

5.10.5.2.1 医疗机构应建立安全生产事故调査和处理制度，按照有关规定、行业标准，将造成人员伤亡(轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒)和财产损失的事故纳入事故调査和处理范畴。工会有权依法参加事故调查。

5.10.5.2.2 医疗机构发生事故后，应按照有关规定组织或参与事故调查。事故调査应査明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

5.10.5.2.3医疗机构应开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止类似事故再次发生。

5.10.5.3 持续管理

医疗机构应建立安全生产事故档案和管理台账，相关方等在医疗卫生机构发生的事故应纳入事故管理。

- 5.11持续改进

- 5.11.1单位自评

5.11.1.1应至少每年一次对安全生产标准化实施情况进行自评，不定期的专项评审，评估安全生产标准化体系的适宜性、充分性和有效性，检査安全生产管理目标、指标的完成情况。应建立自评方式、方法、流程、使用的工具，例如自评表、自评报告以及发现问题的整改要求。

5.11.1.2应策划建立并实施自评方案，包括实施自评的频次、方法、职责、协商、策划求和报告。策划自评方案时，除了应考虑相关业务活动的重要性和以往自评的结果外，还应考虑：组织的重要变更；绩效评估和改进结果；重要的安全风险和职业健康安全机遇；规定每次自评的准则和范围；选择胜任的自评员并实施自评，确保自评过程的客观性与公正性；确保向相关管理者报告自评结果；确保向相关的从业人员或从业人员代表及有关的相关方报告相关的自评发现；应采取适当的措施改正不符合项并持续改进提升安全绩效。

5.11.1.3应选择培训合格的自评员或委托第三方专业机构，按计划实施安全生产自评。自评结果应形成自评报告（包含自评内容、方式、结果等），留档保存，并作为年度安全绩效考评的重要依据。

- 5.11.2检查

5.11.2.1采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、每日巡查和其他方式对重要设备、场所、物品、部位、工作和人群进行隐患排查，发现安全隐患。

5.11.2.2应对在安全生产过程中所采用的方法、目标、检查的有效性和形成文件的信息正确性进行识别。

- 5.11.3改进

5.11.3.1应根据安全生产标准化的评定结果、安全检査情况、事故情况、考核情况、统计分析反映的趋势等，对安全生产、消防安全、职业卫生和治安保卫目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，不断提高安全绩效。

5.11.3.2应根据自评及经常性隐患排查结果，对安全生产工作进行持续改进，不断提高。

5.11.3.3应通过分析和评价现状，确定改进目标和解决办法，评价解决办法并做出选择，测量、验证、分析和评价实施的结果。

- 5.12考核

- 5.12.1主要负责人应每年至少一次对安全生产的实施情况进行考核与评定，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。同时将上级安全生产文件要求落实情况列为评定内容。

- 5.12.2考核工作应形成正式文件，评定报告应形成安全生产管理规范的持续适宜性、充分性和有效性的结论，持续改进机遇，安全生产管理规范变更的任何需求和所需的资源，目标未满足时需要采取措施的决定。

- 5.12.3应将安全履职考核结果与有关主要负责人和分管负责人履职评定挂钩，并作为年度安全绩效考评的重要依据。

- 5.12.4科学制定和实施奖励制度，每年对成绩突出的部门和个人进行表扬和奖励。建立安全生产管理约谈机制和容错纠错机制，对于在安全生产工作中敢于担当、勇于负责的干部，坚持依规依纪依法，完善激励保护机制，及时容错纠错，切实增强职业归属感和队伍凝聚力；对未依法履行职责或违反安全生产制度并造成损失的责任人员和部门负责人严肃处理，被上级部门通报并发生安全生产事故的单位在考核中实行一票否决。

- 5.12.5发生安全生产责任死亡事故后应重新进行自评和履职考核，全面查找安全生产管理规范中存在的缺陷。

5.12.6 各医疗机构应定期（不少于3年一次）开展安全生产标准化评估。

（规范性）
基于风险矩阵法的安全生产风险评估表

- 风险矩阵法，是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析方法。

可能性示例

几乎肯定，事件几乎肯定能发生，如发生概率≥95%。

很可能，事件很可能发生，如发生概率70%～94%。

可能，事件可能发生，如发生概率30%～69%。

不太可能，事件不太可能发生，如发生概率5%～29%。

极不可能，事件极不可能发生，如发生概率＜5%。

严重程度示例

极低，对正常安全生产工作几乎没有影响，常规响应足以应对，无需采取应急控制措施，需投入的额外费用极少。

低，对正常安全生产工作影响有限，需要采取少量的应急控制措施，需要消耗少量资源，需投入少量额外费用。

中等，对正常安全生产工作产生一定程度的破坏，需要一些应急控制措施，需消耗一定量的资源，需投入一定量的额外费用。

高，对正常安全生产工作造成严重的破坏，需强有力的应急控制措施，需消耗大量资源，需投入的额外费用明显增加。

极高，对正常安全生产工作造成极严重的破坏，需强有力的应急控制措施，需消耗大量资源，需投入大量的额外费用。

基于风险矩阵法的安全生产风险评估表

| 序号 | 风险识别 |  |  | 风险评估和评价 |  |  | 风险应对 | 责任部门 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 具体 事宜 | 存在 风险 | 严重 程度 | 发生 频次 | 可接受性 （是/否） | 风险应对措施 |  |  |
| 1 | 重要设备（示例） | 高压灭菌器的使用和管理 | 压力表和安全阀是否定期进行检定 | 中等 | 很可能 | 否 | 对机构使用的高压灭菌器进行全面排查，制定压力表和安全阀检定计划，按频次要求进行检定。 | 后勤保障部门（科室） |  |
| 2 | 重要场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 重要物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 重要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 重点工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 重点人群 |  |  |  |  |  |  |  |  |