| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

职业健康保护行动技术规范
第5部分：视屏作业人员

Technical specification for occupational health protection action

Part 5：video operator

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  职业健康保护基本要求	6

5  职业病危害因素识别	6

6  职业病危害因素防护措施	7

7  职业健康检查与监护	12

附录A（资料性）  视屏显示装置设计准则	13

附录B（资料性）  视屏作业主要职业危害因素及其对健康的影响	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的第5部分。DB32/T XXXX目前已经发布了以下部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本标准的附录 A、B 为资料性附录。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、江苏卫生健康职业学院、苏州工业园区疾病防治中心有限公司。

本文件主要起草人：赵圆、高茜茜、李秀婷、沈欧玺、周琅、朱宝立、张恒东、韩磊。

引言

职业健康保护行动是健康中国行动的十五项行动之一，是保护广大劳动者健康专题行动，是兼顾传统职业病的防治和新型职业健康危害因素的应对分别提出劳动者个人、用人单位、政府应采取的举措及行动。DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》分为以下18个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的制定是对职业健康保护行动相关方面的国家标准和规范的补充，对贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、推进健康中国建设、提高人民健康水平具有非常重要的意义。

职业健康保护行动技术规范

第5部分：视屏作业人员

范围

本文件规定了视屏作业人员职业健康保护行动的术语和定义，辨识视屏作业人员在作业时可能接触的职业危害因素，并针对职业危害因素提出相应的预防和干预措施，同时为视屏作业人员职业健康的管理提出要求和方案。

本文件适用于职业活动以观察及操作视屏显示装置为主的生产设备控制室、计算机网络中心及大型计算机中央处理站场等工作场所进行视屏作业的企业、事业单位和个体经济组织作业人员的职业健康保护；政府部门和社会团体等组织可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

BZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZ/T 189  工作场所物理因素测量

GBZ/T 224  职业卫生名词术语

GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南

GBZ/T 296  职业健康促进名词术语

GBZ/T 297  职业健康促进技术导则

GB 7000.1  灯具 第1部分:一般要求与试验

GB 8898   音频、视频及类似电子设备 安全要求

GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50174  电子信息系统机房设计规范

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 5699  采光测量方法

GB/T 5700  照明测量方法

GB/T 14774  工作座椅一般人类工效学要求

GB/T 14776  工作岗位尺寸设计原则及其数值

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

视屏显示装置  video display terminals；VDTs / visual display units；VDUs

视屏显示终端、键盘、中心处理系统和输入、输出装置的结合。

视屏作业  work with visual display terminal；VDT operation

职业活动以观察及操作视屏显示装置为主，是对呈现在背景前的目标的观察及操作过程，包括输入字符或数据、监测数据或图像、计算机程序编制和应用等。

一般照明  general lighting

为照亮整个场所而设置的均匀照明。

局部照明  local lighting

特定视觉工作用的、为照亮某个局部而设置的照明。

应急照明  emergency lighting

因正常照明的电源失效而启用的照明。

照度均匀度  uniformity ratio of illuminance

规定表面上的最小照度与平均照度之比。

中间色  intermediate colour

介于冷色和暖色之间的颜色。光源色的色温介于3300～5300K时为中间色。

显色指数  colour rendering index

在具有合理允差的色适应状态下，被测光源照明物体的心理物理色与参比光源照明同一色样的心理物理色符合程度的度量。符号为R。Ra系指前8种颜色的显色指数R的平均。

眩光  glare

由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适的感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。

反射眩光  glare by reflection

由视野中的反射所引起的眩光，特别是在靠近视线方向看见反射像所产生的眩光。

直接眩光  direct glare

由视野中，特别是在靠近视线方向存在的发光体所产生的眩光。

视屏终端综合征  video terminals syndrome

由于长时间在视频终端前操作和注视视屏而出现的一组无特征的症状，包括神经衰弱症状（头痛、头晕、额头压迫感、恶心、失眠或恶梦，记忆力减退等）、肩颈腕综合征（麻木、感觉异常及震颤，有压痛以及腰背部酸痛不适等）、眼部症状（视疲劳、干眼症、眼部发痒、烧灼异物感、视物模糊、视力下降、眼部胀痛、眼眶痛等），以及食欲减退、便秘、抵抗力下降等。

职业健康保护基本要求

用人单位

用人单位负责遵守所有适用的法律和法规中的职业健康防护和卫生防病要求，重视视屏作业人员的职业健康。

用人单位应建立职业健康管理机制，负责研究、实施职业健康指南，减少视屏作业人员的职业健康风险。

用人单位负责提供职业健康的有关信息，进行全面指导和培训，向视屏作业人员提供与其工作相关的职业健康问题的咨询服务，并向相关主管部门报告视屏作业人员职业伤害和职业病病例。

用人单位应为视屏作业人员提供充分的职业危害防护装备及相关培训。

用人单位应安排视屏作业人员定期进行职业健康检查。

用人单位应提供适当的心理支持，如建立心理咨询热线。

视屏作业人员

视屏作业人员应遵循既定的职业健康保护工作规程，参与用人单位提供的培训，经培训合格后才能上岗作业。

视屏作业人员应熟悉各类视屏作业中可能产生的职业病危害因素、健康影响和应当采取的防护措施。

视屏作业人员应学习和掌握与职业健康相关的制度标准、职业病危害防护知识和不同作业类型的相应程序和操作标准，正确佩戴和使用个人防护装备。

促进视屏作业人员树立职业健康风险防范意识，积极参加职业健康指导和职业健康体检。

职业病危害因素识别

物理性危害因素：主要包括反射眩光与直接眩光、噪声等。

化学性危害因素：VDTs、复印机、激光照排机、地毯、墙面覆盖物、板材及清洁剂等设备和物品，可能会挥发或产生多种化学物质，如二氧化碳、二氧化氮、三氧化硫、臭氧、甲醛、苯、甲苯及其他有机溶剂等毒化学物质。

电离辐射因素：VDTs电磁线圈、电磁变压器及其他电子线路在工作过程中，产生非电离辐射（静电场、极低频电磁场、射频辐射）。以阴极射线管显示方式的视屏在高电压作用下，将电子流射向荧光屏，由于冲击、碰撞的结果，可产生电离辐射（低能X射线）。

不良的工效学因素：视屏作业需要长时间坐立，以及眼、头、臂和手指频繁的小范围移动，VDTs布局不合理或不符合人类工效学，都可能导致作业人员不良体位和姿势，引起疲劳，最终导致肌肉、关节、肌腱或神经的损伤,甚至出现视屏终端综合征。

社会心理因素：视屏作业时，操作者思维往往处于高度集中和紧张状态，作业方式单调，缺乏社会支持等，这会导致神经衰弱症状等职业紧张的症状。

职业病危害因素防护措施

健康工作场所建设

设计要求

视屏作业工作场所选址、布局、视屏显示装置（VDTs）部件选择和安排，以及工作场所环境等方面应符合本指南提出的卫生学相关要求。VDTs机房的设计应符合GB/T 2887、GB 8898、GB 50174、GB/T 50033和GB 50034 的要求，满足机房管理、人员操作和安全，以及设备和物料运输、设备散热、安装和维护等要求。视屏显示装置设计准则见附录A。

总体布局

视屏作业工作场所应选择在远离产生粉尘、有害气体以及生产或储存腐蚀、易燃、易爆物品的地方，应远离强振动源和强噪声源，应避开强电磁场的干扰与辐射。

在视屏作业中涉及到人与物的组织安排及布局时，如VDTs使用者、相关人员、VDTs、桌椅、工作站的设备及办公室环境，应考虑使工作人员的身体健康与卫生安全达到最佳状态；应保证操作位置、工作环境及工作组织的协调具有灵活性，以便VDTs操作者可以较容易地进行工作，并为未来可能发生变化的工作区留有余地。

VDT操作者及其他人所在位置的进出通路、缆线和其他联网系统、视屏、存储物及工作站的布置要正确、宽松，以使操作者有足够的空间能自由活动，可以安全地操作而不致发生失误，引起危害事故的发生。

考虑设备对其他人产生的影响，复印机、打印机及计算机风扇的开口，转动视屏的臂及共同使用的视屏等，均应留有有效的防护空间。

VDTs基本要求

应选用防触电、防过高温度、防爆炸及防火性能符合附录A要求的设备和部件。

应选用符合视觉要求及可调节的视屏。

应选用符合人类工效学要求的键盘、鼠标。

视屏显示装置及其安装、维护和使用不会对操作人员与相关人员产生健康危害。

视屏显示装置的设计要求见附录A。

工作场所卫生学要求

微小气候

使用集中空调通风系统的视屏作业场所应保证新鲜空气量≥30 m3/（h•人），微小气候设计应满足表1的要求。

微小气候设计要求

| 参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度/ ℃ | 20～24 | 25～28 |
| 风速/（m/s） | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 相对湿度/ % | 30～60 | 40～60 |
| 注：过渡季节微小气候计算参数取冬季、夏季插值。 |  |  |

采光和照明

工作场所应设置一般照明和应急照明，可设置局部照明。

视屏作业工作场所宜选用细管径直管形荧光灯作为照明灯具，选用的照明灯具应符合GB 7000.1的有关规定。

工作场所一般照明的照度均匀度，不应小于0.7，而作业面邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。

应限制灯具中垂线以上等于或大于65°高度角的亮度。灯具在该角度上的平均亮度限值应符合表2中的规定。

灯具平均亮度限值

| 屏幕分类 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏幕质量 | 好 | 中等 | 差 |
| 灯具平均亮度限值 | ≤1000cd/m2 |  | ≤200cd/m2 |
| 屏幕分类按ISO 9241-7 - 本表适用于仰角小于或等于15°的显示屏 注3：对于特定使用场所，如敏感的屏幕或仰角可变的屏幕，表中亮度限值应用在更低的灯具高度角（如55°）上。 |  |  |  |

照明光源色宜采用中间色，照明光源的显色指数（Ra）不宜小于80。

工作场所0.75m水平面照度标准值不应低于300lx，存在视屏作业的主控室、网络中心及计算机中心不应低于500lx。

噪声

视屏作业的工作场所宜远离噪声车间。若无法远离，应采取必要的隔声、吸声措施，使其工作环境的噪声低于70dB(A)。

电磁辐射

对于可能产生非电离辐射的视屏显示设备与装置应采取有效的屏蔽、接地等工程技术措施，使其工作场所电磁辐射符合GBZ 1、GBZ 2.2、GB 18871等的要求。

VDTs办公室设计与人类工效学要求

一般要求

办公室桌椅应使操作者在工作时感到舒适和促进工作效率提高，符合GB/T 14774和GB/T 14776要求。在选择设备和安排计算机工作站时，应使其能适合使用左手的操作员或残疾人、孕妇、很高、很矮或肥胖的人、及视力有问题等有其他特殊要求的人。

多人操作视屏作业工作站

多人操作的视屏作业工作站应满足以下要求:

桌子高度与所坐位置的距离应是可调的。若桌子的高度不能调节，座椅的高度应能提升到使操作员感觉到舒适，应安放一个脚踏板，以便使他人能用一种舒适的姿势进行工作；

视屏的高度，眼与屏幕的距离，以及屏幕的倾斜度都应该是可调的，使操作者的座位位置符合人类工效学要求；

键盘的位置也应是可调整的。从座位位置来说，它应是在计算机的前端。

单人操作视屏作业工作站

当一个人单独操作一台VDTs时，该工作站应该像上述那样可调节。然而，在这种情况下，允许使用工具来调节，并不要求一定是以座位位置加以调节。

桌子

桌子高度应是可调节的，以便使操作者感到舒适。

当不同操作者用同一桌子时，桌子应容易调节，从地面到桌子顶部距离为600mm～730mm，或使用可调座椅及脚踏板。如果桌子不能调节，应提供可调的座椅，以达到舒适高度；需要时，也可提供脚踏板。

单独一个人使用桌子,如果桌子是固定的，从地面到桌子顶端的距离应在600mm～700mm之间。

桌子顶端从前到后要有足够深度，以容纳全部VDTs的仪器，并可维持良好姿势，通常要求为550mm～750mm。

在桌子下面要给腿部留有足够的空间，桌子顶部离地面高度至少600mm。

桌子要稳固和坚实。

在工作时应保证桌子稳固，避免发生移动损伤、破坏衣物、或引起操作事故。

桌边与倚角应该是圆形的，避免损伤人。

桌子的表面应是光亮的，中性颜色和不反光。

桌子的前边留有100mm，为放手掌根部或为放置一个手腕的支撑物。在按键时不要用它。

在键盘的两侧应有足够的空间放置鼠标及鼠标垫。

键盘托盘

键盘托盘与桌子放在一起可为调节提供一些灵活性，并且有利于将文秘工作结合在一起。但键盘托盘应避免：

- 被限控于一个固定部位；

- 不能将字母数字区与屏的中心对准；

- 绊住衣服；

- 键盘托盘太短，不能容纳键盘和鼠标-这样便要把鼠标放在桌子上，导致经常以不方便的姿势使用它；

- 调节装置占用膝的空间；

- 调节装置不牢靠等。

座椅

视屏作业人员使用的座椅应能调节，以使不同的操作者都能感到舒适，并使操作者可用不同的姿势进行操作。在特定情况下，还要配备适合特殊人员要求的座椅，例如，孕妇或很矮、很高或残疾人等不同操作者的要求。

座椅的深度应能使腿与后背保持舒适的姿势，深度是380mm～480mm。

坐位的平面的宽度应能容纳一个人，最小宽度是450mm。

座椅的高度、靠背角和靠背应能调节，使处于坐位姿态的人容易操作。

座椅的高度应能便于操作者在工作台上工作。座椅的高度范围约为370mm～520mm，这个高度范围能适合于在高度上有很大差别的人们。

靠背的高度可调，以适应个别人，其高度为170mm～250mm。靠背高度是指从座位平面到躯体支持区中心的距离。

靠背角可调节，以适合不同身高的人。靠背的斜度呈85°～115°。

座位平面的前缘应该没有物体干扰大腿和腿的腓部，最好是呈“波型”的前缘。

座椅能旋转360°。

靠背不要干扰两个臂的肘部安放的舒适感，其宽度为280mm～400mm。

两个臂靠的距离不能太近，也不能太高，否则将干扰臂的肘部的安放。臂靠的设计应便于使座椅能拉到靠近桌子。它们也可以从座椅的前方被放置到后面，或放低或两种情况都可以。臂靠的最佳设计为能够移动或去除的，并且没有尖锐的边缘。

椅垫应该较松软，有舒服感；但也应有一定的硬度，以便能支持不同的姿势。椅垫所用的纺织品材料应能易于透热，不要使用化纤制品。

椅的设计应该没有任何尖锐的边缘。

座椅应该稳固，建议用有5个基础支点的座椅。

座椅应该容易地在地毯上移动，但在硬质地板上不要太容易滑动，建议用小脚轮。小脚轮带有“内置摩擦力”，将可防止座椅在硬质(聚乙烯)地板上不受控制地滑动。

小脚轮及地毯保持一定的湿度，可以使静电的产生降至最少。

脚踏板

当桌与椅不能调节，使工作人员感觉不舒服时，可安置一个脚踏板来帮助维持身体的适当姿势。脚踏板的支持作用，可影响全身的姿势，包括腰部和颈部。

对脚踏板大小的建议

踏板的表面要足够大，不小于350mm×450mm。脚踏板的整个表面应该是平坦的，具有较大的摩擦力（图1）。

脚踏板不宜太重。

当脚踏板的高度固定时，应能适合于在工作台上工作的人。若高度是可调的，其范围为50mm～185mm；若操作者是坐在高凳上，其可调范围为135mm～415mm。

踏板的斜度应该让使用者感觉舒服。斜度为0°～10°。

从坐位上移动及调节脚踏板都应能安全地用脚来调节。

脚踏板要稳固，不容易在地板上滑动。

当VDTs使用者操作一个录音电话机，并且用脚来控制脚踏板，这个脚控制器应该安装在脚踏板内，并且与其牢固地结合。每一控制器的顶端都应与脚踏板的表面同在一平面上，不致以一种不好的姿势及紧缩脚趾去控制它。

文件支架

文件支架应使操作者不必过度地弯曲颈部去观看文件。一般要求如下：

- 文件支架应足够大，可以将所需文件资料放在上面；

- 文件支架要放在视屏与其他任务相关的位置上，并让操作者感到舒适；

- 文件支架位置应是稳定的，应该能够承受放在其上面的物体的重量。

手腕支持物

手腕支持物的设计应能使前臂顶端的肌肉组织在工作中处于适中状态，不致造成手腕疲劳过度。推荐的腕支持物的要求有：

- 高度适合于操作者，约为空格键的高度；

- 宽度约75mm～100mm；

- 长度可延伸至键盘的全长；

- 质地较软，可以约束手的位置；

- 位置应容易改变，以适应操作者及其任务；

- 滑动性适合于让手/掌自由运动。

工作站人类工效学要求

屏幕与眼的距离适宜在450mm～800mm之间，这取决于操作者的最佳视觉。

文件支架的放置应使操作者感到舒适。

键盘与桌边需有100mm空间，以便放置手腕。

操作者与视屏保持约600mm的距离。

操作者与其他人的视屏保持500mm～800mm的距离。

操作者与打印机（及其他电器）保持600mm～800mm的距离。

电线布局合理，不影响操作为原则。

心理健康促进

防护措施主要以心理干预为主，针对视屏作业人员可能存在的心理健康问题，制定并实施员工心理援助计划，提供心理咨询等服务。主要措施包括：

- 开展心理健康促进活动，把心理健康教育融入思想政治工作，为视屏作业人员主动寻求心理健康服务创造条件；

开展心理援助计划，提供心理评估、咨询辅导等服务，传授情绪管理、压力管理等自我心理调适方法和抑郁、焦虑等常见心理行为问题的识别方法；

鼓励采用个人释压方式，开展心理小组访谈、健身运动、放松练习等方法，减轻工作压力。

职业健康教育与培训

教育培训目的

培训的目的是保证经过训练的每个VDT操作者能够在从事视屏作业中，不伤害自己或他人健康，并提高工作效率。培训对象为视屏作业人员及管理者，培训周期为每年1次。

教育培训内容

VDTs系统及设备的使用要求与操作要点。

VDTs操作训练。

VDT工作中职业危害因素以及引发的健康问题。

防护要点与防护设施的正确使用方法等。

职业健康检查与监护

在建设项目职业病危害评价中，可将视屏作业纳入评价范围。

用人单位应按照GBZ/T 189、GB/T 5700、GB/T 5699等相应标准，至少每2年对视屏作业工作场所职业病危害因素进行检测与评估，及时对不符合要求的场所进行整改。

用人单位应按照GBZ 188的规定检查项目，对视屏作业人员进行上岗前职业健康检查，至少每2年1次的在岗期间职业健康检查，以及离岗时的职业健康检查，并为视屏作业人员建立职业健康档案。腕管综合症、类风湿关节炎、颈椎病、矫正视力小于4.5的人员，不宜从事视屏作业。视屏作业主要职业危害因素对健康的影响见附录B。

（资料性）
视屏显示装置设计准则

各主要部件设计要点

视屏

视觉方面

应该使仪器屏幕上的影像对使用者是清楚易读的。确保：①显示的亮度与对比度是可调节的；②屏幕的影像必须是清晰的；③显示中不应出现感觉到的抖动、游动或闪烁；④显示在屏幕中的字符应该容易阅读；⑤视屏应有防爆保护器；⑥应有保持屏幕清洁的措施。

视屏可调节性

为了保证操作者的良好姿势和视觉舒适，视屏的位置应该放置于可旋转的底座上，其高度、眼与屏幕的距离及倾斜度都应是可调节的。视屏最小可调节度见图A.1。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。

视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。

视屏的最小可调节度

视屏可调节度平面图

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。

视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。

视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。

视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。

视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。

视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。

视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。

应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

在有几个操作者时，宜使用一个可调的VDTs支架，注意视屏的高度与斜度在调节时相互配合。 视屏在构造上应有一个使之倾斜的机构，使视线与屏幕表面呈直角，调节范围从- 5°（向前）至15°（向后），见图A.1。 应能使视屏旋转，旋转范围是±45°，见图A.2。

VDTs屏幕与眼的距离应根据舒适度来调节。作业人员眼与屏幕的距离应该在450mm～800mm。

VDTs视屏的高度应当可以调节，恰好适合于作业人员坐在座椅上工作。视角宜在视觉水平线以下到屏幕中心形成10°～30°之间的角。为达到此目的，可将视屏直接放在桌上，并直接向上调节，使屏幕中心在桌上350mm处。

当视屏需要经常变换位置时，重新安放后，应使之容易调整。

任何VDTs的支持物都应是稳固的。

VDTs屏幕与眼的距离应根据舒适度来调节。作业人员眼与屏幕的距离应该在450mm～800mm。

VDTs视屏的高度应当可以调节，恰好适合于作业人员坐在座椅上工作。视角宜在视觉水平线以下到屏幕中心形成10°～30°之间的角。为达到此目的，可将视屏直接放在桌上，并直接向上调节，使屏幕中心在桌上350mm处。

当视屏需要经常变换位置时，重新安放后，应使之容易调整。

任何VDTs的支持物都应是稳固的。

VDTs屏幕与眼的距离应根据舒适度来调节。作业人员眼与屏幕的距离应该在450mm～800mm。

VDTs视屏的高度应当可以调节，恰好适合于作业人员坐在座椅上工作。视角宜在视觉水平线以下到屏幕中心形成10°～30°之间的角。为达到此目的，可将视屏直接放在桌上，并直接向上调节，使屏幕中心在桌上350mm处。

当视屏需要经常变换位置时，重新安放后，应使之容易调整。

任何VDTs的支持物都应是稳固的。

VDTs屏幕与眼的距离应根据舒适度来调节。作业人员眼与屏幕的距离应该在450mm～800mm。

VDTs视屏的高度应当可以调节，恰好适合于作业人员坐在座椅上工作。视角宜在视觉水平线以下到屏幕中心形成10°～30°之间的角。为达到此目的，可将视屏直接放在桌上，并直接向上调节，使屏幕中心在桌上350mm处。

当视屏需要经常变换位置时，重新安放后，应使之容易调整。

任何VDTs的支持物都应是稳固的。

VDTs屏幕与眼的距离应根据舒适度来调节。作业人员眼与屏幕的距离应该在450mm～800mm。

VDTs视屏的高度应当可以调节，恰好适合于作业人员坐在座椅上工作。视角宜在视觉水平线以下到屏幕中心形成10°～30°之间的角。为达到此目的，可将视屏直接放在桌上，并直接向上调节，使屏幕中心在桌上350mm处。

当视屏需要经常变换位置时，重新安放后，应使之容易调整。

任何VDTs的支持物都应是稳固的。

键盘

键盘应与视屏分开；键盘应该是薄的，“asdf”这一排字符的高度应为30 mm或更少；键盘斜度范围在0°～15°，并且可调节；键对光的反射性能应较低，避免它能反射头顶上的光源所发的光；键的颜色应为中性；应有一个反馈机制能表示键击成功，如在触击后有一个声音。

鼠标

对鼠标的大小与设计的要求应是在握住时不致使手感到受约束，或不舒服。

鼠标上的按钮的安放不会使手与手指感到约束，或不舒适。

鼠标与键盘支架表面都应该很平，并且是在相同的水平上。

鼠标动作与屏幕滑动动作的控制响应比，应是可调的，或是通过鼠标控制的软件或是像在老式的机器上一样通过硬件来调节。

击打按钮所施的压力不能太大，否则连续使用时会感到疲劳；也不能太小，以致能很容易误动，错误地击动了按钮。

鼠标及其垫的位置应该能够改变位置，可以有多种不同的位置，也能适用于偏好使用左手的人。

鼠标应可以修整，如果屏幕的游动变得忽动忽停时，可以予以纠正。

（资料性）
视屏作业主要职业危害因素及其对健康的影响

视屏作业主要职业危害因素及其对健康的影响见表B.1。

视频作业主要职业危害因素及其对健康的影响

| 主要职业病危害因素 |  | 健康影响 |
| --- | --- | --- |
| 静电场、静磁场 |  | 由于工作过程中存在静电，人体处于这种静电场内,也会产生静电感应。静电场会干扰脑电波，影响细胞的生物电平衡，使人的生理机能发生紊乱。早期的症状有：头晕、头疼、失眠、恶心、多梦、疲倦、注意力不集中，烦躁、食欲不振、工作效率低下等。 同时,当手或身体其他部分触及视屏时，可能产生电击，引起人的应激反应，产生恐慌，情绪紧张。静电场对物质的分子有较强的吸引力，能把质量较轻的灰尘微粒吸附在视屏上和处在静电场内的人体裸露部分，使人产生皮疹、暗疮、黄褐斑等。 |
| 电磁辐射（极低频电磁场、射频辐射、X射线） |  | 目前，尚没有研究能证明视屏作业低剂量电磁辐射接触与健康影响有明确的因果联系。但部分研究发现，VDTs的电磁辐射可能对中枢神经系统、植物神经系统、心血管系统、生殖系统等作用明显，特别是对眼睛、头部、骨骼肌等部位产生危害作用。有可能造成异常妊娠与流产。 |
| 眩光 | 直接眩光 | 视屏表面对环境景物的反射眩光破坏电视、电脑图像层次，使画面混乱，干扰人眼视觉，易使眼疲劳。眼疲劳将导致眼的调节能力下降，引起眼睛机能改变，从而产生各种眼病，如近视、屈光不正、虹视、玻璃体混浊及白内障等。 |
|  | 反射眩光 | 人的眼睛有暗适应和明适应。暗适应与明适应的实现，主要是瞳孔的变化，而瞳孔的变化是由虹膜组织内瞳孔括约肌和瞳孔开大肌控制的。当视屏画面为亮画面时，光线强，瞳孔就要缩小，而从亮画面转为暗画面时，瞳孔就要放大。视屏画面不停地亮与暗变化，眼睛要适应地不停地进行调节，易使眼疲劳。久了就使眼对明暗的适应能力下降，引起视力衰退和各种眼疾的发生。 |
| 噪声 |  | 视屏作业环境的噪声水平一般低于职业接触限值，不会对听力系统产生影响。但嘈杂的噪声可以影响视屏操作者情绪，产生精神紧张，影响健康。 |
| 不良体位和姿势 |  | 长时间不良体位和姿势操作电脑,可以引起疲劳，最终可导致肌肉、关节、肌腱或神经的损伤,如腕管综合征、肌腱炎等。早期表现为疼痛、肿胀、麻木和刺痛、乏力，以及手活动受限。如得不到早期治疗，最终可以发展为肌肉无力、慢性疼痛及永久性的功能障碍。 长时间不良体位和姿势操作电脑，亦可导致视屏终端综合征。 |
| 职业紧张 |  | 视屏作业时，操作者思维往往处于高度集中和紧张状态，作业方式单调，缺乏社会支持等，这会导致神经衰弱症状等职业紧张的症状。研究结果显示长期视屏作业人员容易变得孤僻、易怒，难于接近他人和交际无能。 |