| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

职业健康保护行动技术规范

第6部分：金属加工液作业人员

Technical specification for occupational health protection action

Part 6: Metalworking fluid operators

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  职业健康保护基本要求	2

5  职业健康保护技术措施	3

6  管理要求	4

附录A（资料性）  不宜从事金属加工液作业人员范围	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的第6部分。DB32/T XXXX目前已经发布了以下部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本标准的附录A为资料性。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、张家港市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：刘炘、许潇丹、吴培红、杨叶中、李娜、陈祝军、韩磊、刘啸文、鲁华业。

引言

职业健康保护行动是健康中国行动的十五项行动之一，是保护广大劳动者的健康专题行动，是兼顾传统职业病的防治和新型职业健康危害因素的应对分别提出个人、用人单位、政府应采取的举措及行动。DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》分为以下18个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的制定是对职业健康保护行动相关方面的国家标准和规范的补充，对贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、推进健康中国建设、提高人民健康水平具有非常重要的意义。

职业健康保护行动技术规范

第6部分：金属加工液作业人员

范围

本文件规定了金属加工液作业人员职业健康保护行动的术语和定义，辨识金属加工液主要暴露场合及接触途径，并针对性提出相应的预防和干预措施，同时为金属加工液作业人员职业健康的管理提出要求和方案。

本文件适用于各类使用金属加工液进行数控机床或传统机床等机械加工作业的企业、事业单位和个体经济组织从业人员的职业健康保护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 39800.1  个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择使用与维护

GBZ/T 224  职业卫生名词术语

GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南

GBZ/T 297  职业健康促进技术导则

GBZ/T 229.2  工作场所职业病危害作业分级 第2部分：化学物

DB32/T 3437  金属加工液职业接触人群健康检查技术规范

T/JPMA 009  工作场所员工心理援助计划的导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

金属加工液  metalworking fluids

在各种金属加工工艺，如研磨、切削、成型等过程中使用到的、对加工工件和刀具具有冷却、润滑、防锈、清洗等作用的液体。按照矿物油含量由多至少可分为：金属加工油、可溶性油、半合成液、全合成液。

［改写：DB32/T 3437—2018， 3.1］

数控机床  computerized numerical control machine

即计算机数字控制机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床，主要用于大规模的加工零件。

金属加工液作业人员  metalworking fluid operators

在使用数控机床或传统机床等进行金属或其他材料加工工艺，如研磨、切削、成型等过程中接触金属加工液的劳动者。

职业健康保护  occupational health protection

采取综合干预措施，以改善工作条件，改变劳动者不良健康生活方式和行为，控制健康危害因素，预防职业病，减少工作有关疾病的发生，保护和提高劳动者健康和生命质量为目的的活动。

职业健康监护  occupational health surveillance

以预防为目的，根据职业接触史，通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性的监测健康状况，分析健康变化与所接触的职业病危害因素的关系，并及时地将检查资料和分析结果、评估报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施，保护其健康。职业健康监护主要包括职业健康检查、离岗后健康检查、应急健康检查和职业健康监护档案管理等内容

［来源：GBZ 188—2014， 3.1］

个人防护用品  personal protective equipment

又称个人职业病防护用品，指劳动者在劳动中为防御物理、化学、生物等外界因素伤害而穿戴、配备以及涂抹、使用的各种物品的总称。

［来源：GBZ/T 224—2010， 9.1］

健康干预  health intervention

针对健康问题或健康危险因素而开展的一系列有组织、有计划的信息传播和教育活动，目的是促使工作环境、目标人群的行为生活方式向着有利于健康的方向转化，保护员工健康，提高员工健康水平，推动社会和经济健康、持续发展。

［来源：GBZ/T 297—2017， 3.2］

员工心理援助计划  employee psychological assistance program

用人单位为员工设置的一套系统的、长期的福利与支持项目。通过专业人员对单位层面的诊断、建议和对员工及其直系亲属提供专业指导、培训和咨询，旨在帮助解决员工及其家庭成员的各种心理和行为问题，提高员工在用人单位中的工作绩效。

［改写：T/JPMA 009—2020， 3.1］

职业健康保护基本要求

用人单位职业健康保护基本要求

用人单位应遵守所有适用的法律和法规中的职业健康防护和卫生防病要求，重视金属加工液作业人员的职业健康。

用人单位应建立职业健康管理机制，负责研究、实施职业健康指南，减少金属加工液作业人员的职业健康风险。

用人单位负责提供职业健康的有关信息，进行全面指导和培训，向金属加工液作业人员提供与其工作相关的职业健康问题的咨询服务，并向相关主管部门报告金属加工液作业人员职业伤害和职业病病例。

用人单位应为金属加工液作业人员提供充分的个人防护用品及相关培训。

用人单位应安排金属加工液作业人员定期进行职业健康检查。

用人单位应提供适当的心理支持，如建立员工心理援助计划。

劳动者职业健康保护基本要求

金属加工液作业人员应遵循既定的职业健康保护工作规程，接受用人单位提供的培训，培训合格后方可上岗作业。

金属加工液作业人员应熟悉了解工作场所金属加工液的存在形式、接触途径、危害后果和应当采取的职业病防护措施及应急处置措施。

金属加工液作业人员应学习和掌握与职业健康相关的制度标准、职业危害防护知识和不同作业类型的相应程序和操作标准，正确使用职业病危害防护设施，正确佩戴和使用个人防护用品。

促进金属加工液作业人员树立职业健康风险防范意识，自觉接受职业健康指导和职业健康体检。

职业健康保护技术措施

职业卫生宣教与健康培训

职业病危害告知：员工入职及提出咨询要求时向其告知金属加工液的主要成分、工作场所暴露方式与接触途径、健康危害、预防措施等。

健康宣教：在工作场所醒目位置或定期通过网络等多种途径向员工普及金属加工液相关职业健康知识，并接受相应咨询。

职业卫生培训：定期围绕金属加工液开展职业性化学危害因素为主题的线上、线下形式的培训，涵盖健康危害、现场监测、防护措施、健康监护等主要方面，并开展相关应急救援防护演练等。

工作场所金属加工液监测

参照美国NIOSH 5026或OSHA ID-128方法每年对工作场所空气中金属加工液（金属加工油、可溶性油）进行监测，并结合对应职业接触限值，按照GBZ/T 229.2进行分级管理。

参照美国NIOSH 5524方法每年对工作场所空气中金属加工液（半合成液、全合成液）进行监测，并结合对应职业接触限值，按照GBZ/T 229.2进行分级管理。

金属加工液职业病危害防护措施

替代：尽可能选用低毒性、低刺激性的金属加工液，用半合成液、全合成液取代金属加工油、可溶性油。

工艺涉及和操作：

使用低压输送金属加工液；

金属加工液使用过程中添加抑雾剂；

降低金属加工液流速；

金属加工液原料存放及回收系统密闭，注意低温保存，避免被微生物污染；

正确维护设备（避免金属加工液泄漏造成污染）；

加工停止后，停止金属加工液的供给；

尽量不使用压缩空气对工件进行吹扫。

隔离：确保设备有完整外壳或者挡板，工人尽可能远离设备。

局部排风：设置有效的局部排风以及金属加工液回收系统，尽量采用密闭排风罩。

应急救援措施和设施：制订金属加工液逸散的应急预案，设置喷淋洗眼装置。

卫生辅助用室：应根据车间卫生特征3级设置浴室、更/存衣室、盥洗室

金属加工液作业人员的个人防护

应为作业人员配备符合GB 39800.1要求的个人防护用品，并建立发放台账。

日常工作中应穿戴防护手套、防护服及呼吸防护用品，近机床操作人员应配备防护眼镜、防护面屏等。

依照GB/T 18664选用符合标准的防油性颗粒物呼吸器。金属加工液浓度较低时可以使用随弃型口罩，浓度较高时可以选择动力送风过滤式呼吸器或供气式呼吸器。

金属加工液作业人员的职业健康监护

用人单位宜根据金属加工液危害因素的识别与工作场所评估结果，按DB32/T 3437标准要求组织员工定期开展职业健康检查，并重点关注呼吸系统及皮肤相关检查项目。

应建立用人单位及劳动者个人健康监护档案，并按规定保存。

金属加工液作业人员心理健康促进

健康促进措施主要以健康干预为主，针对金属加工液作业人员可能存在的心理健康问题，制定并实施员工心理援助计划，提供心理咨询等服务。主要措施包括：

a）开展心理健康促进活动，应涵盖心理健康知识培训、心理评估、咨询、危机干预，并畅通支渠

道，为金属加工液作业人员主动寻求心理健康服务创造条件；

b）开展心理援助计划，提供心理评估、咨询辅导等服务，传授情绪管理、压力管理等自我心理调适方法和抑郁、焦虑等常见心理行为问题的识别方法；

c）鼓励采用个人释压方式，开展心理小组访谈、健身运动、放松练习等方法，减轻工作压力。

管理要求

宜按照组织动员、现状评估、行动计划、综合评估、持续改进的步骤开展职业健康保护行动，并实现闭环管理。

依照GBZ/T 225建立健全金属加工液防护工作管理制度、工作计划和实施方案及岗位操作规程，将金属加工液作业涉及的防护设施、个人防护用品、职业健康监护、培训、现场监测、应急救援等纳入职业卫生档案。

应将金属加工液职业危害、现场监测及职业健康检查结果书面告知作业人员。

不宜从事金属加工液作业人员范围参见附录A。

（资料性）
不宜从事金属加工液作业人员范围

存在以下情况的人员不宜从事金属加工液作业：

- 支气管哮喘：

- 慢性肺部疾病；

- 过敏性皮肤疾病。