| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

职业健康保护行动技术规范
第7部分：环境卫生行业作业人员

Technical specification for occupational health protection action

Part7：Workers in the environmental sanitation industry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  职业健康保护基本要求	2

5  职业病危害因素识别	3

6  职业病危害因素防护措施	3

7  职业健康检查与监护	6

前言

本本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的第7部分。DB32/T XXXX目前已经发布了以下部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、苏州市环境卫生管理处、江苏省住房和城乡建设厅、江苏省规划设计集团。

本文件主要起草人：余彬、蒋红红、高茜茜、谢瑞林、金伟、杨诚刚、陈昌青、顾军、朱宝立、张恒东、韩磊。

引言

职业健康保护行动是健康中国行动的十五项行动之一，是保护广大劳动者健康专题行动，是兼顾传统职业病的防治和新型职业健康危害因素的应对分别提出劳动者个人、用人单位、政府应采取的举措及行动。DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》分为以下18个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的制定是对职业健康保护行动相关方面的国家标准和规范的补充，对贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、推进健康中国建设、提高人民健康水平具有非常重要的意义。

职业健康保护行动技术规范

第7部分：环境卫生行业作业人员

范围

本文件规定了环境卫生行业作业人员职业健康保护行动的术语和定义，辨识环境卫生行业作业人员在作业时可能接触的职业危害因素，并针对这些职业危害因素提出相应的预防和干预措施，同时为环境卫生行业作业人员职业健康的管理提出要求和方案。

本文件适用于环卫企事业单位环境卫生行业作业人员的职业健康保护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值　第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值　第2部分：物理因素

GBZ 71 职业性急性化学物中毒的诊断 总则

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南

GBZ/T 296 职业健康促进名词术语

GBZ/T 297 职业健康促进技术导则

GBZ/T 297 职业健康促进技术导则

GB 2626 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 2890 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB 5083 生产设备安全卫生设计总则

GB 8958 缺氧危险作业安全规程

GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范

GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分 总则

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 环境卫生行业作业人员  workers in the environmental sanitation industry

主要从事公共区域保洁、生活垃圾清运、垃圾处置等相关作业的人员。

环境卫生行业作业人员职业健康  occupational Health of workers in the environmental sanitation industry

反映环境卫生行业作业人员在工作全周期的生理、心理及社会适应性的良好状态。

受限空间  confined space

进出受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。（包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、管沟或其他封闭、半封闭场所）

职业健康保护基本要求

用人单位

用人单位应重视环境卫生行业作业人员的职业健康，充分认识职业健康保护的重要性，建立健全职业健康保护机制，逐步淘汰职业危害严重改的工艺、技术、材料和设备，减少环境卫生行业作业人员的职业健康风险。

用人单位应向环境卫生行业作业人员如实告知职业活动中可能接触的职业性有害因素危及其后果等信息，开展职业健康培训，提供工效学及职业心理相关指导，提高劳动者职业健康素养，养成良好的职业健康行为，并向相关主管部门及当地卫生行政部门报告环境卫生行业作业人员职业伤害和职业病病例。

用人单位应建立环卫设施设备及职业病防护设施及个人防护装备的维护保养和定期检修制度。

用人单位应制定生产安全事故应急预案和职业病危害应急专项预案，并应符合GB/T 29639的规定。

用人单位应遵循“持续改进”健康管理体系，对开展的职业健康保护工作进行定期评估，建立职业健康保护能力提升的内生机制。

环境卫生行业作业人员

环境卫生行业作业人员应遵循既定的职业健康保护行动要求，参与用人单位提供的培训和职业健康检查。

环境卫生行业作业人员应熟悉工作过程中可能产生的职业危害因素、健康影响和应当采取的防护措施。

环境卫生行业作业人员应学习和掌握与职业健康相关的制度规范、职业危害防护知识和不同作业类型的相应程序和操作标准，上岗前应经过岗位安全和职业病防治知识培训，考核合格后方可上岗。机械和车辆操作人员，应取得相应资格证；从事河道以及水体作业的环卫工人应具备游泳技能。

促进环境卫生行业作业人员树立职业健康风险防范意识，积极参加职业健康促进活动。

职业病危害因素识别

粉尘：在清扫、生活垃圾收集、转运分拣、处理（粉碎、填埋）作业过程中接触粉尘，特别是干燥地区和（或）干燥季节。

物理性危害因素：主要包括噪声、高温、低温、高湿、紫外线等。环卫作业过程中使用高压水枪冲洗，进行生活垃圾处理（粉碎）时，以及在城市干道、建筑工地附近等高噪声区域附近作业时，接触强噪声，噪声危害突出。环卫作业以户外居多，受自然环境因素影响大，劳动者在户外作业过程中高温、低温、高湿、紫外线危害突出。

化学性危害因素：主要包括铅、CO、H2S、CO2、SO2、NH3、氮氧化物、苯并芘等多环芳烃物质以及含氯消毒剂等，常以固态、液态、气态或气溶胶的形式存在。环卫作业人员在生活垃圾收集、转运分拣、处理，餐厨垃圾收集、处理等过程中可能接触刺激性气体，窒息性气体；在环境清洁过程中可能接触清洁剂和腐蚀性化学品；在公厕保洁及粪便清运、处理过程中可能接触刺激性气体，窒息性气体；在户外保洁的过程中可能接触多种包括汽车尾气等在内的复杂有害化学物。

生物危害因素：主要包括环境中存在的对健康有害的致病微生物、寄生虫及动植物、昆虫等及其所产生的生物活性物质。公厕保洁、生活垃圾收集、生活垃圾转运分拣、生活垃圾处理、餐厨垃圾收集、餐厨垃圾处理、粪便清运及处理等过程中均可能接触。

不良的工效学因素：在清扫、生活垃圾准运分拣、餐厨垃圾收集等作业中存在长时间站姿、频繁弯腰、重复操作、高强度作用力、轮班作业及长时间加班，在操作和驾驶清洁、洒水、收集、运输等车辆时存在长时间坐姿等，造成肌肉、韧带、骨骼等疲劳性损伤。

社会心理学因素：环境卫生行业作业人员因职业特点，易产生抑郁、焦虑、交际敏感、性格偏执等不良心理问题。

职业病危害因素防护措施

基本原则

有限优先选用有利于职业健康保护的设施、设备、工器具和材料等。

根据劳动者接触职业性有害因素的情况，依据GB 39800.1、GB 2626、GB 2890、GB/T 18664等标准的要求，为劳动者选用合适的个体防护用品并督促其正确使用。

根据岗位作业特点、接触职业性有害因素情况，制定岗位操作规程。

针对化学中毒、高温中暑等急性健康损害，建立应急救援预案并定期组织演练。

作业过程中职业病危害因素防护

保洁作业人员

道路清扫工：清扫人员作业前穿好制式反光工作服，戴好制式帽子，佩戴防尘口罩，穿平跟类鞋子，佩戴工作证件；检查扫把、簸箕、垃圾夹、铲刀等保洁工具完好齐全。驾驶小型保洁车，应佩戴安全头盔，作业过程中开启警示灯、遵守交通法规，务必做到车辆密闭运输、车容整洁，无抛撒滴漏，防止二次污染。对于地面上的零星垃圾，特别是废弃口罩、面罩、手套等垃圾，必须使用作业工具夹起置于保洁车内，不得徒手直接捡拾，不得翻捡垃圾桶，车辆不得吊挂杂物。高温天气时段，市气象台发布最高气温达35～37℃时，道路清扫人员应于11:00～15:00暂停露天作业；当达37℃以上时，道路清扫人员应于11:00～17:00暂停露天作业。疫情防控及其他特殊时期，做好个人防护的同时使用有效消毒溶液对车辆、工具进行喷洒消毒。条件允许建议在作业区附近设置临时休息室。

机械化道路保洁工：保洁人员应身穿工作服，佩戴工作证。车辆应喷涂统一标志标识，作业车辆尾部显著位置应安装如黄色双闪箭头灯等的作业指示灯。保洁人员到岗后出车前应接受血压监测、酒精呼气监测、体温检测，严禁酒后作业、带病作业。作业前应严格检查作业车辆的刹车、灯光、轮胎、车容车貌等。车辆驾驶时应严格遵守交通规则行驶，集中精神，谨慎驾驶，注意路面情况。作业时应保持车速不超过机械化作业规定的时速，全程开启双闪灯。停车加水或其他原因临时停车的，需将安全警示桶放置于指定位置。

垃圾清运工：清运人员规范佩戴口罩、橡胶手套、护目镜，身穿工作服、工作鞋，佩戴工作证。收运车辆应喷涂统一、规范、清晰的标志标识，随车携带铁锹、扫帚、簸箕等作业工具，出车前应严格检查作业车辆，车辆驾驶时应严格遵守交通规则行驶，集中精神，谨慎驾驶，注意路面情况。收转运区域、收转运车辆完成后需进行清洗及消杀，消杀时要确保周边环境、车辆内部及外部均得到有效消杀。疫情防控及其他特殊时期，规范穿着一体式防护服，相应提高有效消毒剂溶液浓度，增加喷洒消杀频次，扩大消杀范围。

公厕保洁员：公共卫生间保洁人员上班前应着制式工作服，穿戴工作帽、口罩与手套，穿平跟类鞋子，着装干净、整洁，佩戴工作证件。保洁员每天全方位施行“一客一保洁”工作规范，无私拉、乱拉电线，规范使用各类电器，设施设备齐全完好，拖把箱、换气扇、烘手器、除臭等设施设备确保正常使用。公共卫生间定时通风换气，保持空气新鲜；在夏季或有蚊虫出现时，应在人流量较少时使用杀虫剂消杀蚊虫，消杀时应戴好口罩，必要时关闭门窗以增大消杀效果，及时做好消杀台账记录工作并张贴在醒目处。疫情防控及其他特殊时期，特别要针对如厕使用中的门把手、扶手、马桶坐垫、冲厕按钮、水龙头等高频接触设施要进行加强消杀。

垃圾转运站作业人员：垃圾转运站人员规范佩戴安全帽、口罩、橡胶手套、护目镜，穿着有反光条的工作服、工作鞋，大型转运站需佩戴安全绳，作业时佩戴工作证。指挥进站车辆有序出入，车辆卸载垃圾时必须站在安全区域以内。作业完成后需进行清洗及消杀，消杀时要确保作业区域、站内部及外部均得到有效消杀。疫情防控及其他特殊时期，规范穿着一体式防护服，相应提高有效消毒剂溶液浓度，增加喷洒消杀频次，扩大消杀范围。定时开展有毒气检测，并详细记录，超标时立即停止作业通过加强通风等方法降低有毒气体含量，直至达标。作业区域内窨井要加锁，设置防护栏，制定并公布操作流程，严禁随意打开窨井，需打开窨井时需严格按照密闭空间作业职业危害防护规范的要求进行操作。

填埋场作业人员

库区作业工：严格按照规范作业，规范穿戴工作服、安全帽、防护口罩、隔音耳塞、劳保鞋、防护手套等防护用具；利用雾炮车、洒水车等对填埋场进场道路、作业区等进行适当洒水降尘，减少扬尘的产生；及时对垃圾堆体进行消杀作业，杀灭蚊蝇及病菌；通过火炬、沼气发电设施及时收集处置填埋气，防止填埋气积聚，定期巡查维护管路，保证完好；定期进行作业机械的保养维护，保证良好功用；夏季高温天气下，优化调整作业时间，制定合理的作息制度，患有心血管系统器质性疾病、肝肾疾病等高温作业职业禁忌人员，不得从事高温作业。为作业人员配备防暑降温药品、含盐饮料等；条件允许建议在作业区附近设置空调休息室。

渗沥液处置工：作业人员严格按照规范作业，穿戴安全帽、工作服、劳保鞋等防护用具，进入噪声区要佩戴隔声耳罩、耳塞，接触污水处理药剂时要规范佩戴护目镜等防护用具，就近配备洗眼器；车间、泵站等区域保持良好的通风和照明，进入有限空间需严格按照密闭空间作业职业危害防护规范的要求进行操作，并规范佩戴安全防护用具；定期进行各设施设备的维护管养，保证良好功用；污水处理药剂要规范存储；配备冲淋洗眼装置、应急救援药品、橡胶手套、防护衣鞋等应急物资。

监测化验员：化验室要保持良好的通风和照明，作业人员严格按照规范作业，规范穿戴工作服、口罩、实验用橡胶手套、护目镜等防护用具，现场配备通风柜及、有毒气体净化设施及洗眼器、；定期进行实验仪器、器具校验、维护，保证良好功用；化学药品要规范存储，并做好台帐记录，防止药品丢失。

餐厨厂作业人员

车间作业工：作业人员严格按照规范作业，正确穿戴工作服、安全帽、防护口罩、隔声耳塞、劳保鞋、防护手套等防护用具。车间张贴职业卫生告知牌、警示标识和指令标识；夏季高温天气下，优化调整作业时间，加强轮换作业，保证高温作业人员夏季有充足的睡眠和休息，患有心血管系统器质性疾病、肝、肾疾病等高温作业职业禁忌人员，不得从事高温作业；为作业人员配备防暑降温药品、清凉含盐饮料等；条件允许建议在作业区附近设置空调休息室。对设备定期进行检修和润滑，减少机器和齿轮运转时产生的噪声，日常生产时加强科学管理，并保持各类机械设备处于正常运行

沼气净化作业工：作业人员严格按照规范作业，规范穿戴工作服、安全帽、防护口罩、隔声耳塞、劳保鞋、防护手套等防护用具。车间张贴职业卫生告知牌、警示标识和指令标识。生产过程中产生的沼气均通过密闭管道输送，减少工人接触；设置生物除硫系统进一步消除废气中的硫化氢；工作场所适合设置固定硫化氢报警器时设置硫化氢报警器，不适合设置时应配备手持式硫化氢报警器。车间配备淋浴器、洗眼器，防护药品、橡胶手套、防护衣鞋等应急物资。

焚烧厂作业人员

垃圾收集工：加强对垃圾转运站与垃圾运输过程的管理，垃圾运输采用全封闭式运输车。卸料大厅进出口上设置空气幕帘，大厅定期冲洗地面并喷洒除臭液；垃圾池采用密封设计，垃圾卸料大厅设自动卸料门，使卸料大厅保持负压状态，防止臭气外逸。对不利于操作人员健康的生产岗位垃圾加料岗位采取远距离遥控操作，垃圾池控制室设置新风换气机组；定期清理垃圾进料斗，设置渗沥液收集斗，避免垃圾长期在厌氧细菌作用下产生大量的硫化物、胺类化合物、甲烷等恶臭气体；垃圾坑上方设置抽气设备使坑内区域形成负压，有效避免卸料过程中产生的粉尘及坑内粉尘外逸。

垃圾焚烧工：根据不同岗位为员工配备工作服、防尘口罩、防油性颗粒物口罩、防护耳塞、防护眼镜等个人防护用品。高温作业劳动者如余热锅炉、汽轮发电机组巡检人员在巡检时配备隔热服等个人防护用品，高温季节现场巡检或作业时按要求佩戴；对高温作业地点采用局部送风降温措施，在炎热季节对高温作业工种的工人供应含盐清凉饮料。选用低噪声、低转速的设备，加装减振器，落实消声隔声措施，以便使值班操作人员免受噪声危害。

烟气净化工：在烟气净化过程中，尽量缩短 250～800℃特别是300～500℃温度区域的停留时间，降低除尘器前的烟气温度，避免二噁英产生。氨水罐间设置壁式排风扇、围堰、事故通风设施、监测报警仪等应急处置设施；氢氧化钙（消石灰）和活性炭通过槽车气力输送至储料仓，防止输送过程中到处飞扬。

灰渣、渗沥液处理工：在灰渣坑上方设计多个除尘点，采用玻璃钢水膜除尘器，将含有少量渣尘的水汽处理后排至室外。垃圾贮坑中渗沥液集中收集，并在渗沥液收集池设置引风装置，将有毒气体排入垃圾储坑内，通过风机引入焚烧炉焚烧处理；垃圾渗沥液的处理过程中，格栅间、调节池、混凝沉淀池、污泥池产生的有害气体经收集，由引风机通过风管送至一次风机入口和垃圾库负压区进入焚烧炉焚烧处置。

密闭空间作业工：进入焚烧炉内部清理、渗沥液清理等受限空间作业时建设单位根据GBZ/T 205和GB 8958的相关要求，制定密闭空间管理程序，制定密闭空间作业操作规程，配备强制通风装置及氧气、有害气体便携式检测报警仪。

其他作业

河道及水体作业时，应穿戴好救生装备，并在上游过渡区内设置警示标志，防止落水。

高温天气（35℃及以上温度）作业时，环卫工人应携防暑药品，保证充足的饮水，烈日下应不连续作业半小时以上，合理调整休息时间。当气温超过40℃时，环卫工人应停止人工作业。

寒冷天气作业时，环卫工人应穿戴手套、保暖鞋等保暖用品；当气温达到2℃及以下，洒水车和雾炮车应停止作业。

雷雨天气作业时，环卫工人应停止人工作业并做好防触电、防雷击的准备。

医疗急救培训

用人单位应为环境卫生行业作业人员提供受困时自救和互救知识的培训及预案，并定期组织演练。

环境卫生行业作业人员应参加现场医疗急救技能方面的培训。

应急处置

发生职业危害中毒事故时，环境卫生行业作业人员应及时向主管部门报告；若遇到严重事态（如爆炸瞬间、严重自然灾害等）时，应将避险作为第一要求。

用人单位接报后，应立即按照预案启动应急响应程序，确定警戒隔离区，疏散、撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

用人单位在完成险情或事故应急处置后，应主动或配合有关组织开展应急处置评估，并配合好做好善后处置和恢复重建工作。

心理健康促进

防护措施主要以健康干预为主，针对环境卫生行业作业人员可能存在的心理健康问题，制定并实施员工心理援助计划，提供心理咨询等服务。主要措施包括：

开展心理健康促进活动，把心理健康教育融入思想政治工作，为环境卫生行业作业人员主动寻求心理健康服务创造条件；

开展心理援助计划，提供心理评估、咨询辅导等服务，传授情绪管理、压力管理等自我心理调适方法和抑郁、焦虑等常见心理行为问题的识别方法；

鼓励采用个人释压方式，通过开展心理小组访谈、健身运动、放松练习等方法，减轻工作压力。

职业健康检查与监护

职业健康监护管理

用人单位负责环境卫生行业作业人员的职业健康监测，促进完善职业健康监护机制。

职业健康检查

职业健康检查主要包括上岗前、在岗期间、离岗时健康检查三类。

上岗前职业健康检查：对拟从事环境卫生活动并可能接触职业危害因素的人员应进行上岗前职业健康检查。检查时间为上岗前30天内。

在岗期间职业健康检查：对接触职业危害因素的环境卫生行业作业人员应进行在岗期间职业健康检查。在岗期间职业健康检查的周期参照GBZ188。

离岗时职业健康检查：对接触职业危害因素的环境卫生行业作业人员调离所从事的岗位前，应进行离岗时职业健康检查，确定其在停止接触职业危害因素时的健康状况。

职业健康项目内容：

上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查内容主要包括环境卫生行业作业人员个人基本信息资料、常规医学检查等。

环境卫生行业作业人员个人基本信息资料、常规医学检查内容按GBZ 221、GBZ 188等规定执行。

检查机构：用人单位委托由省级以上人民政府卫生行政部门备案的职业健康检查机构承担职业健康检查工作。用人单位应长期保管劳动者的健康监护资料。