| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

职业健康保护行动技术规范
第8部分：建筑行业作业人员

Technical specification for occupational health protection action

Part 8：Workers in the construction industry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  职业健康保护基本要求	2

5  职业病危害因素识别	3

6  职业病危害因素防护措施	5

7  职业健康检查与监护	11

附录A（资料性）  建筑行业部分传统典型工种劳动者接触的主要职业病危害因素	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的第8部分。DB32/T XXXX目前已经发布了以下部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本标准的附录 A为资料性。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、江苏省建设工会工作委员会、苏州市住房和城乡建设局、苏州第一建筑集团有限公司、南通市疾病预防控制中心、镇江市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：韩磊、高玥、黄秋、高茜茜、齐朝辉、杨晓东、王勇、严才明、杨泽云、陆春花、钱海洋、朱宝立、张恒东。

引言

职业健康保护行动是健康中国行动的十五项行动之一，是保护广大劳动者健康专题行动，是兼顾传统职业病的防治和新型职业健康危害因素的应对分别提出劳动者个人、用人单位、政府应采取的举措及行动。DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》分为以下18个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：消防救援人员；

——第3部分：医务人员；

——第4部分：交通工具驾驶人员；

——第5部分：视屏作业人员；

——第6部分：金属加工液作业人员；

——第7部分：环境卫生行业作业人员；

——第8部分：建筑施工行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：采矿行业作业人员；

——第11部分：炼油化工行业作业人员；

——第12部分：汽车铸造行业作业人员；

——第13部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第14部分：纺织印染行业作业人员；

——第15部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第16部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第17部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第18部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员。

DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的制定是对职业健康保护行动相关方面的国家标准和规范的补充，对贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、推进健康中国建设、提高人民健康水平具有非常重要的意义。

职业健康保护行动技术规范

第8部分：建筑行业作业人员

范围

本文件规定了建筑行业作业人员职业健康保护行动的术语和定义，辨识建筑行业作业人员在作业时可能接触的职业病危害因素，并针对这些职业病危害因素提出相应的预防和干预措施，同时为建筑行业作业人员职业健康的管理提出要求和方案。

本文件适用于从事土木工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、改建、扩建和拆除等施工活动的企业、事业单位和个体经济组织等用人单位作业人员的职业健康保护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值　第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值　第2部分：物理因素

GBZ 98  放射工作人员健康要求及监护规范

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZ/T 193  石棉作业职业卫生管理规范

GBZ/T 198  使用人造矿物纤维绝热棉职业病危害防护规程

GBZ/T 205  密闭空间作业职业病危害防护规范

GBZ/T 211  建筑行业职业病危害预防控制规范

GBZ/T 224  职业卫生名词术语

GBZ/T 225  用人单位职业病防治指南

GBZ/T229  工作场所职业病危害作业分级

GBZ/T 296  职业健康促进名词术语

GBZ/T 297  职业健康促进技术导则

WS/T 770  建筑施工企业职业病危害防治技术规范

GBZ/T 3608  高处作业分级

GBZ/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 55034  建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工现场  construction site

经批准进行土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建和拆除等施工
活动所占用的施工场地。

项目经理员  project manager

施工企业法定代表人在建设工程项目的授权或委托代理人。

项目经理部  project management team

在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的一次性的组织机构。

项目监理  project supervisor

监理单位驻派工程项目负责履行委托监理合同的组织机构或责任人。

工程总承包  engineering procurement construction contracting

工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

项目分包  project subcontracting

承包人将其承包合同中所约定工作的一部分分包给具有相应资质的企业承担，简称分包。

工效学  ergonomics

指综合运用生理学、心理学、卫生学、人体测量研究生产系统中人、机器和环境之间的相互作用的一门边缘科学。其通过对作业中人体机能、能量消耗、疲劳程度、环境与效率的关系等研究，科学地进行作业环境、设施与工具的设计，确定合理的操作方法，从而提高工作效率。

受限空间  confined space

进出受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。（包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、管沟或其他封闭、半封闭场所）

职业健康保护基本要求

用人单位

用人单位应负责遵守所有适用的法律和法规中的职业健康保护和卫生防病要求，重视建筑行业作业人员的职业健康。

用人单位应向建筑行业作业人员如实告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果等信息，进行全面培训和指导，组织职业健康检查，提供咨询服务，并向相关主管部门及当地卫生行政部门报告建筑行业作业人员职业伤害和职业病病例。

用人单位应配备专（兼）职的职业健康管理机构，项目经理部应根据《工作场所职业卫生管理规定》配备职业卫生管理机构和职业卫生管理人员。项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人，施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责施工队、班组的职业健康管理工作，减少建筑行业作业人员的职业健康风险。

实行总承包和分包的施工项目，由总承包单位统一负责施工现场的职业卫生管理，检查督促分包单位落实职业病危害防治措施。职业病危害防治的内容应当在分包合同中列明。任何单位不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业病防护条件的单位和个人。不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。项目经理部应根据项目的职业病危害特点，制定相应的职业卫生管理制度和操作规程，职业卫生管理制度和操作规程适用于分包队或临时工（农民工）的施工活动。

项目经理部应建立、健全职业卫生培训和考核制度。项目经理部负责人、建造师专（兼）职职业卫生管理人员应经过职业卫生相关法律法规和专业知识培训，具备与施工项目相适应的职业卫生知 识和管理能力。项目经理部应组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核， 确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。培训考核不合  格者不能上岗作业。

项目经理部应建立、健全职业健康监护制度。职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容，职业健康监护工作应符合CBZ 188、、GBZ 98的要求。

项目经理部应在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。警 示标识的设置应符合GBZ 158的要求。

项目经理部应向施工工地有关行政主管部门申报施工项目的职业病危害，做好职业病和职业病危害事故的记录、报告和档案的移交工作。

项目监理应对施工企业的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用及维护保养进行监管，做好记录并存档。

用人单位应推广先进施工技术、调整作息时间、改善作业工具等措施，预防和控制过度疲劳和工作相关肌肉骨骼系统疾病的发生。

用人单位应做好员工健康管理，组织评选“职业健康达人”并给予奖励。

施工企业应提供适当的心理支持，如建立心理咨询热线。

建筑行业作业人员

建筑行业作业人员应遵循既定的职业健康保护工作规程，参与施工单位提供的培训，经培训合格后才能上岗作业。

建筑行业作业人员应熟悉本岗位可能产生的职业病危害因素、岗位分布、健康影响和应当采取的防护措施。

建筑行业作业人员应学习和了解与职业健康相关的制度规范、职业危害防护知识和不同作业类型的相应程序和操作流程，熟悉掌握应急救援设施设备的使用，正确佩戴和使用个人防护装备。

建筑行业作业人员应树立职业健康风险防范意识，积极参加职业健康促进活动。

职业病危害因素识别

建筑行业职业病危害因素来源多、种类多，几乎涵盖所有类型的职业病危害因素。

粉尘

建筑行业在施工过程中产生多种粉尘，主要包括矽尘、水泥尘、电焊尘、石棉尘以及其他粉尘等。产生这些粉尘的作业主要有：

矽尘：挖土机、推土机、刮路机、压路机、打桩机、钻孔机凿岩机、碎石设备作业；挖方程、土方工程、地下工程、竖井和隧道掘进作业；爆破作业；喷砂除锈作业；旧建筑物的拆除和翻修作业。

水泥尘：水泥制造、运输、储存和使用。

电焊尘：电焊作业。

石棉尘：保温工程、防腐工程、绝缘工程作业；旧建筑物的拆除和翻修作业。

其他粉尘：木材加工产生木尘；钢筋、铝合金切割产生金属尘；炸药运输、贮存和使用产生三硝基甲苯粉尘；装饰作业使用腻子粉产生混合粉尘；使用石棉代用品产生人造玻璃纤维、岩棉、渣棉 粉尘。

噪声

建筑行业在施工过程中产生噪声，主要是机械性噪声和空气动力性噪声。产生噪声的作业主要有：

- 机械性噪声：凿岩机、钻孔机、打桩机、挖土机、推土机、刮土机、自卸车、挖泥船、升降机、起重机、混凝土搅拌机、传输机等作业；混凝土破碎机、碎石机、压路机、铺路机、移动沥青铺设机和整面 机等作业；混凝土振动棒、电动圆锯、刨板机、金属切割机、电钻、磨光机、射钉枪类工具等作业；构架、模板的装卸、安装、拆除、清理、修复以及建筑物拆除作业等。

- 空气动力性噪声：通风机、鼓风机、空气压缩机、铆枪、气轮发电机等作业；爆破作业；管道吹扫作业等。

高温

建筑施工活动多为露天作业，夏季受炎热气候影响较大，少数施工活动还存在热源(如沥青制备、焊接、预热等),因此建筑施工活动存在不同程度的高温危害。

振动

部分建筑施工活动存在局部振动和全身振动危害。产生局部振动的作业主要有：混凝土振动棒、凿 岩机、风钻、射钉枪类、电钻、电锯、砂轮磨光机等手动工具作业。产生全身振动的作业主要有：挖土 机、推土机、刮土机、移动沥青铺设机和整面机、铺路机、压路机、打桩机等施工机械以及运输车辆作业。

化学毒物

许多建筑施工活动可产生多种化学毒物，主要有：

- 爆破作业产生氮氧化物、 一氧化碳等有毒气体；

- 油漆、防腐作业产生苯、甲苯、二甲苯、四氯化碳、酯类、汽油等有机蒸汽，以及铅、汞、镉、铬等金 属毒物；

- 防腐作业产生沥青烟；

- 涂料作业产生甲醛、苯、甲苯、二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯以及铅、汞、镉、铬等金属毒物；

- 建筑物防水工程作业产生沥青烟、煤焦油、甲苯、二甲苯等有机溶剂，以及石棉、阴离子再生乳胶、聚氨酯、丙烯酸树脂、聚氯乙烯、环氧树脂、聚苯乙烯等化学品；

- 路面铺设沥青作业产生沥青烟等；

电焊作业产生锰、镁、铬、镍、铁等金属化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等； 地下储罐等地下工作场所作业产生硫化氢、甲烷、一氧化碳和缺氧状态。

受限空间

许多建筑施工活动存在受限空间作业，主要包括：

- 排水管、排水沟、螺旋桩、桩基井、桩井孔、地下管道、烟道、隧道、涵洞、地坑、箱体、密闭地下室等，以及其他通风不足的场所作业；

- 密闭储罐、反应塔(釜)、炉等设备的安装作业；

- 建筑材料装卸的船舱、槽车作业。

其他因素

许多建筑施工活动还存在紫外线作业、电离辐射作业、高气压作业、低气压作业、低温作业、高处作业和生物因素以及长工时影响等。

- 紫外线作业主要有：电焊作业、高原作业等；

- 电离辐射作业主要有：挖掘工程、地下建筑以及在放射性元素本底高的区域作业，可能存在氡及其子体等电离辐射；X射线探伤、γ射线探伤时存在X射线、γ射线电离辐射；

- 高气压作业主要有：潜水作业、沉箱作业、隧道作业等；

- 低气压作业主要有：高原地区作业；低温作业主要有：北方冬季作业；

- 高处作业主要有：吊臂起重机、塔式起重机、升降机作业等；脚手架和梯子作业等；

- 可能接触生物因素的作业主要有：旧建筑物和污染建筑物的拆除、疫区作业等可能存在炭疽、 森林脑炎、布鲁氏菌病、虫媒传染病和寄生虫病等。

不良的工效学因素

由于长期超负荷作业、强制体位、改变姿势等不合理的工效学因素，造成肌肉、韧带、骨骼等疲劳性损伤。

社会心理因素

建筑行业作业人员因职业特点存在长期不定时工作方式，作业场所存在多种复杂危害因素以及长期远离家人，易产生抑郁、焦虑、交际敏感、性格偏执等不良心理问题。

职业病危害因素防护措施

基本原则

项目经理部应根据施工现场职业病危害的特点，采取以下职业病危害防护措施：

选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防 护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和 GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。

配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。

制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。

可能产生急性健康损害的施工现场设置检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。

作业过程中职业病危害因素防护

粉尘

采取不产生或少产生粉尘的施工工艺、施工设备和工具，淘汰粉尘危害严重的施工工艺、施工设备和工具。

采用无危害或危害较小的建筑材料。如不使用石棉、含有石棉的建筑材料。

采用机械化、自动化或密闭隔离操作。如挖土机、推土机、刮土机、铺路机、压路机等施工机械的驾驶室或操作室密闭隔离，并在进风口设置滤尘装置。

采取湿式作业。如凿岩作业采用湿式凿岩机；爆破采用水封爆破；喷射混凝土采用湿喷；钻孔采用湿式钻孔；隧道爆破作业后立即喷雾洒水；场地平整时，配备洒水车，定时喷水作业；拆除作业时采用湿法作业拆除、装卸和运输含有石棉的建筑材料。

设置局部防尘设施和净化排放装置。如焊枪配置带有排风罩的小型烟尘净化器；凿岩机、钻孔机等设置捕尘器。

劳动者作业时应在上风向操作。

建筑物拆除和翻修作业时，在接触石棉的施工区域设置警示标识，禁止无关人员进入。

根据粉尘的种类和浓度为劳动者配备合适的呼吸防护用品，并定期更换。呼吸防护用品的配备应符合GB/T 18664的要求，如在建筑物拆除作业中，可能接触含有石棉的物质(如石棉水泥板或石棉 绝缘材料),为接触石棉的劳动者配备正压呼吸器、防护板；在罐内焊接作业时，劳动者应佩戴送风头盔 或送风口罩；安装玻璃棉、消音及保温材料时，劳动者必须佩戴防尘口罩。

粉尘接触人员特别是石棉粉尘接触人员应做好戒烟/控烟教育。

石棉尘的防护按照GBZ/T 193执行，石棉代用品的防护按照GBZ/T 198执行。

噪声

尽量选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺。如使用低噪声的混凝 土振动棒、风机、电动空压机、电锯等；以液压代替锻压，焊接代替铆接；以液压和电气钻代替风钻和手提钻；物料运输中避免大落差和直接冲击。

对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施，尽量将噪声源与劳动者隔开。如气动机械、混凝土破碎机安装消音器，施工设备的排风系统(如压缩空气排放管、内燃发动机废气排放管)安装消音器，机器运行时应关闭机盖(罩),相对固定的高噪声设施(如混凝土搅拌站)设置隔声控制室。

尽可能减少高噪声设备作业点的密度。

噪声超过85dB(A)的施工场所，应为劳动者配备有足够衰减值、佩戴舒适的护耳器，减少噪声作业时间，实施听力保护计划。

高温

夏季高温季节应合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间。

降低劳动者的劳动强度，采取轮流作业方式，增加工间休息次数和休息时间。如：实行小换班，增加工间休息次数，延长午休时间，尽量避开高温时段进行室外高温作业等。

当气温高于37℃时，一般情况应当停止施工作业。

各种机械和运输车辆的操作室和驾驶室应设置空调。

在罐、釜等容器内作业时，应采取措施，做好通风和降温工作。

在施工现场附近设置工间休息室和浴室，休息室内设置空调或电扇。

夏季高温季节为劳动者提供含盐清凉饮料(含盐量为0.1%～0.2%),饮料水温应低于15℃。

高温作业劳动者应当定期进行职业健康检查，发现有职业禁忌证者应及时调离高温作业岗位。

振动

应加强施工工艺、设备和工县的更新改造。尽可能避免使用手持风动工具；采用自动、半自动操作装置，减少手及肢体直接接触振动口液压、焊接、粘接等代替风动工具的铆接；采用化学法除锈代替除锈机除锈等。

风动工具的金属产件改市塑料或橡胶，或加用各种村垫物，减少因撞击而产生的振动；提高工具把手的温度，改进压缩空气口方位，避免手部受冷风吹袭。

手持振动工具(如网动凿岩机、混凝土破碎机、混凝土振动棒、风钻、喷砂机、电钻、钻孔机、铆钉机、铆打机等)应安装防限手柄，劳动者应戴防振手套。挖土机、推土机、刮土机、铺路机、压路机等驾驶室应设置减振设施，减少手持振动具的重量，改善手持工县的作业体位，防止强迫体位，以减轻肌肉负荷和静力紧张；避免手臂上举姿势的振动作业。

采取轮沂作方式，减少劳动者接触振动的时间，增加工间休息次数和木息时间。冬季还应注意保暖防寒。

密闭空间

按照GBZ/T 205的有关规定执行。

化学毒物

优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料，如尽可能选用无毒水性涂料；用锌钡白、钛钡白替代油漆中的铅白，用铁红替代防锈漆中的铅丹等；以低毒的低锰焊条替代毒性较大的高锰焊条；不得使用国家明令禁止使用或者不符合国家标准的有毒位学品，禁止使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂。尽可能减少有毒物品的使用量。

尽可能采用可降低成作场所化学毒物浓度的施工工艺和施工技术，使工作场所的化学毒物浓度符合GBZ 2.1的要求，如涂料施工时用粉刷或辊刷替代喷涂。在高毒作业场所尽可能使用机械化、自 动化或密闭隔离操作，使劳动者不接触或少接触高毒物品。

设置有效通风装置。在使用有机溶剂、稀料、涂料或挥发性化学物质时，应当设置全面通风或局部通风设施；电焊作业时，设置局部通风防尘装置；所有挖方工程、坚并、土方工程、地下工程、隧道等密闭空间作业应当设置通风设施，保证足够的新风量。

使用有毒化学品时，劳动者应正确使用施工工具，在作业点的上风向施工。分装和配制油漆、防腐、防水材料等挥发性有毒材料时，尽可能采用露天作业，并注意现场通风。工作完毕后，有机溶剂、涂料容器应及时加盖封严，防止有机溶剂的挥发。使用过的有机溶剂和其他化学品应进行回收处理，防止乱丢乱弃。

使用有毒物品的工作场所应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。使用高毒物品的工作场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。

存在有毒化学品的施工现场附近应设置盥洗设备，配备个人专用更衣箱；使用高毒物品的工作场所还应设置淋浴间，其工作服、工作鞋帽必须存放在高毒作业区域内；接触经皮肤吸收及局部作用危险性大的毒物，应在工作岗位附近设置应急洗眼器和沐浴器。

接触挥发性有毒化学品的劳动者，应当配备有效的防毒口罩(或防毒面具);接触经皮肤吸收或 刺激性、腐蚀性的化学品，应配备有效的防护服、防护手套和防护眼镜。

拆除使用防虫、防蛀、防腐、防潮等化学物(如有机氯666、汞等)的旧建筑物时，应采取有效的个人防护措施。

应对接触有毒化学品的劳动者进行职业卫生培训，使劳动者了解所接触化学品的毒性、危害后果，以及防护措施。从事高毒物品作业的劳动者应当经培训考核合格后，方可上岗作业。

劳动者应严格遵守职业卫生管理制度和安全生产操作规程，严禁在有毒有害工作场所进食和 吸烟，饭前班后应及时洗手和更换衣服。

项目经理部应定期对工作场所的重点化学毒物进行检测评价。检测、评价结果存入施工企业 职业卫生档案，并向施工现场所在地县级生行政部门备案并向劳动者公布。

不得安排未成年工和孕哺乳期的女职工从事接触有毒化学品的作业。

紫外线

采用自动或半迪样接设备，加大劳动者与辐射源的距离。

产生紫外线的施下现场应当使用不透明或半透明的挡板将该区域与其他施工区域分隔，禁止无关人员进入操作区域，免紫外线对其他人员的影响。

电焊工必须佩戴专用的面罩、防护眼镜，以及有效的防护服和手套。

高原作业时，使用玻璃或塑料护目镜、风镜，穿长裤长袖衣服。

电离辐射

不选用方射性水平超过国家标准限值的建筑材料，尽可能避免使用放射源或射线装置的施工工艺。

合理设置电离辐射工作场所，并尽可能安排在固定的房间或围墙内；综香采取时间防护、距离防护、位置防护和屏蔽护等措施，使受照射的人数和受照射的可能性均保持崔可合理达到的尽量低水平。

按照GB 18871的有关要求进行防护。将电离辐射工作场所划分为控制区和监督区，进行分区  管理。在控制区的出入口或边界上设置醒目的电离辐射警告标志，在监督区边界上设置警戒绳、警灯、 警铃和警告牌。必要时成设专人警戒。进行野外电离辖射作业时，应建立作业票制度，并尽可能安排在  夜间进行。

进行电离辐射作劳动者必须佩戴个人剂量计并佩戴剂量报警仪。

电离辐射作业的劳动考经过必要的专业知识和放射防护知识培训，考核合格后持证上岗。

施工企业应建立电离辐射防护责任制，建立严格的操作规程、安全防护措施和应急救援预案，采取自主管理、委托管理与监督管理和国的综合管理措施。严格执行放射源的运输、保管、交接和保养 维修制度，做好放射源或射线装置的使用情况登记工作。

隧道、地下工程施工场所存在氡及其子体危害或其他放射性物质危害，应加强通风和防止内照射的个人防护措施。

工作场所的电离辐射水平应当符合国家有关职业卫生标准。当劳动者受照射水平可能达到或 超过国家标准时，应当进行放射作业危害评价，安排合适的工作时间和选择有效的个人防护用品。

高气压

应采用避免高气压作业的施工工艺和施工技术，如水下施工时采用管柱钻孔法替代潜涵作业， 水上打桩替代沉箱作业等。

水下劳动者应严格遵守潜水作业制度、减压规程和其他高气压施工安全操作规定。

高原作业和低气压

根据劳动者的身体状况确定劳动定额和劳动强度。初入高原的劳动者在适应期内应当降低劳强度，并视适应情况逐步调整劳动量。

劳动者应注意保暖，预防呼吸道感染、冻伤、雪盲等。

进行上岗前职业健康检查，凡有中枢神经系统器质性疾病、器质性心脏病、高血压、慢性阻塞性肺病、慢性间质性肺病、伴肺功能损害的疾病、贫血、红细胞增多症等高原作业禁忌证的人员均不宜进入高原作业。

低温

避免或减少采用低温作业或冷水作业的施工工艺和技术。

低温作业应当采取自动化、机械化工艺技术，尽可能减少低温、冷水作业时间。

尽可能避免使用振动工具。

做好防寒保暖措施，在施工现场附近设置取暖室、休息室等。劳动者应当配备防寒服(手套、 鞋)等个人防护用品。

高处作业

重视气象预警信息，当遇到大风、大雪、暴雨、大雾等恶劣天气时，禁止进行露天高处作业。

劳动者应进行严格的上岗前职业健康检查，有高血压、恐高症、癫痫、晕厥史、梅尼埃病、心脏病及心电图明显异常(心律失常)、四肢骨关节及运动功能障碍等职业禁忌证的劳动者禁止从事高处作业。

妇女禁忌从事脚手架的组装和拆除作业，月经期间禁忌从事GB/T 3608规定的第Ⅱ级(含Ⅱ 级)以上的作业，怀孕期间禁忌从事高处作业。

生物因素

施工企业在施工前应当进行施工场所是否为疫源地、疫区、污染区的识别，尽可能避免在疫源地、疫区和污染区施工。

劳动者进入疫源地、疫区作业时，应当接种相应疫苗。

在呼吸道传染病疫区、污染区作业时，应当采取有效的消毒措施，劳动者应当配备防护口罩、防护面罩。

在虫媒传染病疫区作业时，应当采取有效的杀灭或驱赶病媒措施，劳动者应当配备有效的防护服、防护帽，宿舍配备有效的防虫媒进入的门帘、窗纱和蚊帐等。

在介水传染病疫区作业时，劳动者应当避免接触疫水作业，并配备有效的防护服、防护鞋和防护手套。

在消化道传染病疫区作业时，采取“五管一灭一消毒”措施(管传染源、管水、管食品、管粪便、管垃圾，消灭病媒，饮用水、工作场所和生活环境消毒)。

加强健康教育，使劳动者掌握传染病防治的相关知识，提高卫生防病知识。

根据施工现场具体情况，配备必要的传染病防治人员。

应急救援

项目经理部应建立应急救援机构或组织。

项目经理部应根据不同施工阶段可能发生的各种职业病危害事故制定相应的应急救援预案，并定期组织演练，及时修订应急救援预案。

按照应急救援预案要求，合理配备快速检测设备、医疗急救设备、急救药品、通讯工具、交通工具、照明装置、个人防护用品等应急救援装备。

可能突然泄漏大量有毒化学品或者易造成急性中毒的施工现场(如接触酸、碱、有机溶剂、危险性物品的工作场所等),应设置自动检测报警装置、风向标、事故通风设施、冲洗设备(沐浴器、洗眼器和洗手池)、应急撤离通道和必要的泄险区。除为劳动者配备常规个人防护用品外，还应在施工现场醒目位置放置必需的应急救援个体防护装备，以备逃生、抢救时应急使用，并设有专人管理和维护，保证其处于良好待用状态。应急撤离通道应保持通畅。

施工现场应配备受过专业训练的急救员，配备急救箱、担架、毯子和其他急救用品。急救箱内应有简单明了的使用说明，并由受过急救培训的人员进行保管、定期检查和更换。超过200人的施工工地应配备急救室。

应根据施工现场可能发生的各种职业病危害事故对全体劳动者进行有针对性的应急救援培训，使 劳动者掌握事故预防和自救互救等应急处理能力，避免盲目救治。

应与就近医疗机构建立合作关系，以便发生急性职业病危害事故时能够及时获得医疗救援。

心理健康促进

防护措施主要以健康干预为主，针对建筑行业作业人员可能存在的心理健康问题，制定并实施员工心理援助计划，提供心理咨询等服务。主要措施包括：

- 开展心理健康促进活动，把心理健康教育融入思想政治工作，为建筑行业作业人员主动寻求心理健康服务创造条件；

- 开展心理援助计划，提供心理评估、咨询辅导等服务，传授情绪管理、压力管理等自我心理调适方法和抑郁、焦虑等常见心理行为问题的识别方法；

- 鼓励采用个人释压方式，开展心理小组访谈、健身运动、放松练习等方法，减轻工作压力。

健康工作环境保障

办公区、生活区与施工区域应当分开布置，并符合卫生学要求。

施工现场或附近应当设置清洁饮用水供应设施。

施工企业应当为建筑行业作业人员提供符合营养和卫生要求的食品，并采取预防食物中毒的措施。

施工现场或附近应当设置符合卫生要求的就餐场所、更衣室、浴室、厕所、盥洗设施，并保证这些设施处于完好状态。

为建筑行业作业人员提供符合卫生要求的休息场所，休息场所应当设置男女卫生间、盥洗设施、清洁饮用水，场所设施满足防暑降温、防蚊虫、防潮等要求，禁止在尚未竣工的建筑物内设置集体宿舍。施工现场、辅助用室和宿舍应采用合适的照明器具，合理配置光源，提高照明质量，防止炫目、照度 不均匀及频闪效应，并定期对照明设备进行维护。

生活废水、废弃物应当经过无害化处理后排放、填埋。

职业健康检查与监护

职业健康监护管理

项目经理部负责建筑行业作业人员的职业健康的监测，促进完善职业健康监护机制。

职业健康检查

职业健康检查主要包括上岗前、在岗期间、离岗时健康检查三类。

上岗前职业健康检查：对拟从事建筑活动并可能接触职业病危害因素的人员应进行上岗前职业健康检查。检查时间为上岗前30天内。

在岗期间职业健康检查：对接触职业病危害因素的建筑行业作业人员应进行在岗期间职业健康检查。在岗期间职业健康检查的周期按GBZ188执行。

离岗时职业健康检查：对接触职业病危害因素的建筑行业作业人员调离所从事的岗位前，应进行离岗时职业健康检查，确定其在停止接触职业病危害因素时的健康状况。

职业健康项目内容：

上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查内容主要包括建筑行业作业人员个人基本信息资料、常规医学检查、特殊医学检查等。

建筑行业作业人员个人基本信息资料、常规医学检查内容按GBZ188执行。

特殊医学检查：应根据建筑行业作业人员接触或可能接触的化学、放射性物质等情况，在上岗前、在岗期间进行医学检查；根据职业活动所在地疫情，选择性地进行自然疫源性疾病和地方病检查。如：重金属检测：上岗前应进行铅、镉、汞等重金属的基线检测；在岗期间应根据建筑行业作业人员接触或可能接触的重金属确定检查项目，定期进行检测。电解质(Na+、K+、Cl-、Ca2+、HCO3-或CO2结合力CO2CP)检测外周血淋巴细胞染色体畸变率和微核率。

检查机构：项目经理部委托由通过省级以上人民政府卫生行政部门备案的职业健康检查机构承担职业健康检查工作，定期评估职业健康监护资料。

项目结束时，项目经理部应将劳动者的健康监护档案移交给项目总承包单位，总承包单位应长期保管劳动者的健康监护资料。

（资料性）
建筑行业部分传统典型工种劳动者接触的主要职业病危害因素

建筑行业部分传统典型工种劳动者接触的主要职业病危害因素

| 序号 | 工种 |  | 主要职业病危害因素 | 可能引起的法定职业病 | 主要防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方施工人员 | 凿岩工 | 粉尘、噪声、高温、局部振动、电离辐射 | 尘肺、噪声聋、中暑、手臂振动病、放射性疾病 | 防尘口罩、护耳器、热辐射防护服、防振手套、放射防护 |
|  |  | 爆破工 | 噪声、粉尘、高温、氮氧化物、 一氧化碳、三硝基甲苯、氯气 | 噪声聋、尘肺、中暑、氮氧化物中毒、一氧化碳中毒、三硝基甲苯中毒、三硝基甲苯白内障、氯气中毒 | 护耳器、防尘防毒口罩、热辐射防护服 |
|  |  | 挖掘机、排土机、铲运机驾驶员 | 噪声、粉尘、高温、全身振动 | 噪声聋、尘肺、中暑 | 驾驶室密闭、设置空调、减振处理；护耳器、防尘口罩、热辐射防护服 |
|  |  | 打桩工 | 粉尘、噪声、高温 | 尘肺、噪声聋、中暑 | 防尘口罩、护耳器、热辐射防护服 |
| 2 | 砌筑人员 | 砌筑工 | 高温、高处作业 | 中暑 | 热辐射防护服 |
|  |  | 石工 | 粉尘、高温 | 尘肺、中暑 | 防尘口罩、热辐射防护服 |
| 3 | 混凝土配制及制品加工人员 | 混凝土工 | 噪声、局部振动、高温 | 噪声、手臂振动病、中暑 | 护耳器、防振手套、热辐射防护服 |
|  |  | 混凝土制品模具工 | 粉尘、噪声、高温 | 尘肺、噪声聋、中暑 | 防尘口罩、护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 混凝土搅拌机械操作工 | 噪声、高温、粉尘、沥青烟 | 噪声聋、中暑、尘肺、接触性皮炎、痤疮、皮肤癌 | 护耳器、热辐射防护服、防尘防毒口罩 |
| 4 | 钢筋加工人员 | 钢筋工 | 噪声、金属粉尘、电焊烟尘、高温、高处作业 | 噪声聋、尘肺、金属及其化合物粉尘肺沉着病(锡、铁、锑、钡及其化合物等)、中暑 | 护耳器、防尘口罩、热辐射防护服 |
| 5 | 施工架子搭设人员 | 架子工 | 高温、高处作业 | 中暑 | 热辐射防护服 |
| 6 | 工程防水人员 | 防水工 | 高温、沥青烟、煤焦油、甲苯、二甲苯、汽油等有机溶剂、石棉 | 甲苯中毒、二甲苯中毒、接触性皮炎、痤疮、皮肤癌、中暑 | 防毒口罩、防护手套、防护工作服 |
|  |  | 防渗墙工 | 噪声、高温、局部振动 | 噪声聋、中暑、手臂振动病 | 护耳器、热辐射防护服、防振手套 |
| 7 | 装饰装修人员 | 抹灰工 | 粉尘、高温、高处作业 | 尘肺、中暑 | 防尘口罩、热辐射防护服 |
|  |  | 金属门窗工 | 噪声、金属粉尘、高温、高处作业 | 噪声聋、尘肺、金属及其化合物粉尘肺沉着病(锡、铁、锑、钡及其化合物等)、中暑 | 护耳器、防尘口罩、热辐射防护服 |
|  |  | 油漆工 | 有机溶剂、有机酸、铅、汞、镉、铬、甲醛、甲苯二异氰酸酯、粉尘、 高温 | 苯中毒、甲苯中毒、二甲苯中毒、铅及其化合物中毒、汞及 其化合物中毒、镉及其化合物中毒、甲醛中毒、苯致白血病、 接触性皮炎、尘肺、中暑、职业性哮喘 | 通风、防毒防尘口罩、防护手套、防护工作服 |
|  |  | 室内成套设施装饰工 | 噪声、高温 | 噪声聋、中暑 | 护耳器、热辐射防护服 |
| 8 | 筑路、养护、维修人员 | 沥青混凝土摊铺机操作工 | 噪声、高温、沥青烟、煤焦油、全身振动 | 噪声聋、中暑、接触性皮炎、痤疮 | 驾驶室密闭、设置空调、 减振处理；护耳器、防毒口罩、防护手套、防护工作服 |
|  |  | 水泥混凝土摊铺机操作工 | 噪声、高温、全身振动 | 噪声聋、中暑 | 驾驶室密闭、设置空调、 减振处理；护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 压路机操作工 | 噪声、高温、全身振动、粉尘 | 噪声聋、中暑、尘肺 | 驾驶室密闭、设置空调、 减振处理；护耳器、热辐射防护服、防尘口罩 |
|  |  | 筑路工 | 粉尘噪声、高温 | 尘肺、噪声聋、中暑 | 防尘口罩、护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 乳化沥青工 | 沥青烟、高温 | 接触性皮炎、痤疮、皮肤癌、中暑 | 防毒口罩、防护手套、防 护工作服 |
|  |  | 铺轨机司机、 轨道车司机、 大型线路机械司机 | 噪声、高温、尾气 | 噪声聋、中暑 | 护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 路基工 | 噪声、粉尘、高温 | 噪声聋、尘肺、中暑 | 护耳器 、防尘口罩、热辐射防护服 |
|  |  | 隧道工 | 噪声、高温、粉尘、一氧化碳、氮氧化物、甲烷、硫化氢、电离辐射 | 噪声聋、中暑、尘肺，一氧化碳中毒、氮氧化物中毒、硫化氢中毒，放射性疾病 | 通风、防尘防毒口罩、护耳器、热辐射防护服、放射防护 |
|  |  | 桥梁十 | 噪声、高温、高处作业 | 噪声聋、中暑 | 护耳器 、热辐射防护服 |
| 9 | 工程设备安装工 | 机械设备安装工 | 噪声、高温、高处作业 | 噪声聋、中暑 | 护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 电气设备安装工 | 噪声、高温、高处作业、工频电场、工频磁场 | 噪声聋、中暑 | 护耳器、热辐射防护服、 工频电磁场防护服 |
|  |  | 管工 | 噪声、高温、粉尘 | 噪声聋、中暑、尘肺 | 护耳器、热辐射防护服、 防尘口罩 |
| 10 | 中小型施工机械操作工 | 卷扬机操作工 | 噪声、高温全身振动 | 噪声聋、中暑 | 护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 平地机操作工 | 粉尘、噪声、高温、全身振动 | 尘肺、噪声聋、中暑 | 操作室密闭、设置空调、 减振处理；防尘口罩、护耳器、热辐射防护服 |
| 11 | 其他 | 电焊工 | 电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、红外线、高温、高处作业、噪声 | 电焊工尘肺、金属烟热、锰及其化合物中毒、一氧化碳中 毒、氮氧化物中毒、电光性眼炎、电光性皮炎、中暑、噪声聋 | 防尘防毒口罩、护目镜、防护面罩、热辐射防护服 |
|  |  | 起重机操作工 | 噪声、高温 | 噪声聋、中暑 | 操作室密闭、设置空调；护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 卷扬机操作工 | 噪声、高温全身振动 | 噪声聋、中暑 | 护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 石棉拆除工 | 石棉粉尘、高温、噪声 | 石棉肺、石棉所致肺癌、间皮瘤、中暑、噪声聋 | 防尘口罩、护耳器、石棉防护服 |
|  |  | 钢筋工 | 电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、红外线、高温、高处作业、噪声 | 电焊工尘肺、金属烟热、锰及其化合物中毒、一氧化碳中 毒、氮氧化物中毒、电光性眼炎、电光性皮炎、中暑、噪声聋 | 防尘防毒口罩、护目镜、防护面罩、热辐射防护服 |
|  |  | 木工 | 粉尘、噪声、高温、甲醛 | 尘肺、噪声聋、中暑、甲醛中毒 | 防尘防毒口罩、护耳器、热辐射防护服 |
|  |  | 探伤工 | X射线、γ射线、超声波 | 放射性疾病 | 放射防护 |
|  |  | 沉箱及水下作业者 | 高气压 | 减压病 | 严格遵守操作规程 |
|  |  | 防腐工 | 噪声、高温、苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、汽油、沥青烟 | 噪声聋、中暑、苯中毒、甲苯中毒、二甲苯中毒、汽油中毒、铅及其化合物中毒、汞及其化合物中毒、苯致白血病、接触性 皮炎、痤疮、皮肤癌 | 护耳器、热辐射防护服、通风、防毒口罩、护目镜、防护手套 |