| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

职业健康保护行动技术规范

第9部分：玉石加工行业作业人员

Technical specification for occupational health protection action

Part 9：Workers in the jade processing industry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理  发布

目次

目次	II

前言	I

引言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  职业健康保护基本要求	2

5  职业病危害因素识别	3

6  职业病危害因素防护措施	4

7  职业健康检查与监护	6

附录A（资料性）  玉石加工企业职业危害风险管理基础类管控要点	7

附录B（资料性）  玉石加工企业职业危害风险管理现场类管控要点	11

附录C（资料性）  玉石加工行业生产工艺和不同岗位配备个体防护用品一览表	16

附录D（规范性）  玉石加工行业企业职业健康检查检查项目、体检周期及职业禁忌证	18

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

本文件是DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的第9部分。DB32/T XXXX目已经发布了以下部分：

——第1部分：总则

——第2部分：环境卫生行业作业人员；

——第3部分：建筑施工行业作业人员；

——第4部分：采矿行业作业人员；

——第5部分：炼油化工行业作业人员；

——第6部分：汽车铸造行业作业人员；

——第7部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第8部分：纺织印染行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第11部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第12部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第13部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员；

——第14部分：金属加工液作业人员；

——第15部分：视屏作业人员；

——第16部分：交通工具驾驶人员；

——第17部分：消防救援人员；

——第18部分：医务人员。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本标准的附录 A、B、C 为资料性，附录D为规范性。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本标准起草单位： 扬州市疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：周信、张嘉菲、王福如、韩磊、毛一扬、李小琴、鄂蒙、窦建瑞、谭亦军。

引言

职业健康保护行动是健康中国行动的十五项行动之一，是保护广大劳动者健康专题行动，是兼顾传统职业病的防治和新型职业健康危害因素的应对分别提出劳动者个人、用人单位、政府应采取的举措及行动。DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》分为以下18个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：环境卫生行业作业人员；

——第3部分：建筑施工行业作业人员；

——第4部分：采矿行业作业人员；

——第5部分：炼油化工行业作业人员；

——第6部分：汽车铸造行业作业人员；

——第7部分：城市轨道交通行业从业人员；

——第8部分：纺织印染行业作业人员；

——第9部分：玉石加工行业作业人员；

——第10部分：新能源电池制造行业（硅太阳能电池制造行业）作业人员；

——第11部分：新能源电池制造行业（锂离子电池制造行业）作业人员；

——第12部分：硅集成电路芯片制造行业作业人员；

——第13部分：废弃电器电子产品回收行业作业人员；

——第14部分：金属加工液作业人员；

——第15部分：视屏作业人员；

——第16部分：交通工具驾驶人员；

——第17部分：消防救援人员；

——第18部分：医务人员。

DB32/T XXXX 《职业健康保护行动技术规范》的制定是对职业健康保护行动相关方面的国家标准和规范的补充，对贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》、推进健康中国建设、提高人民健康水平具有非常重要的意义。

职业健康保护行动技术规范

第9部分：玉石加工行业作业人员

范围

本技术规范了玉石加工企业和从业人员职业健康保护基本要求，辨识了玉石加工行业作业人员在作业时可能接触的职业病危害因素，并针对这些职业病危害因素提出相应的预防和干预措施。

本技术规范适用于存在玉石加工工作场所（包括开料、预形、雕琢、打磨、抛光、过蜡等作业）的企业，不适用于玉石开采的企业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2. 1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分： 化学有害因素

GBZ 2. 2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分： 物理因素

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 23466 护听器的选择指南

GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范

GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 195 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范

GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南

GBZ/T 229.1 工作场所职业病危害作业分级 第 1 部分：生产性粉尘

GBZ/T 229.2 工作场所职业病危害作业分级 第 2 部分：化学物

GBZ/T 229.3 工作场所职业病危害作业分级 第 3 部分：高温

GBZ/T 300 工作场所空气有毒物质测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

天然玉石natural jade

由自然界产出，具有美观、耐久、稀少性和工艺价值，可加工成饰品的矿物集合体。常见的玉石有软玉、硬玉、蛇纹石质玉、斜长石质玉、绿松石质玉、石英质玉等。

人造玉石 artificial jade

将由玉石粉、树脂、固化剂、消泡剂、阻燃剂等主料调配成的液体，灌注进模具中一次成型的成品，或玉石粉混合强固剂经高温压制的成品。

开料 cutting

用切料机将大块玉石原料分割成小块料或将大块原料的废料剔除。

预形preform

使用设备、工具等除去玉石坯料的无用部分，修整边角或去掉棱角，得到接近设计款式轮廓的粗坯的工艺。

雕琢carve

使用冲、凿、磨、压、勾等手法雕出玉石设计造型的工艺。

打磨 sand grinding

使用多种设备或工具去除玉石表面的糙面，使玉石表面磨得细腻的工艺。

抛光polish

利用手工或机械摩擦的作用修饰玉石外形，以获得表面平整、光亮的加工方法。

过蜡waxing

将蜡附着在玉石上，使玉石表面不受污染和侵蚀，并可充填玉石表面的裂隙或结构孔隙，增加玉石表面光洁度和光泽的工艺。

气溶胶aerosol

玉石加工过程使用的锯、砂轮、钻头等电动工具在高速运转中飞溅起的水雾，形成带有微细粉尘颗粒的气溶胶，可长时间悬浮在工作场所空气中。

职业健康保护基本要求

用人单位

玉石加工企业的主要负责人对本单位的职业病防治工作全面负责。

企业应按照职业病防治法的要求建立职业卫生管理体系，设立专职或兼职职业卫生管理人员。并对职业危害风险进行管理，具体管理内容见附录A、B。

企业应对职业病防护设施、应急救援设施进行维护、检修和保养，确保其处于正常状态，不得擅自拆除和停止使用。

企业应如实告知从业人员玉石加工过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等信息，并在劳动合同中写明。

企业不得安排未成年工从事职业病危害的作业，不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

玉石加工作业人员

玉石加工作业人员应积极参与上岗前和在岗期间的职业健康培训，了解玉石加工过程中可能产生的职业病危害及其防护措施。

玉石加工作业人员应遵守职业卫生管理制度和相应岗位操作规程，拒绝违规操作，正确使用、维护职业卫生防护和应急救援设施。

玉石加工作业人员应树立职业健康理念，自觉佩戴防尘、防噪音等个人防护用品，主动接受职业健康检查，积极参与职业健康促进活动。

职业病危害因素识别

  - 生产过程中的职业性有害因素

- 5.1.1 天然玉石加工工艺的职业性有害因素主要如下：

矽尘：主要产生在开料、预形、雕琢、打磨、抛光等生产工序；

噪声：主要产生在开料、预形、雕琢、打磨、抛光等工序，为切料机、磨具、抛光设备、钻孔设备、风机等运行产生的噪声；

其他粉尘：打磨工序使用的金刚石、碳化硅、碳化硼等磨料产生的粉尘和抛光工序抛光粉中所含的氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等；

手传振动：主要产生在预形、雕琢、打磨、抛光工序；

化学因素：切料机润滑使用的矿物油，上蜡工序使用的石蜡等；

高温：上蜡工序加热石蜡过程中产生高温。

    - 人造玉石加工工艺的职业性有害因素主要如下：

- 矽尘：主要产生在配料、打磨、抛光等生产工序；

- 噪声：由磨具、抛光设备、风机等运行产生的噪声；

- 化学因素：原料中的固化剂（对羟基苯磺酸、苯磺酰氯等）、消泡剂（有机硅酮复合物）、阻燃剂（氢氧化铝、聚磷酸铵等）；脱模工序所需的脱模剂（硅油）等；

- 高温：高温固化等工序产生的高温；

- 其他粉尘：打磨工序使用的金刚石、碳化硅、碳化硼等磨料产生的粉尘和抛光工序抛光粉中所含的氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等；

- 手传振动：主要产生在打磨、抛光工序。

- 5.2劳动过程中的职业性有害因素

劳动强度过大，操作设施、设备不符合人体功效学，长时间坐姿或站姿作业以及用眼过度。

- 5.3生产环境中的职业性有害因素

厂房布局不合理导致的粉尘、噪声、化学毒物的交叉污染，走动、气流吹扫作业等生产作业过程引起的工作场所二次扬尘。露天玉石石料堆场还会存在夏季高温、冬季低温。

职业病危害因素防护措施

工程防护措施

    - 防尘

- 6.1.1.1 玉石加工过程中产生粉尘的生产过程和设备，应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。对移动的扬尘作业如大件玉石雕琢作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘设施。

- 6.1.1.2 加工过程中逸散粉尘的生产过程如开料、预形等工序，宜首先考虑对产尘设备采取密闭措施。

- 6.1.1.3 玉石加工过程中应采取的粉尘综合控制措施如下：

- 设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；

- 开料、预形、打磨等产生粉尘的生产过程应优先采用湿式作业。当湿式作业粉尘浓度仍超过国家卫生标准限值时，应同时采用其他机械通风除尘方式；

- 采用湿式作业的开料机、砂钻机等切割设备以及水刀雕刻机、轮磨、盘磨、带磨机等固定作业设备在不影响操作的情况下，应增加防尘罩，避免粉尘随水雾播散；

- 无法进行湿式作业的雕琢、抛光、打孔等工序应集中设置，并与其他作业场所隔离，避免污染其他作业场所，并设置局部排风罩；

- 无需过多人工操作的切料机、砂钻机等设备应采取局部密闭措施并设置排风罩，局部排风罩的罩体设置在产尘设备上，设计风量建议为500m3/h•台。

- 6.1.1.4 玉石加工设备应根据工艺合理选用通风除尘装置。自动化生产线应设置集中通风除尘系统；通风除尘系统应定期检测和清理，保持良好的工作状态。

- 6.1.1.5 作业场所空气净化应采用湿式方式沉降，为防止污染物转移，同时要考虑水处理后的循环使用。

- 6.1.1.6 玉石加工人员不得在粉尘作业面的下风向操作。

- 6.1.1.7 加工作业场所应采取措施控制二次扬尘，定时进行地面清扫，及时清扫机器设备和工作场所，减少粉尘的堆积。

- 6.1.1.8 作业场所如自然通风不良，可设置轴流风机，配合门窗进行车间全面通风。

- 6.1.1.9 存放玉石粉或有浮尘的物料的仓库应当用封闭式围挡，露天存放的应加盖防尘网。

    - 防噪声、振动

- 6.1.2.1 玉石加工企业噪声危害的控制应从声源控制入手，选用低噪声设备，采取消声、吸声、隔声及隔振、减振等控制措施，使工作场所噪声符合 GBZ 2.2的要求。

- 6.1.2.2 采取自动作业的高噪声作业场所应建立隔声操作室，操作室的噪声应控制在 75dB（A） 以下。观察窗，风机进、出口，玉石进、出口以及人员通道也应采用隔声设计。

- 6.1.2.3 产生空气动力噪声的设备， 在进气口（或排气口）处应设置消声器。

- 6.1.2.4使用锯片和锯条作为加工刀具的设备如切料机比磨抛设备所产生的噪声大， 切料机、砂钻机等设备宜与磨抛设备分开布置，并设置隔声设施。

- 6.1.2.5 企业应尽量选用噪声小于 80dB（A计权）的低噪声的雕刻、打磨、打孔设备，减少车间内雕刻、打磨、打孔设备的布置密度。

- 6.1.2.6 产生较强振动及冲击的锯机设备基础不宜与建筑物基础相连，避免框架锯机基础振动直接影响到建筑物。切料机、砂钻机、轮磨机、钻孔机等设备应设置独立基础和减振措施，如设置减震垫和减震缝。

- 6.1.2.7 在采取湿式作业的岗位，水泵与其基础之间应设置减振垫，水泵出口设橡胶柔性接头等，以有效降低作业人员接触噪声和振动的强度。

- 6.1.2.8 企业应选择手传振动较小的雕刻、打磨、抛光设备，使手传振动接振强度符合 GBZ 2.2的要求，手持雕刻机和手工打磨抛光设备应在手持部位加减振套。

- 6.1.2.9 应根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置隔声、隔振辅助用室， 辅助用室应符合 GBZ 1的要求。

    - 防高温

- 6.1.3.1 对产生高温的设备、装置、管道等危险部位设置醒目的警示标志，防止发生烫伤事故。

- 6.1.3.2 对产生高温的设备、装置、管道进行保温和采用隔热材料隔离等措施，防止散热，减少热辐射的产生。

- 6.1.3.3 自然通风不能满足降温需求，温度不能达到 GBZ2.2 限值标准的作业场所应采用机械通风，采用工业冷风机配合送风管道系统进行降温。

- 6.1.3.4 高温作业车间如过蜡、高温固化车间附近可设置工间休息室和浴室，休息室内应通风良好或设置空调、 电扇等防暑降温设施。

- 6.1.3.5 夏季高温季节高温作业岗位宜采取轮流作业方式，降低劳动者的劳动强度，增加工间休息次数和休息时间，延长午休时间，尽量避开中午高温时间作业，尤其是露天玉石料搬运岗位。

- 6.1.3.6 夏季高温季节为劳动者提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温应低于15℃。

    - 防毒

- 6.1.4.1 配料、灌注岗位应设置机械排风系统，根据作业点的位置、数量，设置符合要求的局部机械通风设施，条件允许也可采用整体密闭式控制毒物危害。

- 6.1.4.2 存放、使用化学品的场所应有良好的通风，并设通风换气次数不低于12次/h的事故通风设施。

- 6.1.4.3 化学品密闭储存，贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟。

  - 个体防护措施

- 6.2.1 应建立个人防护用品的管理制度，包括采购、验收、保管、使用、培训和报废等制度。

- 6.2.2 应按照 GB39800标准的规定，为接触粉尘、噪声、高温等职业病危害因素的作业人员配备相应的个人防护用品。玉石加工企业职业病危害因素及防护用品参见附录C。

- 6.2.3 应采购具有生产许可证和产品合格证的个人防护用品，并保留采购、领用记录、供应商和生产厂家的相关证照、产品质量检验合格证等。

- 6.2.4 个人防护用品应根据其说明书规定的使用期限及实际使用情况作更换、报废，报废后及时更换新的个人防护用品。

- 6.2.5 应督促、教育作业人员正确佩戴和使用个人防护用品。

  - 作业场所职业病危害因素监测评价

- 6.3.1 玉石加工企业应定期对生产过程中存在的职业病危害因素进行识别，并委托具有相应资质的技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测工作应符合 GBZ/T 300、GBZ/T 160的要求。每三年进行一次职业病危害现状评价。

- 6.3.2 企业应采取书面通知或其他有效方式，告知作业人员工作场所的职业病危害因素检测及评价结果。

- 6.3.3 应建立职业病防护设施维护、检修和保养制度，有专人负责，确保其与主体设备同步有效运行。

- 6.3.4 玉石加工企业每12个月应检查和测试通风除尘设备一次，并与供应商提供的设备设计性能信息比较；每周应巡视一次，肉眼检查设备损坏迹象。

- 6.3.5 职业病防护设施检测和评估结果应记入职业卫生档案，检查和测试结果保存应不少于5年。

  - 应急救援

- 6.4.1应急救援预案

玉石加工企业应制定职业病危害事故应急救援预案，预案中应包括应急救援范围、依据文件、应急救援程序、应急救援内容与方法、应急救援组织和机构、应急救援通讯等内容，并根据企业实际情况对预案内容定期进行更新和维护。

- 6.4.2应急救援人员

应急救援人员应受过相关专业培训，保证应急救援的安全有效。企业应与就近医疗机构保持密切联系和建立合作关系，以便发生急性职业病危害事故时能够得到及时的医疗救助。

- 6.4.3应急救援设施

具有化学灼伤危险的作业区（涉及氢氧化铝的岗位）设置必要的洗眼、冲淋设施，高温、配料、灌注岗位附近应设置急救箱和化学灼伤、烫伤用急救药品。

- 6.4.4应急救援演练

玉石加工企业应根据职业病危害因素辨识结果，对常见职业病危害事故定期组织应急救援演练，如高温中暑每年至少应进行一次，及时对演练情况进行总结和改进，并将相关材料存入职业卫生档案。

- 6.4.5应急救援实施

发生职业病危害事故时，应立即采取应急救援和控制措施，并向有关行政主管部门报告。对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应当及时组织进行救治、健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担。

职业健康检查与监护

- 7.1 应组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。具体检查项目和周期应符合 GBZ 188 的规定。职业健康检查应委托具有相应资质的机构完成。玉石加工企业健康检查项目及体检周期见附录D。

- 7.2 根据职业健康检查结果需要复查和医学观察的作业人员，应安排其复查和医学观察。对疑似职业病病人应向当地政府有关行政主管部门报告，并安排其进行职业病诊断或者医学观察。对确诊的职业病病人应及时安排其治疗和康复。

- 7.3 不得安排有职业禁忌证的作业人员从事其所禁忌的作业，发现有职业禁忌或与从事职业相关的健康损害的作业人员应及时调离原工作岗位，并妥善安置。玉石加工企业常见职业病及禁忌证见附录D。

- 7.4 应建立职业健康监护档案。职业健康监护档案应包括作业人员职业史、既往史和职业病危害接触史；相应作业场所职业病危害因素检测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗病案等健康资料。

（资料性）
玉石加工企业职业危害风险管理基础类管控要点

玉石加工企业职业危害风险管理基础类管控要点

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 职业病防治责任制 | □以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案，明确管理部门和人员职责和要求。 |
| 2 | 职业卫生管理机构及人员 | □应设置或指定职业卫生管理机构， 配备专职管理人员。 应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件和人员任命文件。 |
| 3 | 职业卫生管理制度 | □应指定下列职业卫生管理制度和操作规程，并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性。 （一） 职业病危害防治责任制度； （二） 职业病危害警示与告知制度； （三） 职业病危害项目申报制度； （四） 职业病防治宣传教育培训制度； （五） 职业病防护设施维护检修制度； （六） 职业病防护用品管理制度； （七） 职业病危害监测及评价管理制度； （八） 建设项目职业卫生“三同时” 管理制度； （九） 劳动者职业健康监护及其档案管理制度； （十） 职业病危害事故处置与报告制度； （十一） 建立接触粉尘、 噪声、 高温作业岗位的应急救援预案与管理制度； （十二） 应建立接触粉尘、 噪声、 高温作业岗位的操作规程； （十三） 法律、 法规、 规章规定的其他职业病防治制度。 |
| 4 | 职业卫生操作规程 | □针对粉尘、噪声、高温等作业岗位制订操作规程，内容应符合岗位实际，具有可操作性。 |
| 5 | 职业卫生教育培训 | □应当建立职业卫生培训制度，保障职业卫生培训所需的资金投入。 |
|  |  | □要把职业卫生培训纳入本单位职业病防治计划、年度工作计划和目标责任体系，制定实施方案，落实责任人员。 |

上表（续）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □企业主要负责人、职业卫生管理人员应进行职业卫生培训并应考核合格，主要培训内容：国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。 |
|  |  | □应对存在粉尘等职业病危害严重岗位的劳动者进行专门的职业卫生培训并应考核合格。 |
|  |  | □应对接触职业病危害的劳动者进行职业卫生培训，主要培训内容：国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。初次培训时间不得少于8学时，继续教育不得少于4课时。 |
|  |  | □劳动者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关记录资料并归档管理，内容应包括培训计划、培训通知、培训教材或资料、培训记录、考试试卷、培训图片资料等，培训率达80%以上。 |
| 6 | 职业卫生管理档案 | □建立健全以下职业卫生档案： （一） 建设项目职业卫生“三同时” 档案； （二） 职业卫生管理档案； （三） 职业卫生宣传培训档案； （四） 职业病危害因素监测与检测评价档案； （五） 企业职业健康监护管理档案； （六） 劳动者个人职业健康监护档案； （七） 法律、 行政法规、 规章要求的其他资料文件。 |
| 7 | 职业病危害申报 | □应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报危害项目，并接受卫生健康主管部门的监督管理。 |

上表（续）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □建设项目自竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。 |
| 8 | 职业病防护设施“三同时” | □建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业病危害的建设项目，应当在施工前进行职业病防护设施设计。 |
| 9 | 职业健康监护 | □按规定委托有资质的医疗卫生机构为劳动者进行上岗前查体，查体项目和查体周期应符合GBZ188的要求，禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业，调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者。 □按规定委托有能力的医疗卫生机构为劳动者进行在岗期间查体，查体项目和查体周期应符合GBZ188的要求。 □未进行离岗职业健康检查，不得解除或者终止劳动合同。 □应对尘肺病人和尘肺观察对象进行医学随访，随访要求符合GBZ 188的规定。 □应对遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察。 □查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录。 □应建立职业健康监护分户档案和健康监护档案档案并符合《职业卫生档案管理规范》 要求。 □禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 □应为接触职业病危害作业的劳动者发放岗位补贴。 |
| 10 | 职业病危害因素定期检测 | □应设专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，监测结果应汇总存档。 |
|  |  | □按规定委托具有资质机构按要求每年至少一次对工作场所职业病危害因素进行检测，单位每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 |

上表（续）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □检测项目和因素要与实际情况一致，检测点覆盖率要达到100%，检测职业病危害因素应覆盖《职业病危害项目申报表》 中所列因素类别的80%以上。 |
| 11 | 职业病危害告知 | □产生职业病危害的企业应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容： 设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、警示标识和说明、工作场所职业病危害因素检测结果等。 |
|  |  | □企业与劳动者订立劳动合同时，应进行职业病危害告知。 |
|  |  | □企业应将职业健康检查结果书面告知劳动者。 |
| 12 | 职业卫生投入 | □用人单位应建立制度保障职业病防治所需的资金投入，年初应有职业卫生投入概算且在成本中列支。职业卫生投入概算至少应包括职业病防护设施费用、个人防护用品费用、职业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素检测评价费用等。 |
| 13 | 职业卫生应急救援预案演练 | □应建立健全急性职业病危害事故应急救援预案如高温，预案应明确责任人、组织机构、应急处置方案、医疗救护方案等 |
|  |  | □每年组织1-2次针对性的应急演练并进行评估， 演练记录和评估报告应存档。 |

（资料性）
玉石加工企业职业危害风险管理现场类管控要点

玉石加工企业职业危害风险管理现场类管控要点

| 序号 | 岗位 | 内容与标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职业危害因素 | 管控措施 |  |
| 1 | 开料 | 噪声、粉尘、全身振动 | 工程技术措施 | 1、选择低噪声设备；2、设置独立减振基础；3、设置独立隔声观察室；4、选用具有护尘盖的专用锯台，锯机口设置吸风罩；5、采取湿式作业、循环清水切割；6、地面积尘水冲洗。 |
|  |  |  | 管理措施 | 1、公示“噪声、粉尘”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；3、现场设置噪声、粉尘职业病危害告知卡；4、建立地面积尘清扫制度。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；噪声、粉尘等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否规范佩戴防噪耳塞或耳罩、KN95及以上级别的防尘口罩。 |
| 2 | 预形 | 噪声、粉尘、局部振动 | 工程技术措施 | 1、优先选择自动化设备；2、设置喷淋除尘设备；3、地面积尘水冲洗；4、设置独立减振基础。 |
|  |  |  | 管理措施 | 1、公示“噪声、粉尘”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；3、现场设置噪声、粉尘职业病危害告知卡；4、建立地面积尘清扫制度。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；噪声、粉尘等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否规范佩戴防噪耳塞或耳罩、KN95及以上级别的防尘口罩。 |

上表（续）

| 序号 | 岗位 | 内容与标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职业危害因素 | 管控措施 |  |
| 3 | 雕琢 | 噪声、粉尘、其他化学因 素（矿物油）、局部振动 | 工程技术措施 | 1、优先选择自动化设备；2、设置局部排风罩；3、优先采取湿式作业；4、地面积尘水冲洗； |
|  |  |  | 管理措施 | 1、公示“噪声、粉尘”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；3、现场设置噪声、粉尘职业病危害告知卡；4、建立地面积尘清扫制度。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；噪声、粉尘等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否规范佩戴防噪耳塞或耳罩、KN95及以上级别的防尘口罩。 |
| 4 | 打磨 | 噪声、粉尘（矽尘、碳化硅、碳化硼等）、局部振动 | 工程技术措施 | 1、选择低噪声设备；2、固定设备设置独立减振基础、移动设备加橡胶把手；3、优先选择自动打磨设备，磨机设置局部排风罩；4、地面积尘水冲洗。 |
|  |  |  | 管理措施 | 1、公示“噪声、粉尘”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；3、现场设置噪声、粉尘职业病危害告知卡；4、建立地面积尘清扫制度。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；噪声、粉尘等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否规范佩戴防噪耳塞或耳罩、KN95及以上级别的防尘口罩。 |
| 5 | 打孔 | 噪声、粉尘、局部振动 | 工程技术措施 | 1、选择低噪声设备；2、设置独立减振基础；3、设置局部排风罩；4、地面积尘水冲洗。 |

上表（续）

| 序号 | 岗位 | 内容与标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职业危害因素 | 管控措施 |  |
|  |  |  | 管理措施 | 1、公示“噪声、粉尘”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；3、现场设置噪声、粉尘职业病危害告知卡；4、建立地面积尘清扫制度。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；噪声、粉尘等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否规范佩戴防噪耳塞或耳罩、KN95及以上级别的防尘口罩。 |
| 6 | 抛光 | 噪声、粉尘（矽尘、碳酸钙、氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆等）、其他化学因素（矿物油）、局部振动 | 工程技术措施 | 1、选择低噪声设备；2、设置局部排风罩；3、设置独立减振基础；4、地面积尘水冲洗。 |
|  |  |  | 管理措施 | 1、公示“噪声、粉尘”的日常监测和定期检测结果；2、设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；3、现场设置噪声、粉尘职业病危害告知卡；4、建立地面积尘清扫制度。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；噪声、粉尘等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否规范佩戴防噪耳塞或耳罩、KN95及以上级别的防尘口罩。 |
| 7 | 过蜡 | 高温、其他化学因素（石 蜡） | 工程技术措施 | 1、设置机械通风。 |
|  |  |  | 管理措施 | 1、设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”警示标识；2、现场设置高温职业病危害告知卡。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；高温等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |

上表（续）

| 序号 | 岗位 | 内容与标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职业危害因素 | 管控措施 |  |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否配备并穿戴隔热服和隔热手套。 |
| 8 | 配料 | 粉尘、其他化学因素（树脂、对羟基苯磺酸、苯磺酰氯、有机硅酮复合物、氢氧化铝、聚磷酸铵等） | 应急处置措施 | 设置急救药箱。 |
|  |  |  | 工程技术措施 | 1、优先选择自动加料设备；2、设置局部排风罩；3、地面积尘水冲洗。 |
|  |  |  | 管理措施 | 1、公示粉尘的日常监测和定期检测结果；2、设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；3、粉尘职业病危害告知卡；4、建立地面积尘清扫制度。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；粉尘等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否规范佩戴KN95及以上级别的防尘口罩、护目镜、防酸碱手套。 |
|  |  |  | 应急处置措施 | 设置冲淋洗眼设备、急救药箱。 |
| 9 | 灌注 | 其他化学因素（树脂、对羟基苯磺酸、苯磺酰氯、有机硅酮复合物、氢氧化铝、聚磷酸铵等） | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；个体防护用品使用和维护等。 |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否穿戴工作服、护目镜、防酸碱手套。 |
|  |  |  | 应急处置措施 | 设置冲淋洗眼设备、急救药箱。 |
| 10 | 加温熟化 | 高温 | 工程技术措施 | 1、设置机械通风。 |
|  |  |  | 管理措施 | 1、设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”警示标识；2、现场设置高温职业病危害告知卡。 |
|  |  |  | 培训教育措施 | 岗前和在岗定期职业卫生培训考核，培训考核内容包括：职业病防治法律、法规及规章；职业卫生基础知识、单位职业卫生管理制度和岗位操作规程；高温等防护措施；个体防护用品使用和维护等。 |

上表（续）

| 序号 | 岗位 | 内容与标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职业危害因素 | 管控措施 |  |
|  |  |  | 个体防护措施 | 是否配备并穿戴隔热服和隔热手套。 |
|  |  |  | 应急处置措施 | 设置急救药箱。 |
| 11 | 脱模 | 其他化学因素（硅油） | 个体防护措施 | 是否穿戴工作服、手套。 |

（资料性）
玉石加工行业生产工艺和不同岗位配备个体防护用品一览表

玉石加工工艺流程

天然玉石加工工艺流程

选石→开料→预形→雕琢→打磨→打孔→抛光→过蜡

人工玉石加工工艺流程

配料→灌注→高温固化→脱模→打磨→抛光

工作场所不同岗位配备个体防护用品一览表见表C.1

玉石加工行业工作场所不同岗位配备个体防护用品一览表

| 工作岗位 | 职业危害因素 | 个体防护用品 |
| --- | --- | --- |
| 开料 | 噪声、粉尘、全身振动 | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、防噪耳塞、防静电手套、防静电防振鞋、工作服 |
| 预形 | 噪声、粉尘、局部振动 | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、耳塞、防振手套、工作服 |
| 雕琢 | 噪声、粉尘、其他化学因 素（矿物油）、局部振动 | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、耳塞、护目镜、工作服 |
| 打磨 | 噪声、粉尘、局部振动 | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、耳塞、防振手套、护目镜、工作服 |
| 打孔 | 噪声、粉尘、局部振动 | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、耳塞、防振手套、工作服 |
| 抛光 | 噪声、粉尘、其他化学因素（矿物油）、局部振动 | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、耳塞、防振手套、工作服 |
| 过蜡 | 高温、其他化学因素（石蜡） | 手套、工作服 |
| 配料 | 粉尘、其他化学因素（树脂、对羟基苯磺酸、苯磺酰氯、有机硅酮复合物、氢氧化铝、聚磷酸铵等） | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器)、护目镜、防酸碱手套、工作服 |
| 灌注 | 其他化学因素（树脂、对羟基苯磺酸、苯磺酰氯、有机硅酮复合物、氢氧化铝、聚磷酸铵等） | 护目镜、防酸碱手套、工作服 |

表C.1  玉石加工行业工作场所不同岗位配备个体防护用品一览表（续）

| 工作岗位 | 职业危害因素 | 个体防护用品 |
| --- | --- | --- |
| 高温固化 | 高温 | 隔热手套、防红外线护目镜或面罩、隔热阻燃鞋 |
| 脱模 | 其他化学因素（硅油） | 手套、工作服 |

（规范性）
玉石加工行业企业职业健康检查检查项目、体检周期及职业禁忌证

玉石加工行业企业职业健康检查检查项目、体检周期及职业禁忌证

| 职业病危害因素 | 岗位 | 检查项目 |  | 职业病 | 检查周期 | 职业禁忌证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上岗前 | 在岗期间 |  |  | 上岗前 | 在岗期间 |
| 粉尘 | 开料、预形、雕琢、打磨、打孔、抛光配料 | ⑴症状询问：重点询问呼吸系统、心血管系统疾病史、吸烟史及咳嗽、咳痰、喘息、胸痛、呼吸困难、气短等症状。 ⑵体格检查：内科常规检查，重点是呼吸系统和心血管系统。 ⑶实验室和其他检查： 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能 | ⑴症状询问：重点询问咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难，也可有喘息、咯血等症状。 ⑵体格检查：内科常规检查，重点是呼吸系统和心血管系统。 ⑶实验室和其他检查： 必检项目：后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、心电图、肺功能。 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT | 尘肺病 | 生产性粉尘作业分级I级，2年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，1年1次。 X射线胸片表现为观察对象者，医学观察时间每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为矽肺患者，应当按一般接触粉尘人群进行检查。 矽肺患者每年检查1次。 | 活动性肺结核病 慢性阻塞性肺病 慢性间质性肺病 伴肺功能损害的疾病 | 活动性肺结核病 慢性阻塞性肺病 慢性间质性肺病 伴肺功能损害的疾病 |
| 噪声 | 开料、预形、雕琢、打磨、打孔、抛光 | ⑴症状询问：有无中、外耳疾患史，如有无流脓、流水、耳鸣、耳聋、眩晕等症状；可能影响听力的外伤史、爆震史、药物史、中毒史、感染史、遗传史等；以及有无噪声接触史及个人防护情况等。 ⑵体格检查：内科常规检查；耳科常规检查。 ⑶实验室和其他检查： 必检项目：纯音听阈测试、心电图、血常规、尿常规、血清ALT； 选检项目：声导抗、耳声发射 | ⑴症状询问：有无中、外耳疾患史，如有无流脓、流水、耳鸣、耳聋、眩晕，等症状；可能影响听力的外伤史、爆震史、药物史、中毒史、感染史、遗传史等；以及有无噪声接触史及个人防护情况等。 ⑵体格检查：内科常规检查；耳科常规检查。 ⑶实验室和其他检查： 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试； 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听。 | 职业性噪声聋 | (1)作业场所噪声8h等效声级≥85dB ，1年1次； (2)作业场所噪声 8h 等效声级≥80dB，<85dB，2 年 1 次 | ⑴各种原因引起永久 性感音神经性听力损 失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈＞ 25dB）； ⑵高频段3000Hz，4000Hz，6000Hz双耳平均听阈≥40dB； ⑶任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB。 | ⑴除噪声外各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈＞25dB）； ⑵任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB； ⑶噪声敏感者（上岗前职业健康检查纯音听力检查各频率听力损失均≤25dB，但噪声作业1年之内，高频段3000Hz，4000Hz，6000Hz中任一耳，任一频率听阈≥65dB） |
| 高温 | 过蜡、加温熟化 | ⑴症状询问：重点询问心血管系统、泌尿系统及神经系统症状等。 ⑵体格检查：内科常规检查，重点进行心血管系统检查。 ⑶实验室和其他检查： 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、血糖。 选检项目：有甲亢病史可检查血清游离甲状腺素（FT4）、血清游离三碘甲腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH）。 | ⑴症状询问：同上岗前。 ⑵体格检查：同上岗前。 ⑶实验室和其他检查：同上岗前。 | 职业性 中暑 | 1 年体检 1 次，应在每年高温季节到来之前进行。 | ⑴未控制的高血压； ⑵慢性肾炎； ⑶未控制的甲亢； (4)未控制的糖尿病； (5)全身瘢痕面积≥20%以上； (6)癫痫。 | ⑴未控制的高血压； ⑵慢性肾炎； ⑶未控制的甲亢； (4)未控制的糖尿病； (5)全身瘢痕面积≥20%以上； (6)癫痫。 |
| 手传振动 | 预形、雕琢、打磨、打孔、抛光 | 症状询问：重点询问有无引起中枢或周围神经系统疾病、雷诺病的症状和病史，以及手部麻木、疼痛、运动障碍的症状和振动工作接触史。 体格检查：内科常规检查，重点检查手指有无肿胀、变白、变紫，指关节有无变形，指端感觉有无减退等。 实验室和其他检查： 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。 选检项目：根据体检情况有选择地进行下列试验，如冷水复温试验、指端感觉、神经-肌电图、手掌、指、腕和肘关节X射线摄片、肌力、指甲压迫试验。 | 症状询问：重点询问有无手指麻木、疼痛、遇寒冷中指变白、运动障碍等症状，以及振动工作接触史等。 体格检查：重点检查手指有无肿胀、变白、变紫，指关节有无变形。 实验室和其他检查： 必检项目：血常规、冷水复温试验（有症状者）。 选检项目：冷水复温试验（无症状者）、指端感觉、神经-肌电图、指甲压迫试验。 | 职业性 手臂振动病 | 2 年1次体检 | 多发性周围神经病 雷诺病 | 多发性周围神经病 |