| ICS | 03.080.99 |
| --- | --- |
| CCS | A12 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2024

公共基础设施城乡一体化管护规范

Specification of integrated management and maintenance for urban and rural public infrastructure

报批稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 管护原则	2

5 管护主体	3

6 管护模式	3

7 管护对象	4

8 管护要求	4

9 管护保障	12

10 效果评估	14

附录A（资料性）  管护对象	15

参考文献	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省发展和改革委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省工程咨询中心有限公司、镇江市发展和改革委员会、南通市发展和改革委员会、宿迁市发展和改革委员会、江苏省发展和改革委员会。

本文件主要起草人：杨新宇、唐勇、屠高、严华东、陈付山、蒋松凯、孙鹏、常菲、武术、赵金明、黄星、赵守彩、黄钰之、孙尔良、秦琰、高家郎、侍剑锋。

公共基础设施城乡一体化管护规范

范围

本文件确立了公共基础设施城乡一体化管护的管护原则、管护主体，规定了管护模式、管护对象、管护要求、管护保障和效果评估。

本文件适用于农村公共基础设施管护工作。

注：在不引起混淆的前提下，本文件中的“公共基础设施城乡一体化管护”简称“管护”。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3097-1997            海水水质标准

GB 3838-2002            地表水环境质量标准

GB/T 10001.4            公共信息图形符号 第4部分：运动健身符号

GB/T 10001.6            公共信息图形符号 第6部分：医疗保健符号

GB/T 10001.7            公共信息图形符号 第7部分：办公教学符号

GB 13495.1              消防安全标志 第1部分：标志

GB 15630                消防安全标志设置要求

GB/T 16903.2            标志用图形符号表示规则 第2部分：公共信息图形符号的通用符号要素

GB/T 17217              公共厕所卫生规范

GB 18466                医疗机构水污染物排放标准

GB/T 19095              生活垃圾分类标志

GB/T 19632              殡葬服务、设施、设备、用品分类与代码

GB/T 27917.3            快递服务 第3部分：服务环节

GB 2894                 安全标志及其使用导则

GB/T 30948              泵站技术管理规程

GB/T 34281              全民健身活动中心分类配置要求

GB/T 34290              公共体育设施 室外健身设施的配置与管理

GB/T 37913              公共体育设施 安全使用规范

GB/T 51435              农村生活垃圾收运和处理技术标准

GB 55009                燃气工程项目规范

GB 7793                 中小学校教室采光和照明卫生标准

CJJ 27                  环境卫生设施设置标准

GY/T 166                有线电视广播系统运行维护规程

GY/T 178                中、短波天馈线运行维护规程

GY/T 179                广播电视发射台运行维护规程

GY/T 239                广播电视光缆传输干线网运行维护规程

HJ 2029                 医院污水处理工程技术规范

JTG 5110                公路养护技术标准

JTG/T 5190              农村公路养护技术规范

SL 210                  土石坝养护修理规程

WS 307                  医疗机构标志

YD/T 3568.1             通信基站基础设施技术要求 第1部分：总则

YD/T 3568.2             通信基站基础设施技术要求 第2部分：供电系统

YD/T 3568.3             通信基站基础设施技术要求 第3部分：温控系统

YD/T 3568.4             通信基站基础设施技术要求 第4部分：监控系统

YZ/T 0129               邮政普遍服务标准

YZ/T 0137               快递营业场所设计基本要求

YZ/T 0177               邮件快件智能X射线安全检查设备技术要求

DB32/T 2927             农村（村庄）公共服务中心管理与维护

DB32/T 2928             农村（村庄）公共文体设施管理与维护

DB32/T 2930             农村（村庄）河道（塘）管理与维护规范

DB32/T 2933             农村（村庄）绿化管理与养护规范

DB32/T 3259             水闸工程管理规程

DB32/ 3462              农村生活污水处理设施水污染物排放标准

DB32/T 3815             现代灌区建设规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 公共基础设施城乡一体化管护  integrated management and maintenance for urban and rural public infrastructure

以城乡融合发展为导向，将城市公共基础设施管护的经验、模式、手段运用到农村公共基础设施管护的活动。

管护原则

政府主导、市场运作

发挥政府在制度设计、政策扶持、监管服务、风险防范等方面作用，建立公开透明的市场规则，为社会各类主体营造公平公正公开的参与环境。在强化政府责任的同时，充分发挥市场作用，引入竞争机制，鼓励社会各类主体参与农村公共基础设施管护。

明确主体、落实责任

按产权归属落实农村公共基础设施管护责任，统筹考虑政府事权、资金来源、受益群体等因素，县（市、区）以清单形式明确县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）三级公共基础设施管护主体、管护责任、管护方式、管护经费来源等。

因地制宜、分类施策

管护工作坚持同区域气候条件和地形地貌相匹配，同地方经济社会发展能力和水平相适应，同当地文化和风土人情相协调。各县（市、区）结合不同类型农村公共基础设施特点，合理选择管护模式，有序推进管护体制改革。实际管护主体落实普遍服务要求，全面加强对所属农村公共基础设施的管护。

建管并重、协同推进

按照“建管用一体”的要求，坚持先建机制、后建工程，统一谋划农村公共基础设施建设、运营、管护和使用，建立健全有利于长期发挥效益的体制机制。

管护主体

非经营性公共基础设施管护主体

非经营性公共基础设施的管护主体按照以下方式确定：

- 按照权属关系，由地方政府或村（社区）级组织负责管护；

- 鼓励地方政府逐步由直接提供管护服务向购买服务转变，采用多种形式，有序引导社会力量参与管护；

- 鼓励集体经济实力强的村（社区）对所属各类农村公共基础设施实行统一管护；

- 鼓励地方设立公益性管护岗位，优先从低收入人口中聘请管护员，负责村（社区）属公共基础设施日常巡查、小修、保洁等管护工作。

准经营性公共基础设施管护主体

准经营性公共基础设施的管护主体按照以下方式确定：

- 按照权属关系，由运营企业、地方政府或村（社区）级组织负责管护；

- 地方政府和经济实力强的村（社区）根据实际情况对运营企业予以合理补偿，运营企业应控制成本、提高效益。

经营性公共基础设施管护主体

经营性公共基础设施的管护主体按照以下方式确定：

- 宜由运营企业自行或委托第三方管护；

- 鼓励运营企业与村（社区）级组织开展管护合作，聘用村民参与管护。

管护模式

政府购买服务模式

鼓励对非经营性公共基础设施管护开展市场化改革，逐步由政府直接提供管护服务向购买服务转变，采用多种形式，有序引导社会力量参与管护。

自主管护模式

鼓励运营企业与村（社区）集体、农户建立多种形式的合作机制，鼓励经济实力强的村（社区）对所属各类农村公共基础设施实行统一管护。

使用者付费模式

在有条件的地区，推行农户或使用者付费制度，合理确定付费水平和标准，建立财政补贴和农户付费合理分摊机制。

管护对象

管护对象见附录A。

管护要求

综合性服务设施

乡镇（街道）综合服务设施、村（社区）综合服务设施管护包括以下要求：

- 应设置“一站式”便民服务平台，创新运营管理方式，提高乡镇（街道）综合服务设施利用率；

- 业务办理区、自助网办区和等候休息区应标识清楚、指向明确、功能清晰，标识标志设计应符合GB/T 16903.2的规定；

- 按照前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件要求适时动态调整办事窗口布局；

- 村（社区）综合服务设施可根据群众需求设置农具存放、打谷晒场、红白喜事办事场所等个性化服务设施；

- 消防安全设施完好，可根据需要设置应急救灾避险场所；

- 其它管护按照DB32/T 2927的要求执行。

生活垃圾收集、转运和处置基础设施

生活垃圾收集容器

生活垃圾收集容器管护包括以下要求：

- 收集容器布点配置应与生活垃圾产生量、收运频率要求相适应；实施生活垃圾分类的地区还应与分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的要求相适应。

- 垃圾分类的标志应符合GB/T 19095的规定；

- 收集容器应干净整洁、功能完好、美观适用，有破损时及时更换；

- 收集容器应与周围环境相协调，容器表面应有明显标志；

- 其它管护按照GB/T 51435的要求执行。

生活垃圾分类收集机具和运输车辆

生活垃圾分类收集机具和运输车辆管护包括以下要求：

- 应按分类收集作业的需要配备，不应混装混运；

- 收集车辆应分类标识清晰、外观干净整洁、无残缺和破损；

- 分类运输车辆应保持车况完好、车容整洁、车辆密闭、标志标识清晰；

- 车辆的使用、维修应规范管理，并应做好记录；

- 其它管护按照GB/T 51435的要求执行。

压缩式垃圾转运站

压缩式垃圾转运站管护包括以下要求：

- 综合考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素，确定管护方案；

- 持续满足供水、供电、污水排放、通信、车辆通行等方面要求；

- 具备喷淋除臭、渗滤液收集功能；兼顾可回收物分拣、有害垃圾暂存等；

- 其它管护按照GB/T 51435的要求执行。

有机易腐垃圾资源化处理终端

有机易腐垃圾资源化处理终端管护包括以下要求：

易腐垃圾处理终端的建设、改造、管护应与生活垃圾分类收运方式相适应，并符合CJJ 27的规定；

处理终端宜与其他垃圾转运站、环卫停车场等环卫设施及污水泵站等其他市政设施合并建设，并满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求；

易腐垃圾资源化处理终端配套齐全，运行正常；

易腐垃圾资源化处理终端应设置绿化隔离带，配备相应污染防治设施和设备，抑尘、噪声、臭气、排水等指标应符合国家和省相关环境保护要求，并与周围环境相协调；

其它管护依据《关于进一步推进城乡生活垃圾分类工作的实施意见》的要求执行。

农村公路基础设施

农村公路基础设施管护包括以下要求：

- 全面实施路长制，农村公路养护应按照防治结合、全面养护、保障畅通的要求，坚持专业养护与群众养护、日常养护与集中养护相结合，推进农村公路养护专业化、机械化、市场化；

- 县（市、区）交通运输主管部门应按照规范定期开展农村公路路况检查、检测和评定，并根据检查、检测和评定结果，提出养护方案。路面技术状况评定宜采用自动化快速检测设备；

- 县（市、区）交通运输主管部门应将农村公路技术状况评定结果作为养护质量考核的重要指标，并建立相应的奖惩机制；

- 鼓励创新农村公路养护方式，提高农村公路养护质量。乡镇（街道）人民政府应指导沿线村民委员会有序组织村民参与乡道、村道的保洁、绿化维护等日常养护工作，可以通过购买服务、设置公益性岗位，以及采取个人、家庭分段承包等方式逐步建立相对稳定的村民养护队伍；

- 因地制宜、分类有序推进农村公路养护市场化改革，建立以质量为核心的信用评价机制。鼓励通过签订长期养护合同、招投标约定等方式，引导专业养护企业加大投入；

- 交通、水利等大型基础设施建设项目需要利用农村公路作为施工便道使用的，建设单位应与县（市、区）交通运输主管部门、乡镇（街道）人民政府签订协议，并征求有关村民委员会的意见，落实公路安全保护、环境保护措施；

- 施工车辆应按照县（市、区）交通运输主管部门指定的线路行驶，建设单位应根据协议对农村公路及时予以修复、改建；

- 其它管护依据《江苏省农村公路条例》、按照JTG 5110和JTG/T 5190的要求执行。

水利基础设施

河道

河道管护包括以下要求：

- 全面实施河湖长制，保障河道行洪、排涝、蓄水、输水、灌溉、航运、环境、生态、景观、文化等综合功能的正常发挥，实现水清流畅、岸绿景美、功能健全、人水和谐；

- 设立河道管护责任牌，明确河道名称、管护范围、管护内容、管护标准、管护责任人、监督电话等；

- 对河道及其附属设施进行日常管护和保洁；

- 对河道进行日常巡查，对涉河违法违规行为进行劝阻和及时上报；

- 进行河道工程安全巡查和汛期险情排查，发现隐患及时上报；

- 其它管护依据《江苏省农村水利条例》、按照DB32/T 2930的要求执行。

水库

水库管护包括以下要求：

- 全面实施河湖长制，按照“谁管理、谁负责”的原则，水库安全由水库管理单位直接负责；未设立水库管理单位的，其安全由行使管理权的水库主管单位或业主直接负责；

- 水库管理单位应建立调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、闸门操作、技术档案等管理制度，加强水库安全监测和检查，组织做好工程养护、水库调度、水毁工程修复等工作，发现异常情况应及时上报水库主管单位和水行政主管部门并采取相应处理措施；

- 应按照规定定期进行安全鉴定。经鉴定为病险水库的，应及时进行除险加固；在未加固前，应采取必要的控制运用等措施确保安全；

- 通过租赁、承包等形式开展经营活动的，不得影响水库安全运行和水库主体功能发挥，不应污染水体和破坏生态环境；

- 依法收取的水费以及承包费、租赁费等收入，应优先用于水库管护；

- 其他管护依据《江苏省水库管理条例》、按照SL 210的要求执行。

灌区

灌区管护包括以下要求：

- 应建立健全工程日常管理、工程巡查、观测及维修养护制度；

- 应定期检查灌区工程、维护水利工程设施,确保灌区工程设施外观整洁、结构完整、运行安全，满足安全运行管理的要求，对于不满足要求的工程设施及时维修、适当更换；

- 灌溉前后、汛前汛后应进行专项巡查，重点排查有无水毁工程，发现问题及时整改，确保工程完好及安全运行；

- 当灌区河（渠）道出现警戒水位以上洪水时，应加强工程监测，将堤防、涵闸、泵站等工程设施的运行情况报上级工程管理部门和县（市、区）防汛抗旱指挥机构；当河（渠）道出现最低水位以下枯水时，应加强抗旱设备的检查、维修养护，将抗旱水源工程设施的运行情况报上级工程管理部门和县（市、区）防汛抗旱指挥机构；

- 其它管护依据《江苏省农村水利条例》、按照DB32/T 3815的要求执行。

闸站

闸站管护包括以下要求：

- 每年应编制设施设备维护保养计划，并按时间节点完成计划，确保闸站时刻保持良好的使用（待命）状态；

- 应准备充足的备品备件，以待应急抢修使用；

- 应根据闸站设施设备的使用年限，及时提出更新改造建议，并安排计划实施改造，以确保闸站设施设备的完好；

- 应制定完整的运行方案和应急预案，明确开停闸站水位，确保闸站运行正常；

- 其它管护按照GB/T 30948和DB32/T 3259的要求执行。

农田基础设施

农田基础设施管护包括以下要求：

- 田间道路维持路面平整，路沿路肩完好平直，保持畅通，路牌等标志保持完好；

灌排工程及配套设施要定期检查，确保井、泵、井房、管道、桥、涵、闸、井台、渠道、出水口、配电等正常运行，渠道应及时疏浚，保持通畅；

农田防护和生态保持工程要做到缺额补栽，保持总体完好；

严格管控土地复垦及高标准农田中的农田基础设施建设，确需少量占用的，应在项目区内予以补足，确实难以在项目区内补足的，县（市、区）自然资源部门应在县域范围内同步落实补划任务；

严格管控农田基础设施使用一般耕地，确需使用的，应经行业主管部门批准并符合国家政策要求；

其它管护要求按照国家和省有关要求执行。

文化类基础设施

文化类基础设施管护包括以下要求：

- 功能健全、管理规范、开放正常；

- 应定期检查维护设施，超过安全使用寿命的设施、器材，及时报废更换；

- 消防安全设施完好，可根据需要设置应急救灾避险场所；

- 探索开展社会化运营试点，通过委托或招投标等方式吸引有实力的社会组织和企业参与基层文化设施运营；

- 其它管护按照DB32/T 2928的要求执行。

古旧类基础设施

古旧类基础设施管护包括以下要求：

- 设施所在地村民委员会或者居民委员会应制定古旧类基础设施保护村规民约，自觉开展保护；

- 国有古旧类基础设施的使用人是保护责任人；使用人不明确的，设施所在地的乡镇人民政府或街道办事处是保护责任人。非国有古旧类基础设施的所有权人是保护责任人；所有权人不明或者权属不清晰的，使用人是保护责任人；

- 维修费用应由保护责任人承担。保护责任人承担维修费用确有困难的，可以提出申请，经所在地县（市、区）行业主管部门审核，报本级人民政府批准后，从古建筑保护专项资金中给予适当补助；

- 应加强日常消防安全管理，配备必要的消防安全设施设备，完善消防安全技术措施；

- 应加强对设施的白蚁、粉蠹、黑蜂等有害生物的防治，防治古建筑有害生物应防止环境污染或危害人体健康；

- 在古旧类基础设施保护范围内不应进行有损于古建筑保护的其他工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业；

- 古树名木自然死亡的，由管护单位或个人报告县（市、区）人民政府古树名木主管部门核实后按照相关规定要求进行处理；

- 列入保护名录的古旧类基础设施应建立档案，设立标志。

室内外公共体育设施

室内外公共体育设施管护包括以下要求：

- 应定期开展检查工作，确保无障碍设施完善、交通组织顺畅；

- 应定期对公共体育设施进行维修和保养，保证公共体育设施正常、安全使用；

- 应按照GB/T 10001.4和GB/T 34281的要求设置标识，保持标识完整；

- 应建立自然灾害、重特大事故、消防、环境公害及人为破坏等突发事件应急预案，开展定期培训、模拟演练；

- 公共体育设施主体部分以外的附属部分出租用于商业用途的，不应影响主体部分的功能、用途；

- 其它管护按照GB/T 37913和GB/T 34290的要求执行。

绿化设施

绿化设施管护包括以下要求：

- 优先选择本地适生树种，绿化区域轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺；

- 树木保存率不宜低于80%，村庄绿化覆盖率不宜低于25%，已建成省级绿美村庄的村绿化覆盖率不宜低于35%；

- 树冠基本正常，修剪及时，分枝点合适，枝条粗壮，无明显枯枝死叉。行道树缺株率不超过1%，绿地内无死树。落叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常；

- 做好整形修剪、病虫防治、施肥、浇灌与排水、松土与除草、补植与调整等维护工作；

- 绿地应无明显杂挂物、堆物、堆料、搭棚，树干无钉拴刻划等现象；

- 绿化生产垃圾(如树枝、树叶、草屑等)、绿地内水面杂物应及时清除；

- 树木病虫害发生率不超过5%；

- 其它管护按照DB32/T 2933的要求执行。

公共厕所

公共厕所管护包括以下要求：

- 厕所应保持开放，厕所内环境应清洁，地面无积水，墙面无乱涂乱画；

- 照明、盥洗、水冲等基础设施完好，保持洁净。设施损坏或电器故障时，应及时修复；

- 厕位清洁，垃圾桶内垃圾无满溢；

- 公共厕所外环境应整洁，5m外无明显异味；

- 夏季适时喷洒灭蚊蝇、灭蛆药物；

- 应有专人保洁、消毒，并建立相关记录；

- 应采用有效措施，引导村民爱护并合理使用公共厕所；

- 其它管护按照GB/T 17217的要求执行。

养老类基础设施

养老类基础设施管护包括以下要求：

- 应符合消防、卫生与健康、环境保护、食品药品、建筑、设施设备标准中的强制性规定及要求；

- 应在各出入口、接待大厅、值班室、楼道、食堂等公共场所安装视频监控设施，并妥善保管视频监控记录；

- 应依法制定自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件应急预案，在场所内配备报警装置和必要的应急救援设备、设施，定期开展突发事件应急演练；

- 应在显著位置公示机构资质、服务项目、收费标准、规章制度、工作流程、服务承诺、投诉方式等信息。内容应真实、准确、完整，及时更新；

- 农村互助养老睦邻点应为农村老年人提供日间照料、文体活动、助浴助餐和特殊困难老年人探访关爱等服务；

- 其它管护依据《江苏省养老服务条例》的要求执行。

教育类基础设施

学校（幼儿园）管护包括以下要求：

- 教育教学设施与教育装备按标准配备并做好维护，保障正常安全运行使用，确保发挥应有功能；

- 应按照GB 7793的要求进行学校照明设置。在不同气象条件时,宜随室外自然光变化调节不同区域照明、照度；公共活动区域应安装应急照明灯，定期检查设备，损坏及时修理，保持正常使用；

- 应按照GB/T 10001.7、GB 13495.1和GB 15630的规定设置办公教学符号、消防安全布局标识、消防设施器材标识、消防安全疏散标识等；

- 学校（幼儿园）应有专人(兼职)负责设施设备的使用、维护和管理，户外活动场地应设置储藏空间，用于存放活动材料；

- 学校（幼儿园）室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施，活动场地应平整、干燥、排水畅通、防滑、无障碍物、无尖锐突出物，宜采用软质地坪。

卫生健康类基础设施

乡镇（街道）卫生医疗机构、村（社区）卫生室（卫生服务站）的管护包括以下要求：

- 医疗卫生设施设备应分别依据《医疗机构基本标准》《江苏省城市社区卫生服务中心设置标准》和《江苏省村卫生室服务能力建设标准》《江苏省城市社区卫生服务站设置标准》配备，定期对医疗器械进行检测，确保合格并能正常运行使用；

- 应按照GB/T 10001.6和WS 307的规定将医疗机构标志设置于显著位置，可从不同方向、尽可能远的位置得以辨认；

- 面向体弱人群以及供公众使用的楼梯和台阶应考虑无障碍设计；

- 应建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；

- 其他管护分别依据《乡镇卫生院服务能力评价指南》《社区卫生服务中心服务能力评价指南》和《江苏省村卫生室服务能力建设标准》的要求执行。

通信类基础设施

通信基础设施管护包括以下要求：

- 完善移动网络、宽带网络、通信设施信息库等通信基础设施，并定期检修和维护；

- 已有杆（塔）、基站、管道等通信设施应开放共享，不具备共享条件的应采取技术改造、扩建等方式进行共享；

- 种植的植物应与通信设施保持安全距离；

- 定期对杆线线路进行整理；

- 实际经营者应制定通信设施故障抢修预案，配备相应的抢险人员和设备，并定期进行设施故障应急救援演练；

- 其它管护按照YD/T 3568系列要求执行。

殡葬类基础设施

殡葬类基础设施管护包括以下要求：

- 农村骨灰安放（葬）设施内应健全道路、给排水、强弱电管网等设施，应设置清晰醒目的具有提示、警示等作用的标志标牌,安全标志按照GB 2894的规定设置，消防安全标志按照GB 13495.1和GB 15630的规定设置；

- 应配备满足日常运营和服务提供需要的设施设备，应考虑老年人、残疾人及其他特殊服务对象的需求；

- 公共区域重点位置应配置视频监控设备，形成的监控影像资料保留时间不应少于30d；

- 周边绿化应定期养护，垃圾、杂物(包括祭扫废弃物)定期清理并交由专门机构分类收运；

- 其它管护按照GB/T 19632的要求执行。

广播电视类基础设施

广播电视类基础设施管护包括以下要求：

- 技术系统配置符合国家和行业有关标准、规范，使用依法取得广播电视设备器材入网认定的设备、器材和软件，配置重要设备的备品备件及管护所需的工具和材料；

- 设施布局合理、结构完整、清洁整齐；

- 设施无盗窃、无破坏、无占用，不侵入保护间距；

- 其他管护依据《江苏省农村广电类基础设施管护规范（试行）》，按照GY/T 166、GY/T 178、GY/T 179、GY/T 239的要求执行。

电力基础设施

电力基础设施管护包括以下要求：

- 应加强对防范盗窃、破坏、施工、异物、垂钓、树障、山火、腐蚀等外力隐患的防范；

- 应定期巡检，及时维护，对发现的用电隐患及时整改；

- 供电企业应在县（市、区）范围内合理布置抢修力量，对供电故障及时抢修，尽快恢复正常供电；

- 在电力设施保护区内进行打桩、钻探、开挖等可能危及电力线路设施安全的作业，或者起重、升降机械进入架空电力线路保护区内作业，或者在电力设施周围500m水平距离范围内进行爆破作业的，应经电力行政管理部门批准，并采取安全措施后方可进行；

- 其它管护依据《电力设施保护条例》《江苏省电力条例》的要求执行。

邮政类基础设施

邮政类基础设施管护包括以下要求：

- 邮政普遍服务基础设施场地、设施设备正常使用；

- 邮政营业场所内应布局合理，指示清晰，环境整洁；

- 提供邮政普遍服务的邮政营业场所、邮件处理场所和邮筒（箱）等邮政设施的设置，应符合邮政设施的布局和建设规划以及邮政普遍服务标准；

- 邮站网络正常使用，保障邮政普遍服务设施、设备安全运行，持续提供邮政普遍服务；

- 其它管护按照YZ/T 0129、依据《邮政普遍服务监督管理办法》的要求执行。

快递类基础设施

快递类基础设施管护包括以下要求：

- 快递末端公共服务平台（共配网点）、智能快件箱正常使用；

- 应准确及时提供快递相关服务；

- 智能快件箱应安装视频监控设备，监控交寄、收寄、投递、领取等操作的全过程；

- 快递营业场所应配备消防、隔离、监控、报警等安全设备，保证工作区域全覆盖，安全设备按照YZ/T 0137和YZ/T 0177中的安全要求设置；

- 其它管护按照GB/T 27917.3的要求执行。

污水处理基础设施

生活污水处理基础设施

生活污水处理基础设施管护包括以下要求：

- 对污水收集管网、格栅、检查井、化粪池、调节池、处理工艺主体和出水井等构筑物进行全面巡查检查，检查各类井盖的完整性、安全性，发现设施损坏的应及时修复；对污水收集管网、格栅、检查井、化粪池、调节池、出水井进行清渣清淤维护，发现设施管道堵塞的应及时进行疏通；

- 对水泵、风机等机电设备及电力电缆运行情况进行检查，出现故障及时维修更换；

- 对进出水水量、水质进行观察记录，发现异常及时进行排查检修；

- 出水排入GB 3838-2002地表水III类功能水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）或GB 3097-1997海水二类功能水域，应执行一级标准。农村生活污水处理设施出水按照DB32/ 3462要求执行；

- 农村生活污水处理设施出现较严重情况，如设施无法运行、地面沉降等，应及时处理，并向县（市、区）级运维主管部门报告；

- 其它管护按照DB32/ 3462的要求执行。

医疗废水处理基础设施

- 医疗废水处理基础设施管护包括以下要求：

- 应对污水的产生、处理、排放进行全过程控制，并在医疗机构区域内完成处理；

- 应根据医疗机构隔离要求、医院感染防控要求、排放口位置、维护管理等因素来确定污水处理设施的安装位置，安装位置应便于使用和维修；

- 污水处理设施应采取防腐蚀、防渗漏、防冻措施，确保安全耐用；应有防盗、防儿童接触等安全管理措施；设施应加盖；应便于清洁和污泥清理；应有利于污水处理人员的职业卫生防护；

- 污水处理设施容量应与污水实际处理需求相匹配，满足污水消毒要求；

- 污水处理设施的消毒接触池的出口应设置污水消毒效果监测采样口。污水处理设施应标注简易构成示意图，进水口、消毒剂投放口、监测采样口、排放口应标有醒目标识；

- 消毒剂的投放采用自动装置；若采用人工投放的，消毒接触池应设有可开启的消毒剂投放口。自动或人工投放消毒剂，均应计量准确，能满足污水消毒要求。投放的消毒剂与污水接触时间应不少于1h。使用消毒器械消毒时，应按照消毒器械说明书确定接触时间；

- 消毒后污水应排入城镇污水处理系统；消毒后污水若直接或间接排入地表水体或海域的，宜按HJ 2029要求首选臭氧消毒方式，如采用含氯消毒剂进行消毒，排放时污水总余氯值应小于0.5mg/L；

- 特殊性质污水（如酸性污水、含汞污水、洗印污水、放射性污水等），应按照GB 18466、HJ 2029等相关要求处理；

- 其它管护按照HJ 2029的要求执行。

供水基础设施

供水基础设施管护包括以下要求：

- 供水单位应负责最终用户户外供水设施的维护和管理，保证城乡供水设施的安全、正常运行。最终用户户内管道等用水设施由最终用户负责管理；

- 供水单位应根据城乡供水主管部门确定的保护范围和保护要求，对城乡供水主干管道及其相关设施设立明显保护标志。在保护范围内，不得擅自建造建筑物和构筑物、埋设线杆，禁止从事挖坑取土、种植树木等危害城乡供水主干管道及其相关设施的活动；

- 供水单位应根据供水管道材质和使用情况，对陈旧、破损的供水管道制定更新改造计划并组织实施；

- 供水单位应分区域设置一定数量的指定消火栓，并设置显著标志。绿化、市容等公共用水应计量交费，并在指定消火栓取水；

- 供水单位应合理设置供水管网测压点，做好水压监测，保证城乡供水管网的压力符合生产和生活使用需求，必要时配备二次增压设施；

- 建设工程施工影响供水设施的，建设单位应与供水设施产权人或者管理者商定供水设施保护措施或者迁移、重置方案，由建设单位或者委托产权人、管理者实施，所需费用由建设单位承担，造成损失的依法予以赔偿；

- 供水单位应编制突发事件应急预案，报城乡供水主管部门备案，并定期组织演练；

- 其它管护依据《江苏省城乡供水管理条例》的要求执行。

管道燃气设施

管道燃气设施管护包括以下要求：

- 管道燃气设施管护单位应建立健全安全管理制度，制定操作维护规程和事故应急预案，并应设置专职安全管理人员；

- 管道燃气设施管护单位应配备具有专业技能且无间断值班的应急抢险队伍及必需的备品配件、抢修机具和应急装备，应设置并向社会公布24h报修电话和其他联系方式；

- 在输配管道及附属设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施；

- 用户燃气管道的安装不应损坏建筑的承重结构及降低建筑结构的耐火性能或承载力；

- 其它管护依据《石油天然气管道保护法》《城镇燃气管理条例》及按照GB 55009的要求执行。

管护保障

管护措施

产权管理

各县（市、区）应结合本区域内农村集体产权制度改革，健全农村公共基础设施产权管理制度，按照明确主体、明晰权责、落实责任原则，依法开展各类农村公共基础设施确权登记颁证，形成以乡镇（街道）为单位清晰明确的农村公共基础设施产权台账。

专业管护

各县（市、区）应制定鼓励社会资本和专业化企业有序参与农村公共基础设施管护的政策措施。对于农村公路、供水、垃圾污水处理等设施，可探索通过出让冠名权、广告权等方式，引入专业化企业进行管护。支持有条件的地方将城乡基础设施项目整体打包，实行一体化开发建设管护。

预案预演

各县（市、区）应关注公共基础设施重点区域、重要部位和关键环节，根据实际工作需要以及不同类型的公共基础设施管护要求，研究提出工程措施、非工程措施，构建管护预案、预演场景，制定和优化管护处置方案，并按照方案进行操演。

群众监督

强化对人员选聘、资金使用、考核奖惩等重点环节的公开公示，畅通群众了解情况和诉求反馈渠道，通过组织群众参与民主评议、考核评比等形式，真实传递群众声音，充分表达群众意愿，不断丰富群众的监督手段。

管护人员

管护人员应符合以下要求：

- 应落实相应的管护人员，明确岗位职责，并为其配置相应的管护装备；

- 应通过公示牌将管护范围、管护内容、管护人员、监督电话等内容向群众公开，接受群众监督，实行定人、定岗、定责；

- 设施管护人员应具备相应的管护能力，熟悉相应管护的有关规定，并经过安全、技能及设施的使用、维护和管理培训；

- 设施管理人员应了解掌握设施相关的基本常识和管理知识。设施管理人员更换时，应办理移交手续。

各县（市、区）应鼓励村（社区）级组织按照需要设立公益性管护岗位，优先从农村低收入人口中聘请管护员，负责村属公共基础设施日常巡查、小修、保洁等管护工作。特殊岗位需要持证上岗的，应取得相应资格证明。

管护文档

管护文档应符合以下要求：

- 设施管理单位的档案和维护维修等记录由专人负责管理；

管护人员应做好工作记录，建立管护档案。有条件的，实施信息化管理；

依托信息化公共服务平台或采用信息化手段，及时向居民发布相关信息。

信息化建设

平台建设

有一定基础条件的县（市、区）、乡镇（街道）和行业部门先行先试，宜建立信息化综合管理服务平台，通过采集、录入各类设施的位置、照片、建设时间、报废年限等基础数据信息，实现设施信息查询、报修、维修、巡检打卡等功能，做到全域设施基础管理可查、可管、可控。

数据资源

应完善城乡公共基础设施数据标准体系，促进数据标准化，探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推动构建开放共享安全的数据要素市场，充分挖掘利用城乡公共基础设施数据资源价值。

无人巡查

可利用“无人机”三维云建模、计算机视觉、计算机图形学、三维可视化开发等系列技术，进行远程、地图、存储及特定场景下的目标识别、目标跟踪、飞行通道提取等人工智能服务，实现空中自动巡检，自动识别分析管护漏洞和疑似点位，进行全景拍摄，标注好经纬度、问题情况、日期后，将飞行数据同步上传至信息化综合管理服务平台。

智能预报（预警）

应充分运用信息化、自动化、智能化技术，汇集多渠道设施管护全景数据。加强日常管护数据分析统计，建立管护作业常态化预报，提高预报精度、延长预见期。通过智能设备推送公共基础设施预警信息，不断提升设施管护效率和数字化治理水平。

效果评估

评估内容

评估内容应包括但不限于以下四个方面：

- 制度建设完备性，包括指导意见、监管办法、激励办法、考核办法；

- 资金管理规范性，包括资金配套充足、资金分配合理、资金发放及时、资金使用规范、资金使用绩效；

- 管护工作有效性，包括设施设备更新及时、日常管护效果、支撑生产生活成效；

- 周边群众满意度，包括直接关系群众满意度、间接关系群众和其它利益相关者满意度。

评估方式

评估工作可包括以下方式：

- 自评估，包括管护主体自评估、行业部门自评估、地区综合自评估；

- 上级评估，公共基础设施城乡一体化管护上级牵头部门负责对下评估工作；

- 第三方评估、自评估和总结评估，必要时可委托专业咨询机构评估，提高评估质量。

评估结果应用

评估结果可从以下三个方面应用：

- 将评估结果纳入乡村振兴相关工作实绩考核，强化评估结果运用；

- 总结城乡一体化管护经验，推广可复制、可借鉴的典型案例；

- 重视评估过程中发现的问题和教训，及时改进、持续完善，保障公共基础设施长效运行。

附录A

（资料性）

管护对象

表A.1给出了公共基础设施城乡一体化管护的管护对象。

表A.1 管护对象

| 序号 | 设施名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合性服务设施 | 乡镇（街道）综合服务设施、村（社区）综合服务设施 |
| 2 | 生活垃圾收集、转运和处置基础设施 | 生活垃圾收集容器、生活垃圾分类收集车辆和运输车辆、压缩式垃圾转运站和有机易腐垃圾资源化处理终端 |
| 3 | 农村公路基础设施 | 县道、乡道、村道及其附属设施 |
| 4 | 水利基础设施 | 河道、小型水库、灌区和闸站 |
| 5 | 农田基础设施 | 田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电及其他工程 |
| 6 | 文化类基础设施 | 乡镇（街道）综合文化站以及乡镇（街道）文化广场、村（社区）综合性文化服务中心以及村（社区）文化广场 |
| 7 | 古旧类基础设施 | 古民居、古祠堂、古牌坊、古书院、古寺庙、古戏台、古楼阁、古城墙、古码头、古桥、古塔、古坝、古亭、古道、古井等建筑物、构筑物以及古树名木 |
| 8 | 室内外公共体育设施 | 体育场（馆）、场地、器材和设备 |
| 9 | 绿化设施 | 各类绿化设施及已建绿化区块维护、植被保护 |
| 10 | 公共厕所 | 在公众活动场所设置供社会公众使用的各类固定式厕所 |
| 11 | 养老类基础设施 | 城市性综合性养老服务中心、农村特困供养服务机构、农村社区居家养老服务中心（站）和农村互助养老睦邻点 |
| 12 | 教育类基础设施 | 学校（幼儿园） |
| 13 | 卫生健康类基础设施 | 乡镇（街道）卫生医疗机构、村（社区）卫生室（卫生服务站） |
| 14 | 通信类基础设施 | 信息通信管线、铁塔基站、网络局房及相关配套设备设施 |
| 15 | 殡葬类基础设施 | 农村公益性骨灰安放（葬）设施 |
| 16 | 广播电视类基础设施 | 广播电视有线网络设施、广播电视发射台（站）设施、应急广播播音室和终端 |
| 17 | 电力基础设施 | 电力（输、变、配、通信）设施及其附属设施和站房 |
| 18 | 邮政类基础设施 | 邮政普遍服务营业及投递场所、村（社区）邮站、智能信报箱、信箱筒 |
| 19 | 快递类基础设施 | 快递末端公共服务平台（共配网点）、智能快件箱 |
| 20 | 污水处理基础设施 | 生活污水处理基础设施和医疗废水处理基础设施。其中，生活污水处理基础设施包括一体化污水处理设施等污水处理设施及配套排水管网；医疗废水处理基础设施包括污水处理系统、污泥处理系统和废气处理系统等，是由医疗机构污水收集、处理和排放等工程设施组成的有机结合体 |
| 21 | 供水基础设施 | 以集中供水方式向乡镇（街道）、村（社区）等居民区及分散住户供水的工程，以满足居民、企事业单位日常生活用水和二三产业用水需求为主，包括必要的二次增压设施，不包括农业灌溉用水 |

表A.1 管护对象（续）

| 序号 | 设施名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 管道燃气设施 | 各类通过气源站和管道将天然气供给到城镇燃气管网未覆盖地区的农村,进行炊事、热水、采暖等生产生活使用的燃气设施 |

参考文献

[1]  全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国石油天然气管道保护法（中华人民共和国主席令第30号）.2010-6-25.

[2]  国务院.电力设施保护条例.2011-01-08.

[3]  国务院.城镇燃气管理条例(中华人民共和国国务院令第583号).2010-11-19.

[4]  江苏省人民代表大会常务委员会.江苏省农村公路条例.2021-05-27.

[5]  江苏省人民代表大会常务委员会.江苏省水库管理条例.2023-03-30.

[6]  江苏省人民代表大会常务委员会.江苏省农村水利条例.2020-11-27.

[7]  江苏省人民代表大会常务委员会.江苏省养老服务条例.2022-09-29.

[8]  江苏省人民代表大会常务委员会.江苏省电力条例.2020-01-09.

[9]  江苏省人民代表大会常务委员会.江苏省城乡供水管理条例.2021-09-29.

[10]  国家卫生健康委办公厅.乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）和社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023版）（国卫办基层函〔2023〕443号）.2023-11-29.

[11]  国家交通运输部.邮政普遍服务监督管理办法（交通运输部令2015年第19号）.2015-10-14.

[12]  江苏省住房和城乡建设厅等部门.关于进一步推进城乡生活垃圾分类工作的实施意见（苏建城管〔2021〕152号）.2021-10-25.

[13]  江苏省卫生健康委员会.江苏省村卫生室服务能力建设标准（2021版）（苏卫基层〔2021〕6号）.2021-06.

[14]  江苏省广播电视局.江苏省农村广电类基础设施管护规范（试行）（苏广电安〔2021〕36号）.2021-10-20.