| ICS | 93.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | R 85 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

车联网激光雷达视频一体机数据交互接口规范

Data interaction interface specification for lidar and video integrated equipment in internet of vehicles

（2024年06月）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 总体架构	2

6 数据交互接口协议要求	3

7 数据帧格式要求	3

7.1 总体数据帧格式	3

7.2 激光雷达数据帧数据区格式	4

7.3 图像传感器数据帧数据区格式	5

7.4 状态数据帧格式	6

8 数据信息接口格式要求	7

8.1 数据结构	7

8.2 登录认证	7

8.3 通用报文结构	8

8.4 数据信息接口	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省工业和信息化厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏智行未来汽车研究院有限公司、江苏省公安厅交警总队、南京市公安局交警支队、常州工学院、苏州万集车联网技术有限公司、苏州市智能网联科技发展有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、南京芯视界微电子科技有限公司、苏州创元产业投资有限公司、东南大学、无锡学院、苏州科技大学、江苏天安智联科技股份有限公司。

本文件主要起草人：华国栋、吴峰、白舒安、苏子毅、刘小华、李宁、王众、邱杰、王邓江、康杰伟、梁学俊、陈学锋、洪涛、夏小鹏、周明、李成、俞坤治、陈志远、程琳、孙文卿、吴泉英、李富、王泉、孙家栋、陆科杰、马小燕。

车联网激光雷达视频一体机数据交互接口规范

范围

本文件规定了车联网激光雷达视频一体机数据交互的总体架构，路侧设备、车联网数据交换系统、车联网终端相互之间的数据交互接口协议，激光雷达视频一体机数据帧格式，车联网数据交换系统和车联网终端交互接口格式。

本文件适用于面向车联网的激光雷达视频一体机数据交互接口的设计、开发、测试与应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007　中华人民共和国行政区划代码

GB/T 28181-2022　公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/Z 41383-2022　M2M应用通信协议技术要求

YD/T 3340　基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

激光雷达视频一体机 lidar and video integrated equipment

融合激光雷达和视频的特点，集激光雷达和视频处理为一体，对激光雷达目标和视频目标进行实时融合跟踪处理，形成道路数据的全息化和数字化，实现对道路交通目标的全天候、全要素感知的路侧感知设备。

交互接口 interaction interface

不同系统、组件或模块之间交换信息所需的通信规则。

路侧通信终端 roadside communication terminal

安装在路侧，用于与车联网路侧感知设备开展数据交互的通信设备。

车联网数据交换系统 data exchange system in internet of vehicles

部署于不同的网络和平台之间，专门用于车联网业务数据的采集、传输、处理及分发的软硬件系统。

车联网终端 terminal in internet of vehicles

安装在车辆上，用于与车联网数据交换系统(3.4)开展数据交互的通信设备。

路侧激光雷达 lidar on road side

安装在路侧，通过向目标发射激光束探测信号，将接收到的从目标反射回来的目标回波信号与发射信号进行比较和分析，获得目标的距离、方位、高度、速度、姿态、形状等信息，对道路交通目标进行探测、跟踪和识别的雷达设备。

车联网身份认证系统 identity authentication system in internet of vehicles

用于检查车联网数据交换系统中的车联网终端及路侧设备是否具有访问和使用资源权限的平台。

弱势交通参与者 vulnerable traffic participants

在道路通行过程中，相对脆弱和易受伤害的行人、非机动车等对象。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

GCJ-02	中国国家测绘局02号地理信息坐标系统	Guojia Cehui Ju 2002

HTTP	超文本传输协议	Hyper Text Transfer Protocol

IP	网际协议	Internet Protocol

JSON	JavaScript对象表示法	JavaScript Object Notation

Lidar	激光雷达	Light Detection and Ranging

LTE	长期演进	Long Term Evolution

MPEG	动态图像专家组	Moving Picture Experts Group

MQTT	消息队列遥测传输	Message Queuing Telemetry Transport

TCP	传输控制协议	Transmission Control Protocol

UDP	用户数据报协议	User Datagram Protocol

URL	统一资源定位符	Uniform Resource Locator

UTF	统一码转换格式	Unicode Transformation Format

UTC	协调世界时	Coordinated Universal Time

WGS-84	世界大地坐标系	World Geodetic System 1984

WMV	窗口媒体视频	Windows Media Video

总体架构

激光雷达视频一体机数据交互系统总体架构应符合图1的要求。

激光雷达视频一体机数据交互系统总体架构

路侧设备应包括激光雷达视频一体机、路侧通信终端等道路交通感知和通信设备。激光雷达视频一体机应具有边缘计算功能，可将感知的道路交通数据经过边缘计算处理后传送给路侧通信终端。激光雷达视频一体机通过路侧通信终端与车联网数据交换系统进行通信。激光雷达视频一体机信号传输质量应符合GB/T 28181-2022中第5章的要求。

车联网数据交换系统应包括车联网数据采集系统、车联网数据计算系统和车联网数据分发系统。车联网数据采集系统应通过LTE/5G网络接收路侧设备或激光雷达视频一体机发送的道路交通感知数据。车联网数据计算系统对道路交通感知数据进行处理，车联网数据分发系统将经过验证的可信数据结果通过LTE/5G网络发送给车联网终端，满足车路协同应用服务需求。

车联网终端宜通过LTE/5G网络接收车联网数据交换系统分发的道路交通感知应用服务数据，同时宜通过LTE/5G网络将车辆的位置和速度等信息发送给车联网数据交换系统。

车联网身份认证系统应对道路交通数据中台、车联网数据交换系统和车联网终端进行数字身份认证。

数据交互接口协议要求

数据交互接口协议需应符合GB/Z 41383-2022的要求。

路侧通信终端与激光雷达视频一体机进行数据同步，两者间的接口协议应为UDP，服务结构体应支持报文格式。

车联网数据交换系统与激光雷达视频一体机进行数据同步，两者间的接口协议应为UDP，服务结构体应支持报文格式。

车联网数据交换系统与路侧通信终端进行数据同步，两者间的接口协议应为UDP或MQTT，服务结构体应支持报文格式。

车联网数据交换系统与车联网终端进行数据同步，两者间的接口协议应为MQTT，服务结构体应支持JSON格式。

车联网身份认证系统与路侧设备间的接口协议应为HTTPS，且采用加密传输，并在接收端开展完整性检查，服务结构体应支持JSON格式。

车联网身份认证系统与车联网终端间的接口协议应为HTTPS，且采用加密传输，并在接收端开展完整性检查，服务结构体应支持JSON格式。

数据帧格式要求

总体数据帧格式

表1规定了激光雷达视频一体机的总体数据帧格式信息字段的定义，采用大端模式。为了保证激光雷达视频一体机感知数据帧数据的保密性，对除报文头和报文尾的所有数据应进行非对称加密，然后进行数据拼接。公钥由数据交换系统为各接入终端提供。

激光雷达视频一体机的总体数据帧格式

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 字节长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Head | Ushort | 2 | 数据帧头取值为0x7E7E |
| 2 | CommandId | Ushort | 2 | 帧标识，取值范围： 0x8000，采集的数据帧标识 0x1000，设备状态帧标识 |
| 3 | Type | Uchar | 1 | 设备类型，取值范围： 00：lidar+camera |
| 4 | ID | Uint64 | 8 | 设备ID，取值范围1-65535 |
| 5 | timeStamp | Uint64 | 4 | 时间戳，单位：毫秒 |
| 6 | FrameType | Uchar | 1 | 传输的数据帧类型，取值范围： 0：心跳状态 1：数据内容 |
| 7 | EncryptioneLength | Uint64 | 4 | 加密数据长度 |
| 8 | EncryptionData | data | n(根据具体 数据而定) | 要传输的加密数据，数据帧内容见表2，状态帧内容见表6 |
| 9 | CheckBit | Ushort | 2 | 校验位，采用CRC16-x25校验方式 |
| 10 | Tail | Ushort | 2 | 数据帧尾，取值为0x7D7D |

表2规定了激光雷达视频一体机加密数据区格式信息字段的定义。

激光雷达视频一体机加密数据帧数据区格式

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 字节长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LidarDataLength | Uint64 | 4 | 激光雷达数据区长度 |
| 2 | LidarData | data | n(根据具体数据而定) | 要传输的激光雷达数据，具体内容见表3 |
| 3 | VideoDataLength | Uint64 | 4 | 视频数据区长度 |
| 4 | VideoData | data | n(根据具体 数据而定) | 要传输的视频数据，具体内容见表4 |

激光雷达数据帧数据区格式

表3规定了激光雷达数据帧数据区格式信息字段的定义。

激光雷达数据帧数据区格式

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 字节长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TargetNumber | Uchar | 1 | 目标数量 |
| 2 | ptype | Uchar | 1 | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 3 | TargetID[n] | Uint | 4 | 目标n的ID，同一目标，在生存时间内ID保持不变 |
| 4 | TargetType[n] | Uchar | 1 | 目标n的类型，取值范围： 0：non，无法识别目标类别的情况 1：car 2：truck 3：bus 4：pedestrian 5：non-motor |
| 5 | TargetX[n] | Uint | 4 | 目标n中心点相对于坐标原点的X,Y位置坐标。 |
| 6 | TargetY[n] | Uint | 4 |  |
| 7 | Targetlng[n] | Uint | 8 | 目标n物体经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 8 | Targetlat[n] | Uint | 8 | 目标n物体纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 9 | TargetLength[n] | Uint | 2 | 目标n物体长度，单位：厘米 |
| 10 | TargetWidth[n] | Uint | 2 | 目标n物体宽度，单位：厘米 |
| 11 | TargetHeight[n] | Uint | 2 | 目标n物体高度，单位：厘米 |
| 12 | TargetSpeed[n] | Uint | 2 | 目标n速度，单位：千米/小时 |
| 13 | TargetDirection[n] | Uint | 2 | 目标n在坐标系中的航向角，单位：度，精确到0.1 |
| 14 | TargetDist[n] | Uint | 2 | 目标n相对距离，单位：厘米 |
| 15 | TargetAngle[n] | Uint | 2 | 目标n相对角度，单位：度 |

图像传感器数据帧数据区格式

表4和表5规定了图像传感器数据帧数据区格式信息字段的定义。

图像传感器原始数据帧数据区格式

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 字节长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FrameType | Uchar | 1 | 帧类型，取值范围： 0：原始数据 1：认知数据 2：其他 |
| 2 | Length | Uint64 | 4 | 图像数据区长度 |
| 3 | Imagedata | data | n（根据具体数据而定） | 图像数据，字段长度根据具体数据而定，具体内容见表5 |
| 4 | Width | Uint | 2 | 图像宽度值，单位：像素 |
| 5 | Height | Uint | 2 | 图像高度值，单位：像素 |
| 6 | Framerate | Uint | 2 | 帧频，单位：帧/每秒 |
| 7 | VideoFormat | Uchar | 1 | 视频图像格式，取值范围： 0：CIF格式 1：D1格式 2：QCIF格式 |
| 8 | Rate | Uint | 2 | 码流，单位：千比特每秒 |
| 9 | VideoCodeType | Uchar | 1 | 视频编码格式，取值范围： 0：MPEG 1：WMV 2：H.264 3：H.265 |

图像传感器感知数据帧数据区格式

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 字节长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TargetNumber | Uint | 1 | 目标数量 |
| 2 | TargetID[n] | Uint | 4 | 目标n的ID，同一目标，在生存时间内ID保持不变 |
| 3 | TargetType[n] | Uchar | 1 | 目标n类型，取值范围： 0：non 1：car 2：truck 3：bus 4：pedestrian 5：non-motor |
| 4 | TargetWidth[n] | Uint | 2 | 目标n的长度，单位：厘米 |
| 5 | TargetHeight[n] | Uint | 2 | 目标n的宽度，单位：厘米 |
| 6 | TargetSpeed[n] | Uint | 2 | 目标n的速度，单位：千米/小时 |

状态数据帧格式

表6规定了激光雷达视频一体机的状态数据帧数据区格式信息字段的定义，采用大端模式。

激光雷达视频一体机状态数据帧数据区格式

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 字节长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LidarVedio IP | Uchar | 4 | 一体机 IP |
| 2 | DEST_PC_IP | Uchar | 4 | 目的 PC IP（DEST_PC_IP） |
| 3 | DEST_PC_PORT | Uint | 2 | 目的 PC port：默认6688 |
| 4 | MAC_ADDR | Uchar | 1 | 设备地址 |
| 5 | FOV1 | Uint | 2 | FOV 起始角度 |
| 6 | FOV2 | Uint | 2 | FOV 结束角度 |

数据信息接口格式要求

数据结构

所有的数据交换请求和应答报文应采用JSON格式，编码方式应为UTF-8。

登录认证

数据交互登录认证HTTPS URL应为datacollect/auth/<userId>。

数据信息接口应以POST方式请求，HTTPS URL中的<userId>和REQUEST BODY分别对应车联网数据交换系统为各接入终端用户提供的用户名和密码。通过HTTPS，用户名和密码信息在传输过程中被加密。

认证通过后，服务器需返回状态码以及access_token。该token的有效期宜为300秒。客户端在持有这个token的情况下，应使用HTTPS发起数据传输连接请求，以确保在数据传输过程中的内容安全性和完整性。

请求接口：https://<ip>:<port>/datacollect/auth/<userId>

请求方式：POST

请求参数：body内容接口按照表7。

登录认证请求参数结构

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | username | String | 数据交换系统为各接入终端用户提供的用户名 |
| 2 | password | String | 数据交换系统为各接入终端用户提供的密码 |

响应数据：response响应数据内容接口参照表8。

登录响应数据内容

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | Number | 返回码，为0表示成功，非0表示调用失败 |
| 2 | msg | String | 返回码提示语 |
| 3 | access_token | String | 获取到的凭证，最长为512字节 |
| 4 | expires_in | Number | 凭证的有效时间，单位：秒，默认为300 |

通用报文结构

通用报文结构

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | companyId | String | 单位标识（数据交换平台统一分配单位标识） |
| 2 | token | String | 客户端请求令牌 |
| 3 | busiBody | Object | 业务结构，与业务接口代码相应的数据报文格式，参照8.4数据信息接口定义 |

数据信息接口

基本要求

数据信息接口应符合YD/T 3340的要求。

碰撞预警场景数据接口通用格式

表10、表11和表12规定了碰撞预警场景下路口、路段、交通参与者数据字段信息接口的通用格式，数据交换频率应不大于200毫秒/次。具体应用场景的格式可参见附录。

路口信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | routes | Array | 路口包含的路段信息数组，具体内容见表11 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | communityId | Number | 路段编号 |
| 2 | communityName | String | 路段名称 |
| 3 | roadType | Number | 路段类型，取值范围： 0：交叉路口路段 1：人行横道路段 2：匝道主路路段 3：匝道路段 4：小区出入口 |
| 4 | value | String | 路段描述 |
| 5 | direction | Number | 该路段方向，取值范围： 0：东 1：南 2：西 3：北 4：东南 5：东北 6：西南 7：西北 |
| 6 | width | Number | 路段宽度，单位：厘米 |
| 7 | length | Number | 路段长度，单位：厘米 |
| 8 | participantInfo | Array | 该路段包含的道路交通参与者信息数组，具体内容见表12 |

交通参与者信息

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | participantId | String | 交通参与者的ID，在生存时间内，同一参与者ID保持不变 |
| 2 | participantType | Number | 目标类型，取值范围： 0：non，无法识别目标类别的情况 1：car 2：truck 3：bus 4：pedestrian 5：non-motor |
| 3 | lng | Number | 交通参与者经度坐标，单位：度 |
| 4 | lat | Number | 交通参与者纬度坐标，单位：度 |

表12　交通参与者信息（续）

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 6 | warn | Number | 交通参与者是否应收到警告，取值范围 0：不警告 1：警告 |
| 7 | length | Number | 交通参与者长度，单位：厘米 |
| 8 | width | Number | 交通参与者宽度，单位：厘米 |
| 9 | height | Number | 交通参与者高度，单位：厘米 |
| 10 | speed | Number | 交通参与者速度，单位：千米/小时 |
| 11 | azimuth | Number | 交通参与者的航向角(正北方向为0度），单位：度，精确到0.1 |
| 12 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

（资料性）
碰撞预警场景信息接口

交叉路口碰撞预警数据接口

表A.1、表A.2和表A.3规定了交叉路口碰撞预警数据信息字段的定义，数据交换频率应不大于200毫秒/次。

交叉路口信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1010 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | routes | Array | 包含交叉路口包含的路段信息数组，具体内容见表A.2 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

交叉路口路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | communityId | Number | 交叉路口路段编号 |
| 2 | communityName | String | 交叉路口路段名称 |
| 3 | roadType | Number | 路段类型，取为0 |
| 4 | value | String | 交叉路口路段描述 |
| 5 | direction | Number | 交叉路口路段的方向，取值范围： 0：东 1：南 2：西 3：北 4：东南 5：东北 6：西南 7：西北 |
| 6 | width | Number | 路段宽度，单位：厘米 |
| 7 | length | Number | 路段长度，单位：厘米 |
| 8 | participantInfo | Array | 该路段所包含的所有车辆信息的数组，具体内容见表A.3 |

车辆信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | participantId | String | 车辆车牌或编号 |
| 2 | participantType | Number | 目标类型，取值范围： 1：car 2：truck 3：bus |
| 3 | lng | Number | 车辆经度坐标，单位：度 |
| 4 | lat | Number | 车辆纬度坐标，单位：度 |
| 5 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 6 | warn | Number | 车辆是否应收到警告，取值范围 0：不警告 1：警告 |
| 7 | length | Number | 车辆长度，单位：厘米 |
| 8 | width | Number | 车辆宽度，单位：厘米 |
| 9 | height | Number | 车辆高度，单位：厘米 |
| 10 | speed | Number | 车辆速度，单位：千米/小时 |
| 11 | azimuth | Number | 车辆的航向角(正北方向为0度），单位：度，精确到0.1 |
| 12 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

弱势交通参与者碰撞预警数据接口

表A.4、表A.5和表A.6规定了弱势交通参与者碰撞预警数据信息字段的定义，数据交换频率应不大于200毫秒/次。

人行横道路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1020 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | routes | Array | 包含人行横道包含的路段信息数组，具体内容见表A.5 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

人行横道信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | communityId | Number | 人行横道编号 |
| 2 | communityName | String | 人行横道名称 |
| 3 | roadType | Number | 路段类型，取为1 |
| 4 | value | String | 人行横道描述 |
| 5 | direction | Number | 人行横道的方向，取值范围： 0：东 1：南 2：西 3：北 4：东南 5：东北 6：西南 7：西北 |
| 6 | width | Number | 人行横道宽度，单位：厘米 |
| 7 | length | Number | 人行横道长度，单位：厘米 |
| 8 | participantInfo | Array | 该人行横道所包含的弱势交通参与者数组，具体内容见表A.6 |

弱势交通参与者信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | participantId | String | 弱势交通参与者目标ID |
| 2 | participantType | Number | 目标类型，取值范围： 4：pedestrian 5：non-motor |
| 3 | lng | Number | 弱势交通参与者经度坐标，单位：度 |
| 4 | lat | Number | 弱势交通参与者纬度坐标，单位：度 |
| 5 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 6 | warn | Number | 交通参与者是否应收到警告，取值范围 0：不警告 1：警告 |
| 7 | length | Number | 弱势交通参与者长度，单位：厘米 |
| 8 | width | Number | 弱势交通参与者宽度，单位：厘米 |
| 9 | height | Number | 弱势交通参与者高度，单位：厘米 |

表A.6 弱势交通参与者信息（续）

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | speed | Number | 弱势交通参与者速度，单位：千米/小时 |
| 11 | azimuth | Number | 弱势交通参与者的航向角(正北方向为0度），单位：度，精确到0.1 |
| 12 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

匝道车辆汇入预警数据接口

表A.7、表A.8规定了匝道车辆汇入预警数据信息字段的定义，数据交换频率应不大于200毫秒/次。

匝道路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1030 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | ramproutes | Array | 包含匝道路段信息的数组，具体内容见表A.8 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

匝道路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | communityId | Number | 匝道路段编号 |
| 2 | communityName | String | 匝道路段名称 |
| 3 | roadType | Number | 路段类型，取为2，或3 |
| 4 | value | String | 匝道描述 |
| 5 | direction | Number | 匝道路段的方向，取值范围： 0：东 1：南 2：西 3：北 4：东南 5：东北 6：西南 7：西北 |
| 6 | width | Number | 匝道路段宽度，单位：厘米 |
| 7 | length | Number | 匝道路段长度，单位：厘米 |
| 8 | participantInfo | Array | 该匝道所包含的所有道路交通工具信息数组，具体内容见表A.3 |

小区出入口预警数据接口

表A.9、表A.10和表A.11规定了小区出入口预警数据信息字段的定义，数据交换频率应不大于200毫秒/次。

小区出入口路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1040 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | communities | Array | 包含小区出入口路段信息的数组，具体内容见表A.10 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

小区出入口信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | communityId | Number | 小区出入口编号 |
| 2 | communityName | String | 小区出入口名称 |
| 3 | roadType | Number | 路段类型，取为4 |
| 4 | value | String | 小区出入口描述 |
| 5 | direction | Number | 小区出入口的方向，取值范围： 0：东 1：南 2：西 3：北 4：东南 5：东北 6：西南 7：西北 |
| 6 | width | Number | 小区出入口宽度，单位：厘米 |
| 7 | length | Number | 小区出入口长度，单位：厘米 |
| 8 | participantInfo | Array | 该小区出入口所包含的所有道路交通参与者信息数组，具体内容见表A.11 |

小区出入口道路交通参与者数组信息

| 序号 | 元素名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | participantId | String | 交通参与者的ID，在生存时间内，同一参与者ID保持不变 |
| 2 | participantType | Number | 目标类型，取值范围： 1：car 2：truck 4：pedestrian 5：non-motor |
| 3 | lng | Number | 交通参与者经度坐标，单位：度 |
| 4 | lat | Number | 交通参与者纬度坐标，单位：度 |
| 5 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 6 | warn | Number | 交通参与者是否应收到警告，取值范围 0：不警告 1：警告 |
| 7 | length | Number | 交通参与者长度，单位：厘米 |
| 8 | width | Number | 交通参与者宽度，单位：厘米 |
| 9 | height | Number | 交通参与者高度，单位：厘米 |
| 10 | speed | Number | 交通参与者速度，单位：千米/小时 |
| 11 | azimuth | Number | 交通参与者的航向角(正北方向为0度），单位：度，精确到0.1 |
| 12 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |