江苏省地方标准《车联网激光雷达视频一体机 数据交互接口规范》

编 制 说 明

江苏智行未来汽车研究院有限公司

2024年6月

江苏省地方标准《车联网激光雷达视频一体机 数据交互接口规范》编制说明

一、目的意义

智能网联汽车是未来产业发展的战略制高点，当前正处于技术快速演进、产业加速布局的关键阶段。车路协同已经成为智能网联汽车发展应用的重要趋势，它要求车、路、云一体发展，实现智能安全的交通系统。通过部署路侧智能设备，智能交通系统收集路侧信息，并将信息通过通信技术与车辆共享，使车辆拥有超视野的感知能力，提供全面的路侧环境信息。

在实现智慧道路建设的总体战略布局中，交通传感器是其中的关键环节之一，其主要功能是实现路况环境的数据信息采集，为路侧感知网络提供原始数据。诸如感应线圈、截面雷达和地磁钉等传统交通传感器，仅可以获得某一截面或瞬时的车辆所在车道和车速信息，很难满足智慧道路建设的需求。为此，视频摄像头、激光雷达、毫米波雷达等交通目标传感器成为路侧感知系统的重要组成部分。

现有的路侧感知系统中，各设备相互独立，应用功能关联少，这也使得传统路侧感知设施存在感知方式不互补、信息不互通的问题，往往一个路口需要安装视频监控、雷达、微波车检器等多种不同的感知设备，安装成本高，维护困难，且数据孤岛化严重。推动路侧感知系统从单点智能到场景智能是智能交通网联化建设的重点。雷视一体打开了路侧感知设施升级的新思路，通过将视频监控和雷达融合应用，最大程度实现这两大技术方案的优势互补。

目前，不同厂家的激光雷达视频一体机在功能、参数、安装方式、技术要求、安全性能等方面都不尽相同，在数据处理和传输方式上存在差异，数据质量参差不齐。国际上，现有的激光雷达视频一体机相关的国际标准主要涉及激光技术、视觉处理、机械设计等规定，其中ISO 13849为激光雷达视频一体机提供了安全控制系统设计和验证的指南，ISO 11146给出了激光雷达中激光束在传输过程中的结构、功率密度等质量要求。在数据接口交互方面，美国ASPRS组织制定LAS格式标准规定了激光雷达点云数据格式，美国标准与测试材料协会制定的ASTM E57标准规定了激光雷达点云数据交换格式。国际上尚没有发布激光雷达视频一体机融合数据接口的相关规范和标准。国内车联网数据交互相关的标准仅有福建省标准化协会发布的T/FJAS 022-2023《基于5G的车联网应用场景与应用层数据交互要求》，尚无用于车路协同道路环境信息感知的路侧激光雷达视频一体机数据交互接口标准以及技术规范。

本标准制订目的在于规定车联网激光雷达视频一体机数据交互的总体架构、数据交互接口协议、数据帧格式和数据信息接口格式。标准编写小组根据我国车联网行业的实际国情和产业技术现状，通过调研国内主要路侧激光雷达视频一体机生产厂家，结合主流产品实际生产和使用情况，制订该标准。具体来说，该标准的预期经济效果主要包括如下几个方面：

（1）有利于打破信息孤岛、实现多设备信息共享。通过信息流梳理优化，反作用于流程管理，达到业务结构优化的目的。各类信息的集中交换、处理有助于提高计算单元的处理效率，避免信息重复采集、资源浪费，在有限的计算资源配置下，提高业务效能，为规范信息资源提供指导。

（2）有利于提高资源利用率，促进集约型社会发展。从经济效益角度看，本标准制定将避免重复布设造成的资源浪费，为企业降低相关设备、工程企业的研发成本。从生态文明的角度看，集约的数据信息管理可以节省各类软硬件资源，提高设备的使用效率，为生态环境和生态文明建设带来正面、积极的效益。

二、任务来源

根据江苏省市场监督管理局《省市场监管局关于下达 2022年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2022〕192号）的要求，江苏智行未来汽车研究院有限公司承担地方标准《激光雷达视频一体机数据采集接口技术》的制定工作。

本标准负责起草单位为江苏智行未来汽车研究院有限公司、江苏省公安厅交警总队、南京市公安局交警支队、常州工学院、苏州万集车联网技术有限公司、苏州市智能网联科技发展有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、南京芯视界微电子科技有限公司、苏州创元产业投资有限公司、东南大学、无锡学院、苏州科技大学、江苏天安智联科技股份有限公司。

三、编制过程

标准内容涉及通信、汽车、电子、计算机等跨领域应用，对我国车联网和智能网联汽车发展战略起到重要推动作用。标准编制过程中，江苏智行未来汽车研究院非常重视标准制定工作，立足智能网联汽车路侧设备数据采集与应用业务，围绕江苏省车联网（智能网联汽车）标准规范体系建设计划，积极指导、推动该标准的编制。经过申请立项预研、征求意见稿编制、送审稿编制等阶段，完成标准送审稿的编制工作。具体主要工作如下。

1）申请立项阶段

为了适应车联网车路协同应用对道路交通信息交互共享的需求，规范车联网领域应用中路侧激光雷达视频一体机信息交互数据接口，并为各路侧激光雷达视频一体机企业生产和研发提供技术参考依据，江苏智行未来汽车研究院联合常州工学院等单位，于2022年3月共同申请制定《激光雷达视频一体机数据采集接口技术》。2022年6月，江苏省市场监督管理局下达该标准制定任务。

标准正式立项后，江苏智行未来汽车研究院联合各参加单位，成立了标准编制组，确定各参编单位任务与人员分工，制定标准编制计划，标准制定工作正式启动。

2）标准起草阶段

第一阶段：2022年7月—2022年10月，标准编制组对当前国内外激光雷达视频一体机数据采集系统的架构、通信方式、交互信息等情况进行了调研与分析梳理，走访北京万集科技股份有限公司，图达通智能科技(苏州)有限公司、无锡中科光电技术有限公司等激光雷达视频一体机生产企业，调研产品数据接口设计情况，查阅了国内龙头企业深圳市速腾聚创科技有限公司、览沃科技有限公司（Livox）、深圳市镭神智能系统有限公司等生产的激光雷达、雷视一体机产品文档，同时结合我省车联网示范应用建设经验，研究制定标准大纲和主要内容，着手开展标准起草工作，10月底完成工作组讨论稿。

第二阶段：2022年11月—2023年3月，标准编制组对工作组讨论稿进行小组内部的多次讨论，并征求了多个车联网服务供应商、路侧终端厂商、互联网出行服务公司、交管部门的意见和建议，在此基础上确定了标准的具体范围、章节框架，以及总体架构、接口协议要求、数据帧格式要求、数据信息接口等主要内容，于2023年4月编写完成《激光雷达视频一体机数据采集接口技术》标准草案。

3）标准征求意见及意见汇总阶段

2023年7月，标准起草工作组在江苏南京组织召开了内部征求意见研讨会，来自南京莱斯网信技术研究院有限公司、中汽创智科技有限公司、清华大学苏州汽车研究院、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、苏州万集车联网技术有限公司、南京邮电大学、江苏大学、常州工学院、苏州科技大学等单位的专家围绕各自领域关注的问题及自身应用实践经验提出了相关的意见与建议，讨论认为该标准应用于车联网行业，为突出适用领域，建议将标准名称修改为“车联网激光雷达视频一体机数据交互接口规范”。标准起草小组根据与会单位反馈意见逐条梳理讨论，对标准草案进行了完善，形成了标准意见征求稿。

2023年9月8日-10月10日，标准编制组向国内主流的交通运输、汽车行业龙头企业、高校和科研院发送邮件定向征求意见，发送邮件单位30家，收到23个单位回复，其中有效意见116条。

2023年10月至11月，标准起草组对各单位反馈意见逐条梳理讨论，采纳和部分采纳意见83条、不采纳意见30条，无意见3条，根据采纳意见，对标准中的相关条文进行了修改，形成标准送审讨论稿。

2023年11月5日，标准起草工作组在江苏南京组织召开了针对标准送审讨论稿的研讨会，来自公安部交通管理科学研究所、南京莱斯网信技术研究院有限公司、杭州海康威视科技有限公司、坤泰车辆系统（常州）有限公司、清华大学苏州汽车研究院、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、东南大学、南京航空航天大学、南京邮电大学等单位的专家围绕各自领域关注的问题及自身应用实践经验提出了相关的意见与建议。通过本次会议讨论，标准提出的总体架构、数据交互接口协议、数据帧格式、数据信息接口格式等取得了行业主流企业和研究院所的共识，为后续标准颁布后的贯彻实施奠定了良好的基础。会后，标准起草小组根据与会单位反馈意见逐条梳理讨论，对标准中的相关条文进行了修改，形成了《车联网激光雷达视频一体机数据交互接口规范》标准送审稿。

2024年5月31日，江苏省市场监督管理局在南京组织专家召开了江苏省地方标准《车联网激光雷达视频一体机数据交互接口规范》审查会议，专家组由来自省工业和信息化厅、南京邮电大学、南京工程学院、江苏省质量和标准化研究院、多伦科技股份有限公司、苏交科集团股份有限公司的专家组成。会议期间，标准起草组汇报了标准编制情况和主要技术要点，专家组审议了标准送审稿的全部内容，肯定了本标准制定对促进产业协作，推动智能交通信息互联互通的发展工作具有重要意义。同时，针对标准的总体架构、通用应用数据的接口要求等方面，提出了具体的修改意见。最后，审查组专家一致同意该标准通过审查。

四、主要内容技术指标确立

4.1关于标准规定的“范围”。

本标准规定了车联网激光雷达视频一体机数据交互的总体架构，路侧设备、车联网数据交换系统、车联网终端相互之间的数据交互接口协议，激光雷达视频一体机数据帧格式，车联网数据交换系统和车联网终端交互接口格式。激光雷达和摄像机是车联网/车路协同应用场景中普遍使用的采集道路交通状况的路侧设备，融合两者数据有助于实现优势互补，更加全面的采集道路交通信息，提高车辆驾驶安全性。激光雷达视频一体机获得的路侧信息需要由路侧通信终端、车联网数据交换系统和车联网终端通过信息交互，才能为用户提供信息服务，而车联网身份认证系统是系统信息安全的必要保障。据此编制组确定了本标准的范围。

4.2关于“术语、定义和缩略语”。

关于“3 术语和定义”。本部分对本标准中专用名称、关键技术名词作了明确的定义。

关于“4 缩略语”。标准中的缩略语均为正文中出现的英文缩略词，根据车联网行业约定，给出了各缩略语的完整英语表达和中文翻译。

4.3关于“5 总体架构”。

车联网主要包括车辆和车载系统、车辆标识系统，路侧设备系统、信息通信网络系统四个组成部分。车辆和车载系统指的是参与交通的车辆及其设备，路侧设备系统一般安装在交通热点地区、交叉路口或危险地区，通过采集和处理交通信息，为交通参与者提供信息服务。信息通信网络系统通过有线或无线的通信方式传输各种交通数据。基于上述背景，本标准设计了激光雷达视频一体机数据交互系统的各个组成部分之间的关系、位置及信息交互通道。激光雷达视频一体机数据交互系统总体架构，包括路侧设备、车联网数据交换系统、车联网终端、车联网身份认证系统四部分，其中路侧设备包括激光雷达视频一体机、路侧通信终端等道路交通感知和通信设备，激光雷达视频一体机具有边缘计算功能。车联网数据交换系统包括车联网数据采集系统,车联网数据计算系统和车联网数据分发系统。车联网终端为用户车辆及其信息交互设备，接收车联网数据交换系统分发的道路交通感知应用服务数据。车联网身份认证系统对路侧设备、车联网数据交换系统和车联网终端进行数字身份认证。

路侧终端、车联网数据交换系统、车联网终端各自内部分系统间以有线连接，相互之间以LTE/5G网络建立无线通信。路侧设备需经过车联网数据交换系统才能和车联网终端通信。车联网身份认证系统用于对路侧设备、车联网数据交换系统和车联网终端进行数字身份认证，确认用户许可和保障网络安全。车联网身份认证系统与路侧设备和车联网终端间以LTE/5G网络开展通信。

4.4 关于“6 数据交互接口协议要求”

本标准中，车联网数据交换系统属于平台，路侧设备和车联网终端属于终端，同时也是应用端。根据GB/Z 41383-2022《M2M应用通信协议技术要求》，相互间的数据通信采用报文，一次报文交互需完成完整的逻辑时间，相互间的通信均需保持数据同步。

现有的传输协议中，HTTP是应用最为广泛和流行的协议，该协议使用请求-应答通信模式，对于客户端发送的每次请求都需要服务器回送响应，在请求结束后，会主动释放连接，但通常采用明文传输，安全性还不够。,https则是具有安全性的SSL加密传输协议，所有传输的内容都经过加密的。UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）是一种面向报文的、非连接的协议，支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信，传输速率快。MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议），是一种基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议，能用于硬件性能低下或网络状况差的情况。其优点在于，可以以极少的代码和有限的带宽，为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。考虑车联网对高传输速率的要求，以及车联网终端移动性可能造成网络性能质量差的情况，路侧通信终端与激光雷达视频一体机之间、路侧通信终端与车联网数据交换系统之间的接口协议为UDP，车联网数据交换系统与路侧通信终端之间的接口协议为UDP或MQTT。车联网数据交换系统与车联网终端之间的接口协议为MQTT。车联网身份认证系统与路侧终端或车联网终端之间的接口协议应为HTTPS。

4.5 关于“7 数据帧格式要求”

关于“7.1 总体数据帧格式”。激光雷达视频一体机的总体数据帧格式包含了数据帧头、帧尾、校验位、帧标识、设备类型、设备ID、时间戳、加密的激光雷达和视频数据或者状态数据等，根据交互方的报文格式要求，给出了每个元素的数据类型和字节长度。帧格式适用于激光雷达视频数据和状态数据两类帧，它们通过不同帧标识来区分。其中激光雷达视频数据帧的帧标识为0x8000，状态数据帧的帧标识为0x1000。为了保证激光雷达视频一体机感知数据的保密性，激光雷达和视频数据或者状态数据帧应进行非对称加密，各部分数据拼接形成报文。

关于“7.2 激光雷达数据帧数据区格式”。激光雷达是一种以激光为辐射源的主动探测器，其功能包括搜索和发现目标，测量目标的距离、速度、位置、形状等参数，具有精度高、抗干扰能力强等特点。考虑到激光雷达原始点云数据量大，本标准仅保留处理激光雷达点云数据后，所识别交通参与者的类型、地理位置、速度、运动方向、长、宽、高、相对距离等信息。

关于“7.3 图像传感器数据帧数据区格式”。视频传感器主要用于记录交通场景的视频数据流，单帧数据以图片形式保存。因此，该部分规定了视频数据流长宽像素数、帧频、视频图像格式、码流、视频编码格式等信息。同时，采用图像处理技术，可识别获得视频中交通目标的类型、长度、宽度和速度等信息。

关于“7.4 状态数据帧格式”。状态数据包括激光雷达视频一体机的IP地址、目的平台的IP地址和端口号、设备地址、激光雷达扫描的角度。

4.6 关于“8 数据信息接口格式要求”

关于“8.2 登录认证”。路侧设备和车联网终端接入系统，均需由车联网身份认证系统完成登录认证，交互的接口协议为HTTPS，服务结构体应支持JSON格式。以POST方式请求，HTTPS URL中的<userId>和REQUEST BODY分别对应车联网数据交换系统为各接入终端用户提供的用户名和密码。通过HTTPS，用户名和密码信息在传输过程中被加密。

登录认证请求时，提供用户名和密码，响应后返回是否登录成功、返回码提示语、access_token凭证、有效时间等数据。

关于“8.3通用报文结构”。车联网数据交换系统获取路侧终端感知数据后，经过融合处理和计算，获得交通场景下的路段、路口、交通参与者数据。通用报文包括单位标识、客户端请求令牌、业务结构等部分，其中业务结构为与业务接口代码相应的数据报文，具体格式在8.4规定。

关于“8.4 数据信息接口”。该部分给出了路口路段、交通参与者数据字段信息接口的通用格式。信息类型的定义参考了团体标准《合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准》（T/CSAE 53-2020）中定义的各类车路协同应用场景的信息需求。

关于“附录A”。该部分针对交叉路口碰撞预警、弱势交通参与者碰撞预警、匝道车辆汇入预警、小区出入口预警4种具体的车路协同场景，规定了车联网数据交换系统向车联网终端发送数据的具体信息接口格式，作为8.4数据信息接口的具体应用实例。

五、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

六、与相关法律法规和国家标准的关系

本标准涉及到国家标准主要有《M2M应用通信协议技术要求》（GB/Z 41383-2022）和《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）。GB/Z 41383-2022的主要内容是对M2M通信中所使用的协议技术、接口技术、安全性要求、质量要求等进行规范和要求，以促进M2M应用的安全、稳定和互操作性。GB/T 28181的主要内容是对公共安全视频监控联网系统中的信息传输、交换、控制技术的规范和要求，以确保系统的稳定性、可靠性和安全性。本标准规定了路侧激光雷达视频一体机中雷达和视频信息融合数据的接口内容与格式，是M2M通信的一种具体实现方式。

七、推广实施建议

建议对交通管理部门、激光雷达视频一体机路侧设备厂商、车载通信设备厂商、车联网应用服务平台提供商等加强标准宣贯。标准实施后，相关中心系统、路侧设备、车联网平台、终端设备的设计研发单位应根据标准要求对相关功能、交互接口进行完善与扩展，实现车路协同信息服务；公安交管部门应根据标准要求做好系统、设备的验收、管理与运维保障工作，打通信息服务通道，支撑车路协同应用；建议道路交通安全产品检测检验机构根据标准对各厂家的相关系统产品进行检测，确保其在功能、通信、安全方面符合相关要求。

八、起草单位和起草人员信息及分工

起草单位和起草人员信息及其分工情况如下表所示。

| 序号 | 单位名称 | 起草人 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏智行未来汽车研究院有限公司 | 华国栋 | 负责标准制订技术内容 |
|  |  | 李宁、王众、邱杰 | 查阅引用性文件，技术查新，征求意见 |
| 2 | 江苏省公安厅交警总队 | 白舒安 | 标准总体框架设计 |
| 3 | 南京市公安局交警支队 | 苏子毅 | 信息交互接口协议设计 |
| 4 | 常州工学院 | 吴峰 | 负责撰写标准编制说明，文字整理 |
| 5 | 苏州万集车联网技术有限公司 | 王邓江 | 对数据格式要求方面提出建议 |
| 6 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 康杰伟、夏小鹏、周明 | 对标准总体框架方面提出建议 |
| 7 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 梁学俊、陈学锋 | 规范草案攥写和校对草案 |
| 8 | 南京芯视界微电子科技有限公司 | 俞坤治，李成、陈志远 | 对信息交互接口要求提出建议 |
| 9 | 苏州创元产业投资有限公司 | 陆科杰、马小燕 | 编制激光雷达数据格式要求 |
| 10 | 东南大学 | 刘小华、程琳 | 参与标准文字、图片编辑 |
| 11 | 无锡学院 | 王泉、李富、孙家栋 | 编写数据信息接口要求 |
| 12 | 苏州科技大学 | 孙文卿、吴泉英 | 编制数据帧数据区格式 |
| 13 | 江苏天安智联科技股份有限公司 | 洪涛 | 为数据信息接口要求提出意见 |