| ICS | 35.240.99 |
| --- | --- |
| CCS | M 57 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

车路协同信息交互接口规范

Information interaction interface specification in cooperative vehicle-infrastructure system

（2024年06月）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 总体架构	2

6 信息交互接口协议与交互过程	3

6.1 信息交互接口协议要求	3

6.2 信息交互过程	3

7 信息交互接口要求	4

7.1 数据格式	4

7.2 登录认证	4

7.3 通用报文结构	4

7.4 道路交通信息同步接口	4

7.5 交通信号机信息同步接口	6

7.6 停车场信息同步接口	9

7.7 交通标志信息同步接口	14

7.8 动态道路交通事件信息同步接口	17

7.9 车辆信息同步接口	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省工业和信息化厅提出并、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏智行未来汽车研究院有限公司、江苏省公安厅交警总队、南京市公安局交警支队、连云港杰瑞电子有限公司、江苏鸿鹄电子科技有限公司、苏州市智能网联科技发展有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、常州工学院、苏州创元产业投资有限公司、东南大学、无锡学院、江苏天安智联科技股份有限公司。

本文件起草人：华国栋、吴峰、白舒安、苏子毅、刘小华、杲先锋、项俊平、梁学俊、陈学锋、康杰伟、李宁、王众、邱杰、程琳、王泉、李富、孙家栋、洪涛、陆科杰、马小燕、夏小鹏、周明。

车路协同信息交互接口规范

范围

本文件规定了车路协同信息交互体系的总体架构，道路交通数据中台、车联网数据交互系统和车联网终端相互之间信息交互的接口协议要求，接口要求和交互内容。

本文件适用于面向车联网的车路协同信息交互接口的设计、开发、测试与应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007　中华人民共和国行政区划代码

GB 5768.2-2022　道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志

GB/T 29098　道路交通管理数据字典 交通信号控制

GB/T 29101　道路交通信息服务 数据服务质量规范

GB/T 29110　道路交通信息服务 公共汽电车线路信息基础数据元

GB/T 29744　道路交通信息服务 道路编码规则

GB/T 29745　公共停车场（库）信息联网通用技术要求

GB/Z 41383-2022　M2M应用通信协议技术要求

GA/T 115-2020　道路交通拥堵度评价方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

车联网终端 terminal in internet of vehicles

安装在车辆上，与云平台开展数据交互的通信设备。

车联网数据交换系统 data exchange system in internet of vehicles

部署于不同的网络和平台之间，用于车联网业务数据的采集、传输、处理及分发的软硬件系统。

道路交通数据中台 road traffic data center

采集道路交通基础数据，或接收从交通信号机、停车场、交通标志、车辆等传送的交通数据，从而为车联网数据交换系统（3.2）提供数据服务的系统。

停车信息服务云系统 parking information service cloud system

部署在互联网上，用于汇集各停车场数据，并可与其他系统对接的系统。

可变信息标志 variable information sign

采用LED光源板或LED信息屏等载体，显示并可根据需要更新交通信息的交通标志。

可变车道行驶方向标志 variable lane travel direction sign

用于按需要随时改变并显示车道行驶方向指示信息的一种可变信息标志(3.5)。

交通诱导信息 traffic guidance information

基于电子、计算机、网络和通信等技术，根据出行者的起讫点，向道路使用者提供的路径引导指令，或通过获得实时交通信息为道路使用者提供的路径引导信息。

停车场诱导标志 parking lot guidance sign

用于显示停车场位置和剩余停车位信息的一种可变信息标志(3.5)。

交通诱导可变信息屏 traffic guidance variable information screen

以文字、图形、视频图像等方式向交通参与者发布交通信息，并为交通参与者未来行驶行为提供参考的显示屏。

车联网身份认证系统 identity and authentication platform in internet of vehicles

用于检查车联网数据交换系统(3.2)、车联网终端(3.1)及道路交通数据中台(3.3)访问和使用资源权限的平台。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

5G	第五代移动网络	5th generation mobile networks

GCJ-02	中国国家测绘局02号地理信息坐标系统	Guojia Cehui Ju 2002

HTTPS	超文本传输安全协议	Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket

Layer

JSON	JavaScript对象表示法	JavaScript Object Notation

LTE	长期演进	Long Term Evolution

MQTT	消息队列遥测传输	Message Queuing Telemetry Transport

TCP	传输控制协议	Transmission Control Protocol

URL	统一资源定位符	Uniform Resource Locator

UTF	统一码转换格式	Unicode Transformation Format

WGS-84	世界大地坐标系	World Geodetic System 1984

总体架构

车路协同信息交互总体架构应符合图1的要求。

车路协同信息交互总体架构图

道路交通数据中台应能够采集道路交通基础数据，以及采集交通信号机、停车场、交通标志等静态和动态道路交通数据。

车联网数据交换系统应包括车联网数据采集系统、车联网数据计算系统和车联网数据分发系统。车联网数据采集系统实时获取道路交通数据中台通过LTE/5G网络发送的静态和动态道路交通数据，并传送给车联网数据计算系统，计算车路协同应用场景信息中的静态和动态交通数据，再发送给车联网数据分发系统。车联网数据分发系统将验证的可信数据结果经过LTE/5G网络发送给车联网终端，提供车路协同应用服务。

车联网终端宜通过LTE/5G网络接收车联网数据交换系统分发的车路协同应用服务数据，同时宜通过LTE/5G网络将车辆的位置和速度等信息发送给车联网数据交换系统。

车联网身份认证系统应对道路交通数据中台、车联网数据交换系统和车联网终端进行数字身份认证。

信息交互接口协议与交互过程

信息交互接口协议要求

数据交互接口协议应符合GB/Z 41383-2022的要求。

车联网数据交换系统与道路交通数据中台进行数据同步，两者间的接口协议宜为UDP或MQTT，服务结构体应支持报文。

车联网数据交换系统与车联网终端进行数据同步，两者间的接口协议宜为MQTT，服务结构体应支持JSON格式。

车联网身份认证系统与道路交通数据中台间的接口协议应为HTTPS，且采用加密传输，并在接收端开展完整性检查，服务结构体应支持JSON格式。

车联网身份认证系统与车联网终端间的接口协议应为HTTPS，且采用加密传输，并在接收端开展完整性检查，服务结构体应支持JSON格式。

信息交互过程

车联网数据交换系统从道路交通数据中台获取静态和动态道路交通数据，并向车联网终端提供车路协同应用服务数据。

信息交互接口要求

数据格式

所有的信息交互请求和应答报文应采用报文或JSON格式，编码方式应为二进制或UTF-8。

在JSON数据传输过程中，应对JSON数据采用非对称加密方式进行加密，接收方对接收的加密数据应进行解密处理，以得到原始的JSON数据。

登录认证

数据交互登录认证HTTPS URL应为datacollect/auth/<userId>。

数据信息接口应以POST方式请求，HTTPS URL中的<userId>和REQUEST BODY分别对应车联网数据交换系统为各接入终端提供的用户名和密码。通过HTTPS，用户名和密码信息在传输过程中应被加密。

认证通过后，服务器需返回状态码以及access_token。该token的有效期宜为300秒。客户端在持有这个token的情况下，应使用HTTPS发起数据传输连接请求，以确保在数据传输过程中的内容安全性和完整性。

请求接口：https://<ip>:<port>/datacollect/auth/<userId>

请求方式：POST

请求参数：body内容接口按照表1。

通用报文结构

信息交互接口通用报文结构应符合表1的要求。

通用报文结构

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | companyId | String | 单位标识（由车联网身份认证系统统一分配） |
| 2 | token | String | 客户端进行请求的一个令牌 |
| 3 | busiBody | Object | 业务数据结构，与业务接口代码对应的数据报文格式，按照7.4-7.9具体服务的数据信息接口定义 |
| 4 | Transmitter | String | 发送者名称 |
| 5 | Receiver | String | 接收者名称 |

道路交通信息同步接口

基本要求

道路交通信息同步接口需符合GB/T 29110的要求。

区域基础信息接口

表2和表3规定了区域基础信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

区域基础信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1110 |
| 2 | areaID | String | 区域编号 |
| 3 | areaName | String | 区域名称 |
| 4 | points | Array | 区域外围坐标集合数组，具体内容见表3 |
| 5 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |
| 6 | ptype | Number | 坐标系，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |

区域外围坐标集合数组

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lng | Number | 点位经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 2 | lat | Number | 点位纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |

区域路网信息接口

表4、表5和表6规定了区域路网信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

路网信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1120 |
| 2 | areaID | String | 所属区域编号 |
| 3 | roads | Array | 路段信息集合，包含路段的数组，具体内容见表5 |
| 4 | intersection | Array | 路口信息集合，具体内容见表7 |
| 5 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roadID | String | 路段的唯一标识编号，应符合GB/T 29744的要求。 |
| 2 | roadName | String | 该路段的名称 |

- 表5　路段信息（续）

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | roadType | Number | 该路段的类型，取值范围： 0：单向行驶 1：双向行驶 |
| 4 | lane | Number | 该路段的车道数 |
| 5 | width | Number | 该路段的宽度，单位：厘米 |
| 6 | points | Array | 该路段所包含的所有点位数组，具体内容见表6 |
| 7 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |

路段点位数组

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lng | Number | 点位经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 2 | lat | Number | 点位纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |

交通信号机信息同步接口

路口信息与信号机关系集合接口

路口信息及信号机关系集合接口应符合GB/T 29098的要求，表7规定了路口信息及信号机关系集合信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

路口信息与信号机关系集合同步接口

| 序号 | 一级元素名 | 二级元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType |  | Number | 业务接口代码：1130 |
| 2 | intersectionId |  | String | 路口编号 |
| 3 | intersectionName |  | String | 路口名称 |
| 4 | intersectionForm |  | Number | 路口形态，取值范围： 1：T形 2：Y形 3：十字形 4：斜交路口 5：环形 6：匝道出入口 7：错位T形 8：错位Y形 |

- 表7　路口信息与信号机关系集合同步接口（续）

| 序号 | 一级元素名 | 二级元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9：多路路口 0：其他 |
| 5 | lng |  | Number | 路口中心位置坐标经度，精确到10-6 |
| 6 | lat |  | Number | 路口中心位置坐标纬度，精确到10-6 |
| 7 | ptype |  | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 8 | enterNum |  | Number | 路口进口数量 |
| 9 | leaveNum |  | Number | 路口出口数量 |
| 10 | signals |  | Array | 路口信号机编号数组 |
| 11 |  | signalId | String | 路口信号机编号 |
| 12 | timeStamp |  | Number | 采集数据时刻的时间戳，单位：毫秒 |

- 注：第10-11行表示数组signals，其中每个元素signalId存储一个路口信号机的编号。

信号机与进口集合基础信息接口

表8规定了信号机及进口集合基础信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

信号机与进口集合基础信息同步接口

| 序号 | 一级元素名 | 二级元素名 | 三级元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType |  |  | Number | 业务接口代码：1140 |
| 2 | signalId |  |  | String | 信号机编号 |
| 3 | brand |  |  | String | 信号机品牌 |
| 4 | model |  |  | String | 信号机型号 |
| 5 | protocol |  |  | String | 信号机协议 |
| 6 | version |  |  | String | 信号机版本号 |
| 7 | isUse |  |  | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停 |
| 8 | status |  |  | Number | 运行状态，取值范围： 0：离线 1：在线 2：故障 |

- 表8　信号机与进口集合基础信息同步接口（续）

| 序号 | 一级元素名 | 二级元素名 | 三级元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | timeStamp |  |  | Number | 时间戳，单位：毫秒 |
| 10 | enterNum |  |  | Number | 与此信号机关联的进口数量 |
| 11 | enterIntersections |  |  | Array | 进口编号集合 |
| 12 |  | enterId |  | Number | 进口编号 |
| 13 |  | name |  | String | 进口名称 |
| 14 |  | angle |  | Number | 进口方向取值范围：0-360°，正北方向的角度为0°，逆时针递增 |
| 15 |  | lng |  | Number | 进口停车线与车道中心分割线交叉点经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 16 |  | lat |  | Number | 进口停车线与车道中心分割线交叉点纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 17 |  | ptype |  | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 18 |  | direcPhases |  | Array | 进口信号灯指向与相位关系数组 |
| 19 |  |  | phaseId | Number | 相位编号：1-128 |
| 20 | enterIntersections | direcPhases | direct | Number | 信号灯指示类型，取值范围： 0：直行 1：左转 2：右转 3：掉头 4：可变 5：潮汐 6：非机动 7：公交 8：有轨电车 |

第11-19行表示数组enterIntersections，其中每个元素包含第12-19行所示的内容。第18-19行表示数组direcPhases，其中每个元素phaseId存储一个相位编号。

交通信号灯信息接口

表9规定了交通信号灯相位状态信息字段的定义，数据交换频率应为1次/秒和交替触发。

交通信号灯相位状态信息

| 序号 | 一级元素名 | 二级元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType |  | Number | 业务接口代码：1150 |
| 2 | signalId |  | String | 信号机编号 |
| 3 | timeStamp |  | Number | 采集信号灯状态时刻的时间戳，单位：毫秒 |
| 4 | phaseNum |  | Number | 相位数量：1~128 |
| 5 | phases |  | Array | 相位信息集合 |
| 6 |  | phaseId | Number | 相位编号：1~128 |
| 7 |  | color | Number | 灯色，取值范围： 1：0x01灭灯 2：0x10红灯 3：0x11红闪 4：0x20绿灯 5：0x21绿闪 6：0x22绿快闪 7：0x30黄灯 8：0x31黄闪 |
| 8 | phases | time | Number | 当前倒计时：当前灯色剩余时间 若关灯，值为0；若当前灯色时长不定，值为-1 |
| 9 |  | redTime | Number | 红灯时长 |
| 10 |  | greenTime | Number | 绿灯时长 |
| 11 |  | yellowTime | Number | 黄灯时长 |
| 12 |  | greenLightOptimalSpeed | Number | 绿波车速。如果交叉口实施绿波控制，则绿波方向的灯组将推送建议绿波车速。单位：千米/小时，精确到1。0表示该对应灯组无绿波控制。 |

第5-7行表示数组phases，其中每个元素包含第6-7行所示的phaseId、color。

停车场信息同步接口

基本要求

停车场基础信息接口应符合GB/T 29745的要求。

停车场基础信息接口

表10、表11、表12和表13规定了停车场基础信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

停车场基础信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1160 |
| 2 | parkId | String | 停车场编号 |
| 3 | parkName | String | 停车场名称 |
| 4 | address | String | 停车场地理位置 |
| 5 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 6 | lng | Number | 停车场坐标经度，精确到10-6 |
| 7 | lat | Number | 停车场坐标纬度，精确到10-6 |
| 8 | type | Number | 停车场类型，取值范围： 0：路外停车场 1：路内停车场 |
| 9 | totalNum | Number | 停车场启用停车位个数 |
| 10 | normalNum | Number | 普通停车位个数 |
| 11 | machineNum | Number | 机械停车位个数 |
| 12 | entrExs | Array | 出入口集合，具体内容见表13 |
| 13 | parkAreaExs | Array | 停车场子区域集合，具体内容见表11 |
| 14 | chargeType | Number | 收费类型，取值范围： 0：免费 1：收费 |
| 15 | chargeStandards | Array | 时间段收费标准数组，具体内容见表12 |
| 16 | remark | String | 备注 |
| 17 | parkStatus | Number | 停车场状态信息，取值范围： 0：开放 1：关闭 |

停车场子区域基础信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | parkAreaId | String | 停车场子区域编号 |
| 2 | parkAreaName | String | 停车场子区域名称 |

- 表11　停车场子区域基础信息（续）

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 4 | lng | Number | 停车场坐标经度，精确到10-6 |
| 5 | lat | Number | 停车场坐标纬度，精确到10-6 |
| 6 | totalNum | Number | 停车场启用停车位个数 |
| 7 | normalNum | Number | 普通停车位个数 |
| 8 | machineNum | Number | 机械停车位个数 |
| 9 | entrExs | Array | 出入口集合，具体内容见表13 |

时间段收费标准

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | timeName | Number | 时间段名称，取值范围： 0：白天 1：晚上 2：节假日白天 3：节假日晚上 |
| 2 | startTime | String | 起始时间，例如：8:00 |
| 3 | endTime | String | 结束时间，例如：20:00 |
| 4 | smallVehicleFee | String | 小型车收费标准，例如：1.5元/半小时 |
| 5 | largeVehicleFee | String | 大型车收费标准，例如：2.5元/半小时 |
| 6 | freeTime | Number | 免费时长，单位：分钟 |

停车场出入口位置信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | entrExId | String | 出入口编号 |
| 2 | entrExtType | Number | 出入口类型，取值范围： 0：出口 1：入口 |
| 3 | entrExtName | String | 出入口名称 |

- 表13　停车场出入口位置信息（续）

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 5 | lng | Number | 出入口坐标经度，精确到10-6 |
| 6 | lat | Number | 出入口坐标纬度，精确到10-6 |

停车场进场信息接口

表14规定了停车场进场信息字段的定义，数据更新频率宜不大于30秒/次。

车辆进停车场信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1180 |
| 2 | parkId | String | 停车场编号 |  |
| 3 | parkSysId | String | 停车场管理系统标识号 |  |
| 4 | enterTime | Number | 车辆进入停车场时间，时间戳，单位：毫秒 |  |
| 5 | enterCode | String | 车辆进入停车场入口编号 |  |
| 6 | chargeType | Number | 收费类型，取值范围： 0：临时 1：包月 |  |
| 7 | vehicleNo | String | 车辆号牌号码 |  |
| 8 | vehicleNoColor | Number | 号牌颜色，取值范围： 0：绿 1：蓝 2：黄 3：白 4：黑 |  |

停车场出场信息接口

表15规定了停车场出场信息字段的定义，数据更新频率宜不大于30秒/次。

车辆出停车场信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1190 |
| 2 | parkId | String | 停车场编号 |

- 表15 车辆出停车场信息（续）

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | parkSysId | String | 停车场管理系统标识号 |
| 4 | exitTime | Number | 车辆出停车场时间，时间戳，单位：毫秒 |
| 5 | parkDuration | Number | 停车时长 |
| 6 | exitCode | String | 车辆出停车场出口编号 |
| 7 | chargeType | Number | 收费类型，取值范围： 0：临时 1：包月 |
| 8 | vehicleNo | String | 车辆号牌号码 |
| 9 | vehicleNoColor | Number | 号牌颜色，取值范围： 0：绿 1：蓝 2：黄 3：白 4：黑 |

停车场空位信息接口

表16和表17规定了停车场空位信息字段的定义，数据交换频率应不大于30秒/次。

停车场空位信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1200 |
| 2 | parkId | String | 停车场Id，唯一标识 |
| 3 | numSpace | Number | 停车场总车位数 |
| 4 | numSpaceFree | Number | 停车场空车位数 |
| 5 | parkAreaExs | Array | 停车场子区域数据数组，具体内容见表17 |

停车场子区域空位信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | parkAreaId | String | 停车场子区域Id，唯一标识 |
| 2 | numSpace | Number | 停车场总车位数 |
| 3 | numSpaceFree | Number | 停车场空车位数 |

交通标志信息同步接口

基本要求

交通标志信息同步接口应符合GB/T 29101的要求。

静态标志信息接口

表18规定了静态标志信息字段的定义，数据更新频率应为增量同步交换。

静态标志信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1210 |
| 2 | deviceId | String | 设备唯一标识 |
| 3 | useState | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停使用 |
| 4 | deviceType | Number | 标志类型，按照GB 5768.2-2022取值 |
| 5 | signState | Number | 标志状态，取值范围： 0：正常 1：倒伏（纵向位移） 2：转向（角位移） 3：移位（横向位移） 4：损毁 |
| 6 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

可变标志信息接口

表19规定了可变标志信息字段的定义，数据更新频率宜不大于1次/天。

可变标志信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1220 |
| 2 | deviceId | String | 设备唯一标识编号 |
| 3 | useState | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停使用 |
| 4 | deviceType | Number | 标志类型,按照GB 5768.2-2022取值 |
| 5 | displayInformation | String | 当前显示信息内容 |

- 表19　可变标志信息（续）

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | signState | Number | 标志状态，取值范围： 1：正常 2：倒伏（纵向位移） 3：转向（角位移） 4：移位（横向位移） 0：其他故障 |
| 7 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

可变车道行驶方向标志信息接口

表20规定了可变车道行驶方向标志信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

可变车道行驶方向标志信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1230 |
| 2 | deviceId | String | 设备唯一标识编号 |
| 3 | useState | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停使用 |
| 4 | deviceType | Number | 可变车道行驶方向标志，按照GB 5768.2-2022取值 |
| 5 | direction | Number | 行驶方向，取值范围： 0：直行 1：左转 2：掉头 3：右转 4：直行左转 5：直行右转 |
| 6 | signState | Number | 标志状态，取值范围： 1：正常 2：倒伏（纵向位移） 3：转向（角位移） 4：移位（横向位移） 0：其他故障 |
| 7 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

可变限速标志信息接口

表21规定了可变限速标志信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

可变限速标志信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1240 |
| 2 | deviceId | String | 设备唯一标识编号 |
| 3 | useState | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停使用 |
| 4 | deviceType | Number | 可变限速标志,按照GB 5768.2-2022取值 |
| 5 | speedLimit | Number | 限制时速 |
| 6 | signState | Number | 标志状态，取值范围： 1：正常 2：倒伏（纵向位移） 3：转向（角位移） 4：移位（横向位移） 0：其他故障 |
| 7 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

停车场诱导标志信息接口

表22规定了停车场诱导标志信息字段的定义，数据交换频率宜不大于30秒/次。

停车场诱导标志信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1250 |
| 2 | deviceId | String | 设备唯一标识编号 |
| 3 | useState | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停使用 |
| 4 | deviceType | Number | 停车场诱导标志，按照GB 5768.2-2022取值 |
| 5 | parkId | String | 停车场唯一标识 |
| 6 | numSpaceFree | Number | 停车场空车位数 |

- 表22　停车场诱导标志信息（续）

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | signState | Number | 标志状态，取值范围： 1：正常 2：倒伏（纵向位移） 3：转向（角位移） 4：移位（横向位移） 0：其他故障 |
| 8 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |
| 9 | value | String | 标志内容 |

交通诱导可变信息接口

表23规定了交通诱导可变信息字段的定义，数据交换频率宜不大于30秒/次。

交通诱导可变信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1260 |
| 2 | deviceId | String | 设备唯一标识编号 |
| 3 | useState | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停使用 |
| 4 | deviceType | Number | 交通诱导可变信息屏标志，按照GB 5768.2-2022取值 |
| 5 | Length | Number | 图像数据区长度 |
| 6 | Imagedata | Array | 图像数据 |
| 7 | Width | Number | 图像宽度值，单位：像素 |
| 8 | Height | Number | 图像高度值，单位：像素 |
| 9 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |
| 10 | value | String | 标志内容 |

动态道路交通事件信息同步接口

施工占道信息接口

表24、表25和表26规定了施工占道信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

施工占道信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1260 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | routes | Array | 包含施工占道路段的数组，具体内容见表25 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

施工占道路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | routeId | Number | 施工路段编号 |
| 2 | routeName | String | 施工路段名称 |
| 3 | direction | Number | 施工路段方向，取值范围： 0：南往北 1：北往南 2：东往西 3：西往东 |
| 4 | length | Number | 施工路段长度，单位：米 |
| 5 | width | Number | 施工路段宽度，单位：米 |
| 6 | lanes | Number | 施工占用的车道个数 |
| 7 | startTime | Number | 施工围挡开始时间，时间戳，单位：毫秒 |
| 8 | endTime | Number | 施工围挡结束时间，时间戳，单位：毫秒 |
| 9 | points | Arrary | 施工占道路段坐标数组，具体内容见表26 |
| 10 | ptype | String | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 11 | describe | String | 具体文字描述 |

施工占道路段坐标信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lng | Number | 点位经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 2 | lat | Number | 点位纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |

交通管制信息接口

表27、表28和表29规定了交通管制信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

交通管制信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1270 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | routes | Array | 交通管制路段信息数组，具体内容见表28 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

交通管制路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | routeId | Number | 管制路段编号 |
| 2 | routeName | String | 管制路段的名称 |
| 3 | direction | Number | 管制路段方向，取值范围： 0：南往北 1：北往南 2：东往西 3：西往东 |
| 4 | startTime | Number | 管制开始时间，时间戳，单位：毫秒 |
| 5 | endTime | Number | 管制结束时间，时间戳，单位：毫秒 |
| 6 | points | Array | 管制路段坐标数组，具体内容见表29 |
| 7 | ptype | String | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 8 | describe | String | 具体文字描述 |

交通管制路段坐标信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lng | Number | 点位经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 2 | lat | Number | 点位纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |

道路拥堵信息接口

表30、表31和表32规定了道路拥堵信息字段的定义，数据交换频率宜不大于30秒/次。

道路拥堵信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1280 |
| 2 | areaId | Number | 所属省市区编号，应依据GB/T 2260-2007取值 |
| 3 | routes | Array | 拥堵路段信息数组，具体内容见表31 |
| 4 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |

道路拥堵路段信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | routeId | Number | 拥堵路段编号 |
| 2 | routeName | String | 拥堵路段的名称 |
| 3 | length | Number | 路段拥堵长度，单位：米 |
| 4 | lanes | Number | 占用的车道个数 |
| 5 | trafficPerformance -Index | Number | 交通拥堵程度，按照GA/T 115-2020第5.2.1确定的拥堵程度级别： 1：严重拥堵，I级 2：中度拥堵，II级 3：轻度拥堵，III级 4：畅通，IV级 |
| 6 | direction | Number | 拥堵方向，取值范围： 0：南往北 1：北往南 2：东往西 3：西往东 |
| 7 | startTime | Number | 拥堵发生时间，时间戳，单位：毫秒 |
| 8 | endTime | Number | 预计结束时间，时间戳，单位：毫秒 |
| 9 | points | Array | 拥堵路段坐标数组，具体内容见表32 |
| 10 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 11 | describe | String | 具体描述 |

道路拥堵路段坐标信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lng | Number | 点位经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 2 | lat | Number | 点位纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |

车辆信息同步接口

基本要求

车辆信息同步接口应符合GB/T 29110的要求。

车辆基础信息接口

表33规定了车辆基础信息字段的定义，数据交换频率应为增量同步交换。

车辆基础信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vehicleNo | String | 车牌号或车辆编号 |
| 2 | vehicleNoColor | Number | 车牌颜色，取值范围： 1：蓝色 2：黄色 3：绿色 4：白色 5：黑色 |
| 3 | vehicleType | Number | 车辆类型，取值范围： 0：轿车 1：小型客车 2：中型客车 3：大型客车 4：其他 |
| 4 | organization | String | 所属平台或单位名称 |
| 5 | status | Number | 使用状态，取值范围： 0：使用中 1：暂停 |

车辆定位信息接口

表34规定了车辆定位信息字段的定义，数据交换频率应不高于10秒/次。

车辆定位信息

| 序号 | 元素名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPCType | Number | 业务接口代码：1290 |
| 2 | vehicleNo | String | 车牌号或车辆编号 |
| 3 | lng | Number | 经度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 4 | lat | Number | 纬度坐标，单位：度，精确到10-6 |
| 5 | Speed | Number | 车辆行驶速度，单位：千米/小时，精确到1 |
| 6 | direction | Number | 车辆行驶航向角，单位：度，精确到0.1 |
| 7 | ptype | Number | 坐标系类型，取值范围： 0：GCJ-02 1：WGS-84 |
| 8 | timeStamp | Number | 时间戳，单位：毫秒 |