江苏省地方标准《车路协同信息交互接口规范》

编 制 说 明

江苏智行未来汽车研究院有限公司

2024年6月

江苏省地方标准《车路协同信息交互接口规范》编制说明

一、目的意义

智能网联汽车被列为中国制造2025、互联网+、智能制造等多个战略规划的重点。2020年国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确指出“支持以智能网联汽车为载体的城市无人驾驶物流配送、市政环卫、快速公交系统（BRT）、自动代客泊车和特定场景示范应用”。目前我国主流的汽车智能网联技术是基于V2X的车路协同技术，用于实现驾驶安全预警、高效率通行等功能。车路协同要求车、路、云一体发展，实现智能安全的交通系统。通过部署路侧智能设备，智能交通系统收集路侧信息，并将信息通过通信技术与车辆共享，使车辆拥有超视野的感知能力，提供全面的路侧环境信息。

国际标准化组织（ISO）发布了ISO 21217-2020 《Intelligent transport systems —Station and communication architecture》标准，该标准分别从网络传输层、物理层、接入层规定了车辆与基础设施之间的通信协议和接口要求。国外车路协同信息交互接口的标准开发工作还有日本ARIB STD-T110、韩国的C-ITS、加拿大的LTE-V等，这些标准主要是为了实现车辆之间、车辆与基础设施之间的互联互通，提高道路交通安全性和效率。我国标准GB/T 40856-2021《车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法》规定了车载信息交互系统硬件、通信协议与接口﹑操作系统、应用软件.数据的信息安全技术要求与试验方法，但不涉及路侧设备的信息交互。深圳市工业和信息化局发布了《智能网联汽车V2X车载信息交互系统技术要求》，中关村中交国通智能交通产业联盟发布的T/ITS 0180.1—2021《车路协同信息交互技术要求第 1 部分：路侧设施与云控平台》，规定了车路协同系统中路侧计算单元、路侧单元与云控平台之间的信息交互内容及技术要求，但缺少规定具体车路协同场景下信息交互所用信息帧的格式要求。

本标准制订目的在于规定车路协同信息交互体系的总体架构、交互接口协议一般要求、交互接口要求和交互内容，以便于面向车联网的车路协同信息交互接口的设计、开发、测试与应用。标准编写小组根据我国车联网行业的实际国情和产业技术现状，通过调研省内外车联网先导区、示范区和测试基地，结合车联网企业实际生产和产品使用情况，制订该标准。车路协同信息交互接口规范的制订是智能网联汽车发展中不可或缺的环节，能够加速智能网联汽车产业的发展和智能交通系统的升级。具体来说，该标准的预期经济和社会效益主要包括如下几个方面：

(1)提升交通效率。通过车路协同信息交互接口的规范制订，可以实现道路和车辆之间的实时信息共享和交流。这将有助于优化交通流量分配、提高路况监测能力、优化红绿灯控制等，从而提升交通效率，减少拥堵和排队时间，降低交通运输成本。

(2)改善车辆安全与驾驶体验。车路协同信息交互接口规范的制订可以实现车辆与道路基础设施的双向信息交换，促进智能交通系统的协同发展和互联互通，从而实现智能交通系统的全面升级和升级。同时提升车辆的安全性能，包括驾驶预警、主动避免碰撞等，同时提供更智能、便捷的驾驶体验。

(3)推动智能网联汽车产业发展。车路协同信息交互接口规范的制订可以为智能网联汽车产业提供统一的技术标准和规范，降低开发成本和风险，促进车联网终端设备、智能驾驶系统等相关产业的发展，有助于推动智能网联汽车产业的发展和智能交通产业的转型升级。

二、任务来源

2020年6月，江苏省市场监督管理局发布《关于2020年度第1批江苏省地方标准立项的公示》，江苏智行未来汽车研究院有限公司承担地方标准《C-V2X车路协同信息交互接口规范》的制定工作。

本标准负责起草单位为江苏智行未来汽车研究院有限公司、江苏省公安厅交警总队、南京市公安局交警支队、连云港杰瑞电子有限公司、江苏鸿鹄电子科技有限公司、苏州市智能网联科技发展有限公司、江苏省产品质量监督检验研究院、常州工学院、苏州创元产业投资有限公司、东南大学、无锡学院、江苏天安智联科技股份有限公司。

三、编制过程

标准内容涉及通信、汽车、电子、计算机等跨领域应用，对我国车联网、智能网联汽车发展战略起到重要推动作用。标准编制过程中，江苏智行未来汽车研究院非常重视标准制定工作，立足路侧设备数据采集与智能网联汽车应用业务，围绕江苏省智能网联汽车标准体系建设计划，积极指导、推动该标准的编制。经过申请立项预研、征求意见稿编制、送审稿编制等阶段，完成标准送审稿的编制工作。具体主要工作如下。

1）申请立项阶段

为了适应车路协同应用对道路交通信息交互共享的需求，统一车联网领域应用中车辆与道路之间双向信息交换终端接口标准，为交通管理部门、车联网企业提供管理、技术研发的参考依据，江苏智行未来汽车研究院于2020年1月申请制定《C-V2X车路协同信息交互接口规范》。2020年7月，江苏省市场监督管理局下达该标准制定任务。

标准正式立项后，江苏智行未来汽车研究院联合各参加单位，成立了标准编制组，确定各参编单位任务与人员分工，制定标准编制计划，标准制定工作正式启动。

2）标准起草阶段

第一阶段：2020年7月—2021年1月，标准编制组对当前国内外车路协同系统的架构、通信方式、交互信息等情况进行了调研与分析梳理，先后走访了北京自动驾驶汽车示范区、国家智能网联汽车(长沙)测试区，国家智能网联汽车(武汉)测试示范区，无锡、南京、苏州车联网先导区等区域，调研了车路协同技术的研发和应用情况，同时结合我省车联网示范区建设经验，研究制定标准大纲和主要内容，着手开展标准起草工作，于2021年1月完成了工作组讨论稿。

第二阶段：2021年2月—2021年11月，标准编制组对工作组讨论稿进行小组内部的多次讨论，并征求了多个车联网服务供应商、路侧终端厂商、互联网出行服务公司、交管部门的意见和建议，在此基础上确定了标准的具体范围、章节框架，以及总体架构、接口协议要求、信息交互接口要求、数据信息接口字段，于2021年11月编写完成《C-V2X车路协同信息交互接口规范》标准草案。

3）标准征求意见及意见汇总阶段

2022年3月15日，标准起草工作组在南京组织召开了标准意见征求会，邀请金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、东南大学、南京理工大学、上汽大通汽车有限公司、滴滴出行科技有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、江苏鸿鹄电子科技有限公司、江苏大学、清华大学苏州汽车研究院、公安部交通管理科学研究所、南通大学交通与土木工程学院、盐城蚂蚁族网络科技有限公司等行业代表性企业和高校，对标准草案进行了意见征求。会后，标准起草工作组根据会议纪要，对草案提出的意见、建议进行了认真分析、理解和总结，对标准草案进行了完善，形成了标准意见征求稿。

2022年5月8日-6月15日，标准编制组向国内主流的交通运输、汽车行业龙头企业、高校和科研院所发送邮件定向征求意见，发送邮件单位22家，收到13个单位回复，其中有效意见48条。

2022年7月至12月，标准起草组对各单位反馈意见逐条梳理讨论，采纳和部分采纳意见38条、不采纳意见7条，无意见3条，根据采纳意见，对标准中的相关条文进行了修改，形成标准送审讨论稿。

2023年7月5日，标准起草工作组在江苏南京组织召开了标准送审讨论稿的研讨会，来自公安部交通管理科学研究所、杭州海康威视科技有限公司、坤泰车辆系统（常州）有限公司、清华大学苏州汽车研究院、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、东南大学、南京航空航天大学、南京邮电大学、南通大学、盐城蚂蚁族网络科技有限公司等单位的专家围绕各自领域关注的问题及自身应用实践经验提出了相关的意见与建议。通过本次会议讨论，标准提出的总体架构、数据交互接口协议、数据信息接口内容等取得了行业主流企业和研究院所的共识，为后续标准颁布后的贯彻实施奠定了良好的基础。专家组认为，C-V2X是车路协同的实现方法，该标准主要涉及路侧设施采集道路交通信息，经过处理后下发给车辆，并不需要体现C-V2X中各个参与部分的交互性，因此建议将题目修改为《车路协同信息交互接口规范》。会后，标准起草小组根据与会单位反馈意见逐条梳理讨论，对标准中的相关条文进行了修改，形成了标准送审稿。

2024年5月31日，江苏省市场监督管理局在南京组织专家召开了江苏省地方标准《车路协同信息交互接口规范》审查会议，专家组由来自省工业和信息化厅、南京邮电大学、南京工程学院、江苏省质量和标准化研究院、多伦科技股份有限公司、苏交科集团股份有限公司的专家组成。会议期间，标准起草组汇报了标准编制情况和主要技术要点，专家组审议了标准送审稿的全部内容，肯定了本标准制定在推动车路协同信息交互技术在我省智能交通信号控制、智能交通管理、智慧城市建设等领域的应用具有指导作用。同时，针对标准的总体架构图、接口协议的加密传输要求等方面，提出了具体的修改意见。最后，审查组专家一致同意该标准通过审查。

四、主要内容技术指标确立

4.1关于标准规定的“范围”。

标准规定了车路协同信息交互体系的总体架构，道路交通数据中台、车联网数据交互系统和车联网终端相互之间信息交互的接口协议要求，接口要求和交互内容。全面掌握交通状况数据是提高汽车驾驶安全性的重要保障，安装在道路上的交通信号灯、交通标识标牌等设备信息、车辆自身行驶状态等数据可以提供实时的交通状况信息，帮助交通管理部门和用户了解道路拥堵、交通事故以及路况评估，从而优化交通流动、提高交通效率和安全性。同时，这些数据也为交通管理决策提供了重要的参考依据。据此编制组确定了本标准的范围。

4.2关于“术语、定义和缩略语”。

关于“3 术语和定义”。本部分对本标准中专用名称、关键技术名词作了明确的定义。特别是针对本标准特有的车联网终端、车联网数据交换系统、道路交通数据中台和车联网身份认证系统做了明确定义。

关于“4 缩略语”。标准中的缩略语均为正文中出现的英文缩略词，根据车联网行业约定，给出了各缩略语的完整英语表达和中文翻译。

4.3关于“5 总体架构”。

车联网主要包括车辆和车载系统、车辆标识系统、路侧设备系统、信息通信网络系统四个组成部分。车辆和车载系统指的是参与交通的车辆及其设备，路侧设备系统一般安装在交通热点地区、交叉路口或危险地区，通过采集和处理交通信息，为交通参与者提供信息服务。信息通信网络系统通过有线或无线的通信方式传输各种交通数据。基于上述背景，本标准设计了车路协同信息交互体系总体架构，明确了各个组成部分之间的关系、位置及信息交互通道。车路协同信息交互体系，包括道路交通数据中台、车联网数据交换系统、车联网终端、车联网身份认证系统四部分，其中道路交通数据中台属于路侧设备系统，主要采集道路交通基础数据，或接收从交通信号机、停车场、交通标志等传送的交通数据，从而为车联网数据交换系统提供数据服务。车联网数据交换系统包括车联网数据采集系统,车联网数据计算系统和车联网数据分发系统。车联网终端为用户车辆及其信息交互设备，接收车联网数据交换系统分发的道路交通感知应用服务数据。车联网身份认证系统对路侧设备、车联网数据交换系统和车联网终端进行数字身份认证。

道路交通数据中台、车联网数据交换系统、车联网终端各自身内部子系统间以有线连接，相互之间以LTE/5G网络建立无线通信。道路交通数据中台需经过车联网数据交换系统才能和车联网终端通信。车联网身份认证系统用于对路侧设备、车联网数据交换系统和车联网终端进行数字身份认证，确认用户许可和保障网络安全。车联网身份认证系统与路侧设备和车联网终端间以LTE/5G网络开展通信。

4.4 关于“6 信息交互接口协议与交互过程”

本标准中，车联网数据交换系统属于平台，道路交通数据中台和车联网终端属于终端，同时也是应用端。根据GB/Z 41383-2022《M2M应用通信协议技术要求》，相互间的数据通信采用报文，一次报文交互需完成完整的逻辑时间，相互间的通信均需保持数据同步。

现有的传输协议中，HTTP是应用最为广泛和流行的协议，该协议使用请求-应答通信模式，对于客户端发送的每次请求都需要服务器回送响应，在请求结束后，会主动释放连接，但通常采用明文传输，安全性还不够。HTTPS则是具有安全性的SSL加密传输协议，所有传输的内容都经过加密的。UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）是一种面向报文的、非连接的协议，支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信，传输速率快。MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议），是一种基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议，能用于硬件性能低下或网络状况差的情况。其优点在于，可以以极少的代码和有限的带宽，为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。考虑车联网对高传输速率的要求，以及车联网终端移动性可能造成网络性能质量差的情况，车联网数据交换系统与道路交通数据中台两者间的接口协议可为UDP或MQTT，车联网数据交换系统与车联网终端两者间的接口协议宜为MQTT。车联网身份认证系统与道路交通数据中台或车联网终端之间的接口协议应为HTTPS。

4.5 关于“7 信息交互接口要求”

关于“7.2 登录认证”。道路交通数据中台和车联网终端接入系统，均需由车联网身份认证系统完成登录认证，交互的接口协议为HTTPS，服务结构体应支持JSON格式。以POST方式请求，HTTPS URL中的<userId>和REQUEST BODY分别为数据交换系统为各接入终端用户提供的用户名和密码。认证通过后返回状态码以及access_token。token的有效期为300秒，客户端再使用token发起数据传输连接请求。

登录认证请求时，提供用户名和密码，响应后返回是否登录成功、返回码提示语、access_token凭证、有效时间等数据。

关于“7.3 通用报文结构”。车联网数据交换系统获取道路交通数据中台发送的道路交通数据后，经过处理和计算，获得道路交通基础信息、交通信号机基础信息、停车场基础信息、交通标志信息、动态道路交通信息、车辆基础信息等数据。通用报文包括单位标识、客户端请求令牌、业务结构、发送者和接收者等部分，其中业务结构为与业务接口代码相应的数据报文，具体格式在7.4-7.9规定。

关于“7.4 道路交通信息同步接口”。该部分规定的道路交通基础信息包括道路区域和区域路网的信息，其中区域基础信息包括区域编号、名称、位置、信息采集的时间戳、区域外围点集，区域路网包含多个路段，路段交叉部分为路口，区域路网信息即包括所属区域编号、路口和路段信息、信息采集的时间戳。采用坐标点集描述区域范围、路段范围，坐标点以在相应坐标系中的经度和纬度表示。

关于“7.5 交通信号机信息同步接口”。交通信号机是指涉及行车交通的、用来引导、控制和提示车辆、行人和非机动车交通的装置。通过交通信号机的控制，可以控制路口的交通流量，提高交通效率，减少拥堵和事故的发生。路口信息包含路口内的各种交通设施、拓扑结构、标志标线等信息。路口信息的准确性与齐全性是信号机工作正常运行的前提，同时，路口信息应当与信号机的设置和控制配合，达到最佳的交通控制效果。“7.5.1 路口信息与信号机关系集合接口”规定了信号机所属路口的名称、中心位置、形态、出入口数量等信息。“7.5.2 信号机与进口集合基础信息接口”规定了信号机对应进口的编号、名称、方向、进口停车线与车道中心分割线交叉点经纬度信息，并规定信号机能指示的信号种类。“7.5.3 交通信号灯信息接口”规定了信号灯指示的相位和信号配置时间。

关于“7.6 停车场信息同步接口”。参考GB/T 29745《公共停车场（库）信息联网通用技术要求》中第7章平台数据管理，确定停车场的基础信息、停车场子区域信息。同时具体规定了停车场出入口信息、时间段收费标准、停车场车辆信息等接口数据。

关于“7.7 交通标志信息同步接口”。交通标志分为静态标志和可变标志两类，具体类型采用GB 5768.2-2022《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》规定的标志名称。针对可变标志，可变车道行驶方向标志、限速标志、停车场诱导标志、交通诱导标志，规定了具体接口信息内容。

关于“7.8 动态道路交通信息同步接口”。针对施工占道、交通管制、交通事故、道路拥堵四种零时性的交通事件，规定事件发生的路段、区域范围、起始和终止时间、事件内容、路段状况等接口信息。

关于“7.9 车辆信息同步接口”。该节主要用于采集车辆的基本信息和运行状况数据，有利于交通运输管理和保障车辆安全。

五、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

六、与相关法律法规和国家标准的关系

2018年12月，江苏省工业和信息化厅、江苏省市场监督管理局联合发布了《江苏省智能网联汽车标准体系建设指南》，提出了江苏省建设智能网联汽车标准体系的总体规划。智能网联汽车标准编制计划共包括标准60余项，本标准是该标准体系项目之一，与现行相关法律、法规、规章及标准无抵触。

七、推广实施建议

建议对交通管理部门、路侧设备和车载通信设备厂商、车联网应用服务平台提供商等加强标准宣贯。标准实施后，相关中心系统、路侧设备、车联网平台、终端设备的设计研发单位应根据标准要求对相关功能、交互接口进行完善与扩展，实现车路协同信息服务；公安交管部门应根据标准要求做好系统、设备的验收、管理与运维保障工作，打通信息服务通道，支撑车路协同应用；建议道路交通安全产品检测检验机构根据标准对各厂家的相关系统产品进行检测，确保其在功能、通信、安全方面符合相关要求。

八、起草单位和起草人员信息及分工

起草单位和起草人员信息及其分工情况如下表所示。

| 序号 | 单位名称 | 起草人 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏智行未来汽车研究院有限公司 | 华国栋 | 负责标准制订技术内容 |
|  |  | 李宁、王众、邱杰 | 查阅引用性文件，技术查新，征求意见 |
| 2 | 江苏省公安厅交警总队 | 白舒安 | 车路协同标准框架设计 |
| 3 | 南京市公安局交警支队 | 苏子毅 | 信息交互接口协议设计 |
| 4 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 项俊平 | 编制信息交互接口要求内容 |
| 5 | 江苏鸿鹄电子科技有限公司 | 杲先锋 | 对功能要求方面提出建议 |
| 6 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 康杰伟、夏小鹏、周明 | 对车路协同标准框架方面提出建议 |
| 7 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 梁学俊、陈学锋 | 规范草案攥写和校对草案 |
| 8 | 常州工学院 | 吴峰 | 负责撰写标准编制说明，文字整理 |
| 9 | 苏州创元产业投资有限公司 | 陆科杰、马小燕 | 参与标准文本材料整理 |
| 10 | 东南大学 | 刘小华、程琳 | 参与标准文字、图片编辑 |
| 11 | 无锡学院 | 王泉、李富、孙家栋 | 对信息交互接口要求提出建议 |
| 12 | 江苏天安智联科技股份有限公司 | 洪涛 | 对交通标志信息同步接口要求提出建议 |