| ICS | 33.040.40 |
| --- | --- |
| CCS | L79 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

糖尿病和高血压健康医疗数据接口与数据传输技术规范

Interface and transmission specification for diabetes platform

（本草案完成时间：20240715）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  数据接口基本要求	2

5.1  接口方式	2

5.2  接口类型	2

5.3  参数类型	2

5.4  返回类型	3

6  数据接口设计要求	3

6.1  数据管理接口	3

6.2  数据查询接口	7

7  数据传输规范	9

7.1  消息实体结构	9

7.2  消息头	9

7.3  授权码获取服务	10

7.4  消息体	10

7.5  同步传输系统	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京大学、江苏省疾病预防控制中心、江苏省卫生统计信息中心。

本文件主要起草人：张峻峰、朱宝立、张文红、唐凯、胡伟、徐金水、郭海建、陈斯蕾。

糖尿病和高血压健康医疗数据接口与

数据传输技术规范

范围

本文件规定了糖尿病和高血压的健康医疗数据接口与数据传输技术规范，具体内容包括数据平台接口基本要求、数据结构和传输方式，以及数据传输规范。

本文件适用于区域糖尿病和高血压健康医疗数据的传输，各医疗机构的卫生信息系统可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38672-2020 	信息技术 大数据 接口基本要求

GB/T 31504-2015 	信息安全技术 鉴别与授权 数字身份信息服务框架规范

WS 370-2022 		卫生健康信息基本数据集编制标准

DB 32/T 4155.1-2021 全民健康信息平台共享数据集规范 第1部分：基本健康档案（江苏）

DB 32/T 4155.2-2021 全民健康信息平台共享数据集规范 第2部分：慢病管理（江苏）

DB 32/T 4155.6-2021	全民健康信息平台共享数据集规范 第6部分：医疗检验检查（江苏）

DB 32/T 4155.7-2021 全民健康信息平台共享数据集规范 第7部分：医疗门诊（江苏）

DB 32/T 4608.2-2023	公共数据管理规范 第2部分：数据共享交换（江苏）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

接口	Interface

指应用程序编程接口或者软件开发工具包中定义的一组协议和工具，它们允许不同的软件应用程序通过网络进行通信。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

JSON：JS对象标记(Java Script Object Notation)

URL：统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

XML：可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

API：应用程序接口(Application Programming Interface)

HTTP：超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol)

TLS：传输层安全协议(Transport Layer Security)

IPSEC：互联网协议安全(Internet Protocol Security)

SASL：简单认证和安全层(Simple Authentication and Security Layer)

SSL：安全套接层(Secure Sockets Layer)

SFTP：安全文件传输协议(SSH File Transfer Protocol)

VPN：虚拟专用网络(Virtual Private Network)

TCP/IP：传输控制协议/互联网协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

数据接口基本要求

接口方式

接口采用IETF RFC 2616的HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议）协议进行传输，数据交换格式宜为JSON（JavaScript Object Notation，JS 对象简谱）格式，请求头宜采用Content-Type: application/json，并通过POST/GET/PATCH等方式访问。数据平台通过统一的接口地址提供不同服务的接入，使用服务标识区分。接口地址设计为HTTP[S]://URL_ADDR[:PORT]/API/SERVICE/。

接口类型

接口依据执行功能主要分为：

内容管理类

健康档案新建

健康档案更新

随访数据新建

随访数据更新

用药处方接收

健康教育处方接收

数据查询类

健康档案查询

服务列表查询

随访数据查询

用药处方查询

健康教育处方查询

体检结果查询

检查结果查询

检验结果查询

参数类型

参数类型是所有允许取值的数据类型的表达，数据类型应符合表1的规定。

请求参数数据类型

| 数据类型 | 表示方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 字符串型 | string | 使用符合UTF-8编码的字符串 |
| 整数型 | int | 32位有符号整数 |
| 浮点数型 | double | 使用双精度浮点数存储小数 |
| 布尔型 | bool | 使用0和1表示假值与真值 |
| 日期型 | date | YYYYMMDD表示日期 |
| 日期时间型 | datetime | YYYYMMDDhhmmss表示日期时间具体到秒 |

返回类型

返回类型应当在返回数据中标明，参照IETF RFC 6838、IETF RFC 4855中的标准格式。返回值中的字段标准参考《公共数据管理规范 第2部分：数据共享交换》表C.1。

数据接口设计要求

数据管理接口

健康档案新建

健康档案新建服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据上传，用于动态管理健康档案新建，支持批量操作，并获取操作结果；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：健康档案新建服务请求接口参数见表2；

——接口响应：健康档案新建服务请求的接口响应见表3。

健康档案新建接口参数表

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 服务标识 | UserArchive |
| 方法 | POST |
| 数据类型 | application/json |
| 请求体 | ArchiveData |
| ArchiveData:健康档案数据格式按照《全民健康信息平台共享数据集规范 第1部分：基本健康档案（江苏）》的表4进行编写 |  |

健康档案新建接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 消息 | Message | 字符串 | 可选 |  |  |

健康档案更新

健康档案更新服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据上传，用于动态管理健康档案更新，支持批量操作，并获取操作结果；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：健康档案更新服务请求接口参数见表4；

——接口响应：健康档案更新服务请求的接口响应见表5。

健康档案更新接口参数表

| 参数 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务标识 | UserArchive |  |
| 方法 | PATCH |  |
| 数据类型 | application/json |  |
| 请求参数 | 证件类型 | personcardType |
|  | 证件号 | personcardNo |
| 请求体 | ArchiveData |  |
| ArchiveData:健康档案数据格式按照《全民健康信息平台共享数据集规范 第1部分：基本健康档案（江苏）》的表4进行编写 |  |  |

健康档案更新接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 消息 | Message | 字符串 | 可选 |  |  |

随访数据新建

随访数据新建服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据上传，用于动态管理随访数据新建，支持批量操作，并获取操作结果；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：随访数据新建服务请求接口参数见表6；

——接口响应：随访数据新建服务请求的接口响应见表7。

随访数据新建接口参数表

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 服务标识 | FollowUpArchive |
| 方法 | POST |
| 数据类型 | application/json |
| 请求体 | ArchiveData |
| ArchiveData:随访数据格式按照《全民健康信息平台共享数据集规范 第2部分：慢病管理（江苏）》的表4和表5进行编写。 |  |

随访数据新建接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 消息 | Message | 字符串 | 可选 |  |  |

随访数据更新

随访数据更新服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据上传，用于动态管理随访数据更新，并获取操作结果；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：随访数据更新服务请求接口参数见表8；

——接口响应：随访数据更新服务请求的接口响应见表9。

随访数据更新接口参数表

| 参数 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务标识 | FollowUpArchive |  |
| 方法 | PATCH |  |
| 数据类型 | application/json |  |
| 请求参数 | 证件类型 | personcardType |
|  | 证件号 | personcardNo |
|  | 医院代码 | hospitalId |
|  | 随访时间 | followUpDate |
| 请求体 | ArchiveData |  |
| ArchiveData:随访数据格式按照《全民健康信息平台共享数据集规范 第2部分：慢病管理（江苏）》的表4和表5进行编写 |  |  |

随访数据更新接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 消息 | Message | 字符串 | 可选 |  |  |

用药处方接收

用药处方接收服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据上传，用于动态管理用药处方，支持批量操作，并获取操作结果；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：用药处方接收服务请求接口参数见表10、表11；

——接口响应：用药处方接收服务请求的接口响应见表12。

用药处方接收接口参数表

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 服务标识 | Prescription |
| 方法 | POST |
| 数据类型 | application/json |
| 请求体 | PrescriptionData |

用药处方数据结构表

| 字段名 | 英文名 | 类型 | 长度 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者证件号 | PAT_ID | VC | 18 | 是 | 身份证号格式，必须唯一 |
| 门诊ID | OUTPAT_ID | VC | 12 | 是 | 门诊识别号 |
| 疾病名 | DISEASE_NAME | VC | 100 | 是 | 疾病名称 |
| 用药处方 | PRESCRIPTION | VC | 400 | 是 | 用药处方数据 |
| 机构 | INSTITUTION | VC | 100 | 是 | 医疗机构名称 |
| 科室 | DEPARTMENT | VC | 50 | 是 | 科室名称 |
| 医生证件号 | DOCTOR_ID | VC | 18 | 是 | 医生的身份证号 |
| 开单时间 | PRESCRIPTION_DATETIME | DT | 14 | 是 | 日期时间格式 YYYYMMDDhhmmss |
| 用药处方数据结构按照《全民健康信息平台共享数据集第7部分:医疗门诊(江苏）》中表10及表11进行填写。 |  |  |  |  |  |

用药处方接收接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 消息 | Message | 字符串 | 可选 |  |  |

健康教育处方接收

健康教育处方接收服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据上传，用于动态管理用药处方，支持批量操作，并获取操作结果；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：健康教育处方接收服务请求接口参数见表13、表14；

——接口响应：健康教育处方接收服务请求的接口响应见表15。

健康教育处方接收接口参数表

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 服务标识 | Caring |
| 方法 | POST |
| 数据类型 | application/json |
| 请求体 | CaringData |

健康教育处方数据结构表

| 字段名 | 英文名 | 类型 | 长度 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者证件号 | PAT_ID | VC | 18 | 是 | 身份证号格式，必须唯一 |
| 门诊 ID | OUTPAT_ID | VC | 12 | 是 | 门诊识别号 |
| 疾病名 | DISEASE_NAME | VC | 100 | 是 | 疾病名称 |
| 机构 | INSTITUTION | VC | 100 | 是 | 医疗机构名称 |
| 科室 | DEPARTMENT | VC | 50 | 是 | 科室名称 |
| 医生证件号 | DOCTOR_ID | VC | 18 | 是 | 医生的身份证号 |
| 开单时间 | PRESCRIPTION_DATETIME | DT | 14 | 是 | 日期时间格式YYYYMMDDhhmmss |
| 营养建议 | NUTRITION_PRESCRIPTION | TEXT | - | 是 | 针对特定健康问题的建议或指导 |
| 运动建议 | EXERCISE_PRESCRIPTION | TEXT | - | 是 | 针对特定健康问题的运动建议 |
| 用药指导 | MEDICINE_PRESCRIPTION | TEXT | - | 是 | 针对特定健康问题的用药指导 |
| 心理指导 | MENTAL_PRESCRIPTION | TEXT | - | 是 | 针对特定健康问题的心理指导 |
| 其它指导 | OTHER_PRESCRIPTION | TEXT | - | 否 | 其他非特定指导 |
| 下次就诊时间 | NEXT_VISIT_DATE | D | 8 | 是 | 格式 YYYYMMDD |

健康教育处方管理接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 消息 | Message | 字符串 | 可选 |  |  |

数据查询接口

健康档案查询

健康档案查询服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据检索，支持批量操作；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：健康档案查询服务请求接口参数见表16；

——接口响应：健康档案查询服务请求的接口响应见表17。

健康档案查询接口参数表

| 参数 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务标识 | UserArchive |  |
| 方法 | GET |  |
| 请求参数表 | 证件类型 | personcardType |
|  | 证件号 | personcardNo |

健康档案查询接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 响应类型 | Content-Type | 字符串 | 必要 | application/json | 参照RFC6838 |
| 响应数据 | Data | 字符串 | 可选 |  | JSON格式结果 |
| 健康档案数据格式按照《全民健康信息平台共享数据集规范 第1部分：基本健康档案（江苏）》的表4进行编写 |  |  |  |  |  |

服务列表查询

服务列表查询服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据检索，支持批量操作；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：服务列表查询服务请求接口参数见表18，其中服务类型枚举值包括：体检、随访、检验、检查、用药处方、健康教育处方；

——接口响应：服务列表查询服务请求的接口响应见表19、表20。

服务列表查询接口参数表

| 参数 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务标识 | ListCheck |  |
| 方法 | GET |  |
| 请求参数表 | 证件类型 | personcardType |
|  | 证件号 | personcardNo |
|  | 服务类型 | type |
|  | 开始日期 | dateStart |
|  | 结束日期 | dateEnd |

服务列表查询接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 响应类型 | Content-Type | 字符串 | 必要 | application/json | 参照RFC6838 |
| 响应数据 | Data | 字符串 | 可选 |  | JSON格式结果 |

服务列表查询响应数据参数表

| 字段名 | 英文名 | 类型 | 长度 | 必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | EXEC_ID | VC | 12 | 是 | 服务执行识别号 |
| 机构 | INSTITUTION | VC | 100 | 是 | 医疗机构名称 |
| 执行日期 | PRESCRIPTION_DATE | D | 8 | 是 | 日期格式 YYYYMMDD |

综合数据查询

综合数据查询服务请求接口的基本信息包括：

——接口说明：服务发起方向服务提供方请求数据检索，支持批量操作；

——实时性要求：即时同步；

——接口参数：综合数据查询服务请求接口参数见表21；

——接口响应：综合数据查询服务请求的接口响应见表22。

综合数据查询接口参数表

| 参数 | 值 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务标识 | ServiceArchive |  |
| 方法 | GET |  |
| 请求参数表 | 编号 | id |
|  | 服务类型 | type |

综合数据查询接口响应表

| 参数 | 英文参数 | 数据类型 | 约束 | 值域 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应结果 | Response | 布尔值 | 必要 | 1:成功/0:失败 | 响应执行结果 |
| 状态码 | Status | 整数 | 必要 |  | 响应状态码 |
| 响应类型 | Content-Type | 字符串 | 必要 | application/json | 参照RFC6838 |
| 响应数据 | Data | 字符串 | 可选 |  | JSON格式结果 |

返回的随访、体检、检查、检验数据格式按照《全民健康信息平台共享数据集规范 第6部分：医疗检验检查》的表4进行编写；用药处方与健康教育处方数据格式按照表11、表14进行编写。

数据传输规范

消息实体结构

消息由消息头与消息体构成。

消息头

消息头构成

| 成员 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| eventClass | String | 事件类别,固定值: SYTP |
| eventId | String | 事件编号,即需要传输的数据集编号,例如:DA01 |
| eventVersion | String | 事件版本,即数据集所在的交换规范本版号,例如0.1 |
| msgId | Int | 消息的唯一标识 |
| createTime | Datetime | 消息创建时间,格式为YYYYMMDDHHmmss |
| organizationId | Int | 消息来源机构编号 |
| sendSystemId | Int | 消息来源系统 |
| authorityType | Int | 认证方式，2（access_token认证），3（license认证），9（ip认证） |
| userIdentity | String | 访问服务器使用的用户身份鉴别码 |
| accessToken | String | authorityType为2时必填,访问服务器使用的权限鉴别口令 |
| accessLicense | String | authorityType为3时必填，周期性固定身份鉴权信息，由平台统一颁发 |
| sessionId | String | 用于存储由平台生成的唯一id号（此id要求平台内每次传输前生成，保证不重复） |

用户权限管理参照《信息安全技术 鉴别与授权 数字身份信息服务框架规范》进行设计与维护。

授权码获取服务

用户调用服务接口前，需要先获取身份认证令牌。令牌接口地址设计为HTTP[S]:// URL_ADDR[:PORT]/API/AUTH/，用户使用GET方法通过身份验证信息交换服务器令牌。令牌超时时间设置为24小时，在令牌超时或遇到异常后需通过接口重新获取令牌。

消息体

参照第4部分与第5部分的数据表示方式，基于XML Schema或者JSON格式进行规范表示。

同步传输系统

传输协议

数据平台需要具有网络数据通信能力，在网络数据传输以外的数据交换方式不在本标准范围内。数据平台的网络连接必须是可以支持TCP/IP协议的实时网络，提供稳定的网络通讯支持、网络物理和链路支撑。为了确保数据平台的网络兼容能力，推荐使用具有IPv4/IPv6的双架构网络接口：

- 对于非离线传输链路，如专线、互联网线路和 VPN 等，应采用 TLS、IPSEC、SASL+SSL 等安全传输协议，以保障传输链路的安全性，防止入侵攻击。

- 在应用层，数据发送系统与数据接收系统采取SFTP协议作为通讯标准。数据接收系统方在本地服务器架设SFTP服务，以提供双方通讯支持；

- 支持顺序型断点续传功能；

- 支持接收的文件的重命名及指定存储目录；

- 应支持对接收文件的完整性校验；

- 保障数据传输安全性，应将数据在传输过程中进行加密处理，宜采用国家密码局推荐的国密算法加密。

数据存储

应确保数据流通过程中的数据存储满足合法性、合规性和安全性的相关要求：

- 存储重要数据和个人信息等敏感网络数据，应采用加密、安全存储、访问控制、安全审计等安全措施；应保证数据的机密性、完整性和可用性，防范未经授权的访问、使用、修改、泄露和破坏；

存储健康医疗数据，应通过密码技术等方式实施完整性控制，确保数据的准确性和完整性，并为其提供针对入侵、注入、非法修改的保护机制；

带宽与延迟

带宽速率不小于100Mbs；

网络延迟不大于100ms。

网络冗余

对于应急事件防范，应配置备份节点以及备份数据库。

参考文献

[1]  GB/T 38672-2020 		信息技术 大数据 接口基本要求

[2]  GB/T 31504-2015		信息安全技术 鉴别与授权 数字身份信息服务框架规范

[3]  WS 370-2022 			卫生健康信息基本数据集编制标准

[4]  DB 32/T 4155.1-2021 	全民健康信息平台共享数据集规范 第1部分：基本健康档案（江苏）

[5]  DB 32/T 4155.2-2021 	全民健康信息平台共享数据集规范 第2部分：慢病管理（江苏）

[6]  DB 32/T 4155.6-2021 	全民健康信息平台共享数据集规范 第6部分：医疗检验检查（江苏）

[7]  DB 32/T 4155.7-2021	全民健康信息平台共享数据集规范 第7部分：医疗门诊（江苏）

[8]  DB 32/T 4608.2-2023	公共数据管理规范 第2部分：数据共享交换（江苏）