| ICS | 35.240 |
| --- | --- |
| CCS | A 90 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2024

公安机关警用装备RFID及二维码标识规范

Identification specification for RFID and QR code used in police equipment of public security organs

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 RFID标签存储介绍	1

5.1 标签内存映射图	2

5.2 EPC区	2

5.3 USER区	2

6 二维码介绍	3

7 技术要求	3

7.1 RFID标签通用技术参数	3

7.2 二维码技术参数	4

8 警用装备RFID标签及刻印二维码嵌合要求	4

8.1 基本原则	4

8.2 嵌合RFID标签要求	4

8.3 RFID标签写入内容	5

8.4 装备RFID标签写入内容编码	5

8.5 箱码RFID标签写入内容编码	6

8.6 二维码刻印要求	7

8.7 二维码印刻内容	7

8.8 装备二维码印刻内容编码	7

8.9 箱码二维码印刻内容编码	9

9 标签贴装要求	10

9.1 存量装备和新购装备贴装RFID标签和二维码标签要求	10

10 安全要求	10

11 其他要求	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省公安厅警务保障部提出并归口。

本文件起草单位：江苏省公安厅警务保障部、南京市公安局警务保障部、南京理工大学、珠海晶通科技有限公司。

本文件主要起草人：张青、沈旭东、朱志强、桑裕杰、张经宇、张捷、于伟、吕高长、卢雅裕、蔡文俊。

引言

为实现公安机关警用装备数字化管理目标，对存量及新采购装备提出嵌合RFID标签及刻印二维码的统一要求，提升装备的信息化管理水平。本文件充分运用RFID射频识别技术，并参照GB/T 32830.1-2016 《装备制造业 制造过程射频识别》、GB/T35102-2017《信息技术 射频识别800/900MHz 空中接口符合性测试方法》、GB/T 29768-2013《信息技术 射频识别800/900MHz空中接口协议》等标准制定，对现存和新采购警用装备的RFID数字标识的制作嵌合和二维码的刻印提供指导。

公安机关警用装备RFID及二维码标识规范

范围

本文件规定江苏省公安机关警用装备RFID标签及二维码的基本原则、技术标准和写入内容等要求。

本文件适用于江苏省公安机关警用装备数字化和智能化管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18284-2000 快速响应矩阵码

GB/T 29768-2013 信息技术 射频识别 800/900MHz 空中接口协议

GB/T 35290-2023 信息安全技术 射频识别（RFID）系统安全技术规范

GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法

ISO 18000-6C 信息技术—用于单品管理的射频识别（RFID）—第 6C 部分：频率为 860- 960MHz 通信的空中接口参数 (Information technology — Radio frequency identification for item managementPart 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz)

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRC-16：16位的循环冗余校验码（Cyclic Redundancy Check）

dBi：天线增益单位（dB isotropic）

EPC：RFID标签的电子代码（Global Standard 1）

PDA：超高频手持设备（Personal Digital Assistant）

RFID：射频识别技术（Radio Frequency Identification）

UHF：超高频（Ultra-High Frequency）

RFID标签存储介绍

RFID电子标签的主要内存通常分为四个独立的存储区块：

- Reserved（保留）区，主要用于存储特定信息和访问控制；

- EPC（电子产品代码）区，是存储产品唯一标识信息的区域，通常以一串数字编码的形式存在；

- TID（标签识别号）区，是存储标签的唯一标识符的区域，通常以一个特定的代码或编码形式存在，并由多个部分组成，包括芯片制造商代码、芯片型号代码和序列号；

- User（用户）区，是开放可读写的区域，用于存储用户的自定义数据。

标签内存映射图

标签内存映射图，格式见图1。

标签内存映射图

EPC区

EPC区由CRC-16、PC(协议控制)、EPC三部分组成，格式见图2。

EPC区

| CRC-16 | PC | EPC |
| --- | --- | --- |
| 18 26 | 00 01 | 20 20 00 25 01 00 06 00 00 00 00 00 |

USER区

USER区是开放性可读可写的区域，一般用于存储用户的自定义数据，格式见图3。

USER区

USER

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB … … … …

二维码介绍

二维码选择使用QR码，QR码全称为快速响应矩阵码，是二维条码的一种。QR码使用四种标准化编码模式（数字、字母数字、字节（二进制）和汉字）来存储数据。QR code的基本结构，格式见图4。

QR code基本结构

QR code的基本结构主要包含以下内容：

位置探测图形、位置探测图形分隔符、定位图形：用于对二维码的定位，对每个QR码来说，位置都是固定存在的，只是大小规格会有所差异；

校正图形：规格确定，校正图形的数量和位置也就确定了；

格式信息：包含代码的纠错率和掩码图案；

版本信息：即二维码的规格，QR码符号共有40种规格的矩阵（一般为黑白色），从21x21（版本1），到177x177（版本40），每一版本符号比前一版本每边增加4个模块；

数据和纠错码字：实际保存的二维码信息，和纠错码字（用于修正二维码损坏带来的错误）。

技术要求

RFID标签通用技术参数

警用装备RFID数字标识的制作和选用应符合以下技术要求，见表1。

RFID标签制作和选用技术要求

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协议标准 | ISO 18000-6C / GB/T 29768 |
| 2 | 工作频率 | 860-960MHz |
| 3 | 内存 | 96bit EPC或以上 |
| 4 | 数据存储与擦写 | 10年或10万次 |
| 5 | 标签种类 | 抗金属PCB标签、铅封标签、水洗标签、抗金属柔性可打印标签、普通可打印标签，以及其他符合警用装备贴合需求的细分类型标签 |
| 6 | 防护等级 | 可打印标签：≥IP54 其他标签：≥IP68 |
| 7 | 环境参数 | 工作温度：-20℃～85℃ 存储温度：-40℃～85℃ |
| 8 | 读取范围 | 详见表3 |

二维码技术参数

警用装备二维码选用应符合以下技术要求，见表2。

二维码选用技术要求

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参照标准 | GB/T 18284-2000 |
| 2 | 识别距离 | 有效识别距离50cm以上 |

警用装备RFID标签及刻印二维码嵌合要求

基本原则

为实现警用装备的数字化和智能化管理，警用装备原则上既需要嵌合RFID标签，也需要刻印二维码，相关要求参考下文所述。

嵌合RFID标签要求

嵌合RFID标签应符合以下要求：

- 需要根据装备的贴合面材质选择合适的RFID标签，如金属贴合面可选择抗金属标签，非金属贴合面可选择非抗金属标签，纺织类材质可选择使用尼龙标签；在装备生产的时候可与标签设计成一体化，并保证标签的读取距离，建议读距可参照表3，但不限于表3（在5dBi手持机环境下30dBm功率测试）；

RFID建议读取距离

| 标签种类 |  | 读距 |
| --- | --- | --- |
| 打印标签 |  | 150cm以上 |
| 非打印标签 | 铅封标签 | 150cm以上 |

表3  RFID建议读取距离（续）

|  | 尼龙标签 | 150cm以上 |
| --- | --- | --- |
|  | 硅胶标签 | 150cm以上 |
|  | PCB大标签 | 150cm以上 |
|  | PCB小标签 | 50cm以上 |
|  | PCB微型标签 | 30cm以上 |

RFID标签嵌合位置可根据物品形态和功能特点，择优制定，便于扫描、易于识读、不易磨损；

可以适当增加标签数量提升读取效率，如金属材质的装备，可通过嵌合多个标签增加读取效率，但不能影响装备外观和正常使用；

在装备嵌合标签的位置应标注RFID字样标识。

RFID标签写入内容

RFID标签写入内容应满足以下要求：

- RFID标签EPC区写入内容为16进制编码（0-9和A-F），编码长度不可超出EPC存储空间，由使用单位根据实际需求决定编码具体内容，发布给供应商进行数据写入和制作，可将装备类型、归属地、归属单位、采购批次等要素信息，按所需的自定义编码规则写入RFID标签，便于后续装备管理工作；

RFID标签USER区内容可根据使用单位需求定制写入内容；

RFID各个区可通过PDA手持机或者其它类型RFID设备进行数据写入。

装备RFID标签写入内容编码

编码原则

- RFID标签写入内容应遵循唯一性、合理性、可扩展性等原则；

- 存量装备和新购装备嵌合RFID标签可按照此规则写入内容。

编码方法

编码采用组合编码方法，共分四个部分。其中：

- 第一部分共计6位，表示行政区划代码，依据江苏省民政厅《2021年底江苏省县以上行政区划代码》；

- 第二部分共计6位，表示装备生产日期，用阿拉伯数字表示；

- 第三部分共计4位，表示装备装箱信息，用阿拉伯数字表示；

- 第四部分共计4位，表示装备流水号，用阿拉伯数字或数字加字母组合表示。

编码结构

- RFID标签写入内容结构，见图5。

RFID标签写入内容结构

RFID标签写入内容结构示例

| 序号 | 编码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32010224060901500050 | 320102表示江苏省南京市公安局玄武分局警用装备，240609表示装备生产日期为24年6月9日，0150表示装箱编号01箱每箱装50个，0050表示装备流水号 |

箱码RFID标签写入内容编码

编码原则

RFID标签写入内容应遵循唯一性、合理性、可扩展性等原则。

编码方法

编码采用组合编码方法，共分四个部分。其中：

- 第一部分共计6位，表示行政区划代码，依据江苏省民政厅《2021年底江苏省县以上行政区划代码》；

- 第二部分共计6位，表示装备生产日期，用阿拉伯数字表示；

- 第三部分共计4位，表示装备装箱信息，用阿拉伯数字表示；

- 第四部分共计4位，表示箱码补位码，用0000表示。

编码结构

箱码RFID标签写入内容结构，见图6。

箱码RFID标签写入内容结构

箱码RFID标签写入内容结构示例

| 序号 | 编码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32010224060901500000 | 320102表示江苏省南京市公安局玄武分局警用装备，240609表示装备生产日期为24年6月9日，0150表示装箱编号01箱每箱装50个，0000表示箱码补位码 |
| 2 | 32010224060900000001 | 320102表示江苏省南京市公安局玄武分局警用装备，240609表示装备生产日期为24年6月9日，0000表示单独包装装备，0001表示装备流水号 |

二维码刻印要求

刻印二维码要求应符合以下要求：

- 二维码使用QR Code，需遵照GB/T 18284-2000，二维码尺寸应随装备体积大小进行合理调整，同时需要保证读取效果，包括但不限于以下情况：

- 二维码应无脱墨、无污染、无路变，边缘清晰，无毛发和虚量或弯曲现象；

- 二维码应清晰、易识别，不易因碰撞摩擦等因素而损坏；

- 二维码标签的位置选择应易于看见、便于扫描识读、不易磨损；

- 二维码应采用激光雕刻、打印、粘贴等方式固定在产品上。

二维码印刻内容

二维码印刻内容应满足以下要求：

- 数据应与RFID标签的EPC写入数据一致，由使用单位协助发布给供应商进行数据印刻，可将装备类型、归属地、归属部门、采购批次等要素信息，按所需的自定义编码规则写入二维码标签并印刻到可打印标签或者装备上，便于后续装备管理工作；

- 可通过各种二维码生成软件，设置好二维码内容后生成二维码。

装备二维码印刻内容编码

编码原则

- 二维码印刻内容应遵循唯一性、合理性、可扩展性等原则；

- 存量装备和新购装备印刻二维码标签可按照此规则写入内容。

编码方法

编码采用区域编码方法，共分两个区域。其中：

- 第一区域为二维码区，内容有装备名称、所属单位、装备编码、有效期（所采购装备国家有明确有效期要求的需要标明有效期）等；

- 第二区域为字段区，内容有装备类型和装备编码，装备编码见8.4装备RFID标签写入内容编码结构。

编码结构

二维码印刻内容结构，见图7。

编码结构

装备二维码印刻内容结构

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装备名称：催泪喷射器 | 依据GA/T 548-2012 |
| 2 | 所属单位：江苏省南京市玄武区 | 依据江苏省民政厅《2021年底江苏省县以上行政区划 代码》 |
| 3 | 装备编码： 32010224060901500050 | 装备编码 |
| 4 | 有效期 | 装备有效期 |

装备二维码字段区印刻内容结构

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 催泪喷射器 | 依据GA/T 548-2012 |
| 2 | 装备编码： 32010224060901500050 | 装备编码 |

箱码二维码印刻内容编码

编码原则

二维码印刻内容应遵循唯一性、合理性、可扩展性等原则。

编码方法

编码采用区域编码方法，共分两个区域。其中：

- 第一区域为二维码区，表示内容有装备名称、所属单位、包装信息、供应商信息、有效期（采购装备国家有明确相关有效期要求的需要标明有效期）等；

- 第二区域为字段区，表示装备名称和箱码，箱码见8.5箱码RFID标签写入内容编码结构。

编码结构

二维码印刻内容结构，见图8。

编码结构

箱码二维码印刻内容结构

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装备名称：催泪喷射器 | 依据GA/T 548-2012 |
| 2 | 所属单位：江苏省南京市玄武区 | 依据江苏省民政厅《2021年底江苏省县以上行政区划 代码》 |
| 3 | 包装信息： 32010224060901500000 或 包装信息： 32010224060900000001 | 箱码或装备单独包装外包装上打印装备编码 |
| 4 | 供应商信息 | 供应商信息 |
| 5 | 有效期 | 装备有效期 |

箱码二维码字段区印刻内容结构

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 催泪喷射器 | 依据GA/T 548-2012 |
| 2 | 箱码： 32010224060901500000 或 箱码： 32010224060900000001 | 箱码或装备单独包装外包装上打印装备编码 |

贴装要求

存量装备和新购装备贴装RFID标签和二维码标签要求

适用范围

- 需要贴装RFID 数字标识的警用装备。

总体要求

在贴装警用装备RFID数字标识时，要求标识稳固耐用，不影响装备功能及性能，不妨碍装备正常使用，识别快速准确，整体符合公安部对警用装备的有关规定，满足警用装备贴装要求。同时，尊重装备所属单位的管理制度和管理粒度，确保标识能够适配贴装并满足实际使用需求。

安全要求

为保证RFID的隐私安全，防止隐私攻击，应符合GB/T 35290-2023中电子标签安全增强级要求：完全性保护、前向安全性、基于密码技术的访问控制、敏感信息保护、销毁和管理、基于密码技术的数据加密、数据校验、签名服务，同时阅读器/读写器应符合GB/T 35290-2023中的增强级要求。

如警用装备自身、管理使用过程中包含涉密信息，应参照GB/T 35290-2023中的增强级要求执行。

其他要求

在标识编码设计时，应考虑兼容性和可拓展性，以免后续编码更改导致前期标签编码无法符合规则。标签的最终选定和制作，应充分结合技术知识和实际使用情况进行全面综合考虑，以保证标签在使用过程的有效利用和价值发挥。

参考文献

[1] GB/T 18284-2000 快速响应矩阵码

[2] GB/T 29768-2013 信息技术 射频识别 800/900MHz 空中接口协议

[3] GB/T 32830.1-2016 装备制造业 制造过程射频识别

[4] GB/T 35102-2017 信息技术 射频识别 800/900MHz 空中接口符合性测试方法

[5] GB/T 35290-2023 信息安全技术 射频识别（RFID）系统安全技术规范

[6] GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法

[7] GA/T 548-2012 公安装备资产分类与代码

[8]ISO 18000-6C 信息技术—用于单品管理的射频识别（RFID）—第 6C 部分：频率为 860- 960MHz 通信的空中接口参数 (Information technology — Radio frequency identification for item managementPart 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz)

[9]江苏省民政厅《2021年底江苏省县以上行政区划代码》

[10]射频识别技术[M]，科学出版社，2016年6月

[11]物联网射频识别（RFID）技术与应用，人民邮电出版社，2013年5月