| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—XXXX

钢丝绳制造行业职业病危害预防控制指南

Guidelines for prevention of occupational hazards in the wire rope manufacturing industry

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

江苏省质量技术监督局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	4

4  基本要求	4

5  职业卫生工程防护要求	5

6  个体防护	7

7  职业卫生管理要求	7

8  应急救援	9

附录A（资料性）常见钢丝绳制造生产工艺	11

附录B（资料性）钢丝绳制造生产过程中主要职业病危害因素及个人防护用品配置	12

附录C（资料性）钢丝绳制造生产过程中主要职业病危害因素的职业健康检查项目表	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南通市疾病预防控制中心、如皋市疾病预防控制中心、江苏能达线材制品有限公司。

本文件主要起草人：尹仕伟、杨泽云、陆春花、周萍、高海萍、杨建军、陈颖、王磊、林嘉辉、俞永高等。

钢丝绳制造行业职业病危害预防控制规范

范围

本文件规定了钢丝绳制造行业职业危害防护的基本要求、职业卫生工程防护、个人防护用品、职业卫生管理要求、应急救援等措施和技术要求。

本文件适用于主要以表面处理（酸洗磷化）、拉丝、热处理、铅浴、酸洗磷化、捻股和合绳等工序进行生产的钢丝绳制造行业职业病危害预防控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2626 呼吸防护-自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB/T 8706 钢丝绳术语、标记和分类

GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则

GB 13746 铅作业安全卫生规程

GB 15735 金属热处理生产过程安全、卫生要求

GB/T 16180 劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级

GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 23466 护听器的选择指南

GB 39800.1 个人防护装备配备规范第1部分：总则

GB 50033 建筑采光设计标准

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50019工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素接触限值第2部分：物理因素

GBZ 22 职业性黑变病诊断标准

GBZ 37 职业性慢性铅中毒的诊断

GBZ 49 职业性噪声聋的诊断

GBZ 54 职业性化学性眼灼伤的诊断

GBZ 61 职业性牙酸蚀病的诊断

GBZ 71 职业性急性化学物中毒的诊断总则

GBZ 73 职业性急性化学物中毒性呼吸系统疾病诊断标准

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GBZ 292 职业性金属及其化合物粉尘（锡、铁、锑、钡及其化合物等）肺沉着病的诊断

GBZ 2890 呼吸防护自吸过滤式防毒面具

GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GBZ/T 204 高毒物品作业岗位职业病危害信息指南

GBZ/T223工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南

GBZ/T 237 职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病的诊断

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

职业病危害因素 occupational hazard

在职业活动中产生和（或）存在的、可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件，包括化学、物理、生物等因素。

钢丝绳wire rope

至少有两层钢丝围绕一个中心钢丝或者多个股围绕一个绳芯螺旋捻制而成的结构，可以按照股数、股层数、钢丝数、钢丝层数和股捻制类型划分不同类型。

铅烟 lead fume

生产过程中产生的铅蒸气在空气中迅速冷凝及氧化后形成的悬浮于空气中的固体颗粒，其直径不超过0.1μm。

铅尘 lead dust

生产过程中产生的漂浮于空气中的含铅固体颗粒，其直径大于0.1μm。

酸雾 sulfuric acid mist

生产过程中产生的漂浮于空气中含直径为0.1μm ~10μm的酸类微粒的气雾。

基本要求

选址、布局

选址应符合GB 11659、GBZ 1、GB 50187和GB/T 12801的相关要求，厂区总体布局应符合GBZ 1的要求。车间应按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开，产生铅烟/铅尘、酸雾、油雾、高温、噪声的生产工序应分开设置。企业办公区、员工生活区等非生产区应与生产区严格分开。

工作场所基本卫生要求

优先采用先进的生产工艺和技术，提高生产过程的机械化、自动化和密闭化程度，减少手工操作，消除或控制职业危害。

优先使用无毒或低毒原（辅）材料，遵循以无毒代替有毒、以低毒代替高毒的选料原则；有条件的企业进行无酸化、无磷工艺技术升级。

各类污染物的排放宜采用两级或两级以上处理技术，铅烟、铅尘等生产性粉尘控制宜采用静电除尘或布袋除尘法等除尘技术；酸雾控制宜采用物理捕捉加碱液吸收的处理技术。

企业的车间应有给排水设施，其墙壁和地面等内部结构的表面，应采用不易吸收、不吸附毒物的材料。车间设有冲洗地面和墙壁的设施，车间地面应平整、光滑，易于吸尘清理；车间地面应不透水，设置坡向排水系统，其废水应纳入工业废水处理系统。

企业工作场所的采光照明应分别符合GB 50033、GB 50034的要求；产生酸雾的工作场所应采用防腐蚀密闭式灯具。若采用开敞式灯具，各部分应有防腐蚀措施。

供暖通风和空气调节应符合GB 50019的要求。

辅助用室基本卫生要求

生产车间的辅助用室设置应符合GBZ 1的要求。接铅作业人员浴室宜设在生产区与非生产区交界处，为通过式，便服室、工作服室分设于浴室两侧，中间应设有隔断，避免工作服污染便服。为劳动者提供洗澡、洗手所用的指甲刷、除铅洗手液或肥皂、漱口杯等用品。

接铅作业人员的防护服/工作服（帽）应由设在生产区的洗衣房集中定期洗消处理，洗衣房应配备专用的洗衣设备，指定专人负责洗涤和收放，并做好个人防护，严禁劳动者将污染的工作服带出生产区。

车间休息室应与铅作业区有效隔离，避免铅污染；在接铅作业人员休息室入口处应设置带脚踏式、杠杆式或感应式水龙头的洗手池。配置除铅洗手去污用品进行彻底清洗，以有效消除粘附在手上的铅。

职业卫生工程防护要求

总则

企业优先选用产生职业病危害小的工艺和设备，淘汰落后的工艺和设备。产生职业危害的生产过程应尽量采用自动化生产或密闭的生产工艺设备，应避免劳动者直接接触。

企业应根据生产工艺特点和职业危害因素的特性，对生产过程产生的职业病危害因素采取局部通风/全面通风/混合通风等有效的职业卫生工程措施，尘毒危害有组织抽排并经净化处理合规后排放。

通风、除尘、净化、空调系统的设计应该符合GB50019及相关防尘防毒技术规范的要求。局部排风系统的排风罩应符合GB/T 16758的要求。

企业应按照相关规定定期对防尘、防毒等职业病防护设施的防护效果进行检测与评价，建立职业病防护设施的维护保养制度，定期进行检查和维护，确保正常运行。

表面预处理

优先采用抛丸、钢刷等机械除锈工艺代替酸洗磷化除锈工艺。

酸洗、磷化装置应单独隔开布置，避免与其他作业场所交叉污染。

酸洗、磷化工艺应尽量自动化、机械化。

酸洗、磷化过程应尽量密闭化，酸洗槽和磷化槽应设置密封盖和吸风罩，吸风罩的位置应合理设置，槽内应形成有效负压，防止酸雾外溢。酸洗槽和磷化槽应能耐酸防腐蚀。酸洗、磷化过程产生的酸雾应经收集及净化处理后高空排放。

酸洗液和磷化液的配置宜单独布置，应尽量密闭化，不能密闭时应设置有效的通风排毒设施，配置过程产生的酸雾应经收集及净化处理后高空排放。酸洗液、磷化液应采用自动泵入管线，输送的管道、阀门应防止跑冒滴漏。

酸洗磷化工艺的生产车间、墙体和地面应做防腐处理。

酸洗磷化产生的废水送至工业废水处理系统进行处理；产生的废酸和磷化渣应委托有资质单位处置。

拉丝

拉丝应与表面预处理、热处理、捻股、合绳工艺分开，单独隔开布置。

拉丝过程应尽量密闭化，应设置通风除尘系统；拉丝产生的废渣应密闭收集，合规处理。

拉丝粉的添加宜尽量密闭化、自动化。

拉丝优先选用低噪声、振动小的拉丝设备。拉丝设备应相对集中设置，并采取必要的隔振、减振、隔声、消声、吸声等措施。

热处理

应优先采用无铅的热处理工艺。铅浴池应密闭化，铅浴池应添加铅覆盖剂以减少铅烟的挥发，铅浴池应设置通风排毒设施，钢丝进出口端应设集气罩，定期清理的铅渣应委托有资质的单位回收处理。

加热和烘干优先采用天然气、电等清洁能源，热处理产生的烟气应经收集处理后高空排放。天然气管道、燃气加热炉应密闭化。

酸化槽应设有密封盖和吸风罩，吸风罩的设置应合理，槽内应形成有效负压，减少酸雾外逸。酸洗产生的酸雾应经收集及净化处理。

磷化工艺优先采用无磷的生产工艺。磷化槽上部应设有密封盖，吸风罩的设置应合理，槽内应形成有效负压，减少酸雾外逸。磷化产生的酸雾应经收集及净化处理。

捻股、合绳

捻股、合绳工艺应与表面预处理、热处理、捻股、合绳工艺分开，单独布置。

优先选用低噪声、振动小的捻股和合绳设备，设备应设隔振垫和减振基座。

捻股设备宜密闭化，防止捻股过程润滑剂（表面脂）飞溅。

合绳设备涂油槽应密闭化，防止合绳过程润滑剂（表面脂）飞溅。合绳工段浸油过程产生油雾应应经收集净化及净化处理。

捻股润滑剂（表面脂）、合绳过程润滑剂（表面脂）应尽量采用自动泵入管线。

个体防护

应按照GB 39800.1、GB/T 18664、GB/T 23466的规定，根据不同场所及工作岗位的不同职业病危害特性和浓（强）度，为劳动者提供正确的个人防护用品（见附录B）。用于紧急救援的防护用品应定期检查并妥善存放在可能发生事故的邻近地点的应急救援柜中，便于及时取用。

呼吸防护：作业场所存在铅烟、铅尘、铁及其化合物粉尘、拉丝粉尘等生产性粉尘时，作业时劳动者应佩戴至少满足GB/T 18664、GB 2626规定的KN95级别的防颗粒物呼吸器；存在有机溶剂蒸气时，作业时劳动者应佩戴GBZ 2890 规定的A型过滤元件的防毒面具；存在酸雾时，作业时劳动者应佩戴GBZ 2890 规定的E型过滤元件的防护面具。

听力防护：听力防护用品的选择原则、方法和培训应符合GB/T 23466的要求。

其他防护：劳动者从事铅作业应配备合格的防尘工作服、口罩、手套等个人防护用品；劳动者从事接触盐酸、磷酸、硫酸、硝酸作业时应配备防酸防护服、耐酸碱鞋，佩戴防酸手套和防酸面罩等个人防护用品。

在生产设备及辅助生产设备包括尘毒防护设备维修维护、更换滤料和日常清理等作业时，作业人员需按照规定佩戴防颗粒物呼吸器、防化学品手套、护目镜和防化学品鞋等防护用品。

应指定专人负责发放个人防护用品，并做好领用记录，定期检查和及时更新，指导劳动者正确使用个人防护用品，督促劳动者作业时穿戴个人防护用品。接铅作业人员在离开生产区域前，应收回手套、口罩、工作服、帽子等，进行统一处理，不得带出生产区域；个人防护用品应该保存在干燥、阴凉、无污染的场所，呼吸防护用品不得在生产环境中存放。

企业应具备防护服或工作服洗涤烘干设施与条件，指定专人负责防护服或工作服的清洁洗涤，严禁任何人把防护服或工作服带回家洗涤。清理防护服或工作服不得使用任何可能向空气扩散铅尘的方法。应设置专门容器收集接触铅的废旧劳保用品、工具，并交由专业废弃物处理机构进行处置。

职业卫生管理要求

工作场所职业病危害因素监测

企业应由专人负责的职业病危害因素日常监测，企业自身不具备监测能力的，应委托有资质的职业卫生技术服务机构进行。

企业应委托具有资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，至少每一个月对涉铅等高毒作业场所进行一次职业病危害因素检测。

企业的工作场所职业病危害因素浓（强）度应符合GBZ 2.1、GBZ 2.2的要求，工作场所空气中铅尘时间加权平均容许浓度不得超过0.05mg/m3，铅烟时间加权平均容许浓度不得超过0.03mg/m3，噪声8小时等效声级不超过85dB（A）。

日常监测、定期检测和现状评价过程中，发现职业病危害因素浓（强）度不符合国家职业卫生标准要求的，应从主体工程技术、生产工艺、卫生工程控制、职业卫生管理等方面进行原因排查，立即采取措施进行整改和治理，确保其符合相关标准要求。

应确定检测岗位和应检测点分布图，同时应将日常监测和评价结果均存入本单位的职业卫生档案，检测和评价结果应张贴在劳动者所在的工作场所宣传栏（公示栏），向劳动者公布。

防尘防毒等职业病危害防护设施的性能应每年至少一次检测与效果评价分析，达不到要求的应及时维修或更换。检测结果和维修纪录应整理归档。

新建、扩建、改建和技术改造、技术引进项目，应在可行性论证阶段进行职业病危害预评价，设计阶段进行职业病防护设施设计，竣工验收阶段进行职业病危害控制效果评价。职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，验收合格后，方可投入正式生产和使用。

建设项目应在竣工验收之日起30日内向卫生行政部门进行职业病危害项目申报。

企业应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。主要负责人和职业卫生管理人员应具备钢丝绳制造企业职业危害防护的知识和管理能力，每年接受职业健康培训，培训不得少于8学时。

企业应保障职业病防治经费的投入，职业病防治经费应在生产成本中列支，并应定期评估职业病防治、管理经费投入是否与生产经营规模、职业危害的控制需求相适应。

企业应结合本单位实际建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：职业病危害防治责任制度；职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；职业病防治宣传教育培训制度；职业病防护设施维护检修制度；职业病防护用品管理制度；职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；劳动者职业健康监护及其档案管理制度；职业病危害事故处置与报告制度；职业病危害应急救援与管理制度；岗位职业卫生操作规程；法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。

企业应将工作场所存在的粉尘、铅、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸、噪声、高温等职业病危害如实告知劳动者，在可能产生职业病危害的场所、设备和贮存场所等设置警示标识，并对警示标识进行日常维护，工作场所警示标识的设置应符合GBZ 158的要求。应将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等如实告知劳动者，不得隐瞒或者欺骗。职业病危害告知的方式包括劳动合同、职业卫生培训和公告栏等。企业应当在显著位置设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容；在工作场所设置公告栏，公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及职业病危害因素检测结果相关信息等。

企业应对接触粉尘、铅、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸、噪声、高温等职业病危害因素的劳动者进行上岗前和在岗期间的职业健康培训，上岗前培训不得少于8学时，每年在岗培训不得少于4学时；督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程；指导劳动者正确使用职业病防护设施和个人职业病防护用品。

企业应为劳动者缴纳工伤保险。

对从事接触职业病危害作业的劳动者，企业应按照职业病防治法相关规定，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由企业承担。对不配合进行离岗职业健康检查的劳动者，用人单位应当将其不配合职业健康检查的相关证明材料存入劳动者职业健康监护档案；对失去联系的劳动者，用人单位可以公告通知其参加职业健康检查，并将相关材料存入劳动者职业健康监护档案。

企业不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现与所从事职业相关的健康损害的劳动者，应调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

职业健康检查周期应符合GBZ 188的有关规定，涉铅岗位可根据工作场所铅烟、铅尘的浓度，适当增加血铅项目的定期检查频次。职业健康检查发现疑似铅中毒等相关异常的，应按照职业病防治法相关法律法规要求给予诊断、治疗，并报告所在地卫生行政部门。

企业应为劳动者建立职业健康监护档案，并按照相关规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。应如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料。

劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，企业应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

被确诊为职业病的劳动者，应按照职业病防治法相关法律法规要求报告有关部门，并按GB/T 16180的相关规定进行工伤与职业病致残等级鉴定，并享受国家规定的职业病待遇。被确诊为铅中毒劳动者必须暂时脱离工作岗位进行驱铅治疗，轻度、中度铅中毒者治疗后可恢复铅作业；但重度铅中毒者，须调离原工作岗位，企业应根据医疗机构的意见给予医治或康复疗养。不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事使用铅等有毒有害的作业。

对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，企业应及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由企业承担。

劳动者的管理要求

劳动者须遵守职业病防治相关的法律法规，严格遵守用人单位规章制度和岗位职业卫生操作规程。

劳动者应按时接受职业卫生培训，学习并掌握相关职业卫生知识；正确使用、维护职业病防护设施和更新个人防护用品；如实反映健康状况，发现职业病危害事故隐患，应及时报告。

劳动者进入工作场所须按照规定穿戴个人防护用品，禁止在工作场所吸烟、饮水和进食等。饭前须洗净脸庞、双手并漱口。不得穿防护服、工作鞋等进入餐厅等非生产场所。

劳动者下班前须经淋浴后更换个人干净衣裤，严禁穿戴防护服/工作服、工作鞋帽直接回家或出入公共场所。

应急救援

企业应根据钢丝绳制造生产工艺过程中使用盐酸、液碱、磷化液、高温等有害物质和存在/产生职业病危害因素而制定相对应的应急救援预案，设立应急救援机构，配备应急救援人员。应急救援预案应明确责任人、组织机构、事故发生后的疏通路线、紧急集合点、技术方案、救援设施的启动和维护、医疗救治方案等。

工作场所应合理设置应急防护用品、现场急救药品、应急撤离通道等，并且应定期检查设施，保证安全有效，能够正常使用。加强对应急预案中各种应急救援方案的培训，每年定期进行应急预案演练，不断修订和完善应急预案，以提高应急处置能力。发生或者可能发生急性职业病危害事故时，企业应立即采取应急救援和控制措施，并及时报告所在地卫生行政部门、应急管理部门等其他相关部门。对遭受急性职业病危害的劳动者，应及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由企业承担。

在生产过程中可能突然逸出大量有害气体或易造成急性中毒气体的酸洗、磷化等作业场所，应设置事故通风装置及与其连锁的自动报警装置，其通风换气次数应不小于12次/h。事故排风口设置应符合GB 50019的要求。

事故排风的通风机应在室内、外便于操作的地点设置开关，其供电系统的可靠性等级应由工艺设计确定，并应符合GB50052的要求。事故排风的排风口，不得设置在人员经常停留或经常通行的地点。

接触盐酸、磷化液、液碱等腐蚀性液体的作业场所应设置不间断水的事故应急喷淋、洗眼设施，在生产区域设置防止酸碱灼伤的急救包或急救箱以及急救药品。喷淋、洗眼设施设置地点不应该妨碍工作，并保证在发生事故时，劳动者能在10秒内能到达。喷淋、洗眼设施用水应采用生活用水，并保证其持续流动，水压要满足相关要求。设置喷淋、洗眼设施的地方应有明显的标识，醒目易找。喷淋、洗眼设施要定期维护保养，确保正常使用。

眼部接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟，注意上下眼睑也应得到清洗；及时就医。

皮肤接触：脱去受污染的衣服；然后用水和肥皂清洗皮肤至少15分钟；及时就医。

吸入：将中毒者转移至新鲜空气处；若呼吸停止给予人工呼吸，若心跳停止给予心肺复苏；立即送院治疗。

使用有毒化学物质的酸洗、磷化装置/场所应设置有毒气体报警装置，天然气锅炉房应设置可燃气体报警装置，有毒气体、可燃气体报警装置的设置应符合《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T 223和《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB/T 50493等要求。

盐酸、硫酸、磷酸、硝酸、液碱等储存区应设置围堰，酸洗、磷化装置和化学品储存区应设有泄漏应急处理设备和合适的收容器。

（资料性）
常见钢丝绳制造生产工艺流程

本部分列出常见钢丝绳制造生产工艺流程，主要包括表面处理（酸洗磷化）、拉丝、热处理、铅浴、酸洗磷化、捻股和合绳等生产过程。

（资料性）
钢丝绳制造生产过程中主要职业病危害因素分布及个人防护用品配置

钢丝绳制造生产不同岗位职业病危害因素的分布和个人防护用品的选择可参考表B.1。

- 表B.1 钢丝绳制造生产过程中主要职业病危害因素分布及个人防护用品配置

| 序号 | 岗位/工序 | 主要职业病危害因素 | 可能导致的职业病 | 个人防护用品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面预处理 | 粉尘、磷酸、盐酸/氯化氢、硫酸、硝酸、噪声 | 职业性金属及其化合物粉尘（锡、铁、锑、钡及其化合物等）肺沉着病、职业性接触性皮炎、职业性化学系眼部灼伤、职业性化学性皮肤灼伤、职业性牙酸蚀病、职业性噪声聋 | 防尘口罩、化学安全防护眼镜、防毒面具、防化学品手套、化学品防护服、防化学品鞋（靴）、护听器 |
| 2 | 拉丝 | 粉尘、噪声 | 职业性金属及其化合物粉尘（锡、铁、锑、钡及其化合物等）肺沉着病、职业性噪声聋 | 防尘口罩、护听器 |
| 3 | 热处理 | 铅尘、铅烟、磷酸 盐酸/氯化氢、硫酸、硝酸、噪声、高温 | 职业性铅及其化合物中毒、职业性接触性皮炎、职业性化学性眼部灼伤、职业性化学性皮肤灼伤、职业性牙酸蚀病、职业性噪声聋、职业性中暑 | 防毒面具、化学安全防护眼镜、防毒面罩、防化学品手套、化学品防护服、防化学品鞋（靴）、护听器、防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩、隔热阻燃鞋、热防护服、防高温手套 |
| 4 | 捻股 | 油雾、噪声 | 职业性接触性皮炎、职业性噪声聋 | 防毒面具、防化学品手套、化学品防护服、护听器 |
| 5 | 合绳 | 油雾、噪声 | 职业性接触性皮炎、职业性噪声聋 | 防毒面具、防化学品手套、化学品防护服、护听器 |
| 6 | 维修 | 维修设备所在的岗位接触的职业病危害因素 | 接触的职业病危害因素导致的职业病 | 根据岗位的职业病危害因素选择 |
| 7 | 污水处理 | 硫化氢、氨、氢氧化钠、聚合氯化铝粉尘（絮凝剂）、噪声、高温 | 职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病、职业性急性硫化氢中毒、职业性接触性皮炎、职业性化学系眼部灼伤、职业性化学性皮肤灼伤、职业性中暑、职业性噪声聋 | 化学安全防护眼镜、防尘口罩、防毒面具、护听器 |
| 8 | 废气处理 | 氢氧化钠 | 职业性接触性皮炎、职业性化学系眼部灼伤、职业性化学性皮肤灼伤 | 化学安全防护眼镜、防毒面具、化学品防护服、 |
| 9 | 公用工程 | 工频电场、噪声、高温 | 职业性中暑、职业性噪声聋 | 护听器 |

注：护听器的配备与否可根据实际检测评价的结果而定。

（资料性）
钢丝绳制造生产过程中主要职业病危害因素的职业健康检查项目表

钢丝绳行业生产过程行业用人单位接触职业病危害因素的劳动者应参加职业健康检查，检查项目和周期如表C.1所示。

- 表C.1 钢丝绳制造生产过程中主要职业病危害因素的职业健康检查项目表

| 职业病危害因素 | 职业健康检查内容 | 检查周期 | 目标疾病 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职业禁忌证 | 职业病 |
| 其他致尘肺病的无机粉尘 | 上岗前： 症状询问：重点询问呼吸系统、心血管系统病史、吸烟史及咳嗽、咳痰、喘息、胸痛、呼吸困难、气短等症状。 体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统、心血管系统； 实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 | 强制性 | 活动性肺结核病；慢性阻塞性肺病；慢性间质性肺病；伴肺功能损害的疾病。 | - |
|  | 在岗期间： 症状询问：重点询问咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难，也可有喘息、咯血等症状； 体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统和心血管系统； 实验室和其他检查：必检项目：必检项目：后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、心电图、肺功能；选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 | 生产性粉尘作业分级Ⅰ级，4年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2～3年1次 | 同上岗前 | 尘肺、职业性金属及其化合物粉尘（锡、铁、锑、钡及其化合物等）肺沉着病的诊断。 |
|  | 离岗时：同在岗期间 | 强制性 | - | 同在岗期间 |
| 铅及其无机化合物（铅尘、铅烟） | 上岗前： 症状询问：重点询问消化系统、神经系统及贫血等相关病史及症状，如便秘、腹痛、头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、记忆力减退、四肢麻木等； 体格检查：内科常规检查、神经系统常规检查、眼科常规检查及眼底 实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT；选检项目：血铅或尿铅、血红细胞锌原卟啉（ZPP）或红细胞游离原卟啉（FEP）、神经-肌电图。 | 强制性 | 中度贫血；卟啉病；多发性周围神经病 | - |
|  | 在岗期间： 症状询问：重点询问神经系统和消化系统症状及贫血所致的常见症状。如：头痛、头晕、乏力、失眠、烦躁、多梦、记忆力减退、四肢麻木、腹痛、食欲减退、便秘等； 体格检查：内科常规检查：重点检查消化系统和贫血的体征；神经系统常规检查。 实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血铅或尿铅；选检项目：尿δ-氨基乙酰丙酸（δ-ALA）、血红细胞锌原卟啉（ZPP）或红细胞游离原卟啉（FEP）、神经-肌电图。 | 血铅400μg/L～600μg/L，或尿铅70μg/L～120μg/L，每3个月复查血铅或尿铅1次；血铅<400μg/L,或尿铅<70μg/L，每年体检1次。 | 中度贫血；卟啉病；多发性周围神经病 | 职业性慢性铅中毒 |
|  | 离岗时：同在岗期间 | 强制性 | - | 同在岗期间 |
| 酸雾（盐酸、硫酸、磷酸、硝酸） | 上岗前：症状询问：重点询问口腔及呼吸系统疾病史及相关症状，如有无流涎、牙痛、牙齿松动、口腔溃疡、口酸，牙齿对冷、热、酸、甜或探触等刺激是否发生酸痛感觉、胸闷、气急、咳嗽等； 体格检查：内科常规检查：重点检查呼吸系统；口腔科检查：重点检查有无口腔黏膜溃疡、蛀牙，尤其应检查暴露在外的牙齿如切牙、侧切牙和尖牙的唇面有无受损和受损的程度；眼科常规检查； 实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能。 | 强制性 | 牙酸蚀病；慢性阻塞性肺病；支气管哮喘。 | - |
|  | 在岗期间：症状询问：重点询问口腔有无流涎、牙痛、牙齿松动、口腔溃疡、口酸，牙齿对冷、热、酸、甜或探触等刺激是否发生酸痛感觉；有无咳嗽、咯痰、胸闷、胸痛、气喘等呼吸系统症状； 体格检查：内科常规检查：重点检查呼吸系统；口腔科检查：重点检查有无口腔黏膜溃疡、蛀牙，尤其应检查暴露在外的牙齿如切牙、侧切牙和尖牙的唇面有无受损和受损的程度；并检查有无牙酸蚀，包括酸蚀牙数，酸蚀程度以及牙位分布； 实验室和其他检查：必检项目：胸部X射线摄片、肺功能；选检项目：牙齿；X射线摄片、牙齿冷热刺激试验或电活力测验。 | 2年 | 慢性阻塞性肺病 | 职业性牙酸蚀病；职业性接触性皮炎；职业性哮喘 |
|  | 离岗时：同在岗期间 | 强制性 | 同在岗期间 | 同在岗期间 |
| 噪声 | 上岗前： 症状询问：重点询问有无中外耳疾患史，如有无流脓、流水、耳鸣、耳聋、眩晕等症状；可能影响听力的外伤史、爆震史；药物史（如链霉素、庆大霉素、卡那霉素、新霉素、妥布霉素、万古霉素、多粘菌素、氮芥、卡伯、顺铂、利尿酸、水杨酸类、含砷剂、抗疟剂等）、中毒史（如一氧化碳等中毒）、感染史（如流脑、腮腺炎、耳带状疱疹、伤寒、猩红热、麻疹、风疹、梅毒等疾病史）、遗传史（如家庭直系亲属中有无耳聋等病史）；有无噪声接触史及个人防护情况 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查 实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音听阈测试；选检项目：声导抗、耳声发射 | 强制性 | 各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈>25dB）；高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz双耳平均听阈≥40dB；任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB。 | - |
|  | 在岗期间： 症状询问：同上岗前 体格检查：同上岗前 实验室和其他检查：必检项目：纯音气导听阈测试、心电图；选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听 | 作业场所8h等效声级≥85dB，1年；作业场所8h等效声级≥80dB，＜85dB， 2年1次 | 除噪声外各种原因引起的永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈>25dB）；任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB；噪声敏感者（上岗前职业健康体检纯音听力检查各频率听力损失均≤25dB，但噪声作业1年之内，高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz中任一耳，任一频率听阈≥65dB）。 | 职业性噪声聋 |
|  | 离岗时：同在岗期间 | 强制性 | - | 同在岗期间 |
| 高温 | 上岗前： 症状询问：重点询问有无心血管系统、泌尿系统及神经系统症状等 体格检查：内科常规检查，重点进行心血管系统检查 实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、血糖；选检项目：有甲亢病史可检查血清游离甲状腺素（FT4）、血清游离三碘甲腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH） | 强制性 | 未控制的高血压；慢性肾炎；未控制的甲状腺功能亢进症；未控制的糖尿病；全身瘢痕面积≥20%以上（工伤标准的八级）；癫痫。 | - |
|  | 在岗期间：同上岗前 | 1年，在每年高温季节到来之前进行 | 同在岗期间 | - |