| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—2024

经成人中心静脉通路装置采血技术规范

Blood specimen collection from central venous access devices in adults

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  缩略语	4

5  基本要求	4

6  采集方法	4

7  操作程序	4

8  特殊血液标本采集	6

9  医疗废物处理	6

10  血液标本采集后的保存运送	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南通大学附属医院、徐州医科大学附属医院、南京大学医学院附属鼓楼医院、苏州大学附属第一医院、镇江市第一人民医院、淮安市第一人民医院、无锡市人民医院、南通市第一人民医院、南通市肿瘤医院。

本文件主要起草人：秦毅、沈红五、张晓梅、金小红、钱燕、袁玲、李善萍、徐岚、高燕、王晓艳、陈梅、李丽、陆培华、陈秀华、许容芳、王伶俐。

经成人中心静脉通路装置采血技术规范

范围

本文件规定了经成人中心静脉通路装置采血技术的基本要求、采集方法、操作程序、特殊血标本采集、医疗废物处理、血液标本采集后的保存运送的通用技术指导。

本文件适用于成人除输液港外的中心静脉通路装置。

本文件适用于各级各类医疗机构中的医务人员。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

WS/T 313 医务人员手卫生规范

WS/T 433静脉治疗护理技术操作标准

WS/T 661 静脉血液标本采集指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

中心静脉通路装置 （central venous access device）

导管末端位于上腔静脉或下腔静脉的输液装置，包括经颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉置入的中心静脉导管（central venous catheter，CVC），经外周静脉置入中心静脉导管（peripherally inserted central catheter，PICC），经颈内静脉或锁骨下静脉的完全置入式导管的输液港。本文件仅涉及CVC、PICC。

中心静脉导管（central venous catheter，CVC）

经颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉置入，尖端位于上腔静脉或下腔静脉的导管。

经外周静脉置入中心静脉导管（peripherally inserted central catheter，PICC）

经贵要静脉、肘正中静脉、头静脉、肱静脉、颈外静脉置入，尖端位于上腔静脉或下腔静脉的导管。

无菌非接触技术 （aseptic non touch technique）

一种具体而全面定义的无菌技术，具有独特的理论实践框架，以独创的关键部件和关键部位保护概念为基础，通过将手卫生和个人防护用品等标准预防措施与适当的无菌区管理、非接触技术和无菌物品相结合来实现。

附加装置 （add-on device）

连接在导管上的装置，包括三通、端帽和输液接头等。

导管相关血流感染 （catheter related blood stream infection ，CRBSI）

带有血管内导管或者拔除血管内导管48h内的患者出现菌血症或真菌血症，并伴有发热（体温＞38℃）、寒颤或低血压等感染表现，除血管导管外没有其他明确的感染源。实验室微生物检查示外周静脉血培养细菌或真菌阳性，或者从导管段和外周血培养出药敏结果相同的同种致病菌。

缩略语

- 下列缩略语适用于本文件。

CVAD：中心静脉通路装置 （central venous access device）

PICC：经外周静脉置入中心静脉导管（peripherally inserted central catheter）

CVC：中心静脉导管（central venous catheter）

CRBSI：导管相关血流感染 （catheter related blood stream infection）

基本要求

应由经过培训的专业人员进行经CVAD采血技术。

应有标准化的经CVAD采血流程，每月进行评估和督查。

如检测结果有疑义，应直接静脉穿刺采血重新检测。

应向患者解释操作过程并征得患者同意。

采集方法

宜选择推拉混合法或弃血法经CVAD采集血液标本。

宜根据临床需求和医院协议确定从CVAD中采集血液的适当方法。

经CVAD无法正常采集血液标本时，应选择静脉穿刺采血。

操作程序

基本原则

应严格执行查对制度，并采用两种以上患者身份识别方式。

应遵照 WS/T 313 做好采血操作前、中、后手卫生，不应以戴手套取代手卫生。

应遵循无菌技术操作原则。

应使用消毒剂对输液接头或导管端口的横切面和外围进行全方位机械擦拭并充分待干，擦拭时间和消毒剂的选择根据产品说明书要求，如未说明应不少于15s。

宜选用转注装置转移血液。

应按照WS/T 661进行个人防护。

操作前患者评估

评估患者的年龄、病情、配合程度及接受意愿。

评估患者药物输注情况、输注药物种类、输注药物能否暂停。

评估患者血红蛋白水平。

评估检测项目是否可经CVAD采集。

操作前导管评估

评估导管类型、管腔尺寸、置管部位、留置时间、冲管液或封管液的成分等。

评估穿刺点无红肿疼痛及分泌物。

经多管腔CVAD采血时，宜选择直径最大的管腔，如果管腔的长度不同，应从导管尖端距心脏最远的管腔采血。

不宜常规从输注肠外营养的管腔中采血。

评估导管在位情况，应通过回抽血液确定导管在静脉管腔内，应选择不低于导管及附加装置内腔容积总和的2倍的0.9%氯化钠溶液冲洗管腔。

物品准备

应选择与导管材质相匹配的消毒剂，并按说明书使用。

应按照WS/T 661选择医用手套、口罩及帽子等个人防护用品。

宜准备1~3个20ml/10ml注射器、预充式冲洗器（数量、种类取决于采血方式）。

宜选用0.9%氯化钠溶液、肝素盐水（10单位/mL肝素）冲封管。

宜选择一次性垫巾或消毒垫巾。

宜使用注射器采血配备转注装置。

宜使用真空采血管。

可使用的附加装置包括无针接头、三通等。

血液采集

应使用无菌非接触技术准备所有用物。

应停止所有管腔输注的溶液和药物，至少停止输液2 min，并夹闭所有管腔。

宜取下无针接头进行操作。

推拉混合法

使用10ml空注射器实施推拉混合。

以均匀的速度，轻轻抽吸4～6 ml血液到空注射器中，持续5s。

将4～6 ml血液再缓慢推回CVAD中，持续5s。

等待5s，进行下一个推拉循环。

重复进行4个推拉混合循环。

弃血法

常规弃血量为3～5 ml。

经CVAD采血进行凝血功能检查时，宜弃血25 ml。需警惕可能由此导致的医源性贫血。

应按静脉血液标本采集顺序，宜通过血液转注装置将血液转移到样本管中。

冲管和封管

应用脉冲技术冲洗所有管腔，可选择不低于导管及附加装置内腔容积总和的2倍的0.9%氯化钠溶液。

应使用正压技术封管，可选择不低于导管及附加装置内腔容积总和的1.2倍的0.9%氯化钠溶液或肝素盐水，CVC及 PICC可用生理盐水或10U/ml肝素盐水封管。

应弃去并更换采血管腔的无针接头或帽端。

特殊血液标本采集

血药浓度检测

应从不输注监测药物的专用管腔中采血。

无法使用专用管腔时，应向实验室提供药物名称、剂量、最后一次输液时间和标本采集时间。

无法使用专用管腔时，可选择通过静脉穿刺采血。

血培养

经CVAD采集血培养标本仅可用于诊断CRBSI。

保留导管时，需分别采集导管内的血液、置入导管对侧肢体外周静脉血液进行培养。

不保留导管时,应采集2套外周静脉血（两个不同部位），同时采集导管尖端5cm进行培养。

经多管腔CVAD采集血培养，应从每个管腔中采集1个血标本。

不应丢弃采血初始阶段的血标本。

应保持血培养瓶身直立并遵守其使用说明，先注入需氧瓶、再注入厌氧瓶。

医疗废物处理

应遵照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及相关制度规定进行规范的分类、处置。

血液标本采集后的保存运送

应遵照 WS/T 661做好血液标本采集后的保存运送。

参考文献

[1] Nickel, B, Gorski, L, Kleidon, T, et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 9th Edition. J Infus Nurs 2024; 47 (1S Suppl 1): S1-S285.

[2]张晓梅，秦毅，陈瑜，等. 经中心静脉通路装置采血的最佳证据总结 [J]. 中华护理杂志, 2022, 57 (09): 1134-1140.

[3] 张倩,郑儒君,陶诗琪,等. 疑似中心静脉通路装置导管相关血流感染血培养标本采集的最佳证据总结[J]. 护士进修杂志,2022,37(5):446-450.

[4]中心静脉血管通路装置安全管理专家组. 中心静脉血管通路装置安全管理专家共识（2019版）[J]. 中华外科杂志,2020,58(4):261-272.

[5]中华护理学会医院感染管理专业委员会,中华护理学会静脉治疗专业委员会,王霞,等. 输液连接装置安全管理专家共识[J]. 中华护理杂志,2022,57(23):2821-2824.

[6]静脉血液标本采集指南（WS/T 611—2020）

[7]医务人员手卫生规范（WS/T 313）

[8]静脉治疗护理技术操作标准（WS/T 433）

[9]导管相关血流感染预防与控制技术指南（试行）（卫办医政发[2021]187号）

[10]医疗废物管理条例（中华人民共和国国务院令第380号）

[11]医疗卫生机构医疗废弃物管理办法（中华人民共和国卫生部令第36号）