、

江苏省市场监督管理局  发布

2024-××-××实施

2024-××-××发布

            - 水域保护规划编制规程

            - Code for the preparation of body of water protection planning

            - （送审稿）

DB32/T××××—2024

DB32

江苏省地方标准

ICS 27.140

CCS P 56

目    次

前  言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	2

4.1  规划定位和任务	2

4.2  编制原则	2

4.3  规划范围和期限	3

4.4  规划要求	3

4.5  编制主体	3

4.6  编制程序	3

5  编制准备	3

5.1  资料收集	3

5.2  水域调查	4

5.3  现状与形势分析	4

6  编制内容	4

6.1  目标指标	4

6.2  总体布局	4

6.3  水域空间保护	5

6.4  水域功能保护	5

6.5  水域管理	6

6.6  保障措施	7

7  咨询论证	7

8  规划报批	7

9  成果要素	7

附录A（资料性）水域调查技术要求	8

附录B（资料性）规划指标体系表	10

附录C（资料性）水域保护规划报告编制提纲	11

附录D（资料性）水域保护规划报告附表格式	12

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司、江苏省水利厅生态河湖处。

本文件主要起草人：汪院生、张建华、展永兴、张亚洲、万骏、刘仲刚、吴小靖、秦灏、徐伟、何健、殷鹏、于建忠、朱林、吴心艺、唐仁、梁庆华、许强、沙鹏、钟栗、王子建、禹佳奇、刘铭、瞿海波、张志来

水域保护规划编制规程

1  范围

本文件规定了水域保护规划的定位、任务、编制原则、编制主体、编制程序、规划编制、成果要求等主要内容。

本文件适用于县（市、区）级行政区水域保护规划编制，其它区域水域保护规划编制可参考使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SL/T 800  河湖生态系统保护与修复工程技术导则

DB32/T 4402  河湖和水利工程管理范围划定技术规程

DB32/T 4463  水域状况评价规范

3  术语和定义

DB32/T 4402、DB32/T 4463界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水域 body of water

江河（含入海水域）、湖泊、水库、塘坝、沟渠、坑塘及其管理范围。

注：不包括海域和在耕地上开挖的鱼塘及农田沟渠，入海水域范围为入海河道全部进入大海至河床已无明显的河槽之处。

3.2

水域管理范围 management scope of waters

维护水域功能有效发挥依法依规划定的管理区域。

注：湖泊水域的管理区域为湖泊保护范围。

3.3

水域面积 water area

江河（含入海水域）、湖泊、水库、塘坝、沟渠、坑塘的常水位、正常蓄水位对应的水面与陆地（滩地）交界线所包围的面积。

[来源：DB32/T 4463-2023，定义3.4，有修改]

3.4

水域控制单元  control unit

为维护水域面积不减少、水域功能不衰退而实行保护和管理的基本单元。

4  总则

4.1  规划定位和任务

水域保护规划是一定时期内县域水域保护、管理、利用的基础性和约束性规划。

规划主要任务是：

a） 开展水域专项调查，摸清水域本底；

b） 评估以往水域保护工作情况，分析水域保护存在问题和面临形势；

c） 合理制定水域保护目标和指标；

d） 明确水域布局，提出不同控制单元水域面积控制指标；

e） 提出空间保护、功能保护、水域管理等措施；

f） 提出规划实施的保障措施。

4.2  编制原则

4.2.1  保护优先、合理利用

把水域保护作为开发利用的前提，通过水系连通、水域占用清退、水域用途管制等措施加大水域保护力度，明确水域保护和开发利用要求。

4.2.2  分区控制、分类管理

根据自然、资源和环境特点，合理划定控制单元，严格按照控制单元进行水域面积管控，既实现行政区域总量管控目标，也区分重点保护水域和一般水域实行分类管理。

4.2.3  依法依规、从严管控

落实法律法规规章等要求，针对水域保护和开发利用中存在的突出问题，完善制度建设、落实监管责任，确保水域得到有效保护、合理利用与依法管理。

4.2.4  改革创新、科技支撑

发挥河湖长制制度优势，深化改革攻坚，以空间管控为根本，以信息化建设为抓手，推动水域保护与卫星遥感、大数据、云计算、人工智能等高新科技深度融合，提升水域保护水平。

4.3  规划范围和期限

4.3.1  规划范围

规划范围为行政辖区内的全部国土空间，规划对象为行政辖区内的江河（含入海水域）、湖泊、水库、塘坝、沟渠、坑塘等水域。

4.3.2  规划期限

规划期限应与国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划保持一致。水平年应分为现状水平年和规划水平年。现状水平年宜选择规划编制临近年份。规划水平年宜分为近期、远期，并以近期为重点。

4.4  规划要求

规划编制应满足以下要求：

a） 以国民经济和社会发展规划为统领，与国土空间总体规划、详细规划等衔接，坚持保护优先、分区控制、从严管控等原则，确保区域水域面积不减少、水域功能不衰退，保障和促进经济社会可持续发展。

b） 以河湖和水利工程管理范围划定成果为基础，以水系（水网）规划为支撑，结合涉水综合规划和专业专项规划成果，明确区域内水域总体布局、空间保护、功能保护、水域管理等内容，统筹推进水域空间和指标管控、功能保护、资源保护与生态修复治理。

c） 结合区域自然、经济、资源和环境等特点合理划定控制单元。控制单元宜按照乡镇行政区域和水利分区两类划分，流域性河道、省管湖泊以及城市建成区、开发区、旅游度假区等可根据需求划分为独立控制单元。

d） 全面开展水域现状调查，核实区域及不同控制单元水域信息，形成水域调查专题报告。水域调查应按附录A规定执行。

4.5  编制主体

规划编制主体为水行政主管部门，并会同自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、林业等有关部门组织开展具体编制工作。

4.6  编制程序

编制程序包括编制准备、规划编制、咨询论证、规划报批等。

5  编制准备

5.1  资料收集

5.1.1  基本情况

应收集以下资料：

a） 自然概况：地理位置、地形、地貌等。

b） 气象水文：降水、蒸发、水位、流量和潮位等。

c） 基础数据：最新国土调查及其年度国土变更调查成果、河湖和水利工程管理范围划定成果等矢量数据。

d） 开发利用：水资源、岸线资源、航道资源、渔业资源、砂石资源等。

e） 相关规划：国家、行业相关上位规划，流域、区域综合规划和专业、专项规划等。

5.1.2  经济社会概况

包括现状行政区划、人口、国内生产总值等社会经济指标，以及其在国家、地区国民经济中的地位和作用。

5.2  水域调查

根据水域调查成果，阐述编制区域内列入《江苏省骨干河道名录》《江苏省湖泊保护名录》河湖及注册登记水库等调查对象水域的基本情况，江河、湖泊、水库、塘坝、沟渠、坑塘等不同类型水域数量、长度、面积等。

5.3  现状与形势分析

5.3.1  水域保护现状

a） 总结水域保护、治理历程及现状情况，阐述防洪治涝、水资源与供水、生态、航运等水域功能状况以及水域资源保护与利用等有关情况。

b） 梳理水域管理保护体制机制、河湖库管理主体、监管主体，水域管理信息化水平、水域保护制度建设和落实情况，河湖库管理队伍、执法队伍及其能力建设情况等。

5.3.2  问题与形势

a） 从水域空间管控、功能保护、水域管理等方面，剖析水域存在问题。重点保护水域宜按照DB32/T 4463单独评价。

b） 围绕经济社会发展布局、生态文明建设要求、国家及省级重大战略安排，结合经济社会高质量发展、生态环境保护等对水域保护、治理、调整的需求，分析水域保护面临的形势。

6  规划内容

6.1  目标指标

6.1.1  总体目标

应围绕“水域面积不减少、水域功能不衰退”要求，立足落实国家、省和区域重大战略安排，结合地方水域保护实际，提出水域保护总体目标。

6.1.2  规划指标

应合理设定水域保护指标体系，宜包括空间管控、功能保护、资源利用、水域管理等指标。结合地方实际和自身需要，可增设或适当减少指标。推荐指标参见附录B。

6.2  总体布局

6.2.1  水域分类

应对规划范围内的水域进行分类，确定重点保护水域名录，明确重点保护水域名称、位置、类型、面积等内容。

6.2.2  功能与布局

a） 应根据防洪排涝、水资源、生态环境等相关规划成果，结合经济社会发展对水域的要求和河湖保护需求，针对水域在防洪治涝、水资源与供水、生态、航运等方面作用，明确水域功能定位。

b） 应统筹协调经济社会发展规划、水系规划、河湖保护规划、水库管理与保护规划、生态环境保护以及其它上位规划要求，结合水域空间分布以及功能定位，提出具有长远性、整体性、系统性的水域布局。

c） 重点保护水域布局应符合相关规划和空间管控要求，非重大交通、能源、水利等基础设施建设项目不得占用重点保护水域；一般水域在不减少水域面积、降低水域功能的前提下可根据经济社会发展需求进行动态调整和平衡。

d） 水域调整应进行科学论证，确保不影响水域功能的正常发挥，且较现状水域布局更加合理，已批复的水域调整方案应纳入规划。

6.2.3  水域面积控制指标

a） 应根据水域调查成果及规划布局安排，明确控制单元现状水面率、规划水面率指标。

b） 流域综合规划、防洪规划、区域水利治理规划、城市防洪规划等确定的必要新增工程增加的水域面积宜纳入规划水面率指标。

6.3  水域空间保护

6.3.1   水域管理范围

a） 重点保护水域中骨干河道、湖泊和水库等管理范围线应采用河湖管理范围划定成果，并将管理范围线落到同级国土空间规划“一张图”上；一般水域应按照行业管理要求划定管理范围。

b） 尚未划定管理范围的水域宜参照DB32/T 4402提出划定要求，明确管理边界和相关要求。

c） 不应擅自随意调整和变更已划定的水域管理范围；确需调整的，应按主管部门相关规定执行。

6.3.2  水域岸线用途管制

a） 应提出需实施岸线功能区管理的水域名录。

b） 岸线功能区划分应采用已批复水域保护规划、岸线保护和利用规划等相关成果；尚未划定的应提出岸线功能区划分要求。

c） 应依据水域岸线的自然属性、经济社会功能属性以及保护和利用要求，结合岸线功能区划分成果，提出水域岸线用途管制意见。

6.3.3  水域占用清退方案

a) 建设项目占用水域应符合防洪标准、通航要求、岸线利用、污染防治、水产养殖等其他规划和技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通、损害生态环境。

b) 对不符合水域空间用途管制要求的占用行为，应制定水域占用清退方案，提出水域占用整改期限，逐步将其清理出水域。

6.3.4  资源利用控制指导意见

a) 针对管理范围内水资源、渔业养殖、种植、采砂、土地开发、城镇建设以及涉水休闲旅游等开发利用活动，应依照相关法律、法规、规章等相关要求，提出不影响水域功能发挥的水资源、渔业资源、砂石资源、景观资源、航道资源等资源利用控制与指导意见。

b) 对重点保护水域管理范围内永久基本农田、耕地等划定行为应提出调整意见。

6.4  水域功能保护

6.4.1  综合功能保护

a) 针对水域功能定位，结合区域特点、规划目标及存在问题，宜提出差异化的功能保护措施。

b) 应根据流域综合规划、防洪规划、区域治理规划、水资源综合规划、水网规划、水生态环境保护规划、水文化发展规划、旅游总体规划等已批复相关规划，确定保障水域功能保护的重点工程及具体内容。

6.4.2  水系连通措施及方案

宜采用打通断头浜、新建连通通道等方式，逐步恢复河湖水系完整性，改善或恢复江河湖库水系之间的水力联系。

6.4.3  生态修复措施

针对生态状况良好的河湖库生态系统宜采取保护措施，受损较轻的河湖库生态系统宜采取修复措施，受损严重的河湖库生态系统宜采取重建措施，措施应符合SL/T 800的规定。

6.4.4  水域调整方案

针对行政区域内土地综合整治、土地征收成片开发等项目以及区域城镇发展、生产力布局的总体安排对水域调整的要求，应制定区域水域调整方案；水域调整方案宜在控制单元内进行。

6.5  水域管理

6.5.1  组织体系

a) 应明确水域管理责任主体，落实管护经费和管护人员。

b) 宜发挥河湖长制在水域保护和管理中的关键作用，明确各部门责任分工，建立水域保护组织体系。

6.5.2  能力建设

a) 宜通过管控站网、水域巡查软件、监控设施及附属配套设施建设等，建立布局合理、功能完备、与行政区经济社会发展相适应的水域管控站网体系。

b) 宜利用已有涉水信息平台，迭代水域保护综合应用，开发完善水域动态监管、水域管理范围划界和岸线保护利用监管、采砂监管、涉水建设项目监管、河湖长制等应用场景，建立水域管理信息系统，提高水域管理信息化水平。

6.5.3  制度设计

a) 应创新水域占补平衡制度，明确水域占补平衡原则，规范水域调整行为。

b) 应建立健全水域动态监测评估制度，加强水域面积、水文、利用状况等动态监管。

c) 应逐步开展水域开发利用项目普查登记，实行量化管理，建立水域及其岸线资源总量管理、全面节约集约利用和违规退出制度，严格占用补偿和节约集约利用机制。

d) 应健全和完善水域保护联合执法机制，加强涉水违法项目查处。

6.6  保障措施

应从实现规划目标、完成规划任务、保障规划顺利实施的角度出发制定保障措施，主要包括但不限于：

a) 组织领导：明确水域保护规划实施的组织领导、组织协调机制、决策执行机制、责任考核机制和部门协作机制等。

b) 资金保障：明确资金投入主体划分原则、建立融资机制，构建多渠道、多层次资金保障体系。

c) 技术保障：在新技术开发与应用研究、科技人才队伍建设等方面构建或完善科技保障体系。

d) 宣传保障：明确水域保护宣传渠道，普及水域保护理念，构建人人关心、参与、支持、监督的宣传保障体系。

7  咨询论证

7.1  宜采取多种方式广泛征求公众意见，建立全流程、多渠道的公众参与和社会协同机制。

7.2  应组织有关部门、专家对规划成果进行论证，综合各方面意见后修改规划方案、完善规划成果。对存在重大分歧和颠覆性意见的处理建议，需经充分论证后形成决策方案。

8  规划报批

8.1  规划成果论证完善后，应按规定报同级人民政府批准。成果经法定程序批准后具有法定效力。

8.2  规划获批后，应在符合国家保密管理和地图管理等有关规定的基础上及时公开，并接受社会公众监督。

9  成果要素

9.1  水域保护规划成果应包括但不限于规划报告、附表、图件、水域调查专题报告等内容。

9.2  附表应包括但不限于水域调查成果汇总表、控制单元水域调查成果表、重点保护水域名录、控制单元水域面积控制指标表、岸线功能区划分成果表，格式参见附录D，可结合实际情况调整。

9.3  图件应包括但不限于规划范围图、现状水域分布图、重点保护水域分布图、控制单元划分成果示意图、水域布局图、功能保护工程示意图等。

9.4  水域调查专题报告内容应符合附录A要求。

附录A

（资料性）

水域调查技术要求

A.1  一般规定

A.1.1  应利用普查、区划、规划和公报等涉及水域的各类相关成果，并做好与第三次国土调查及其年度国土变更调查成果有关水域数据的对接协调。

A.1.2  按照相关规定和管理权限，应分级确定本行政区域重点保护水域名录。

A.1.3  水域调查所采用的地形图分辨率应不低于1:5000，高清卫星影像图分辨率不低于1m。

A.2  调查对象与分类

A.2.1  调查对象应包括编制区域下述的江河（含入海水域）、湖泊、水库、塘坝、沟渠、坑塘。

a） 江河：同时满足长度大于300m、平均宽度大于5m的带状水域；

b） 湖泊：纳入《江苏省湖泊保护名录》中的湖泊水域；

c） 水库：经水行政主管部门认定并发放注册登记证书的水库水域；

d） 塘坝：拦截和贮存当地地表径流，具有挡水建筑物和泄洪建筑物、总容积不足10万m3的蓄水工程；

e） 沟渠：除了江河外，由人工修建用于引、排、灌，同时满足长度大于300m、宽度大于3m由渠堤合围而成的渠道；

f） 坑塘：除上列水域外，在地面开挖或洼地形成的面积400m2以上的蓄水工程，不包含耕地上开挖的鱼塘以及第三次国土调查及其年度国土变更调查成果定义为养殖坑塘的水域。

A.2.2  按照水域重要性程度，将调查对象划分为重点保护水域、一般水域。满足下述要求的水域为重点保护水域。

a） 列入省人民政府批准的《江苏省骨干河道名录》《江苏省湖泊保护名录》中的河道、湖泊水域以及注册登记的水库水域；

b） 集中式饮用水源地饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区范围内的水域；

c） 水产种质资源保护区水域和自然保护区水域；

d） 清水通道维护区和重要湿地的水域；

e） 地方认定的具备重要功能及作用的水域；

f） 法律、法规、规章规定的其他重点保护水域。

A.3  调查内容

A.3.1  调查内容包含水域基础信息、水域空间信息、水利工程信息以及水域范围内开发利用信息。

A.3.2  水域基础信息包括水域名称、等级、类别、起止点位置、长度、水域面积、流经区域、所属流域、跨界情况、主要功能等。

A.3.3  水域空间信息包括水域管理范围线、临水线及相应节点的空间坐标。

A.3.4  水利工程信息主要统计重点保护水域上的水利工程，包括堤防、涵闸、抽水站、水电站等水利工程的名称、所在水域、位置及主要参数。

A.3.5  水域开发利用信息主要统计重点保护水域管理范围内开发利用信息，包括沿河（湖）、跨河（湖）、穿河（湖）的建（构）筑物的名称、位置、所在水域等。

A.4  调查方式

A.4.1  调查宜结合水域分类及已有资料的情况，采用内、外业相结合的方式进行。

A.4.2  重点保护水域应进行重点调查，已有资料完整且能满足水域保护规划需求的，以内业调查为主，外业复核为辅；已有资料不完整或精度、现势性不满足要求的，需进行实地补充测量。

A.4.3  一般水域的空间信息调查应以与调查时点一致的高清遥感影像图为基础，结合大比例尺地形图、第三次国土调查及其年度国土变更调查成果等资料，对本区域内的水域进行内业勾绘和判读，并通过外业调查和复核方式，进行水域类型和范围的确定。

A.4.4  水域基本信息、水利工程信息可利用水利普查成果、河湖和水利工程管理范围划定成果等资料进行调查和核实。

A.4.5  水域开发利用信息采集可采用内业采集定位及范围信息，外业调查属性及其他信息的方式进行。

A.5  调查成果

A.5.1  调查成果应形成水域调查专题报告及水域调查数据库。

A.5.2  水域调查成果高程基准应采用1985国家高程基准，平面坐标系应采用2000国家大地坐标系（CGS2000），投影分带应采用高斯-克吕格投影，按3°标准分带，数据库应采用File GDB格式。

附录B

（资料性）

规划指标体系表

B.1  水域调查成果汇总表

B.1  给出了水域保护规划指标体系。

表B.1  规划指标体系表

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 单位 | 现状水平 | 规划目标 |  | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 | 远期 |  |
| 1 | 空间管控 | 水面率 | % |  |  |  | 约束性 |
| 2 |  | 重点保护水域水面率 | % |  |  |  | 约束性 |
| 3 | 功能保护 | 堤防工程达标率 | % |  |  |  | 预期性 |
| 4 |  | 集中式饮用水水源地水质达标率 | % |  |  |  | 预期性 |
| 5 |  | 水功能区水质达标率 | % |  |  |  | 预期性 |
| 6 |  | 重点保护水域生态岸线保有率 | % |  |  |  | 预期性 |
| 7 |  | 幸福河湖创建数量 | 个 |  |  |  | 预期性 |
| 8 | 资源利用 | 重点保护水域岸线功能区达标率 | % |  |  |  | 预期性 |
| 9 | 水域管理 | 水域长效监管水平 | — |  |  |  | 预期性 |

B.2  指标含义

B.2.1  水面率：水域面积与陆域国土面积的比率。

B.2.2  重点保护水域水面率：重点保护水域面积与陆域国土面积的比率。

B.2.3  堤防工程达标率：达到防洪标准的堤防长度与堤防总长度的比率。

B.2.4  集中式饮用水水源地水质达标率：达标的集中式饮用水水源地数量与集中式饮用水水源地总数的比率。

B.2.5  水功能区水质达标率：水质达标的水功能区数量与水功能区总数的比率。

B.2.6  重点保护水域生态岸线保有率：没有经过人为干扰的自然岸线和经治理修复后具有自然岸线形态和生态功能的生态堤岸长度之和与重点保护水域岸线总长度的比率。

B.2.7  幸福河湖创建数量：符合幸福河湖评定标准，经相关程序后被认定为幸福河湖的数量。

B.2.8  重点保护水域岸线功能区达标率：满足管控要求的岸线功能区数量与重点保护水域岸线功能区总数的比率。

B.2.9  水域长效监管水平：根据当地水域管理评价指标体系进行评价所对应的等级标准。

附录C

（资料性）

水域保护规划报告编制提纲

C.1  给出了水域保护规划报告编制提纲。

表C.1  水域保护规划报告编制提纲格式

0 前言

1 基本情况

1.1 自然地理

1.2 社会经济

1.3 水域概况

1.4 相关规划概要

2 现状与形势

2.1 保护与治理现状

2.2 存在的主要问题

2.3 形势与需求分析

3 规划总则

3.1 指导思想

3.2 基本原则

3.3 规划依据

3.4 规划范围及控制单元

3.5 规划水平年

3.6 规划目标与指标

4 总体布局

4.1 水域分类

4.2 水域功能与布局

4.3 水域面积控制指标

5 水域空间保护

5.1 水域管理范围

5.2 水域岸线用途管制

5.3 水域占用清退方案

5.4 资源利用控制指导意见

6 水域功能保护

6.1 水域综合功能保护措施

6.2 水系连通措施及方案

6.3 生态修复措施

6.4 水域调整方案

7 水域管理

7.1 组织体系

7.2 能力建设

7.3 制度创新

8 保障措施

9 附件

附录D

（资料性）

水域保护规划报告附表格式

D.1  水域调查成果汇总表

表D.1给出了水域调查成果汇总表式。

表D.1 水域调查成果汇总表

| 行政区 | 面积（km2） | 水域类型 | 数量（条/座/个） | 长度（km） | 水域面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 江河 |  |  |  |
|  |  | 湖泊 |  |  |  |
|  |  | 水库 |  |  |  |
|  |  | 塘坝 |  |  |  |
|  |  | 沟渠 |  |  |  |
|  |  | 坑塘 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

D.2  控制单元水域调查成果表

表D.2给出了控制单元水域调查成果表式。

表D.2 控制单元水域调查成果表格式

| 控制单元 | 面积（km2） | 水域类型 | 数量（条/座/个） | 长度（km） | 水域面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制单元1 |  | 江河 |  |  |  |
|  |  | 湖泊 |  |  |  |
|  |  | 水库 |  |  |  |
|  |  | 塘坝 |  |  |  |
|  |  | 沟渠 |  |  |  |
|  |  | 坑塘 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
| 控制单元2 |  | 江河 |  |  |  |
|  |  | 湖泊 |  |  |  |
|  |  | 水库 |  |  |  |
|  |  | 塘坝 |  |  |  |
|  |  | 沟渠 |  |  |  |
|  |  | 坑塘 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

D.3  重点保护水域名录

表D.3给出了重点保护水域名录表式。

表D.3 重点保护水域名录格式

| 序号 | 名称 | 起讫位置 |  | 长度（km） | 平均宽度 （m） | 面积 （km2） | 主要功能 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 讫点 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.4  控制单元水域面积控制指标表格式

表D.4给出了控制单元水域面积控制指标表式。

表D.4 控制单元水域面积控制指标表

| 划分类型 | 序号 | 控制单元 | 区域面积（km2） | 水域面积（km2） | 控制指标（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

D.5  重点保护水域岸线功能区划分成果表

表D.5给出了岸线功能区划分成果表式。

表D.5 岸线功能区划分成果表

| 序 号 | 名 称 | 功能区 |  | 保护区 |  |  | 保留区 |  |  | 控制利用区 |  |  | 开发利用区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 长度 km | 个数 | 长度 km | 占比 % | 个数 | 长度 km | 占比 % | 个数 | 长度 km | 占比 % | 个数 | 长度 km | 占比 % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |