ICS 93.140

CCS P67

备案号： ××××-××

DB32

江苏省市场监督管理局  发布

2024-xx-xx 实施

2024-xx-xx发布

内河航运船闸工程检测与评估技术规程

Technical Specification for Detection and Assessment of Inland Navigation Shiplocks

（征求意见稿）

（送审稿）

DB32/T XXXX-XX

DB32

江苏省地方标准

# 目  次

前  言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	2

5  基本规定	2

5.1  一般规定	2

5.2  检测评估工作流程	2

5.3  资料整理与分析	3

5.4  成果报告	4

6  定期检查	4

7  定期测量观测	6

7.1  一般规定	6

7.2  水平位移观测	6

7.3  垂直位移观测	7

7.4  水位观测	7

8  定期检测	8

8.1  一般规定	8

8.2  水工建筑物检测	8

8.3  闸阀门检测	10

8.4  启闭机检测	11

8.5  电气设施检测	12

9  评估复核	14

9.1  一般规定	14

9.2  水工建筑物评估复核	14

9.3  闸阀门评估复核	16

10  技术状态分类评定	17

11  技术档案	18

附录A  （资料性）检测与评估报告编写提纲	19

附录B  （资料性）定期测量报告及原始记录	20

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：本文件起草单位：华设检测科技有限公司、江苏省交通运输厅港航事业发展中心、苏州市港航事业发展中心、华设设计集团股份有限公司、江苏省交通工程集团有限公司、东南大学。

本文件主要起草人：陶屹、高莉、吉同元、毛宁、李鹏飞、蒋玉军、徐云辉、葛晓栋、刘剑欢、滕荣、陆文军、张银、简细明、唐晓暄、束荣、徐啸、夏巳旻、章定文、戴振华、袁媛、赵龙、张润、丁国庆、徐兴路、胡文高。

内河航运船闸工程检测与评估技术规程

1  范围

本标准规定了内河航运船闸定期检查、定期测量观测、定期检测、评估复核、技术状态分类评定、技术档案等内容。

本标准适用于除长江以外江苏省内河航运交通船闸的检测评估工作。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTS 304  水运工程水工建筑物检测与评估技术规范

JTS 320  通航建筑物维护技术规范

JTS 196  三峡船闸设施安全检测技术规程

JTJ 307  船闸水工建筑物设计规范

JTJ 308  船闸闸阀门设计规范

SL 214  水闸安全评价导则

DL/T 835  水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

DB32/T 3974  交通船闸维护技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检测评估  detection and assessment

为检验结构在未来使用过程中的可靠性而开展的一系列活动。

3.2

定期检查   periodical inspection

通过目测等方式对船闸的运行情况、外观情况和附属设施状况等进行的周期性检查。

3.3

定期检测  periodical detection

采用相应的仪器、设备和专用工具对结构的变形、损坏及劣化程度进行定性和定量检测。

3.4

评估复核  assessment and check

根据检测结果对结构的安全性、耐久性和适用性指标进行状态评定或复核计算。

3.5

安全性  safety

结构在正常使用条件下，承受可能出现的各种作用而保持安全的性能。

3.6

耐久性  durability

结构在正常使用维护条件下，在规定的时间内随时间变化而仍能满足预定功能要求的性能。

3.7

适用性  serviceability

结构在正常使用条件下，满足预定使用要求的性能。

4  总则

4.1  为提高内河航运船闸检测评估工作的科学性和规范性，保障船闸的安全运营，制定本规程。

4.2  内河航运船闸检测评估工作除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

4.3  船闸的检测评估工作应提倡科技进步，鼓励新技术、新方法、新设备的开发与应用。

5  基本规定

5.1  一般规定

5.1.1  船闸应按规定进行定期检查、定期测量观测、定期检测、评估复核，并根据上述结果对其技术状态综合评定。

5.1.2  船闸的检测分为定期检查、定期测量观测、定期检测，其检测项目和周期应符合本规程的相应规定，如遇特殊情况可适当调整检测项目和周期。

5.1.3  船闸的检测评估应包括下列内容：

- 检查、记录结构当前状况；

- 了解使用条件的变化对船闸带来的影响；

- 跟踪结构与材料的适用性能变化；

- 对船闸的安全性、耐久性和适用性进行评估复核；

- 综合检测和评估相关结果，进行状态分类评定。

5.1.4  船闸技术状态可分为四个类别，一类（好）、二类（较好）、三类（较差）、四类（差）。

5.1.5  对于因偶然事故或突发事件造成船闸的局部较大损坏或严重损坏的，应及时进行检测评估和技术状态评定，根据技术状态等级进行维修加固处理。

5.1.6  若因检测造成的船闸结构局部损伤，现场检测工作结束后，检测单位应及时修补。

5.1.7  船闸检测评估应建立技术档案。

5.2  检测评估工作流程

5.2.1  船闸检测评估的一般流程如图1所示。

图1 检测评估流程图

5.3  资料整理与分析

5.3.1  资料应及时整理与分析，并根据定期检查、测量观测、检测和评估复核结果，进行技术状态分类评定。如有异常，应查明原因，并进行核查。

5.3.2  资料整理应包括下列主要内容：

- 收集汇总工程资料，测量观测资料、检测资料和其他相关资料；

- 审核检测数据、检测结果的完整性和合理性；

- 审核安全评估计算的准确性；

- 将全部资料分类整理、装订成册。

5.4  成果报告

5.4.1  成果报告编写应符合国家现行有关规定。检测评估及观测单位应具有相应的资格能力，报告中应提供相关证明（证件的扫描件或复印件）。

5.4.2  报告应由现场检测评估人员编制，复核人员核查检测评估项目是否完整、结论是否合理，再由审核人员对结论进行综合分析。报告出版后由相关人员确认后签名。

5.4.3  检测评估报告应由封面、扉页、目录、正文和附件等部分组成，检测与评估报告内容和格式见附录A。观测成果报告应由封面、扉页、目次、摘要、正文和参考资料等部分组成。

5.4.4  报告应详细反映检测结果（包括相关资料和图片）及分析、评估结论。检测评估报告正文应包括工程概况、检测评估内容、检测评估方法、检测仪器设备、检测结果及分析、评估结果、技术状态分类及结论与建议等内容。观测成果报告正文应包括前言、观测依据和基本资料、观测内容和观测方法、观测成果综述及分析、结论或结语等内容。

6  定期检查

6.1  定期检查系指对船闸的运行情况、外观情况和附属设施状况等进行的周期性检查。

6.2  定期检查应由船闸管理部门组织实施。

6.3  定期检查周期由船闸管理部门根据船闸的重要程度、新旧程度或老化状态、运行情况等确定，并应符合相关法规和标准的要求。

6.4  定期检查宜以目测为主，检查情况应及时上传至船闸养护管理平台中。当发现结构明显损坏、影响正常使用时，应及时向船闸管理部门报告。

6.5  定期检查应结合结构特点和使用情况确定检查内容和要求。

6.6  船闸定期检查范围应包括下列内容:

- 水工建筑物，包括闸首、闸室、导航墙、靠船墩、护岸及附属设施等；

- 闸阀门，包括闸门、输水阀门、事故检修闸门等；

- 启闭机，包括闸阀门液压启闭机和机械启闭机等；

- 电气设施，包括控制系统、供配电系统、广播系统、照明系统、监控系统、网络系统等。

6.7  水工建筑物定期检查包括以下内容：

- 整体结构有无明显沉降、位移、渗漏；

- 墙后填土区有无塌陷、积水；

- 混凝土结构有无明显破损、露筋、裂缝等劣化情况；

- 钢结构有无明显破损、锈蚀、焊缝开裂等劣化情况；

- 附属设施有无缺损；

- 其他明显损坏或不正常现象。

6.8  闸阀门定期检查包括以下内容：

- 闸门运行是否平稳，有无抖动、异常响声，闸门启闭时间是否在规定范围内；

- 人字闸门、三角闸门左右两扇闸门运行是否同步，闸门开关过程中是否存在飘移，闸门开关是否到位，关门状态对中是否良好，闸门进出门龛是否顺畅；

- 横拉闸门运行是否平稳顺直，有无明显跑偏现象，闸门入槽是否有卡阻现象，关门到位时每对支承块是否都对位良好；

- 升卧闸门运转是否顺畅，滚轮或滑块与主轨道对位是否良好，侧轮或导向滑块与导轨之间有无卡阻，提升到位时锁定是否可靠，落门时锁定能否顺利解除；

- 人字闸门导卡运转是否正常，有无响声，闸门关闭过程中导轮与卡舌间有无卡阻现象；

- 闸门柔性护舷螺栓有无松动、脱落；

- 顶枢拉杆及拉座有无裂纹或明显变形；

- 顶枢轴是否有跟转现象，顶枢制动板是否完好，顶枢调整螺母防松装置是否可靠锁紧，螺栓有无损坏、松动；

- 闸门推拉座螺栓是否完好，推拉座轴是否有跳动现象；

- 润滑系统的各润滑点连接是否可靠，有无油脂渗漏，润滑管路是否畅通、固定牢靠，运行时管路有无异常震动，管接头处有无油脂渗漏；润滑泵各部件是否密封良好、不渗油，运行时是否压力正常、平稳异响，有无异常发热；

- 阀门开启和关闭过程中，有无障碍物卡阻、异常振动、异常声响等现象；

- 阀门是否按设计或使用要求启闭到位,开门到位时有无明显下滑现象；

- 闸阀门关门挡水时，有无明显漏水等现象。

6.9  启闭机定期检查包括以下内容：

6.9.1  启闭机定期检查范围应包括液压传动启闭机和机械传动启闭机。

6.9.2  液压传动启闭机定期检查包括以下内容：

- 阀件动作灵活是否灵活、是否渗漏；

- 推拉装置的链条调节是否到位、有无脱落和损坏；

- 运转部位润滑是否良好；

- 液压启闭机泵站工作压力是否满足闸阀门的运行要求，有无明显增大，压力表指示是否准确；

- 油箱、油泵、油管接头、油缸端盖及其他各联接部位和密封处有无漏油；

- 高压软管是有裂纹、损坏；

- 油缸支座有无裂纹，紧固件有无松动、缺损；

6.9.2  机械传动启闭机定期检查包括以下内容：

- 减速器有无漏油；

- 制动器动作是否灵活，制动是否可靠，制动轮表面是否清洁、有油垢及垃圾杂物；

- 钢丝绳油脂涂层是否良好，松紧是否适度，是否在卷筒上固定牢固,排列整齐；

- 滑轮转动是否灵活；

- 齿轮、齿条是否磨损、啃伤，曲柄、连杆是否与胸墙碰擦；

- 轨道是否偏磨，联轴器是否损坏，吊杆连接是否完好。

6.10 电气设施定期检查包括以下内容：

- 供配电设施的日常巡检应符合以下规定：外观标识清晰，无缺失；指示读数正常，信号指示准确，三相电流平衡；电气元件在运行中无异常气味和声响；变压器室门及配电柜门完好；变压器外壳温度不应超过80℃；箱式变电站箱体无锈蚀、变形；架空线路电杆无歪斜；

- 闸室、引航道、远调站等生产照明灯具、光源应清洁完好；

- 电气控制系统的日常巡检应符合以下规定：控制软件功能、数据通信正常；电动机无异常声响及振动，动力电源电压保持在360V~400V范围内，且工作电流正常；PLC模块指示状态、信号灯显示正常；水位计数据准确；

- 视频监控系统的日常巡检应符合以下规定：系统正常、图像清晰；室内外摄像机设备及杆件应固定可靠、无松动；视频交换机、视频计算机设备、视频存储设备、显示大屏等设备运行正常；

- 数字程控交换机、广播、甚高频电台等设备功能正常;话筒、扬声器、对讲机等设备语音清晰；

- 调度系统相关设备功能应正常；

- 配电房、监控中心、闸首机房、生产照明灯杆、室外摄像机及立柱等处接地连接可靠；监控中心、闸首机房处的控制、视频、通信及调度设备的等电位连接牢固。

7  定期测量观测

7.1  一般规定

7.1.1  船闸的定期测量观测至少应包括水工建筑物水平位移观测和垂直位移观测以及水位观测等内容。

7.1.2  观测网宜与工程控制网坐标系统保持一致。观测网应由基准点、工作基点和变形观测点组成，控制网的形状应与船闸形状相适应。船闸测量控制网的平面坐标系统和高程系统宜与城市或国家系统联测。

7.1.3  船闸应按设计要求设置永久性沉降、位移观测点，观测点应选择在能反映变形体变形特征又便于监测的位置。未设置或损坏的观测点应予补设或恢复。

7.1.4  变形观测点相对于最近基准点的观测精度和适用范围应符合表1的规定。变形观测的等级和精度应根据水工建筑物对变形的敏感程度，观测的内容、性质、目的和要求，按照观测中误差的绝对值为允许变形值的1/10～1／20的原则确定。

表1 变形观测点的观测精度和适用范围

| 等级 | 点位中误差(mm) | 高程中误差(mm) | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一等 | ±1.5 | ±0.5 | 闸室、闸首 |
| 二等 | ±3.0 | ±1.0 | 导航墙、靠船墩 |
| 三等 | ±6.0 | ±2.0 | 码头 |
| 四等 | ±12.0 | ±4.0 | 护岸、岸坡 |
| 注：①当水平位移变形测量用坐标向量表示时，向量中误差为表中相应等级点位中误差的1/2； ②沉降观测，可根据需要按变形观测点的高程中误差或相邻变形观测点高差中误差确定测量等级。 |  |  |  |

7.1.5  定期测量观测应由船闸管理部门委托具有测绘主管部门颁发的具有工程测量专业范围的乙级以上测绘资质的测绘单位承担。

7.1.6  定期测量观测的技术要求应符合现行行业标准《水运工程测量规范》（JTS 131）和《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》（JTJ 218）等的有关规定。

7.1.7  变形测量每次应固定观测人员和仪器设备，采用相同的观测线路和观测方法，选择最佳时段，并在规定的环境条件下进行观测。

7.1.8  测量观测所用的仪器应根据观测等级和观测要求选用。

7.2  水平位移观测

7.2.1  水平位移观测点应设置在水工建筑物周边线和转角点内侧、纵横轴线上、沉降缝或伸缩缝两侧、基础或断面发生变化的两侧等。

7.2.2  水平位移观测可根据观测要求与现场条件选用下列方法：

  - 测量观测点特定方向的位移时，选用视准线法、激光准直法或测边角法等；

  - 测量观测点任意方向的位移时，视观测点的分布情况，采用前方交会法或方向差交会法、导线测量法和极坐标法等；

  - 对观测内容较多的大测区或观测点远离稳定地区的测区，采用三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法等。

7.2.3  水平位移观测周期，当结构物使用5年内，每年1～2次；使用5年后，每年1次。发生特殊情况时应及时观测。

7.3  垂直位移观测

7.3.1  垂直位移观测点应结合工程地质情况、建筑物结构特点和结构受力情况设置在结构缝两侧、不同结构分界处两侧、不同基础或地基交接处两侧、建筑物周边线内侧和墩式结构的角点内侧等。

7.3.2  垂直位移观测宜采用几何水准法、液体静力水准法、手持式激光测距法或延伸法等。

7.3.3  垂直位移观测方法及精度应符合表2的规定。

表2 垂直位移观测方法及精度

| 等级 | 观测方法要求 | 往返较差、附合或环线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 一等 | 可采用国家一等水准精度(设双转点，视线≤15m，前后视距差≤0.3m，视距累积差≤1.5m)。精密液体静力水准测量、微水准测量等 | ≤0.15n |
| 二等 | 采用国家一等水准测量和精密液体静力水准测量 | ≤0.30n |
| 三等 | 按《工程测量规范》(GB50026)二等水准测量和液体水准测量进行 | ≤0.60n |
| 四等 | 按《工程测量规范》(GB50026)三等水准测量和短视线三角高程测量进行。 | ≤1.40n |
| 注：①沉降观测高差中误差应符合表1的规定； ②表中n为测段的测站数。 |  |  |

7.3.4  垂直位移观测周期，当结构物使用5年内，每年1～2次；使用5年后，每年1次。发生特殊情况时应及时观测。

7.4  水位观测

7.4.1  水位观测可采用人工观测或自动监测。水位的人工观测设备可包括水尺、测针式水位计和悬锤式水位计。水位的自动监测设备包括纸介质模拟自记水位计和数字自记水位计。

7.4.2  水尺面宽不宜小于5cm。水尺刻度应清晰，最小刻度应为1cm，误差不应大于0.5mm，当水尺长度在0.5m以下时，累积误差不得超过0.5mm；当水尺长度在0.5m以上时，累积误差不得超过长度的1%。数字应清楚且大小适宜,数字的下边缘应靠近相应的刻度处。刻度、数字、底板的色彩对比应鲜明,且不易褪色和剥落。

7.4.3  水尺设置后，应按下列规定测定其零点高程：

    - 水尺零点高程的测量应按四等水准的要求进行，当受条件限制时，水尺零点高程测量高差不符值和视线长度可按表3执行；

表3 水尺零点高程测量允许高差不符值和视线长度

| 同尺黑红面读数差（mm） | 同站黑红面所测高差之差（mm） | 往返不符值（mm） |  | 视线长度视距（m） |  | 单站前后视距不等差（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不平坦 | 平坦 | 不平坦 | 平坦 |  |
| 3 | 5 | ±3 | ±4 | 5~50 | 50~100 | ≤5 |
| 注：①采用单面尺时,变换仪器高度前后所测两尺高差之差与同站黑红面所测高差之差限差相同。 ②n为单程仪器站数。当往返站数不等时,取平均值计算。 ③测量过程中应注意不使前后视距不等差累积增大。 |  |  |  |  |  |  |

    - 往返两次水准测量应由校核水准点开始推算各测点高程。往返两次测量水尺零点高程之差,在允许误差之内时，以两次所测高程的平均值为水尺零点高程;当超出允许误差时，应予重测。

7.4.4  水位自动观测宜精确至1cm；当上、下比降断面的水位差小于0.2m时，比降水位宜精确至0.5cm。

7.4.5  用于水位自动观测的各类水位传感器应符合下列规定：

    - 环境条件应符合下列规定：工作环境温度应为-20℃~ +50℃；工作环境相对湿度应为95%；

    - 技术参数应符合下列规定：分辨力应为1mm、10mm；测量范围宜为0~10m、0~20m、0~40m；能适应的水位变率不宜低于40cm/min，对有特殊要求的不应低于100cm/min；测量允许误差应符合表4的规定；

表4  自记水位计允许测量误差

| 水位量程Z（m） | ≤10 | 10＜Z≤15 | ＞15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合误差（mm） | 2 | 2%Z | 3 |
| 室内测定保证率(%) | 95 | 95 | 95 |
| 注：①表中的综合误差是指室内测试时，传感器误差、传动误差、仪器本身及其他误差综合反应的总误差。各栏指标是根据水位资料的精度要求,并适当考虑我国日前水文仪器制造水平面确定的。 |  |  |  |

7.4.6  水位观测频率宜每天定时观测不少于1次，并记录当日最高、最低水位。

8  定期检测

8.1  一般规定

8.1.1  定期检测指采用相应的仪器、设备和专用工具对结构的变形、损坏及劣化程度进行定性和定量检测。定期检测应包括下列内容：

    - 对照船闸的基本资料对其现状进行校核；

    - 检测构件的破损情况及程度，判断损害原因，提出维修建议；

    - 对严重损坏、危及安全使用的，提出限载或限制使用的建议等。

8.1.2  定期检测应由船闸管理部门委托具有交通主管部门颁发的水运工程材料和结构资质的检测单位承担。

8.1.3  检测单位接受委托后，应根据船闸重要程度、使用年限，结合船闸现状，参照本规程的规定，确定检测项目及参数，编制定期检测计划和方案，并提交船闸管理部门审核报备。

8.1.4  现场调查应确定检测的工作范围，结合船闸的具体结构型式，综合考虑水文、气象、安全等因素的现场检测作业条件、结构损伤情况、近期的作业安排、委托方现场可利用的条件等，为制定检测评估方案提供依据。

8.1.5  收集的资料主要包括原勘察设计文件和竣工资料、船闸的历史资料、检查和维护资料以及现场考察的资料等，具体需要收集的资料可根据实际情况选定。

8.1.6  定期检测后应提交检测报告，检测中发现问题的应跟踪检测。

8.2  水工建筑物检测

8.2.1  水工建筑物检测项目、内容及周期应符合表5的规定。

表5 水工建筑物检测内容汇总表

| 序号 | 项目 |  | 检测内容或方法 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 水上部分外观检查 | 检查构件的裂缝（位置、长度、宽度和走向）、表观缺陷（包括蜂窝、麻面、露石）、混凝土起鼓（剥离）、露筋（位置、数量、长度、面积）等情况 | 船闸运行时间不大于50年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于50年的每1年检测1次。 |
|  |  | 水下部分外观检查 | 水下结构破损情况的水下摸查和间隙及相对错位测量、水下障碍物摸查 |  |
| 2 | 钢筋混凝土各项性能参数检测 |  | 混凝土性能检测包括：表观劣化情况、混凝土强度、碳化深度、内部缺陷、钢筋保护层厚度、氯离子含量 钢筋性能的检测包括：钢筋锈蚀情况检查、钢筋腐蚀电位、锈蚀钢筋剩余有效截面等 |  |
| 3 | 钢结构检测 |  | 主要检测钢结构的锈蚀状况、构件变形及防腐蚀措施。 |  |
| 4 | 渗漏检测 |  | 采用容积法、压水检查等方法检测结构缝的渗漏量和渗漏通道。 |  |
| 5 | 附属设施检测 |  | 检查护舷的完整性、系船柱的锈蚀破损等附属设施情况。 |  |

8.2.2  外观检查包括水上部分外观检查和水下部分外观检查。

8.2.3  水上部分外观检查应符合《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304）和《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》（JTJ 218）的有关规定。

8.2.4  水下部分外观检查主要采用潜水员水下摸探或其他水下结构探测技术检测船闸水下结构表观缺陷、损伤和障碍物情况。

8.2.5  钢筋混凝土各项性能参数检测的主要内容及相应的检测方法应按表6执行。

表6 钢筋混凝土构件检测项目、参数和方法汇总表

| 检测项目 | 检测方法 | 执行标准和要求 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土强度现场检测 | 回弹法 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239） |
|  | 超声—回弹综合法 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239） |
|  | 钻芯法 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239） |
| 混凝土缺陷检测 | 塞尺/目测放大镜测量裂缝 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239） |
|  | 超声波法 |  |
|  | 钻芯法 |  |
| 混凝土碳化深度检测 | 酚酞滴定法 | 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239） |
| 氯离子含量测定 | 钻芯法 | 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304） |
| 钢筋保护层厚度检测 | 混凝土保护层测定仪检测 | 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304） |
| 钢筋腐蚀电位检测 | 钢筋腐蚀测定仪检测 | 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304） |
| 钢筋混凝土构件内部钢筋锈蚀检查 | 凿除法检测 | 《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304） |

8.2.6  钢结构的外观检测主要包括检查钢板桩、钢护面、钢包角等钢结构锈蚀发生的位置、面积和锈蚀深度，涂层表面变化情况及剥蚀情况，钢结构表面集中锈蚀、点蚀或穿孔情况；外力引起的损伤等。检测方法应符合《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304）的规定。

8.2.7  混凝土结构缝渗漏检测应包括结构缝渗漏量和渗漏通道等内容，可采用容积法、压水检查和迎水面水下检查等方法。混凝土结构缝渗漏检测应满足下列要求：

  - 压水检查压力值为0.20~0.50MPa；

  - 钻孔检测时不损坏止水、埋件和监测仪器，检测结束后及时封孔；

  - 检测结果满足成因分析的需要。

8.2.8  附属设施检测主要包括系船设施检查和防护设施的检查。

8.2.9  系船柱的检查应符合以下规定：

    - 通过目测检查系船柱及其紧固件的外观锈蚀情况；

    - 如发现系船柱有明显锈层时，除去锈层后，用卷尺测量系船柱的尺寸；记录紧固件—螺栓的锈蚀情况和缺失情况；

    - 如紧固件有防水防腐填充物，则观察填充物是否起鼓、吐锈；

    - 检查浮式系船柱轮座焊缝是否开裂，轮系制动板是否完好

    - 检查系船柱周围混凝土是否存在裂缝，检测系船柱周围混凝土强度损失情况和碳化深度，以判断混凝土是否有足够强度固定系船柱；

    - 除满足上述要求外，浮式系船柱还应检查运行卡阻情况和筒体密封性。

8.2.10  护舷的检查以目测为主，检查护舷的缺失和损坏情况（包括护舷整体缺失、螺栓缺失、撕裂损坏、磨损、材料老化龟裂、螺栓和垫板等紧固件的锈蚀情况等），记录具体数量和位置，以图件及文字形式描述其损坏情况。

8.3  闸阀门检测

8.3.1  闸阀门检测项目、内容及周期应符合表7的规定。

表7 闸阀门检测内容汇总表

| 序号 | 项 目 | 检测内容或方法 | 周期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 | 采用目测、耳听等方法检查闸阀门的止水、运行抖动、构件的腐蚀损伤、焊缝等情况 | 船闸运行时间不大于35年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于35年的每1年检测1次。 |
| 2 | 外形尺寸及门体跳动量检测 | 采用游标卡尺、水准仪、光学智能化设备等工具对构件变形（面板局部凹凸深度等）、构件（齿轮、齿条、滚轮等）磨损量、闸门运行中的跳动量进行测量 |  |
| 3 | 无损探伤检测 | 采用超声波、渗透或磁粉等检测方法对巡视检查怀疑有裂纹但难以确定的一、二类焊缝，闸门顶枢拉杆、吊耳、吊杆、联接销轴等构件进行无损探伤检测。 |  |
| 4 | 应力检测 | 测定检测对象在闸阀门开启、关闭过程中应力变化过程线。 |  |
| 5 | 锈蚀检测 | 通过金属超声测厚仪、游标卡尺检测钢结构腐蚀剩余厚度和蚀坑深度。 |  |
| 6 | 涂层厚度检测 | 通过涂层测厚仪检测钢结构防腐涂层厚度。 |  |
| 7 | 结构振动检测 | 采用位移传感器、速度传感器、加速度传感器等，检测结构振动量（位移、速度、加速度、动应力等）或结构自振特性（自振频率、阻尼比、振型等） |  |

8.3.2  巡视检查主要应为水上部分，必要时还应进行水下部分检查。巡视检查应包括以下内容：

  - 门体及其构件变形、损伤和腐蚀情况；

  - 闸阀门运行时门体其构件的异响和抖动情况；

  - 焊缝情况；

  - 支承系统偏斜、损伤和脱落情况；

  - 止水橡皮破损、撕裂和老化情况；

  - 螺栓松动、损坏和缺失情况。

8.3.3  根据现场外观调查情况，对构件变形（面板局部凹凸深度等）、构件（齿轮、齿条、滚轮等）磨损量、闸门运行中的跳动量进行测量。

8.3.4  外形尺寸检测采用游标卡尺等测量工具应在干燥和不超过三级风速的情况下进行。

8.3.5  门体跳动量检测应满足下列要求：

  - 采用DS1级以上精度水准仪等测量工具和仪器；

  - 测量时水准尺架设在被测人字闸门顶部的斜接柱端；

  - 人字闸门在100%、50%、0开度位置进行测量，闸门由开至关、由关至开，往复测量2次。

8.3.6  无损探伤检测应包括下列对象：巡视检查怀疑有裂纹但难以确定的一、二类焊缝；闸门顶枢拉杆、吊耳、吊杆、联接销轴等。

8.3.7  无损探伤可根据现场受检对象的实际情况，采用超声波、渗透或磁粉等检测方法进行，其中超声波探伤应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T 11345)的有关规定，检验等级应为B级，一类焊缝BⅠ级为合格，二类焊缝BII级为合格。

8.3.8  应力检测应根据巡视检查、外形检测和无损探伤的情况确定检测对象，并应符合以下规定：

    - 应力检测前应通过理论计算分析应力分布状况，选择高应力区布点；

    - 对称结构除在一侧布置检测点外，在对称侧也应布置适当数量的比照测点；

    - 应力检测应测定检测对象在闸阀门开启、关闭过程中应力变化过程线；

    - 检测结果应与理论计算结果进行比较分析。

8.3.9  钢结构锈蚀检测应通过金属超声测厚仪检测钢结构腐蚀剩余厚度，并应符合以下规定：

    - 测点位置应选择在不同区域、不同构件具有代表性的部位，同一构件代表性部位的测点数量不少于3点；

    - 检测前应除去钢结构表面的附着物和浮锈等；

    - 数据分析时应对各代表性区域的测值用数理统计方法计算钢结构厚度的最大值、最小值、平均值和标准差。

8.3.10  闸门防腐涂层的厚度应采用涂层测厚仪进行检测，并应符合以下规定：

    - 钢结构防腐蚀涂层的干膜厚度采用精度不低于10%的测厚仪进行检测；

    - 各测点测取3次读数，每次测量的位置相距25mm~75mm，取3次读数的算术平均值作为此点的测定值。

8.3.11  结构振动检测可采用位移传感器、速度传感器、加速度传感器和电阻应变片等，所用传感器及二次仪表的频率响应特性应满足测量频率范围的要求，并且有足够的灵敏度和较低的噪声，使测量系统的信噪比能满足动态范围的要求。

8.4  启闭机检测

8.4.1  启闭机检测项目、内容及周期应符合表8的规定。

表8 启闭机检测内容汇总表

| 序号 | 项 目 | 检测内容或方法 | 周期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 | 采用目测、耳听等方法检查启闭机的运行抖动、构件的腐蚀损伤、焊缝等情况 | 船闸运行时间不大于35年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于35年的每1年检测1次。 |
| 2 | 液压油检测 | 液压油检测包括污染度检测和理化性能检测 |  |
| 3 | 启闭机保护功能检测 | 液压启闭机：溢流保护、超压保护、失压保护和液位保护功能检测。 机械启闭机：行程限位器、起重量限制器、紧急断电开关和防撞保护功能状况。 |  |
| 4 | 启闭力检测 | 采用油压换算或应变片法对启闭机运行过程中的启闭力进行检测。 |  |
| 5 | 锈蚀检测 | 通过金属超声测厚仪检测钢结构腐蚀剩余厚度。 |  |
| 6 | 涂层厚度检测 | 通过涂层测厚仪检测钢结构防腐涂层厚度。 |  |
| 7 | 结构振动检测 | 采用位移传感器、速度传感器、加速度传感器等，检测结构振动量（位移、速度、加速度、动应力等）或结构自振特性（自振频率、阻尼比、振型等） |  |

8.4.2  巡视检查以目测、耳昕和手摸为主并辅以必要的量测工具，巡视检查应包括以下内容：

  - 启闭机腐蚀、破损、裂纹和联接松动情况；

  - 活塞杆表面涂镀层情况；

  - 渗漏油情况；

  - 软管渗漏、磨损和老化情况；

  - 液压系统运行噪声和液压冲击情况；

  - 仪表灵敏度情况；

  - 同闸首两侧启闭机运行同步情况；

  - 油缸运行抖动、爬行和异响情况等；

  - 结构部分腐蚀损伤和焊缝情况；

  - 螺栓松动和腐蚀情况；

  - 轨道固定、接头和缺陷情况；

  - 车轮组和滑轮组腐蚀、磨损和变形情况；

  - 钢丝绳固定和排列情况；

  - 制动器零部件磨损情况；

  - 减速器运转和渗漏情况；

  - 电气拖动系统工作情况；

  - 各润滑点润滑情况；

  - 滑线外观和绝缘情况等。

8.4.3  液压油检测应包括污染度检测和理化性能检测。

8.4.4  污染度检测可采用自动颗粒计数器进行，理化性能检测应符合表9的规定。

表9 液压油理化性能检测

| 检测项目 | 执行标准 | 理化性能极限指标 |
| --- | --- | --- |
| 运动秸度 | 深色石油产品运动黏度测定法(逆流法)和动力黏度计算法(GB/T 11137) | 变化值≤±15% |
| 总酸值 | 石油产品和润滑剂中和值测定方法(电位滴定法)(GB/T 7304) | 增加值≤0.3mgKOH/g |
| 开口闪点 | 石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)(GB/T 3536) | 下降值≤8℃ |
| 水分 | 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)(GB/T 7600) | ≤0.2% |

8.4.5  液压启闭机保护功能检测的应包括溢流保护、超压保护、失压保护和液位保护功能检测。

8.4.6  机械启闭机保护检测应检测行程限位器、起重量限制器、紧急断电开关和防撞保护功能状况。

8.4.7  启闭力检测工作应在闸阀门、启闭机和相关的水工结构处于正常状态下进行，并应满足以下要求：

    - 闸门启闭力检测宜在闸门设计淹没水深下进行，输水阀门启闭力检测宜在设计水头下进行。

    - 启闭力检测应检测3次，每次检测闸阀门启闭全过程，绘制启闭力过程线，确定最大启闭力。

    - 启闭力检测可采用油压换算或应变片法；采用应变片法时，测点应布置在启闭机传力构件的受力均匀部位，测点应不少于4个。

8.4.8  锈蚀检测按照本规程8.3.9节执行。

8.4.9  涂层厚度检测按照本规程8.3.10节执行。

8.4.10  结构振动检测按照本规程8.3.11节执行。

8.5  电气设施检测

8.5.1  电气设施检测项目、内容及周期应符合表10的规定。

表10 电气设施检测内容汇总表

| 序号 | 项 目 | 检测内容或方法 | 周期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视检查 | 采用目测、耳听等方法检查电气屏柜电压、电流和温升等情况 | 船闸运行时间不大于35年的每3年检测1次； 船闸运行时间大于35年的每1年检测1次。 |
| 2 | 变压器检测 | 变压器检测应包括绕组绝缘电阻检测、绕组直流电阻检测和交流耐压试验。 |  |
| 3 | 真空断路器检测 | 真空断路器检测应包括绝缘检测、导电回路电阻检测和交流耐压试验。 |  |
| 4 | 电力电缆检测 | 电力电缆检测应包括10kV电力电缆检测和O.4kV电力电缆检测。10kV 电力电缆检测应包括绝缘电阻检测和直流耐压试验；O.4kV电力电缆出现电缆护套层明显破损或挤压变形时应进行绝缘检测。 |  |
| 5 | 继电保护装置检测 | 继电保护装置检测包括电流速断保护检测、过负荷保护检测、反时限过电流保护检测和保护整组试验 |  |
| 6 | 防雷与接地装置安全检测 | 防雷与接地装置安全检测主要包括接地电阻检测和避雷器绝缘电阻检测等。 |  |

8.5.2  电气设施巡视检查以目测、耳昕和手摸为主并辅以必要的量测工具，应包括以下内容：

  - 电气屏柜及其附属设施完整情况；

  - 运行电压、电流和温升情况；

  - 动力、照明等电线、电缆完好情况；

  - 电磁噪声等。

8.5.3  变压器检测应包括绕组绝缘电阻检测、绕组直流电阻检测和交流耐压试验，并应满足以下规定：

    - 绕组绝缘电阻检测应采用2500V兆欧表测量，测量前被试绕组应充分放电。

    - 绕组直流电阻检测应采用直流电阻测试仪分别测量变压器的相间直流电阻和线间直流电阻。

    - 交流耐压试验的试验电压应按出厂试验电压值的85% 选取，施加试验电压时间应不少于1min。

8.5.4  真空断路器检测应包括绝缘检测、导电回路电阻检测和交流耐压试验，并应满足以下规定：

    - 绝缘检测应采用2500V兆欧表测量真空断路器断口的绝缘电阻。

    - 导电回路电阻检测应采用回路电阻测试仪进行，并应符合测试仪器规定的技术条件，采用直流压降法测量时电流应不小于100A。

    - 交流耐压试验试验电压值的选取应符合现行行业标准《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596)的有关规定。

8.5.5  电力电缆检测应包括10kV电力电缆检测和0.4kV电力电缆检测。

8.5.6  10kV电力电缆检测应包括绝缘电阻检测和直流耐压试验，并应满足下列要求:

  - 采用2500V兆欧表分别测量各电缆线芯间和线芯对地或对金属屏蔽层间的绝缘电阻；

  - 分别对每一相电缆线芯进行直流耐压试验。

8.5.7  0.4kV电力电缆出现电缆护套层明显破损或挤压变形时应进行绝缘检测，并应采用500V兆欧表测量各电缆线芯间和线芯对地或对金属屏蔽层间的绝缘电阻。

8.5.8  继电保护装置检测应采用继电保护测试仪进行检测，检测包括电流速断保护检测、过负荷保护检测、反时限过电流保护检测和保护整组试验。

8.5.9  防雷与接地装置安全检测首先应对避雷针及引下线连接和腐蚀情况；各电气装置和设施金属部分接地情况；各接地装置连接和腐蚀情况；各防雷器件工作情况等进行巡视检查，然后对接地电阻和避雷器的绝缘电阻进行检测。

8.5.10  接地电阻检测应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169)的有关规定。

8.5.11  避雷器绝缘电阻检测应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》(GB 11032)的有关规定。

9  评估复核

9.1  一般规定

9.1.1  评估复核指根据检测结果对结构安全性、耐久性和适用性指标进行状态评定或复核计算，船闸评估复核包括水工建筑物安全性评估、水工建筑物耐久性评估、水工建筑物适用性评估、闸阀门安全性评估、闸阀门耐久性评估。

9.1.2  在下列情况下，应对船闸的安全性、适用性和耐久性进行评估复核:

    - 船闸达到设计使用年限需继续使用；

    - 使用条件发生改变。

9.1.3  在下列情况下，应对船闸的安全性和适用性进行评估复核:

    - 船闸出现异常变形、渗流、锈蚀、淤积、冲刷时；

    - 发生地震、台风等重大自然灾害或偶发事故。

9.1.4  在下列情况下，应对船闸的耐久性进行评估复核:

    - 钢材或混凝土劣化导致结构明显损坏；

    - 建筑物的防腐蚀措施达到或超过设计使用年限。

9.1.5  评估复核应符合下列要求:

    - 评估复核前应收集相关标准、设计资料、施工资料、运行管理资料、安全检测成果等；

    - 在对基本资料核查的基础上，根据定期检查、定期测量观测和定期检测等进行评估复核；。

    - 应重点分析现场检查发现的问题、运行中的异常情况、运行中发生的事故或险情的处理效果；

    - 复核计算有关的荷载、参数，应根据定期测量观测和定期检测的结果确定；缺乏实测资料或检测资料时，可参考设计资料确定，并应分析对复核计算结果的影响；

    - 评估复核应将船闸设计使用年限和实际运行年限考虑在内。

9.1.6  应根据各项评估复核结果，分别进行分级。

9.1.7  评估复核完成后应编制评估复核报告。

9.2  水工建筑物评估复核

9.2.1  水工建筑物评估复核包括安全性评估、耐久性评估、适用性评估。

9.2.2  水工建筑物安全性评估应进行下列复核计算：

- 闸首、闸室的渗流及整体稳定性；

- 导航墙、靠船建筑物、岸坡整体稳定性；

- 闸首闸室结构验算等。

9.2.3  水工建筑物安全性评估单元宜按闸首、闸室、导航墙、靠船建筑物、岸坡、闸门及附属设施等进行划分。

9.2.4  水工建筑物安全性复核计算具体按照《船闸水工建筑物设计规范》（JTJ 307）、《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151）、《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152）执行。

9.2.5  水工建筑物安全性评估应按表11进行分级：

表11 水工建筑物安全性评估分级标准

| 等级 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性评估 | Rd/Sd≥1.00 | 0.95≤Rd/Sd＜1.00 | 0.90≤Rd/Sd＜0.95 | Rd/Sd＜0.90 |
| 注：Rd、Sd分别为结构的抗力和作用效应组合设计值 |  |  |  |  |

9.2.6  水工建筑物耐久性评估应根据现场检测结果对照表12进行等级评定：

表12 水工建筑物耐久性评估分级标准

| 检测项目 |  | 等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 外 观 缺 陷 | 表面裂缝 | 无 | 局部有微小锈蚀裂缝，裂缝宽度小于0.3mm | 锈蚀裂缝较多或呈网状，裂缝宽度在0.3mm至1.0mm之间 | 大面积锈蚀裂缝呈网状，裂缝宽度大于1.0mm |
|  | 剥离剥落 | 无 | 局部小面积空鼓 | 局部有剥落，空鼓和剥落面积小于区域面积的30% | 大面积剥落，空鼓和剥落面积超过区域面积的30% 以上 |
|  | 钢筋锈蚀表观劣化 | 无 | 混凝土表面可见局部锈迹 | 锈迹较多，钢筋锈蚀范围较广 | 锈迹普遍，钢筋表面大部分或全部锈蚀，钢筋截面面积明显减小 |
|  | 磨损情况 | 轻微表面磨损 | 磨损深度达10~20mm | 擦损深度达20~30mm | 大面积擦损且擦损深度超过30mm |
| 混凝土内部缺陷 |  | 混凝土内部完整均匀 | 混凝土内部裂隙较小，有少量不均匀现象 | 混凝土内部裂隙较大，存在蜂窝麻面现象 | 混凝土内部破碎，蜂窝、麻面较普遍，存在空洞 |
| 碳化深度h（碳化深度/保护层厚度） |  | h≤0.7 | 0.7＜h≤1.2 | 1.2＜h≤1.5 | h>1.5 |
| 钢筋锈蚀程度（钢筋锈蚀电位） |  | 电位＞-150mv | 电位在 -150mv~-220mv之间 | 电位在 -220mv~-350mv之间 | 电位＜-350m |
| 钢筋保护层厚度 |  | 水上区、水位变动区和水下区的钢筋混凝土保护层应分别大于35mm、40mm和35mm |  |  |  |

9.2.7  水工建筑物适用性评估应进行下列复核计算：

- 钢筋混凝土或钢结构最大挠度；

- 钢筋混凝土结构最大裂缝宽度；

- 预应力混凝土拉应力限值。

9.2.8  水工建筑物适用性复核计算具体按照《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304）、《船闸水工建筑物设计规范》（JTJ 307）、《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151）、《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152）执行。

9.2.9  水工建筑物适用性评估应按表13进行分级：

表13 水工建筑物适用性评估分级标准

| 等级 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土或钢结构最大挠度 | r≥1.00 | 0.95≤r＜1.00 | 0.90≤r＜0.95 | r＜0.90 |
| 钢筋混凝土结构最大裂缝宽度 | r≥1.00 | 0.80≤r＜1.00 | 0.70≤r＜0.80 | r＜0.70 |
| 预应力混凝土拉应力限值 | r≥1.00 | 0.95≤r＜1.00 | 0.90≤r＜0.95 | r＜0.90 |

9.3  闸阀门评估复核

9.3.1  闸阀门评估复核包括安全性评估和耐久性评估。

9.3.2  闸阀门安全性评估应根据其结构型式进行整体稳定及结构强度的复核验算，其中结构强度的复核验算应包括闸阀门面板应力的计算、各主、次梁的应力和挠度计算。

9.3.3  闸阀门安全性评估复核计算具体按照《船闸闸阀门设计规范》（JTJ 308）、《水运工程钢结构设计规范》（JTS 152）执行。

9.3.4  闸阀门安全性评估应按表14进行分级：

表14 闸阀门安全性评估分级标准

| 等级 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性评估 | Rd/Sd≥1.00 | 0.95≤Rd/Sd＜1.00 | 0.90≤Rd/Sd＜0.95 | Rd/Sd＜0.90 |
| 注：Rd、Sd分别为结构的抗力和作用效应组合设计值 |  |  |  |  |

9.3.5  闸阀门耐久性评估应根据现场检测结果按表15进行等级评定：

表15 闸阀门耐久性评估分级标准

| 检测项目 | 等 级 评 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 锈蚀外观 | A级 | 无粉化变色或轻微粉化变色，无裂纹、起泡和脱落生锈；轻微锈蚀。表面涂层基本完好，局部有少量蚀斑或不太明显的蚀迹，金属表面无麻面现象或只有少量浅而分散的蚀坑 |
|  | B级 | 明显粉化变色，分散的裂纹、起泡和和脱落生锈面积不大于0.3%。涂层局部脱落，有明显的蚀斑、蚀坑，蚀坑深小于0.5mm，或虽有较深的蚀坑，深度在1.0mm~2.0mm之间，但较分散 |
|  | C级 | 较严重粉化变色，裂纹起泡和和脱落生锈面积大于0.3%且不大于1.0%。表面涂层大片脱落，脱落面积不小于100mm×100mm，或涂层与金属分离且中间夹有锈蚀皮，有密集成片的蚀坑，深度在1.0mm~2.0mm范围 |
|  | D级 | 严重粉化变色，大范围的裂纹、起泡和和脱落生锈面积大于1.0%。蚀坑较深且密集成片，构件局部有很深的蚀坑，深度在3.0mm以上，并有蚀损，出现孔洞、缺肉等现象 |
| 涂层厚度 | A级 | 涂层干膜厚度不小于原设计厚度的90% |
|  | B级 | 涂层干膜厚度小于原设计厚度的90%且不小于原设计厚度的75% |
|  | C级 | 涂层干膜厚度小于原设计厚度的75% |
|  | D级 | 涂层干膜厚度小于原设计厚度的75%，刀刮容易剥离 |
| 蚀余厚度 | A级 | 轻微锈蚀、涂层完好，局部少量锈斑或锈迹，表面有少量分散浅锈坑，锈蚀速率小于0.05mm/a |
|  | B级 | 一般锈蚀，涂层剥落，出现少而散较深锈坑，构件未明显削弱，锈蚀速率在0.05~0.1mm/a |
|  | C级 | 出现较重锈蚀，涂层大面积剥落，密集成片的锈坑群或表面麻面严重且区域较大，局部出现较深锈坑，构件已有一定程度削弱，锈蚀速率在0.1~0.2mm/a |
|  | D级 | 严重锈蚀，较深锈坑密集成片，局部出现很深锈坑，构件严重削弱，锈蚀率大于0.2mm/a |
|  | 备注 | 闸门的构件当蚀余厚度小于6mm时该构件必须报废更换 |
| 蚀坑深度 | A级 | 金属表面只有少量浅而分散的蚀坑，一般在300mm×300mm范围内只有1~2个蚀坑，密集处不超过4个 |
|  | B级 | 有明显蚀坑，蚀坑深小于0.5mm，或虽有较深的蚀坑，深度在1.0mm~2.0mm之间，但较分散。一般在300mm×300mm范围内不超过30个蚀坑，密集处不超过60个 |
|  | C级 | 蚀坑深度在1.0mm~2.0mm范围，一般在300mm×300mm范围内超过60个；或麻面现象较重，在300mm×300mm范围内虽不超过60个蚀坑，但深度在2.5mm以上 |
|  | D级 | 蚀坑较深且密集成片，构件局部有很深的蚀坑，深度在3.0mm以上，并有蚀坑，出现孔洞、缺肉等现象 |

10  技术状态分类评定

10.1  船闸的技术状态分类评定应在定期检查、定期测量观测、定期检测和评估复核的基础上进行。

10.2  船闸技术状态应划分为四类，评定标准和处理措施应符合表16要求。

表16 船闸技术状态分级评定标准

| 等级 | 评定标准 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 船闸整体完好，各项指标均达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，变形变位均在设计允许范围内。 | 常规养护 |
| 二级 | 船闸整体完好，个别指标略低于设计标准要求，工程存在一定损坏，变形变位略超出设计允许范围，但不影响船闸安全运行。 | 岁修时及时采取维修措施 |
| 三级 | 船闸整体破损明显，大部分指标低于设计标准要求，工程存在严重损坏，变形变位明显超出设计允许范围，已影响船闸安全运行。 | 立即开展大修或抢修工作 |
| 四级 | 船闸整体破损严重，大部分指标显著低于设计标准要求，变形变位过大，工程存在严重安全隐患。 | 视条件修复后降低等级运行或报废重建 |

10.3  船闸的技术状态分类评定应根据定期检查、定期测量观测、定期检测和评估复核的结果，对结构相应部位的技术状况综合分析确定，并根据技术状态等级开展相应的维修保养处理。

11  技术档案

11.1  船闸管理部门必须建立船闸维护技术档案。

11.2  船闸维护技术档案应包括基础资料及维护管理资料。

11.3  基础资料应包括以下内容：

    - 设计文件级竣工图；

    - 交（竣）工验收资料；

    - 施工过程中的结构位移或变形观测资料；

    - 其它相关资料。

11.4  维护管理资料应包括以下内容：

    - 维护工作计划；

    - 检查记录、检测及评估报告；

    - 维护工程技术资料；

    - 使用过程中的结构位移或变形观测资料；

    - 设施管理台账；

    - 其它相关资料。

11.5  船闸维护技术档案应使用计算机管理，并宜建立船闸维护信息数据库。

附录A

（资料性）

检测与评估报告编写提纲

A.1  工程概况

包括工程地理位置、结构概况、运行期间使用状况、检测目的等内容。

A.2  工作依据

包括相关标准、法规、工程地质勘察报告、相关施工图纸资料、修复加固资料等涉及本工程的其他资料。

A.3  工作时间

包括现场检测工作起始时间、评估工作完成时间、检测评估报告编制完成时间等。

A.4  检测评估内容及方法

A.4.1  检测内容及方法

包括检测项目、方法、频率及执行标准等。

A.4.2  评估内容及方法

包括耐久性、安全性、适用性评估依据、评估分级标准及其处理要求等内容

A.5  编号规则说明

如果任务委托方无法提供准确的位置信息，应在此处统一标识位置。

A.6  检测仪器设备

包括检测仪器设备名称、数量、型号、编号、检校日期、有效期等内容。

A.7  检测人员

包括现场检测人员、评估人员、项目负责人、报告审核人员、部门负责人、技术负责人、报告批准人员及其资格证书情况。

A.8  检测结果及分析

包括水工建筑物、闸阀门、启闭机、电气设备等检测结果及分析。

A.9  基于检测结果的综合评估

包括耐久性、安全性、适用性评估复核。

A.10  结论

基于检测结果对船闸耐久性、安全性、适用性进行评级。

A.11  建议

对船闸运行提出合理化建议。

附录B

（资料性）

定期测量报告及原始记录

B.1  定期测量报告应包括下列内容

B.1.1  工程概况

B.1.2  编制依据

B.1.3  观测期

B.1.4  变形观测内容及精度要求

变形观测包含的内容：沉降、位移等；按相关规范规定的各项观测的精度要求；观测使用的仪器，并判别是否满足要求。

B.1.5  观测方法

B.1.5.1  沉降观测

B.1.5.1.1  观测线路总体布设情况

- 水准基点、工作基点的设置。应附水准基点、工作基点的布置图。

- 观测点的布设应附观测点布置图。

B.1.5.1.2  观测方法及注意事项：观测的方法、数据处理方法等。观测过程中应注意问

题等。

B.1.5.1.3  观测周期：确定合理的观测周期、有荷载变化时应加密观测周期。

B.1.5.1.4  沉降观测情况叙述与观测成功的分析，应附：沉降观测记录表、断面各点沉

降量图，沉降量与荷载、时间的关系曲线图。

B.1.5.2  位移观测

B.1.5.2.1  观测控制网总体布设情况

- 工作基点的设置应附控制网的布置图

- 观测点的布设应附观测点布置图

B.1.5.2.2  观测方法及注意事项：观测的方法、数据处理方法等。观测过程中应注意问

题等。

B.1.5.2.3  观测周期：确定合理的观测周期、有荷载变化时应加密观测周期。

B.1.5.2.4  位移观测情况叙述与观测成功的分析，应附：位移观测记录表、各断面水平

位移曲线图、建筑物纵断面水平位移量分布图。

B.1.5.3  水位观测

B.1.5.3.1  观测点布设情况

B.1.5.3.2  观测方法及注意事项：观测的方法、数据处理方法等。观测过程中应注意问题等。

B.1.5.2.3  观测周期：确定合理的观测周期。

B.1.6  结论及建议

B.1.6.1  定期测量总体结论描述，后续工作的建议等。

B.2  沉降观测记录表见表B.1，平面位置观测记录表见表B.2。

表B.1  沉降观测记录表

工程名称：

| 基准 点号 | 高 程（m） |  |  |  | 后视读数（m） |  | 仪高（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测 点 高 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 | 前视读数（m） | 本期实测 高程（m） | 前期实测高程（m） | 本次沉降（mm） | 累计沉降（mm） | 备 注 |  |  |
|  | 测量部位示意图： |  |  |  |  |  |  |  |

测量：                                 复核：                            日期：

表B.2  平面位置观测记录表

工程名称：

| 结构部位： |  |  |  |  |  |  | 检测内容： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站点号： X= ， Y= 后视点号： X= ， Y= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测 点 | 本期实测坐标值(m) |  | 前期实测坐标值(m) |  | 本次位移（mm） |  | 累计位移（mm） | 偏差 (mm) |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  |  |  |
| 测量部位示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量：                                复核：                               日期：