32

ICS 13.020.XX

CCS Z 06

江苏省地方标准

DB 32/T XXXXX—XXXX

滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地

保护修复技术规程

Technical regulations for the conservation and restoration of high tide roost habitat for waterbirds in coastal mudflats

（建议稿）

202X - XX - XX 发布                              202X - XX - XX 实施

江苏省市场监督管理局  发  布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省林业局归口。

本文件起草单位：东台沿海湿地旅游度假经济区条子泥湿地服务中心、江苏省湿地保护站、深圳市红树林湿地保护基金会、北京林业大学、东台市野生动物与湿地保护站、东台市市场监督管理局。

本文件主要起草人：姜文魁、陈庆、贾亦飞、姚志刚、翟可、王华、周丹、雷光春、孙莉莉、蒋勇、罗进东、江兵。

滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复技术规程

范围

本文件确立了滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复的总体原则，规定了高潮位栖息地类型及构建技术、高潮位栖息地管护、水鸟及栖息地监测等基本要求。

本文件适用于以滨海淤泥质滩涂为主要繁衍、停歇、栖息地的水鸟特别是鸻鹬类等涉禽的高潮位栖息地的保护修复及管护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 11828  水位测量仪器

GB/T 24708  湿地分类

HJ 710.1  生物多样性观测技术导则  陆生维管植物

HJ 710.4  生物多样性观测技术导则  鸟类

SL 384  水位观测平台技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

滨海淤泥质滩涂

由江河输送的粉沙和土粒淤积而成的沿海滩涂。

水鸟

生态学上主要依赖湿地而生存的鸟类的统称。水鸟可以分为游禽和涉禽两大类。

游禽

适应于游泳或潜水生活的水鸟，通常身体羽毛致密、足上多具有蹼。

涉禽

适应于在沼泽、浅水区涉水、或在裸露滩涂上活动的水鸟，一般具有颈长、腿长及嘴长的形态特征。

高潮位栖息地

天然的或人工的、在涨潮时不会被海水所淹没的、适宜水鸟栖息的场所即为高潮位栖息地。通常包括天然的潮上带泥滩、沙洲，人工的稻田、养殖塘、盐田、盐沼等。

生境

生物的个体、种群或群落生活地域的环境。

水质

指水和水中所含杂质共同构成的物理、 化学和生物学的综合性质。

植被

覆盖在某个地区地面上、 具有一定密度的各种植物的总和。

总则

目标

通过湿地生境营造与管理，为水鸟提供稳定、安全、适宜的高潮位栖息地，满足水鸟休憩及觅食的需求。

原则

生态优先原则

水鸟高潮位栖息地的营造与保护修复应当维护生态系统结构和功能的完整性，提升高潮位栖息地生态功能，为迁徙水鸟提供理想的栖息场所，维持生态系统过程。

科学性原则

水鸟高潮位栖息地的营造与保护修复应当因地制宜，保护修复实施方应当对区域范围内水鸟的种类和数量、水鸟的迁徙规律、周边土地利用情况有清楚的了解，收集相关数据作为科学支撑。

经济性原则

可以在现有的稻田、盐田、养殖塘、废弃池、堤内洼地等土地类型中，选取其中一部分进行改造，形成人工高潮位栖息地。

天然高潮位栖息地保护修复技术

天然高潮位栖息地保护修复应符合相关法规和技术规程。

人工高潮位栖息地保护修复技术

保护修复区域的选择

高潮位栖息地保护修复的位置应在离潮间带滩涂不远的地方。通常就近选择海堤内的稻田、盐田、养殖塘、废弃池及各种洼地，便于水鸟到达和停歇。同时，选择的位置还应该满足取用水的便利性，有利于高潮位栖息地内水位调控。

不同生境类型的构建

光滩

坡度＜15°的裸露泥滩、沙滩、碎石滩、具有不规则形状和边缘的缓坡。

浅水区

沿光滩缓坡延伸，被水淹没形成，设计水深为0cm—60cm（图1）。

图1 不同水鸟类群对水深的需求

深水区

在浅水区外围通过开挖深沟的方式进行塑造，通常在高潮位栖息地内沿堤坝内侧形成一圈深水区。

高潮位栖息地的构建

单个高潮位栖息地应由光滩、浅水区、深水区三种生境组合而成，但以光滩为主，需预留足够的光滩面积供水鸟休息使用。

单个高潮位栖息地的面积应不小于30hm2，且面积越大越好。可在同一区域内设置多个高潮位栖息地的斑块组合。

高潮位栖息地要求

水位

水位调控应在水深0cm—60cm范围内主要通过人为调控的方式来完成。

高潮位栖息地内应安装水位标尺或水位记录仪，结合降水量、蒸发量以及水鸟迁徙的时空动态特征，实现水位的准确调节。

水位的高低与候鸟迁徙的时间高度相关，取决于某时间段内利用高潮位栖息地的主要水鸟类群。

水质

在高潮位栖息地内应当开展辅助性的水质监测活动，其内水质应至少达到《GB 3838  地表水环境质量标准》规定的III类标准；也可以在低潮位或非迁徙季等水鸟不会大量利用高潮位栖息地的时间，对其中的水体进行整体置换。

外源水体进入高潮位栖息地时也应达到以上标准，否则进行前置处理。

植被

高潮位栖息地植被覆盖率降低和物种丰富度降低时，应进行植被修复。污染物净化功能较强的水生植物应适当搭配其它水生植物，用于净化水体。对高潮位栖息地植被大量死亡，可能发生沼泽化、造成内源性污染的情况，高潮位栖息地植被管理工作应及时跟进。

对高潮位栖息地出现的外来植物物种， 应采取人工清理等措施， 防止其过度生长，危害土著植物品种；对其中繁殖能力强的入侵物种，一经发现应立即清除。对某块高潮位栖息地发生植被过多不再适宜水鸟栖息的情况，应通过机械翻耕、长时间高位水淹等方式清除其中过多的植被。

在某些合适的区域内，应结合水鸟迁徙的时空动态特征，在非迁徙季节采用水淹的方式将高潮位栖息地完全淹没，以阻止栖息地内植被生长。

上述植被管理方式可以根据当地水鸟的实际情况组合使用。

微地形

通过挖深与填高方式，营造出高低起伏、较为平缓、具有不规则形状和边缘的光滩及浅水区（总体坡度＜15°，浅水区周长/浅水区表面积最大化为佳）；深挖基底，在堤坝内侧形成一圈宽2m—4m、深2m的凹形深水区，满足水鸟的栖息和觅食需求，并预留 0.5m 深的流动水体，保证其底层水体在冬季不会结冰，为鱼类等湿地水生动物休息、成长及隐匿提供越冬庇护场所。

高潮位栖息地的微地形塑造，通常根据3D地形图的变化做出判断后，通过土方工程进行调整来实现。

监测

监测指标、要求及方法如表1所示。高潮位栖息地的监测工作需长期进行，以便及时发现问题，并及时解决和修正。

表1 高潮位栖息地监测指标及要求

| 监测内容 | 指标类别 | 监测指标 | 单位 | 监测频度 | 监测方法b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键物种 | 水鸟 | 种类 | 种 | 迁徙季节a，每月两次大潮时进行；非迁徙季节，每月一次 | HJ 710.4 |
|  |  | 数量 | 只 |  |  |
| 高潮位栖息地质量 | 水文 | 水位 | m | 连续观测 | SL 384 |
|  | 水质 | 总氮 | mg/L | 每季度一次 | GB 3838 |
|  |  | 总磷 | mg/L |  |  |
|  |  | 叶绿素a | ug/L |  |  |
|  | 植被 | 种类 | 种 | 当光滩上出现植被时，启动植被监测工作。植被监测不定期进行。当植被盖度达到30%时，应采取清除措施。 | HJ 710.1 |
|  |  | 高度 | cm |  |  |
|  |  | 盖度 | % |  |  |
| a 不同地区水鸟到达和离开的时间不尽相同，应结合实际情况确定水鸟迁徙的具体时段。 b 若条件允许，可在高潮位栖息地设立视频监控设备，监测水鸟动态、植被长势、人为干扰情况。 |  |  |  |  |  |

维护

高潮位栖息地维护应依据本文件第6.4条所述的管理方式开展。

巡护

巡护类型

巡护主要分为日常巡护、稽查巡护、监测巡护等类型。

巡护要点

- 巡护主要有以下要点：

·日常巡护，应定期沿固定路线进行， 巡护人员应在二人以上；

·稽查巡护，应根据获得信息或威胁因子发生的规律和季节性等特点不定期、不定线进行，巡护人员应在四人以上；

·监测巡护，应按照一定的时间、地点和规定的数据收集方法，使用专业工具进行，巡护人员应在四人以上。

b） 进行巡护，应制定巡护计划；在巡护表格和笔记本上或者巡护管理系统中记录所发现的人为活动、威胁等相关情况；整理分析巡护数据，撰写巡护报告，并在规定时间内对巡护记录进行分类归档保存。

巡护内容

巡护主要有以下内容：

——人为干扰活动管控，高潮位栖息地由于可以便捷地进行鸟类观察和摄影受到广大观鸟爱好者的喜爱，也是最好的科研研究场域之一，同时由于其丰富的生物多样性，也是盗猎高发区域；

——栖息地威胁发现，高潮位栖息地面对的常见威胁有盗猎、污染、外来入侵物种等威胁；

——设施设备检查，巡护主要配合生境特征管理开展，在巡护中，巡护员需要对自动水位计、水位标尺、水位调控设备、观鸟屋等相关设施设备进行检查，如发现损坏及时报修。

巡护报告

巡护负责人需要根据巡护员收集的信息，每半年向上级管理部门提交巡护报告。

- 附  录  A

（资料性附录）

常见水鸟名录

常见水鸟名录见表A.1。

表A.1  常见水鸟名录

| 序号 | 中文名 | 学名 | 国家保护动物等级 | IUCN 红色名录等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 大红鹳 | Phoenicopterus roseus | - | LC |
| 002 | 黑鹳 | Ciconia nigra | 一级 | LC |
| 003 | 东方白鹳 | Ciconia boyciana | 一级 | EN |
| 004 | 黑头白鹮 | Threskiornis melanocephalus | 一级 | NT |
| 005 | 朱鹮 | Nipponia nippon | 一级 | EN |
| 006 | 彩鹮 | Plegadis falcinellus | 一级 | LC |
| 007 | 白琵鹭 | Platalea leucorodia | 二级 | LC |
| 008 | 黑脸琵鹭 | Platalea minor | 一级 | EN |
| 009 | 大麻鳽 | Botaurus stellaris | - | LC |
| 010 | 小苇鳽 | Ixobrychus minutus | 二级 | LC |
| 011 | 黄苇鳽 | Ixobrychus sinensis | - | LC |
| 012 | 紫背苇鳽 | Ixobrychus eurhythmus | - | LC |
| 013 | 栗苇鳽 | Ixobrychus cinnamomeus | - | LC |
| 014 | 黑鳽 | Ixobrychus flavicollis | - | LC |
| 015 | 海南鳽 | Gorsachius magnificus | 一级 | EN |
| 016 | 栗鳽 | Gorsachius goisagi | 二级 | VU |
| 017 | 黑冠鳽 | Gorsachius melanolophus | 二级 | LC |
| 018 | 夜鹭 | Nycticorax nycticorax | - | LC |
| 019 | 绿鹭 | Butorides striata | - | LC |
| 020 | 池鹭 | Ardeola bacchus | - | LC |
| 021 | 牛背鹭 | Bubulcus coromandus | - | NR |
| 022 | 苍鹭 | Ardea cinerea | - | LC |
| 023 | 草鹭 | Ardea purpurea | - | LC |
| 024 | 大白鹭 | Ardea alba | - | LC |
| 025 | 中白鹭 | Ardea intermedia | - | LC |
| 026 | 斑鹭 | Egretta picata | - | LC |
| 027 | 白脸鹭 | Egretta novaehollandiae | - | LC |
| 028 | 白鹭 | Egretta garzetta | - | LC |
| 029 | 岩鹭 | Egretta sacra | 二级 | LC |
| 030 | 黄嘴白鹭 | Egretta eulophotes | 一级 | VU |
| 031 | 普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo | - | LC |
| 032 | 普通秧鸡 | Rallus indicus | - | LC |

表A.1  常见水鸟名录（续）

| 序号 | 中文名 | 学名 | 国家保护动物等级 | IUCN 红色名录等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 033 | 黑水鸡 | Gallinula chloropus | - | LC |
| 034 | 骨顶鸡 | Fulica atra | - | LC |
| 035 | 花田鸡 | Coturnicops exquisitus | 二级 | VU |
| 036 | 红脚苦恶鸟 | Zapornia akool | - | LC |
| 037 | 小田鸡 | Zapornia pusilla | - | LC |
| 038 | 姬田鸡 | Zapornia parva | 二级 | LC |
| 039 | 红胸田鸡 | Zapornia fusca | - | LC |
| 040 | 白喉斑秧鸡 | Rallina eurizonoides | - | LC |
| 041 | 红腿斑秧鸡 | Rallina fasciata | - | LC |
| 042 | 白眉田鸡 | Poliolimnas cinereus | - | LC |
| 043 | 董鸡 | Gallicrex cinerea | - | LC |
| 044 | 白胸苦恶鸟 | Amaurornis phoenicurus | - | LC |
| 045 | 白鹤 | Leucogeranus leucogeranus | 一级 | CR |
| 046 | 白枕鹤 | Antigone vipio | 一级 | VU |
| 047 | 丹顶鹤 | Grus japonensis | 一级 | VU |
| 048 | 灰鹤 | Grus grus | 二级 | LC |
| 049 | 白头鹤 | Grus monacha | 一级 | VU |
| 050 | 蛎鹬 | Haematopus ostralegus | - | NT |
| 051 | 黑翅长脚鹬 | Himantopus himantopus | - | LC |
| 052 | 反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta | - | LC |
| 053 | 凤头麦鸡 | Vanellus vanellus | - | NT |
| 054 | 灰头麦鸡 | Vanellus cinereus | - | LC |
| 055 | 金斑鸻 | Pluvialis fulva | - | LC |
| 056 | 美洲金鸻 | Pluvialis dominica | - | LC |
| 057 | 灰斑鸻 | Pluvialis squatarola | - | LC |
| 058 | 剑鸻 | Charadrius hiaticula | - | LC |
| 059 | 长嘴剑鸻 | Charadrius placidus | - | LC |
| 060 | 金眶鸻 | Charadrius dubius | - | LC |
| 061 | 环颈鸻 | Charadrius alexandrinus | - | LC |
| 062 | 蒙古沙鸻 | Charadrius mongolus | - | LC |
| 063 | 铁嘴沙鸻 | Charadrius leschenaultii | - | LC |
| 064 | 东方鸻 | Charadrius veredus | - | LC |
| 065 | 彩鹬 | Rostratula benghalensis | - | LC |
| 066 | 水雉 | Hydrophasianus chirurgus | 二级 | LC |
| 067 | 中杓鹬 | Numenius phaeopus | - | LC |
| 068 | 小杓鹬 | Numenius minutus | 二级 | LC |
| 069 | 大杓鹬 | Numenius madagascariensis | 二级 | EN |
| 070 | 白腰杓鹬 | Numenius arquata | 二级 | NT |

表A.1  常见水鸟名录（续）

| 序号 | 中文名 | 学名 | 国家保护动物等级 | IUCN 红色名录等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 071 | 斑尾塍鹬 | Limosa lapponica | - | NT |
| 072 | 黑尾塍鹬 | Limosa limosa | - | NT |
| 073 | 翻石鹬 | Arenaria interpres | 二级 | LC |
| 074 | 大滨鹬 | Calidris tenuirostris | 二级 | EN |
| 075 | 红腹滨鹬 | Calidris canutus | - | NT |
| 076 | 流苏鹬 | Calidris pugnax | - | LC |
| 077 | 阔嘴鹬 | Calidris falcinellus | 二级 | LC |
| 078 | 尖尾滨鹬 | Calidris acuminata | - | LC |
| 079 | 高跷鹬 | Calidris himantopus | - | LC |
| 080 | 弯嘴滨鹬 | Calidris ferruginea | - | NT |
| 081 | 青脚滨鹬 | Calidris temminckii | - | LC |
| 082 | 长趾滨鹬 | Calidris subminuta | - | LC |
| 083 | 勺嘴鹬 | Calidris pygmaea | 一级 | CR |
| 084 | 红颈滨鹬 | Calidris ruficollis | - | NT |
| 085 | 三趾滨鹬 | Calidris alba | - | LC |
| 086 | 黑腹滨鹬 | Calidris alpina | - | LC |
| 087 | 小滨鹬 | Calidris minuta | - | LC |
| 088 | 白腰滨鹬 | Calidris fuscicollis | - | LC |
| 089 | 半蹼鹬 | Limnodromus semipalmatus | 二级 | NT |
| 090 | 长嘴鹬 | Limnodromus scolopaceus | - | LC |
| 091 | 针尾沙锥 | Gallinago stenura | - | LC |
| 092 | 大沙锥 | Gallinago megala | - | LC |
| 093 | 扇尾沙锥 | Gallinago gallinago | - | LC |
| 094 | 翘嘴鹬 | Xenus cinereus | - | LC |
| 095 | 红颈瓣蹼鹬 | Phalaropus lobatus | - | LC |
| 096 | 灰瓣蹼鹬 | Phalaropus fulicarius | - | LC |
| 097 | 矶鹬 | Actitis hypoleucos | - | LC |
| 098 | 白腰草鹬 | Tringa ochropus | - | LC |
| 099 | 漂鹬 | Tringa incana | - | LC |
| 100 | 灰尾漂鹬 | Tringa brevipes | - | NT |
| 101 | 红脚鹬 | Tringa totanus | - | LC |
| 102 | 泽鹬 | Tringa stagnatilis | - | LC |
| 103 | 林鹬 | Tringa glareola | - | LC |
| 104 | 鹤鹬 | Tringa erythropus | - | LC |
| 105 | 青脚鹬 | Tringa nebularia | - | LC |
| 106 | 小青脚鹬 | Tringa guttifer | 一级 | EN |
| 107 | 普通燕鸻 | Glareola maldivarum | - | LC |