《滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地

保护修复技术规程》

编制说明

（建议稿）

《滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复技术规程》编制组

二O二四年七月

目  录

一、工作简况	- 1 -

（一）任务来源	- 1 -

（二）协作单位	- 1 -

（三）主要工作过程	- 2 -

（四）标准主要起草人及其所做的工作	- 2 -

二、标准编制原则和确定标准主要内容及论据	- 3 -

（一）标准编制原则	- 3 -

（二）确定主要标准内容及论据	- 3 -

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果	- 11 -

（一）主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证	- 11 -

（二）预期的经济效果	- 11 -

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	- 11 -

五、与有关的现行法律、法规、强制性标准的关系	- 11 -

六、重大分歧意见的处理经过和依据	- 12 -

七、标准作为强制性行业标准或推荐性行业标准的建议	- 12 -

八、贯彻该标准的要求和措施建议	- 12 -

九、废止现行有关标准的建议	- 12 -

十、其他应予说明的事项	- 12 -

一、工作简况

（一）任务来源

### （1）背景与意义

1984-2016年间，全球潮间带滩涂面积减少了16.02%(Murray et al., 2019)，其中围垦是造成滩涂丧失的主要原因(Ma et al., 2014; Mu and Wilcove, 2020)。不仅是觅食地面积的减少，还有高潮位停歇地的丧失。高潮位栖息地的主要作用是在潮水淹没泥滩时为水鸟提供休息地，也可以作为水鸟的觅食和繁殖地。滨海淤泥质滩涂面积的不断丧失威胁着滨海水鸟的生存(MacKinnon et al., 2012)。2018年7月，中国国务院印发《关于加强滨海湿地保护 严格管控围填海的通知》(国发〔2018〕24号)，开始全面禁止围填海，并在围垦区域开展了一系列的恢复工程(Wang et al., 2014; Duan et al., 2019)。以江苏南部沿海为例，在2019年7月中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)申遗成功后开展了一系列的候鸟高潮位栖息地保护、恢复和管理活动，其中当地政府在离候鸟觅食区最近的围垦养殖区专门辟出720亩的区域，进行微地形改造、湿地修复、环境整治并实行封闭管理，打造了国内第一块固定高潮位候鸟栖息地，鸟类保护组织将其编号为MFC720。2021年9月27日，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（CBDCOP15）非政府组织论坛上，发布了“生物多样性100+案例”，盐城“以恢复鸟类栖息地为目标的自然解决方案”入选全球特别推荐案例。“条子泥720”是该方案的重点。高潮位栖息地的建设、维护与管理是滨海水鸟保护和滨海淤泥质滩涂湿地生态系统管理的重要工作之一。以“条子泥720”案例为参考，建立一套行之有效、具普适性的滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复技术规程，科学指导和规范我国滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复工作的开展，促进滨海湿地生态系统的整体保护和修复，促进其可持续发展，对推动我国滨海湿地生态文明建设具有重大的现实意义。

- 任务来源

本文件由江苏省林业局归口。

（二）协作单位

标准起草单位：东台沿海湿地旅游度假经济区条子泥湿地服务中心、北京林业大学、江苏省湿地保护站、深圳市红树林湿地保护基金会、东台市野生动物与湿地保护站、东台市市场监督管理局、南京林业大学。

（三）主要工作过程

1、调研阶段：2022年至2023年，分析国内外滨海湿地保护与恢复案例，结合滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地的主要需求，确立滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复的原则、依据和步骤，学习相关的法律法规和标准化工作导则等文件，组织起草标准，以“条子泥720”和“条子泥一万亩”为样点，进行标准关键技术内容的应用、调整与完善，并根据应用情况修改完善标准草案。

2、成立起草小组：组织专业技术人员成立标准编制小组，本标准主要起草人：姜文魁、陈庆、贾亦飞、姚志刚、翟可、王华、周丹、雷光春、孙莉莉、蒋勇、罗进东、江兵、周延、单中华。

3、起草阶段：标准编写过程中，标准起草组根据2020年至2024年调研数据和研究结果，严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草文件，经过多次讨论与修正，如期编制完成并提交了《滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复技术规程》草案。

二、标准编制原则和确定标准主要内容及论据

（一）标准编制原则

### （1）生态优先原则

水鸟高潮位栖息地的营造与保护修复应当维护生态系统结构和功能的完整性，提升高潮位栖息地生态功能，为迁徙水鸟提供理想的栖息场所，维持生态系统过程。

### （2）科学性原则

水鸟高潮位栖息地的营造与保护修复应当因地制宜，保护修复实施方应当对区域范围内水鸟的种类和数量、水鸟的迁徙规律、周边土地利用情况有清楚的了解，收集相关数据作为科学支撑。

### （3）经济性原则

可以在现有的稻田、盐田、养殖塘、废弃池、堤内洼地等土地类型中，选取其中一部分进行改造，形成人工高潮位栖息地。

- 确定主要标准内容及论据

- 滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复技术规程的组成

第1部分：保护修复区域的选择

第2部分：高潮位栖息地的构建

第3部分：高潮位栖息地建设要求

第4部分：高潮位栖息地的监测与巡护

- 滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地相关术语界定

本标准中定义的术语选择遵循以下原则：本标准必需的，但现行标准尚未规定的术语；在不同语境中具有不同解释，可能产生歧义的术语；不被人们熟知的术语。基于此原则，本标准对滨海淤泥质滩涂、水鸟、游禽、涉禽、高潮位栖息地等术语进行了定义。

- 滨海淤泥质滩涂（Coastal muddy flat）

由江河输送的粉沙和土粒淤积而成的沿海滩涂。

- 水鸟（waterbird）

《湿地公约》提出水鸟的概念是指“生态上依赖于湿地的鸟类”。本标准将水鸟定义为生态学上主要依赖湿地而生存的鸟类的统称，分为游禽和涉禽两大类。

- 游禽（waterfowl）

翼发达，善飞，足具蹼，善游泳、潜水，常在水面漂游，在水中取食的鸟类。本标准将游禽定义为适应于游泳或潜水生活的水鸟，通常身体羽毛致密、足上多具有蹼。

- 涉禽（Wading bird）

适应于在沼泽、浅水区涉水、或在裸露滩涂上活动的水鸟，一般具有颈长、腿长及嘴长的形态特征。

- 高潮位栖息地（High-tidal roost）

天然的或人工的、在涨潮时不会被海水所淹没的、适宜水鸟栖息的场所即为高潮位栖息地。通常包括天然的潮上带泥滩、沙洲，人工的稻田、养殖塘、盐田、盐沼等。

- 生境（habitat）

生境或栖息地（habitat），1917年由美国的Grinnel提出，是指生物的天然栖息场所，即生物能在其中完成生命周期的空间，各种生态环境因子的总和。对于水鸟而言，生境就是其所占的环境类型，进行各种生命活动的空间。从空间尺度上，生境分包括宏观生境（Macrohabitat）和微观生境（Microhabitat）；从时间尺度上，生境有繁殖生境、越冬生境等。本标准将生境定义为生物的个体、种群或群落生活地域的环境。

- 水质（water quality）

指水和水中所含杂质共同构成的物理、化学和生物学的综合性质。

- 植被（vegetation）

植物种类及其个体并非彼此独立、无序地存在于自然界, 而是通过竞争、互惠等相互作用，形成千变万化的物种组合，以适应其共同生存的环境。这些植物组合就是植物群落(Daubenmire，1966；Whittaker，1978；宋永昌，2011)。在某一地段或空间范围，不同植物群落组成该地段的植被，即植被是某一地段内所有植物群落的集合（方精云等，2020）。本标准将植被定义为覆盖在某个地区地面上、具有一定密度的各种植物的总和。

- 滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复总体流程

滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复总体工作流程分为资料分析、方案制定、高潮位栖息地保护修复区域的选择、高潮位栖息地不同生境类型的构建、高潮位栖息地建设要求、高潮位栖息地的监测与管理六个阶段。

4、滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复工作内容与关键技术

4.1 资料分析

资料收集与分析是滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复工作的重要基础。资料收集内容包括自然环境、水鸟种群、土地归属、干扰威胁、社会经济和各类规划区划资料，特别是重要保护水鸟物种及主要水鸟种群在当地的分布与迁移规律等信息，繁殖、育雏、越冬等不同生活史特征。

4.2 方案制定

（1）方案编制

滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复方案应结合工作区域的实际情况编制，建立协调机制，明确职责分工，明确成果要求、进度安排与经费预算等，循序渐进推进工作。方案应包括高潮位栖息地保护修复区域的选择与边界范围确定、高潮位栖息地不同生境类型的构建、高潮位栖息地建设要求、高潮位栖息地监测、高潮位栖息地管理等主要内容。

（2）方案论证

编制的方案，需要经过专家论证，论证的要点包括高潮位栖息地保护修复区域的选择是否合理？土地归属是否清晰？是否具有科学性、可操作和可行性？高潮位栖息地的建设目标能否达到？方案编制组应根据专家论证意见进行修改和完善。

4.3 高潮位栖息地保护修复区域的选择

高潮位栖息地保护修复的位置应在离潮间带滩涂不远的地方。通常就近选择海堤内的稻田、盐田、养殖塘、废弃池及各种洼地，便于水鸟到达和停歇。同时，选择的位置还应该满足取用水的便利性，有利于高潮位栖息地内水位调控。

4.4 高潮位栖息地不同生境类型的构建

单个高潮位栖息地应由光滩、浅水区、深水区三种生境组合而成，但以光滩为主，需预留足够的光滩面积供水鸟休息使用。

单个高潮位栖息地的面积应不小于30 hm2，且面积越大越好。可在同一区域内设置多个高潮位栖息地的斑块组合。面积较大的高潮位栖息地可营造适宜面积的岛屿，光滩岛屿作为鸻鹬类休息地，有当地植被的岛屿可作为水鸟繁殖地。

图1 不同水鸟类群对水深的需求

（1）光滩

在拟规划成为光滩的区域对较陡的坡岸进行削平处理，削低高地，平整岸坡，对植被进行翻耕掩埋，形成坡度＜15°的裸露泥滩、沙滩、碎石滩、具有不规则形状和边缘的缓坡。光滩主要为小型鸻鹬类提供休息场地。

（2）浅水区

对周围地势过高区域，通过削低过高地形、填土降低水深等方式塑造浅滩地形，营造适宜水鸟栖息的开阔环境。浅水区沿光滩缓坡延伸，被水淹没形成，设计水深为0 cm-60 cm。浅水区可为中大型鸻鹬类提供休息觅食地，浅水区边缘也可作为小型鸻鹬类的觅食地。

（3）深水区

高潮位栖息地浅水区外围需要保留或营造一定面积的深水区，保证其底层水体在冬季不会结冰，为鱼类休息、幼鱼成长及隐匿提供庇护场所以及湿地水生动物越冬场所。深水区可满足游禽栖息和觅食需求。营造深水区以凹形地形恢复为主，深挖基底形成深水区，深度应保证最冷月份底层水体不结冰，并预留0.5 m深的流动水体（马广仁， 2017），通常在高潮位栖息地内沿堤坝内侧形成一圈深水区。

4.5 高潮位栖息地高潮位栖息地建设要求

（1）水位

水位调控应在水深0 cm-60 cm范围内主要通过人为调控的方式来完成。

高潮位栖息地内应安装水位标尺或水位记录仪，结合降水量、蒸发量以及水鸟迁徙的时空动态特征，实现水位的准确调节。

水位的高低与候鸟迁徙的时间高度相关，取决于某时间段内利用高潮位栖息地的主要水鸟类群。

（2）水质

在高潮位栖息地内应当开展辅助性的水质监测活动，其内水质应至少达到《GB 3838 地表水环境质量标准》规定的III类标准；也可以在低潮位或非迁徙季等水鸟不会大量利用高潮位栖息地的时间，对其中的水体进行整体置换。

外源水体进入高潮位栖息地时也应达到以上标准，否则进行前置处理。

（3）植被

高潮位栖息地植被覆盖率降低和物种丰富度降低时，应进行植被修复。污染物净化功能较强的水生植物应适当搭配其它水生植物，用于净化水体。对高潮位栖息地植被大量死亡，可能发生沼泽化、造成内源性污染的情况，高潮位栖息地植被管理工作应及时跟进。

对高潮位栖息地出现的外来植物物种，应采取人工清理等措施，防止其过度生长，危害土著植物品种；对其中繁殖能力强的入侵物种，一经发现应立即清除。对某块高潮位栖息地发生植被过多不再适宜水鸟栖息的情况，应通过机械翻耕、长时间高位水淹等方式清除其中过多的植被。

在某些合适的区域内，应结合水鸟迁徙的时空动态特征，在非迁徙季节采用水淹的方式将高潮位栖息地完全淹没，以阻止栖息地内植被生长。

上述植被管理方式可以根据当地水鸟的实际情况组合使用。

（4）微地形

通过挖深与填高方式，营造出高低起伏、较为平缓、具有不规则形状和边缘的光滩及浅水区（总体坡度＜15°，浅水区周长/浅水区表面积最大化为佳）；深挖基底，在堤坝内侧形成一圈宽2 m-4 m、深2 m的凹形深水区，满足水鸟的栖息和觅食需求，并预留0.5 m深的流动水体，保证其底层水体在冬季不会结冰，为鱼类等湿地水生动物休息、成长及隐匿提供越冬庇护场所。

高潮位栖息地的微地形塑造，通常根据3D地形图的变化做出判断后，通过土方工程进行调整来实现。

4.6 高潮位栖息地监测

监测指标、要求及方法如表1所示。高潮位栖息地的监测工作需长期进行，以便及时发现问题，并及时解决和修正。

表1 高潮位栖息地监测指标及要求

| 监测内容 | 指标类别 | 监测指标 | 单位 | 监测频度 | 监测方法b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键物种 | 水鸟 | 种类 | 种 | 迁徙季节a，每月两次大潮时进行；非迁徙季节，每月一次 | HJ 710.4 |
|  |  | 数量 | 只 |  |  |
| 高潮位栖息地质量 | 水文 | 水位 | m | 连续观测 | SL 384 |
|  | 水质 | 总氮 | mg/L | 每季度一次 | GB 3838 |
|  |  | 总磷 | mg/L |  |  |
|  |  | 叶绿素a | ug/L |  |  |
|  | 植被 | 种类 | 种 | 当光滩上出现植被时，启动植被监测工作。植被监测不定期进行。当植被盖度达到30%时，应采取清除措施。 | HJ 710.1 |
|  |  | 高度 | cm |  |  |
|  |  | 盖度 | % |  |  |
| a 不同地区水鸟到达和离开的时间不尽相同，应结合实际情况确定水鸟迁徙的具体时段。 b 若条件允许，可在高潮位栖息地设立视频监控设备，监测水鸟动态、植被长势、人为干扰情况。 |  |  |  |  |  |

4.7 高潮位栖息地管理

（1）维护

高潮位栖息地维护应依据高潮位栖息地高潮位栖息地建设要求开展。

（2）巡护

巡护主要分为日常巡护、稽查巡护、监测巡护等类型。巡护主要有以下要点：

·日常巡护，应定期沿固定路线进行，巡护人员应在二人以上；

·稽查巡护，应根据获得信息或威胁因子发生的规律和季节性不定期、不定线进行，巡护人员应在四人以上；

·监测巡护，应按照一定的时间、地点和规定的数据收集方法，使用专业工具进行，巡护人员应在四人以上。

进行巡护，应制定巡护计划；在巡护表格和笔记本上或者巡护管理系统中记录所发现的人为活动、威胁等相关情况；整理分析巡护数据，撰写巡护报告，并在规定时间内对巡护记录进行分类归档保存。

巡护主要有以下内容：

·人为干扰活动管控，高潮位栖息地由于可以便捷地进行鸟类观察和摄影受到广大观鸟爱好者的喜爱，也是最好的科研研究场域之一，同时由于其丰富的生物多样性，也是盗猎高发区域；

·栖息地威胁发现，高潮位栖息地面对的常见威胁有盗猎、污染、外来入侵物种等威胁；

·设施设备检查，巡护主要配合生境特征管理开展，在巡护中，巡护员需要对自动水位计、水位标尺、水位调控设备、观鸟屋等相关设施设备进行检查，如发现损坏及时报修。

巡护负责人需要根据巡护员收集的信息，每半年向上级管理部门提交巡护报告。

5、参考文献

Daubenmire, R.  Vegetation: identification of typal communities [J]. Science, 1966, 151: 291-298.

Grinnell, J. Field tests of theories concerning distributional control [J]. The American Naturalist, 1917, 51: 115-128.

Ma, Z., Melville, D.S., Liu, J., Chen, Y., Yang, H., Ren, W., Zhang, Z., Piersma, T., Li, B., Rethinking China's new great wall [J]. Science, 2014, 346: 912-914.

MacKinnon, J., Verkuil, Y.I. and Murray, N. IUCN situation analysis on East and Southeast Asian intertidal habitats, with particular reference to the Yellow Sea (including the Bohai Sea ) [M]. Gland, Switzerland: IUCN, 2012.

Mu, T., Wilcove, D.S. Upper tidal flats are disproportionately important for the conservation of migratory shorebirds [J]. Proceedings of the Royal Society B, 2020, 287: 20200278.

Murray, N.J., Phinn, S.R., DeWitt, M., Ferrari, R., Johnston, R., Lyons, M. B., Clinton, N., Thau, D., Fuller, R.A. The global distribution and trajectory of tidal flats [J]. Nature, 2019, 565: 222-225.

Whittaker, R.H. Classification of Plant Communities: Handbook of Vegetation Science [M]. Berlin: Springer, 1978.

方精云, 郭柯, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹. 《中国植被志》的植被分类系统、植被类型划分及编排体系[J]. 植物生态学报, 2020, 44(2): 96-110.

马广仁. 国家湿地公园湿地修复技术指南[M]. 北京: 中国环境出版社, 2017.

宋永昌. 对中国植被分类系统的认知和建议[J]. 植物生态学报, 2011, 35: 882-892.

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果

（一）主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证

自2022年以来，本标准的主要起草单位：东台沿海湿地旅游度假经济区条子泥湿地服务中心、深圳市红树林湿地保护基金会和北京林业大学在江苏东台条子泥自然遗产地按照本标准修复了上万亩水鸟高潮停歇地，同时对“条子泥720”水鸟高潮停歇地进行了良好的管理与巡护。“条子泥720”和“条子泥一万亩”水鸟高潮位栖息地质量较高，在迁徙高峰时能被15万以上的水鸟所利用。两年多的试验表明本标准框架合理、技术方法先进、思路清晰、具有可操作性，为后续工作奠定了较好的工作基础。

（二）预期的经济效果

生态修复是重要的生态环境政策，滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地的建设、维护与管理是滨海水鸟种群保护和滨海湿地生态系统管理的重要工作之一。本标准的制定对于科学指导和规范我国滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复工作的开展，促进滨海湿地生态系统的整体保护和修复，促进其可持续发展，推动我国滨海湿地生态文明建设具有重大的现实意义。该技术规程若能得以顺利实施并成功推广，必将带来持续的经济效益、社会效益和生态效益。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

五、与有关的现行法律、法规、强制性标准的关系

本标准是根据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）、《地表水环境质量标准》（GB 3838）、《水位测量仪器》（GB/T 11828）、《湿地分类》（GB/T 24708）、《生物多样性观测技术导则  鸟类》（HJ 710.4）、《生物多样性观测技术导则  陆生维管植物》（HJ 710.1）、《水位观测平台技术标准》（SL 384）等有关法律、法规、规章和规范性文件制定的。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性行业标准或推荐性行业标准的建议

本标准框架合理、技术方法先进、思路清晰、具有可操作性，并符合国家有关法律法规的要求。本标准完成后将作为指导我国滨海淤泥质滩涂水鸟高潮位栖息地保护修复工作的开展的推荐性行业标准。

八、贯彻该标准的要求和措施建议

在标准的实施过程中，主管部门应注意收集对标准的有关意见和建议，及时发现标准在适应实际工作需要方面存在的问题，并根据标准实施情况，适时对本标准进行修订和完善。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。