| ICS | 13.020.99 |
| --- | --- |
| CCS | P 53 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

城市生活垃圾分类设施设备配置和

维护标准

Standard for configuration and maintenance of municipal solid waste classification equipment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	3

5 收集设施	3

5.1 一般规定	3

5.2 住宅区收集设施	4

5.3 机关企事业单位收集设施	5

5.4 农贸市场、农产品批发市场收集设施	5

5.5 公共场所、公共区域收集设施	6

6 收运车辆	6

6.1 一般规定	6

6.2 可回收物收运车辆	7

6.3 有害垃圾收运车辆	7

6.4 厨余垃圾和其他垃圾收运车辆	7

6.5 大件垃圾收运车辆	7

6.6 装修垃圾收运车辆	7

7 转运设施	8

7.1 一般规定	8

7.2 生活垃圾转运站	8

7.3 可回收物分拣中心	8

7.4 有害垃圾贮存场所	9

7.5 大件垃圾分拣中心	9

7.6 装修垃圾转运设施	9

8 处理处置设施	10

8.1 一般规定	10

8.2 生活垃圾焚烧设施	10

8.3 生活垃圾填埋设施	10

8.4 可回收物处理设施	11

8.5 厨余垃圾处理设施	11

8.6 大件垃圾处理设施	12

8.7 装修垃圾处理设施	12

附录A （规范性） 生活垃圾分类标志	13

附录B （规范性） 大件垃圾和装修垃圾收集点标志	14

参考文献	15

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出、归口并组织实施。本文件起草单位：徐州市环境卫生管理中心、江苏省城市规划设计研究院有限公司、上海环联生态科技有限公司、无锡市环境卫生管理服务中心、苏州市环境卫生管理处、徐州慧博建设项目管理咨询有限公司。

本文件主要起草人：孙爱东、顾军、陈晓艳、陈曦、房浩、杨诚刚、张庆新、陈昌青、权春燕、鲍宇、严镝飞、颜丽、朱俊文、赵斌。

城市生活垃圾分类设施设备配置和维护标准

  - 范围

本标准适用于江苏省城市生活垃圾分类收集、运输、处理设施设备的配置和维护。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16889　生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18485　生活垃圾焚烧污染控制标准

GB 18597　危险废物贮存污染控制标准

GB/T 25175　大件垃圾收集和利用技术要求

GB/T 50337　城市环境卫生设施规划标准

GB 50869　生活垃圾卫生填埋处理技术规范

GB 51220　生活垃圾卫生填埋场封场技术规范

GB/T 51403　生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准

GB 55012　生活垃圾处理处置工程项目规范

GB 55013　市容环卫工程项目规范

CJJ 27　环境卫生设施设置标准

CJJ/T 47　生活垃圾转运站技术规范

CJJ 90　生活垃圾焚烧处理工程技术规范

CJJ 93　生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程

CJJ 109　生活垃圾转运站运行维护技术标准

CJJ 128　生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准

CJJ/T 134　建筑垃圾处理技术标准

CJJ 176　生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范

CJJ 179　生活垃圾收集站技术规程

CJJ 184　餐厨垃圾处理技术规范

CJJ/T 316　生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准

SB/T 10720　再生资源绿色分拣中心建设管理规范

HJ 421　医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准

HJ 1276　危险废物识别标志设置技术规范

HJ 2025　危险废物收集 贮存 运输技术规范

DB32/T 4076　生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 生活垃圾 Municipal Solid Waste

日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物，包括可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾。

    - 可回收物 Recyclable

适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等。

    - 有害垃圾 Hazardous Waste

《国家危险废物名录》中的家庭源危险废物，包括灯管、家用化学品和电池等。

    - 厨余垃圾 Food Waste

易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾等。

    - 其他垃圾 Residual Waste

除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾外的生活垃圾。

    - 大件垃圾 Bulky Waste

重量超过5 kg或体积超过0.2 m3或长度超过1 m，且整体性强而需要拆解后再利用或处理的废弃物，主要包括废家具等。

    - 装修垃圾 Decoration Waste

装饰装修房屋过程中产生的废弃物。

    - 垃圾收集容器 Waste Storage Container

用于收集或存放垃圾的器具，包括垃圾桶、废物箱、垃圾箱等。

    - 垃圾收集点 Designated Waste Collection Site

在住宅区、单位、公共区域等场所按照垃圾种类、投放距离、占地面积等条件设置的收集生活垃圾的垃圾收集房（亭）、垃圾收集容器等点位，包括生活垃圾收集点、大件垃圾收集点、装修垃圾收集点等。

    - 垃圾收集站 Waste Collection Station

用于垃圾集中收集、暂存、装箱、等待装车运走，设计规模不大于30 t/d的环境卫生设施。

    - 生活垃圾转运站 Municipal Solid Waste Transfer Station

用于将垃圾收集车或小型垃圾运输车中的生活垃圾转载到较大型的垃圾转运车，设计规模大于30 t/d的环境卫生设施。

    - 可回收物分拣中心 Recyclables Sorting Center

对可回收物进行分选、加工、预处理的场所。

    - 大件垃圾分拣中心 Bulky Waste Sorting Center

用于大件垃圾拆解后临时分类堆放的场所。

  - 基本规定

    - 生活垃圾分类设施设备的配置应符合相关规划，布局、用地、规模、服务范围应满足分类投放、收集、运输、处理的需求，与服务人口、生活垃圾产生量、收运频次、收运方式等相适应。

    - 生活垃圾分类设施设备的配置应因地制宜，分类施策，充分考虑经济社会发展水平、地域特点、人口分布、公众需求和垃圾量变化趋势等因素。

    - 生活垃圾分类设施设备应设置分类标志，生活垃圾分类标志应符合本标准附录A的规定，大件垃圾和装修垃圾收集点标志应符合本标准附录B的规定。

    - 生活垃圾分类设施设备配置和维护宜综合运用大数据等信息化手段，进行动态跟踪、实时反馈和智慧管理。

  - 收集设施

    - 一般规定

      - 垃圾收集设施包括垃圾收集站、垃圾收集点，垃圾收集点型式包括垃圾收集房（亭）、垃圾收集容器等。

      - 新建、改建、扩建建设项目应按照《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《城市环境卫生设施规划标准》GB/T 50337和《环境卫生设施设置标准》CJJ 27等相关标准配套建设垃圾收集设施，并与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时交付使用，所需资金应纳入建设工程概算。

      - 垃圾收集设施应满足分类投放、分类收集等要求，并应符合下列规定：

- 设置分类储存设备或场所，容量满足生活垃圾暂存的需求；

- 投放口高度符合成人人体工程学的要求，下沿高度宜为1 m～1.2 m；

- 符合安全要求，位置便于分类投放及收运车辆安全作业，不应占用消防通道和盲道；

- 具备条件的垃圾收集设施配置洗手设施。

      - 垃圾收集站宜设置在市政设施较完善的地方，满足供水、供电、污水排放等要求，进出通道应满足收运车辆高度、宽度等通行条件；建设应符合《生活垃圾收集站技术规程》CJJ 179等相关规定。

      - 垃圾收集房（亭）应符合下列要求：

- 面积满足服务范围内分类垃圾容器放置、可回收物暂存的要求；

- 地面硬化，并满足防滑、防渗的要求，地面坡度有利于排水；

- 满足除臭、遮雨、通风等要求；

- 配置供电、给水、排水、消防等设施设备，宜配置破袋、洗手等设施设备，产生的污水排入污水管网；

- 有分类收运、开放时间等公示信息。

      - 垃圾收集容器应符合下列要求：

- 数量根据垃圾量、垃圾容重、收运频次和容器规格确定；

- 类型、规格、材料等与生活垃圾的特性相适应，并与垃圾收集运输车辆相匹配。

      - 垃圾收集设施的维护应符合下列要求：

- 设施保持功能完好、外观整洁、标志清晰；

- 设施定期维护、及时更新，排除安全隐患；

- 设施周边无散落垃圾、积存污水、乱堆乱放，无明显异味；

- 垃圾收集容器定期清洗，保持密闭。

    - 住宅区收集设施

      - 住宅区生活垃圾收集点应满足可回收物、有害垃圾、厨余垃圾（家庭厨余垃圾）、其他垃圾分类收集的要求，可合并设置大件垃圾、装修垃圾等收集点。

      - 住宅区生活垃圾收集点应采用收集房（亭），新建住宅区垃圾收集点应选用收集房。有害垃圾收集点宜在住宅区人行出入口设置，数量满足实际投放需要。

      - 住宅区生活垃圾收集点应按便于投放、维护、管理的原则布局，并符合下列规定：

- 服务半径不应大于120 m；

- 高层住宅区宜按每200～600户设置1 个收集点，多层住宅区宜按每150～400 户设置1 个收集点，低密度住宅区宜按每30～200 户设置1 个收集点；

- 每个住宅区至少设置1个收集点，宜设置在出入口等便于居民投放的位置。

      - 住宅区生活垃圾收集房单个面积不宜小于10 m2，收集亭单个面积不宜小于5 m2，收集点总面积应符合表1的规定：

- 住宅区生活垃圾收集点面积表

| 户数（户） | 生活垃圾收集点（m2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分类投放区 | 工具区 |
| 1～300 | ≥25 | ≥5 |
| 301～500 | ≥30 | ≥5 |
| 501～700 | ≥35 | ≥5 |
| 701～1000 | ≥45 | ≥5 |
| 1001～1500 | ≥70 | ≥5 |
| 1501～2000 | ≥90 | ≥8 |
| 2001 以上 | ≥105 | ≥10 |
| 注1：表中面积指不同户数住宅区投放点所需总面积。 注2：生活垃圾投放点包括可回收物回收点（站）功能时，应另增面积不小于8 m2。 |  |  |

      - 住宅区生活垃圾收集点应根据可回收物、有害垃圾、厨余垃圾（家庭厨余垃圾）、其他垃圾分类设置收集容器或暂存场所。

      - 住宅区生活垃圾收集容器应符合下列规定：

- 设置厨余垃圾（家庭厨余垃圾）收集容器，宜选用240 L或120 L塑料垃圾桶；

- 设置其他垃圾收集容器，宜选用240 L塑料垃圾桶；

- 可设置可回收物收集容器或场所，具备条件的可按需进行细化；

- 可设置有害垃圾收集容器，具备条件可按照不同种类分隔设置。

      - 住宅区“四分类”以外的大件垃圾收集点和装修垃圾收集点应结合住宅区的产生量、收运频次、场地条件等因素合理设置，并应符合下列规定：

- 场地条件有限、规模较小的已建住宅区，可采用移动箱或临时收集点形式设置装修垃圾收集点，临时收集点四周有围挡（围墙），顶部有雨棚遮盖，宜设置视频监控设施；

- 新建和具备条件的已建住宅区，宜设置收集房式的大件垃圾收集点和装修垃圾收集点，地面硬化处理，大件收集点面积不宜小于15 m2，装修垃圾收集点面积不宜小于30 m2，高度满足装卸要求，场地满足车辆回旋转运要求；

- 大件垃圾收集点宜与装修垃圾收集点合并设置，并设置隔档。

      - 废旧衣（织）物收集箱（房）应单独设置，并建立废旧衣（织）物回收量台账。

      - 住宅区垃圾收集容器的维护应符合下列要求：

- 有序摆放至收集房（亭）内，保持密闭；

- 定期清洗、消毒，不得满溢。

    - 机关企事业单位收集设施

      - 机关企事业单位生活垃圾收集点应根据人员数量、工作性质、工作场所布局特点等因素确定，并符合下列规定：

- 楼梯口、电梯间、卫生间、茶水间、大厅等人流量较大的位置和办公室、教室等宜设置可回收物和其他垃圾收集容器，楼梯口设置垃圾收集容器时不应占用消防通道；

- 茶水间设置厨余垃圾收集容器，有餐饮服务、集中供餐、内部食堂的单位，在就餐和食品加工区域单独配置厨余垃圾（餐厨垃圾）收集容器；

- 有害垃圾收集容器宜设置在单位底层、地下室或门厅等。

      - 机关企事业单位应至少设置1处可回收物、有害垃圾、厨余垃圾（餐厨垃圾）集中存放场所，集中办公的单位可合并设置、共同使用。

      - 医疗机构收集设施的设置应符合下列规定：

- 医院住院部、疗养院等至少每层楼配置1组可回收物、厨余垃圾（餐厨垃圾）和其他垃圾收集容器；

- 医院行政部、科研部、医学检验实验室等生活垃圾收集点的设置按照本标准第5.3.1条执行；

- 诊所、护理站、急救站等医疗机构生活垃圾收集点的设置按照本标准第5.3.2条执行；

- 医疗废物的收集容器必须单独设置。

      - 学校垃圾收集设施宜按照教学区、生活区、实验科研区等功能区进行分别设置，并应符合下列规定：

- 学校教学区垃圾收集点的设置按照本标准第5.3.1条执行；

- 大中专院校的生活区每栋楼设置1 处有害垃圾、厨余垃圾（餐厨垃圾）、其他垃圾收集点，可回收物收集点宜统筹集中设置；

- 实验科研区废弃化学品按照废弃化学品有关规定进行收集处理，严禁混入生活垃圾收集点。

      - 机关企事业单位收集设施的维护应符合下列要求：

- 容器按需配备，摆放整齐；

- 定期清洗、消毒，不得满溢；

- 废弃化学品、医疗废物收集设施按《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HJ 421、《危险废物识别标志设置技术规范》HJ 1276的规定设置警示标识。

    - 农贸市场、农产品批发市场收集设施

      - 市场内垃圾收集容器的布局和数量应根据市场特性、人流特点、垃圾量、市场摊位布局等确定。

      - 农贸市场、农产品批发市场内应按可回收物、厨余垃圾（其他厨余垃圾）、其他垃圾设置垃圾收集容器，可根据需要设置有害垃圾收集容器。

      - 农贸市场、农产品批发市场宜设置1处可回收物、有害垃圾、厨余垃圾（其他厨余垃圾）集中存放的垃圾收集点，专人管理。其他垃圾收集点数量应按需设置。

      - 农贸市场、农产品批发市场收集设施的维护应符合下列要求：

- 设施定人管理、保持密闭，每日清洗、消毒，保证无明显异味、细菌滋生；

- 容器定期检查，保证无破损、缺失。

    - 公共场所、公共区域收集设施

      - 公共场所垃圾收集点设置应根据场所性质、人流特点等因素综合确定，收集点外观宜与场所建筑风格相协调，并应符合下列要求：

- 公共场所按可回收物、其他垃圾设置垃圾收集容器；

- 各类公共场所的门厅（大堂）、出入口、电梯厅、休息厅（室）、售票厅（处）、寄存处、等候区、候车（机、船）室等处宜设置可回收物和其他垃圾收集容器，厨余垃圾集中产生区域宜增设厨余垃圾收集容器；

- 火车站、客运站、机场、高速公路服务区、开放式公交场站等交通场所在茶水间等区域设置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾收集容器，宜在安检口设置有害垃圾收集容器；

- 具备条件的公共场所，可回收物收集容器宜进行细分类设置；

- 产生有害垃圾的场所，设置有害垃圾收集容器。

      - 有餐饮单位、食堂或集中供餐服务的公共场所应设置厨余垃圾（餐厨垃圾）收集容器。

      - 垃圾产生量较大的公共场所应至少设置1 处可回收物、有害垃圾、厨余垃圾的集中存放场所。

      - 举行大型活动、赛事或集会时，应综合考虑人流分布密度、活动分区、活动时长等因素，增设临时性生活垃圾收集点。

      - 商贸综合体、大型超市、大型宾馆酒店等单位的垃圾收集点设在底层裙房、地下室货物配送区的，应配置除臭或通风设施设备。

      - 公共区域设置的废物箱应符合下列规定：

- 废物箱卫生、耐用、美观，材质能防水、抗老化、防腐、阻燃；

- 箱体宜分为可回收物和其他垃圾两类，并在箱体表面喷涂或张贴符合规范的分类标识；

- 设置符合《环境卫生设施设置标准》CJJ 27相关规定，人流活动密集的商业街区可适当加密，广场绿地可按每1000 m2左右设置1处，每个公交站台宜设置1 处；

- 在公共区域出入口附近设置废物箱。

      - 公共场所、公共区域收集设施的维护应符合下列要求：

- 公共场所收集设施定期保洁，保持外观干净、标识清晰；

- 公共区域废物箱及时保洁、擦洗，定期维护零部件、更换内胆；

- 含有购物、文化交流与会展、文化娱乐等经营性功能的公共区域，设施维护参照公共场所执行。

  - 收运车辆

    - 一般规定

      - 生活垃圾实施分类收集，可采用机动车与非机动车相结合的收集方式。垃圾收集车除应满足密闭运输的基本要求外，还应符合节能减排、低噪、防止二次污染等整体性能要求。

      - 生活垃圾实行分类运输，应分别配置适宜数量的可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾运输车辆及大件垃圾、装修垃圾运输车辆。运输车辆宜安装定位系统、车载行驶记录仪。

      - 收运车辆应满足垃圾分类要求，并与收运频次、垃圾量相适应，配置数量应按下式计算：

(1)

式中：

N—收运车数量（辆）；

Qd—日均垃圾清运量（t/d）；

q—单车额定载荷[t/（车·次)]；

m—单车清运频率（次/d）；

η—装载系数，取0.85～0.95。

      - 轻型、中型收运车辆宜优先采用新能源车辆。

      - 收运车辆应设置分类标识，专车专用，分类装车，不得混装混运，装载量不应超过额定核载。

      - 收运车辆的维护应符合下列要求：

- 保持标识清晰、外观干净整洁，车体无锈蚀、残缺和破损；

- 实行定车、定人管理，定期检修、维护和保养，保持车况良好，运输过程中保持密闭，不得抛洒滴漏。

    - 可回收物收运车辆

      - 可回收物收集车辆宜选用中小型厢式货车。

      - 可回收物收集车辆宜配置称重设备（装置）。

      - 可回收物收运车辆维护应符合下列要求：

- 定期清洁，清理的废物收集后分类投放至对应的收集容器中；

- 定期更换磨损严重的零部件，保证车辆性能稳定。

    - 有害垃圾收运车辆

      - 有害垃圾收集车辆宜选用微型或小型厢式货车。

      - 有害垃圾收集运输应符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ 2025的规定。

      - 有害垃圾收运车辆维护应符合下列要求：

- 定期清理，清理的废物或清洗废水收集处理；

- 定期检查性能和车载消防、安全设施设备的有效性，保证安全运输。

    - 厨余垃圾和其他垃圾收运车辆

      - 厨余垃圾收运车辆应符合《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184的规定。

      - 厨余垃圾收运车辆宜配置称重设备（装置）。

      - 厨余垃圾和其他垃圾收运车辆维护应符合下列要求：

- 每次装卸完垃圾后，及时清洗、除臭和消毒，保持车身干净整洁、无明显异味；

- 定期检修，保持密闭、无泄漏。

    - 大件垃圾收运车辆

      - 大件垃圾收运车辆宜选用厢式货车、栏板式汽车。

      - 大件垃圾运输应符合《大件垃圾收集和利用技术要求》GB/T 25175的规定。

      - 大件垃圾收运车辆宜配置物料举升（吊升）装车装置。

      - 大件垃圾收运车辆宜配置必要的拆解设备、工具。

      - 大件垃圾收运车辆维护应符合下列要求：

- 作业前全面检查车辆、物料升（吊升）装车装置及拆解设备（工具）的完好性，保证安全使用；

- 定期清理、保洁，保证外观干净、标识清晰。

    - 装修垃圾收运车辆

      - 装修垃圾收运车辆宜选用自卸式汽车，厢体应密闭。

      - 装修垃圾运输应符合《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的规定。

      - 装修垃圾收运车辆维护应符合下列要求：

- 装卸前后及时清洗、保洁，保证车轮、底盘、车厢无泥沙等附着物；

- 定期检修，保证车厢厢体外表面光滑、平整，无明显的凹陷和变形。

  - 转运设施

    - 一般规定

      - 垃圾转运设施包括生活垃圾转运站、可回收物分拣中心、有害垃圾贮存场所、大件垃圾分拣中心和装修垃圾转运设施。

      - 垃圾转运设施的新建、改建、扩建应与垃圾分类收集、运输方式相适应。

      - 垃圾转运设施宜布局在服务区域内并靠近生活垃圾产生量多且交通运输方便的区域。

      - 新建垃圾转运设施宜合并设置，各类垃圾的转运、暂存区应相对独立。

      - 新建、改建、扩建垃圾转运设施，宜合并设置环卫停车场、环卫工人休息场所、垃圾分类宣传教育基地等设施，并应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求。

      - 垃圾转运设施应设置安全警示标识标志。

      - 垃圾转运设施的维护应符合下列要求：

- 专人负责，严格按照操作流程安全作业；

- 各种交通、警示标志定期检查、更换；

- 各类设备技术指标及性能符合要求，安全可靠；

- 设备、场地及周边保持整洁。

    - 生活垃圾转运站

      - 生活垃圾转运站应满足生活垃圾分类转运的需求。

      - 生活垃圾转运站应以大中型为主、小型为辅。

      - 生活垃圾转运站外形与周边协调，设置绿化隔离带，配备相应污染防治设施和设备，噪声、臭气、污水排放等指标应符合国家和省相关环境保护要求。

      - 生活垃圾转运站的消防要求应符合《市容环卫工程项目规范》GB 55013的规定。

      - 生活垃圾转运站的设置、建设应符合《环境卫生设施设置标准》CJJ 27、《生活垃圾转运站技术规范》CJJ/T 47的规定。

      - 生活垃圾转运站的运行维护应符合下列要求：

- 定期检查设备的安全状态，严格按照设备的操作要求及安全规程作业，排除隐患，保证安全生产；

- 每日对转运站内外环境进行卫生保洁，避免产生环境影响；

- 严格按照相关规定和技术要求，定期维护设备和技术系统，保证安全、稳定运行；

- 定期对技术系统进行更新和升级，保证满足不断增长的中转需求。

      - 生活垃圾转运站的运行维护除应符合以上规定外，尚应符合《生活垃圾转运站运行维护技术标准》CJJ 109的规定。

    - 可回收物分拣中心

      - 可回收物分拣中心宜按县（市、区）为管理单元布点，每个县（市、区）行政辖区内应根据可回收物产生量和处理工艺等情况至少设置1 处可回收物分拣中心。

      - 可回收物分拣中心应与再生资源分拣中心统筹规划建设，鼓励推行“两网融合”；未建再生资源分拣中心的地区可单独建设可回收物分拣中心。

      - 可回收物分拣中心应具备集散、分拣、贮存等功能，并应配备与处理能力相适应的机械化分拣、拆解、剪切、破碎、打包等设备。

      - 可回收物分拣中心建设规模和作业能力应满足垃圾分类收集覆盖范围的需求，占地面积不宜小于5000 m2。

      - 可回收物分拣中心的运行维护应符合下列要求：

- 有完善的管理制度；

- 分拣作业结束后及时清理场地，保证场地环境干净整洁。

    - 有害垃圾贮存场所

      - 设区市、有条件的县（市）应当统筹建设有害垃圾贮存场所。

      - 有害垃圾贮存场所贮存的有害垃圾应及时运输至危险废物处置单位处置。

      - 有害垃圾贮存场所的运行维护应符合下列规定：

- 贮存场所运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并实时记录；

- 定期检查危险废物的贮存状况，及时清运，实时贮存量不得超过3 t；

- 及时更换破损泄漏的贮存容器和包装物，保证设施功能完好；

- 作业结束后及时清理地面残留的危险废物，清理的废物或清洗废水收集处理。

      - 有害垃圾贮存场所建设和维护除应符合以上规定外，尚应符合《危险废物贮存污染控制标准》GB‍ 18597的规定。

    - 大件垃圾分拣中心

      - 大件垃圾分拣中心宜按县（市、区）为管理单元布点，每个县（市、区）行政辖区内至少应设置1 处大件垃圾分拣中心。

      - 大件垃圾分拣中心拆解场地应平整，具有一定的抗压强度，有围护结构并采取工程措施进行防雨、防渗漏，配套排水设施。

      - 大件垃圾分拣中心运行维护应符合《大件垃圾收集和利用技术要求》GB/T 25175，并应符合下列要求：

- 作业结束后及时清理场地，做到车走地净；

- 大件垃圾或经维修后的大件垃圾可考虑作为二手商品出售；

- 无法作为二手商品交易的，实现资源化利用；

- 处理后不能资源化利用的剩余物料集中进行无害化处置。

    - 装修垃圾转运设施

      - 装修垃圾转运设施应有顶棚、围护结构等，地面应平整并硬化，并应采取有效的防尘、降噪措施。

      - 装修垃圾转运设施应配置车辆冲洗设施，冲洗污水应排入污水管网。

      - 装修垃圾转运设施建设应符合《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的规定。

      - 装修垃圾转运设施运行维护应符合下列要求：

- 设置明显的装修垃圾标志；

- 保证堆体的安全稳定性。

  - 处理处置设施

    - 一般规定

      - 处理处置设施建设应根据城市社会经济发展、国土空间规划、环境卫生专业规划、垃圾产生量与特性、环境保护要求等方面确定。

      - 设区市、县（市）应设置与分类方式相适应的垃圾处理处置设施，并应符合下列要求：

- 可回收物处置与利用依托当地实际，宜采用规模化发展的资源化利用方式；

- 厨余垃圾宜采用好氧堆肥、厌氧消化、生物转化等资源化利用方式；

- 有害垃圾运送至危险废物处置单位安全处置；

- 其他垃圾采用焚烧处理方式。

      - 单独设置垃圾处理处置设施时，应配套设置污水、废气等污染治理设施。垃圾处理处置后的二次污染物处理应满足安全、环保的要求。

      - 处理处置设施运行维护应符合下列要求：

- 专人负责，严格按照操作规程安全作业；

- 各类设备技术指标及性能符合要求，安全可靠；

- 运行过程中保持环境整洁。

    - 生活垃圾焚烧设施

      - 生活垃圾焚烧设施建设应符合下列要求：

- 布局综合考虑服务范围内的垃圾转运能力、运输距离、预留发展等因素，并避开生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等环境保护目标；

- 处理工艺技术先进、运行可靠、控制污染、安全卫生、节约用地、维修方便、经济合理、管理科学；

- 垃圾焚烧过程中产生的烟气、灰渣、恶臭、废水、噪声及其他污染物的防治与排放，符合环境保护法规和标准的规定。

      - 生活垃圾焚烧设施运行维护应符合下列要求：

- 建立操作流程，并按流程要求执行；

- 焚烧设施保持清洁、完好；

- 运行期间定时巡视，定期检查各运行设备的动作部件，发现问题及时处理、报告；

- 各项环保指标符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485的规定。

      - 生活垃圾焚烧设施建设与维护除应符合以上规定外，尚应符合《环境卫生设施设置标准》CJJ27、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ 90、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》CJJ 128的规定。

    - 生活垃圾填埋设施

      - 生活垃圾填埋设施、设备建设应符合下列要求：

- 规模根据服务范围内的垃圾产生量和建设条件分期建设；

- 总体设计实现技术可靠、节约用地、安全卫生、防止污染、方便作业、经济合理；

- 不应设置于生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等环境保护目标影响范围内；

- 必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染；

- 设置道路行车指示、安全标识、防火防爆及环境卫生设施设置标志。

      - 生活垃圾填埋设施运行维护应符合下列规定：

- 场区内有专人负责道路、截洪沟、排水渠、截洪坝、垃圾坝、洗车槽等设施的维护、保洁、清淤、除杂草等工作；

- 所有计量设备、仪器、仪表定期校核；

- 供电等各类电器设施由专业人员定期检查维护，各种处理机械设备和作业车辆均进行必要的日常维护保养，排水等市政设施定期检查维护，避雷防爆等安全装置由专业机构进行定期检测维护，各种消防安全设施设备进行定期检查维护和更换增补，各种交通警示标志定期检查、维护或更换，其他各类设施定期检查维护，发现异常及时修复；

- 对填埋场区（填埋库区）监测井等设施定期检查维护，监测井清洗频率不宜少于半年1次；

- 填埋单元阶段性覆盖至填埋场封场后，对填埋场区（填埋库区）覆盖层及各设施定期进行检查、维护。

      - 生活垃圾填埋设施建设与维护除应符合以上规定外，尚应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB 50869、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》GB 51220、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27、《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176、《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》CJJ 93的规定。飞灰填埋设施的建设与维护应符合《生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准》CJJ/T 316、《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》DB32/T 4076的规定。

    - 可回收物处理设施

      - 可回收物处理设施建设应符合下列要求：

- 选址综合考虑技术水平、区域协作等因素；

- 占地面积根据可回收物种类、数量等因素确定；

- 宜可回收物分拣中心同址建设；

- 设置安全警示标志，并配置消防设施、计量设施。

      - 可回收物处理设施运行维护应符合下列要求：

- 制定日常管理制度和应急预案，并有效执行；

- 定期维护，并检查设施及运行状况，发现故障及时修复；

- 作业场所采取降噪和防止二次污染相关措施。

    - 厨余垃圾处理设施

      - 厨余垃圾处理设施建设应符合下列要求：

- 实现工艺技术先进、运行可靠、消除风险、控制污染、安全卫生、节约资源、经济合理；

- 规模综合考虑服务范围、现状产生量及预测产生量、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素；

- 优先采用集中处理方式，并宜与其他固体废物处理设施或污水处理设施同址建设；

- 各环节做到密闭，并设置臭气收集、处理设施，不能密闭的部位设置局部排风除臭装置。

      - 厨余垃圾处理设施维护应符合下列要求：

- 制定维护保养计划，并按计划执行；

- 维修人员熟悉处理设施的维护保养计划以及检查验收制度；

- 定期进行检查、维修及防腐处理；

- 建筑物、构筑物的避雷、防爆装置的测试、维修及其周期符合电力和消防部门的规定；

- 定期检查和更换安全、急救、消防等防护设施和用品。

      - 厨余垃圾处理设施建设除应符合以上规定外，尚应符合《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB‍55012、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27、《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184的规定。

    - 大件垃圾处理设施

      - 大件垃圾处理设施的建设应符合下列要求：

- 选址根据服务范围、服务人口、处理能力、运输距离等因素综合确定，不得设置于人流密集区域和环境敏感区内；

- 按照大件垃圾类别和处理流程分区建设，设置安全警示标识，并配置计量系统、监控系统和消防系统；

- 宜与生活垃圾处理设施、装修垃圾处理设施相邻建设。

      - 大件垃圾处理设施的运行维护应符合下列要求：

- 制定设施日常管理制度，并按制度执行；

- 定期检测、维修，及时处理发现的安全隐患和风险；

- 确保破碎处理设备和控制系统在紧急状况下能立刻停止运行；

- 强化密闭、通风、降尘和降噪措施，定期消杀、清洗、维护，保持设施清洁、完好。

      - 大件垃圾处理设施的建设与维护除应符合以上规定外，尚应符合《大件垃圾收集和利用技术要求》GB/T 25175、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27的规定。

    - 装修垃圾处理设施

      - 装修垃圾处理设施的建设应符合下列要求：

- 选址综合考虑服务范围、交通条件、运输距离、给排水条件、装修垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素，不得设置在水源保护区、地下蕴矿区及影响城市安全的区域；

- 按装修垃圾处理流程、功能分区建设；

- 优先采用技术可靠、经济合理、工艺先进、节能高效的技术工艺；

- 宜与其他固体废物处理设施或建筑材料利用设施同址建设。

      - 装修垃圾处理设施的运行维护应符合下列要求：

- 设备操作人员作业前检查各设备和装置是否齐全完好，发现问题及时修复；

- 作业场所采取防尘、降噪措施；

- 填埋设施维护按照本标准第8.3.2条执行；

- 定期维护、检修，保证设施功能完好、正常运行。

      - 装修垃圾处理设施的建设与维护除应符合以上规定外，还应符合《环境卫生设施设置标准》CJJ‍27、《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134的规定。

附　录　A
（规范性）
生活垃圾分类标志

生活垃圾分类标志应符合表A.1的规定。

表 A.1 生活垃圾分类标志

| 序号 | 名称 | 白底彩图 | 基材底色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可回收物 |  |  | 表示适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等五大类。 |
| 2 | 有害垃圾 |  |  | 表示《国家危险废物名录》中的家庭源危险废物，包括灯管、家用化学品和电池等。 |
| 3 | 厨余垃圾 |  |  | 表示易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾等。 |
| 4 | 其他垃圾 |  |  | 表示除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾外的生活垃圾。 |

附　录　B
（规范性）
大件垃圾和装修垃圾收集点标志

大件垃圾和装修垃圾分类标志应符合表B.1的规定。

表 B.1 生活垃圾分类标志

| 序号 | 名称 | 标志 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大件垃圾 收集点 |  |
| 2 | 装修垃圾 收集点 |  |

参考文献

[1] CJJ/T 65  市容环境卫生术语标准

[2] 国家危险废物名录（2021年版）

[3] 住房和城乡建设部等部门印发《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》的通知（建城〔2020〕93号）

[4] 江苏省住房和城乡建设厅等部门印发《关于进一步推进城乡生活垃圾分类工作的实施意见》的通知（苏建城管〔2021〕152号）

[5] 江苏省住房和城乡建设厅关于印发《江苏省生活垃圾分类设施设备配置和维护指南》的通知（苏建城管〔2023〕60号）