| ICS | 91.010 |
| --- | --- |
| CCS | P 07 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—XXXX

绿色建筑信息模型应用技术标准

Technical Standard for Green Building Information Model Application

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省住房和城乡建设厅  发布

目　次

前言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

4.1 基本应用原则	2

4.2 软件应用规定	2

4.3 BIM实施要求	2

5 全生命周期应用策划	3

5.1 一般规定	3

5.2 应用目标	3

5.3 应用组织	3

5.4 应用流程	3

6 模型规定	5

6.1 一般规定	5

6.2 模型策划	5

6.3 模型精细度	8

6.4 模型命名	10

6.5 交付规定	10

7 设计阶段应用	12

7.1 一般规定	12

7.2 设计校验与空间优化	12

7.3 可视化应用	13

7.4 制图表达	13

7.5 专项设计深化	14

7.6 绿色设计专项应用	14

7.7 智能化审查和模型评价	15

8 施工阶段应用	16

8.1 一般规定	16

8.2 施工模拟	16

8.3 预制加工	17

8.4 进度管理	17

8.5 成本管理	18

8.6 质量管理	18

8.7 安全管理	19

8.8 绿色施工专项应用	19

8.9 竣工验收	20

9 运维阶段应用	21

9.1 一般规定	21

9.2 能源与碳排放管理模型应用	21

9.3 安防与消防管理模型应用	22

9.4 空间与资产管理模型应用	22

9.5 设备设施管理模型应用	23

附录A（规范性) 结构基础（砼结构）模型精细度表达	25

附录B（规范性）结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件模型精细度表达	30

附录C（规范性） 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件模型精细度表达	35

附录D（规范性） 机电专业主要构件模型精细度表达	40

附录E（规范性） 场地主要构件模型精细度表达	45

附录F（规范性） 装修专业主要构件模型精细度表达	50

图1 绿色建筑信息模型全生命周期具体应用流程	4

图2 基于建筑信息模型的管道系统轴测图	14

表1 建筑工程对象的拆分	6

表2 设备工程对象的拆分	6

表3 场地工程对象的拆分	7

表4 设计阶段模型精细度基本等级划分	8

表5 模型单元精细度的分级	8

表6 几何表达精度的等级划分	9

表7 信息深度的等级划分	9

表8 建筑结构构件优先级	9

表9 机电管线构件优先级	10

表10 BIM交付成果文件格式	10

表11 各阶段BIM技术应用成果交付内容	11

表12 设计各阶段优化内容	12

表13 施工模拟模型元素及信息	16

表14 预制构件模型元素及信息	17

表15 进度管理模型元素及信息	18

表16 成本管理模型元素及信息	18

表17 安全管理模型元素及信息	19

表18 能源与碳排放管理的附加数据与模型对象的对应关系	21

表19 能源与碳排放管理模型元素及信息	21

表20 安防与消防管理的附加数据与模型对象的对应关系	22

表21 安防与消防管理模型元素及信息	22

表22 空间与资产管理的附加数据与模型对象的对应关系	23

表23 空间与资产管理模型元素及信息	23

表24 设备设施管理的附加数据与模型对象的对应关系	23

表25 设备设施管理模型元素及信息	24

表A.1 结构基础（砼结构）LOD 1.0模型精细度表达	25

表A.2 结构基础（砼结构）LOD 2.0模型精细度表达	26

表A.3 结构基础（砼结构）LOD 3.0模型精细度表达	27

表A.4 结构基础（砼结构）LOD 3.5模型精细度表达	28

表A.5 结构基础（砼结构）LOD 4.0模型精细度表达	29

表B.1 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD1.0模型精细度表达	30

表B.2 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD2.0模型精细度表达	31

表B.3 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD3.0模型精细度表达	32

表B.4 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD3.5模型精细度表达	33

表B.5 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD4.0模型精细度表达	34

表C.1 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD1.0模型精细度表达	35

表C.2 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD2.0模型精细度表达	36

表C.3 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD3.0模型精细度表达	37

表C.4 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD3.5模型精细度表达	38

表C.5 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD4.0模型精细度表达	39

表D.1 机电专业主要构件LOD 1.0模型精细度表达	40

表D.2 机电专业主要构件LOD 2.0模型精细度表达	41

表D.3 机电专业主要构件LOD 3.0模型精细度表达	42

表D.4 机电专业主要构件LOD 3.5模型精细度表达	43

表D.5 机电专业主要构件LOD 4.0模型精细度表达	44

表E.1 场地主要构件LOD 1.0模型精细度表达	45

表E.2 场地主要构件LOD 2.0模型精细度表达	46

表E.3 场地主要构件LOD 3.0模型精细度表达	47

表E.4 场地主要构件LOD 3.5模型精细度表达	48

表E.5 场地主要构件LOD 4.0模型精细度表达	49

表F.1 装修专业主要构件LOD 1.0模型精细度表达	50

表F.2 装修专业主要构件LOD 2.0模型精细度表达	51

表F.3 装修专业主要构件LOD 3.0模型精细度表达	52

表F.4 装修专业主要构件LOD 3.5模型精细度表达	53

表F.5 装修专业主要构件LOD 4.0模型精细度表达	54

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DGJ32/TJ 210-2016《江苏省民用建筑信息模型设计应用标准》，与DGJ32/TJ 210-2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

――新增了“绿色建筑信息模型全生命周期应用策划”相关内容；

――修改、完善了模型应用规定；

――将原“模型创建”、“模型应用”、“设计交付”内容整合修改为“模型规定”；

――将原“设计协同”修改完善为“设计阶段应用”；

――新增了“施工阶段应用”、“运维阶段应用”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省住房和城乡建设厅提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省勘察设计行业协会、东南大学、中通服咨询设计研究院有限公司、中建生态环境集团有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、启迪设计集团股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司、南京毕亩智慧科技有限公司。

本文件主要起草人：徐 照 吴大江 吴 刚 刘宇红 韦 笑 薛世伟 严怀达 汤昱泽 朱 强 汪 深 马少亭 孙昱晨 李 兵  张 宏 侯智荣 李国建 孙晓波 张 华 霍慧秀 张  骋

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

――2016年9月1日首次发布为DGJ32/TJ 210-2016；

――本次为第一次修订。

绿色建筑信息模型应用技术标准

1 范围

本标准适用于民用绿色建筑全生命周期建筑信息模型在设计、施工和运维阶段的应用与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T50378 绿色建筑评价标准

GB/T50640 建筑与市政工程绿色施工评价标准

GB/T50905 建筑工程绿色施工规范

GB/T51212 建筑信息模型应用统一标准

GB/T51235 建筑信息模型施工应用标准

GB/T51301 建筑信息模型设计交付标准

JGJ/T448 建筑工程设计信息模型制图标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建筑 green building

在全生命周期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、舒适、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

3.2

建筑信息模型 building information modeling（BIM）

在建筑工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运维的过程和结果的总称。简称模型。

3.3

几何信息 geometric information

模型单元尺寸、定位以及相互关系的信息。

3.4

非几何信息 non geometric information

除几何信息以外的所有属性信息。

3.5

几何表达精度 level of geometric detail

模型单元几何信息表达的精确性。

3.6

信息深度 level of information detail

模型单元承载属性信息的详细程度。

3.7

模型单元 model unit

模型中承载建筑单元中的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字表述。

3.8

模型精细度 level of model definition（LOD）

模型单元包含信息的详细程度。

3.9

最小模型单元 minimal model unit

根据建筑工程项目的应用需求而分解和交付的最高精细度的模型单元。

3.10

提资视图 information provision view

提供后续设计所需资料的视图。

4 基本规定

4.1 基本应用原则

4.1.1 绿色建筑信息模型应用应统筹建筑工程质量、成本、安全、效率、环保、绿色等要素，实现设计、施工、运维全过程一体化。

4.1.2 绿色建筑信息模型应用应体现建筑工程全生命周期的特性。

4.1.3 绿色建筑信息模型应用应体现BIM模型的复用性，具备延续性和可传递性，各阶段模型应在上一阶段模型基础上深化完成。

4.2 软件应用规定

4.2.1 BIM软件应满足工程项目各阶段应用的要求，并符合国家和江苏省现行相关标准的要求。

4.2.2 BIM软件版本及传递数据的接口应遵循一致性原则，满足数据交换需求，保证BIM数据传递的正确性、有效性及完整性。

4.2.3 BIM软件、数据集成与管理平台宜符合所建工程项目业务特征。

4.3 BIM实施要求

4.3.1 项目BIM技术应用实施过程中，各参与方对BIM模型及BIM技术应用所承担的工作范围及职责应与各参与方合同规定的项目承包范围和任务一致。

4.3.2 项目BIM技术应用实施过程应与项目实施进度保持同步。实施过程中BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新。

4.3.3 BIM技术应用宜贯穿于绿色建筑全生命周期，实施单位可根据项目实际需求，选择实施相应的绿色建筑BIM技术应用。

5 全生命周期应用策划

5.1 一般规定

5.1.1 建设单位宜在立项阶段组织编制绿色建筑信息模型全生命周期应用策划方案，项目各参与方应遵照执行。

5.1.2 绿色建筑信息模型全生命周期应用策划方案应包括总体应用目标、各阶段应用内容、应用组织、应用范围、应用流程及模型相关要求等。

5.1.3 绿色建筑信息模型应用策划方案应根据实际情况对项目全过程和全要素进行统筹。

5.2 应用目标

5.2.1 绿色建筑信息模型应用目标应根据江苏省绿色建筑在项目管理、设计管理、施工管理、运维管理的BIM技术应用需求，规范项目实施过程中BIM技术应用行为，实现BIM模型设计应用、施工管理和运维管理的规范化、标准化应用。

5.2.2 BIM全生命周期策划应以设计应用、施工应用和运维应用的模型信息传递为核心，充分考虑建设绿色建筑的目标，对BIM模型信息进行规定，明确模型信息要求，检验BIM成果，推进江苏省绿色建筑BIM技术应用和实践。

5.2.3 在绿色建筑全生命周期的BIM应用过程中，应建立各阶段模型共享与交换机制，保证模型数据能够在不同阶段之间进行有效传递和应用。

5.2.4 设计阶段应根据总体应用目标，结合项目实际情况，进行技术经济可行性分析，明确项目绿色设计关键指标，明确绿色建筑星级水平、设计阶段建筑碳减排量。

5.2.5 施工阶段应根据《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640中的优良级别，明确项目绿色施工关键指标、施工碳减排量，围绕施工管理、环境保护与节约资源等方面确定实施计划和保障方案。

5.3 应用组织

5.3.1 绿色建筑信息模型全生命周期应用策划应明确规定项目各参与单位的职责和工作边界。

5.3.2 建设单位应组织策划项目绿色建筑信息模型应用的实施策略；组织各参与单位制定BIM技术应用标准与管理办法；组织制定BIM交付成果审核流程，对各阶段、各参与单位的BIM交付成果进行审核和管理。

5.3.3 设计单位应根据BIM技术应用标准，设计并创建设计阶段BIM模型；以建设单位批准的方案作为BIM工作依据，编制工程项目设计方案，征求相关单位意见和建议。

5.3.4 施工单位应结合工程项目设计方案、施工工法及项目管理要求完善设计阶段模型，形成施工阶段BIM模型；利用施工阶段BIM模型完善施工方案、指导现场施工；利用BIM技术对施工进度、质量、安全和成本等进行管理。

5.3.5 运维单位应接收工程项目竣工验收模型，并完善形成运维阶段BIM模型，保证其正确性和完整性；利用运维BIM模型进行资产、空间和能源等的日常管理，并对BIM模型进行深化、更新和维护，保持适用性；搭建基于BIM技术的绿色建筑运维管理平台，实现信息化运维管理。

5.4 应用流程

5.4.1 绿色建筑信息模型全生命周期包含设计阶段、施工阶段、运维阶段，应通过BIM模型将建筑信息数据从设计阶段完整传递到施工阶段、运维阶段，各阶段信息数据应分别集成在施工图信息模型、竣工信息模型和运维信息模型上。

5.4.2 绿色建筑信息模型全生命周期具体应用流程宜遵循图1所示流程。

图1 绿色建筑信息模型全生命周期具体应用流程

6 模型规定

6.1 一般规定

6.1.1 BIM模型在生产和应用过程中，应保障模型信息安全，并符合国家与行业信息安全的相关标准规定。

6.1.2 BIM模型及其信息成果应充分反映绿色建筑的控制指标和技术措施，并应具有优化功能和可扩展性，模型数据传递应具备连续性和可追溯性。

6.1.3 BIM模型在全生命周期的应用阶段应包括设计阶段、施工阶段和运维阶段，并应满足下列要求：

- 设计阶段应分为方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计四个阶段，并应在各个阶段确保BIM模型满足对应精细度要求；

- 施工阶段的BIM模型应基于施工图设计模型或深化设计模型创建，通过附加模型元素及信息满足施工阶段不同应用的需要，并最终形成竣工验收模型；

- 运维阶段的BIM模型应基于竣工验收模型创建，通过附加相应的数据与信息满足运维阶段不同应用的需要。

6.2 模型策划

6.2.1 BIM模型创建时应满足下列要求：

- BIM模型可采用集成方式统一创建，也可采用分工协作方式按专业或任务分别创建；

- BIM模型应采用全比例尺和统一的坐标系、标高系统、原点坐标、度量单位；

- BIM模型创建的精细度应符合项目的实际需求。

6.2.2 BIM模型构件及构件库创建时应符合下列要求：

- 模型创建过程中宜明确规定模型构件的命名、制作过程、验收标准、使用说明等；

- 构件模型和构件模型库是重要的信息资产，应针对构件模型资源库建立统一的管理制度，实现构件模型的创建、收集、编辑、存储、使用、废除等有效管理。

6.2.3 BIM模型创建时的视图表达应符合下列要求：

- 在进行实际应用前，应设置以下内容：线宽表、材质样式、线型图案、线样式、填充样式、剖面标记样式、箭头样式、对象样式、视图样板、导出DWG样式等；

- 建模视图为基础视图，模型前期创建在此视图中，此视图不做特殊规定，可根据习惯自行设置构件的颜色、过滤器等，满足基本建模要求；

- 提资视图主要分为两类，一类为配合视图，一类为其他专业出图需要的参照视图，提资视图应与出图视图比例统一；

- 出图视图应包含出图的尺寸标注、详图注释等二维信息。

6.2.4 BIM模型的拆分应符合下列要求：

- 工程对象模型单元分为四级：项目级、功能级、构件级、零件级；

- 项目级模型单元拆分时，应根据子项目的位置、规模、业态等因素进行拆分。一般情况下，项目级模型单元主要拆分为地下建筑、地上建筑、场地等。地上建筑如有多个单独建筑时，进行再次拆分；

- 功能级模型单元拆分时，应按照承载完整功能模块或空间信息进行拆分；

- 构件级模型单元拆分时，应根据功能级模型单元所具有的模型单元进行拆分；

- 创建模型时应考虑到模型单元的专业及系统归属，并在模型单元或最小模型单元中体现；

- 设计阶段建筑工程对象的拆分应符合表1的规定，设备工程对象的拆分应符合表2的规定，场地工程对象的拆分应符合表3的规定，未尽细分项，可根据项目情况灵活补充。

表1 建筑工程对象的拆分

| 功能级 | 构件级 | 零件级 |
| --- | --- | --- |
| 结构基础 | 筏板 | 混凝土、钢等 |
|  | 承台 | 混凝土、钢等 |
|  | 桩 | 混凝土、钢等 |
|  | 挡土墙 | 混凝土、钢等 |
|  | 地梁 | 混凝土、钢等 |
|  | 集水井 | 混凝土、钢等 |
|  | 排水沟 | 混凝土、钢等 |
|  | 垫层 | 混凝土、钢等 |
|  | 防水构造 | 防水材料、保护墙、止水带、回填材料等 |
| 结构框架 | 柱 | 混凝土、钢等 |
|  | 梁 | 混凝土、钢等 |
|  | 板 | 混凝土、钢等 |
|  | 墙 | 混凝土、钢等 |
|  | 楼梯 | 混凝土、钢等 |
|  | 坡道 | 混凝土、钢等 |
|  | 节点 | 混凝土、钢等 |
| 空间划分 | 墙 | 核心层、构造柱、圈梁、预留洞口、设备百叶等 |
|  | 门 | 门框、门板、视窗、合页、门锁、门吸等 |
|  | 窗 | 窗框、开启扇、把手、窗锁、玻璃材料、遮阳材料、附框等 |
|  | 幕墙 | 竖梃、嵌板、连接件、面板等 |
| 外部装饰 | 立面/幕墙 | 构造层、面层等 |
|  | 屋顶 | 构造层、面层等 |
|  | 栏杆扶手 | 扶手、支撑等 |
|  | 踏步 | 支撑构件、饰面等 |
|  | 雨棚 | 支撑构件、饰面等 |
| 内部装饰 | 柱装饰 | 构造层、面层等 |
|  | 梁装饰 | 构造层、面层等 |
|  | 墙装饰 | 构造层、面层等 |
|  | 板装饰 | 构造层、面层等 |
|  | 楼梯饰面 | 构造层、面层等 |
|  | 坡道饰面 | 构造层、面层等 |
|  | 吊顶 | 构造层、面层等 |

表2 设备工程对象的拆分

| 功能级 |  |  | 构件级 | 零件级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通 | 通风 | 送风 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 新风 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 回风 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 排风 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 排烟 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 过滤除尘 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  | 供暖系统 |  | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  | 燃气系统 |  | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  | 空调系统 |  | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
| 给排水 | 给水 | 生活用水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 中水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  | 排水 | 雨水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 污水废水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  | 消防 | 自动水喷淋 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 砌体灭火 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 消火栓系统 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
| 电 | 供配电 | 高压配电 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 低压干线 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 普通电力 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 消防电力 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 应急电力 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  | 照明 | 普通照明 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 应急照明 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  | 弱电 | 火灾自动报警 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 低电压电力系统 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 通信系统 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 安防系统 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 自动化控制系统 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
| 智能化 | 信息化应用系统 |  | 设备、线缆、末端 | 连接件 |
|  | 智能化集成系统 |  | 设备、线缆、末端 | 连接件 |
|  | 信息设施系统 |  | 设备、线缆、末端 | 连接件 |
|  | 建筑设备管理系统 |  | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  | 公共安全系统 |  | 设备、线缆、末端 | 连接件 |
|  | 机房工程 |  | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
| 固定支吊架 |  |  | 支吊架杆、吊杆 | 紧固件、连接件等 |
| 抗震支吊架 |  |  | 架杆、吊杆、抗震斜撑 | 紧固件、抗震连接件等 |

表3 场地工程对象的拆分

| 功能级 |  |  | 构件级 | 零件级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通行 | 机动车 |  | 道路 | 基础、构造层、划线与标识 |
|  |  |  | 停车位 | 基础、构造层、划线与标识 |
|  |  |  | 充电桩 | 组装、安装部件 |
|  | 非机动车 |  | 道路 | 基础、构造层、划线与标识 |
|  |  |  | 停车位 | 基础、构造层、划线与标识 |
|  | 人行 |  | 道路 | 基础、构造层、划线与标识 |
|  |  |  | 踏步 | 基础、构造层 |
|  |  |  | 坡道 | 基础、构造层 |
| 景观 | 常规绿化 |  | 植物（树木、草坪） | - |
|  |  |  | 种植土 | - |
|  | 种植屋面 |  | 植物（树木、草坪） | - |
|  |  |  | 覆土 | - |
|  |  |  | 屋面构造层 | 各构造层细分 |
| 活动设施 | 广场 |  | 铺装地面 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 休憩椅 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 雕塑 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 花坛 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 其他 | - |
|  | 健身设施 |  | 漫步机 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 扭腰机 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 双杠 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 吊环 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 其它 | - |
|  | 儿童设施 |  | 滑滑梯 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 跷跷板 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 攀登设施 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 其他 | - |
| 围护 | 大门 |  | 构筑物 | - |
|  |  |  | 伸缩门 | 组装、安装部件 |
|  |  |  | 道闸 | 组装、安装部件 |
|  | 围墙 |  | 上部围护 | - |
|  |  |  | 下部基础 | - |
| 小市政 | 供水 | 生活用水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 消防用水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  | 排水 | 雨水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  |  | 污水 | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |
|  | 供电 | 强电 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  |  | 弱电 | 设备、线缆、末端 | 仪表、连接件 |
|  | 供气 |  | 设备、管道、末端 | 仪表、阀门、连接件 |

6.3 模型精细度

6.3.1 各阶段的模型精细度应符合下列要求：

- 设计阶段模型精细度基本等级划分应符合表4的规定；

- 深化设计阶段的模型精细度应符合LOD3.5或LOD4.0的要求，可根据具体项目的需求确定模型精细度等级；

- 施工阶段应用模型的模型精细度可根据具体项目的需求确定，不宜低于LOD3.0；

- 竣工验收模型的模型精细度可根据具体项目的需求确定，不宜低于LOD3.0；

- 运维阶段应用模型的模型精细度可根据具体项目的需求确定。

表4 设计阶段模型精细度基本等级划分

| 设计阶段 | 等级 | 英文名 | 代号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 1.0级模型精细度 | Level of Model Definition 1.0 | LOD 1.0 | 构件级模型单元 |
| 初步设计 | 2.0级模型精细度 | Level of Model Definition 2.0 | LOD 2.0 | 构件级模型单元 |
| 施工图设计 | 3.0级模型精细度 | Level of Model Definition 3.0 | LOD 3.0 | 构件级模型单元 |
| 深化设计 | 3.5级模型精细度 | Level of Model Definition 3.5 | LOD 3.5 | 零件级模型单元（组成级） |
|  | 4.0级模型精细度 | Level of Model Definition 4.0 | LOD 4.0 | 零件级模型单元（安装级） |

6.3.2 模型单元精细度的分级应符合表5的规定，几何表达精度的等级划分应符合表6的规定，信息深度的等级划分应符合表7的规定。

表5 模型单元精细度的分级

| 模型单元分级 | 模型单元用途 |
| --- | --- |
| LOD 1.0 | 承载项目、子项目或局部建筑信息 |
| LOD 2.0 | 承载完整功能的模块或空间信息 |
| LOD 3.0 | 承载单一的构配件或产品信息 |
| LOD 3.5 | 承载构件级模型、组成级零件的模型单元 |
| LOD 4.0 | 承载构件级模型、安装级零件的模型单元 |

表6 几何表达精度的等级划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 几何表达精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级表达精度 | Level 1 of geometric detail | G1 | 满足二维化或者符号化识别需求 |
| 2级表达精度 | Level 2 of geometric detail | G2 | 满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求 |
| 3级表达精度 | Level 3 of geometric detail | G3 | 满足建造安装流程、采购等精细识别需求 |
| 3.5级表达精度 | Level 3.5 of geometric detail | G3.5 | 满足构件级模型单元组成级识别要求 |
| 4级表达精度 | Level 4 of geometric detail | G4 | 满足高精度渲染展示、产品管理、制造加工准备等高精度识别需求 |

表7 信息深度的等级划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 几何表达精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级表达精度 | Level 1 of information detail | N1 | 宜包含模型单元的身份描述、项目信息、组织角色等信息 |
| 2级表达精度 | Level 2 of information detail | N2 | 宜包含和补充N1等级信息、增加实体系统关系、组成及材质、性能或属性信息 |
| 3级表达精度 | Level 3 of information detail | N3 | 宜包含和补充N2等级信息，增加生产信息、安装信息 |
| 3.5级表达精度 | Level 3.5 of information detail | N3.5 | 宜包含和补充N3等级信息，增加零件级单元组成构件的生产信息、安装信息 |
| 4级表达精度 | Level 4 of information detail | N4 | 宜包含和补充N3.5等级信息、增加资产信息和维护信息 |

6.3.3 模型单元的空间占位优先级应符合下列要求：

- 优先级主要指模型的空间占位的剪切或者避让关系；

- 结构构件的优先级大于建筑构件；

- 在项目净高要求较高的情况下，机电管线如需要穿梁，则管线的优先级大于结构构件；

- 机电管线在没有条件绕行的情况下，优先级大于结构及建筑构件；

- 优先级1为最高级，2次之，依此类推；

- 建筑结构专业优先级较高的模型单元不应被优先级较低的模型单元重叠或剪切，优先级相同的模型单元不宜重叠；

- 机电专业优先级较低的模型单元应避让优先级较高的模型单元；

- 建筑结构构件优先级划分应符合表8的规定，机电管线构件优先级划分应符合表9的规定。

表8 建筑结构构件优先级

| 模型单元名称 | 优先级 |
| --- | --- |
| 基础 | 1 |
| 结构柱 | 2 |
| 结构梁 | 3 |
| 结构墙 | 4 |
| 结构板 | 5 |
| 建筑柱 | 6 |
| 建筑墙 | 7 |

表9 机电管线构件优先级

| 模型单元名称 | 优先级 |
| --- | --- |
| 无压管 | 1 |
| 风管 | 2 |
| 工艺管 | 3 |
| 母线 | 4 |
| 桥架 | 5 |
| 有压管 | 6 |

注：机电管线构件的优先级同时要结合项目具体情况，考虑管线的复杂情况、造价、施工条件等。

6.3.4 模型精细度表达宜按本标准附录A~附录F执行。

6.4 模型命名

6.4.1 BIM模型命名应保持一致，并应符合下列要求：

- 项目文件的命名宜包含项目名称、完成日期、软件版本等；

- 模型文件的命名应包含模型的专业属性；

- 模型单元的命名应包含模型的项目级信息、功能级信息、构件级信息。如模型单元为零件级，则应增加零件级信息。

6.4.2 建筑信息模型文件及模型构件的命名应符合下列要求：

- 模型文件及模型构件的命名应简明且易于辨识；

- 建筑信息模型构件的命名应包括工程对象、模型单元、最小模型单元等基本信息；

- 命名文字部分内部组合宜使用英文、拼音和汉字的组合；

- 组合之间宜使用半角连字符号“-”分隔。

6.5 交付规定

6.5.1 BIM交付成果应包括BIM模型、图纸文件、分析报告、视频文件等。

6.5.2 BIM交付成果之间应确保具有正确有效的关联关系。

6.5.3 BIM交付成果应与各阶段的其他文件同时交付，并应确保交付内容满足各阶段应用需求。

6.5.4 BIM交付成果文件格式宜符合表10的规定。

表10 BIM交付成果文件格式

| 交付文件类型 | 文件格式 |
| --- | --- |
| BIM模型 | 原生文件或其他开放格式 |
| 图纸文件 | 原文件或PDF等 |
| 分析报告等文本文件 | DOC、PDF、WPS等 |
| 图像文件 | JPEG、PNG等 |
| 视频文件 | AVI、MP4等 |
| 数据库文件 | SQL、DDL等 |
| 地理信息数据文件 | DXF、SDB等 |
| 激光扫描文件 | ASC、TXT等 |

6.5.5 BIM交付成果文件应符合各阶段建模的相关规定及对模型的精细度要求，并按照质量管理规定检查或者审校后方可交付。

6.5.6 BIM交付成果文件交付前应根据各阶段应用要求进行检查，满足应用要求才能提交。

6.5.7 各阶段BIM技术应用成果交付内容应根据表11选用。

表11 各阶段BIM技术应用成果交付内容

| 阶段 | 应用类别 | 成果交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 设计校验 | 专业内设计图纸问题、专业间错漏碰缺问题校验报告 |
|  | 设计空间优化 | 空间优化建议书 |
|  | 可视化应用 | 漫游视频、虚拟仿真动画 |
|  | 制图表达 | 设计阶段图纸、计算文件 |
|  | 专项设计深化 | 专项深化模型、图纸、计算文件 |
|  | 绿色设计专项应用 | 节能、日照、风环境、光环境、声环境、热环境、抗震等专项应用报告 |
|  | 智能化审查和模型评价 | 审查模型、审查文件、模型评价书 |
| 施工阶段 | 施工模拟 | 施工模型、施工模拟动画、虚拟漫游文件、施工模拟分析报告 |
|  | 预制加工 | 预制构件模型 |
|  | 进度管理 | 进度管理模型、进度优化与模拟成果 |
|  | 成本管理 | 成本管理模型、图纸问题统计、工程量清单表 |
|  | 质量管理 | 质量管理模型 |
|  | 安全管理 | 安全管理模型、可视化安全技术交底 |
|  | 绿色施工专项应用 | 自然采光和照明计算书，可再生能源使用情况报告，临时用水方案，实时污染控制方案等 |
|  | 竣工验收备案 | 竣工验收模型、工程验收资料电子文件 |
| 运维阶段 | 能源与碳排放管理 | 能源与碳排放数据监测分析报告 |
|  | 安防与消防管理 | 安防与消防深化模型、管理报告 |
|  | 空间与资产管理 | 空间与资产深化模型、管理报告 |
|  | 设备设施管理 | 设备设施深化模型、管理报告 |

7 设计阶段应用

7.1 一般规定

7.1.1 各专业宜基于BIM协同设计平台进行设计协同，实现模型信息的共享与交换，为BIM模型在绿色建筑全生命周期的应用创造条件。

7.1.2 模型创建方应充分利用各种资源构建BIM资源库，创建标准化建模条件。

7.1.3 设计阶段BIM技术应用应考虑设计校验、设计空间优化、可视化应用、制图表达、专项设计深化、绿色设计专项应用、智能化审查和模型评价等BIM技术应用。

7.2 设计校验与空间优化

7.2.1 设计校验应包括各专业设计不一致、空间净高不足、构件安装冲突等问题的校验。

7.2.2 设计校验报告宜包括问题位置、问题描述、问题追踪、核查修改意见等信息。

7.2.3 在设计过程中，应关注建筑、结构、幕墙、装饰、设备等多专业的整体空间组织，对空间管理进行全面掌控，使各设计专业、构件元素协调统一。

7.2.4 空间优化应以提升建筑空间安全性、舒适性、美观性、经济性为目标。

7.2.5 对建筑外部及内部空间关系进行优化应用，其内容应包括：

- 总图布局结合项目功能需求、场地现状、场地周边既有建筑、景观、交通、市政现状优化总图布局；

- 建筑形体根据规划限高要求，结合建筑方案、结构选型、屋顶设备需求优化建筑形体；

- 柱网梁高结合建筑平面功能需求、结构形式、内装及机电需求，确定柱网排布方案、结构梁高及管线穿梁方案；

- 层高净高根据建筑、内装高度要求，充分考虑施工误差、施工安装、检修空间预留，在方案和初步设计阶段确定项目层高，在施工图及深化设计阶段控制净高；

- 机房布局结合建筑、机电需求，优化机房楼层及所属区域的布置；

- 管线路由包含机电管线路由方案、管线管径尺寸、设备阀门连接等位置调整优化；

- 管井落位结合建筑功能布局、机电管线路由情况，优化管井落位；

- 构件布置包含优化建筑、结构、机电、内装等各类构件空间布置的安全性、舒适性、美观性、经济性。

7.2.6 设计空间优化工作宜贯穿建设项目方案设计、初步设计、施工图设计、深化设计的全过程，设计各阶段优化内容宜符合表12规定。

表12 设计各阶段优化内容

|  | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | 深化设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总图布局 | ● | - | - | - |
| 平面布局 | ● | - | - | - |
| 建筑形体 | ● | ○ | - | - |
| 柱网梁高 | ○ | ● | ○ | - |
| 层高净高 | ○ | ● | ● | ○ |
| 机房布局 | - | ● | ● | ○ |
| 管线路由 | - | ● | ● | ○ |
| 管井落位 | - | ● | ● | ○ |
| 构件布置 | - | ○ | ● | ● |

注：●代表重点优化项，○代表次重点优化项。

7.2.7 空间优化成果应以报告形式提交，报告内容不限于文字、图纸、图片、视频等。

7.2.8 空间优化涉及多个设计专业、项目成本、项目周期，优化实施前应充分论证，并经过各相关方确认。

7.3 可视化应用

7.3.1 可视化应用宜包括BIM模型可视化、建筑漫游、虚拟现实、增强现实、点云扫描三维重建等。

7.3.2 虚拟现实的应用宜包括下列内容：

- 输出建筑漫游，适用于方案阶段的成果输出；

- 模型交互式沟通交流，适用于项目交底、BIM例会。

7.3.3 增强现实的应用宜包括下列内容：

- 在项目施工前，通过增强现实技术将BIM模型投射于项目场地，观察项目的竣工状态；

- 在相关构件完成后，通过终端设备将现实场景与BIM模型比对，核查误差。

7.3.4 点云扫描的应用宜包括下列内容：

- 在方案设计阶段对周边场地环境或既有改造项目进行扫描，扫描成果形成完善的现状场景，辅助项目方案设计；

- 在项目建设过程中，对土建完成构件进行点云扫描，扫描成果与BIM土建模型进行比对，核查误差，修正尚未施工的机电、内装、幕墙等设计，使其更符合现场条件。

7.4 制图表达

7.4.1 图纸生成应在模型文件中创建图纸视图，或基于已有模型导出或直接打印图纸文件，图纸内容应与模型成果保持一致。

7.4.2 用于图纸生成应用的模型单元精细度应符合《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301设计阶段交付协同的规定。

7.4.3 基于BIM的工程图纸及图纸化表达应符合《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301及《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448的规定。

7.4.4 应充分利用模型成果生成图纸，宜采用三维图示辅助表达设计成果。

7.4.5 给水排水系统、空调水系统、消防给水系统可基于BIM模型生成管道轴测图，添加标注信息后直接导出形成系统轴测图。

7.4.6 系统轴测图应清楚表达系统设计信息，应反映管路系统的管道、管件、附件、设备等连接和配置情况，应标注管径、标高等设计信息，具体要求可按照图2执行。

图2 基于建筑信息模型的管道系统轴测图

7.4.7 基于图纸生成应用的工程图纸设计变更，应在模型文件中直接创建变更图纸文件或基于变更修改后的BIM模型直接导出或直接打印生成项目所需的变更图纸文件。

7.4.8 基于已有模型直接导出或直接打印生成项目所需的图纸文件时，图纸文件宜与模型文件关联，并附关联说明文件。

7.5 专项设计深化

7.5.1 应根据要求完成深化室内装修设计模型。完成包括但不限于吊顶模型、装饰构件、末端点位、墙面地面构造等模型。

7.5.2 应根据要求深化场地及景观设计模型。完成包括但不限于场地布局、室外管线、景观元素与地下室顶板、覆土层等模型。

7.5.3 应根据要求深化装配式专项设计模型，完成包括但不限于预制构件的深化模型，用于准确计算预制装配率。宜安排钢筋和各种预埋件的布置，用于复核构件与埋件之间的关系，并输出相应的预制构件图纸。

7.5.4 应根据要求深化幕墙设计模型。完成包括但不限于幕墙造型、幕墙结构、幕墙分割等模型。

7.5.5 应根据要求深化钢结构设计模型。完成包括但不限于钢结构造型、钢结构节点等模型。

7.5.6 应根据要求深化桩基设计模型。

7.6 绿色设计专项应用

7.6.1 绿色设计宜基于BIM技术，利用专业性能分析软件对项目进行多方面性能模拟，包括但不限于建筑的可视性、自然采光、空气流通、人员疏散、结构稳定性和能源效率。整合模拟结果，优化绿色建筑项目的性能、品质、安全性与经济合理性。应细致收集和分析各项性能数据，通过模型调整追求综合性能的最优平衡，并据此修进设计方案。

7.6.2 绿色设计应充分结合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中的相关规定构建和应用BIM模型。

7.6.3 BIM模型中应包含健身设施面积、全龄活动空间以及景观设计数据等信息。BIM模型应根据项目实际需要构建，完善相关内容。

7.7 智能化审查和模型评价

7.7.1 绿色建筑信息模型智能化审查宜利用计算机、人工智能、大数据等技术，快速审查出模型中各项设计问题。

7.7.2 施工图建筑信息模型应由建筑及结构分析计算、机电、室外管综等模型组成，并满足《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301的规定。

7.7.3 施工图建筑信息模型系统应符合下列要求：

- 建筑模型应包含建筑墙体、建筑柱、门、窗、屋面、屋顶、楼地面、幕墙、顶棚、楼梯、坡道、台阶、散水与明沟、栏杆、雨篷、阳台、露台、各类设备基础、混凝土主体结构；

- 结构分析计算模型应包含主梁、次梁、柱、支撑、墙、楼板、悬挑板等；

- 室内给排水模型应包含给水、排水、中水、循环水、消防系统设备和管道、管件、管道附件、卫浴装置、机械设备；

- 室内电气模型应包含供配电、照明、防雷与接地、智能化系统设备和电缆桥架、电气设备；

- 室内暖通空调模型应包含供暖、通风设备、空气调节、除尘净化、热力、燃气、气体系统设备和管道、管件、管路附件、风道末端、机械设备；

- 室外管综模型应包含室外给水、排水、雨水、中水、消防、热力、燃气、电力、通信、管廊系统的设备和管道、管道附件、场地；场地应包含地形、道路、停车场、消防登高场地、绿化水域，宜包含场地附属设施。

7.7.4 绿色建筑信息模型智能化审查宜包含模型完整性检查、模型质量规范性检查、模型设计合规性检查。

7.7.5 智能化审查后应输出模型评价报告，报告中宜包含问题类型、审查意见、错误构件ID等信息。

7.7.6 审查意见应准确表达专业、项目编号、审查日期、项目名称、问题类型、审查结论。

8 施工阶段应用

8.1 一般规定

8.1.1 绿色建筑信息模型施工阶段应用宜覆盖包括工程项目施工准备、施工实施、竣工验收的全过程，也可根据工程项目实际需要应用于某些具体环节和任务。

8.1.2 绿色建筑信息模型在施工阶段的应用宜包括进度管理、成本管理、质量管理、安全管理等内容，也可根据工程实际包括施工模拟、预制构件管理以及保温、防水可再生能源建筑应用等专项内容。

8.1.3 绿色建筑信息模型应基于全生命周期应用策划，细化形成施工阶段BIM技术应用策划，并基于BIM模型对施工过程进行管理。

8.1.4 在项目实施过程中，应根据项目特点和实际管理需求对BIM模型不断进行细化以满足现场施工需要。

8.1.5 绿色建筑信息模型在施工阶段的应用应满足绿色施工的需要，绿色施工应符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905和《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640的规定。

8.2 施工模拟

8.2.1 绿色建筑信息模型施工阶段的施工模拟应包括施工组织模拟和施工工艺模拟，相关应用功能应满足下列要求：

- 施工模拟前应分析和确定绿色建筑信息模型施工模拟的重点和难点，并应确定BIM成果要求的分阶段或分期交付计划；

- 施工组织模拟前应制订工程项目初步实施计划，形成施工顺序和时间安排；

- 施工工艺模拟前应完成相关施工方案的编制，确认工艺流程及相关技术要求；

- 施工组织模拟前宜基于施工图设计模型或深化设计模型和施工图、施工组织设计文档等创建用于施工组织模拟的施工组织模型；

- 施工工艺模拟前宜根据已完成的施工组织模型，也可以在施工图、设计模型或深化设计模型基础上创建用于施工工艺模拟的施工工艺模型；

- 施工组织模拟时，宜根据模拟需要将施工项目的工序安排、资源配置和平面布置等信息与模型关联，应及时记录模拟过程中存在的问题，形成施工组织模拟分析报告；

- 施工组织模拟完成后，应根据模拟成果对工序安排、资源配置、平面布置等进行协调和优化，并将相关信息更新或关联到模型中；

- 施工工艺模拟时，宜及时记录出现的工序交接、施工定位等存在的问题，形成施工模拟分析报告；

- 施工工艺模拟完成后，宜根据模拟成果进行协调优化，并将相关信息同步更新或关联到模型中。

8.2.2 施工模拟模型元素及信息宜符合表13的规定。

表13 施工模拟模型元素及信息

| 应用 | 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织模拟 | 上游模型 | 施工图设计模型或深化设计模型元素及信息 |
|  | 场地布置 | 现场场地、地下管线、临时设施、施工机械设备、道路等 几何信息包括：位置、几何尺寸（或轮廓） 非几何信息包括：机械设备参数、生产厂家以及相关运行维护信息等 |
|  | 场地周边 | 临近区域的既有建（构）筑物、周边道路等 几何信息包括：位置、几何尺寸（或轮廓） 非几何信息包括：周边建筑物设计参数及道路的性能参数等 |
|  | 其他 | 施工组织所涉及的其他资源信息，如工程项目进度计划、劳动力计划、设备材料及机械进场计划 |
| 施工工艺模拟 | 上游模型 | 施工组织模型，施工图、设计模型或深化设计模型元素及信息 |
|  | 施工信息 | 涉及的时间、人力、施工机械及其工作面要求等信息 |

8.3 预制加工

8.3.1 绿色建筑信息模型施工阶段的预制加工应包括混凝土预制构件生产、钢结构构件加工和机电预留预埋，相关应用功能应满足下列要求：

- 预制加工模拟前宜建立预制构件编码体系、生产管理编码体系和工作流程体系，预制构件应有唯一的编码标识；

- 构件生产、运输储存、现场安装等过程宜基于预制构件模型进行模拟与管理；

- 预制构件模型宜附加或关联条形码、电子标签等成品管理物联网标识信息以及物流运输和安装等信息，实现预制加工过程的追溯管理。

8.3.2 预制构件模型元素及信息宜符合表14的规定。

表14 预制构件模型元素及信息

| 应用 | 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土预制构件生产 | 上游模型 | 深化设计模型元素及信息 |
|  | 生产信息 | 工程量、构件数量、工期、任务划分等 |
|  | 构件属性信息 | 构建编码、材料、图纸编号等 |
|  | 加工图 | 说明性通图、布置图、构件详图、大样图等 |
|  | 工序工艺信息 | 支模、钢筋、预埋件、混凝土浇筑、养护、拆模、外观处理等工序信息、数控文件、工序参数等工艺信息 |
|  | 构件生产质检信息 | 运输控制信息：二维码、芯片等物联网应用相关信息 |
| 钢结构加工 | 上游模型 | 钢结构深化设计模型元素及信息 |
|  | 材料信息 | 材质、规格、产品合格证明、生产厂家、进场复验情况等 |
|  | 生产信息 | 生产批次、工程量、构件数量、工期、任务划分信息等 |
|  | 构件属性信息 | 编码、材质、数量、图纸编号等信息 |
|  | 零构件图 | 零件图、构件图、布置图、说明性通图、排版图、大样图、工序卡等 |
|  | 工序工艺信息 | 下料、组立、焊接、外观处理等工序信息，数控文件、工序参数等工艺信息 |
|  | 工期成本信息 | 具体生产批次零构件工期、成本等 |
|  | 质量管理信息 | 生产批次零构件质检信息、生产责任人与责任单位信息、具体加工班组人员信息等 |
| 机电加工 | 上游模型 | 深化设计模型元素及信息 |
|  | 生产信息 | 工程量、产品模块数量、工期、任务划分等信息 |
|  | 属性信息 | 编码、材料、图纸编号等 |
|  | 加工图 | 说明性通图、布置图、产品模块详图、大样图等 |
|  | 工序工艺信息 | 毛坯和零件成形、机械加工、材料改性与处理、机械装配等工序信息，数控文件、工序参数等工艺信息 |
|  | 成品管理信息 | 条形码、电子标签等成品管理物联网标识信息，生产责任人与责任单位信息，具体生产班组人员信息等 |

8.4 进度管理

8.4.1 绿色建筑信息模型施工阶段的进度管理应用功能应满足下列要求：

- 编制进度计划时，应充分考虑项目特点和进度控制需求，并基于项目的整体工程、单位工程、分部工程、分项工程、施工段、工序依次创建工作分解结构；

- 创建进度管理模型时，应先对实际进度的原始数据进行收集、整理、统计和分析，根据工作分解结构对导入的深化设计模型或预制构件模型进行拆分或合并处理，并将实际信息附加或关联到模型；

- 人工、材料、机械等定额资源信息宜与模型关联；

- 进度管理模型应实现形象进度可视化、工程量估算、资源配置、进度计划优化等功能；

- 进度管理流程中设计的表单、文件以及施工模拟动画等成果宜附加或关联到模型；

- 施工过程中，实际进度信息应被附加或关联到进度管理模型，从而与工程进度计划进行对比分析，输出进度偏差结果，生成进度预警信息，更新进度管理模型。

8.4.2 进度管理模型元素及信息宜符合表15的规定。

表15 进度管理模型元素及信息

| 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 深化设计模型或预制构件模型元素及信息 |
| 工作分解结构 | 模型元素之间应表达工作分解的层级结构、任务之间的序列关联 |
| 进度计划 | 单个任务模型元素的标识、创建日期、制定者、目的以及时间信息(最早开始时间、最迟开始时间、计划开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、计划完成时间、任务完成所需时间、任务自由浮动的时间、允许浮动时间、是否关键、状态时间、开始时间浮动、完成时间浮动、完成的百分比)等 |
| 实际进度 | 实际开始时间、实际完成时间、实际需要时间、剩余时间等 |
| 资源 | 人力、材料、机械及资金等。每类元素均包括唯一标识、类别、定额、消耗状态、数量等 |
| 进度管理流程 | 进度计划申请单模型元素的编号、提交的进度计划、进度编制成果以及负责人签名等信息；进度计划审批单模型元素的进度计划编号、审批号、审批结果、审批意见、审批人等信息 |

8.5 成本管理

8.5.1 绿色建筑信息模型施工阶段的成本管理应用功能应满足下列要求：

- 编制成本计划时，应充分考虑项目特点和成本控制需求，并将实际成本信息附加或关联到成本管理模型；

- 创建成本管理模型时，应先对上游模型即深化设计模型或预制构件模型进行检查和调整；

- 施工过程中，成本管理模型应能结合进度信息，定期进行三算对比、纠偏、成本核算、成本分析工作。

8.5.2 成本管理模型元素及信息宜符合表16的规定。

表16 成本管理模型元素及信息

| 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 深化设计模型或预制构件模型元素及信息 |
| 成本管理 | 施工任务，施工时间，施工任务与模型元素的对应关系 工程量清单项目的合同预算成本、施工预算成本、实际成本 |

8.6 质量管理

8.6.1 绿色建筑信息模型施工阶段的质量管理应用功能应满足下列要求：

- 编制质量管理计划时，应充分考虑项目特点，明确质量要求，对工程施工项目的不同范围和不同时间段施行针对性措施；

- 创建质量管理模型时，应先对上游模型即深化设计模型或预制构件模型进行检查和调整，并充分考虑质量验收标准和施工资料；

- 施工过程中，质量管理信息、质量问题处理信息、质量验收信息等应关联或附加到质量管理模型，以进行质量验收、质量问题处理、质量问题分析等工作，采取一定的纠偏措施。

8.6.2 质量管理模型元素的质量管理信息宜按分部分项工程的划分进行附加或关联，分部工程、分项工程的划分宜符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。分部分项工程质量管理的非几何信息宜包括：

- 质量控制资料，包括原材料合格证及进场检验试验报告、材料设备试验报告、隐蔽工程验收记录、施工记录以及试验记录；

- 功能检验资料，各分项工程试验记录资料等；

- 观感质量检查记录，各分项工程观感质量检查记录；

- 质量验收记录，包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录等。

8.6.3 其他质量管理模型元素及信息的详细信息可按《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235执行。

8.7 安全管理

8.7.1 绿色建筑信息模型施工阶段的安全管理应用功能应满足下列要求：

- 编制安全管理计划时，应充分考虑项目特点和安全需求，对工程施工项目的不同范围和不同时间段施行针对性措施；

- 创建安全管理模型时，应先对上游模型即深化设计模型或预制构件模型进行检查和调整，并充分考虑安全标准和职业健康安全管理规程；

- 施工过程中，安全生产及防护措施信息、安全检查信息、风险源信息、事故信息等应关联或附加到安全管理模型，以进行安全技术交底、采取安全技术措施，辅助相关人员识别安全隐患，分析安全问题。

8.7.2 安全管理模型元素及信息宜符合表17的规定。

表17 安全管理模型元素及信息

| 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 深化设计模型或预制构件模型元素及信息 |
| 安全生产／防护设施信息 | 脚手架、垂直运输设备、临边防护设施、洞口防护、临时用电、深基坑等。几何信息包括：位置、几何尺寸等。非几何信息包括：设备型号、生产能力、功率等 |
| 安全检查信息 | 安全生产责任制、安全教育、专项施工方案、危险性较大的专项方案论证情况、机械设备维护保养、分部分项工程安全技术交底等 |
| 风险源信息 | 风险隐患信息、风险评价信息，风险对策信息等 |
| 事故信息 | 事故调查报告及处理决定等 |

8.8 绿色施工专项应用

8.8.1 绿色施工专项应用应基于绿色建筑信息模型在节约资源方面进行技术应用，包括节能、节材、节水、节地和环境保护。

8.8.2 节能应用宜基于BIM模型，根据现场环境、施工工序和施工工艺，对施工现场的机械进行三维布置，避免由于不合理的机械选择以及机械闲置、空转、损坏等造成的能源浪费。

8.8.3 节材应用宜将BIM模型关联施工进度，根据不同工程进度确定材料用量，制定采购和使用计划，降低材料库存和减少材料浪费。

8.8.4 节水应用宜基于BIM模型对施工现场的给水、排水系统进行合理规划布置，减少用水量。

8.8.5 节地应用宜基于BIM模型进行施工现场土地综合利用管理。利用基于BIM的4D施工现场模拟技术，可依据现场情况及数据建立模型，更合理地划分现场区域。

8.8.6 环境保护应用宜将BIM模型与物联网结合，通过颗粒物监测设备、气象控制设备、噪声监测设备全天监控现场环境、噪声和气象参数，协助施工实时监控污染位置。

8.8.7 绿色施工专项应用宜基于绿色建筑信息模型在技术创新方面进行技术应用，包括装配式施工技术、信息化施工技术及其他先进施工技术。

8.9 竣工验收

8.9.1 竣工交付物应包含竣工验收模型、施工过程数据资料、竣工验收数据资料。

8.9.2 竣工验收模型应与施工过程数据资料、竣工验收数据资料关联，并符合下列要求：

- 竣工验收模型应包含建筑专业、结构专业、给排水专业、电气专业、暖通专业、室内外给排水等的数据文件；

- 竣工验收模型应在施工图信息模型的基础上，加入施工过程中产生的变更模型，并应在模型上添加相关变更信息；

- 竣工验收模型与竣工验收数据资料关联后，可通过单位工程、分部分项工程、楼层、构件等模型查询、调阅相关工程资料数据及工程模型。

8.9.3 施工过程数据资料应包括分部工程BIM数据资料、单位工程合约信息与生产信息验收资料、单项工程合约信息与生产信息验收资料。

8.9.4 竣工验收数据资料应包括决策立项文件、建设用地文件、工程开工文件、工程竣工验收及备案文件。

8.9.5 竣工交付物应包含以下内容：

- 建筑工程项目已完成施工图BIM智能审查；

- 建筑工程项目已完成竣工验收备案；

- 竣工交付物已完成自检。

8.9.6 竣工验收模型自检应包括：模型属性数据完整性和正确性检查，模型几何精度检查，模型可用性评估，图形和属性数据一致性检查等内容。

8.9.7 在分部工程验收时应同步进行分部工程BIM专项验收，BIM专项验收内容应包括竣工验收模型与现场实物一致性对比、该分部工程应关联的施工过程数据资料完整性检查。

9 运维阶段应用

9.1 一般规定

9.1.1 运维阶段BIM模型应满足数据信息的传递、交互、展示要求，应基于竣工验收模型开展运维模型核查、模型轻量化、数据关联工作，确保模型的准确性、易用性、完整性。

9.1.2 运维阶段BIM技术应用应包含能源与碳排放管理、安防与消防管理、空间与资产管理、设备设施管理功能，可根据建设方需求增加其他应用功能。

9.1.3 运维阶段BIM模型应采用统一的编码体系，实现模型及信息在资产全生命周期的有效传递及交换。

9.1.4 运维阶段BIM模型应建立完备的信息安全与数据安全体系，以及数据信息共享体系，按照应用场景进行数据分类分级管理，宜运用数据安全技术，加强数据共享利用。

9.1.5 在运维阶段进行建筑及设备的改造或拆除时，应及时进行模型数据更新和模型完善，模型数据更新应做好历史数据的备份工作。

9.2 能源与碳排放管理模型应用

9.2.1 能源与碳排放管理模型的设备构件应包含能源独立计量的用电设备、用气设备、用水设备、用油设备、新能源设备、储能设备、建筑空间，构件几何尺寸与空间位置应准确。

9.2.2 能源与碳排放管理模型的仪表构件宜包含建筑水表、电表、燃气表、能量表，构件几何尺寸宜准确，空间位置应准确。

9.2.3 根据能源与碳排放管理的不同对象，应选择适合的设备模型或空间模型作为基础，附加相应的能源与碳排放数据与信息。能源与碳排放管理的附加数据与模型对象的对应关系宜符合表18的规定。

表18 能源与碳排放管理的附加数据与模型对象的对应关系

| 附加数据 | 模型对象 |
| --- | --- |
| 设备设施单独计量的能源数据 | 设备设施的模型 |
| 房间/室内区域单独计量的能源数据 | 房间/室内区域的模型 |
| 楼层单独计量的能源数据 | 楼层的模型 |
| 建筑单独计量的能源数据 | 建筑的模型 |

9.2.4 能源与碳排放管理模型元素及信息宜符合表19的规定。

表19 能源与碳排放管理模型元素及信息

| 模型元素类别 | 模型信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 深化竣工验收模型元素及信息 |
| 能源与碳排放计量仪表模型信息 | 几何信息包括：设备尺寸、空间位置等 非几何信息包括：设备名称、设备编号、设备技术参数、设备位置、供应商信息、采购日期、维保期信息等 |
| 能源与碳排放设备设施模型信息 | 几何信息包括：设备尺寸、空间位置等 非几何信息包括：设备名称、设备编号、设备技术参数、设备位置、供应商信息、采购日期、维保期信息、碳排因子等 |
| 物联采集信息 | 仪表的实时数据、碳排放数据、仪表状态、仪表告警信息等 |
| 运维管理信息 | 能源历史数据、能源异常告警、能源统计分析、巡检记录、检修记录、能耗异常处理记录、环境异常处理记录等 |

9.2.5 能源与碳排放的模型应满足对模型信息、物联采集信息、运维管理信息的快速定位和可视化查看的要求。

9.3 安防与消防管理模型应用

9.3.1 安防与消防管理模型的设备构件应包含监控摄像头、门禁、入侵报警设备、周界报警设备、人员通道、车辆道闸、停车位监测设备、出入口升降柱、电梯、火灾报警传感器等，构件尺寸宜准确，空间位置应准确。

9.3.2 根据安防与消防管理的不同对象，应选择适合的设备模型或空间模型作为基础，附加相应的安防与消防数据与信息。安防与消防管理的附加数据与模型对象的对应关系宜符合表20的规定。

表20 安防与消防管理的附加数据与模型对象的对应关系

| 附加数据 | 模型对象 |
| --- | --- |
| 视频监控数据 | 摄像头/被监控区域的空间的模型 |
| 门禁数据 | 门禁刷卡器/门的模型 |
| 入侵报警数据 | 入侵报警传感器/门/窗的模型 |
| 周界报警数据 | 围墙的模型 |
| 人员通道数据 | 人员通道的模型 |
| 车辆道闸数据 | 车辆道闸的模型 |
| 停车位监测数据 | 停车位空间模型/汽车的模型 |
| 出入口升降柱数据 | 出入口升降柱的模型 |
| 电梯数据 | 电梯的模型 |
| 火灾报警数据 | 火灾报警传感器/报警分区空间的模型 |

9.3.3 安防与消防管理模型元素及信息应符合表21的规定。

表21 安防与消防管理模型元素及信息

| 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 深化竣工验收模型元素及信息 |
| 安防与消防设备设施模型信息 | 几何信息包括：设备尺寸、空间位置等 非几何信息包括：设备名称、设备编号、设备技术参数、设备位置、供应商信息、采购日期、维保期信息等 |
| 物联采集信息 | 监控视频、实时监测数据、实时告警、设备运行状态，远程控制等 |
| 运维管理信息 | 监控录像、历史监测数据、历史告警记录、告警统计分析、值班记录、巡更记录、检修记录、事件处理记录、设备履历、维保记录等 |

9.3.4 安防与消防管理模型应满足对模型信息、物联采集信息、运维管理信息的可视化查看和快速定位的要求。宜满足摄像头云台控制、摄像头焦距控制、门禁或道闸打开控制、升降柱控制的要求。

9.4 空间与资产管理模型应用

9.4.1 空间与资产管理模型的设备设施构件应包含建筑、房间、内装家具、桥架管网。构件尺寸和空间位置应准确。

9.4.2 根据空间与资产管理的不同对象，应选择适合的设备模型或空间模型作为基础，附加相应的空间与资产数据与信息。空间与资产管理的附加数据与模型对象的对应关系宜符合表22的规定。

表22 空间与资产管理的附加数据与模型对象的对应关系

| 附加数据 | 模型对象 |
| --- | --- |
| 房间的数据 | 房间的模型 |
| 室内区域的数据 | 室内区域的模型 |
| 楼层的数据 | 楼层的模型 |
| 建筑的数据 | 建筑的模型 |
| 家具的数据 | 家具的模型 |
| 桥架的数据 | 桥架的模型 |
| 管网的数据 | 管网的模型 |

9.4.3 空间与资产管理模型元素及信息宜符合表23的规定。

表23 空间与资产管理模型元素及信息

| 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 深化竣工验收模型元素及信息 |
| 空间与资产模型信息 | 几何信息包括：空间定位、空间占位和几何表达精度 非几何信息包括：空间名称、空间编号、空间参数、空间位置、资产名称、资产编号、资产参数、资产位置 |
| 运维管理信息 | 空间预约、空间分配、空间使用、空间经营、空间维护、可变空间状态和空间改造记录等 |

9.4.4 空间与资产管理模型应满足对可见空间、隐蔽空间进行可视化管理，以及模型信息、运维管理信息的可视化查看和快速定位的要求。

9.5 设备设施管理模型应用

9.5.1 设备设施管理模型的构件应包含冷热源系统设备、空调系统设备、送排风系统设备、给排水系统设备、高低压配电系统设备、电梯设备、信息发布系统设备、公共广播系统设备、智能照明系统设备、机房IT设备，以及其他可远程监控的设备设施，构件尺寸应准确，空间位置应准确。

9.5.2 根据设备设施管理的不同对象，应选择适合的设备模型或空间模型作为基础，附加相应的设备设施数据与信息。设备设施管理的附加数据与模型对象的对应关系宜符合表24的规定。

表24 设备设施管理的附加数据与模型对象的对应关系

| 附加数据 | 模型对象 |
| --- | --- |
| 冷热源系统数据 | 冷热源主机、阀门的模型 |
| 空调系统数据 | 空调主机、空调末端、阀门的模型 |
| 送排风系统数据 | 风机、阀门的模型 |
| 给排水系统数据 | 水泵、阀门的模型 |
| 高低压配电系统数据 | 配电柜、配电箱的模型 |
| 电梯数据 | 电梯的模型 |
| 信息发布系统数据 | 终端信息发布屏的模型 |
| 公共广播系统数据 | 终端扬声器的模型 |
| 智能照明系统数据 | 照明灯具的设备模型/照明区域的空间模型 |
| 机房IT设备数据 | IT机柜的模型 |
| 其他可远程监控的设备 | 设备主机的模型 |

9.5.3 设备设施管理模型元素及信息应符合表25的规定。

表25 设备设施管理模型元素及信息

| 模型元素类别 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 深化竣工验收模型元素及信息 |
| 安防与消防设备设施模型信息 | 几何信息包括：设备尺寸、空间位置等 非几何信息包括：设备名称、设备编号、设备技术参数、设备位置、供应商信息、采购日期、维保期信息等 |
| 物联采集信息 | 实时监测数据、报警信息、故障信息、运行状态，以及远程控制等 |
| 运维管理信息 | 历史监测数据、历史告警记录、统计分析、巡检记录、检修记录、事件处理记录、设备履历、维保记录等 |

9.5.4 设备设施管理模型应满足对模型信息、物联采集信息、运维管理信息的可视化查看和快速定位的要求。宜满足设备设施远程控制的要求。

（规范性）
结构基础（砼结构）模型精细度表达

A.0.1 结构基础（砼结构）LOD 1.0模型精细度表达应符合表A.1的规定。

表A.1 结构基础（砼结构）LOD 1.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件由建筑专业建立 该精细度示意几何数据 例如结构基础应示意长、宽、高等简单几何数据 |

A.0.2 结构基础（砼结构）LOD 2.0模型精细度表达应符合表A.2的规定。

表A.2 结构基础（砼结构）LOD 2.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 挡土墙、筏板由结构专业建立 集水井、排水沟等相关基坑由建筑专业建立，可通过二维符号表达 该精细度显示通用元素，包括最大尺寸和用途 例如结构基础应在LOD1.0的基础上增加显示轮廓、颜色等几何信息和材质等技术信息 |

A.0.3 结构基础（砼结构）LOD 3.0模型精细度表达应符合表A.3的规定。

表A.3 结构基础（砼结构）LOD 3.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 所有构件由结构专业建立，包括筏板、承台、桩、挡土墙、排水沟、集水井 排水沟、集水井应开设洞口 构件之间不考虑优先级 该精细度表达特定元素，包括其尺寸、容量、连接关系等 例如结构基础应在LOD2.0的基础上增加表达大样详图、钢筋布置图等几何信息和材料信息等技术信息 |

A.0.4 结构基础（砼结构）LOD 3.5模型精细度表达应符合表A.4的规定。

表A.4 结构基础（砼结构）LOD 3.5模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 所有构件由结构专业建立，包括筏板、承台、桩、挡土墙、排水沟、集水井 排水沟、集水井应开设洞口，并增加相关底部构件 承台、筏板、垫层、桩之间应该考虑模型优先级 该精细度模型可用于采购、生产及安装 例如结构基础应在LOD3.0的基础上增加表达供应商、产品合格证、生产厂家、生产日期、价格等产品信息 |

A.0.5 结构基础（砼结构）LOD 4.0模型精细度表达应符合表A.5的规定。

表A.5 结构基础（砼结构）LOD 4.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 所有构件由结构专业建立 模型应该具备施工信息与造价信息 在施工过程中的模型调整应在此阶段中表达 结构基础重要节点，宜根据项目实际需求增加钢筋模型 相关构件几何表达深度应与实物保持一致，模型反映实际成品的状态 例如管道应在LOD3.5的基础上增加表达使用年限、保修年限、维护频率、维保单位等维保信息 |

（规范性）
结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件模型精细度表达

B.0.1 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 1.0模型精细度表达应符合表B.1的规定。

表B.1 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 1.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件均由建筑专业建立 外部装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 该精细度示意几何数据 例如柱（混凝土结构）应示意柱长、柱宽、柱高、表面材质和颜色等几何信息 |

B.0.2 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 2.0模型精细度表达应符合表B.2的规定。

表B.2 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 2.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 结构框架由结构专业建立。结构框架只表达柱、板、主梁 空间划分由建筑专业建立 楼梯由建筑专业建立 相关构件不考虑优先级 外部装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 吊顶应由建筑或者装饰专业建立 非几何信息应包含各空间属性信息 该精细度显示通用元素，包括最大尺寸和用途 例如柱（混凝土结构）应在LOD1.0的基础上增加显示材料和材质信息等技术信息 |

B.0.3 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 3.0模型精细度表达应符合表B.3的规定。

表B.3 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 3.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 结构框架由结构专业建立 空间划分由建筑专业建立 楼梯结构由结构专业建立 楼梯饰面由建筑或装饰专业建立 相关构件不考虑优先级 外部装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 板、梁应根据项目具体情况开设洞口 吊顶应由建筑或者装饰专业建立 非几何信息应包含各空间属性信息 该精细度表达特定元素，包括其尺寸、容量、连接关系等 例如柱（混凝土结构）应在LOD2.0的基础上增加表达柱标识、附带节点详图、钢筋布置图等几何信息和材料信息等技术信息 |

B.0.4 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 3.5模型精细度表达应符合表B.4的规定。

表B.4 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 3.5模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 结构框架由结构专业建立 空间划分由建筑专业建立 楼梯结构由结构专业建立 楼梯饰面由建筑或装饰专业建立 吊顶应由建筑或者装饰专业建立 外部装饰应为独立构件，预埋件、主要支撑构件、石材应分别表达 各构件应该根据项目具体情况开设洞口 构件之间应该体现优先级 非几何信息应包含各空间属性信息，应包含运维应用中资产管理涉及的家具、家电等属性信息 该精细度模型可用于采购、生产及安装 例如柱（混凝土结构）应在LOD3.0的基础上增加表达供应商、产品合格证、生产厂家、生产日期、价格等产品信息 |

B.0.5 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 4.0模型精细度表达应符合表B.5的规定。

表B.5 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（砼结构）主要构件LOD 4.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件几何表达深度应与实物保持一致 模型应该具备施工信息与造价信息 在施工过程中的模型调整应在此阶段中表达 结构框架重要节点，宜根据项目实际需求增加钢筋模型 吊顶应该增加吊筋，并根据机电管线走向避让 相关饰面做法（如楼板饰面、楼梯饰面等）应该根据材料做法分层建立 相关构件几何表达深度应与实物保持一致，模型反映实际成品的状态 例如柱（混凝土结构）应在LOD3.5的基础上增加表达使用年限、保修年限、维护频率、维保单位等维保信息 |

（规范性）
结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件模型精细度表达

C.0.1 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 1.0模型精细度表达应符合表C.1的规定。

表C.1 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 1.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件均由建筑专业建立 外部装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 该精细度示意几何数据 例如柱（钢结构）应示意钢柱长度、宽度、高度、表面材质和颜色等几何信息 |

C.0.2 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 2.0模型精细度表达应符合表C.2的规定。

表C.2 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 2.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 结构框架由结构专业建立 空间划分由建筑专业建立 结构框架只表达钢柱、钢主梁 相关构件不考虑优先级 外部装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 非几何信息应包含各空间属性信息 该精细度显示通用元素，包括最大尺寸和用途 例如柱（钢结构）应在LOD1.0的基础上增加显示材料和材质信息，根据钢材型号表示详细轮廓等技术信息 |

C.0.3 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 3.0模型精细度表达应符合表C.3的规定。

表C.3 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 3.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 结构框架由结构专业建立 空间划分由建筑专业建立 结构框架表达钢柱、钢主次梁、钢支撑 相关构件不考虑优先级 外部装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 板、梁应该根据项目具体情况开设洞口 非几何信息应包含各空间属性信息 该精细度表达特定元素，包括其尺寸、容量、连接关系等 例如柱（钢结构）应在LOD2.0的基础上增加表达钢柱标识，附带节点详图等几何信息 |

C.0.4 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 3.5模型精细度表达应符合表C.4的规定。

表C.4 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 3.5模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 结构框架由结构专业建立 结构框架表达钢柱、钢主次梁、钢支撑 空间划分由建筑专业建立 楼梯结构由结构专业建立 楼梯饰面由建筑或装饰专业建立 相关构件不考虑优先级 外部装饰应为独立构件，预埋件、主要支撑构件、石材应分别表达 各构件应该根据项目具体情况开设洞口 构件之间应该体现优先级（模型之间的扣减） 非几何信息应包含各空间属性信息，应包含运维应用中资产管理涉及的家具、家电等属性信息 该精细度模型可用于采购、生产及安装 例如柱（钢结构）应在LOD3.0的基础上增加表达供应商、产品合格证、生产厂家、生产日期、价格等产品信息 |

C.0.5 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 4.0模型精细度表达应符合表C.5的规定。

表C.5 结构框架、空间划分、内部装饰、外部装饰（钢结构）主要构件LOD 4.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件几何表达深度应与实物保持一致，模型反映实际成品的状态 例如柱（钢结构）应在LOD3.5的基础上增加表达使用年限、保修年限、维护频率、维保单位等维保信息 |

（规范性）
机电专业主要构件模型精细度表达

D.0.1 机电专业主要构件LOD 1.0模型精细度表达应符合表D.1的规定。

表D.1 机电专业主要构件LOD 1.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 水管由给排水专业建立 风管由暖通专业建立 只表达主管线 该精细度示意几何数据 例如管道应示意管道类型、管径、主管线标高等几何信息 |

D.0.2 机电专业主要构件LOD 2.0模型精细度表达应符合表D.2的规定。

表D.2 机电专业主要构件LOD 2.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 水管由给排水专业建立 风管由暖通专业建立 桥架由电气专业建立 非几何信息应包含各管道模型的系统、尺寸、材质等属性信息 该精细度显示通用元素，包括最大尺寸和用途 例如管道应在LOD1.0的基础上增加显示支管线标高等几何信息 |

D.0.3 机电专业主要构件LOD 3.0模型精细度表达应符合表D.3的规定。

表D.3 机电专业主要构件LOD 3.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 水管、水管管件、给排水设备由给排水专业建立 风管、风管管件、暖通设备由暖通专业建立 桥架、桥架配件由电气专业建立 需表达主管线以及支管（DN50以上） 管线碰撞处需避让 非几何信息应包含各管道、管件、设备等构件模型的系统、尺寸、材质等属性信息 该精细度表达特定元素，包括其尺寸、容量、连接关系等 例如管道应在LOD2.0的基础上增加表达加保温层，管道进设备机房等几何信息 |

D.0.4 机电专业主要构件LOD 3.5模型精细度表达应符合表D.4的规定。

表D.4 机电专业主要构件LOD 3.5模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 水管、水管管件、给排水设备、管道附件、管道末端由给排水专业建立 风管、风管管件、暖通设备、风管附件、风管末端由暖通专业建立 桥架、桥架配件、电气设备由电气专业建立 支吊架由机电专业建立、土建专业复核 需表达主管线以及支管线 需表达喷淋支管以及喷头 管线碰撞处需避让 非几何信息应包含各管道、管件、管件末端、设备等构件模型的系统、生产加工、尺寸、材质等属性信息 该精细度模型可用于采购、生产及安装 例如管道应在LOD3.0的基础上增加表达材料和材质信息、技术参数等技术信息 |

D.0.5 机电专业主要构件LOD 4.0模型精细度表达应符合表D.5的规定。

表D.5 机电专业主要构件LOD 4.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件几何表达深度应与实物保持一致，模型反映实际成品的状态 机电管线的位置、尺寸、连接方式、材质与实物一致（包括风管、管道、桥架，以及相应的管件、配件和附件） 设备的位置、尺寸、外型与实物一致 支吊架的位置、尺寸、形式与实物一致 图元需具备满足后期运行维护所需要的非几何信息 例如管道应在LOD3.5的基础上增加表达使用年限、保修年限、维护频率、维保单位等维保信息 |

（规范性）
场地主要构件模型精细度表达

E.0.1 场地主要构件LOD 1.0模型精细度表达应符合表E.1的规定。

表E.1 场地主要构件LOD 1.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件由建筑专业建立 该精细度示意几何数据 例如场地主要构件应示意模型实体尺寸、形状、位置和颜色等几何信息 |

E.0.2 场地主要构件LOD 2.0模型精细度表达应符合表E.2的规定。

表E.2 场地主要构件LOD 2.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件均由建筑专业建立 该精细度显示通用元素，包括最大尺寸和用途 例如场地主要构件应在LOD1.0的基础上增加显示材质信息，含粗略面划分等技术信息 |

E.0.3 场地主要构件LOD 3.0模型精细度表达应符合表E.3的规定。

表E.3 场地主要构件LOD 3.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件均由建筑专业建立 该精细度表达特定元素，包括其尺寸、容量、连接关系等 例如场地主要构件应在LOD2.0的基础上增加表达详细面层信息，包含材质，附节点详图等技术信息 |

E.0.4 场地主要构件LOD 3.5模型精细度表达应符合表E.4的规定。

表E.4 场地主要构件LOD 3.5模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件均由建筑专业建立 该精细度模型可用于采购、生产及安装 例如场地主要构件应在LOD3.0的基础上增加表达供应商、产品合格证、生产厂家、生产日期、价格等产品信息 |

E.0.5 场地主要构件LOD 4.0模型精细度表达应符合表E.5的规定。

表E.5 场地主要构件LOD 4.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件均由建筑专业建立 相关构件几何表达深度应与实物保持一致，模型反映实际成品的状态 例如场地主要构件应在LOD3.5的基础上增加表达使用年限、保修年限、维护频率、维保单位等维保信息 |

（规范性）
装修专业主要构件模型精细度表达

F.0.1 装修专业主要构件LOD 1.0模型精细度表达应符合表F.1的规定。

表F.1 装修专业主要构件LOD 1.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件由建筑专业建立 该精细度示意几何数据 如无必要也可不表示 例如家具在该精细度下不表示 |

F.0.2 装修专业主要构件LOD 2.0模型精细度表达应符合表F.2的规定。

表F.2 装修专业主要构件LOD 2.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件均由建筑专业建立，包括顶棚、墙面、地面的装饰装修以及建筑设备（给水排水管道，电气线路等） 相关构件不考虑优先级 顶棚、墙面、地面等的装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 非几何信息应包含顶棚、墙面、地面的装饰装修的构造、材质、颜色等属性信息 该精细度显示通用元素，包括最大尺寸和用途 例如家具应显示形状、位置和颜色等几何信息 |

F.0.3 装修专业主要构件LOD 3.0模型精细度表达应符合表F.3的规定。

表F.3 装修专业主要构件LOD 3.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 顶棚、墙面、地面的装饰装修以及建筑设备（给水排水管道，电气线路等）由建筑专业建立 灯具、陈设品等建筑部品由建筑专业或装饰专业建立 相关构件不考虑优先级 顶棚、墙面、地面等的装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 非几何信息应包含顶棚、墙面、地面的装饰装修的构造、材质、颜色等属性信息以及各建筑部品的属性信息及构件编码 该精细度表达特定元素，包括其尺寸、容量、连接关系等 例如家具应在LOD2.0的基础上增加表达尺寸、位置和颜色等几何信息 |

F.0.4 装修专业主要构件LOD 3.5模型精细度表达应符合表F.4的规定。

表F.4 装修专业主要构件LOD 3.5模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 顶棚、墙面、地面的装饰装修以及建筑设备（给水排水管道，电气线路等）由建筑专业建立 灯具、陈设品、建筑标识、监控摄像头等建筑部品由建筑专业或装饰专业建立 顶棚、墙面、地面等的装饰应为独立构件，肌理通过填色、纹理填充表达 非几何信息应包含顶棚、墙面、地面的装饰装修的构造、材质、颜色等属性信息以及各建筑部品的属性信息及构件编码 该精细度模型可用于采购、生产及安装 例如家具应在LOD3.0的基础上增加表达供应商、产品合格证、生产厂家、生产日期、价格等产品信息 |

F.0.5 装修专业主要构件LOD 4.0模型精细度表达应符合表F.5的规定。

表F.5 装修专业主要构件LOD 4.0模型精细度表达

| 模 型 表 达 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | 相关构件几何表达深度应与实物保持一致，模型反映实际成品的状态 例如家具应在LOD3.5的基础上增加表达使用年限、保修年限、维护频率、维保单位等维保信息 |