编制说明-《居住区供配电设施建设标准》

- 编制目的和意义

- 为了响应国家“碳达峰、碳中和”新发展理念的号召，适应江苏地区社会经济快速发展，满足人民新时代电动汽车充电需求，切实提升居住区供电可靠性，重新修订本标准。

- 本次修订主要是为江苏地区居住区供配电设施建设提供依据，推动物联网智能辅助设施、充电桩大面积建设，有效提升居住区供电可靠性。同时进一步完善江苏省范围内新建居住区供配电设施建设标准，使其适应江苏社会经济发展，实现安全可靠、技术先进和经济合理供电。

- 在这种情况下修订《居住区供配电设施建设标准》能更加适应目前行业的需要。

- 任务来源

- 为了适应居住区内用电负荷增长多样性、极端天气造成供配电设施中断供电等因素，响应江苏省住房和城乡建设厅正式立项的《省住房城乡建设厅关于下达2021年度江苏省建设系统科技项目（指导类）和工程建设地方标准编制修订项目（一般类）的通知》（苏建科[2021]126号），由国网江苏省电力有限公司主持修编本标准。

- 现行江苏省工程建设标准《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ 11-2016由国网江苏省电力有限公司主编，自2017年3月1日起实施。自实施以来，对提高江苏省居住区供配电设施的建设和设计能力起到了明显的促进作用。

- 制定/修订原则

- 在DGJ32/TJ 11-2016的基础上，参考近年来发布的、更新的国家标准和电力行业标准，总结DGJ32/TJ 11-2016实施以来居住区供配电设施规划、设计的经验，汲取运行维护单位的意见，结合现有运行状况、科学技术进步、新设备投入使用等特点，对DGJ32/TJ 11-2016相应条款进行深化和完善。

- 制定/修订工作过程

- 2021年5月7日修编工作组成立，明确修编要点和原则，并制定工作计划。

- 2021年5月8日至6月2日，对标准进行条目拆分，广泛征求居配设计、运维、营销、设备等方面专家的修编建议。

- 2021年6月3日至4日，修编工作组集中工作，逐条审议修编意见，完成初稿编写。

- 2021年6月9日，江苏省电力公司组织省内居配领域资深专家对修编初稿进行评审，并在江苏省住房和城乡建设厅网站完成材料填写和项目立项申报。会后，工作组根据专家意见，并配合规范、导则修编和新政策发布持续进行滚动修订。

- 2021年9月28日，参加江苏省住房和城乡建设厅2021年度省建设系统科技项目和工程建设地方标准工作推进会。

- 2021年10月至2022年5月，完成多轮标准内审和修订迭代，并汇报最新成果。

- 2022年6月16日，参加初稿审查，并根据审查会议纪要修改标准文件。

- 2022年7月2023年1月，根据公开征求意见反馈表，对标准文件进行讨论修改，形成送审稿。

- 2023年2月，由于人员组织调整，向省工程建设标准站、住建部等主管部分提出申请，按照标准变更流程，变更标准项目负责人。

- 2023年6月，省工程建设标准站组织送审稿审查会，编制组根据专家审查意见修改，最终形成报批稿。

- 2024年5月15日，省住房和城乡建设厅组织召开标准公平竞争审查工作座谈会，根据会议纪要修改完善标准。

- 适用范围及解决的重点问题

- 1）适用范围

- 本标准适用于江苏省行政区域内新建居住区及住宅等居住区类建筑的供配电设施建设。改建、扩建的居住区供配电设施建设应参照本标准执行。

- 2）解决的重点问题

- 本标准重点解决了以下4个问题：

- a.配电变压器等主要设备经过多年发展，技术及相关能耗标准有所更新；

- b.在国家政策大力支撑下，电动汽车行业发展迅速，原有的相应条款已不能适应居住区充电桩接入需求；

- c.配电自动化、智能化发展日趋成熟，已经形成相应的行业标准，需及时更新；

- d.居住区供配电设施的防洪防灾等要求需进一步明确，提升居住区供配电设施运行安全水平。

- 主要技术内容/修订的主要技术内容以及技术指标确定的依据

- 本标准共5章，主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4供配电系统；5设备选型。

- 术语部分：结合现行居住区供配电设施建设及运行经验，本次修订新增了“预装式变电站”、“配电自动化终端”、“充电设施”、“用电信息采集终端”相关术语。精简了”公共服务设施”、“环网柜”、“箱式变电站”、“电缆分支箱”等术语。根据《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018 第2.0.9条，对“配套设施”进行定义。

- 标准更新：根据《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040—2018按建筑高度对居住类建筑进行分类；删除了以前按照楼层区分建筑内负荷等级的相关描述，同时完善了不同建筑面积下对应的居民负荷配置容量。

- 变压器：结合《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020的相关规定，对变压器的能耗级别等作出了明确要求，并结合国网招标技术规范书更新附录B中技术参数。结合实际建设经验，对于建设初期变压器容量选取、数量精简。

- 环网柜：由于真空断路器与负荷开关的价格差异不大，且国网标准物料已取消负荷开关型式物料选型；气体绝缘开关设备具备操作简单，免维护等优势；为满足供电可靠性及不停电作业要求，配置外部电源快速接口。

- 电缆：一是增加居住区内电缆选型防火要求，二是增加电缆中间接头热熔及绕包制作工艺，三是根据实际工程经验增加中低压电缆铠装要求以满足电缆敷设及运行时抗拉需求。四是电缆防火结合公司电缆防火管理要求，明确小区内相应电缆防火措施。

- 防汛防灾：明确了环网室、配电室设置环境要求，结合暴雨灾害暴露的问题，环网室选址避开地势低洼地区，借鉴历史最高水位，科学提高配电设备基础，同时借鉴上海电力公司居住区供配电设施的建设经验，同时结合江苏的实际情况，本次新增了对于中压开关站、环网室、配电室电缆层的叙述内容。

- 智能化：一明确居住区三遥终端全覆盖，且具备故障快速隔离及恢复功能的要求。二结合公网、专网发展形势，更新自动化终端通讯组网方式。明确配电自动化终端采用分散式建设模式。三根据智能站辅技术迭代，细化智能站辅功能要求，明确应通过智能网关上传运行数据至省级管控平台统一监控。

- 充电设施接入：对原标准的电动设施接入进行了归纳总结，对其提出了更高的要求。主要针对配建的比例，电源分支箱的设置等。

- 先进性和创新点

- 本次修订结合《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020的相关规定，对变压器的能耗级别等作出了更高要求，从而为实现碳达峰碳中和战略目标做出贡献。

- 随着居民新能源汽车保有量的不断增加，原标准的充电设施配套规模不能满足现行的发展需求，本次修订中对新建居住区预留充电设施的比例提出了更高要求，按照100%比例预留安装条件，完成充电基础设施建设，包括配电站（室）、通道及配电设施及表箱到车位的电缆通道或桥架等。

- 从居住区现阶段存在的防汛问题以及为提升住宅小区配电设施防涝建设标准，本次修订提出居住区内配电设施宜设置在地面一层且单独布置，通过设置电缆层，有效提高了配电房与室外地面的高差，减少了洪涝灾害的影响。

- 重大分歧意见的处理过程和依据

- 无。

- 与相关标准（国标、行标、地标）的关系

- 依据最新版《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年局部修订版）、《城市居住区规划设计规范》GB 50180（2018年版）、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020等国家标准，对《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2016中部分条款进行修编。

- 推广实施建议

- 本标准的修订可满足电动汽车飞速发展形势下居住区用户充电桩接入的需求，将推动整个电动汽车产业链的增长。同时，推动电动汽车的普及，提升配电设备技术参数，将助力交通工具和供配电设备节能减排，响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标。另外，优化配电站房建设条件，完善居住区供配电设备的智能辅助和配电自动化水平，将进一步提高城市电网供电可靠性，缩小停电范围，减少停电时间，同时还可延长配电设施的使用寿命，节省后期设备运维费用。

- 起草单位和起草人员信息及分工

- 起草单位：国网江苏省电力有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

- 起草人员：戴锋 龙禹 陈辉 左强 刘利国 魏星琦 王旗 潘熙 陆伟伟 陈霄 王黎明 赵季平 姚康宁 张策