编制说明-《桥梁栏杆水平抗推能力检测技术规程》

1、编制目的和意义

桥梁栏杆是桥梁的重要组成部位，在日常使用过程起到安全防护的重要作用，其结构安全性十分重要；故对于桥梁栏杆的施工质量检验就显得尤为重要，经过相关调查分析，桥梁栏杆水平抗推能力是反映其防护性能的主要指标。但目前建设领域没有相应的国标、行标以及地方标准，详细规定了桥梁栏杆水平抗推能力的试验与检测方法，仅在《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011中10.0.7规定“作用在桥上人行道栏杆扶手上竖向荷载应为1.2kN/m；水平向外荷载应为2.5kN/m。”为促进桥梁栏杆工程质量管理，加强行业引导，规范桥梁栏杆抗水平推力的检测方法，使其技术先进，数据可靠，提高检测结果的可靠性、稳定性，制定本规程。

2、任务来源（立项通知）、编制背景及制定信息（编制单位等信息）

随着城市快速化发展，城市桥梁建设越来越多，目前已有多起人行天桥、景观桥等城市桥梁由于栏杆发生破坏而引发的安全事故发生。因此，桥梁栏杆的施工质量引起了交通、建设等相关部门的重视，尤其是桥梁栏杆水平承载力检验成为亟待解决的现实问题。

故根据《省住房和城乡建设厅关于印发〈2016年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划〉的通知》（苏建科[2016]313号）的要求，南京市市政公用工程质量安全监督站、南京市政公用工程质量检测中心有限公司牵头成立编制组，经深入调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

南京市市政公用工程质量安全监督站、南京市江北新区建设和交通工程质量安全监督站、南京市秦淮区建设工程质量监督站都从事市政工程建设质量监督管理，南京市政公用工程质量检测中心有限公司从事市政工程质量检测，在工作实践中对编制桥栏杆内容都做了深入探讨与研究。

3、制定原则

根据我省桥梁栏杆施工质量检验的实际需求，制订《桥梁栏杆抗水平推力检测技术规程》，该规程遵守国家相关法律、法规，遵守执行国家强制性标准及编制规则。

本规程主要适用于检测各种结构形式的刚性材质桥梁栏杆在水平荷载作用下的抗水平推力。其中试验荷载参照《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011中10.0.7规定“作用在桥上人行道栏杆扶手上竖向荷载应为1.2kN/m；水平向外荷载应为2.5kN/m。”

同时充分考虑了我省桥梁栏杆施工及项目管理的实际情况，力求做到指标科学，技术先进，管理有效。

4、制定工作过程

1、2016年12月成立范本编制工作小组，明确各成员的工作任务和分工，完成了标准编制大纲编写，并对编写大纲进行了内部审查；

2、2017年1月~2018年12月，收集我省各类桥梁栏杆施工、设计等技术资料，深入调查研究各类桥梁栏杆的力学性能等技术参数，并进行现场试验采集相关数据资料，形成初步试验方案。

3、2018年l月~2019年12月，召开编制会议12次，通过对前期调查资料的分析，形成标准初稿。

4、2020年1月-12月，按照标准初稿对桥梁栏杆进行再次调研，并进行现场试验，采集相关数据，同时召开标准咨询会议，广泛征求意见，对标准初稿文本做进一步修改。

5、2021年1月-12月，编制组对前期采集的数据资料及相关意见，对标准文本进行了集体讨论，调整了部分思路，并根据讨论意见对标准进行完善。

6、2022年 1月-2月，邀请有关单位及专家对标准初稿进行审查，提出修改意见。

7、2022年3月-5月，编制组结合审查意见，对标准进行修改完善，形成标准送审稿。

5、适用范围及解决的重点问题

本规程适用于检测各种结构形式刚性材质的桥梁栏杆在水平荷载作用下的抗水平推力性能，如混凝土栏杆、石材栏杆、钢质栏杆，木质、铝合金等其他柔性材质的桥梁栏杆的抗水平推力试验也可参照本规程，但需考虑桥梁栏杆材料本身的形变可能对试验结果产生的影响。

目前建设领域没有相应的国标、行标以及地方标准，详细规定了桥梁栏杆抗水平推力的试验与检测方法，本规程对桥梁栏杆抗水平推力检测的主要检测设备、现场检测、数据处理与评定、检测记录与报告等方面做了明确规定，为桥梁栏杆抗水平推力检测提供了依据，同时规范桥梁栏杆抗水平推力的检测方法，为建设过程中桥梁栏杆施工质量及使用安全性的验证提供支撑。

6、主要技术内容以及技术指标确定的依据

《桥梁栏杆抗水平推力检测技术规程》主要技术内容分为7章，分别是：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、主要检测设备；5、现场检测；6、数据处理与评定；7、检测记录与报告；附录A。

1、总则：规定了标准适用范围，检测目的等。

2、术语和符号：规定解释了本标准中使用的的术语及符号。

3、一般规定：主要规定了现场检测条件、人员要求、安全措施等。

4、检测设备：主要规定了检测设备组成、主要技术指标、设备的检定及维护等内容。

5、现场检测：主要规定了检测前准备工作，包括检测方案编制、测点布置等；同时确定试验荷载，利用力的等效原理，把均布荷载转化为集中荷载；再根据栏杆类型不同分为两种荷载选取方案；

6、数据处理及评定：主要规定了测量结果数据的处理及检测结果的评定。

7、检测记录与报告：主要规定了试验检测记录与报告的主要内容，相关格式等。

规程中的技术指标确定依据主要有工程实践经验、相关标准和规范、环境因素。

7、先进性和创新点

目前我省建设领域尚无详细规定了桥梁栏杆抗水平推力的试验与检测方法，编制单位结合自身经验，编制期间采集了多组数据，其中涵盖了不锈钢、工字钢、花岗岩、石材、混凝土仿木等不同型式、材质的桥梁栏杆，确保了试验的样本数量。规范桥梁栏杆抗水平推力的检测方法，使其技术先进，数据可靠，提高检测结果的可靠性、稳定性，加强行业引导促进桥梁栏杆工程质量管理。

同时，编制单位在实际应用过程中，自主研发组装检测装置，不断改良创新，最终形成一套相对完善的检测装置，保证检测试验的可操作性、高效性、适用性、经济性。本规程填补了国内相关标准的空白。

8、重大分歧意见的处理过程和依据

在桥梁栏杆水平抗推能力检测技术规程编制过程中，产生重大分歧意见的处理过程如下：

首先内部讨论：编制组针对收集到的重大分歧意见进行内部深入讨论。

专家论证：对于内部讨论后仍存在较大争议的问题，邀请相关领域的权威专家进行论证。

沟通讨论：根据专家的论证意见，编制组与持有不同意见的各方进行协商沟通。通过协商沟通，对技术规程进行进一步的修改和完善。

最终确定：在综合考虑各方意见、专家论证结果和协商沟通情况的基础上，编制组对技术规程进行最终的修改和确定。将最终确定的技术规程提交相关部门进行审批和发布。

重大分歧意见处理的依据：

理论依据：以相关的科学理论、研究成果和技术标准为依据。。

实践依据：结合实际工程案例和实践经验。编制组对桥梁栏杆进行实地调研和案例分析，总结问题和经验。

行业发展需求依据：考虑行业的发展趋势和需求。随着科技的不断进步和行业的不断发展，桥梁栏杆水平抗推能力检测技术也在不断更新和改进。在处理分歧意见时，充分考虑行业的发展趋势和需求，确保技术规程具有前瞻性和适应性，能够为行业的发展提供指导和支持。

9、与相关标准（国标、行标、地标）的关系

（1）本规程中6.1.1采用计算的方法确定桥梁栏杆最大挠度和残余挠度，当计算结果与现场实际测量结果偏差较大时，参照GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》、GB 502054-2020《钢结构工程施工质量验收标准》中挠度的测量方法进行校验及评定，以现场实测值为最终结果。

（2）本规程中桥栏杆水平荷载指标，按CJJ11-2011《城市桥梁设计规范》中10.0.7条规定的作用在桥上人行道栏杆扶手上水平向外荷载(2.5kN/m）确定。

(3) 本规程中检测方法及数据处理，前期编制过程中，参考JGJ/T 342-2012《建筑用玻璃与金属护栏》，并通过现场实际运用进行多次修改，最终确定，是实验方法更具可靠性、适用性、科学性及可行性。

(4) 本规程中检测报告、原始记录等，在符合DGJ32/J 21《建设工程质量检测规程》的规定的基础上，提出进一步要求，是其更直观、详尽的记录反映试验数据及结果。

10、推广实施建议

（1）加强宣传与培训

利用行业媒体、专业会议和研讨会等平台，广泛宣传桥梁栏杆水平抗推能力检测技术规程的重要性、优势和实施方法；

（2）强化监督与管理

建设行政主管部门应加强对桥梁栏杆水平抗推能力检测技术规程的监督管理；建立健全质量监督体系，加强对城市桥梁栏杆的质量监管，确保工程质量安全。

11、起草单位和起草人员信息及分工

本规程起草单位为南京市政公用工程质量检测中心有限公司，起草人员信息及分工如下：

徐向荣，高级工程师，南京市政公用工程质量检测中心有限公司总经理，本规程主要编制人，组织规程编制。

史文娟，正高级工程师，南京市政公用工程质量检测中心有限公司董事长，负责“3 基本规定”编制及规范内容校核。

时贤龙，高级工程师，南京市政工程质量安全监督站科长，负责“6.2 评 定”部分的编制。

任强，高级工程师，南京市江北新区建设和交通工程质量安全监督站站长，负责“7.1  检测记录”编制。

周睿勐，工程师，南京市政公用工程质量检测中心有限公司检测师，负责“6.1  数据处理”编制。

姜俊，高级工程师，南京市秦淮区建设工程质量监督站总工，负责“1 总则，附录A”编制。

徐大伟，工程师，南京市政公用工程质量检测中心有限公司部长，负责“7.2  检测报告”编制。

潘昊，高级工程师，南京市政公用工程质量检测中心有限公司部长，负责“5 现场检测”编制。

都乐，工程师，南京市政公用工程质量检测中心有限公司检测师，负责“4 检测设备”编制。

12、标准实施应用照片

此规程编制期间采集了多组数据，其中涵盖了不锈钢、工字钢、花岗岩、石材、混凝土仿木等不同型式、材质的桥梁栏杆，确保了试验的样本数量，同时保证了试验方法的适用性。标准实施应用工程部分照片详见下照片1-10。

| 照片1 | 照片2 |
| --- | --- |
| 照片3 | 照片4 |
| 照片5 | 照片6 |
| 照片7 | 照片8 |
| 照片9 | 照片10 |