编制说明-《再生骨料混凝土应用技术规程》

1、编制目的和意义

随着国家“双碳”政策的推行，加上我省在城镇化建设过程中排放了大量的建筑垃圾，推广使用再生骨料混凝土可减轻建筑垃圾对环境的不良影响，实现建筑垃圾的资源化利用，节约天然资源，促进建筑业的节能减排和可持续发展，符合国家节约资源、保护环境的大政策。但是，由于再生骨料混凝土的性能有别于天然骨料混凝土，其应用也有一定的特殊性。江苏省住房和城乡建设厅于2020年出台了《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》，提出优先考虑再生混凝土、再生砖、再生路面等再生品及绿色建材的使用，要求到2025年年底，建筑垃圾再利用率高于30%。因此，为了保证再生骨料混凝土应用的效果和质量，推动再生骨料混凝土在我省土木工程中的应用技术进步，需要制定专门的规程。

2、任务来源（立项通知）、编制背景及制定信息（编制单位等信息）

根据《省住房城乡建设厅关于下达2020年度江苏省建设系统科技项目（指导类）和工程建设标准编制修订项目（一般类）的通知》（苏建科〔2020〕155号）的要求，由江苏绿和环境科技有限公司和江苏苏博特新材料股份有限公司共同主编江苏省地方标准《再生骨料混凝土应用技术规程》，参编单位有东南大学、昆山城建绿和环境科技有限公司、宁波建工广天构件有限公司和江苏美赞建材科技有限公司。

3、制定原则

（1）合法性

标准的编制严格遵循国家法律、行政法规、部门规章等相关法律性文件，符合江苏省地方性法规和地方规章要求，响应相关政策性文件的指引，保证标准合法有效。

（2）先进性

本标准的编制充分吸收国内外再生骨料混凝土生产及应用最新成果以及标准规范，对再生骨料、再生骨料混凝土及其制品、再生骨料混凝土路面、再生骨料混凝土预制构件相关技术要求以及施工与质量验收各个环节进行规定，细化再生骨料在不同用途混凝土中的应用范围及取代率，旨在促进再生骨料的合理分类及分级使用，确保再生骨料混凝土结构的安全性和耐久性，同时体现我省再生骨料混凝土应用的“新方法、新工艺、新技术”水平，使再生骨料混凝土应用技术相关标准满足最新技术发展需求。

（3）适用性

本标准编制广泛征求再生骨料混凝土生产单位、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、研究院所和相关高校等各方意见，汇聚行业专家共识，结合上海、福建、广西等省市的优秀经验进行编制，使其能够指导我省再生骨料混凝土的工程应用。

（4）技术经济性

本标准根据建筑垃圾来源及性能特点，合理确定再生骨料混凝土的应用范围为再生骨料混凝土及其制品的生产、以及再生骨料混凝土路面和房屋结构预制构件，对相关技术要求提出定量的判定标准，保证再生骨料混凝土生产成本和产品质量可控，通过对设计、施工和验收过程等环节的优化，提升再生骨料混凝土应用的技术经济性。

（5）符合标准编写格式要求

本标准具体编制内容根据GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》和国家有关规定要求进行编写，在编制过程中参考了大量国家标准和行业标准，注意与相关标准之中词条用语和技术要求的一致性，并根据本省再生骨料混凝土的具体特征及其在不同场景下的应用，提出适应性的指标要求。

4、制定工作过程

（1）准备阶段：2020年11月~2021年04月

初步确定编制大纲，落实任务分工、进度计划，确定编制思路。

（2）调研与试验阶段：2021年05月~2022年04月

主编单位及相关参编单位自行讨论各自负责的部分，制定详细的编制大纲，开展相应的调研与试验工作。

（3）完成初稿阶段：2022年05月~2023年06月

各主编单位及参编单位根据各自调研及试验结果，汇总到江苏苏博特新材料股份有限公司，进一步完成初稿及条文说明；2023年06月06日由江苏省工程建设标准站在南京组织召开初稿审查会，讨论初稿存在的问题，提出修改意见。

（4）初稿修改阶段：2023年07月~2023年08月

根据会议提出的问题对初稿进行修改，形成征求意见稿。

（5）征求意见阶段：2023年9月~2023年10月

标准面向全省广泛征求意见，并发国内有关单位及专家定向征求意见，最终收回意见45条，其中，采纳36条，未采纳9条。意见汇总处理情况详见《征求意见汇总表-<再生骨料混凝土应用技术规程>》。

（6）完成送审稿阶段：2023年11月~2023年12月

各主编单位及参编单位内部根据征求意见表修改，形成送审稿。

（7）完成报批稿阶段：2024年01月~2023年4月

2024年01月16日由江苏省工程建设标准站在南京组织召开送审稿审查会，讨论送审稿存在的问题，提出修改意见。编制组根据专家意见修改送审稿，形成报批稿。

（8）完成公平竞争审查，形成发布稿阶段：2024年05月~2023年7月

2024年6月27日，江苏省住房和城乡建设厅组织召开了公平竞争审查工作座谈会，对照公平竞争审查规程就内容是否存在违反公平竞争相关规定进行了讨论，最终确定该标准不具有排除、限制竞争效果，不违反公平竞争审查规程。编制组根据专家意见修改报批稿，提交发布稿。

5、适用范围及解决的重点问题

本标准适用于再生骨料混凝土在建筑工程和道路工程的应用，包括再生骨料混凝土的生产、施工与质量验收以及再生骨料混凝土建筑结构、再生骨料混凝土砖和砌块、再生骨料混凝土路面的施工与质量验收。

随着江苏省经济发展水平的不断提高和城市建设“双碳”政策的推行，建筑垃圾资源化过程中逐渐暴露出规范化不足、市场监管难的问题，我国现行的与再生骨料混凝土应用相关的《再生骨料应用技术规程》、《再生混凝土结构技术标准》等标准已无法满足江苏省再生骨料混凝土的应用需求。

本标准将充分结合江苏省再生骨料混凝土应用技术发展现状及未来趋势，制定满足江苏省再生骨料混凝土应用技术未来发展需要的指标要求标准，从而助力全省再生骨料混凝土应用技术提升。

6、主要技术内容以及技术指标确定的依据

《再生骨料混凝土应用技术规程》的主要内容涉及再生骨料混凝土的生产、施工与质量验收以及再生骨料混凝土建筑结构、再生骨料混凝土砖和砌块、再生骨料混凝土路面的施工与质量验收，主要技术内容包括：前言； 1总则；2术语；3原材料（3.1一般规定，3.2再生骨料的技术要求，3.3其他原材料的技术要求，3.4检验规则）；4再生骨料混凝土（4.1一般规定，4.2技术要求，4.3配合比设计，4.4制备和运输，4.5浇筑和养护，4.6质量验收）；5 再生骨料混凝土建筑结构（5.1一般规定，5.2设计要求，5.3施工与质量验收）；6再生骨料混凝土砖和砌块（6.1一般规定，6.2技术要求，6.3检验规则，6.4施工与质量验收）；7再生骨料混凝土路面（7.1一般规定，7.2垫层和基层，7.3面层，7.4施工与质量验收）；附录A 再生粗骨料技术指标；附录B 再生细骨料技术指标。

7、先进性和创新点

本标准具有以下先进性和创新点：

（1）涉及多类再生骨料混凝土产品

建筑垃圾来源丰富、组分复杂，包括拆迁、建设、装修等生产活动产生的废弃混凝土、砂浆、石、砖瓦，同时由于再生骨料生产工艺的不同，导致再生骨料的品质参差不齐，高品质再生骨料可应用于较高强度等级的混凝土，满足多种场景的需求，然而低品质再生骨料只能应用于性能指标较低的产品。为了最大程度地提高建筑垃圾的资源化利用率，本标准查阅了国内外相关文献和标准，并根据我省再生骨料混凝土的应用技术水平，确定了再生骨料混凝土应用范围包括预拌混凝土、混凝土结构、混凝土砖和砌块（实心砖、空心砌块、路面砖和透水砖）、混凝土路面，提出了不同应用场景下再生骨料的技术要求和掺量范围，以及各种再生骨料混凝土产品的技术要求。

（2）根据再生骨料的品质限制再生骨料的取代率

根据再生骨料混凝土应用场景的不同，基于再生骨料的品质对再生骨料的取代率进行限制，再生骨料在骨料中的取代率宜通过试验确定。当使用方无技术资料时，可借鉴本标准提出的取代率。

对于预拌混凝土和混凝土结构，由于Ⅰ类再生粗骨料品质已接近常用天然粗骨料的品质，其应用不受强度等级的限制。Ⅱ类和Ⅲ类再生粗骨料由于品质相对较差，可能对结构混凝土或较高强度再生骨料混凝土性能带来不利影响，所以限制其最高取代率为50%。尽管Ⅰ类再生细骨料的技术指标基本达到天然砂的标准，但是由于再生细骨料中含有大量硬化水泥浆粉末，易导致混凝土坍落度损失加快，而且目前采用再生细骨料配制混凝土的应用实践相对较少，因此对再生细骨料在混凝土中的应用比再生粗骨料的限制更严格。不建议同时掺用再生粗骨料和再生细骨料，尤其是当混凝土中Ⅲ类再生粗骨料时，因此这样操作会使交互影响因素增加，增大配制难度，若要同时掺用，必须进行充分的试验验证。

对于再生骨料混凝土砖和砌块，实心砖、空心砌块和透水砖的强度等级较低，可放宽再生骨料的取代率范围，为了较大程度地推行再生骨料混凝土的应用，实心砖、空心砌块和透水砖的再生骨料取代率建议高于60%，但是路面砖强度等级较高，应严格限制再生骨料取代率，不应高于50%。

（3）再生骨料混凝土的设计参数

文献资料表明，由于再生骨料组分复杂，表面残余大量硬化砂浆，导致制备的混凝土性能离散性高于普通混凝土，因此再生骨料混凝土抗压强度、弹性模量的要低于同强度等级的普通混凝土，本标准根据国内外研究数据和相关标准，对不同类别再生骨料配制的混凝土抗压强度、弹性模量设计值进行了折减。此外，考虑到再生骨料表观密度低、吸水率大对混凝土变形性能的影响，借鉴国内外研究成果数据确定了再生骨料取代率对混凝土变形性能的影响系数。

为了循序渐进应用再生骨料混凝土，本规程还将再生骨料混凝土应用于低层和多层房屋再生骨料混凝土梁、板、柱和楼梯等上部构件。国内外已有研究成果表明，采用再生骨料制备的混凝土，其峰值应变和极限应变均较普通混凝土大，同时再生骨料品质离散性对混凝土构件受力状态也会产生较大影响。因此，综合现有研究成果，对不同类别再生骨料制备的再生骨料混凝土强度设计值进行折减，以便设计方计算再生骨料混凝土构件承载力极限状态和正常使用极限状态时进行正确取值，确保再生骨料混凝土构件配合比设计和制备的合理性。

8、重大分歧意见的处理过程和依据

针对征求意见阶段收到的45条意见，采纳36条，未采纳9条，理由和依据详见征求意见汇总表，未采纳意见主要涉及再生骨料混凝土产品分类、再生骨料的技术指标和取代率，具体见表1，并未存在重大分歧意见。

表1 征求意见未采纳意见说明

| 序号 | 意见 | 处理结果及依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.2“再生骨料及制品”与“再生骨料房屋预制构件”范围有重复 | 未采纳，5.1.1中对再生骨料混凝土制品的范围进行了说明，“再生骨料混凝土可用于制备实心砖、空心砌块、路面砖和透水砖等制品。” |
| 2 | 5.1.2除非有国际和行标有明确的规定，建议不对取代率做硬性规定 | 未采纳，为了提高再生骨料的利用率，同时保证再生混凝土制品性能符合要求，本标准建议“实心砖、空心砌块和透水砖的再生骨料取代率不宜低于60%，路面砖的再生骨料取代率不应高于50%。” |
| 3 | 3.2.3此处的分类建议先按照指标分为若干类骨料，再规定不同骨料的应用范围。 | 未采纳，道路再生混凝土骨料分为垫层和基层用、以及面层用，垫层和基层用的指标要求相对较低，而面层用要求较高，按照建筑用再生骨料标准要求，两种应用范围对照的指标要求不同，且具体数值有交叉，不宜先分类，再规定应用范围 |
| 4 | 3.2.4后面提及的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类骨料和这里提及的两类骨料容易混淆，建议将二者明确区分。 | 未采纳，3.2.1和3.2.2已明确再生骨料混凝土、制品和构件的再生骨料分类，后面的章节也将混凝土的不同应用范围进行区分 |
| 5 | 3.2.5标题“再生骨料”建议改为“再生粗骨料”； 第三个指标“微粉含量（%）”建议参照JTG T F20里骨料的0.075以下粉尘含量指标。 | 未采纳，“微粉含量（%）”参照了GB/T 25177里道路用再生骨料的指标 |
| 6 | 4.5.3和4.5.4建议两条合并。 | 未采纳，4.5.3提出满足现行国家标准，4.5.4着重提出再生骨料混凝土养护要做好保湿处理，以防再生骨料内部吸入的水分失去增大收缩。 |
| 7 | 4.3.8再生骨料的取代率应结合再生骨料性能、再生混凝土强度等级及其应用场景综合确定。 | 未采纳，为了保证再生混凝土制品性能符合要求，再生骨料取代率可结合再生骨料性能、再生混凝土强度等级及其应用场景综合确定，但同时其负面影响可以通过提高水泥掺量进行弥补，由此会导致经济成本增加，因此本标准参照行业标准JGJ/T 240对不同类别的再生骨料取代率进行限定很有必要。 |
| 8 | 3.2.5建议将“吸水率”纳入表3.2.5 | 未采纳，GB/T 25177 中对道路用再生粗骨料的指标要求中未涉及吸水率。 |
| 9 | 3.2.5压碎指标方面，I类过于宽松 | 未采纳，根据国标GB/T 25177中对道路用再生粗骨料的指标和江苏省地标DB32/T 4060中对粗骨料的指标进行规定。 |

9、与相关标准（国标、行标、地标）的关系

本标准完全遵循现行国家相关法律法规、国家标准和行业标准确定的原则和内容，在制定中特别注意了引用情况说明。

主要引用的标准如下：

GB 50010《混凝土结构设计标准》

GB 50011《建筑抗震设计标准》

GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》

GB/T 50081《混凝土物理力学性能试验方法标准》

GB/T 50082《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

GB/T 50107《混凝土强度检验评定标准》

GB 50119《混凝土外加剂应用技术规范》

GB 50164《混凝土质量控制标准》

GB 50203《砌体结构工程施工质量验收规范》

GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB/T 50476《混凝土结构耐久性设计标准》

GB 50666《混凝土结构工程施工规范》

GB/T 51003《矿物掺合料应用技术规范》

GB 175《通用硅酸盐水泥》

GB 6566《建筑材料放射性核素限量》

GB 8076《混凝土外加剂》

GB/T 8239《普通混凝土小型砌块》

GB/T 14684《建设用砂》

GB/T 14685《建设用卵石、碎石》

GB/T 14902《预拌混凝土》

GB/T 25176《混凝土和砂浆用再生细骨料》

GB/T 25177《混凝土用再生粗骨料》

GB/T 25993《透水路面砖和透水路面板》

GB 28635《混凝土路面砖》

CJJ 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》

CJJ 169《城镇道路路面设计规范》

CJJ/T 188《透水砖路面技术规程》

JGJ 1《装配式混凝土结构技术规程》

JGJ/T 10《混凝土泵送施工技术规程》

JGJ/T 14《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》

JGJ 55《普通混凝土配合比设计规程》

JGJ 137《多孔砖砌体结构技术规范》

JGJ/T 193《混凝土耐久性检验评定标准》

JGJ/T 240《再生骨料应用技术规程》

JGJ/T 443《再生混凝土结构技术标准》

JG/T 505《建筑垃圾再生骨料实心砖》

JTG E42《公路工程集料试验规程》

JC/T 2281《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》

10、推广实施建议

本标准为推荐性标准，可供江苏省再生骨料混凝土生产和应用参考，推动建筑垃圾资源化利用率的提升，助力全省完成碳达峰碳中和战略目标。建议江苏省民政厅统一组织标准宣贯，标准起草单位提供技术支持，促使本标准在省内进行推广实施，从而提高本标准普及率。

11、起草单位和起草人员信息及分工

本标准起草单位和起草人员信息及分工如表2所示。

表2 起草单位和起草人员信息及分工

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于 诚 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 高工/主任 | 编制标准大纲，组织编制 |
| 2 | 李 贞 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 高工 | 调研分析，负责第1-4章相关内容 |
| 3 | 姜 骞 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 高工 | 调研分析，负责第1-4章相关内容 |
| 4 | 薛 斌 | 江苏绿和环境科技有限公司 | 高工 | 负责第5章相关内容 |
| 5 | 金 阳 | 江苏绿和环境科技有限公司 | 工程师 | 负责第5章相关内容 |
| 6 | 熊 磊 | 江苏绿和环境科技有限公司 | 工程师/研发部经理 | 负责第5章相关内容 |
| 7 | 杜保辉 | 昆山城建绿和环境科技有限公司 | 工程师/技术部经理 | 负责第5章相关内容 |
| 8 | 冯 攀 | 东南大学 | 教授 | 负责第4章相关内容 |
| 9 | 赵亚松 | 东南大学 | 助理研究员 | 负责第6章相关内容 |
| 10 | 徐加余 | 江苏美赞建材科技有限公司 | 总经理 | 负责第4章相关内容 |
| 11 | 吴晓春 | 江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心 | 研究员级高级工程师 | 调研分析和标准格式核对 |
| 12 | 何建明 | 宁波建工广天构件有限公司 | 经理 | 负责第7章相关内容 |
| 13 | 朱 霞 | 江苏美赞建材科技有限公司 | 工程师 | 负责第4章相关内容 |
| 14 | 姚 武 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 工程师 | 负责第7章相关内容 |

12、标准实施后的预期效益

本标准实施后，将为江苏省再生骨料混凝土的应用提供参考依据，进一步提升再生骨料混凝土的应用技术水平，提高建筑垃圾的资源化利用率，缓解砂石开采造成的环境压力，推动我省建设行业的可持续发展，社会效益和环境效益显著。