- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（通用类）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 主要风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | 有限空间作业 | 中毒和窒息 | 封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。重点为《工贸企业有限空间重点监管目录》中被列举和国家明确规定的，如：污水收集处理池（井、罐）、发酵腌制池（罐），环保设备设施（除尘器舱室、活性炭箱）等。 |
| 0302 | 液氨制冷系统氨泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 储氨罐、蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀、氨气管道等 |
| 0303 | 可燃性粉尘积聚 | 其他爆炸、火灾 | 涉及可燃性粉尘的场所或设备，如产尘车间爆炸危险区域、粉尘存放场所、集（除）尘系统、气力输送系统、料仓、提升机、粉碎机、散装集尘车等；封闭煤堆场 |
| 0304 | 污水罐等大型储罐破裂、泄漏 | 坍塌 | 公称直径大于或等于 30 m或公称容积大于或等于 10000 m3的储罐 （AQ3053-2015《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》） |
| 0305 | 燃气储存、使用设施燃气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 各类燃气储存设施、输送、使用设施，燃气调压站，液化气瓶，汇流排 |
| 0306 | 起重吊装作业 | 起重伤害 | 起重设备,临水的码头吊、龙门吊,流动式起重机（GB/T6974.2-2017）,行车、电动葫芦等吊装设备 |
| 0307 | 锅炉系统爆炸 | 锅炉爆炸、其他爆炸 | 中压及以上锅炉（P≥2.5MPa且T≥400℃）的炉体、管线 |
| 0308 | 导热油炉、导热油循环系统超压、漏油，导热油循环系统积碳积焦 | 锅炉爆炸、火灾 | 导热油炉、闭式导热油循环管路、循环泵、模温机 |
| 0309 | 储存场所易燃、可燃物料燃烧 | 火灾、其他爆炸 | 储存可燃、易燃的仓库、堆场、储罐、危废库等场所，如储存泡沫、纸箱、低燃点塑胶制品及可燃、易燃物料燃烧、泄漏；设置的甲、乙类中间仓库（存储点） |
| 0310 | 生产场所存放的发泡材料挥发易燃气体 | 火灾、中毒和窒息 | 使用、存放EVA、PU、EPE、XPE等可产生易燃挥发性气体发泡材料的生产场所 |
| 0311 | 储存场所有毒物料泄漏 | 中毒和窒息 | 储存剧毒或高毒物料的仓库、堆场、储罐、危废库等场所 |
| 0312 | 建(构)筑物保温材料燃烧 | 火灾 | 使用可燃、易燃等各类保温材料的厂房、仓库（不含冷库） |
| 0313 | 冷库内动火作业 | 火灾、中毒和窒息 | 冷库 |
| 0314 | 空压机储气罐超压 | 容器爆炸 | 储气罐 |
| 0315 | 易燃易爆场所动火作业 | 火灾、其他爆炸 | 需现场动火的易燃易爆场所、设施，使用含易燃易爆原料进行自流平地坪施工时动火作业 |
| 0316 | 氨分解系统氨泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 液氨储罐、储氨罐、液氨钢瓶、氨气管道、氨分解（楼）装置 |
| 0317 | 工业气体储存设施气体泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 储存乙炔、氢、氧、氮、丙烷气瓶等设施，储存氧、氮、氩以及二氧化碳等气体的固定式低温液体容器 |
| 0318 | 蒸汽输送管道破裂 | 灼烫 | 蒸汽管道（P≥1.6MPa） |
| 03××-1 | 有机废气处理装置着火 | 火灾、其他爆炸 | 有机废气活性炭吸附装置、有机废气处理装置 |
| 03××-2 | 锂电池集中储存或充电场着火 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 储能电站电池组，锂电池的集中存储、处理场所，电瓶车集中充电区、AGV集中充电区、使用锂电池的电动叉车充电区，故障和报废电池存储区 |
| 03××-3 | 高压变配电装置 | 触电、火灾、其他爆炸 | 电压超过1000伏的变压器、开关柜、电容柜、高压配电室、高压线路、配电柜 |
| 03××-4 | 涂装场所有机溶剂泄漏、挥发性气体积聚 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 使用溶剂型涂料的喷漆室、调漆间，以及配套的地坑、风机、管道及废气处理装置 |
| 03××-5 | 高处作业 | 高处坠落 | 距离跌落面2米及以上的作业（不包括外委外包作业），如：在轻质屋顶（如彩钢瓦）作业，使用梯子、脚手架、升降机、曲臂升降机作业等；高度≥2m的磨机、料罐、搅拌楼、精馏塔、炉、脚手架、各类平台、窑顶、屋面等高处作业区域；高处安装、拆除作业区 |
| 03××-6 | 后期加盖、改造的钢结构建（构）筑物 | 坍塌 | 老旧厂房，轻质钢结构房屋、车棚、临时建筑；屋顶加装环保设备、光伏场站的建（构）筑物；改造后的钢结构建（构）筑物屋面钢梁、钢结构仓库、筒仓、储罐钢锥斗、基坑钢柱、承重设备钢柱、钢结构平台、除尘器钢结构 |
| 03××-7 | 立体库坍塌 | 坍塌、物体打击 | 超过2层及以上的立体仓库或货架 |
| 03××-8 | 涂层加热烘干室着火 | 火灾、其它爆炸、中毒和窒息 | 各类烘道、烘箱、烘干（室）房 |
| 03××-9 | 屋顶光伏场站 | 火灾、触电、高处坠落 | 厂房屋顶、构筑物顶的光伏场站 |
| 03××-10 | 氨法脱硫脱硝环保工艺设备氨泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 储氨罐、氨气管道、氨法脱硫脱硝环保工艺设备 |

- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（冶金行业）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 | 烧结球团过程煤气（燃气）泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 烧结机、回转窑、球团竖炉燃烧器，煤气（燃气）管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、煤气排水器、水封等） |
| 0402 | 高温物料的带式输送 | 火灾、中毒和窒息 | 输送烧结矿、球团矿、干熄焦、石灰石等物料的皮带和通廊 |
| 0403 | 炼焦过程煤气泄漏 | 其他爆炸、中毒和窒息、火灾 | 炭化室、炉门、炉顶、换向室、地下室，煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、煤气排水器、水封等） |
| 0404 | 焦化化产回收过程煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 冷凝、鼓风、电捕焦油、脱苯、硫铵、脱硫等装置，煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、煤气排水器、水封等） |
| 0405 | 焦化化产油库及生产现场的酸、碱、苯泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 苯、焦油、硫酸、碱、洗油等物料的储存槽、中间罐、输送管道及阀门 |
| 0406 | 高炉本体的铁水、熔渣、红焦泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 高炉本体（炉缸、铁口、风口、炉皮、冷却壁及水管） |
| 0407 | 高炉附属设施的铁水、熔渣泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 铁沟、渣沟、摆动溜槽、残铁坑、兑罐区 |
| 0408 | 铸铁机区域铁水泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 吊运铁水包的行车、铁水包、倾翻台、铸铁机机尾溜槽 |
| 0409 | 铁水运输过程中铁水泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 铁水包、鱼雷罐车、铁水运输车（包含汽车运输） |
| 0410 | 高炉停炉放残铁时铁水泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 炉基、炉缸、残铁口 |
| 0411 | 高炉本体煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 高炉风口及以上平台、炉缸、炉基 |
| 0412 | 高炉配套设施煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 热风炉、除尘设备（重力除尘、干法除尘、洗涤塔等）、脱硫设备、TRT、BPRT、减压阀组、煤气放散塔、烘烤装置、煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、煤气排水器、水封等）、喷煤烟气炉 |
| 0413 | 高炉料罐检修中煤气、氮气倒灌 | 中毒和窒息 | 炉顶料罐内 |
| 0414 | 高炉热风管开裂或脱落，高温气体、耐火材料喷出 | 火灾 | 热风总管、混风竖管、热风围管、膨胀器 |
| 0415 | 高炉、球团回转窑、石灰窑制煤粉、喷吹系统的氧含量超标、温度过高、一氧化碳泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 惰化装置、磨煤机、布袋收粉器、煤粉仓、仓式泵、储煤罐、喷吹罐 |
| 0416 | 高炉富氧阀站氧气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 富氧阀组、管道 |
| 0417 | 铁水预处理中铁水泄漏（喷溅） | 火灾、其他爆炸 | 鱼雷罐车、铁水包、混铁炉、渣盆（罐） |
| 0418 | 转炉、电炉、精炼炉的钢水泄漏（喷溅） | 火灾、其他爆炸 | 转炉、电弧炉、精炼炉（RH炉、LF炉、AOD炉、VD炉、VOD炉等）、中频炉（工频炉） |
| 0419 | 铁水、钢水、液渣吊运中泄漏、坠罐（包）、喷溅、倾覆 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 吊运铁水包、钢水包、渣盆（罐）、中间包的行车，转炉跨、出钢跨、精炼跨、连铸跨、渣跨等钢水、铁水、液渣吊运通道，冷热修工位 |
| 0420 | 钢水、液渣盛装中泄漏（喷溅） | 火灾、其他爆炸 | 钢水包、渣盆（罐）、中间包、连铸平台溢流槽及导流槽、事故钢包 |
| 0421 | 炼钢水冷元件冷却水泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 转炉、电炉、精炼炉的氧枪、副枪、炉口、烟罩、炉壁、炉盖等采用水冷的设备设施 |
| 0422 | 转炉冶炼及煤气回收过程煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 转炉炉口及以上平台、汽化烟道、洗涤水槽、放散塔、风机、电除尘器，煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、排水器、水封等） |
| 0423 | 转炉筑炉作业煤气倒灌 | 中毒和窒息 | 多转炉共用煤气回收系统的转炉内、炉口以上区域 |
| 0424 | 炼钢使用燃气的设施燃气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 钢（铁）水包及中间包烘烤燃烧器、连铸水口烘烤器、火切机、钢坯切割装置，燃气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、排水器、水封等） |
| 0425 | 炼钢氧气阀站氧气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 氧气阀门组和管道 |
| 0426 | 炼钢氮气、氩气阀站泄漏 | 中毒和窒息 | 转炉底吹阀门站，有氮气、氩气管线穿越的地坑 |
| 0427 | 连铸结晶器、二冷室钢水泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 结晶器、二冷室 |
| 0428 | 轧钢液压站液压油泄漏 | 火灾 | 地下或轧机平台下液压站，轧制区域的液压设备 |
| 0429 | 轧钢清理氧化铁皮等作业时水失控、煤气泄漏 | 淹溺、中毒和窒息 | 加热炉、冲渣沟、旋流池等 |
| 0430 | 在煤气管道上操作、检维修时煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 带煤气操作眼镜（盲板）阀、水封、排水器、放散管，带煤气抽堵人工盲板、补焊、开孔、堵漏、接管 |
| 0431 | 燃烧装置点火作业燃气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 焦炉、管式炉、竖炉、烧结机、石灰窑、烟气炉、热风炉、加热炉、热处理炉、燃气锅炉、焙烧窑、烘烤器等工业炉窑的燃烧器 |
| 0432 | 煤气柜、煤气加压站、混合站等煤气泄漏 | 火灾、中毒和窒息、其他爆炸 | 煤气柜侧板、底板、活塞、煤气加压机、混合器，煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、排水器、水封等） |
| 0433 | 煤气柜柜内检修煤气、氮气倒灌 | 中毒和窒息 | 活塞及密封装置、柜前后（回流）煤气管道切断装置、氮气阀隔断装置 |
| 0434 | 煤气发生炉及其附属设施的煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 发生炉、电捕焦油器、脱硫装置、水封、煤气排水器、煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管等） |
| 0435 | 铁合金炉本体及其附属设施的铁水、熔渣泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 铁合金炉的炉缸、铁口、渣口、炉皮、铁沟、渣沟、出铁平台、摆动溜槽，浇铸区 |
| 0436 | 铁合金炉本体及其配套设施的煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 铁合金炉，除尘设备（湿式除尘洗涤塔、文氏管等）、冷却塔、煤气柜、煤气放散塔、烘烤装置，煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、煤气排水器、水封等） |
| 0437 | 铁合金炉水冷元件冷却水泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 铁合金炉的炉壁、炉盖、氧枪等采用水冷的设备设施 |
| 0438 | 铁合金的铁水、液渣吊运中泄漏、坠罐（包）、喷溅、倾覆 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 吊运铁水包、渣盆（罐）的行车；铁水吊运跨、渣盆（罐）吊运通道 |
| 0439 | 铁合金的铁水、熔渣运输过程中泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 铁水包、铁水运输车（包括汽车运输）、渣盆（罐） |
| 04××-1 | 除尘器内检修作业时氮气泄漏 | 中毒和窒息 | 采用氮气反吹或保护的除尘器 |
| 04××-2 | 料仓塌料 | 坍塌 | 脱硫脱硝工艺料仓 |
| 04××-3 | 酸碱泄漏 | 灼烫 | 污水处理浓酸储罐、浓碱储罐，轧钢酸洗储罐、储槽，脱硫脱硝制酸工艺酸储罐，附属管道和阀门 |
| 04××-4 | 冲天炉的铁水、熔渣运输过程中泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 铁水包、铁水溜槽、铁水运输车、渣盆（罐） |
| 04××-5 | 冲天炉本体及其配套设施的煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 冲天炉，除尘设备、烘烤装置，煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、煤气排水器、水封等） |

- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（有色行业）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0501 | 铝熔炼炉本体铝水泄漏、喷溅 | 火灾、其他爆炸 | 熔炼（化）炉、电炉（中频炉、工频炉） |
| 0502 | 铝熔炼炉冷却水泄漏入炉 | 其他爆炸 | 炉壁、燃烧器、出铝口、电气元件等的水冷件，应急水池（箱、塔） |
| 0503 | 铝水吊运中坠罐（包）、倾覆 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 吊运铝水包的起重设备、铝水包吊运行走通道 |
| 0504 | 铝水输送中泄漏、溢出、倾覆 | 火灾、其他爆炸 | 熔炼（化）炉、保温炉、铝水包、导流槽（摆动溜槽）、应急坑（罐） |
| 0505 | 铜熔炼炉本体铜水泄漏、喷溅 | 火灾、其他爆炸 | 熔炼炉（闪速炉、奥斯麦特炉、转炉等） |
| 0506 | 铜熔炼炉冷却水泄漏入炉 | 火灾、其他爆炸 | 炉内水套，燃烧器、出铜口、电气元件等的水冷件，应急水池（箱、塔） |
| 0507 | 铜水吊运中坠罐（包）、倾覆 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 吊运铜水包的起重设备、铜水包吊运通道 |
| 0508 | 铜水输送中泄漏、溢出、倾覆 | 火灾、其他爆炸 | 熔炼（化）炉、保温炉、铜水包、应急坑（罐） |
| 0509 | 铜等有色金属冶炼的氧气阀组氧气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 氧气阀门组和管道 |
| 0510 | 铅、锌等有色金属冶炼中制煤粉、喷吹系统的氧含量、温度、一氧化碳含量超标 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 制粉系统（惰化装置、磨煤机、煤粉仓、仓式泵、储煤罐、喷吹罐、除尘器） |
| 0511 | 铅、锌等有色金属冶炼的煤气发生炉及其附属设施煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 煤气发生炉、煤气管道及其附属设施 |
| 0512 | 铝、铜、铅、锌等有色金属浇铸过程泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 浇铸机、应急坑浇铸坑 |
| 0513 | 铝、铜、铅、锌等有色金属冶炼的燃气设施燃气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 燃气储存输送（管道）设施、沸腾炉、精炼炉 |
| 0514 | 铝、铜、铅、锌等有色金属冶炼的燃烧装置点火作业燃气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 点火器/燃烧器 |
| 05××-1 | 压铸机熔融金属飞溅 | 灼烫、其他爆炸 | 压铸机、低压铸造机 |
| 05××-2 | 铝灰炒灰机熔融金属泄漏 | 灼烫、其他爆炸 | 回转炉 |
| 05××-3 | 深井铸造牵引系统故障、深井铸造熔铸岗位漏铝、冷却系统缺水 | 火灾、其他爆炸、灼烫 | 钢丝绳牵引系统、液压牵引系统、模盘、结晶器、铸造深井 |
| 05××-4 | 冷轧机轧制过程中叠带、断带引起轧制油着火 | 火灾、中毒和窒息 | 冷轧机、地下室、地沟 |
| 05××-5 | （铝水除氢）氯泄漏 | 中毒和窒息 | 铝水除氢区，液氯钢瓶、铜支管等液氯储存输送（管道）设施，液氯汽化器 |

- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（建材行业）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0601 | 煤气发生炉及其附属设施煤气泄漏 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | 发生炉本体、煤气水封、煤气管道、煤气排水器、煤气放散管、煤气阀门 |
| 0602 | 煤气发生炉电捕焦油器氧含量超标 | 火灾、其他爆炸 | 电捕焦油器 |
| 0603 | 燃料油泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 油品装卸场所、燃油储罐、油泵房、油气室、管道法兰、阀门，燃油燃烧器 |
| 0604 | （水泥、石灰和石膏制造）预热器、清理清堵作业 | 灼烫 | 预热器、窑尾烟室、分解炉 |
| 0605 | （水泥、石灰和石膏制造）预热器检维修作业 | 物体打击、高处坠落 | 预热器分解炉挂片（结皮）的清理、维修作业 |
| 0606 | （水泥、石灰和石膏制造）篦冷机清理作业 | 其他爆炸、灼烫 | 篦冷机区域 |
| 0607 | （水泥、石灰和石膏制造）煤粉自燃、爆炸 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 煤粉制备系统、选粉机、煤粉仓、袋式收尘器、原料磨系统、回转窑 |
| 0608 | （水泥、石灰和石膏制造）原料磨内检修作业 | 中毒和窒息、灼烫 | 原料磨、入磨机、选粉机、收尘器 |
| 0609 | （水泥、石灰和石膏制造）脱硝系统氨泄漏 | 中毒和窒息 | 脱硝系统、液氨储罐、氨水储罐及管道 |
| - 0610 | - 人工清库、清理、清仓、清堵作业 | - 坍塌、中毒和窒息、高处坠落、淹溺 | - 破碎设备、磨机等设备，筒形储存库、料浆罐、储（贮）罐、砂库、布料机等贮存设施 |
| 0611 | - 协同处置危废 | - 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | - 水泥窑、石灰窑等危废贮存区域，易燃、可燃危废贮存区域，预处理破碎仓和混合搅拌仓等危废暂存区域 |
| 0612 | 窑炉点火烤窑 | 其他爆炸、灼烫 | 窑炉 |
| - 0613 | - 窑炉破裂、坍塌 | - 其他爆炸、灼烫 | - 窑炉、水冷/风冷保护系统 |
| - 0614 | 窑炉热修 | 灼烫 | 窑炉 |
| 0615 | 玻璃液泄漏 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 窑炉、玻璃熔化区域 |
| 0616 | （玻璃制造）锡液泄漏 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 玻璃成形区域、锡槽 |
| 0617 | （玻璃制造）二氧化硫泄漏 | 中毒和窒息 | 二氧化硫供气间、二氧化硫气瓶 |
| 0618 | （玻璃制造）氢气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 锡槽配气间、氢气发生站、氢气罐、分解炉、氢气管道及其法兰和阀门 |
| 0619 | （卫生陶瓷制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造）造粒喷雾干燥塔点火 | 火灾、其他爆炸 | 造粒喷雾干燥塔 |
| 0620 | （卫生陶瓷制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造）烧成窑炉运行时燃气泄漏 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | 烧成窑炉、燃气管道、燃气燃烧器 |
| 0621 | （耐火材料制品制造）竖窑煤气泄漏 | 中毒和窒息、火灾、其他爆炸 | 竖窑 |
| 0622 | 蒸压（养）釜出入砖作业 | 机械伤害、容器爆炸 | 蒸压（养）釜、卷扬机 |
| 06××-1 | 专用车辆作业 | 车辆伤害 | 窑车、装载机、搅拌车、摆渡车、履带式挖掘机等场内车辆作业区 |
| 06××-2 | 物料堆垛作业 | 坍塌、物体打击 | 水泥、砖坯等袋装、桶装、固定形状物料堆垛区 |
| 06××-3 | 预应力张拉作业 | 物体打击、机械伤害 | 预应力张拉作业区 |
| 06××-4 | 拌合（搅拌）作业 | 高处坠落、触电淹溺、 | 沥青、混凝土等混料、拌合、搅拌设备及作业区 |
| 06××-5 | 喷涂、喷绘、喷胶等作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 涂（漆、胶、浆等油性）料等喷涂区、喷绘区、配料调制区，涂布机、油漆车间、配胶间、胶罐、胶料间等区域 |
| 06××-6 | （石膏、水泥制品及类似制品制造）铝粉膏遇水 | 火灾、其他爆炸 | 铝浆制备间、铝粉膏存放区 |
| 06××-7 | 堆取进料、装卸作业 | 坍塌、中毒和窒息、高处坠落、物体打击 | 砂石、粉煤灰、石膏等散状物料堆场或仓库 |
| 06××-8 | （水泥、石灰和石膏制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造）回转窑点火、烘窑、给煤 | 灼烫 | 回转窑、烘窑等高温区域 |
| 06××-9 | （卫生陶瓷制品制造）成型喷釉作业 | 容器爆炸、机械伤害 | 成型喷釉区、压力罐 |
| 06××-10 | （水泥、石灰和石膏制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造）窑尾烟室清理作业 | 灼烫、高处坠落、物体打击 | 窑尾烟室、高压水枪 |
| 06××-11 | 沥青储罐泄漏 | 火灾、中毒和窒息、灼烫 | 沥青储罐 |

- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（机械行业）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0701 | （铸造）冲天炉铁水泄漏和炉体爆炸 | 其他爆炸、灼烫 | 冲天炉炉底门机械闭锁装置、炉底板、泄爆口、冲天炉周边熔液（熔渣）坑、冲天炉操作平台、冲天炉出铁口，加料机炉顶平台 |
| 0702 | （铸造）熔炼炉炉衬烧穿和炉体破裂，高温熔融金属泄出 | 其他爆炸、灼烫 | 熔炼炉炉底、熔炼炉周边熔液（熔渣）坑、熔炼炉操作平台、炉前加料口 |
| 0703 | （铸造）起重机、叉车在吊运过程中熔融金属包脱落或倾覆，高温熔融金属泄出 | 其他爆炸、灼烫、火灾 | 吊运或运送熔融金属的行车、叉车、吊索具，盛装熔融金属与液渣的罐（包、盆）等容器，铁水溜槽、铁水运输车 |
| 0704 | （铸造）熔融金属遇湿、遇水喷溅爆炸 | 其他爆炸、灼烫 | 熔融金属浇注包、盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器，炉前地坑、地坑铸型底部区域、炉前加料口 |
| 0705 | （铸造）除尘环保设备设施管道油泥着火 | 火灾 | 浇铸除尘管道、除尘器 |
| 0706 | （焊接）有限空间内焊接与热切割作业 | 其他爆炸、火灾、中毒和窒息 | 涉及焊接与热切割作业的有限空间 |
| 0707 | （焊接）易燃易爆气体储罐、气瓶、汇流排泄漏 | 火灾、容器爆炸、其他爆炸 | 5瓶及以上易燃易爆气体气瓶间、汇流排间，热切割作业区（非固定动火区） |
| 0708 | （机械加工）铝镁金属粉尘积聚 | 其他爆炸、火灾 | 涉及铝镁金属粉尘的机械加工场所或设备，抛丸、喷砂、抛光、打磨等作业现场，除尘系统，粉尘储存场所 |
| 0709 | （机械加工）铝镁粉尘、废屑遇水或受潮自燃，产生氢气积聚 | 其他爆炸、火灾 | 产尘工位，湿式除尘系统，铝镁粉尘、废屑储存场所 |
| 0710 | （机械加工）使用天拿水等易燃易爆类清洗剂清洗作业 | 火灾、其他爆炸 | 通风不良的机械加工设备清洗作业区、地沟 |
| 0711 | （机械加工）破碎机内人工清堵作业 | 机械伤害 | 破碎机 |
| 0712 | （热处理与电镀）加热炉燃气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 热处理组合炉、燃气管道、加热炉作业区 |
| 0713 | （热处理与电镀）甲醇泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 甲醇储罐（桶）和管道、使用甲醇的热处理炉作业区 |
| 0714 | （热处理与电镀）使用油基淬火油的油槽漏油、油温过高燃烧 | 火灾、灼烫、淹溺 | 淬火油槽、淬火作业区 |
| 0715 | （热处理与电镀）自动电镀线、电镀槽作业区化学品泄漏、挥发 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、淹溺 | 电镀作业场所、自动电镀线、电镀槽 |
| 0716 | （热处理与电镀）氰化物、高价铬化物泄漏 | 中毒和窒息 | 电镀危化品储存库房、电解槽、废气处理系统 |
| 0717 | （涂装）涂漆调配、涂漆作业区有机溶剂泄漏、挥发性气体积聚 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 喷涂室、流平区域、烘干室、浸涂槽、喷烘两用喷漆室、调漆区、临时涂漆作业场所 |
| 0718 | （涂装）粉末静电喷涂粉尘积聚 | 其他爆炸、火灾 | 粉末静电喷涂室、回收系统、除尘器及管道 |
| 0719 | （涂装）涂漆风机、管道、地坑积漆渣燃烧 | 火灾、其他爆炸 | 涂漆风机、管道、地坑、过滤棉 |
| 07××-1 | （涂装）漆渣清理作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 喷涂室、流平区域、烘干室、浸涂槽、喷烘两用喷漆室、调漆区、临时涂漆作业场所、涂漆风机、管道、地坑、过滤棉箱 |
| 07××-2 | （机械加工）搬运作业/上下料机器人、装配机器人作业 | 机械伤害 | 搬运作业/上下料机器人、装配机器人 |
| 07××-3 | （特气供应）特种气体泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性、氧化性特种气体站、特种气体间、特种气体柜或气瓶架区域 |
| 07××-4 | （硅基材料生长工艺）多晶铸锭炉、单晶炉漏硅 | 火灾、其他爆炸、灼烫 | 多晶硅锭制造区域、拉晶区域 |
| 07××-5 | （热处理与电镀）液氨泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 液氨储罐、液氨管道、使用液氨的热处理炉作业区 |
| 07××-6 | （铸造）冲天炉本体及其配套设施的煤气泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 冲天炉，除尘设备、烘烤装置，煤气管道及其附属设施（膨胀器、阀门、法兰、放散管、煤气排水器、水封等） |
| 07××-7 | （洁净厂房危险化学品供应）技术夹层检维修作业 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、高处坠落 | 洁净厂房、洁净室（区）内存在易燃、易爆、有毒危险化学品物料管线的技术夹层 |

- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（轻工行业）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0801 | 粮食类粉尘积聚 | 火灾、其他爆炸 | 涉及粮食类粉尘的场所或设备，输送设备（斗式提升机、螺旋输送机、埋刮板输送机、辊带式输送机和气垫带式输送机）、除尘系统、气力输送系统、绞笼、刮板、粉碎机、制粉机、磨粉机、涉粉区域、筒仓、豆粕库 |
| 0802 | 粮食熏蒸作业有毒气体（磷化氢等）积聚 | 中毒和窒息 | 粮仓（筒仓、平房仓） |
| 0803 | 磷化铝等熏蒸药剂遇湿遇水 | 中毒和窒息 | 熏蒸药剂储存场所 |
| 0804 | 粮食类仓库清仓或维修作业 | 坍塌、中毒和窒息 | 粮仓（筒仓、平房仓） |
| 0805 | （淀粉及淀粉制品制造）玉米浸泡罐清罐作业 | 中毒和窒息 | 玉米浸泡罐（使用亚硫酸浸泡玉米导致硫化氢积聚） |
| 0806 | （植物油加工）正己烷等有机溶 剂挥发 | 其他爆炸、火灾、中毒和窒息 | 浸出区域、有机溶剂储存场所，正己烷消融作业 |
| 0807 | （食品及饲料添加剂制造行业、植物油加工行业）木糖醇、山梨醇、植物油等加氢过程氢气泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 氢气储存、输送、使用场所 |
| 0808 | （食品及饲料添加剂制造业）乙醇提取加工乙醇泄漏 | 火灾、其他爆炸 | 乙醇提取区域、乙醇蒸馏区域等酒精储存和使用场所 |
| 0809 | （酒业制造）酒精储存、输送环节静电积聚或遇明火、高温 | 火灾、其他爆炸 | 原酒库、酒精库、勾兑区域 |
| 0810 | （酒业制造）啤酒原料发酵过程二氧化碳泄漏 | 中毒和窒息 | 发酵罐 |
| 0811 | （皮革鞣制、皮具加工）胶粘剂使用过程静电积聚或遇明火、高温 | 火灾 | 皮革涂饰区域、皮具加工区域（鞋、衣、沙发等）、羽毛及其制品生产区域 |
| 0812 | （木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业）木质类粉尘积聚 | 其他爆炸、火灾 | 涉及木质类粉尘的场所或设备，加工设备（砂光机、切片机、粉碎机等）、粉尘存放场所、集（除）尘系统等 |
| 0813 | （家具制造业、地板制造、橡胶和塑料制品业、自行车制造）有机溶剂泄漏、挥发性气体积聚 | 火灾、其他爆炸、 中毒和窒息 | 喷漆/涂装室、喷涂/涂装设备、涂料等储存场所、调漆室、调漆设备 |
| 0814 | （玻璃制品制造）玻璃窑炉漏料 | 灼烫、火灾、其他爆炸 | 窑炉、玻璃熔化区域 |
| 0815 | （玻璃制品制造）玻璃窑炉热修 | 灼烫、触电 | 玻璃窑炉 |
| 0816 | （造纸和纸制品业）制浆漂白环节液氯泄漏 | 中毒和窒息 | 液氯储罐、液氯管道、液氯钢瓶、液氯汽化器 |
| 0817 | （电池制造业）氢气积聚遇明火、电火花 | 火灾、其他爆炸 | 锂离子化成区域、铅酸电池化成区域，锂离子报废电池浸泡区域，氢燃料电池测试间 |
| 0818 | （电池制造业）金属锂粉、锂箔、锂带遇湿 | 火灾、其他爆炸 | 金属锂粉、锂箔、锂带储存仓库，补锂间，电池拆解房 |
| 08××-1 | （食品制造行业）烘制、油炸设备超温运行 | 火灾、其他爆炸 | 烘制、油炸设备 |
| 08××-2 | 皮革、毛皮、羽毛储存场所遇明火、电气火花 | 火灾 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品储存场所 |
| 08××-3 | 羽毛（绒）制品区域遇明火、静电、电气火花着火 | 火灾 | 羽毛（绒）制品区域 |
| 08××-4 | （造纸和纸制品业）淀粉粉尘遇到明火或电气火花 | 火灾、其他爆炸 | 涉及淀粉粉尘的场所或设备，如淀粉存放场所、气力输送系统、淀粉搅拌区域等 |
| 08××-5 | （电池制造业）金属可燃粉尘积聚 | 其他爆炸、火灾 | 锂离子电池正极极片激光模切除尘器、铝壳激光焊接除尘器 |
| 08××-6 | （电池制造业）NMP、电解液等可燃、易燃物料泄漏 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫 | NMP储罐、电解液储罐、电解液仓库、注液机 |
| 08××-7 | （电池制造业）锂离子电池热失控 | 火灾、其他爆炸 | 锂离子电池化成区域、锂离子老化测试区域、锂离子电池成品仓库、锂离子电池破坏性实验室、故障电池存放区 |
| 08××-8 | （电池制造业）正极涂布烘箱、NMP回收装置NMP可燃气体积聚 | 火灾、其他爆炸 | 正极涂布烘箱、NMP回收装置 |
| 08××-9 | 人员密集作业场所 | 火灾 | 洁净区域、皮革制鞋区域 |

- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（纺织行业）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0901 | （前纺工序）织物飞絮遇火花或明火 | 火灾、其他爆炸 | 滤尘室、开清棉/梳棉设备（输棉管道）、除尘系统 |
| 0902 | （织造工序）织造车间化纤纺丝着火 | 火灾 | 筛料、干燥、纺丝、卷绕、成型设备 |
| 0903 | 麻纺行业使用的含氯物质挥发产生氯气 | 中毒和窒息 | 脱胶作业 |
| 0904 | 黏胶纤维生头产生硫化氢、二硫化碳 | 中毒和窒息 | 黏胶纤维生产区 |
| 0905 | 印染和漂染车间储存和使用的保险粉、双氧水泄漏、挥发 | 其他爆炸 | 印染和漂染车间 |
| 09××-1 | 烧毛机燃气泄漏 | 其他爆炸、火灾 | 烧毛机 |
| 09××-2 | 主漂染大轴脱落 | 物体打击 | 漂染工序卷布机、A字架 |
| 09××-3 | （浆纱工序）蒸汽箱体高温、潮湿环境导致绝缘性能降低 | 灼烫、触电 | 蒸汽箱体 |
| 09××-4 | 定型机内部可燃物积聚 | 火灾 | 定型机 |
| 09××-5 | 亚麻粉尘积聚 | 火灾、其他爆炸 | 亚麻工厂吸尘、滤尘设备 |
| 09××-6 | 罗拉运转摩擦 | 火灾、机械伤害 | 粗纱机、细纱机、捻线机、并纱机 |
| 09××-7 | 羽绒细绒和飞絮遇火花或明火 | 火灾、其他爆炸 | 充绒机、充绒间、羽绒储存间 |
| 09××-8 | 服装、家纺布料热剪切作业 | 机械伤害、火灾 | 热剪切作业区 |
| 09××-9 | 导热油炉超压、可燃物质积聚 | 火灾、其他爆炸 | 拉丝作业区、纺丝作业区 |

- 冶金等工业企业较大以上安全风险目录（烟草行业）

| 代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 烟叶熏蒸有毒气体（磷化氢等）积聚 | 中毒和窒息 | 库房、露天堆垛 |
| 1002 | 烟叶熏蒸药剂（磷化铝等）遇湿遇水 | 中毒和窒息 | 熏蒸药剂储存仓库 |
| 1003 | 膨丝工艺二氧化碳泄漏 | 中毒和窒息 | 二氧化碳储罐、浸渍区域 |
| 10××-1 | 烟草烟叶粉尘 | 其他爆炸、火灾 | 涉及烟草烟叶粉尘的场所或设备：打叶、切丝、碎叶或粉碎、薄片破碎、卷烟设备，输料设备（气力输送系统），除尘系统（除尘器、除尘管道、粉尘料仓）等 |

附件

修订征求意见反馈表

| 序号 | 行业或代码 | 修改建议 | 建议原因或依据 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写说明 | 直接填写需要修改的风险代码或行业，例如0403、建材、07。 | 直接写出修改结果，无需概括性意见，例如“通篇存在”“低级错误较多”“大量错误”等内容。 | 填写为什么提出该建议的原因或依据 |  |  |
| 例1 | 0303 | 修改为：可燃性粉尘积聚 | “可燃性粉尘”本身就具有风险，也是风险名称，其带来的事故可能是爆炸，也可能是火灾。 |  |  |
| 例2 | 10（烟草行业） | 建议风险名称增加：烟草烟叶粉尘积聚 | 其他行业均有典型的可燃性粉尘的风险条目，烟草行业的烟草粉尘最为典型。参考依据GB18245-2000 烟草加工系统粉尘防爆安全规程。 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |