ICS XX.XXX.XX

B X XX

江苏省地方标准

DB32/T X-2024

沼液生物固化清洁工艺技术规范

Technical Specification for Clean Solidification Process of Biogas Slurry

2024－XX－XX发布                            2024－XX－XX实施

江苏省市场监督管理局  发 布

目    次

目  次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原料与要求	2

5 生产工艺	2

6 腐熟度判定	3

7 筛分	3

8 标志、包装、运输和贮存	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由    南京工业大学   提出，由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本文件起草单位： 南京工业大学、江苏省农科院、南京农业大学、兰州大学、南京师范大学、徐州市环能生态技术有限公司。

本标准主要起草人：周俊、奚永兰、叶小梅、贾红华、苗晓、雍晓雨、凌宁、王秋君、张楠、黄新

琦、杨朋朋。

沼液生物固化清洁工艺技术规范

# 范围

本文件规定了沼液生物固化清洁工艺技术的原料和要求，生产工艺，腐熟度判定，筛分，标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以畜禽粪便、秸秆等农林业有机废弃物及下脚料为主要原料的沼气工程沼液生物固化处理。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 525 有机肥料

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

沼液 Biogas Slurry

以畜禽粪污、农作物秸秆、下脚料等农林业有机废弃物及下脚料为主要原料，通过厌氧消化产生的液态物质。

3.2

生物固化 Biological Solidification

微生物作用农林业废弃物中有机物发生降解并释放热量，使得料堆升温，水分蒸发的同时液体中养分等物质通过生物转化并固定在料堆中的过程。

3.3

腐熟度 Degree of Maturity

有机肥料腐熟程度的简称。堆肥原料中有机物在微生物作用下经腐殖化、矿化过程，达到稳定化的程度。

# 原料与要求

- 4.1原料

沼液可为厌氧消化产生的液态物质（固液分离脱水后的液体或厌氧消化罐出来的混合物）。与沼液混合的原料可包括玉米杆、麦秸、稻草、花生秧、豆秸、油菜秆等农作物秸秆，蔬菜尾菜、枝条、落叶、菌渣、酒糟、醋渣等农林业废弃物及下脚料。

- 4.2要求

玉米秆、麦秸、稻草、花生秧、豆秸、油菜秆等农作物秸秆，蔬菜尾菜、枝条、落叶等应经粉碎处理，粒度宜为2 cm～5 cm，不应含有石子、铁屑等杂质。

# 生产工艺

场地选择

场地选择符合下列要求：

a)	场地宜靠近沼气工程附近，水电方便，且距居民居住区不小于2000 m；

b)	生物固化场地应平整，且有道路硬化层；办公区域、员工生活区应与生物固化场地区域分离，且应在上风位置；

c)	车间布局应合理紧凑，原料、生物固化、后熟、调配加工、产品应有连续性。

沼液生物固化流程

沼液生物固化流程符合下列规定：

将沼液喷洒在玉米秆、麦秸、稻草、花生秧、豆秸、油菜秆等农作物秸秆或蔬菜尾菜、枝条、落叶、菌渣、酒糟、醋渣等农林业废弃物及下脚料等原料上，充分渗透，初始含水量宜为60%～65%，调节混合物的碳氮比宜为（20～40）：1，一般1 t干燥秸秆可添加沼液2 t～3 t；

将沼液和农作物秸秆及农林业废弃物及下脚料等原料用铲车等工具翻拌均匀，堆成宽2 m，高0.6 m～1.5 m的长垛，长度应根据发酵车间长度确定，堆制后，可采用膜覆盖，当混合物温度达到55℃～65℃时宜采用人工或机械翻堆。沼液生物固化发酵过程可分为下列阶段：

升温阶段：从常温升到55℃～65℃，宜为3 d～5 d，堆体温度首次上升至65℃时，翻堆一次；

高温阶段：堆体温度维持在70℃～75℃以上，宜为10 d～15 d，每3 d翻堆一次；

降温阶段：从高温降到50℃以下，宜为8 d～10 d；

沼液生物固化过程应及时补充氧气，在升温阶段、高温阶段和降温阶段堆体每小时通过堆体底部的通风管曝气15 min；

肥料经质检后可直接施用。

# 腐熟判定

外观标志及判定

物料变成褐色或黑褐色，堆体体积比初始堆体减少1/3～1/2。

温度标志及判定

堆体经过升温和高温阶段后，堆体温度降至50℃以下，且不再回升。采用接触式温度计测定堆体表层以下40 cm～50 cm处温度，每天同一时间测试1次，在堆体的中间顶部和堆体的两侧（前段、中间、末端）测试7处以上取平均值。

理化标志及判定

物料中的有机质、总养分、重金属、大肠杆菌数量、蛔虫死亡率和含水量等指标应符合NY/T 525的要求。

# 筛分

筛分宜利用筛分机，筛分孔径不应大于5 mm。通过孔径的腐熟物料为沼液生物固化工艺后的有机肥成品，未通过孔径的物料应返回至发酵堆体中继续与新鲜沼液堆制发酵。

# 标志、包装、运输和贮存

- 8.1 标志、包装和运输

标志、包装和运输应按NY/T 525执行。

    - 8.2 贮存

生物固化后的有机肥料宜贮存于阴凉干燥处。

参 考 文 献

[1] GB 7959-2012 粪便无害化卫生要求

[2] GB/T 40750-2021 农用沼液

[3] NYT 2374-2013 沼气工程沼液沼渣后处理技术规范

[4] DB32/T 3626-2019 秸秆有机肥制作技术规程

[5] DB23/T 3243-2022 沼渣沼液处理技术规范