江苏省市场监督管理局 发布

江苏省市场监督管理局 发布

2024-xx-xx实施

2024-xx-xx实施

2024-xx-xx发布

2024-xx-xx发布

- 畜禽粪肥还田利用技术规范

- Technical specification for land application of livestock and poultry manure

（征求意见稿）

DB32/T xxxx—2024

DB32/T xxxx—2024

DB32

DB32

江苏省地方标准

江苏省地方标准

ICS 65.020.30

B 43

备案号：

ICS 65.020.30

B 43

备案号：

目 次

前 言................................................................................................................................................................. .II

1 适用范围........................................................................................................................................................ 1

2 规范性引用文件............................................................................................................................................ 1

3 术语和定义.................................................................................................................................................... 2

4 粪肥施用基本原则..........................................................................................................................................2

5 粪肥还田前的质量要求..................................................................................................................................2

6 施用量........................................................................................................................................... ................. 3

7施用方法.......................................................................................................................................................... 4

8 注意事项...................................................................................................................................................... ...4

9记录....................................................................................................................................................... ....... ...4

附录A............................................................................................................................................................... ..5

附录B............................................................................................................................................................ ..... 9

- 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。

本标准由江苏省农业科学院提出，由江苏省农业农村厅归口。

本标准起草单位：江苏省农业科学院、江苏省耕地质量与农业环境保护站

本标准主要起草人：王莉、颜士敏、孙国峰、张应鹏、叶小梅、陈宇

- 畜禽粪肥还田利用技术规范

# 1  适用范围

本文件规定了畜禽粪肥还田基本原则、畜禽粪肥还田前的质量要求、施用量、施用方法、注意事项及粪肥还田记录。

本文件适用于江苏省行政区域内经无害化处理腐熟后的畜禽粪肥还田利用。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25171  畜禽养殖环境与废弃物管理术语

GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

GB 7959 粪便无害化卫生要求

GB/T 19524.1 肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2 肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 25246 畜禽粪便还田技术规范

GB/T 40750 农用沼液

GB/T 50085 喷灌工程技术规范

NYT4046 畜禽粪水还田技术规程

NY-T-1334 畜禽粪便安全使用准则

NY/T 525 有机肥料

NY/T3442 畜禽粪便堆肥技术规范

NY/T2596  沼肥

《畜禽粪污土地承载力测算指南》（农办牧〔2018〕1 号）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1畜禽粪污  livestock and poultry manure

畜禽养殖过程产生的粪便、尿液、污水、养殖垫料和少量散落饲料等的总称。

注：污水一般为混入粪尿的冲洗用水和滴漏饮用水等。

[来源：GB/T 25171—2023，3.4]

    - 3.2畜禽粪肥  livestock and poultry manure fertilizer

以畜禽粪污为主要原料，经无害化处理腐熟后作为肥料使用。

    - 3.3固体粪肥  solid manure fertilizer

畜禽粪污经适当物理、化学、生物等无害化处理腐熟后，作为固态使用的肥料。

注：按外观形态可分为颗粒肥料、粉状肥料和包膜肥料。

[来源：GB/T 25171—2023，5.4.16]

    - 3.4液体粪肥  liquid manure fertilizer

畜禽粪污经适当物理、化学、生物等无害化处理腐熟后，作为液态使用的肥料。

[来源：GB/T 25171—2023，5.4.15]

    - 3.5粪肥还田  manure land-application

畜禽粪污经过无害化处理腐熟后作为肥料应用于农业种植的方式。

[来源：GB/T 25171—2023，5.4.1]

# 4  粪肥还田基本原则

4.1 安全性。畜禽粪污经无害化处理充分发酵腐熟后可作为肥料使用，其卫生学指标、发芽指数、重金属含量应达到相应的标准，畜禽粪肥的还田应不对环境和作物产生不良后果。

4.2 适宜性。畜禽粪肥单独或与其他肥料配施时，应满足作物对营养元素的需要，选择适宜的种类、时间、方法和用量，防止因过量施用对作物和环境造成不良影响。

4.3 高效性。使用粪肥应坚持高效利用、减施化肥的原则，根据土壤状况、作物种类、肥料种类等因素确定科学的施肥方式和施肥用量，有机无机结合、合理配比、缓急相济。

4.4 长期性。充分利用各种畜禽粪污资源，坚持长期施用畜禽粪肥还田、培肥改土，以不产生土壤盐渍化和重金属富集污染为限制条件，逐步提高土壤肥力、实现种养结合。

# 5粪肥还田前的质量要求

    - 5.1畜禽粪肥还田前应按照GB/T 36195规定进行无害化处理，其粪肥质量要求应符合表1的要求。

表1畜禽粪肥还田前的质量要求

| 项目类别 |  | 固体粪肥 | 液体粪肥 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛔虫卵死亡率 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 粪大肠菌群数 |  | ≤100 个/g | ≤100 个/mL |  |  |
| 腐熟标准 |  | 发芽指数≥70% | 液体粪便夏季厌氧发酵时间达15天以上，冬季厌氧发酵时间达30天以上；使用蓄粪池和田头调节池贮存的方式无害化处理畜禽粪污，贮存时间达90天以上。 |  |  |
| 重金属 限量值 | 总砷(以As计) | ≤15 mg/kg | ≤10 mg/L |  |  |
|  | 总镉(以Cd计) | ≤3 mg/kg | ≤10 mg/L |  |  |
|  | 总铅（以Pb计) | ≤50 mg/kg | ≤50 mg/L |  |  |
|  | 总铬(以Cr计) | ≤150 mg/kg | ≤50 mg/L |  |  |
|  | 总汞(以Hg计) | ≤2 mg/kg | ≤5 mg/L |  |  |
| 总盐浓度 （以Ec值计） ／（ms/cm） |  | -- | 用途 | 粮食作物和蔬菜 | 果树 |
|  |  |  | 叶面施用 土壤施用 | ≤ 1 ≤ 1.5 | ≤ 1.5 ≤ 2 |

    - 注： 固体粪肥重金属限量值以烘干基计

# 6 粪肥施用量

# 6.1确定依据

      - 6.1.1依据土壤肥力、作物类型、作物预期产量和粪肥当季利用率等确定粪肥施用量，并依据作物对养分的需求特征进行平衡施肥。畜禽粪肥施用量一般应以作物养分需求和粪肥养分供给的氮平衡为基础测算，同时采用化肥补足作物对P和K等的养分需求，达到平衡施肥的目的。对于土壤本底值磷含量较高的特殊区域，固体粪肥宜以磷平衡为基础测算，同时采用化肥补足对N和K等养分的需求量，液体粪肥仍以氮平衡为基础进行测算，同时采用化肥补足对P和K的养分需求。

# 6.2计算方法

      - 6.2.1具备田间试验和土肥分析化验条件下和不具备田间试验和土肥分析化验条件下粪肥施用量的计算参考GB/T 25246中附录A的计算公式，但100kg产量需要吸收的氮磷钾养分含量及省内典型作物的目标产量数据参考本标准表A.1。

      - 6.3 典型作物粪肥推荐施用量

      - 6.3.1 固体粪肥有机氮替代化肥氮的替代比例不宜超过30%；液体粪肥施用量应依据作物类型及土壤类型进行不同比例化肥氮的施用，旱地作物小麦、玉米液体粪肥氮替代化肥氮的比例不宜超过50%，水稻液体粪肥氮替代化肥氮的比例不宜超过80%，蔬菜和果树液体粪肥的施用按照DB32T 4726-2024的要求执行。

      - 6.3.2典型作物固体粪肥和液体粪肥还田推荐施用量见附录A。

# 7 施用方法

7.1 固体粪肥一般作基肥施用，撒施适用于大田作物和蔬菜，条施适用于密植果树，环状施肥适用于多年生果树，具体施用方式按照GB/T 25246中4.2.2的规定执行。

7.2 液体粪肥可作为基肥或追肥施用，基肥一般采用托管施肥、注射式深施或淌灌进行施用，追肥一般采用淌灌、沟灌、滴灌、喷灌等技术施用，具体要求按照GB/T 25246中4.2.2和GB/T 50085的要求执行。

# 8 注意事项

8.1 应避免在雨天或大雨前施用粪肥，液体粪肥应在阴天和晴天的傍晚施用，施入农田后应在24 h内翻耕入土或进行覆盖，不应裸露于地表。

# 8.2 液体粪肥作追肥施用时，应依据沼液养分含量、作物种类及作物生长时期，将液体粪肥稀释后进行施用。

8.3 长期施用畜禽粪肥的土壤和作物应进行跟踪监测，每3年取样测定一次，评估是否存在重金属积累风险以及养分失衡情况，并及时矫正施肥方案。

8.4 长期施用液体粪肥的区域应监测地下水状况。

8.5 鼓励分批次、随机抽检还田畜禽粪肥的质量。

# 9记录

9.1 建立畜禽养殖粪肥还田利用台账记录，记录信息应包括无害化处理情况、施用量、施用时间、

施用方式、作物类型、施用土地面积与施用者等内容，满足可追溯要求，台账记录表格式见附录B。

# 附录A

# 粪肥推荐施用量

# （资料性）

# A.1主要作物形成100 kg产量所需要吸收氮磷量

  - 推荐值见表A.1

表A.1作物形成100 千克产量吸收的氮磷钾元素的量

| 作物种类 |  | 氮(kg) | 磷(kg) | 钾(kg) | 产量（t/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田作物 | 小麦 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 6.75 |
|  | 水稻 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 9 |
|  | 玉米 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 6.75 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 0.28 | 0.09 | 0.29 | 120.0 |
|  | 番茄 | 0.33 | 0.1 | 0.53 | 125.0 |
|  | 青椒 | 0.51 | 0.107 | 0.646 | 45.0 |
|  | 茄子 | 0.34 | 0.1 | 0.66 | 82.5 |
|  | 大白菜 | 0.15 | 0.07 | 0.2 | 115.0 |
|  | 萝卜 | 0.28 | 0.057 | 0.49 | 50.0 |
| 果树 | 桃 | 0.21 | 0.033 | 0.42 | 40.0 |
|  | 葡萄 | 0.74 | 0.512 | 0.8 | 27.5 |
|  | 梨 | 0.47 | 0.23 | 0.49 | 22.5 |

  - A.2 不同土壤肥力下作物由施肥创造的产量占总产量的比例

  - 推荐值见表A.2

  - 表A.2 不同土壤肥力下作物由施肥创造的产量占总产量的比例

| - 土壤肥力 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 高 | - 中 | - 低 |
| - 30%～40% | - 40%～50% | - 50%～60% |

  - 表A.3 土壤肥力分级指标

| - 土壤肥力级别 | - 有机质（g/kg） | - 全氮（g/kg） | - 速效磷（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 高 | - ＞30 | - ＞1.5 | - ＞35 |
| - 中 | - 10～30 | - 0.75～1.5 | - 10～35 |
| - 低 | - <10 | - <0.75 | - <10 |

  - A.4粪肥养分当季利用率推荐值

参考《畜禽粪污土地承载力测算指南》，畜禽粪肥氮（N）养分当季利用率推荐值为25%～35%，磷（P）养分当季利用率推荐值为30%～35%。

本标准中畜禽粪肥氮和磷的养分利用率均按照30%进行计算。

  - A.5以氮计每茬作物固体猪粪肥施用量推荐值

见表A.5。

表A.5每茬作物固体猪粪肥推荐施用量	单位为t/hm2

| 作物类型 |  | 平均产量 | 施用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  |
|  |  |  | 固体粪肥 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 固体粪肥 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 固体粪肥 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 |
| 大田作物 | 小麦 | 6.75 | 2.0～3.1 | 0.46～0.73 | 0.09～0.168 | 0.16～0.25 | 4.0～6.2 | 0.41～0.65 | 0 | 0.076～0.12 | 6.0～9.3 | 0.36～0.56 | 0 | 0 |
|  | 水稻 | 9 | 1.9～3.0 | 0.45～0.71 | 0.24～0.37 | 0.2～0.31 | 3.8～6 | 0.4～0.63 | 0 | 0.12～0.19 | 5.7～9 | 0.35～0.55 | 0 | 0.05～0.07 |
|  | 玉米 | 6.75 | 1.5～2.4 | 0.35～0.56 | 0 | 0.081～0.13 | 3.0～4.8 | 0.32～0.5 | 0 | 0.021～0.03 | 4.5～7.2 | 0.27～0.53 | 0 | 0 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 120.0 | 3.3～5.1 | 0.77～1.2 | 0.08～0.18 | 0.27～0.43 | 6.6～10.1 | 0.68～1.1 | 0 | 0.14～0.23 | 9.9～15.3 | 0.6～0.94 | 0 | 0.01～0.03 |
|  | 番茄 | 125.0 | 4.0～6.3 | 0.94～1.48 | 0 | 0.61～0.96 | 8～12.6 | 0.84～1.3 | 0 | 0.45～0.71 | 12～18.9 | 0.73～1.15 | 0 | 0.29～0.46 |
|  | 青椒 | 45.0 | 2.2～3.5 | 0.52～0.82 | 0 | 0.25～0.39 | 4.4～7.0 | 0.47～0.73 | 0 | 0.16～0.25 | 6.6～10.5 | 0.41～0.64 | 0 | 0.08～0.11 |
|  | 茄子 | 82.5 | 2.7～4.3 | 0.64～1 | 0 | 0.53～0.83 | 5.4～8.6 | 0.57～0.89 | 0 | 0.42～0.65 | 8.1～12.9 | 0.5～0.78 | 0 | 0.31～0.48 |
|  | 大白菜 | 115.0 | 1.7～2.6 | 0.39～0.62 | 0.53～0.87 | 0.2～0.32 | 3.4～5.2 | 0.35～0.55 | 0 | 0.13～0.21 | 5.1～7.8 | 0.31～0.48 | 0 | 0.06～0.11 |
|  | 萝卜 | 50.0 | 1.4～2.1 | 0.32～0.5 | 0 | 0.23～0.37 | 2.8～4.2 | 0.28～0.45 | 0 | 0.17～0.28 | 4.2～6.3 | 0.25～0.39 | 0 | 0.12～0.2 |
| 果树 | 桃 | 40.0 | 0.8～1.3 | 0.19～0.3 | 0 | 0.17～0.26 | 1.6～2.6 | 0.17～0.27 | 0 | 0.13～0.2 | 2.4～3.9 | 0.15～0.23 | 0 | 0.1～0.15 |
|  | 葡萄 | 27.5 | 2.0～3.1 | 0.46～0.73 | 1.5～2.4 | 0.18～0.28 | 4.0～6.2 | 0.41～0.65 | 0.29～0.51 | 0.096～0.155 | 6～9.3 | 0.36～0.57 | 0 | 0.02～0.03 |
|  | 梨 | 22.5 | 1.0～1.6 | 0.24～0.38 | 0.52～0.79 | 0.096～0.15 | 2.0～3.2 | 0.21～0.34 | 0 | 0.064～0.098 | 3.0～4.8 | 0.19～0.3 | 0 | 0.032～0.046 |
| 腐熟粪肥施用量可根据含水率40%的猪粪肥计算，固体猪粪肥中全氮（N）含量按20g/kg计算，全磷按11g/kg，全钾按12g/kg进行计算，氮含量为如果施用牛粪、鸡粪、羊粪等肥料可根据猪粪肥换算，其换算系数为：牛粪（0.7），鸡粪（1.6），羊粪（1.0）， 固体粪和磷肥全部作为基肥进行施用，钾肥在大田作物均作为基肥施用，在蔬菜和果树上尿素和钾肥50%作为基肥进行施用，50%在作物关键生长阶段进行施用。 注：10%、20%、30%分别代表固体粪肥替代化肥氮比例， 磷肥为过磷酸钙，钾肥为氯化钾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - A.6以氮计每茬作物液体粪肥施用量推荐值

见表A.6

表A.6 每茬作物液体粪肥推荐施用量

| 作物类型 |  | 平均产量（t/hm2） | 液体粪肥施用量/（m3/hm2） 化肥施用量/（t/ hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |
|  |  |  | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 |  | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 |
| 大田 作物 | 小麦 | 7.5 | 101～177 | 0.36～0.56 | 1～1.6 | 0.07～0.08 | 135～235 | 0.31～0.48 | 0.94～1.4 | 0～0.01 | 168～295 | 0.26～0.4 | 0.85～1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 玉米 | 7.5 | 78～136 | 0.27～0.43 | 0.18～0.24 | 0～0.01 | 104～181 | 0.24～0.37 | 0.1～0.11 | 0 | 129～226 | 0.2～0.31 | 0.035～ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水稻 | 9 | 99～155 | 0.35～0.55 | 1.1～1.8 | 0.1～0.17 | 132～207 | 0.3～0.47 | 1.03～1.6 | 0.05～0.08 | 165～259 | 0.25～0.39 | 0.93～1.4 |  | 0 | 198～311 | 0.2～0.32 | 0.85～1.34 | 0 |
|  |  |  | 70% |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 231～363 | 0.15～0.24 | 0.76～1.2 | 0 | 264～415 | 0.1～0.16 | 0.67～1.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔬菜和果树 | 在蔬菜和果树中，液体粪肥主要作为追肥进行施用，按照 DB32T 4726-2024中推荐值进行施用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液体粪肥中N、P、K分别按照770mg/L、 50mg/L和500mg/L进行计算。大田作物中，30%沼液氮作为基肥进行施用, 磷肥和钾肥均作为基肥进行施用，10%～50%的沼液氮和尿素可在大田作物生长关键期作为追肥进行施用。 注：30%、40%、50%、60%、70%、80%代表液体粪肥替代化肥氮比例， 磷肥为过磷酸钙，钾肥为氯化钾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# (资料性)

畜禽养殖粪肥还田利用记录表

B.1畜禽养殖粪肥还田利用记录表格见表B.1

表B.1 畜禽粪肥还田利用记录

| 日期 | 粪肥名 （固体粪肥或液体粪肥） | 无害化处理方式 |  | 施用量 | 施用地面积（亩） | 施用作物类型 | 施用人姓名 | 施用人 联系方式 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体无害化处理方式分为自然堆沤、高温发酵处理； 液体粪肥无害化处理方式分为沼气罐发酵、黑膜发酵、自然储存发酵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |