畜禽粪肥还田利用技术规范

Technical specifications for the return and utilization of livestock and poultry manure to the field

（报批稿）

编制说明

江苏省农业科学院

江苏省耕地质量与农业环境保护站

目  录

一、目的意义	3

（一）产业发展现状	3

（二）制定标准的必要性与可行性	3

二、任务来源	4

三、编制过程	4

四、主要内容技术指标确立	5

（一）标准编制依据	5

（二）主要技术内容与确定依据	5

五、与相关法律法规和国家标准的关系	28

六、实施推广建议	29

# 一、目的意义

## （一）产业发展现状

畜禽粪肥还田利用是解决养殖污染问题，促进粪污资源化利用的最经济有效的方式，同时也是减少化肥用量，促进耕地质量提升的重要措施。2017年6月国务院办公厅印发《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，明确提出鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。2019年12月农业农村部联合生态环境部发布《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号），提出按照“养分平衡、以养促种”思路，优化畜禽粪污处理和利用模式，促进畜禽粪污养分高效利用。2020年6月农业农村部联合生态环境部发布《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号），提出要强化粪污还田利用过程监管，明确粪肥施用量，加强日常监测，严防还田环境风险。2018年以来，国家实施了畜禽粪污资源化利用整县推进和绿色种养循环农业试点工作，大力推进粪肥还田利用，并制定了《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》以及相关标准规范对粪肥还田利用的具体要求、农田配套和限量作了规定。但由于不同区域的养殖类型、养殖规模、处理工艺、气候环境、土壤性状、种植制度差异大，而国家现有相关政策标准以指导性为主，无法针对不同区域给出具体的、可行的技术指导，导致粗放盲目式粪肥还田依然存在，增加了环境污染和农作物减产风险。针对存在问题，上海、北京已先后制定了本地区地方标准以提高畜禽粪肥还田利用技术的适用性、科学性。从发展趋势看，畜禽粪肥还田利用既符合国家战略导向，又满足产业需要，是养殖业处理利用粪污的首选技术，也是种植业替代化肥恢复地力的重要技术。

## （二）制定标准的必要性与可行性

近年来，江苏高度重视畜禽粪污资源化利用工作，鼓励畜禽粪肥就近还田利用，打通“最后一公里”堵点，发展种养循环模式，但在生产实践中，仍然面临一些突出问题。一是江苏省畜禽养殖规模化率达到85%以上，比同期全国水平高15个百分点，粪污量大、集中产生的特点尤为明显，粪污无害化处理、储存以及还田利用的压力巨大；二是养殖场农田配套面积普遍不足，没有进行长远规划以适应养殖业发展，在没有其它有效处理方式下很容易出现过量还田情况，造成农作物减产降质和土壤重金属、盐分积累等不利影响；三是江苏属于水网地区，水系发达，不合理的粪肥还田利用很容易造成氮磷养分流失加剧水环境污染风险。因此，江苏需要更加注重畜禽粪肥还田利用的技术指导，确保粪肥还田的科学性、安全性、有效性，但现阶段国家、行业的相关标准规范无法针对特定区域进行精准指导，省内虽然制定了《稻麦农田沼液施用技术规程》（DB32/T 2558-2013 ），但显然无法满足多种种植制度、多种粪肥类型的实际需求。基于此，亟待制定适应江苏地区特点的畜禽粪肥还田利用技术规范，规定不同畜禽类型、不同种植制度下，基于土地承载力和当地推荐施肥量的畜禽粪肥还田量和具体施用方法以及注意事项。

# 二、任务来源

根据江苏省市场监督管理局《关于组织申报2023年度江苏省地方标准项目的通知》，项目组提出了《畜禽粪肥还田利用技术规范》立项申请，根据《省市场监管局关于下达2023 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标﹝2023﹞173号），获得标准立项。本项目牵头担单位为江苏省农业科学院，参与单位为江苏省耕地质量与农业环境保护站。

# 三、编制过程

《畜禽粪肥还田利用技术规范》省地方标准立项后，由江苏省农业科学院、江苏省耕地质量与农业环境保护站组成了起草小组、明确了人员分工。起草小组全面收集了畜禽粪肥还田的相关文献资料，以及国内畜禽粪肥还田的环保法规和标准等资料，初步搭起标准编制框架。在此基础上，起草小组依据文献报告及依托江苏省绿色种养循环项目，对16个县的粪肥还田在不同作物上的试验结果进行分析总结，明确固体粪肥或液体粪肥在不同作物上的适宜替代比例范围，计算其在不同作物上的施用量及化肥施用量，给出江苏省主要种植作物的推荐施肥量；起草小组于2024年7月21日形成标准征求意见稿，并向南京农业大学、南京土壤研究所、中国农业大学、农业农村部规划设计研究院、扬州大学、瑞康牧业等6家单位征求意见，共收到修改意见32条，经充分斟酌，并与相关专家交流讨论，采纳和部分采纳了其中30条修改意见。进一步修改完善文件，于2024年8月10日形成标准送审稿，并于2024年**月**日由江苏省市场监管局组织召开地方标准审查会，根据专家组意见，起草小组进一步修改完善文件，于2024年**月**日形成标准报批稿。

# 四、主要内容技术指标确立

## （一）标准编制依据

### 1.编制原则

（1）依据标准化文件的结构和起草规则， 以及有关畜禽粪污资源化利用的政策法规、标准进行编制。

（2）该标准的起草与江苏省规模化养殖迅速发展、畜禽养殖污染防治和养殖粪污资源化利用有关政策文件要求而进行的，且充分考虑了江苏环境条件、作物种植类型及产量。

（3）对畜禽粪肥还田的质量指标、施用量、施用方式、注意事项、畜禽粪肥还田记录等进行了规定。

### 2.法律依据

本技术规范编制过程中，依据现有法律法规包括：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国畜牧法

畜禽规模养殖污染防治条例

### 3.技术依据

本技术规范编制过程中，技术依据包括以下文件。

GB/T 25171  畜禽养殖环境与废弃物管理术语

GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

GB 7959 粪便无害化卫生要求

GB/T 19524.1 肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2 肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 25246 畜禽粪便还田技术规范

GB/T 40750 农用沼液

GB/T 50085 喷灌工程技术规范

NYT4046 畜禽粪水还田技术规程

NY-T-1334 畜禽粪便安全使用准则

NY/T 525 有机肥料

NY/T3442 畜禽粪便堆肥技术规范

NY/T2596  沼肥

## 《畜禽粪污土地承载力测算指南》（农办牧〔2018〕1 号）

## （二）主要技术内容与确定依据

### 1.当前粪肥还田利用技术规范分析

（1）无害化处理技术

固体粪便一般采用好氧堆肥进行无害化处理，目前常用的堆肥工艺包括条垛式堆肥、槽式堆肥、膜式堆肥和反应器堆肥，堆肥技术工艺参数应参照《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442）的有关规定执行，包括控制初始含水率为45~65%、控制初始碳氮比（C/N）为20:1~40:1、保证堆肥过程中55℃以上高温阶段持续5天以上，最终的堆肥产物达到其相应的卫生学要求，且重金属阈值和腐熟度指标也达到标准《有机肥料》（NY/T 525-2021）相应的要求。

液体粪肥主要采用厌氧发酵或储存池进行进行无害化处理及腐熟。厌氧发酵包括全混式厌氧反应器（CSTR）、升流式固体厌氧反应器（USR）、升流式厌氧污泥床反应器（UASB）、黑膜沼气囊等工艺类型，其中黑膜沼气囊工艺造价相对较低、管理维护相对简单，应用最为广泛。液体粪便无害化处理后的卫生学指标和重金属指标应达到GB 7959 粪便无害化卫生和NY/T2596沼肥中重金属的相应要求，盐分含量达到GB/T 40750 《农用沼液》中的相关要求。

（2）粪肥施用量的计算

  - 粪肥施用量的计算分为具备田间试验和土肥分析化验的条件下施肥量的计算和不具备田间试验和土肥分析化验的条件下施肥量的计算。

    - 具备田间试验和土肥分析化验粪肥施用量的计算采用预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量减土壤提供的养分量，然后乘以当地粪肥的占施比，最后除以粪肥的养分含量和养分利用率，计算公式如下。

    - N=A-Sd×r×f

式中：

N ——土壤肥力和单位面积作物预期产量下需要施入的畜禽粪肥量；

A ——预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量；

S ——预期单位面积产量下作物从土壤中吸收的营养元素量；

d ——畜禽粪肥中某种营养元素的含量；

r ——畜禽粪肥中某种营养元素的当季利用率；

f ——当地农业生产中，施于农田畜禽粪肥的养分含量占施肥总量的比例。

不具备田间试验和土肥分析化验粪肥施用量的计算采用预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量乘以由施肥创造的产量占总产量的比例及粪肥施用占总施肥的比例，然后除以粪肥的养分含量及利用率。其计算公式如下：         N=A×pd×r×f

式中：

N —单位面积作物预期产量下需要施用的畜禽粪污的量；

A —预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量；

p — 由施肥创造的产量占总产量的比例(%);

d —畜禽粪肥中某种营养元素的含量；

r —畜禽粪肥中某种营养元素的当季利用率；

f —当地农业生产中，施于农田畜禽粪肥的养分含量占施肥总量的比例。

（3）粪肥施用方法

固体粪肥宜作为基肥施用，可撒施、条施、穴施、环状施肥。撒施是耕地前将肥料均匀撒于地表，结合耕地将肥料翻入土中，一般大田作物和蔬菜作物适宜撒施；条施是结合犁地开沟，将肥料按条状集中施于作物播种行内，适用于大田作物、蔬菜作物和果树； 环状施肥是以作物主茎为圆心，沿株冠垂直投影外侧开沟，将肥料施入沟中并覆土，一般适用于多年生果树施肥。

液体粪肥可作为基肥或追肥施用，一般采用管灌、淌灌、滴灌、喷灌、沟灌、注射式深施等技术施用。

（4）其他

其他省市关于畜禽粪肥还田省标准中还规定了粪肥运输和储存过程中技术规范、最小还田面积、沼液在稻麦轮作、玉米等作物上施用技术以及畜禽养殖粪肥还田利用的台账记录等规定规范。

### 2.本标准主要技术内容与说明

因粪肥的还田利用需经过无害化处理后才能施用，且需达到相应无害化、腐熟度、重金属限量、盐分含量指标，所以本标准不对畜禽粪肥的处理处置过程进行规定，仅对畜禽粪肥的还田过程进行规定。

（1）适用范围

本文件规定了畜禽粪肥还田的基本原则、畜禽粪肥还田前的质量要求、施用量和施用方法、注意事项及粪肥还田的台账记录等进行了规定。本文件适用于经无害化处理后的江苏省行政区域内的畜禽粪肥的还田施用。随着规模化养殖场的快速发展，规模化养殖场多采用水泡粪等清粪方式，收集后的畜禽粪污首先经过固液分离，固体粪污经好氧堆肥变为固体粪肥，剩余的大量液体粪污经厌氧发酵、储存池或氧化塘储存发酵等处理后可变成沼液、粪浆等作为液态使用的肥料，统称为液体粪肥。

（2）规范性引用文件

本标准列出了14项引用文件，所有引用文件的最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25171  畜禽养殖环境与废弃物管理术语

GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

GB 7959 粪便无害化卫生要求

GB/T 19524.1 肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2 肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 25246 畜禽粪便还田技术规范

GB/T 40750 农用沼液

GB/T 50085 喷灌工程技术规范

NYT4046 畜禽粪水还田技术规程

NY-T-1334 畜禽粪便安全使用准则

NY/T 525 有机肥料

NY/T3442 畜禽粪便堆肥技术规范

NY/T2596  沼肥

《畜禽粪污土地承载力测算指南》（农办牧〔2018〕1 号）

（3）术语和定义

为了便于标准的理解，本标准对重要的术语和定义作了规定。

    - ①畜禽粪污: 畜禽养殖过程产生的粪便、尿液、污水、养殖垫料和少量散落饲料等的总称。

    - 注：污水一般为混入粪尿的冲洗用水和滴漏饮用水等。

[来源：GB/T 25171—2023，3.4]

    - ②畜禽粪肥: 以畜禽粪污为主要原料，经无害化处理腐熟后作为肥料使用。

[来源：GB/T 25171—2023，3.4]

    - ③固体粪肥: 畜禽粪污经适当物理、化学、生物等无害化处理腐熟后，作为固态使用的肥料。

注：按外观形态可分为颗粒肥料、粉状肥料和包膜肥料。

[来源：GB/T 25171—2023，3.4]

    - ④液体粪肥: 畜禽粪污经适当物理、化学、生物等无害化处理腐熟后，作为液态使用的肥料。

[来源：GB/T 25171—2023，3.4]

    - ⑤粪肥还田: 畜禽粪污经过无害化处理腐熟后作为肥料应用于农业种植的方式。

[来源：GB/T 25171—2023，3.4]

（4）粪肥还田基本原则

4.1 规定了粪肥还田的原则首先是确保其安全性。畜禽粪污含有大量的病原菌，不经过无害化处理或无害化处理不彻底，进入水体或通过食物进入人体将会导致疾病的传播；未完全腐熟的粪肥施用后将会导致烧苗，粪肥中的重金属含量超标将会导致土壤重金属污染、粮食作物和蔬菜重金属含量超标，威胁人的健康。因此，畜禽粪污需经无害化处理充分发酵腐熟后才能作为肥料还田施用，其卫生学指标、发芽指数、重金属含量达到相应的标准，同时畜禽粪肥还田过程不应对作物、土壤和环境产生不良后果。

4.2 明确了粪肥施用的适宜性原则。适宜比例粪肥替代化肥能改善土壤肥力和提高作物产量品质，应依据作物对营养元素的需求规律，选择适宜的粪肥类型、适宜的粪肥施用量及适宜的粪肥施用方法，达到平衡施肥及科学施肥的目的，防止因过量施用、过于集中施用而对作业和环境造成不良后果。

4.3 明确了粪肥施用的高效性原则。畜禽粪肥的施用应坚持高效利用、减施化肥的原则，根据土壤状况、作物种类、肥料种类等因素确定科学的施肥方式和施肥用量，有机无机结合，合理配比、缓急相济。

4.4 明确了粪肥施用的长期性原则。畜禽粪肥中含有一定量的重金属和盐分，充分利用各种畜禽粪污资源，坚持长期施用畜禽粪肥不引起土壤盐渍化和重金属污染，且能维持和提高土壤肥力和质量，能改善作物养分供应，实现用地养地相结合和高产稳产。

（5）粪肥还田前的质量要求

5.1规定了畜禽粪肥还田前的卫生学指标、腐熟度指标、重金属限量指标及盐分指标。畜牧场所排放的畜禽粪污水中，每毫升平均含大肠杆菌33万个、肠球菌 69万个，约19-25%养殖场粪便中还含有沙门氏杆菌，许多养殖动物病原菌可随空气、畜禽粪便、降雨进入土壤和水体，通过饮水或食物进入人体，引起疾病。全世界已证实250多种人畜共患传染病和寄生性动物病，其中危害较大的有89种。新出现的各种感染性疾病，越来越呈现出“人畜共患”的关系，所以畜禽粪便还田之前必须经过无害化处理，《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）规定了固体粪肥和液体粪肥的卫生学指标，其中蛔虫卵死亡率为≥95%，粪大肠菌数≤100 MPN/g。

畜禽粪肥还田前应完全腐熟，否则还田施用会存在烧苗现象，固体粪肥腐熟的标准应达到有机肥料（NY/T 525-2021）中的要求，即发芽指数≥70%。对于液体粪肥，液体粪便夏季厌氧发酵时间达15天以上，冬季厌氧发酵时间达30天以上；使用蓄粪池和田头调节池贮存的方式无害化处理畜禽粪污，贮存时间达90天以上。

畜禽粪肥还田前重金属含量须在限定范围内，否则会导致土壤重金属污染，最终通过食物链危害人类健康。畜禽养殖过程中通过添加适量的重金属有助于畜禽动物的生长及抗病能力的提升，但养殖户的过量施用导致排泄出的畜禽粪便中的重金属含量部分出现了超标，其中 Cu和Zn含量超标比例较高。因此，固体粪肥和液体粪肥中的重金属限量指标应分别符合《有机肥》（NY/T 525）和《沼肥》（NY/T2596）中相应的重金属限量标准，具体指标见表1 。

液体粪肥还田量较高，盐分浓度过高会导致土壤盐碱化及影响作物生长，因此液体粪肥的盐分含量指标应符合《农用沼液》GB/T 40750 中相应的盐分含量浓度指标，不同用途和不同作物的具体指标数据见表1。

表1畜禽粪肥还田前的质量要求

| 项目类别 |  | 固体粪肥 | 液体粪肥 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛔虫卵死亡率 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 粪大肠菌群数 |  | ≤100 个/g | ≤100 个/mL |  |  |
| 腐熟标准 |  | 发芽指数≥70% | 液体粪便夏季厌氧发酵时间达15天以上，冬季厌氧发酵时间达30天以上；使用蓄粪池和田头调节池贮存的方式无害化处理畜禽粪污，贮存时间达90天以上。 |  |  |
| 重金属 限量值 | 总砷(以As计) | ≤15 mg/kg | ≤10 mg/L |  |  |
|  | 总镉(以Cd计) | ≤3 mg/kg | ≤10 mg/L |  |  |
|  | 总铅（以Pb计) | ≤50 mg/kg | ≤50 mg/L |  |  |
|  | 总铬(以Cr计) | ≤150 mg/kg | ≤50 mg/L |  |  |
|  | 总汞(以Hg计) | ≤2 mg/kg | ≤5 mg/L |  |  |
| 总盐浓度 （以Ec值计） ／（ms/cm） |  | -- | 用途 | 粮食作物和蔬菜 | 果树 |
|  |  |  | 叶面施用 土壤施用 | ≤ 1 ≤ 1.5 | ≤ 1.5 ≤ 2 |

    - 注： 固体粪肥重金属限量值以烘干基计

（6）粪肥施用量

6.1规定了粪肥施用量的确定依据

      - 依据土壤肥力、作物类型、作物预期产量、粪肥养分含量和粪肥当季利用率等确定粪肥施用量，并依据作物对养分的需求特征进行平衡施肥和科学施肥。

氮磷是作物生长中两种主要的营养元素，氮是限制植物生长和产量形成的首要因素，磷是植物生长发育不可缺少的营养元素之一，以多种方式参与植物体内各种代谢过程。不同作物对氮磷的吸收比例存在差异，生产上作物形成100公斤产量所需的氮磷比介于1:1-8:1之间，但一般液体粪肥中氮磷养分比例一般大于8:1, 如果按照总磷含量计算粪肥施用量，会造成粪肥总氮养分超过作物的氮养分需求量。畜禽粪肥施用量一般应以作物养分需求和粪肥养分供给的氮平衡为基础测算，同时采用化肥补足作物对P和K养分的需求，达到平衡施肥的目的。对于土壤本底值磷含量较高的特殊区域，固体粪肥宜以磷平衡为基础进行测算，同时采用化肥补足N和K养分需求量，一般液体粪肥中磷含量较低，仍以氮进行从测算，如液体粪肥为粪浆，固形物含量较高，磷含量较高，则以磷平衡为基础进行测算。

      - 6.2规定了粪肥施用量的计算方法，分为具备田间试验和土肥分析化验条件下粪肥施用量的计算和不具备田间试验和土肥分析化验条件下粪肥施用量的计算，粪肥施用量的计算参考GB/T 25246中附录A的计算公式，其中江苏省内典型作物的目标产量及100kg产量需要吸收的氮磷钾养分含量产量数据参考本标准附表A.1。

6.3典型作物粪肥推荐施用量

      - 6.3.1 众多研究结果显示有机肥部分替代化肥施用能改善土壤结构，提高作物产量及品质，但替代比例过高会导致作物减产，加大土壤重金属污染和盐渍化的风险，众多研究报道结果和江苏省种养循环试验结果显示固体粪肥有机氮替代化肥氮的替代比例不宜超过30%。因液体粪肥中速效养分的含量较高，液态粪肥替代化肥氮的比例高于30%也不会造成作物减产，但液体粪肥氮替代化肥氮的施用量应依据作物类型及土壤类型进行不同比例的替代施用，众多文献报道结果和江苏省种养循环试验的数据表明，一般旱地作物小麦、玉米，沼液氮替代化肥氮的比例不宜超过50%，50%-75%沼液氮替代化肥氮能维持水稻的稳产增产，100%沼液氮替代化肥氮水稻出现了一定减产，所以水稻沼液氮替代化肥氮不宜超过80%，液体粪肥在蔬菜和果树上主要作为追肥进行施用，具体施用量参照DB32T 4726-2024执行。（粪肥替代比例试验结果见p20-27）。

6.3.2典型作物粪肥推荐施用量见附录A。

（七）施用方法

固体粪肥和液体粪肥在施用方法上存在的区别，固体粪肥主要作为基肥进行施用，液体粪肥既可作为基肥施用，又可作为追肥进行施用。具体施肥方式如下：

      - 7.1 固体粪肥施用方法

a）撒施：在整地前将腐熟粪肥均匀撒于地表，结合农田整地将腐熟粪肥带入土中，此方法适用于大田作物和蔬菜，一般作为基肥施用。

b）条施（沟施）：在作物行间开沟，将粪肥按条状集中施于作物播种行间，适用于条播作物、密植果树。

c）环状施肥（轮状施肥）：在冬前或春季，以作物主茎为圆心，沿株冠垂直投影边缘外侧开沟，将肥料施入沟中并覆土，适用于多年生果树。

8.2 液体粪肥施用方法

基施：

a）表施：在耕种前，作基肥施用，利用液罐车、专用设备将液体粪肥直接均匀施用于农田表面，然后进行适墒耕整地，适用于大田作物、蔬菜。

b）深施：用配有掩埋装置的专用设备将液体粪肥施用于农田的同时用土壤覆盖，或用配有注射器的专用设备将液体粪肥施用于土壤深层，适用于旱地作物和蔬菜。

      - c)淌灌：在耕种前，将液体粪肥随水施入，适用于水田。

      - 追施：

      - a) 淌灌：追肥时随水淌灌进行施用。

b）沟施：在作物行间开沟，液体粪肥按条/环状集中施用于作物播种行间，适用于条播作物、果树。

c）滴灌：液体粪肥经沉淀过滤后，利用管道和滴头将沼液送到作物根部进行局部灌溉，适用于蔬菜和果树。

d）喷灌：液体粪肥应经沉淀过滤、满足灌水器防堵塞要求，借助水泵和管道系统，其系统设计应符合GB/T 50085技术要求，适用于蔬菜和果树。液体粪肥中养分浓度较高时，应进行适宜比例稀释后追施。

（八）注意事项：

粪肥的还田不仅能实现畜禽粪污的资源化利用，还能减少化肥的施用量，培肥地力，实现畜牧业和种植业的绿色可持续发展。但畜禽粪肥的一些养分肥料特征，特别是液体粪肥，具有氨氮浓度高、易挥发的特性，所以粪肥及液态粪肥施用时，应主注意施用天气，施用后并立即翻耕入土；当氨浓度高的液体粪肥做追肥施用时，依据沼液的浓度进行适宜倍数的稀释后施用，防止出现烧苗的现象；此外，粪肥中存在一定量的重金属和盐分，长期施用是否会导致重金属富集和重金属的污染，所以长期施用粪肥的土壤和作物应进行跟踪监测；液体粪肥的渗透性较强，特别在沙土上施用液态粪肥，长期施用液态粪肥的区域应监测地下水的状况；为了保证的还田粪肥质量，从根本上减少风险，应鼓励分批次、随机抽检还田粪肥的质量，具体的注意事项如下：

8.1 应避免在雨天或大雨前施用粪肥，液体粪肥应在阴天和晴天的傍晚施用，施入农田后应在24 h内翻耕入土或进行覆盖，不应裸露于地表。

8.2 液体粪肥作追肥施用时，应依据沼液养分含量、作物种类及作物生长时期，将液体粪肥稀释后进行施用。

8.3 长期施用畜禽粪肥的土壤和作物应进行跟踪监测，每3年取样测定一次，评估是否存在重金属积累、盐渍化、以及养分失衡的风险，并及时矫正施肥方案。

8.4 长期施用液体粪肥的农田应监测地下。

（九）记录：

9.1 建立畜禽养殖粪肥还田利用台账记录，记录信息应包括无害化处理情况、施用量、施用时间、施用方式、作物类型、施用土地面积与施用者等内容，满足可追溯要求，台账记录表格式见附录B。

附录A

（资料性）
粪肥推荐施用量

在现实条件下，许多养殖场、第三方服务机构及种植户不具备田间试验和土壤化验分析条件。为此标准给出了粪肥施用量的估算值，推荐范围值。具体测算如下：

N=A×pd×r×f………………………………………………（1）

N ——土壤肥力和单位面积作物预期产量下需要施入的畜禽粪肥量，固体粪肥施用量单位为吨每公顷（t/hm2），液体粪肥施用量单位为立方米每公顷（m3/hm2）；

A ——预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

d ——畜禽粪肥中某种营养元素的含量，固体粪肥单位为克每千克（g/kg），液体粪肥单位为克每立方米（g/m3）；

r ——畜禽粪肥中某种营养元素的当季利用率，单位为百分数（%）；

f ——当地农业生产中，施于农田中的畜禽粪肥的养分含量占施肥总量的比例，单位为百分数（%）。

p——由施肥创造的产量占总产量的比例，单位为百分数（%）。

（1）A的确定

预期单位面积产量下作物需要吸收的营养元素的量（A）按下列公式进行计算

A=y×a×10-2………………………………………………（2）

式中：

y —预期单位面积产量，单位为吨每公顷（t/hm2）；

a —作物形成100 kg产量吸收的营养元素的量，单位为千克（kg）。

A.1 作物形成100 千克产量吸收的氮磷元素的推荐量

| 作物种类 |  | 氮（N）/kg | 磷（P）/kg | 产量（t/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田作物 | 小麦 | 3.0 | 1.0 | 6.75 |
|  | 水稻 | 2.2 | 0.8 | 9 |
|  | 玉米 | 2.3 | 0.3 | 6.75 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 0.28 | 0.09 | 120.0 |
|  | 番茄 | 0.33 | 0.1 | 125.0 |
|  | 青椒 | 0.51 | 0.107 | 45.0 |
|  | 茄子 | 0.34 | 0.1 | 82.5 |
|  | 大白菜 | 0.15 | 0.07 | 115.0 |
|  | 萝卜 | 0.28 | 0.057 | 50.0 |
| 果树 | 桃 | 0.21 | 0.033 | 40.0 |
|  | 葡萄 | 0.74 | 0.512 | 27.5 |
|  | 梨 | 0.47 | 0.23 | 22.5 |

作物形成100kg产量吸收的营养元素的推荐量参考《畜禽粪便土地承载力测算方法》（农办牧〔2018〕1 号）。表A.1中列出了江苏省内种植的主要农作物，包括稻麦、蔬菜（黄瓜、番茄、青椒、茄子、大白菜、萝卜）、果树（桃、葡萄、梨），几种典型作物在省内平均产量约为：小麦6.75t/hm2、水稻9 t/hm2 、玉米6.75t/hm2、黄瓜120 t/hm2、番茄125t/hm2、青椒45 t/hm2、茄子82.5 t/hm2、大白菜115 t/hm2、萝卜50 t/hm2、桃40t/hm2、葡萄27.5 t/hm2、梨22.5t/hm2。

(2) d值的确定

  - 畜禽粪肥中某种营养元素的含量，固体粪肥单位为克每千克（g/kg），液体粪肥单位为克每立方米（g/m3）；

猪粪固体腐熟粪肥氮平均养分含量按照20g/kg进行计算，以施用猪粪肥为基准，以含氮量计。参照《畜禽粪污土地承载力测算指南》（农办牧〔2018〕1 号），施用牛粪、鸡粪、羊粪与换算系数分别为0.7、1.6、1.0；

第2次污染源普查总氮含量介于20-13900mg/L之间，总磷含量介于1-2600mg/L，按液体粪肥中氮、磷的中位数计，总氮为770 mg/L，总磷为50 mg/L。

（3）p值的确定

  - 依据不同土壤肥力下作物由施肥创造的产量占总产量的比例，当田块为高肥力土壤时，由施肥创造的产量占总产量的比例按照35%进行计算，当田块为低肥力土壤时，由施肥创造的产量占总产量的比例按照55%进行计算。土壤肥力分级指标中的有机质和全氮含量参照《畜禽粪污土地承载力测算指南》（农办牧〔2018〕1 号），因土壤磷施用量增加、磷的移动性差以及利用率低，依据江苏耕地2023年的数据将速效磷的分级指标定为速效磷＞35 mg/kg为高肥力土壤，速效磷10～35mg/kg为中肥力土壤，速效磷<10 mg/kg为低肥力土壤

  - 表A.2 不同土壤肥力下作物由施肥创造的产量占总产量的比例

| - 土壤肥力 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 高 | - 中 | - 低 |
| - 30%～40% | - 40%～50% | - 50%～60% |

  - 表A.3土壤肥力分级指标

| - 土壤肥力级别 | - 有机质（g/kg） | - 全氮（g/kg） | - 速效磷（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 高 | - ＞30 | - ＞1.5 | - ＞35 |
| - 中 | - 10～30 | - 0.75～1.5 | - 10～35 |
| - 低 | - <10 | - <0.75 | - <10 |

  - （4）  r 值的确定 (A.4)

  - 参考《畜禽粪污土地承载力测算指南》，畜禽粪肥氮（N）养分当季利用率推荐值为25%～30%，磷（P）养分当季利用率推荐值为30%～35%。

  - 本标准中畜禽粪肥氮磷养分利用率均按照30%进行计算。

  - A.5以氮计每茬作物固体猪粪肥施用量推荐值

见表A.5。

表 A.5每茬作物固体猪粪肥推荐施用量	单位为t/hm2

| 作物类型 |  | 平均产量 | 施用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  |
|  |  |  | 固体粪肥 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 固体粪肥 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 固体粪肥 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 |
| 大田作物 | 小麦 | 6.75 | 2.0～3.1 | 0.46～0.73 | 0.09～0.168 | 0.16～0.25 | 4.0～6.2 | 0.41～0.65 | 0 | 0.076～0.12 | 6.0～9.3 | 0.36～0.56 | 0 | 0 |
|  | 水稻 | 9 | 1.9～3.0 | 0.45～0.71 | 0.24～0.37 | 0.2～0.31 | 3.8～6 | 0.4～0.63 | 0 | 0.12～0.19 | 5.7～9 | 0.35～0.55 | 0 | 0.05～0.07 |
|  | 玉米 | 6.75 | 1.5～2.4 | 0.35～0.56 | 0 | 0.081～0.13 | 3.0～4.8 | 0.32～0.5 | 0 | 0.021～0.03 | 4.5～7.2 | 0.27～0.53 | 0 | 0 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 120.0 | 3.3～5.1 | 0.77～1.2 | 0.08～0.18 | 0.27～0.43 | 6.6～10.1 | 0.68～1.1 | 0 | 0.14～0.23 | 9.9～15.3 | 0.6～0.94 | 0 | 0.01～0.03 |
|  | 番茄 | 125.0 | 4.0～6.3 | 0.94～1.48 | 0 | 0.61～0.96 | 8～12.6 | 0.84～1.3 | 0 | 0.45～0.71 | 12～18.9 | 0.73～1.15 | 0 | 0.29～0.46 |
|  | 青椒 | 45.0 | 2.2～3.5 | 0.52～0.82 | 0 | 0.25～0.39 | 4.4～7.0 | 0.47～0.73 | 0 | 0.16～0.25 | 6.6～10.5 | 0.41～0.64 | 0 | 0.08～0.11 |
|  | 茄子 | 82.5 | 2.7～4.3 | 0.64～1 | 0 | 0.53～0.83 | 5.4～8.6 | 0.57～0.89 | 0 | 0.42～0.65 | 8.1～12.9 | 0.5～0.78 | 0 | 0.31～0.48 |
|  | 大白菜 | 115.0 | 1.7～2.6 | 0.39～0.62 | 0.53～0.87 | 0.2～0.32 | 3.4～5.2 | 0.35～0.55 | 0 | 0.13～0.21 | 5.1～7.8 | 0.31～0.48 | 0 | 0.06～0.11 |
|  | 萝卜 | 50.0 | 1.4～2.1 | 0.32～0.5 | 0 | 0.23～0.37 | 2.8～4.2 | 0.28～0.45 | 0 | 0.17～0.28 | 4.2～6.3 | 0.25～0.39 | 0 | 0.12～0.2 |
| 果树 | 桃 | 40.0 | 0.8～1.3 | 0.19～0.3 | 0 | 0.17～0.26 | 1.6～2.6 | 0.17～0.27 | 0 | 0.13～0.2 | 2.4～3.9 | 0.15～0.23 | 0 | 0.1～0.15 |
|  | 葡萄 | 27.5 | 2.0～3.1 | 0.46～0.73 | 1.5～2.4 | 0.18～0.28 | 4.0～6.2 | 0.41～0.65 | 0.29～0.51 | 0.096～0.155 | 6～9.3 | 0.36～0.57 | 0 | 0.02～0.03 |
|  | 梨 | 22.5 | 1.0～1.6 | 0.24～0.38 | 0.52～0.79 | 0.096～0.15 | 2.0～3.2 | 0.21～0.34 | 0 | 0.064～0.098 | 3.0～4.8 | 0.19～0.3 | 0 | 0.032～0.046 |
| 腐熟粪肥施用量可根据含水率40%的猪粪肥计算，固体猪粪肥中全氮（N）含量按20g/kg计算，全磷按11g/kg，全钾按12g/kg进行计算，氮含量为如果施用牛粪、鸡粪、羊粪等肥料可根据猪粪肥换算，其换算系数为：牛粪（0.7），鸡粪（1.6），羊粪（1.0）， 固体粪和磷肥全部作为基肥进行施用，钾肥在大田作物均作为基肥施用，在蔬菜和果树上尿素和钾肥50%作为基肥进行施用，50%在作物关键生长阶段进行施用。 注：10%、20%、30%分别代表固体粪肥替代化肥氮比例， 磷肥为过磷酸钙，钾肥为氯化钾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - A.6以氮计每茬作物液体粪肥施用量推荐值

见表A.6

表A.6 每茬作物液体粪肥推荐施用量

| 作物类型 |  | 平均产量（t/hm2） | 液体粪肥施用量/（m3/hm2） 化肥施用量/（t/ hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |
|  |  |  | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 |  | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 |
| 大田 作物 | 小麦 | 7.5 | 101～177 | 0.36～0.56 | 1～1.6 | 0.07～0.08 | 135～235 | 0.31～0.48 | 0.94～1.4 | 0～0.01 | 168～295 | 0.26～0.4 | 0.85～1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 玉米 | 7.5 | 78～136 | 0.27～0.43 | 0.18～0.24 | 0～0.01 | 104～181 | 0.24～0.37 | 0.1～0.11 | 0 | 129～226 | 0.2～0.31 | 0.035～ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水稻 | 9 | 99～155 | 0.35～0.55 | 1.1～1.8 | 0.1～0.17 | 132～207 | 0.3～0.47 | 1.03～1.6 | 0.05～0.08 | 165～259 | 0.25～0.39 | 0.93～1.4 |  | 0 | 198～311 | 0.2～0.32 | 0.85～1.34 | 0 |
|  |  |  | 70% |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 | 沼液 | 尿素 | 磷肥 | 钾肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 231～363 | 0.15～0.24 | 0.76～1.2 | 0 | 264～415 | 0.1～0.16 | 0.67～1.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔬菜和果树 | 在蔬菜和果树中，液体粪肥主要作为追肥进行施用，按照 DB32T 4726-2024中推荐值进行施用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液体粪肥中N、P、K分别按照770mg/L、 50mg/L和500mg/L进行计算。大田作物中，30%沼液氮作为基肥进行施用, 磷肥和钾肥均作为基肥进行施用，10%～50%的沼液氮和尿素可在大田作物生长关键期作为追肥进行施用。 注：30%、40%、50%、60%、70%、80%代表液体粪肥替代化肥氮比例， 磷肥为过磷酸钙，钾肥为氯化钾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

(资料性)

畜禽养殖粪肥还田利用记录表

畜禽养殖粪肥还田利用记录表格见表B.1

表C.1 畜禽养殖粪肥还田利用记录

| 日期 | 粪肥名 （固体粪肥或液体粪肥） | 无害化处理方式 |  | 施用量 | 施用地面积（亩） | 施用土地作物类型 | 施用人姓名 | 施用人联系方式 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体无害化处理方式分为自然堆沤、高温发酵处理； 液体粪肥无害化处理方式分为沼气罐发酵、黑膜发酵、自然储存发酵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

典型作物粪肥氮替代化肥氮适宜替代比例的确定

粪肥还田试验结果

绿色种养循环项目多年粪肥替代比例还田试验结果显示固体腐熟粪肥在水稻和小麦上替代化肥氮的比例不宜超过30%，水稻液体粪肥氮替代50%-75%化肥氮能维持水稻的稳产增产，100%沼液氮替代化肥氮出现了一定幅度的减产，所以液体粪肥在水稻上的替代比例不宜超过80%。小麦液体粪肥氮45%替代化肥氮施用时能维持常规施肥的产量，并依据文献报告结果，旱地作物小麦和玉米液体粪肥替代化肥氮的比例不宜超过50%，液体粪肥在果树和蔬菜上主要作为追肥进行施用，蔬菜和果树液体粪肥的施用量参照DB32T 4726-2024执行。

(1)固体腐熟粪肥和液体粪肥对水稻产量及土壤理化性质的影响

在射阳县千秋镇开展了固体腐熟粪肥和液体粪肥沼液不同比例替代化肥对水稻产量及土壤理化性质的影响，设置了农户习惯施肥、优化施肥、50%沼液氮替代化肥氮、75%沼液氮替代化肥氮、100%沼液氮替代化肥氮、10%腐熟粪肥氮替代化肥氮、20%腐熟粪肥氮替代化肥氮、30%腐熟粪肥氮替代化肥氮。试验土壤为沙壤土，土壤本底值如下：pH为8.2，有机质含量为13.3g/kg，全氮含量为 0.873g/kg，全磷含量为 0.933g/kg，全钾含量为21.9g/kg，速效氮含量为99.6mg/kg，速效磷含量为15.7mg/kg，速效钾含量为169.5mg/kg。施用的沼液来自射阳广聚有机肥场，沼液养分含量：氮 0.36%，磷0.05%，钾0.39%，固体腐熟粪肥养分含量：氮 2.71%， 磷 2.92%， 钾 2.24%，含水率为 28.13%。

水稻沼液氮替代化肥氮能维持水稻的稳产，与常规施肥处理和优化施肥处理相比无显著差异，其中50%沼液氮替代化肥氮处理效果最好，而固体腐熟粪肥15%和30%有机氮氮替代化肥氮与优化施肥相比，产量出现了一定程度的降低，且随着替代比例的增加，产量减产幅度增加，与常规施肥相比，15%和30%腐熟粪肥氮替代化肥氮相较于常规施肥无显著差异。

沼液氮不同比例氮替代化肥氮相较于常规施肥和优化施肥有机质含量出现了一定程度的降低，其中50%沼液氮替代化肥氮处理相较于常规施肥处理土壤有机质出现了显著的降低，但100%沼液氮替代化肥氮处理的全磷、全钾、速效磷含量相较于优化施肥出现了显著升高。腐熟粪肥有机氮不同比例替代化肥氮处理的土壤理化性质相较于常规施肥和优化施肥无显著差异。

图1水稻沼液氮不同比例替代化肥氮对其产量的影响

图2水稻腐熟粪肥氮不同比例替代化肥氮有机无机结合对其产量的影响

| 处理 | pH | 有机质 （g/kg） | 全氮 (g/kg) | 全磷 （g/kg） | 全钾 （g/kg） | 碱解氮 （mg/kg） | 速效磷 （mg/kg） | 速效钾 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 7.39±0.046a | 14.84±1.07a | 1.548±0.067a | 0.819±0.03ab | 17.75±0.78ab | 21.71±1.26a | 6.65±1.81b | 107.9±7.9ab |
| 常规 | 7.35±0.066a | 13.63±0.31ab | 1.37±0.151a | 0.748±0.002abc | 17.30±0.12ab | 20.58±2.47a | 7.39±1.41b | 96.21±9.8b |
| 优化施肥 | 7.36±0.049a | 13.28±0.79abc | 1.436±0.086a | 0.679±0.069c | 15.35±1.29b | 21.02±0.43a | 10.25±4.94b | 108.21±13.7ab |
| 沼液50%替代 | 7.41±0.048a | 11.29±0.72c | 1.352±0.083a | 0.723±0.088bc | 16.32±1.12ab | 17.57±2.93a | 8.64±0.65b | 110.07±3.25ab |
| 沼液75%替代 | 7.33±0.036a | 12.06±0.2bc | 1.401±0.083a | 0.727±0.011bc | 17.53±0.35ab | 19.73±1.23a | 15.26±4.29ab | 123.89±10.19a |
| 沼液100%替代 | 7.42±0.025a | 12.02±0.75bc | 1.426±0.024a | 0.879±0.003a | 18.65±0.78a | 18.45±1.52a | 21.56±3.26a | 119.98±5.61ab |

表1 千秋镇水稻沼液氮不同比例替代化肥氮对土壤理化性质的影响

表2 千秋镇水稻沼液氮不同比例替代化肥氮对土壤理化性质的影响

| 处理 | pH | 有机质 （g/kg） | 全氮 (g/kg) | 全磷 （g/kg） | 全钾 （g/kg） | 碱解氮 （mg/kg） | 速效磷 （mg/kg） | 速效钾 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 7.39±0.046a | 14.84±1.07a | 1.548±0.067a | 0.819±0.03a | 17.74±0.7a | 21.7 ± 1.26a | 6.65 ± 1.81a | 107.9 ± 7.9a |
| 常规 | 7.35±0.066a | 13.63±0.31a | 1.37±0.151a | 0.748±0.002ab | 17.3±0.1a | 20.6 ± 2.5a | 7.39 ± 1.41a | 96.2 ± 9.9a |
| 优化施肥 | 7.36±0.049a | 13.29±0.79a | 1.436±0.086a | 0.679±0.069b | 15.3±1.3a | 21.0 ± 0.4a | 10.5 ± 4.94a | 108.2 ± 13.7a |
| 粪肥15%替代 | 7.40±0.04a | 13.43±0.92a | 1.471±0.06a | 0.81±0.053ab | 16.8±1.2a | 20.6 ± 0.4a | 9.42 ± 2.19a | 102.8±4.1a |
| 粪肥30%替代 | 7.37±0.049a | 13.57±0.97a | 1.45±0.1a | 0.724±0.051ab | 16.5±0.6a | 18.0 ± 2.3a | 6.22 ± 0.92a | 95.9±7.2a |

（2）腐熟粪肥氮不同比例替代化肥氮对小麦产量及土壤理化性质的影响

在丹阳市珥陵镇开展了腐熟粪肥不同比例替代化肥对小麦产量及土壤理化性质的影响。试验结果显示，不同施肥处理对小麦产量产生显著的影响，其中对照处理的小麦产量最低，腐熟粪肥10%和20%替代化肥氮处理的小麦产量最高比常规施肥每亩增产3.5-3.8 %； 30%粪肥替代的小麦产量比常规施肥每亩减产2.5%。亩穗数和穗粒数及千粒重是决定小麦产量的主要因素。与常规施肥相比，10%和20%腐熟粪肥替代显著提升了穗粒数，30%腐熟粪肥替代显著降低了穗粒数；常规施肥、10%、20%和30%粪肥替代的亩穗数和千粒重无显著差异。本结果表明，在中等肥力的粉砂土中10%和20%粪肥替代能够显著增加穗粒数和小麦产量，30%的粪肥替代造成一定程度的减产（表3）。

与常规施肥处理相比，粪肥还田处理的土壤有机质含量增幅为2.03-5.05 g/kg，其中30%粪肥替代增幅最大；与常规施肥比较，粪肥替代处理的土壤碱解氮的增幅为13.29-16.86 mg/kg；土壤有效磷含量在20%和30%粪肥替代中显著高于常规施肥；土壤速效钾含量在30%粪肥替代处理中显著高于常规施肥。以上结果表明施用粪肥提高了土壤有机质、碱解氮、有效磷和速效钾的含量，减缓土壤酸化进程（表4）。

表3. 不同粪肥替代比例下的小麦产量及其构成因素

| 处理 | 亩穗数 （万） | 穗粒数 | 千粒重 （g） | 产量 （kg/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对照 | 28.7b | 30.6d | 29.5b | 259d |
| 常规施肥 | 30.2a | 32.9b | 39.8a | 395b |
| 10%粪肥替代 | 30.6a | 33.6a | 39.8a | 409a |
| 20%粪肥替代 | 30.7a | 33.9a | 39.4a | 410a |
| 30%粪肥替代 | 30.4a | 31.8c | 39.8a | 385c |

注：不同小写字母表示处理间差异达5%显著水平。

表4 不同施肥处理对土壤理化性质的影响

| 处理 | pH | 有机质 g/kg | 碱解氮 mg/kg | 有效磷 mg/kg | 速效钾 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对照 | 6.23a | 15.04c | 73.04c | 20.12c | 115c |
| 常规施肥 | 5.94c | 16.07b | 94.33b | 28.28b | 128b |
| 10%粪肥替代 | 6.04b | 17.43a | 97.55b | 29.70b | 119c |
| 20%粪肥替代 | 6.08b | 17.87a | 105.62a | 30.86b | 132b |
| 30%粪肥替代 | 6.11b | 18.09a | 106.90a | 35.63a | 156a |

注：不同小写字母表示处理间差异达5%显著水平。

（3）沼液氮替代化肥氮对小麦产量及土壤理化性质的影响

在苏州张家港市常阴沙农场常东社区开展沼液氮不同比例替代化肥氮对小麦产量及土壤理化性质的影响，结果显示，沼液氮15%替代化肥N的产量最高，但沼液替代不同比例化肥N处理与常规施肥处理间差异不显著（图3）。沼液施用后对土壤有机质含量的影响较小，显著提升了土壤总氮、总磷、碱解氮、速效磷、速效钾含量（图4）。

图3 沼液氮不同比例替代化肥氮对小麦产量的影响

图4 沼液氮不同比例替代化肥氮对土壤理化性质的影响

# 五、与相关法律法规和国家标准的关系

现行有效的相关政策法规有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》。其主要内容包括：从事畜禽等动物规模养殖的单位和个人应当对粪便、废水及其他废弃物进行无害化处理或者综合利用，防止排放恶臭气体，防止造成环境污染和生态破坏。畜禽养殖场应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施，并确保畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境。现行有效的相关国家、行业标准规范有《粪便无害化卫生要求》（GB 7959）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）、《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442）、《农用沼液》（GB/T 40750）等，对畜禽粪污的无害化处理及还田利用等作了要求。本标准内容严格遵循相关法律法规和标准规范要求，均不违反相关法律法规及强制性标准，无矛盾条款，本标准引用了部分有关国家、行业标准，引用的标准均与本规范所涉内容有密切关联，符合要求。并在此基础上，充分考虑江苏作物种植制度、作物产量及江苏，坚持安全性、适宜性、高效性和持续性的基本原则，并对养殖场的最小还田面积、粪肥施用量（具备田间试验和化验分析计算公式、依据当地推荐施肥量进行计算、推荐施肥量）、施用方法、注意事项和记录进行了规定。

# 六、实施推广建议

本标准适用于畜禽粪肥的还田利用过程，建议在实施推广过程中采取如下措施：一、组织制定《规范》宣传贯彻工作方案，明确宣贯的目标、内容和要求；二、组织开展宣贯工作专题培训，对《规范》涵盖的目的意义、技术要求作深入介绍，指导我省的还田利用工作；三、充分利用网络、新闻媒体等平台，广泛宣传标准的重要性和作用，提高社会对科学合理处置利用畜禽粪肥的认识；四、标准发布实施后，根据实施情况适时对本标准进行修订。