江苏省市场监督管理局 发布

××××-××-××实施

××××-××-××实施

××××-××-××发布

××××-××-××发布

奶牛规模化养殖设施装备配置技术规范

Technical specification for equipment allocation of large-scale dairy cattle breeding facilities

（征求意见稿）

DB32/T ××××—××××

DB32/T ××××—××××

DB32

DB32

江苏省地方标准

江苏省地方标准

ICSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B

目    次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 规划布局与栏架配置	2

5 养牛场划分与养殖工艺	2

5.1 存栏牛只指标要求	2

5.2 年产鲜奶量指标要求	2

5.3 养殖工艺	3

6 生物安全措施与要求	3

7 主要设施装备类型与指标参数	3

7.1 主要饲草料收获装备配套性能指标	3

7.2 养殖设施装备配套性能指标	4

7.3 粪污处理设备的型式	6

7.4 动物尸体无害化处理装备性能指标	6

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业科学院提出。

本文件由江苏省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：江苏省农业科学院、南京卫岗乳业有限公司、江苏省农业机械技术推广站、盱眙县农机化技术推广服务站、盱眙卫岗牧业有限公司、淮安鑫隆牧业有限公司。

本标准主要起草人为刘建龙、柏宗春、田雨、胡肄农、史志中、潘群山、孟力力、王强、姬荣飞、潘维林。

奶牛规模化养殖设施装备配置技术规范

# 1 范围

本文件规定了规模化养奶牛场的规划布局与划分、栏架配置、养殖工艺、机械化装备的型式、基本参数和技术要求。

本文件适用于奶牛养殖场规模化的建设、改造、管理、评估和运维等。

# 2 规范性引用文件

本标准包含对若干关键文件的引用，对于明确标注了日期的引用文件，本标准仅认可标注日期的特定版本（不含后续的修改或勘误），以确保标准的一致性和准确性。

GB/T 25171-2023 畜禽养殖环境与废弃物管理术语

GB/T 3157-2023 中国荷斯坦牛

GB/T 8095-2005 收获机械 饲料收获机 相关尺寸

GB/T 14290-2021 圆草捆打捆机

GB/T 8186-2011 挤奶设备 结构与性能

GB/T 26624 畜禽养殖污水贮存设施设计要求

GB/T 27622 畜禽粪便贮存设施设计要求

NY/T 3049-2016 奶牛全混合日粮生产技术规程

JB/T 12450 畜牧机械清粪系统

T/JAASS 103-2023 奶牛智慧养殖环境、生理、生产数字化感知指标体系

T/CAMA 16-2019 奶牛行为监测设备 质量评价技术规范

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 规模化奶牛养殖场  large-scale dairy farming

采用现代奶牛养殖技术与设施设备，实行自繁自养或公司+养殖小区（农户）专业养殖模式、全年均衡生产工艺，根据存栏牛只数量又可划分为小、中、大、超大规模养奶牛场。

3.2 规模化养殖设施装备配置  equipment allocation of large-scale breeding facilities

对达到一定的饲养规模的养殖场，在饲料加工、饲喂、清粪、挤奶和环境控制等环节，采用机械化、自动化设备对单栋或多栋场（舍）进行装备配置。

3.3 精准饲喂系统  precise feeding system

基于物联网技术，将日粮配方数据、称重数据、TMR生产数据、投料数据、圈舍信息等进行集中处理分析，实现对全混合日粮精准加工、精准投放的信息管理决策系统。

3.4 奶牛行为监控  cow behavior monitoring

监测奶牛行为的设备，它通过安装在奶牛身上的传感器收集数据，如活动量、体温、脉搏、呼吸频率等关键生理参数。这些数据被传输至监控系统，用于分析奶牛的健康状况、发情周期、疾病早期诊断以及采食行为。

# 4 规模化奶牛养殖场规划布局与栏架配置

奶牛养殖场内应划分生活办公区、生产区和粪污处理区。生活办公区应位于养牛场全年主导风向的上风向或地势较高处。生产区与其他区应间隔足够安全距离（50米以上），用围墙或绿化隔离带分开。粪污处理区应远离生产区（保持300米以上）和管理区，位于全年主导风向的下风向和地势最低位置。各类型牛舍的栏架配置见表1。

## 表1 各类型牛舍栏架配置

| 牛舍类型 | 栏架类型 | 单头牛占栏面积m2 |
| --- | --- | --- |
| 分娩牛舍 | 分娩栏 | 20～25 |
| 犊牛舍（0-6月龄） | 犊牛岛/单圈饲养 | 2～3 |
| 育成牛舍（7-14月龄） | 散栏饲养 | 4～8 |
| 青年牛舍（15-24月龄） | 散栏饲养 | 8～10 |
| 母牛舍 | 散栏饲养 | 10～15 |

# 5 规模化奶牛养殖场划分与养殖工艺

## 5.1 不同规模牛场存栏牛只指标要求

## 表2  不同规模牛场存栏牛只指标要求

单位为头

| 类型 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存栏奶牛总数 | 100-500 | 501-2000 | 2001-10000 | ＞10000 |

## 5.2 不同规模牛场年产鲜奶量指标要求

## 表3  不同规模牛场年产鲜奶量指标要求（年均单产10吨，成母牛占55%）

单位为吨

| 类型 | 小规模 | 中规模 | 大规模 | 超大规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年牛奶产量 | 1100-2750 | 2755.5-11000 | 11005.5-55000 | ＞55000 |

## 5.3 奶牛规模化养殖工艺

# 图1 奶牛养殖工艺图

# 6 规模化奶牛养殖场生物安全措施与要求

生产区、生活办公区和牛场大门口等区域配置相应的防疫消毒设备，对进入牛场和牛舍的人员、物资和车辆进行消毒处理。牛场粪污无害化处理工艺应根据养殖规模、清粪方式和当地自然地理条件，选择达标排放模式或种养综合利用模式。

# 7 规模化奶牛养殖场主要设施装备类型与指标参数

## 7.1 饲草料收获装备配套性能指标

## 7.1.1 青饲料收获机的型式与性能指标

青饲料收获机按照挂接方式可以分为自走式、悬挂式、牵引式。青饲料收获机的割台有直切割台、对行割台、捡拾割台三种，割台切割器主要有圆盘式、辊刀式、往复式等形式饲草料收获设施装备尺寸应符合GB/T 8095-2005的规定。

## 7.1.2 打（压）捆机的型式与基本参数

打（压）捆机捡拾器的结构形式主要有弹齿式、甩刀式、锤爪式等。圆草捆、方捆打捆机的装备尺寸应符合GB/T 14290-2021的规定。

## 7.2 养殖设施装备配套性能指标

## 7.2.1 栏架装备型式与性能指标

栏架装备应区分青年牛与泌乳期奶牛的不同需求，以适应其生长发育和生产性能。青年牛栏架应设计有足够的活动空间，以促进肌肉和骨骼的健康发育。泌乳期奶牛栏架则需重点考虑其产奶性能，确保奶牛在挤奶和休息时的舒适度与健康。性能指标具体要求如下：

1、颈枷尺寸：应保证奶牛头部有适当的转动范围，避免长时间固定导致的不适。

2、地板设计：需具备防滑功能，减少奶牛滑倒风险，同时易于清洁和维护。

3、卧床面积：应根据奶牛体型提供充足的休息空间，确保奶牛能够得到充分休息。

## 7.2.2 饲喂设备的型式

饲喂设备主要由TMR制备机、TMR智能加工中心和精准饲喂系统组成。TMR制备机是具备称重功能，通过切割、揉搓、搅拌等方式生产全混合日粮的机械。TMR智能加工中心是基于固定式TMR生产模式，通过料仓、输送设备、称重系统、暂存装置、搅拌加工设备等的配合，采用自动控制，实现日粮精准制作的成套设备，能够根据奶牛的不同分群和生理状况采取不同的饲料投放频率和投放量。奶牛精准饲喂系统将原有饲喂模式下的装载设备、TMR加工设备、撒料车、称重系统、牛舍、管理系统主机等赋予了数据化联系和可视化界面。

## 7.2.3 饮水设备的型式

牛舍内应配置开放式饮水槽，成母牛每头牛20cm的饮水位置，水槽尺寸（长宽高）4800*500*600mm。

## 7.2.4 挤奶设备的型式

挤奶机一般由真空系统、脉动系统、奶系统、挤奶单元等部分组成。并列式和转盘式挤奶机是养殖场新建挤奶厅采用最多的产品型式。挤奶设备的参数应符合GB/T 8186-2011的规定。

## 7.2.5 养殖监控设备的型式与基本参数

环境监控设备主要包括牛舍环境和空气质量，其释义和数值范围如表3和表4所示。

## 表3 牛舍环境层指标

| 序号 | 指标项 | 释义 | 单位 | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 参照GB/T 19525.1 | ℃ | 15-20 |
| 2 | 相对湿度 | 参照GB/T 19525.1 | % | 70-80 |
| 3 | 风速 | 参照GB/T 19525.1 | m/s | 冬季0.5；夏季2.9-4.0 |
| 4 | 通风量 | 参照GB/T 19525.1 | m³（h*头） | 冬季26-61； 夏季170-570 |
| 5 | 光照强度 | 参照GB/T 19525.1 | Lx | 自然光照60-400； 人工光照50-200 |

## 表4 空气质量层指标

| 序号 | 项目 | 释义 | 单位 | 舍区 | 场区 | 缓冲区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 空气中氨气浓度 | mg/m3 | <20 | <5 | <2 |
| 2 | 硫化氢 | 空气中硫化氢浓度 | mg/m3 | <8 | <2 | <1 |
| 3 | 二氧化碳 | 空气中二氧化碳浓度 | mg/m3 | <1500 | <750 | <380 |
| 4 | 可吸入颗粒物 | 参照GB/T 19525.1 | mg/m3 | <2 | <1 | <0.5 |
| 5 | 总悬浮颗粒物 | 参照GB/T 19525.1 | mg/m3 | <4 | <2 | <1 |

奶牛行为监控设备主要测量奶牛内外显层指标并且用于发情监测、揭示疾病、记录采食状况，内外显层指标项的释义和数值范围如表5-6所示。奶牛行为监控设备的数据采集终端按照佩戴位置分为两种，腿部佩戴主要是计步器功能，颈部佩戴的智能项圈，可监测反刍、爬跨、采食等更多数据。

## 表5 外显层指标

| 序号 | 指标项 | 释义 | 单位 | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体重 | 奶牛个体空腹时的重量 | kg | 参照GB/T 3157-2008 |
| 2 | 体高 | 奶牛个体十字部最高点至地平面的垂直高度 | m | 参照GB/T 3157-2008 |
| 3 | 体表温度 | 奶牛的眼部、面部、蹄部、后躯、肛门、外阴、乳房、腹部、背部及全身多个体表部位的测定温度 | ℃ | 受环境影响较大 |
| 4 | 呼吸频率 | 一呼一吸为一次呼吸，呼吸频率越高 越容易被观察到 | 次/min | 环境温度5-20℃时，犊牛30-56；成年牛12-28；环境温度30℃以上时超过100 |
| 5 | 体况评分 | 即体膘评分，评价奶牛膘情的一种方法 | 无量纲 | 1～5；参照NY/T 3049-2016 |
| 6 | 行走评分 | 评定奶牛肢体健康程度的指标 | 无量纲 | 1～5 |
| 7 | 乳头评分 | 乳头评分主要根据乳头末端及乳孔外观形状不同进行评定 | 无量纲 | 1～5；参照DB23/T 3043-2021 |

## 表6 内隐层指标

| 序号 | 指标项 | 释义 | 单位 | 舍区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直肠温度 | 使用接触式温度计测温，直肠温度与奶牛身体核心温度非常接近 | ℃ | 成年牛为38～39℃，犊牛为38.5～39.5℃，青年牛为38.0～ 39.5℃。 |
| 2 | 瘤胃温度 | 可替代直肠温度作为奶牛身体核心温度指标 | ℃ | 正常饲喂情况下比直肠温度高2℃左右，但瞬时数据受饮水和采食的影响较大 |
| 3 | 瘤胃pH值 | 衡量瘤胃微生物发酵及消化饲粮的重要指标 | 无量纲 | 正常瘤胃液pH值在5.5～6.8之间，最佳pH值在6.0～6.3之间。 |

奶厅管理系统实时监测挤奶班次、牛只产奶量、挤奶曲线、牛奶电导率等数据信息，及时自动识别不合格奶，并评估奶牛状况，判断乳房炎等。

## 7.3 粪污处理设备的型式

粪污处理设备主要包含畜禽粪污数量监测、清理、转运与无害化处理和资源化利用等。清粪系统应符合JB/T 12450的要求，粪便贮存设施设计符合GB/T 27622的要求，养殖污水储存设施设计符合GB/T 26624的要求。