| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

生态农田建设与管护技术指南

Technical specification for the construction and management of ecological farmlands

送审稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本要求	4

5 生态工程建设	4

6 生产管理技术	6

7 工程日常管护	7

附录A （资料性） 生态田埂常用植物种类	8

附录B （资料性） 生态沟渠塘常用植物种类	9

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业科学院提出并归口。

本文件起草单位：江苏省农业科学院农业资源与环境研究所、江苏省耕地质量与环境保护站、南京宁粮生物有限公司。

本文件主要起草人：薛利红、段婧婧、梁永红、侯朋福、盛婧、吴田乡、俞映倞、冯彦房、于建光、王宁、杨梖、梁晓辉、杨林章。

生态农田建设与管护技术指南

范围

本文件规定了生态农田的相关术语定义、基本要求、生态工程建设要求、生产管理技术要求、日常管护要求等内容。

本文件适用于粮田的生态建设与管护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 8321.9 农药合理使用准则（九）

GB 15618 土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 25246 畜禽粪便还田技术规范

GB/T 30600 高标准农田建设通则

GB 38400 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 395 农田土壤环境质量监测技术规范

NY/T 525 有机肥料

NY/T 2148 高标准农田建设标准

NY/T 3020 农作物秸秆综合利用技术通则

NY/T 3034 土壤调理剂 通用要求

NY/T 3504 肥料增效剂 硝化抑制剂及使用规程

NY/T 3505 肥料增效剂 脲酶抑制剂及使用规程

NY/T 3823 田沟塘协同防控农田面源污染技术规范

NY/T 3840 南方稻田绿肥种植与利用技术规范

LY/T 1914 植物篱营建技术规程

DB32/T 2950 水稻节水灌溉技术规范

DB32/T 4230 重点流域农田化肥用量定额

DB32/T 4633 高标准农田生态沟渠建设规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生态农田 ecological farmland

在保证正常生产产能的基础上，同时具备资源利用高效、生产方式低碳、生物多样性丰富、面源污染可控等特点的粮田。

3.2

生态沟渠  ecological ditch

生物多样性丰富，具有排水、降渍、水土保持、生态净化等功能的农田排水通道。

[来源：DB32/T 4633]

3.3

生态田埂 ecological ridge

生物多样性丰富可持续，具有蓄水、抑制杂草、控制病虫害、拦截农田径流、生态景观营造等功能的田埂。

3.4

生态道路 ecological road

采用生态化结构建造而成的，兼顾农业生产和生态环境保护的田间机耕道路。

3.5

基本灌排单元  Irrigation and drainage unit

由水源及配套的输水农渠承担的灌排范围。

基本要求

4.1应优先选择生态环境问题较为突出、灌排水系相对独立的集中连片农田，平原区面积不宜小于300亩，丘陵区面积不小于100亩。

4.2 土壤应满足GB 15618中农用地土壤污染风险筛选值要求，空气质量达到GB 3095中的二级要求，农田灌溉用水应符合GB 5084的要求，生产所用肥料应满足GB 38400中对有毒有害物质的要求。

4.3 在保证粮食产量的前提下，应协同增强农田生物多样性保护、病虫害防控、土壤地力提升、固碳减排、水源涵养、侵蚀控制等生态系统服务功能，以及气候异常条件下抗逆缓冲能力，提升农田生态系统健康，促进农业生产绿色可持续发展。

生态工程建设

5.1 一般规定

5.1.1 灌排水系宜分开。灌溉应采用管道或防渗渠道灌溉，灌溉水利用系数应符合GB/T 50363的规定。排水水系应尽量采用生态化沟渠、塘坝等，满足农田排涝降渍需求的同时兼顾生态环境保护功能；平原水网区宜以基本灌排单元为单位实施循环灌溉。

5.1.2 生态工程建设应在原有农田设施基础上，基于当地自然资源禀赋因地制宜进行生态化改造提升，生态用地面积控制在农田总面积10%之内，尽量不额外占用耕地。

5.1.3 应遵循生物多样性保护原则，尽量采用生态材料与乡土物种，防止外来物种入侵。

5.1.4 基础设施建设工程按GB/T 30600执行。生态工程设施应符合相关专业标准规定，整体工程使用年限一般不低于15年。

5.2 农田平整

5.2.1 田块大小以满足当地机械化作业为基本要求，面积不宜过大，平原区格田不宜超过15亩，且农田宽度不宜超过50 m。

5.2.2 田面平整度宜参照NY/T 2148要求，地表平整度（100 mⅹ100 m）≤2.5 cm，横向坡降（500 m）<1/2000，纵向坡降（500 m）<1/1500。

5.3 生态田埂

5.3.1 平原区田埂高度以20cm ~30cm为宜，宽度以30 cm~40 cm左右为宜，宜用田间土修筑并压实，近渠边稻田田埂可适当加宽至60 cm~80 cm以防止侧渗。丘陵区梯田，土质粘性好的宜采用植物护坎，土质疏松易冲刷流失的宜采用石坎、土石坎等工程护坎，护坎高度30 cm~40 cm。

- 5.3.2近路边或沟渠边的田埂宜种植显花植物、蜜源植物、害虫驱-诱植物或多年生固土抑草且有经济价值的植物（见附录A）或其组合。宜草灌结合、人工种植与自然留草结合。丘陵区坡地宜采用植物篱护埂，参见LY/T 1914。

5.4 生态沟渠

5.4.1 建设位置

应建设在主要灌排沟渠上，依农田分布、田间道路和受纳水体进行系统布设。工程建设密度应能满足农田排涝要求和生态拦截需要，每百亩农田宜建设150 m~200 m长的生态沟渠。

5.4.2 沟渠形态

生态沟渠宜采用“上宽下窄”的梯形结构，深度在0.5 m~1.5 m之间，上口宽度据实而定，一般不小于1 m。边坡系数满足稳定要求。丘陵区排水沟渠应因势利导，避免大幅改变原有渠道走向、裁弯取直。

5.4.3 生态沟渠构造

宜采用自然土质沟渠，丘陵区沟底易受冲刷的位置应均匀铺设直径5 cm~15 cm的卵石。土壤疏松区沟壁宜选择具有植物定植功能的护坡材料，具体设计参见DB32/T 4633 附录A.2和A.3。沟壁应夯实，护坡材料与土壤间不应衬砌不透水护面，可敷设透水性能好的土工布，每间隔一定距离（10 m ~20 m）宜设置混凝土骨架，沟壁与沟底衔接处应采用混凝土勾边。

5.4.4 拦水堰和透水滤坝

宜间隔一定距离设置拦水堰或透水滤坝。堰/坝宽度与沟渠同宽，高度平原区一般30 cm ~40 cm，丘陵区一般20 cm ~30 cm。透水滤坝一般建在沟渠末端，高度以低于沟渠上口30 cm~40 cm为宜。坝两侧用透水砖垒砌，中间填充沸石、火山岩等可吸附氮磷的填料，不应采用可能带来二次污染的填料。

5.4.4 沉沙池/井

沟渠底部可建设沉沙井，一般设置在拦水堰、透水坝等构筑物上游。井深以30 cm~50 cm为宜，井底土质，井内可填充有利氮磷去除的填料，可定植湿生或水生植物。

- 5.4.5生态植被

沟壁护坡植物应以草本植物为主，大型土质生态沟渠（顶宽≥2.5 m）可草灌搭配，植被覆盖度不少于80%。沟底植物应以挺水植物为主，适当搭配沉水植物和浮水植物，覆盖度以40 %~60 %为宜。灌丛或高杆植物尽量配置在沟边，避免影响沟道排洪。禁止采用外来入侵物种。常见沟渠植物种类参见附录B。

- 5.4.6动物通道

大型水泥硬质灌排沟渠应建设生态池、动物通道等生物应急通道和避难所。生态池和动物通道宜每间隔30 m~50 m建设一处。生态池参照5.4.4建设，动物通道宜采用阶梯式，也可采用混凝土粗糙处理或采用锯齿式防滑生态板等。

5.5生态塘

5.5.1 鼓励配套一定面积的生态塘收集利用农田排水和雨水，可利用现有的低洼地、库、塘及河浜改造而成。

5.5.2 平原区宜优先利用农田周边的塘浜汇集农田排水并进行循环灌溉，通过水位管理和水生生物优化配置实现农田退水调蓄与净化，非雨季尽量不外排。具体参照NY/T 3823的附录E执行。

5.5.3  丘陵区有条件的地方优先采用循环灌溉；高差较大的区域宜分级拦蓄利用，利用塘库收集上游排水供下游农田灌溉。

5.5.4 循环灌溉宜优先利用已有泵站，如无法利用，可因地制宜采用无泵房设计的小型潜水泵站。

5.6 生态道路

5.6.1机耕道路宜采用泥结石、车辙路、砌石间隔铺装等生态化结构，应用生物凝结技术、透水路面等生态化设计，路面应满足强度、稳定性和平整度的要求。

5.6.2 泥结碎石路面厚度不小于8 cm，以碎石作骨料、粘土作填充料和粘结料，经压实修筑而成。

5.6.3 在雨水较多地区宜采用车辙路和砌石间隔铺装。车辙路是在路基车辙部位铺设混凝土硬化路面，中间两条混凝土硬化路面宽度一般70 cm左右，其他为泥结石路面。砌石间隔铺装路是在泥结石路面间隔铺装砌石。

5.6.4 泥结石、车辙路道路两侧宜设置路肩，肩宽宜为30 cm～50 cm，采用素土夯实。路肩应综合考虑固土、径流拦截、生物多样性控害及景观营造等功能，合理搭配种植植物，具体参见5.3.2。

- 5.7生态廊道

- 5.7.1宜在河湖堤岸及宽度大于3 m的田间路两侧建设乔灌草结合的生态廊道。

- 5.7.2所用植物应具有景观性和经济性；乔木宜选择深根系、树冠窄、胁地轻、抗风抗逆性强且与农作物不具共同病虫或为其中间寄生的树种。

生产管理技术

6.1 土壤改良与培肥

6.1.1 秸秆宜还田，还田应符合NY/T 3020的规定。禁止秸秆田间焚烧或离田后随意堆放在沟渠河道岸边。

- 6.1.2 土壤有机质含量低于20g/kg的农田宜增施有机类肥料，商品有机肥应符合GB 38400和NY/T 525的要求，沼液或沼渣使用应符合NY/T 2065的要求，腐熟畜禽粪便的使用应符合GB/T 25246的要求。

6.1.3 冬闲田宜种植绿肥，绿肥品种见附录，具体参照NY/T 3840执行。

6.1.4 新整治耕地应采用犁耕深翻、施用土壤调理剂等措施增加耕层厚度，改善土壤结构。土壤调理剂应满足NY/T 3034的要求。

6.2 水分管理

6.2.1优化灌溉制度，合理利用符合GB 5084规定的农业尾水。宜采用节水灌溉技术，稻田按DB32/T 2950执行。

6.2.2 稻田应根据土壤质地、泡田天数以及降雨量预报精确估算灌水定额，粘土区900-1200 m3/ha为宜，壤土区1200-1500 m3/ha为宜，砂土区1500-1800 m3/ha为宜。

- 6.2.3 水稻田宜动态调整排水口高度来减少汛期降雨带来的径流排水养分流失，活棵期排水口高度以3-5cm为宜，分蘖期以8-10 cm为宜，拔节孕穗期可提高至12-15 cm，抽穗后以8-10 cm为宜。

6.3 施肥管理

6.3.1 应根据土壤肥力和作物需求合理均衡施肥，氮磷用量定额参照DB/T 4230-2022。

- 6.3.2优先采用缓控释肥料和测土配方肥。施用尿素时宜配施硝化抑制剂或脲酶抑制剂，使用应分别符合NY/T 3504和NY/T 3505的要求。

- 6.3.3宜采用机械深施技术。

- 6.3.4避免大雨前撒施肥料，以免肥料流失。

6.4 农药管控

6.4.1 应优先使用抗性品种、种子处理、优化密度和合理轮作等农艺措施，黄板、蓝板、杀虫灯、诱捕器、防虫网等物理措施，以草控草、释放天敌、性引诱剂、生物农药等生物措施进行防控。

6.4.2 化学防治应选择低毒低残留的农药品种，满足GB/T 8321.9的要求。选择适宜的用药量和防治时间，采用专用农药助剂及高效农药施用机械进行精准喷雾作业。农药使用应符合NY/T 393规定。

工程日常管护

7.1管理要求

7.1.1 由工程设计单位提供相应的运行管理、维护保养制度和安全操作规程，并由管理单位建立明确的岗位责任制。

7.1.2 运行管理人员上岗前应进行培训，熟悉处理工艺和设施的运行要求与技术指标。管理人员应定期巡查，发现问题及时上报主管部门。

7.1.3 有条件的地方推荐建设土壤地力、水质及生物多样性等的监测点，定期监测评估生态农田建设效果。生物多样性监测参照T/CGDF 0001-2020规定执行，水质的监测参照GB 3838执行，土壤环境质量监测参照NY/T 395规定执行

7.2 维护要求

7.2.1 生态沟渠应按要求定期维护，如生态沟渠有破损、垮塌等现象应及时修护到位，应根据淤积情况及时进行清淤，淤泥宜就近还田。

7.2.2 生态沟渠、生态田埂及生态塘应禁止施用除草剂、杀虫剂等，并及时清除外来入侵生物。植物应根据实际情况进行定期收割或更换，及时清除杂草，收割后作为饲料或集中堆沤后还田。

7.2.3 生产过程中产生的废弃农膜、农药包装袋及其他固体废弃物应统一收集后进行无害化处置。

（资料性）
生态田埂常用植物种类

表A.1给出了生态田埂常用植物种类。

生态田埂常用植物种类

| 植物类型 | 中文名称 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- |
| 害虫驱-诱植物 | 香根草 | Vetiveria zizanioides (L.) Nash |
|  | 苏丹草 | Sorghum sudanense （Piper）Stapf. |
|  | 鼠尾草 | Salvia japonica Thunb. |
|  | 紫苏 | Perilla frutescens (L.) Britt. |
|  | 柠檬香茅草 | Cymbopogon citratus |
|  | 野艾蒿 | Artemisia lavandulaefolia DC |
|  | 金银花 | Lonicera japonica Thunb. |
| 固土抑草植物 | 黄花菜 | Hemerocallis citrina Baroni |
|  | 红三叶草 | Trifolium pratense |
|  | 狼尾草 | Pennisetum alopecuroides (L. ) Spreng. |
|  | 饲料桑 | Morus alba L. |
|  | 黑麦草 | Lolium perenne L. |
|  | 鱼腥草 | Houttuynia cordata Thunb |
|  | 苕子 | Vicia dasycarpa Ten. |
|  | 田箐 | Sesbania cannabina (Retz.) Pers. |
|  | 紫苜蓿 | Medicago sativaL. |
| 显花植物（草本） | 芝麻 | Sesamum indicum |
|  | 大豆 | Glycine max (Linn.) Merr. |
|  | 豌豆 | Pisum sativum L. |
|  | 蚕豆 | Vicia faba L. |
|  | 凤仙花 | Impatiens balsamina L. |
|  | 硫华菊 | Cosmos sulphureus |
|  | 波斯菊 | Cosmos bipinnata Cav. |
|  | 向日葵 | Helianthus annuus L. |
|  | 二月兰 | Orychophragmus violaceus |
|  | 万寿菊 | Tagetes erecta L. |
|  | 黄花苜蓿 | Medicago falcata L. |
| 显花植物（灌木） | 大花六道木 | Abelia grandiflora |
|  | 绣线菊 | Spiraea salicifolia L. |
|  | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa L. |
|  | 连翘 | Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl |

（资料性）
生态沟渠塘常用植物种类

表B.1给出了生态沟渠塘常用植物种类。

- 表B.1生态沟渠塘常用植物种类

| 植物名称 | 中文名称 | 学名 | 中文名称 | 学名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉水植物 | 光叶眼子菜 | Potamogeton lucens. | 竹叶眼子菜 | Potamogeton wrightii |
|  | 黑藻 | Hydrilla verticillata | 水马齿 | Callitriche palustris |
|  | 狐尾藻 | Myriophyllum verticillatum | 金鱼藻 | Ceratophyllum demersum |
|  | 菹草 | Potamogeton crispus | 苦草 | Vallisneria natans H. Hara |
| 浮水植物 | 蕹菜 | Ipomoea aquatica | 睡莲 | Nymphaea tetragona |
|  | 野菱 | Trapa incisa var. quadricaudata | 南美天胡荽 | Hydrocotyle verticillata |
|  | 粉绿狐尾藻 | Myriophyllum aquaticum | 紫萍 | Spirodela polyrhiza |
|  | 荇菜 | Nymphoides peitata | 芡实 | Euryale ferox |
| 陆生植物 | 狗牙根 | Cynodon dactylon | 地果 | Ficus tikoua |
|  | 黑麦草 | Lolium perenne | 迎春花 | Jasminum nudiflorum |
|  | 忍冬 | Lonicera japonica | 酢浆草 | Oxalis corniculata |
|  | 蛇莓 | Duchesnea indica |  |  |
| 湿生植物 | 风车草 | Cyperus involucratus | 水蜡烛 | Pogostemon yatabeanus |
|  | 美人蕉 | Canna indica | 水竹 | Phyllostachys heteroclada |
|  | 石菖蒲 | Acorus tatarinowii | 南美天胡荽 | Hydrocotyle verticillata |
|  | 旱伞草 | Cyperus involucratus Rottboll |  |  |
| 挺水植物 | 慈姑 | Sagittaria trifolia | 水芹 | Oenanthe javanica |
|  | 黄菖蒲 | Iris pseudacorus | 梭鱼草 | Pontederia cordata |
|  | 菰 | Zizania latifolia | 香蒲 | Typha orientalis |
|  | 芡实 | Euryale ferox | 鸢尾 | Iris tectorum |
|  | 芦苇 | Phragmites australis | 再力花 | Thalia dealbata |
|  | 美人蕉 | Canna indica | 泽泻 | Alisma plantago-aquatica |
|  | 千屈菜 | Lythrum salicaria | 水葱 | Schoenoplectus tabernaemontani |
|  | 石菖蒲 | Acorus tatarinowii | 稻 | Oryza sativa |

参考文献

[1] T/CGDF 0001-2020 生物多样性调查与监测