ICS 65.020.20

CCS B 05

DB32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXXX—XXXX

饲草生产沼液施用技术规程

Technical specification for biogas slurry application in forage production

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作到则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由江苏省农业农村厅提出

本文件由江苏省畜牧标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：江苏省农业科学院畜牧研究所, 南京卫岗乳业有限公司, 江苏众鑫农业发展有限公司，盐城市大丰区农业技术推广中心

本标准主要起草人：丁成龙，张文洁，刘蓓一，许能祥，程云辉，田吉鹏，田雨, 沈琴，顾洪如，梁朔伟，王欣，朱玉淋，葛继文

饲草生产沼液施用技术规程

范围

本规程规定了饲草生产沼液施用技术的术语和定义、饲草周年生产轮作模式、沼液质量要求、施用原则、施用方法。
    本规程适用于以规模奶牛场粪污为原料的经厌氧消化设施充分发酵后所产生的沼液在高产牧草生产上的施用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 496-2010 肥料合理使用准则 通则

GB 7959-2012  粪便无害化卫生标准

NY 525-2012  有机肥料

NY/T 2065-2011  沼肥施用技术规范

GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定

NY∕T 1868-2021 肥料合理使用准则 有机肥料

NY/T 2596-2022 沼肥

术语和定义
    下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 饲草轮作 forage rotation

在一个生产年度内，在同一个地块上，按照饲草作物生长季节种植不同的饲草作物。

- 3.2

- 沼液 biogas slurry

畜禽粪污经厌氧发酵设施充分发酵后产生的、可农用的液体残余物。

饲草周年生产轮作模式

4.1 青贮玉米—青贮玉米-多花黑麦草轮作

一年三季，其中青贮玉米种植两季，第1季春季播种，生长期在4月初~7月中旬，第2季夏种，生长期在7月下旬~10月下旬；多花黑麦草种植一季，秋季播种，生长期在10月末~翌年4月。

4.2 青贮玉米-青贮大麦轮作

一年两季，青贮玉米生长季在5月下旬~10月中旬之间，青贮大麦生长季在11月中下旬~5月中上旬之间。

沼液质量要求

理化性状要求
5.1.1 颜色

沼液的颜色为棕褐色或黑色。

5.1.2 酸碱度（pH）

沼液pH在6.8~8.1。

5.1.3 养分含量

总养分含量（以干基计）≥80 mg/L，检测依据 NY/T 2596-2022 沼肥 。

5.1.4 水分含量

沼液水分含量在96%-99%。

5.1.5 盐含量要求

以EC值计/(ms/cm)≤1.5, 检测依据 NY/T 2596-2022 沼肥。

重金属含量要求

总砷（以 As 计）/（mg/L）≤0.3, 检测依据GB/T 23349-2020。

总铬（以六价Cr计）/（mg/L）≤1.3, 检测依据GB/T 23349-2020。

总镉（以 Cd 计）/（mg/L）≤0.04, 检测依据GB/T 23349-2020。

总铅（以 Pb 计）/（mg/L）≤1.2, 检测依据GB/T 23349-2020。

总汞（以 Hg 计）/（mg/L）≤0.4, 检测依据GB/T 23349-2020。

卫生要求

虫卵死亡率（%）≥95，检测依据 NY/T 2596-2022 沼肥。

臭气排放浓度（无量纲）≤70，检测依据 NY/T 2596-2022 沼肥。

粪大肠杆菌（个/g(mL)）≤100,检测依据 NY/T 2596-2022 沼肥。

施用原则

6.1 平衡施肥原则

沼液作为富含养分的肥水，应根据牧草品种、目标产量和土壤养分状况等合理施用，并与其它有机肥、化肥配合使用。沼液中缺乏的营养元素应由其它肥料补足，做到平衡施肥。

6.2 安全施用原则

新鲜沼液施用前应经过陈化处理，以消除病原生物扩散、传播风险。沼液每次施用应确定合理用量，不可过量施用，以免产生烧苗或流失现象。施肥应在晴天或傍晚进行，雨天或土壤过湿、气温过高时不宜施肥。沼液施用过程中，应注意防止沼液氮养分挥发损失和通过地表径流污染水体。

施用方法

陈化处理

厌氧沼气工程产生的沼液，经过临时储存池短暂储存后，将其转移至陈化池进行陈化处理，陈化池中沼液的停留时间夏季不得少于30天，冬季不少于60天。陈化处理后沼液的重金属应符合GB/T 23349-2020的规定，粪大肠菌群数量、蛔虫卵死亡率应符合NY/T 2596-2022 沼肥的规定，方可使用。

7.2 沼液单季施用量

沼液用量应以青贮玉米、多花黑麦草、青贮大麦氮素N需求为基准确定。对于青贮玉米，春播沼液施入量最大氮量宜为所需总肥料氮量的50%~60%，夏播沼液施入量最大氮量宜为所需总氮肥料氮量的30%~40%；对于多花黑麦草，沼液施入最大氮量宜为所需总肥料氮量的100%；对于青贮大麦，沼液施入最大氮量宜为所需总肥料氮量的40%-60%。施用沼液时，不足养分部分应依据NY/T 496-2010规定和NY/1868-2021的规定，通过配施其它有机肥、化肥予以补充与平衡。以目标产量（鲜草产量），春播青贮玉米5.5吨，夏播青贮玉米4吨/亩，多花黑麦草5.5吨/亩，青贮大麦4吨/亩，其肥料参考用量见表1。

表1 青贮玉米、多花黑麦草、青贮大麦沼液与化肥配合年参考施用量

| 牧草种类 | 沼液施用量（沼液TN含量按1000mg/L计） |  | 化学氮施用量 （kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 吨/hm2 | 沼液折合化肥氮 （kg/hm2） |  |
| 多花黑麦草 | 280.5 | 280 | 0 |
| 青贮玉米（春播） | 187.5-225 | 187.5-225 | 187.5-150 |
| 青贮玉米（夏播） | 90-120 | 90-120 | 210-180 |
| 青贮大麦 | 90-135 | 90-135 | 135-90 |

- 7.3田间施用方法

- 7.3.1基施与追施

沼液可以作为饲草作物的基肥和追肥施用。对于青贮玉米，基施与追施量应分别占全季沼液用量的60%和40%；对于多花黑麦草，基施与追施应分别占全季沼液用量的65%和35%；对于青贮大麦，基施与追施量应分别占全季沼液用量的70%和30%。追施时，可以少量多次，但最少青贮玉米和青贮大麦不少于2次，多花黑麦草不少于1次。青贮玉米最佳追施期拔节期和抽雄期，多花黑麦草最佳追施期在拔节期和第1次刈割后；青贮大麦最佳追施期在拔节期和孕穗期。化肥作为基肥和追肥（拔节期）分两次施入，基肥和追肥的比例为1:1。

7.3.2 沼液稀释

沼液作为基肥施用时，可以直接施用原液。用作追肥施用时，依据COD的浓度用水稀释后施用。当沼液中COD浓度≥2000 mg/L时，采用水:沼液=1:10进行稀释；当COD浓度在500 mg/L~2000 mg/L时，采用水:沼液=1:2~1:1.5进行稀释；当COD浓度在200 mg/L~500 mg/L时，采用水:沼液=1:1进行稀释；当COD浓度<200 mg/L时，直接原液施用。

7.3.3 施入方式

宜采用人工浇灌或机械浇灌，禁止采用随水淌灌或漫灌。确保施肥的均匀度，避免局部施用过量造成烧苗。作为基肥时，与其它基肥一并施用，施用后根据土壤墒情尽快翻耕整地，使沼液与土壤充分混合，减少沼液铵态氮的损失。作为追肥时，避免单次施用过量、过多产生涝渍现象。

8 生产档案

建立生产档案，生产档案保存不少于2年。