地方标准编制说明

一、目的意义

简述产业发展现状，制定标准的必要性、可行性，预期经济社会效益分析等。

我省是养殖业大省，畜牧业是农村经济的优势产业和支柱产业。随着家畜集约化规模养殖的快速发展，其面临的粪污治理问题日益突出，畜禽粪便污染已成为农业面源污染的主要来源。大量的粪污主要来自于规模养殖场，我省目前存栏泌乳牛13万余头，年产生粪尿达600万吨，排放的流质粪污体积庞大、养分低，不仅难以长距离运输，也难以直接对外销售。当前大型养殖场普遍采用固液分离、沼气工程、厌氧消化等粪污治理技术，但由于治理成本较高、工艺不够合理、工程规模不匹配，以及种植消纳粗放等原因，致使养殖粪污排放不达标，造成土壤营养富积、土质退化、空气和地下水污染等问题，制约了产业及农业可持续发展。

种养结合是目前最理想的养殖粪污利用与治理方式。通过种养结合，将畜禽粪污以肥料的形式进行安全有效处理，变废为宝，实现养殖废弃物高效资源化利用。2020年国办31号文《关于促进畜牧业高质量发展的意见》明确要求统筹资

源环境承载能力、协同推进畜禽养殖和环境保护，大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，促进农牧循环发展。

通过饲草生产消纳养殖污水，合理利用沼液双向促进种植业和养殖业的发展，是种养结合循环农业的重要环节。江苏耕地资源紧张，人畜争粮争地矛盾突出，草食家畜粗饲料资源严重缺乏，每年需大量从国内外调入，不仅饲料成本提高，而且粗饲料自给率低不利于家畜产业持续稳定发展，如何高效利用有限的耕地资源进行草食家畜粗饲料生产、提高草食家畜粗饲料的自给率显得尤为重要。高生物产量的牧草及饲料作物对水肥的需要量大，在养殖场周边配套适量的农田种植多花黑麦草、青贮玉米等优质高产牧草和饲料作物，将沼液作为饲草生产要素加以利用，通过多花黑麦草-青贮玉米轮作及大量消纳沼液的关键技术研究与应用，综合解决养殖场污水治理和家畜粗饲料周年供应双重难题，实现种植业和养殖业真正有机结合，对构建绿色循环农业具有重要意义。

目前缺乏青贮玉米—青贮玉米-多花黑麦草轮作、青贮玉米-青贮大麦轮作高效生产施用牛沼液技术的国家、行业及地方标准，同时牧草高效生产耦合牛沼液消纳技术性强，有必要制定相关的技术规程，促进沼肥灌施和饲草安全生产技术的规范化、标准化，提高沼液消纳安全性和效率，缓解牛沼液带来的环境污染，同时产生大量的优质青绿饲料，提高牧场粗饲料自给率，降低饲养成本，对促进家畜养殖良性发展亦具有重要作用。

二、任务来源

说明项目来源文件。

江苏省市场监督管理局文件—省市场监管局关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知（苏市监标【2023】173号）。

三、编制过程

按时间节点或工作进度简述编制过程。

1、2023年8月-2023年9月 成立标准起草工作组，按照GB/T 1.1-2020的要求起草标准。

2、2023年9月-2023年10月  对标准中奶牛养殖企业沼液产生量和养分含量进行调研、取样及分析。

3、2023年10月-2024年5月  对标准中的大田轮作试验中沼液施用量开展大田验证试验，并对结果进行分析。

4、2023年6月-2024年8月  对标准进行修改，征求专家意见，最后完善标准文本编制，报省市场监管局。

四、主要内容技术指标确立

简述标准主要内容技术指标确定的依据，包括实地调研、查阅资料、试验论证等。

1.针对标准中沼液质量要求相关指标，在查阅相关文献、省标和地方标准的基础上，有针对性的调研了三家江苏省内的奶牛养殖企业（淮安杰隆牧业有限公司、盱眙卫岗牧业有限公司、爱德卫岗现代牧业有限公司）的沼液产生量，并对其理化性质进行了分析测定。研究团队前期开展了不同季节沼液养分动态变化规律研究，每月连续采集奶牛场厌氧发酵后的沼液，分析沼液pH、电导率、TN、TP、TK、有机质、重金属（Cu、Zn）等指标进行了测定。

研究结果表明，沼液的养分和随季节的变化而变化，其中pH随着贮存时间的延长呈现先增加后降低的趋势，pH值在7.0-8.0之间。相对于冬春季，夏秋季的TN、TP、TK、有机质、重金属（Cu、Zn）有增加的趋势。总体而言，沼液养分受季节变化影响显著，其中夏秋季节特别是夏季对沼液养分含量变化影响较大，但总养分含量（以干基计）≥80 mg/L。

2． 对标准中陈化天数指标的确定，在查阅相关文献资料和标准材料的基础上，开展了验证试验，分别在秋冬季和春夏季采集厌氧发酵后的牛沼液至于100L的塑料桶中，设置两个处理，一个是密封贮存，一个是敞口处理为对照（CK），每个处理3桶作为重复，均放置在塑料大棚里，研究不同贮存条件下沼液中铵态氮、硝态氮、全氮、全磷、全钾、COD、TOC等营养指标和理化成分的动态变化。

研究结果表明，为有效合理地将沼液作为液体有机肥利用，减少沼液对周围环境的负面影响，如COD值过高、氨挥发过量、氮磷流失增加面源污染等，建议粗放型厌氧发酵池中牛沼液的发酵周期不少于7 d。新鲜出料陈化处理1个月，或者密封贮存2个月，氮、磷、钾等养分含量仍然能够满足农业施肥灌溉的需求。

3. 针对标准中的饲草轮作模式，青贮玉米、青贮大麦和多花黑麦草的沼液单季施用量及目标产量的确定，由于沼液施用量的研究大部分都在水稻、小麦、果树，蔬菜等作物上，在牧草上的应用鲜有报道，研究团队开展了相关的大田轮作试验。

A 开展大田小区试验，试验采用青贮玉米-青贮玉米-多花黑麦草轮作的方式，玉米分春季和夏季种植，多花黑麦草秋秋季种植。春播青贮玉米设置了7个施肥处理，以100%化肥氮（225kg/hm2）为基准，分别为：1.25%沼液+75%化肥处理；2.50%沼液+50%化肥处理；3.100%沼液处理；4.100%沼液+25%化肥处理；5.100%沼液+50%化肥处理；6.100%化肥处理；7.不施肥（CK）。夏播玉米设置了7个处理分别为：1.20%沼液+80%化肥处理；2.30%沼液+70%化肥处理；3.40%沼液+60%化肥处理；4.50%沼液+50%化肥处理；5.100%沼液；6.100%化肥处理；7.不施肥（CK）。多花黑麦草设置了7个处理，分别为1.100%沼液处理；2.100%沼液+25%化肥处理；3.125%沼液处理；4. 150%沼液处理；5.200%沼液处理；6.100%化肥处理；7.不施肥（CK）。分析不同施肥处理对轮作组合牧草产量的影响，筛选适合的施肥方式。

供试化肥尿素（N=46%），牛沼液采自卫岗乳业爱德牧场，其中营养成分为：全氮871.58mg/L，全钾876.15mg/L，全磷38.51mg/L，铵态氮553.28mg/L，硝态氮107.51mg/ml。沼液作为基肥和追肥施入，对于青贮玉米，基施与追施量分别占全季沼液用量的60%和40%；对于多花黑麦草，基施与追施分别占全季沼液用量的65%和35%。青贮玉米在拔节期和抽雄期追施，多花黑麦草在第1次刈割后追施。化肥作为基肥和追肥（拔节期）分两次施入，基肥和追肥的比例为1:1。

研究结果表明（图8），春播玉米在100%沼液+50%化肥处理下（沼液施入氮量占总肥料氮量的67%时）的产量最高，而50%沼液+50%化肥处理的玉米产量与纯化肥处理差异不显著，但均在5.5吨以上，其它处理显著低于单施化肥处理。因此沼液施入氮量占总氮量的50%-60%能使春播青贮玉米获得较高的产量。

图8 沼液施用对春播青贮玉米鲜草产量的影响

由图9可知，夏播青贮玉米的鲜草产量随着沼液配施量的增加呈现先增加后降低的趋势，其中40%沼液处理+60%化肥处理与30%沼液+70%化肥处理产量显著高于其它处理，且产量均超过了4吨。因此夏播青贮玉米，沼液最大施氮量应占总施氮量的30%-40%。

图9 沼液施用对夏播青贮玉米鲜草产量的影响

由图10可知，沼液施用显著影响多花黑麦草的鲜草产量，其中随着沼液施用量的增加多花黑麦草鲜草产量呈现先增加后降低的趋势，在125%沼液（氮含量为281 kg/hm2）处理下多花黑麦草鲜草产量达到5.7吨/亩，显著高于其它处理。

a

a

图10 沼液施用对多花黑麦草鲜草产量的影响

B 开展大田小区试验，试验采用青贮玉米-青贮大麦轮作的方式，青贮玉米在6月中下旬种植，青贮大麦在11月初种植。青贮玉米设置了7个施肥处理，以100%化肥氮（225kg/hm2）为基准，分别为：1.25%沼液+75%化肥处理；2.50%沼液+50%化肥处理；3.100%沼液处理；4.100%沼液+25%化肥处理；5.100%沼液+50%化肥处理；6.100%化肥处理；7.不施肥（CK）。青贮大麦设置了7个处理分别为：1.20%沼液+80%化肥处理；2.40%沼液+60%化肥处理；3.60%沼液+40%化肥处理；4.80%沼液+20%化肥处理；5.100%沼液处理；6.100%化肥处理；7.不施肥（CK）。

供试化肥尿素（N=46%），牛沼液采自卫岗乳业爱德牧场，其中营养成分为：全氮871.58mg/L，全钾876.15mg/L，全磷38.51mg/L，铵态氮553.28mg/L，硝态氮107.51mg/ml。沼液作为基肥和追肥施入，对于青贮玉米，基施与追施量分别占全季沼液用量的60%和40%；对于青贮大麦，基施与追施量分别占全季沼液用量的70%和30%。青贮玉米在拔节期和抽雄期追施；青贮大麦在分蘖期和孕穗期追施。化肥作为基肥和追肥（拔节期）分两次施入，基肥和追肥的比例为1:1。

由图11可知，100%沼液+50%化肥处理的青贮玉米的现成产量最高，为5.6吨，其次是100%沼液+25%化肥处理为5.1吨，其它处理的产量均在5吨以下。

图11 沼液施用对青贮玉米鲜草产量的影响

由表1可知，沼液施用显著影响青贮大麦的鲜草产量，且随着沼液施用量的增加青贮大麦鲜草产量呈现先增加后降低的趋势，其中40%沼液+60%化肥和60%沼液+40%化肥2个处理的产量均达到了4.7吨/亩，显著高于其它处理。因此青贮大麦，沼液最大施氮量应占总施氮量的40%-60%。

表1不同施肥处理对大麦株高和产量的影响

| 处理 | 株高cm | 鲜草产量 吨/亩 | 干物质产量 吨/亩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20%沼液+80%化肥 | 88.74ab | 4.51b | 1.83.ab |
| 40%沼液+60%化肥 | 88.01ab | 4.73a | 1.72.b |
| 60%沼液+40%化肥 | 88.79ab | 4.74a | 1.82ab |
| 80%沼液+20%化肥 | 89.35a | 4.33bc | 1.86a |
| 100%沼液 | 89.18a | 4.13c | 1.66c |
| 100%化肥 | 87.08ab | 4.41b | 1.81ab |
| CK | 86.12c | 2.11d | 0.87d |

另外，申请人承担的江苏省农业自主创新资金项目（CX（21）2017）“基于种养结合的规模牛场“沼液-饲草”耦合关键技术研究” 已顺利结题，并取得相应的技术成果，为该项目实施和完成提供奠定了坚实的基础。

五、与相关法律法规和国家标准的关系

简述是否符合相关法律法规要求，技术指标高于国家标准相关技术要求。

本标准依据《畜禽规模养殖污染防治条例》，并吸纳相关内容，同现有国家标准、行业标准、地方标准不相违背。

参考了国家标准GB 7959-2012 粪便无害化卫生标准和GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定，以及行业标准NY 525-2012 有机肥料、NY/T 2065-2011 沼肥施用技术规范、NY/T 496-2010 NY/T 496-2010 肥料合理使用准则通则、NY 525-2012 有机肥料、NY/T 2065-2011 沼肥施用技术规范和 NY/T 2596-2022 沼肥。

六、实施推广建议

简述适合地域、领域及注意事项等。

本标准主要使用对象为奶牛养殖场、青贮饲料生产企业、家畜及家禽养殖企业、专业合作社或个人，建议本标准作为地方推荐性标准进行实施。本单位作为标准的起草单位积极做好相关技术的技术培训和技术指导等工作，并确保技术的完备性和有效性；行政主管部门主要依据《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等国家、地方相关法律法规的贯彻执行进行宣传，加大在家畜和家禽养殖集中区的宣传并推荐该标准的使用，另外在相关政府组织的与养殖污染相关的整治项目时优先考虑此标准的使用等，积极推广此标准的实施。