DBXX

江苏省地方标准

DB××/T××××—××××

智能起重机控制系统测试技术规范

Test Technical Specification for Intelligent Crane Control System

(标准征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省XXXX    发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1自动运行	1

3.2视频监控系统	2

3.3智能起重机	2

3.4作业指令	2

4运行模式	2

4.1 全自动运行	2

4.2 半自动运行	2

5 技术要求	2

5.1 一般要求	2

5.2 定位系统	4

5.3 通讯及视频监控系统	4

5.4 安全保护系统	5

5.5系统性能要求	6

6 系统测试	7

6.1 通用要求	7

6.2 测试机构	7

6.3 测试人员	7

6.4测试记录和报告	7

6.5随机资料检查	7

6.6首次测试	8

6.7周期测试	8

6.8判定规则	8

6.9 测试与试验项目	8

附 录 A	9

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由江苏省市场监督管理局提出。

本标准由江苏省特种设备安全检验与节能标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：南京市特种设备安全监督检验研究院，南京港集团有限公司，南京港机重工制造有限公司。

本标准主要起草人：王爽、倪大进、雒生平、丁树庆、冯月贵、张军、米涌、王明辉、陈千、谢堂彦、陕斌、陈新建、胡静波、庆光蔚、蒋铭、肖滕祥、吉治宇、张传平、路强、丁必勇、宁士翔。

引言

本文件编制的目的在于解决起重机生产单位、使用单位和检验机构仍然是按照传统起重机的相关要求对智能起重机的控制系统进行生产、使用和检验、无法避免新技术所产生的新危险因素等问题，通过借鉴起重机领域重要标准和智能产品的相关要求，制定集合智能起重机控制系统的运行模式与基本参数、技术要求、主要性能及控制指标和（定位系统、纠偏系统、自校验系统、通讯系统、视频监控系统、自动化操作、安全保护装置等）检验、试验方法于一体的测试标准，为智能起重机控制系统测试提供依据。

本文件使用者可根据测试的具体情况,与本文件引用文件以及起重机械其他相关规范或标准配合使用。按照本文件进行测试的结果采用,不免除起重机械的设计、制造、安装、修理、改造等各有关方应承担的相应责任。

智能起重机控制系统测试技术规范

1 范围

1.1本标准规定了智能起重机控制系统的运行模式、技术要求、运行性能和测试。

1.2本标准适用于具有自动运行功能的桥式起重机、门式起重机的控制系统，具有自动运行功能的其他类型智能起重机可参照执行。

1.3本标准不适用于易燃易爆、可燃性气体、粉尘及有腐蚀性气体环境使用的起重机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6974.1 起重机 术语 第1部分：通用术语

GB/T 6974.5 起重机 术语 第5部分：桥式和门式起重机

GB 5226.32 机械安全 机械电气设备 第32部分:起重机械技术条件

GB/T 28264-2017起重机安全监控管理系统

JB/T 4315-2020 起重机电控设备

GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GA/T 1355-2018 国家标准GB/T 28181-2016符合性测试规范

GB/T6067.1《起重机械安全规程第1部分:总则》

3 术语和定义

GB/T 6974.1和GB/T 6974.5 界定的术语和定义适应于本文件。

3.1自动运行

起重机可按照预先设定的程序，自动完成一个或多个工作循环的功能。包括全自动运行和半自动运行两种模式。

3.2视频监控系统

是由摄像、传输、控制、显示、记录等装置组成，利用视频探测技术监控起重机的关键部位及周边环境状况的视频系统。

3.3智能起重机

将视频或其他电信号信息感知系统、智能决策系统与起重机有机融合，实现代替人工进行机器自主感知、分析、推理、决策和执行，即能够自动运行的起重机。

3.4作业指令

包括起重机各部件转动或移动运动控制的相关指令、进行数据操作的相关指令、信号输入输出通道进行操作的相关指令、执行顺序产生影响的相关指令、程序中相关变量进行数学运算的指令等。

4运行模式

4.1 全自动运行

起重机可按照预先设定的程序，在不需要人工干预的情况下，通过自主判断外部工作环境的变化，连续完成一个或多个工作循环。

4.2 半自动运行

起重机可按照预先设定的程序，辅助人工对外部环境变化的判断，连续完成一个或多个工作循环。

5 技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 工作条件和试验条件

智能起重机控制系统（以下简称系统）的工作条件和试验条件应符合JB/T 4315-2020 中4.1的规定。

5.1.2 电磁兼容性

电气设备的电磁兼容性应符合GB 5226.32 的要求。

5.1.3 检测装置防护等级

外设的检测装置（如传感器、摄像头、照相机等）防护等级应符合GB 5226.32 的要求。

5.1.4 权限分级

系统的操作和管理权限应分级，并由经过授权的人员进行。

5.1.5 操作模式

系统应至少具备自动运行、远程操作和司机室操作三种模式的切换功能，并确保起重机不可同时处于两种或以上操作模式。

5.1.6 硬件结构

系统的硬件结构应符合JB/T 4315-2020 中4.2的规定。

5.1.7 电器元件

系统中电器元件的选择应符合JB/T 4315-2020 中4.3的规定。

5.1.8 作业指令和安全协同

智能起重机应能够准确接收并执行操作人员的作业指令。指令应清晰明确，避免产生歧义或误解，确保起重机能够按照预期进行工作。

智能起重机在与其他设备或系统进行协同工作时或在与其他智能设备进行信息交换时，应确保信息传输的准确性、及时性、互操作性和协同性。

5.1.9 数据存储

系统应有断电自动记忆、存储功能。存储周期不应大于2s。系统可存储不少于50个工作循环（或30个工作日）的数据。视频储存时间不应少于 72h。

5.1.10 历史追溯

在关闭电源或供电中断时，自动保留已采集的所有信息。

可通过系统记录的数据追溯到起重机械的运行状态和故障报警信息。

5.1.11 扫描周期

系统的扫描周期应不大于100ms。

5.1.12 远程操作台

远程操作台至少应显示:定位数据、纠偏数据、吊物状态、吊具开闭锁状态、安全保护装置动作状态、操作指令等。每个视频画面均应有对应的中文标识。显示屏的画面应能跟随执行的指令自动或手动切换。

5.2 定位系统

5.2.1 系统组成

定位系统由大车自动定位系统、起升自动定位系统、小车自动定位系统组成。

5.2.2 大车自动定位系统

应设大车自动定位系统。大车自动定位偏差符合设计指标，满足起吊的基本要求。

大车自动定位系统应能自动检测、记录大车运行的位移值（含终点值），并同步上传至系统远程控制端。此位移值应在显示屏实时显示。

5.2.3 起升自动定位系统

应设起升自动定位系统。起升自动定位偏差符合设计指标，满足吊运的基本要求。

起升自动定位系统应能自动检测、记录吊具升降的高度值（含终点值)，并同步上传至远控系统。此高度值应在显示屏实时显示。

5.2.4 小车自动定位系统

应设小车自动定位系统。小车自动定位偏差符合设计指标，满足吊运的基本要求。

小车自动定位系统应能自动检测、记录小车运行的位移值（含终点值)，并同步上传至远控系统。此位移值应在显示屏实时显示。

5.2.5 定位精度

大车定位精度应不大于50mm。

小车定位精度应不大于50mm。

起升高度定位精度应不大于50mm。

5.2.6 大车自动纠偏

跨度大于40m的门式起重机大车运行机构应具有自动纠偏功能。自动启动纠偏功能应使大车停机或系统自动调整大车两侧电机的运行状态，使起重机回到预定的轨道或路径上。

5.3 通讯及视频监控系统

5.3.1 数据传输要求

起重机应具有通讯及视频监控系统。通讯、视频信号正常，视频清晰无卡顿，视频监控系统的分辨率应不小于 720P。通讯数据传输延时、包丢失率、包误差率、虚假包率应满足 GB/T 28181 的要求。

5.3.2 文字表达形式

视频系统显示的文字应为简体中文。

5.3.3 实时显示

系统应具有起重机械作业状态的实时显示功能，能以图形、图像、图标和文字的方式显示起重机的工作状态和工作参数。

5.3.4 监控范围

视频监控系统监控范围应覆盖整个工作过程。至少能监控:大车运行区域、吊具运行区域、吊具开闭锁状态,以及堆垛是否整齐等项目。

5.3.5 通讯协议

系统采用的通讯协议应符合国家现行标准的规定，宜采用对外开放的通讯协议。

5.3.6 通讯故障保护

系统应具备通讯信号故障保护功能，当通讯信号故障或中断时，系统应能发出警报并停止起重机运行。当通讯信号或视频监控信号中断或传输响应时间超过550ms时，所有机构应停止自动运行或保持静止状态。自动与远程手动操作模式切换时，远程操作台应有提示性报警。

5.4 安全保护系统

5.4.1 报警装置

5.4.1.1系统应设置声光报警装置，确保在起重机发生故障时向系统监视人员发出清晰的声光报警。

5.4.1.2自动与远程手动操作模式切换时，远程操作台报警有效。

5.4.2 紧急停止装置

系统应设置紧急停止装置，该装置可切断起重机械的动力电源，且不能自动复位。

5.4.3 故障自诊断

起重机控制系统应具有故障自诊断功能,在开机时应有自检程序,当通讯信号或视频监控信号中断或传输响应时间超过550ms时，应能立即发出报警信号，所有机构应停止自动运行或保持静止状态。

5.4.4行程限位

5.4.4.1大车行程限位

大车机构应设置行程限位，在达到设计减速距离时，起重机开始减速；在达到设计极限位置时，自动切断前进方向的动力源，起重机只可向反方向运行。

5.4.4.2大车同跨防撞

大车机构应设置同跨起重机防撞限位，在达到设计减速距离时，起重机开始减速；在达到设计极限位置时，自动切断前进方向的动力源，起重机只可向反方向运行。

5.4.4.3小车行程限位

小车机构应设置行程限位，在达到设计减速距离时，起重小车开始减速；在达到设计极限位置时，自动切断前进方向的动力源，起重小车只可向反方向运行。

5.4.4.4高度限位

起升机构应设置高度限位，在达到设计减速距离时，起升机构开始减速；在达到设计起升高度极限位置时，自动切断起重机上升方向的动力源，起升机构只可向下运行。

5.4.5 门联锁保护

在自动运行状态下，上起重机的门打开时，起重机动力电源应无法接通；如处于运行状态，当门打开时，所有机构应停止运行。

5.4.6 初始状态

恢复初始状态，远控系统应运行正常。

5.4.7电子围栏或者防碰撞冗余保护措施

同一空间多台起重机作业相互干涉及与障碍物有发生碰撞可能时，需安装电子围栏或者防碰撞冗余保护措施。

电子围栏或防碰撞冗余保护措施应满足设计文件要求。

5.5系统性能要求

系统的技术性能除应满足GB/T 6067.1和GB/T 5226.32的相关要求外，还应满足5.5.1~5.5.3的要求。

5.5.1 吊具控制系统

5.5.1.1 起重机吊具应具有防摇、防摆、防扭功能。规定时间内的吊具摆幅应满足现场工况要求或起重机设计的要求。

5.5.1.2大车自动运行到指令位置后,在最不利的位置测试吊具最外缘与场内障碍物的安全距离应不小于100mm。

5.5.1.3远控系统的故障须手动复位后，系统才能正常运行。

5.5.2 抓斗专项要求

5.5.2.1物料探测

应具备物料探测功能，当抓斗接触物料时，起升机构应能自动停止下降，抓斗开始抓取物料。

5.5.2.2自动启闭

应具备自动启闭功能，当接触物料时抓斗可自动开启抓斗，抓满物料后抓斗可自动关闭。

5.5.3 控制系统切换

5.5.3.1起重机应具备供检修时使用的其他控制方式，该控制方式和自动控制方式之间应设置符合 GB/T6067.1 中 9.5.3 的联锁保护。

5.5.3.2当系统出现故障或异常时，应能切换到本地应急操作或操作台手动处理。

5.5.3.3应在起重机上明显位置和控制室内设置明显的文字指示装置，表明起重机当前所采取的控制方式。

6 系统测试

6.1 通用要求

6.1.1测试顺序

对新安装的和在用改造的智能起重机，测试前应按照GB/T 5905先进行起重机的常规测试，确认符合要求后，方可按照6.1-6.9的要求开展智能控制系统的测试。

6.1.2仪器设备和工具

试验用仪器设备和工具应按规定进行检定或校准，处于有效期内，精度应满足测试要求。

测试用仪器设备、工具和软件应包括但不限于：

a） 测距工具；

b） 计时工具；

c）重心检测仪器

d） 图像采集设备；

e） 分辨率测试工具；

f）网络、信息系统和数据库性能测试软件。

6.2 测试机构

测试机构应具有经国家市场监管总局核准的起重机检验资质。

6.3 测试人员

测试人员应具有国家市场监管总局颁发的起重机检验资质。

现场测试人员不得少于2人，其中至少有1人具有起重机检验师资质。

6.4测试记录和报告

应制定含有签字栏和日期栏的测试记录和报告。内容至少要有测试工况、要求、结论、有资质测试人员和审核、批准人员的签名。

6.5随机资料检查

系统的设计文件应齐全，应包括功能需求、技术说明书、设计图样（总图、电气原理图）等内容。

系统的出厂技术资料应齐全，应包括系统的合格证明文件、出厂测试文件、安装调试说明书、使用维护说明书等

系统所采用的元器件和安全保护装置应具有相应的合格证和资质证明。

6.6首次测试

设备交货，用户验收时应进行首次测试。有下列情况之一时应进行本项测试:

a)设备在使用现场安装调试完毕，投入使用前;

b)设备经改造（大修）后，再次投入使用前。

首次测试项目为附录A表1里面的全部项目。

6.7周期测试

对经首次测试有远控系统功能的在用智能起重机，按照相应安全技术规范开展定期检验的同时也应对系统进行周期测试。

6.8判定规则

6.8.1本规范规定的测试项目全部合格，综合判定为“合格”;

6.8.2本规范规定的测试项目有不合格项，当安全技术规范有规定时，应实施强制性要求:

a)可以通过整改达到要求的，需在双方商定的期限内完成;使用单位整改并且自检合格后，应当申请原测试机构到现场复测，复测时所有测试项目合格，综合判定为“合格”;复测时测试项目仍有不合格项，综合判定为“不合格”;

b)无法整改的，综合判定为“不合格”;

6.8.3本规范规定的测试项目有不合格项，当没有安全技术规范强制要求时，依双方约定可仅对单项测试项目判定结论。

6.9 测试与试验项目

测试与试验项目至少应包含附录A表1中的内容。

附 录 A

（资料性附录）

表1 测试项目、要求和方法

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 测试与试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权限分级 | 见5.1.4 | 进入操作界面，操作并核实系统设置了系统管理员菜单；打开管理员菜单，核实该窗口，设置有登录密码或更高级的身份识别方式方可进入系统的登陆界面。 验证是否对远控系统和远程操作台分级设置管理权限。 |
|  | 操作模式 | 见5.1.5 | 进入操作界面，操作并核实系统具备自动运行、远程操作和司机室操作三种模式。 现场更改控制方式，验证指示装置上的内容与实际控制方式是否一致，显示清晰，便于观察。 在选择了某种操作模式后，确认其他操作模式无法对起重机进行操作。 |
|  | 硬件和操作系统 | #### 见5.1.6 | 检查各系统的硬件和操作系统均安装到位并经调试完毕后能正常工作。 首先，对于运行自检程序，我们可以通过观察自检过程来初步判断其是否正常。 在起重机开机后，观察智能起重机控制系统自检过程，包括自动检查电源系统、操作控制系统、安全设备、工作部位以及润滑系统等。注意系统是否有任何异常提示或警告信息，如指示灯闪烁、蜂鸣器报警等。如果系统能够顺利完成自检，并且没有出现任何异常提示，自检程序是正常的。 在起重机运行过程中，模拟故障情况。观察控制系统是否能够发现故障，并通过相应的指示灯或显示屏显示出故障代码。如果系统及时识别出故障并给出准确的故障代码，故障自诊断功能正常。 |
|  | 远程操作台 | 见5.3.12 | 检查远程操作台外观，远程操作台的设置满足设计要求，各操作、显示、报警装置调试完毕后 均能正常工作，远程操作台无异常现象。 |
|  | 作业指令和安全协同 | 见5.1.8 | 应用信息系统和数据库性能测试软件对作业任务管理进行测试。 作业指令正常运行过程中构造异常中断，如：插拔网线、重启网卡、手动关闭服务、机器重启等，检查系统冗余恢复时间。 TOS 向起重机发送一条作业指令，在起重机作业过程中再向其他起重机发送一条与上一条存在作业位置干扰的作业指令，检查作业指令的执行情况。 执行完毕 TOS 发送的作业指令后，查看作业指令完成状态及起重机实时状态。 手动调出所记录的交互信息页面，查看是否包含任务实时状态，起重机实时运行记录，人工操作开始和结束时间，查询异常信息及处理时间。 |
|  | 报警装置 | 见5.4.1 | 现场观察、确认，由受检单位人员配合，模拟起重机发生故障，系统能向监控人员发出清晰的声光报警信号。 |
|  | 紧急停止装置 | 见5.4.2 | 现场观察地面子系统设置了不能自动复位的紧急停止装置，按下紧急停止装置后，应切断起重机械的动力电源。 |
|  | 文字表达 | 见5.3.2 | 现场观察各操作界面。 |
|  | 实时显示和设备状态监控 | 见5.3.3、5.3.4 | （1）现场观察各操作界面。 （2）随机切换至一台起重机，观察设备状态监控系统当前的显示画面，所显示的起重机的实时状态信息、故障信息和作业任务信息应与选择的起重机的相应状态一致。 （3）分别选取每一台可控起重机，查看监控界面，检测是否可以显示起重机的状态、故障信息。 |
|  | 通讯协议 | 见5.3.5 | 查阅相关说明书中通信协议的内容，符合国家现行标准规定的MODBUS、TCP/IP、串口等对外开放的协议。 |
|  | 视频系统 | 见5.3.3、5.3.4 | 现场观察视频系统中安装摄像头的数量、安装位置以及所监控的范围是否满足要求； 手动调出所记录的交互信息页面，查看是否包含任务实时状态，起重机实时运行记录，人工操 作开始和结束时间，查询异常信息及处理时间。 用分辨率测试工具完成对视频图像的分辨率测试。图像质量的测试方法应按 GB 50198 的规定进行。 信息延迟时间的测试：摄像机实时拍摄一个计时工具，图像采集设备同时拍摄另一个计时工具和摄像机实时传回的画面，计算图像采集设备拍摄画面上的两个计时工具的时间差值。测量次数应不少于三次，取三次测量的算术平均值作为信息延迟时间值。 分别选取每一台可控起重机，查看监控界面，检测是否可以显示起重机的状态、故障信息。 调取存储视频，查验是否不少于72h。 |
|  | 数据传输和存储 | 见5.3.1和5.1.9 | （1）光缆传输系统的性能指标测定应按 YD 5095 的有关规定进行。 用网络测试软件进行端对端测试，在不同网段间检测网络参数（吞吐、响应时间、延时、抖动、丢包等）。 打开所有视频画面，目视观察视频是否有卡顿现象。 查看是否根据需求将视频信号、语音信号、控制信号及监控数据进行逻辑或物理隔离。使用网络测试软件在各网段抓包，查看是否有其他信号包。 （2）审查设计文件，查看设计的存储周期是否不大于2s；由受检单位人员配合，调取历史存储信息，查看运行数据是否顺序存储，存储的数据是否不少于50个工作循环（或30个工作日）。 |
|  | 历史追溯 | 见5.1.10 | 查看设计文件，系统是否具有在存储容量达到上限前提示管理人员做好数据备份的功能；由受检单位人员中断电源，查看系统是否自动保存断电前的所有信息；查看存储的历史信息，是否包含起重机械的运行状态、历史作业信息、故障报警信息、门禁的开关状态和人员上下起重机记录信息。 |
|  | 故障自诊断和通讯故障保护 | 见5.4.3 见5.3.6 | （1）通电试验，查看起重机是否具备自诊断功能;模拟系统发生自身故障，观察起重机是否发出报警信号，并且起重机不能自动化运行。 （2）现场观察、确认，由受检单位人员配合，模拟起重机通讯系统发生中断，查看系统是否发出警报并停止起重机运行。 |
|  | 扫描周期 | 见5.1.11 | 审查设计文件，查看其设计的扫描（采样）周期不大于100ms。 |
|  | 大车定位 | 见5.2.2、5.2.5 | 由受检单位人员配合操作，预先在控制系统内设置大车停车点，将起重机处于自动运行状态，在停止点停止后，测试人员测量现场实际停车点与设置停车点之间的距离，不大于50mm为合格。 |
|  | 大车限位 | 见5.4.4.1 | 由受检单位人员配合操作，起重机处于自动运行状态，在达到设计减速距离时，起重机开始减速；在达到设计极限位置时，自动切断前进方向的动力源，起重机只可向反方向运行。 |
|  | 大车自动纠偏 | 见5.2.6 | (1停用大车自动纠偏功能，操作大车超出大车行走参考线，再启用大车自动纠偏功能，发出大车 自动运行命令检查大车是否停机大车停机或回到预定的轨道或路径上。 (2停用大车自动纠偏功能，操作大车整体扭转过大，再启用大车自动纠偏功能后，发出大车自动 运行命令检查大车是否停机或回到预定的轨道或路径上。 |
|  | 小车定位 | 见5.2.4 | 由受检单位人员配合操作，预先在控制系统内设置小车停车点，将起重机处于自动运行状态，在停止点（设定的停止点位置应分别位于小车运行机构整个行程的前部、中部和后部）停止后，测试人员测量现场实际停车点与设置停车点之间的距离，不大于50mm为合格。 |
|  | 小车限位 | 见5.4.4.3 | 由受检单位人员配合操作，起重机处于自动运行状态，在达到设计减速距离时，起重小车开始减速；在达到设计极限位置时，自动切断前进方向的动力源，起重小车只可向反方向运行。 |
|  | 高度定位 | 见5.2.3、5.2.5 | 由受检单位人员配合操作，预先在控制系统内设置起升机构停止点，将起重机处于自动运行状态，在停止点停止后，测试人员测量现场实际停止点与设置停车点之间的距离，不大于50mm为合格。 |
|  | 高度限位 | 见5.4.4.4 | 由受检单位人员配合操作，起重机处于自动运行状态，在达到设计减速距离时，起升机构开始减速；在达到设计极限位置时，自动切断前进方向的动力源，起升机构只可向下运行。 |
|  | 门联锁保护 | 见5.4.5 | 由受检单位人员配合操作，将上起重机的门打开，此时无法处于自动运行状态的起重机无法运行；由受检单位人员配合操作，起重机处于自动运行状态，此时将门打开时，所有机构应停止运行。 |
|  | 物料探测 | 见5.5.2.1 | 由受检单位人员配合操作，起重机处于自动运行状态，测试人员现场观察当抓斗接触物料时，起升机构应能自动停止下降，抓斗开始抓取物料。 |
|  | 自动启闭 | 见5.5.2.2 | 由受检单位人员配合操作，起重机处于自动运行状态，测试人员现场观察当接触物料时抓斗可自动开启抓斗，抓满物料后抓斗可自动关闭。 |
|  | 电子围栏或者防碰撞冗余保护措施 | 见5.4.7 | 对电子围栏的边界测试、信号强度测试以及响应速度测试等，以确保其能够准确、快速地响应并限制起重机的越界行为。 确保起重机防碰撞系统已正确安装并处于工作状态。对安装的传感器进行校准，以确保其测量数据的准确性。使用模拟障碍物或真实障碍物来测试防碰撞冗余保护措施系统的反应。可以通过移动障碍物来模拟不同的速度和轨迹，以验证系统的性能。 为了获得更准确和可靠的结果，需要进行多次重复实验，并统计和分析实验数据。 |
|  | 运行试验 | 见5.5.1、5.5.2、5.5.3 | 由受检单位人员配合操作，起重机处于自动运行状态，完成预定的工作循环，由测试人员观察起重机是否按照预设程序完成各机构规定的动作和功能，无异常震动、冲击、噪声等，各类安全保护装置动作可靠、准确。 |
|  | 空载实验 | 见5.2、5.4 | 分别进行大车自动定位系统空载试验、起升自动定位系统空载试验、小车自动定位系统空载试验、大车自动纠偏系统空载试验、大车防撞保护系统空载试验。 |
|  | 吊具实验 | 见5.5.1、5.5.2 | （1）远程手动操作，人为撞击，验证吊具防摇防摆功能是否有效;观察在吊具上升下降整个过程中吊具的扭转状态。查阅设计文件，现场模拟工作过程，观察吊具在设计规定时间内的摆幅是否满足现场工况要求或起重机设计要求。 （2）屏蔽现场管理系统，在运行通道人为设置障碍，自动运行，验证吊具负载防撞保护系统功能是否有效; （3）现场模拟起重机运行试验，测量吊具定位偏差，与技术资料的要求进行对比。 |