江苏省地方标准

《双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚建设规范》

编  制  说  明

一、目的意义

2023年中央一号文件提出设施农业现代化提升行动，集中连片推进老旧蔬菜设施改造提升，同年的《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》明确指出“以优化现代设施农业布局、升级改造老旧设施等节能宜机为主的现代设施种植业为重点任务，以提高光热水土等农业资源利用率和要素投入产出率为核心，以强化技术装备升级和现代科技支撑为关键，持续提升现代设施农业集约化、标准化、机械化等的现代设施农业发展格局，为拓展食物来源、保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑”。升级改造老旧设施已成为当前保障和提升设施农业现代化生产水平的关键任务和首要工作。

塑料大中棚是江苏和全国主要的农业栽培设施类型，占我国设施栽培面积的80%以上，目前主要以老旧简易塑料大中棚为主。老旧简易塑料大中棚因建造时间早、建设标准低，存在诸多问题：一是内部空间狭小、土地利用率低，老旧简易塑料大中棚多为种植户自建，没有采用科学的结构参数和合理的规格，普遍存在内部空间狭小、土地利用率低、生产性能差等问题。二是抗灾防灾能力弱、安全隐患大，老旧简易塑料大棚跨度大多不超过6 m～7 m，其构造简单，钢架的选型及设计主要依靠传统经验，该类型大棚本身对风荷载的抵抗性能较差，遭遇强风、积雪时容易出现棚体结构变形或垮塌，造成严重的经济损失；此外，随着使用年限的增加，大棚内部存在结构件与基础连接处锈蚀、立柱局部断裂或弯曲、屋面梁或拱架局部构件断裂等结构安全问题。三是机械作业难度大、改造提升难，传统6 m～7 m跨度塑料大棚因其跨度小、脊高矮，内部空间狭小，在机械作业时，遇到地边必须留出 2.5 m 以上的调头半径，机械作业效率低，极大地浪费了棚内蔬菜种植面积或者需要人工补种作业，浪费人力和财力；同时，更新或新增环境调控设备或作业机具无法安装；而且因大棚门狭窄，多数现有农机设备难以进出，严重限制了塑料大棚农业机械化水平的提高。四是保温效果差、生产效益低，传统6 m～7 m跨度塑料大棚主要以单层大棚覆盖结构为主，大棚的热容量和蓄热保温性能差，冬春低温季节棚内的温度会随着棚外温度的降低而快速下降，夜间保温效果差；尤其江苏大部分地区冬春季节遭遇连续低温寡照天气时，该类型大棚内的保温性能都难以满足蔬菜等园艺作物正常生长的需要，严重影响产量和品质。五是使用时间长，病虫害发生严重。传统塑料大棚因使用时间长，生产中容易产生雾气、水滴等造成棚内湿度增加、透光率下降，削弱棚内光照和增温效果，导致设施内病害加重，同时由于多年种植，连作障碍及棚内病虫害发生日益严重。

双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚以南北朝向为宜，相邻大棚的棚间距由传统的1.0m增加至1.5 m，相邻棚区两棚棚头间距2.5 m，可增强通风、减少遮光，提高保温效果，更有利于机械化行走和作业。双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚采用伞形横梁支撑，并提升主体拱架的规格，可以显著提高大棚的荷载和抗压能力，足以抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形，在正常荷载、压力、推力（风载、雪载等）范围内不发生失稳现象。大棚内增设横梁加固伞撑，兼顾抗压性能和横梁的影响，在遭遇台风、暴雨、雪灾、低温等自然灾害性天气时，能有效减轻甚至避免棚体受损及棚内作物受灾，减少损失。经过多年的生产应用，尽管经历多次夏季强台风和冬季大雪，该大棚在江都及周边地区均未出现扭曲、变形及垮塌现象，表明该棚型的荷载性能完全能满足江苏地区的生产要求。通过搭建内外双层大棚、覆盖双层棚膜，可以大幅度提高大棚的保温性能。

该类型塑料大棚示范推广，可大幅度提高蔬菜等园艺作物的种植水平和产量、效益，显著减轻了蔬菜因灾受损的程度，显著提高经济效益。近5年多来，江都地区平均每亩大棚产量达8860 kg，比传统老旧塑料大棚增产2840 kg，每亩平均纯收益达16932元。通过应用双层宽体大棚，实现了“早春西瓜—伏季水芹—草莓—早春莲藕—秋冬青花菜”两年五茬等多种绿色高效生产模式，有效提升土地利用率。利用该型塑料大棚成功开展的生产模式技术已在《中国蔬菜》、《长江蔬菜》等核心和权威杂志发表论文多篇。

双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚因其优越的温光性能、宜机化的结构和较高的荷载能力，受到了生产者的一致好评和欢迎，是江苏乃至全国老旧设施改造的优选替代棚型，其发展应用前景广阔。因此，制定并宣贯推广该棚型及其栽培模式技术具有重要的实践应用价值，对提高我省及我国设施农业发展水平，保障食物安全具有重要战略意义。

二、任务来源

根据江苏省市场监督管理局《关于下达2024年度江苏省地方标准制修订计划的通知》（苏市监标〔2024〕143号），标准制定计划表中《双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚建设规范》（序号148）由江苏省农业科学院等单位负责编制。

三、编制过程

针对上述老旧塑料大棚存在的诸多问题，江苏省农业科学院蔬菜研究所蔬菜栽培团队、江苏省农业技术推广总站、扬州市江都区农业技术综合服务中心等单位持续多年开展棚型结构改造和生产应用试验，借助国家、农业部和省级设施蔬菜及相关研究项目五十多项：包括“七五”、“八五”、“十二五”、“十三五”农业部大棚、日光温室蔬菜重点攻关项目及省蔬菜产业体系设施构型创新团队（2017-2023年）设施构型创新研究等，长期以来对我省塑料大棚重点发展区域、塑料大棚生产基地的生产现状和大棚结构进行了深入的调查、了解和研究，总结出我省设施蔬菜大棚结构中存在的问题和不足，于2016年制定发布了扬州市地方标准《双拱伞形支撑宽体钢架大棚技术规范》，2022年制定发布了江苏省农业技术推广协会团体标准《农用钢架塑料大棚建设规范（T/JATEA 003-2022）》《农用大跨度装配式钢架大棚建设规范（T/JATEA 002-2022）》，在此基础上，研发集成双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚及其系列栽培模式技术，目前该棚型及其应用技术已经成熟，可以在江苏乃至全国塑料大棚生产区推广应用。

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。起草团队主要成员都长期从事塑料大棚等设施构型性能、栽培管理技术等的研发和推广工作，对塑料大棚的结构性能、生产管理及蔬菜等园艺作物设施栽培等非常熟悉。

本文件的编制主要经历了以下的几个过程：

1.调查研究。查阅各类相关资料，有针对性地收集有关国家标准和技术文献，进行认真的分析、整理和归类。

2.技术咨询。

征求各部门有关专家及部分塑料大棚生产应用企业、种植经验丰富的种植大户代表意见。

3.试验研究。

自2014年以来，为解决塑料大棚生产上出现的冬春低温季节保温增温性能不佳、不适应农业机械操作、台风冰雪导致塑料大棚垮塌等严重问题，编写团队收集整理有关大棚建造的技术资料，结合扬州市的气候特点、生产特点，走访了山东寿光、安徽和县等塑料大棚重点发展区域，对塑料大棚生产基地的生产现状和设施结构进行了调研，特别是在雨雪冰冻灾害天气后，对塑料大棚的受损情况和受损原因进行了分析，设计优化双层伞形支撑宽体钢架大棚结构，研发推广新型设施应用生产配套技术，并邀请扬州大学、江苏省农科院以及扬州、淮安、盐城、徐州、南京等地的有关专家和技术人员论证指导，确立了主要技术指标，于2016年形成扬州市地方标准《双拱伞形支撑宽体钢架大棚技术规范》，之后依托三新工程等项目在全省进行示范验证。

4.起草文本。标准起草小组在深入调研相关生产现场、研究相关资料、征求相关专家和种植大户意见基础上，充分利用起草单位开展的多年大面积双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚及其优质高效宜机栽培模式技术的试验、示范的结果，于2023年编制出本标准草案。标准草案完成后，陆续请有关技术专家、生产管理专家和种植企业或大户等进行审核，请他们提出修改完善意见，起草小组对征集到的每一条意见进行认真整理、归纳和研判，并对标准稿作出相应的修改和完善，最终形成报批稿。

四、主要内容技术指标确立

1.双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚结构、主体骨架等指标确立

针对跨度 6m～7 m的传统塑料大棚构造简单、冬春低温季节保温增温性能差；主体钢架的选型及设计往往依靠传统经验,对荷载性能较差，遭遇强风、冰雪时容易出现棚体结构变形或垮塌；以及常用农机进门难、在棚内操作掉头不变等问题，对塑料大棚跨度、支撑结构及其规格要求、覆盖方式等进行改进和改造，形成了双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚结构，对主体骨架的规格参数提出规范要求。

双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚采用伞形横梁支撑，提高材料规格，搭建内外双层棚膜，可以有效提高大棚的保温性和抗压能力。双层棚外棚拱杆和拉杆选用的热浸锌钢管外径从22 mm增至32 mm，壁厚从1.2 mm增至1.5 mm，内棚拱杆和拉杆选用的热浸锌钢管外径不低于22 mm，壁厚不低于1.2 mm。横梁是整个大棚骨架的主要支撑部分，采用伞形撑架连接拱杆和横梁，将拱杆受力分散到横梁上，提高大棚的荷载性能。横梁与伞形撑架选用碳素结构、热浸锌钢管，横梁钢管外径不低于32 mm，壁厚不低于1.5 mm，伞形撑架钢管外径不低于25mm，壁厚不低于1.2 mm。斜撑选用热浸锌钢管，规格与横梁相同，内外棚各安装4根斜撑。大棚长度一般按照地形来确定，一般为45m~60 m，内棚长度依据外棚长度而定。双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚建造以南北朝向为宜，相邻大棚的棚体间隔由原来的1 m 增加至1.5 m，两棚区间隔2.5 m，以便于通风，减少遮光，增强保温效果，利于机械化行走、调头。

2. 双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的温度性能

（1）双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的昼夜温度变化

11月中下旬开始进行温度比较试验。随机抽取的某一天测定温度值进行比较分析。同等条件下，双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚昼夜24小时地上和地下温度均显著高于棚外地上和地下温度，双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的棚内和土壤温度显著高于普通钢架塑料大棚的温度，晴天时最高温度可达到20℃以上，高于普通大棚5℃以上，该温度能够有效的促进棚内冬春季蔬菜生长。当外界温度达0℃以下时，双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚棚内的温度均高于0℃，且傍晚到凌晨温度最低时，高于普通大棚3℃以上，可有效防止秋冬和早春蔬菜的冻害发生。双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚能显著提高棚内地上及地下温度，其保温增温效果明显优于普通钢架大棚（图1）。

图1 双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的昼夜温度性能

（2）低温季节双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的最高、最低温度

对12月上中旬双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的最高、最低温度的连续多日测量数据结果分析发现，中午13时双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚内温度达到最高，平均温度均显著高于普通钢架大棚，平均最高温度可达到18℃以上，有时甚至超过20℃；凌晨4时棚内温度达最低值，地下温度显著高于地上温度，而双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚内平均土壤温度显著高于普通钢架大棚，尤其，当外界温度达到江苏中部地区正常年份最低的-5℃左右时，双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚内短时间最低温度能够达到4℃以上（图2），高于多种秋冬蔬菜耐受低温的临界值，可避免多种蔬菜的冻害发生。

图2 低温季节双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的最高、最低温度

五、与相关法律法规和国家标准的关系

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编制，贯彻了国家有关标准化的相关法律法规，目前国家、行业无相同或相近的标准，与国家有关标准化的相关法律法规、标准不冲突，在技术指标检验方法上，引用参照了如下标准：

GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度试验方法

GB/T 2518  连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 4357  冷拉碳素弹簧钢丝

GB/T 18983 油淬火-回火弹簧钢丝

GB/T 19791  塑料防虫网设计安装规范

GB/T 51183 农业温室结构荷载规范

NY/T 7  农用塑料棚装配式钢管骨架

六、实施推广建议

1.广泛宣传，提高基层相关技术干部、管理人员、企业和种植户对双层伞型支撑宽体钢架塑料大棚的结构性能和优越性的了解和认识，帮助他们熟练掌握该型大棚的应用模式和管理技术。

2.加大标准的宣贯和推广力度，指导各级相关人员严格按照本标准要求进行标准化生产。

3.充分发挥示范基地、企业和科技示范户的典型示范作用，进行现场展示和应用技术的教学培训。

4.将本标准印发到更大范围的技术干部、管理人员、企业和种植户等，促进本标准的宣贯和推广应用。

七、起草单位和起草人信息及分工

（一）起草单位

江苏省农业科学院、扬州宝盛园农业开发有限公司、江苏省农业技术推广总站、扬州市江都区农业技术综合服务中心。

（二）起草人信息及分工

标准起草人信息及分工见下表1。

表1标准起草人信息及分工

| 姓名 | 单位名称 | 专业 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周蕾 | 扬州市江都区农业产业化发展服务中心 | 农学 | 副主任/高级农艺师 | 关键技术指标试验确立 |
| 孙艳军 | 江苏省农业科学院 | 设施蔬菜 | 副研究员 | 指标复核与文本起草 |
| 曾晓萍 | 江苏省农业技术推广总站 | 蔬菜 | 科长/推广研究员 | 组织协调 |
| 印荔 | 扬州市江都区农业技术综合服务中心 | 蔬菜 | 科长/高级农艺师 | 起草标准及资料收集 |
| 赵春花 | 扬州市江都区农业技术综合服务中心 | 农学 | 副主任/高级农艺师 | 资料收集 |
| 许良祝 | 扬州市江都区吴桥镇人民政府 | 建筑环境与设备工程 | 副镇长 | 试验示范 |
| 王楠 | 扬州市江都区农业技术综合服务中心 | 资源利用与植物保护 | 农艺师 | 参与起草及资料收集 |
| 刘彦文 | 扬州市江都区农业技术综合服务中心 | 蔬菜学 | 高级农艺师 | 参与起草及资料收集 |
| 范婷婷 | 扬州市江都区农业技术综合服务中心 | 植物学 | 农艺师 | 资料收集 |
| 佴小丽 | 扬州市江都区吴桥镇蔬菜园区管理办公室 | 经济管理 | 副主任 | 试验示范 |
| 周红 | 扬州宝盛园农业开发有限公司 | 工商管理 | 董事长 | 资料收集 |
| 季雪松 | 扬州市江都区小纪镇蔬菜园区管理办公室 | 农学 | 主任 | 资料收集 |
| 夏冬健 | 江苏省农业技术推广总站 | 蔬菜 | 农艺师 | 资料收集 |
| 郑子松 | 江苏省农业科学院 | 园艺 | 研究员 | 参与起草及资料收集 |
| 高文瑞 | 江苏省农业科学院 | 农学 | 研究员 | 参与起草及资料收集 |
| 韩冰 | 江苏省农业科学院 | 蔬菜 | 助理研究员 | 资料收集 |
| 张晓青 | 江苏省农业科学院 | 蔬菜 | 副研究员 | 资料收集 |