《单位能耗限额统计范围和计算方法》

编制说明

《单位能耗限额统计范围和计算方法》编制组

2024年8月

编制说明

一、目的意义

2017年按照江苏省政府办公厅对我省强制性地方标准精简整合工作的部署，南京市节能技术服务中心和江苏省质量和标准化研究院协同各市节能监察中心，对我省64项地方能耗限额标准进行评估、整合，形成了《单位能耗限额统计范围和计算方法》（DB32 /T 2061- 2018），作为《单位能耗限额》（DB32 2060- 2018）的配套标准，对我省开展节能执法、固定资产投资项目评估等工作提供了依据。

随着标准化工作的不断推进，2018年以来，国家标准化管理委员会新发布了《聚酯涤纶单位产品能源消耗限额》《热电联产单位产品能源消耗限额》《日用陶瓷单位产品能源消耗限额》《轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额》《纯碱单位产品能源消耗限额》《铸造企业规范条件》等多项能耗限额国家标准和规范条件。新发布的能耗限额国家标准中部分指标已严于我省《单位能耗限额》（DB32 2060-2018）中的指标，相关的指标统计范围与《单位能耗限额统计范围和计算方法》（DB32 /T 2061- 2018）也存在着一定的差异。

为提高我省能耗标准的有效性、合理性、可操作性，需对《单位能耗限额统计范围和计算方法》（DB32 /T 2061- 2018）进行修订，形成指标先进、符合省情的能耗标准，更好地发挥能耗标准对节能降耗和产业结构转型升级、绿色发展等方面的推动作用。

二、任务来源

2020年7月2日，江苏省市场监督管理局下达了关于2020 年度第一批江苏省地方标准项目计划的通知（苏市监标〔2020〕190 号），批准了江苏省地方标准《单位能耗限额统计范围和计算方法》的立项，为2020年度江苏省地方标准项目计划258 项地方标准制（修）订项目中第252项。

三、编制过程

（一）成立编制小组、制定工作方案

2020年7月，成立标准编制工作小组，由南京市节能技术服务中心作为主起草单位，江苏省质量和标准化研究院、无锡市节能监察支队、苏州市节能监察中心、扬州市节能监察中心共同参与。2020年8月，工作小组编写了标准制定工作方案，明确了标准制定的工作原则、工作内容、进度安排及保障措施；启动标准修订工作，讨论并初步确定标准修订主要内容。

（二）标准修订需求征集

结合企事业单位日常使用标准的反馈，2019年4月2日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于征集江苏省地方能耗标准修订需求的通知》（苏工信节能〔2019〕200号），向各设区市工信局、各市节能监察部门，以及有关单位（重点用能单位）征求意见，共收到反馈意见28条，其中修订意见7条。

（三）标准修订评估

标准修订牵头单位在收集反馈意见并汇总的基础上，将《单位能耗限额统计范围和计算方法》充分与国家能耗限额标准进行对照，并征询标准修订分小组及部分标准的原编制单位的意见，拟确定了本次地方标准修订的重点。

## （四）标准修订与调研

标准修订工作小组就各自负责涉及到的单项产品指标开展调研，最终将调研后形成的标准修订内容与相关支撑材料提交给标准修订牵头单位。标准修订牵头单位对反馈资料进行整理后，形成《单位能耗限额统计范围和计算方法》修订稿。

## （五）广泛征求意见、进行意见处理

2021年5月，为广泛征求各方意见，标准修订提出单位江苏省工业和信息化厅下发了《关于征求能耗限额江苏省地方标准修订稿意见的函》，将《单位能耗限额统计范围和计算方法》（征求意见稿）下发至江苏省各市工信局节能主管部门及各市节能监察中心和部分重点企业，请相关部门、单位及专家从专业角度提出修改意见。

经统计，共征求了26个单位的意见，其中有4个单位回复了修改意见，征集到有效意见10条。工作小组对征集到的意见进行逐条讨论并给出处理意见，其中，征集到的10条有效意见中，采纳10条。工作小组根据意见整理修改，形成标准送审稿。

四、标准修订原则及主要技术内容确定

（一）修订原则

本标准的修订工作遵循以下原则：

1.产品能耗限额应当科学、合理，能耗限额指标应具有可比性。

2.制定产品能耗限额应与国家产业政策保持一致，并且严于对应的国家能耗限额标准。

3.依据省内外的现有技术水准和管理水平，并考虑其激励作用，设定阶段性限额指标。

4.注重实用和可操作性，尽量选择行业常用的指标计算方法，以易于企业和监察人员理解和掌握。

（二）主要技术内容

本标准共包含5章内容，具体如下：

1.范围

本文件规定了30个产品和宾馆、商场的单位能源消耗（以下简称能耗）的术语和定义、统计范围和计算方法、标准煤折算和能耗先进值。

## 本文件适用于用能单位开展能效对标、节能诊断等节能工作。

2.规范性引用文件

## 本文件的规范性引用文件有GB/T 213《煤的发热量测定方法》、GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》、GB 1535 《大豆油》、GB/T 28296《含镍生铁》、GB 28662-2012 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等。

3.术语和定义

分别界定了综合能耗、单位产品综合能耗，以及标准中涉及到的相关产品的术语和定义，综合能耗、单位产品综合能耗的定义来源于GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》中对于综合能耗、单位产品综合能耗的定义，标准中涉及到的相关产品定义来源于原产品对应的能耗限额标准文本。

4.统计范围和计算方法

对《单位能耗限额统计范围和计算方法》DB32/T 2061-2018涉及的41个产品或场所进行梳理，对照新发布、新修订的国家单位产品能耗限额标准、规范体条件等文件，与《单位能耗限额》DB32 2060同步修订，保留地方能源消耗限额指标具有先进性的指标、修订部分落后于国家单位产品能耗限额标准的指标、废止落后于国家单位产品能耗限额标准的指标，删除部分被替代的能源消耗限额标准，最终形成本次修订后的30个产品和商场、宾馆的单位能耗限额统计范围和计算方法。

本标准是《单位能耗限额》DB32/ 2060的配套标准，本次修订内容与《单位能耗限额》DB32/ 2060涉及的主要内容同步，具体如下：

（1）删减内容

《单位能耗限额》DB32/ 2060修订中废止了“日用陶瓷”“热电联产”“轮胎”“炭黑”“纯碱”“聚酯纤维”“炼油”“乙烯”，删减了被《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T 4001-2021）替代的“行政机关”和“普通高校”，本标准修订时删除了上述废止和删减标准对应的《单位能耗限额统计范围和计算方法》相关内容。

（2）内容修订

①将标准中代表同一含义的不同字母符号进行全文统一。

②铸铁件

| 序号 | 原条款 | 现条款 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.30.1.1 | 4.23.2.1 | 1.将标题的综合电耗改为综合能耗； 2.将环保设施耗能纳入综合能耗统计范围； 3.增加了不适用本标准的生产工艺和生产企业的注释。 |
| 2 | 4.30.1.2 | 4.23.2.2 | 1.在原材料中增加了铁屑和合金； 2.增加了电炉用电计量点的注释。 |
| 3 | 4.30.2.3 | 4.23.3.3 | 铸铁件重量修正系数增加C≤1kg一档，重量修正系数为1.25。 |
| 4 | 4.30.2.5 | 4.23.3.5 | 1.表格中增加“有除尘装置的电炉修正系数，该系数加0.015”； 2.增加表后注释“采用冲天炉进行铁水熔炼、电炉（本标准所称电炉是指感应电炉，下同）进行铁水保温和成分控制的熔炼方式。” |

③铝合金铸件

| 序号 | 原条款 | 现条款 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.32.1.1 | 4.25.2.1 | 增加了不适用本标准范围的注释：“采用“短流程”铸造工艺或者铝水工艺温度超过790℃的铸铝件生产企业和艺术铸造企业不适用本标准。” |
| 2 | 4.32.1.2 | 4.25.2.2 | 1.标题和内容中增加了电阻炉； 2.增加了感应电炉的电力计量点的注释。 |
| 3 | 4.32.1.3 | 4.25.2.3 | 将燃料炉修改为燃气铝合金熔化炉。 |
| 4 | 4.32.2.1 | 4.25.3.1 | 铝合金铸件制芯工艺因素修正系数中增加盐芯，系数为1.05。 |
| 5 | 4.32.2.2 | 4.25.3.2 | 1.对单件铸件最小重量进行限制，增加了“铝合金铸件单件重量小于0.3kg，不适用本标准。”的表注。 2.铝合金铸件重量修正系数，增加了0.5kg<C≤5 kg的修正系数为1.05。 |
| 6 |  | 4.25.3.7 | 新增铝合金铸件生产自动化程度修正系数，全自动化系数为1.02，非全自动化系数为1.0. |
| 7 | 4.32.3.3 | 4.25.4.3 | 将新增的自动化程度修正系数补充到可比铝合金铸件产量计算方法公式中。 |
| 8 | 4.32.3.2 | 4.25.4.2 | 标题由“燃料炉熔化过程中的综合能耗计算方法”修改为“燃气铝合金熔化炉生产过程中的燃气能耗计算方法”，并同步修改公式。 |
| 9 | 4.32.3.5 | 4.25.4.5 | 1.标题由“感应电炉吨金属液综合电耗计算方法”修改为“感应电炉、电阻炉吨金属液综合电耗计算方法”； 2.增加了金属液的估算方法注释：“如熔化铝合金液的重量计量有困难，可以按金属炉料总重量乘以0.98进行推算”。 |
| 10 | 4.32.3.6 | 4.25.4.5 | 1.标题由“料炉吨金属液综合能耗计算方法”修改为“燃气铝合金熔化炉吨金属液综合能耗计算方法”； 2.增加了金属液的估算方法注释：“如熔化铝合金液的重量计量有困难，可以按金属炉料总重量乘以0.98进行推算”。 |

棉纱

原标准《单位能耗限额统计范围和计算方法》（DB 32/T 2061—2018），附表C.2其他折合系数，中的“注4：自动化折合系数K6根据实际采用的自动化项目累加。”易引起歧义，本次修改为“注4：自动化折合系数K6根据实际采用的自动化项目进行效果叠加，举例：采用再用棉自动处理系统和并条风箱花自动收集系统的，K6=1+0.028+0.0046=1.0326”。

5.标准煤折算

消耗的各种能源应按热值统一折算为标准煤。燃料的热值以企业在报告期内实测的燃料的平均低（位）发热量为准。固体燃料低（位）发热量按GB/T 213的规定测定，液体燃料低（位）发热量按GB/T 384的规定测定，若无条件实测或目前尚难进行常规分析的，可参照使用GB/T 2589-2020附录A规定的各种能源折标准煤系数折算为标准煤。常用耗能工质可参照使用GB/T 2589-2020附录B的规定。

6.能耗先进值

各类产品和宾馆、商场的单位能耗先进值参见附录E。本次修订在2018版基础上删减了F.7炭黑、F.8纯碱、F.10涤纶纤维、F.11轮胎的先进值。

五、与相关法律法规和标准的关系

本标准是依照《中华人民共和国标准化法》制定的江苏地方标准，既是国家能耗限额标准在江苏的配套与延伸，又体现了江苏省的产业分布特点，与《中华人民共和国节约能源法》《江苏省节约能源条例》等法律法规协调一致，没有冲突。

六、重大分歧意见处理

无重大分歧和意见。

七、推广实施建议

本标准为省级地方标准。该标准发布、实施后，建议通过集中培训、专题解读等方式对相关企业的能源管理人员、节能监察执法人员、项目建设能效水平把控等相关人员进行能耗统计和计算等内容的培训，使其了解标准、熟悉标准，推动标准在行业内推广、应用，并对实施过程中存在的问题进行协调处理。

八、起草单位与起草人员信息及分工

本标准由南京市节能技术服务中心、江苏省质量和标准化研究院、无锡市节能监察支队、南京市节能监察中心、苏州市节能监察中心、常州市产业发展促进中心、扬州市节能管理服务中心、江苏省能源研究会共同参与修订。南京市节能技术服务中心作为牵头单位，负责项目指导，统筹协调以及会议组织、征求意见、标准主要内容修订等工作，无锡市节能监察支队、苏州市节能监察中心、扬州市节能管理服务中心负责标准中相关内容及指标的修订，江苏省质量和标准化研究院负责标准文本合规性，南京市节能监察中心、苏州市节能监察中心负责对标准修订涉及到的相关内容进行核实确认工作等。

本标准修订人员主要工作见表1。

表1 标准主要起草人员及工作

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨迪芳 | 南京市节能技术服务中心 | 部长/高级工程师 | 项目统筹、技术指导 |
| 2 | 马武忠 | 南京市节能技术服务中心 | 主任/研究院级高级工程师 | 项目指导、技术指导 |
| 3 | 陈银龙 | 江苏省质量和标准化研究院 | 正高级工程师 | 技术指导 |
| 4 | 吴春华 | 南京市节能技术服务中心 | 高级工程师 | 项目统筹、工作执行 |
| 5 | 赵政 | 无锡市节能监察支队 | 副支队长/高级工程师 | 项目指导、业务指导 |
| 6 | 郭峰 | 苏州市节能监察中心 | 部长/高级工程师 | 项目指导、业务指导 |
| 7 | 朱俊明 | 扬州市节能管理服务中心 | 主任/高级工程师 | 项目指导、业务指导 |
| 8 | 刘广莉 | 南京市节能技术服务中心 | 高级工程师 | 项目指导、业务指导 |
| 9 | 徐昊玥 | 江苏省质量和标准化研究院 | 高级工程师 | 技术指导、业务指导 |

《单位能耗限额统计范围和计算方法》编制组

2024年8月