| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

长三角区域地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

地质灾害风险调查与评价规范

Standard for geohazard risk survey and evalution

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省、上海市、江苏省、安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	V

引言	VI

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  符号和缩略语	3

5  总则	3

5.1  目的	3

5.2  任务	3

5.3  调查进度和工作量	4

5.4  总体要求	4

5.5  工作流程	5

6  调查评价单元划分	6

6.1  滑坡、崩塌、泥石流单元	6

6.2  地面塌陷单元	7

6.3  地面沉降单元	7

6.4  地裂缝单元	7

7  基本调查方法	7

7.1  资料收集	7

7.2  遥感调查	7

7.3  地面调查	8

7.4  物探	8

7.5  钻探	9

7.6  山地工程	9

7.7  测试与试验	9

8  孕灾地质条件调查	10

8.1  基本要求	10

8.2  地形地貌调查	10

8.3  地质构造调查	10

8.4  岩土体工程地质调查	10

8.5  斜坡结构调查	11

8.6  地表水与地下水调查	11

8.7  气候、植被与土地利用状况调查	11

8.8  人类工程活动调查	11

9  地质灾害及隐患调查	12

9.1  基本要求	12

9.2  滑坡及隐患调查	12

9.2.1  一般要求	12

9.2.2  调查	12

9.2.3  测绘	12

9.2.4  勘查	12

9.3  崩塌及隐患调查	13

9.3.1  一般要求	13

9.3.2  调查	13

9.3.3  测绘	13

9.4  泥石流及隐患调查	13

9.4.1  一般要求	13

9.4.2  调查	13

9.4.3  测绘	13

9.5  地面塌陷调查	14

9.5.1  一般要求	14

9.5.2  调查	14

9.5.3  测绘	14

9.5.4  勘查	14

9.6  地面沉降调查	15

9.6.1  一般要求	15

9.6.2  调查内容	15

9.6.3  调查方法	15

9.7  地裂缝调查	15

9.7.1  一般要求	15

9.7.2  调查内容	15

9.7.3  调查方法	16

10  承灾体调查	16

10.1  一般要求	16

10.2  人员调查	16

10.3  经济类承灾体调查	16

11  地质灾害风险评价	17

11.1  一般要求	17

11.2  突发性地质灾害风险评价	17

11.2.1  易发性评价	17

11.2.2  危险性评价	17

11.2.3  易损性评价	18

11.2.4  风险评价	18

11.3  地面沉降风险评价	18

11.3.1  评价内容	18

11.3.2  地面沉降危险性评价	18

11.3.3  地面沉降易损性评价	19

11.3.4  防灾减灾能力评价	20

11.3.5  风险评价与分区	20

11.4  地裂缝风险评价	21

11.4.1  地裂缝易发性评价	21

11.4.2  地裂缝危险性评价	21

11.4.3  地裂缝易损性评价	21

11.4.4  防灾减灾能力评价	22

11.4.5  地裂缝风险程度评价	22

12  风险管控	22

12.1  地质灾害降雨阈值研究	22

12.2  地质灾害风险管控	22

13  设计书、成果编制与验收	23

13.1  设计书编写	23

13.2  成果图件编制	23

13.3  报告编制	23

13.4  数据库建设	23

13.5  成果验收	24

13.5.1  质量检查	24

13.5.2  设计审查	24

13.5.3  野外验收	24

13.5.4  数据库验收	25

13.5.5  成果验收	25

13.6  资料归档	25

附录A（资料性）  地质灾害调查新技术、新方法及其适用范围	26

附录B（资料性）  斜坡单元划分流程	28

附录C（规范性）  野外调查记录表	29

附录D（资料性）  岩土体测试项目及成果参数表	49

附录E（资料性）  岩土体的类型与结构	51

E.1  土体的类型与结构	51

E.2  岩体的类型与结构	52

附录F（资料性）  工程地质岩组及岩石风化程度划分	53

附录G（资料性）  斜坡结构类型划分方案	55

G.1  一级划分	55

G.2  二级划分	55

附录H（规范性）  地质灾害分类表	56

附录I（资料性）  地质灾害风险评价方法	60

I.1  易发性评价	60

I.1.1  滑坡、崩塌易发性评价	60

I.1.2  泥石流易发性评价	64

I.1.3  地面塌陷易发性评价	65

I.1.4  地裂缝易发程度评价	67

I.2  危险性评价	68

I.2.1  滑坡、崩塌、泥石流地质灾害	68

I.2.2  地面塌陷地质灾害	68

I.2.3  地裂缝地质灾害	69

I.3  易损性评价	71

I.4  斜坡稳定性评价方法	71

I.4.1  定性评价	71

I.4.2  定量分析	72

I.5  滑坡或崩塌潜在威胁范围确定方法	74

附录J（资料性）  降雨阈值研究的主要方法	75

J.1  基于过程降雨的统计学方法的降雨阈值	75

J.2  基于前期降雨的统计学方法降雨阈值	75

附录K（资料性）  地质灾害风险区风险管控图册编制要求	77

附录L（资料性）  设计书编写提纲	79

附录M（资料性）  野外工作总结报告编写提纲	81

附录N（资料性）  成果报告编写提纲	82

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由浙江省自然资源厅、上海市规划和自然资源局、江苏省自然资源厅、安徽省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：浙江省地质院、上海市地质调查研究院、江苏省地质调查研究院、安徽省地质环境监测总站。

引言

长三角区域是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。长三角区域地质环境条件复杂，受极端天气和人类工程活动影响，突发性地质灾害频发，也是地面沉降、地裂缝较为严重的区域之一。近年来，长三角区域开展了大量地质灾害基础性调查评价、监测预警、综合治理等工作，取得了显著成效。为实现地质灾害隐患管理向风险管控转变，支撑地质灾害“隐患点+风险区”双控管理，推进长三角区域地质灾害防治工作一体化和高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全，需开展高精度地质灾害风险调查与评价。

为规范长三角区域高精度地质灾害风险调查与评价工作，制定本文件。

地质灾害风险调查与评价规范

范围

本文件规定了长三角区域（包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省行政区全境）地质灾害风险调查与评价的目的任务、工作内容和精度、技术方法、成果编制的要求。

本文件适用于长三角区域以乡镇（街道）、村庄、开发园区（包括工业生态园区、旅游园区、科技园区）等为单元的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝六类地质灾害风险调查与评价工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18306-2015  中国地震动参数区划图

GB 50021-2001（2009年版）  岩土工程勘察规范

GB/T 30319  基础地理信息数据库基本规定

GB/T 32864-2016  滑坡防治工程勘查规范

GB/T 40112-2021  地质灾害危险性评估规范

GB/T 50123-2019  土工试验方法标准

GB 50112-2013  膨胀土地区建筑技术规范

GB/T 50266-2013  工程岩体试验方法标准

DZ/T 0154-2019  地面沉降测量规范

DZ/T 0181-1997  水文测井工作规范

DZ/T 0220-2016  泥石流灾害防治工程勘查规范

DZ/T 0261-2014  滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50 000）

DZ/T 0273  地质资料汇交规范

DZ/T 0283  地面沉降调查与监测规范

DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）

DZ/T 0447-2023  岩溶塌陷调查规范（1:50 000）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

孕灾地质条件  geohazard-related geological conditions

地质灾害孕育、形成的地质环境条件，主要包括工程地质岩组、易崩易滑地层、斜坡结构、软弱层、风化程度、岩体结构、地形地貌、地质构造、堆积层厚度、地表水与地下水等要素。

根据DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）改写。

突发性地质灾害  abrupt geohazards

因自然因素或者人为活动引发，致灾过程相对较短的地质灾害，本文件特指滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷地质灾害。

地质灾害隐患  potential geohazard

通过孕灾地质条件和影响因素调查，可能发生地质灾害的地点或区段。

根据DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）改写。

工程地质岩组  engineering geological petrofabric

具有一定地质成因联系，建造类型、岩性、岩体结构、强度和工程地质特征等相似的岩层(体)组合。

引用自DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）。

易崩易滑地层  strata prone to collapse or slide

对形成崩塌、滑坡控制性较强的岩层、土层或岩土体组合。

引用自DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）。

斜坡结构  slope structure

斜坡坡向与岩层层面、节理裂隙等结构面的交切关系。

引用自DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）。

地质灾害成灾模式  modes of geohazard formation

反映地质灾害形成的地质条件、诱发因素、演化过程、形成机理及其造成危害的典型方式或模型。

根据DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）改写。

地质灾害易发性  geohazard susceptibility

一定区域内由孕灾地质条件控制的地质灾害发生的可能性。

引用自DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）。

地质灾害危险性  geohazard probability

在某种诱发因素作用下，一定区域内某一时间段发生特定规模和类型地质灾害的可能性。

引用自DZ/T 0438-2023  地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）。

承灾体  elements at risk

特定区域内受地质灾害威胁的各种对象，包括人口、财产、资源、环境等。

承灾体易损性  vulnerability of elements at risk

地质灾害影响范围内单个或者一系列的承灾体抵抗地质灾害破坏的能力。

致灾体  rock and soil mass causing disaster

受自然因素或人为活动影响，可能危害人类生命、财产或生存环境的岩土体或空间。

地质灾害风险  geohazard risk

对生命、财产或环境等产生不利影响的地质灾害的发生概率和危害程度的度量。

地质灾害风险区  geohazard risk zone

存在地质灾害风险的区域。根据风险大小的不同，可分为高、中、低风险区。

地质灾害链  geological chain

地质灾害发生之后，诱发形成其他次生灾害的过程或现象。

符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

InSAR

合成孔径雷达干涉测量（Synthetic Aperture Radar Interferometry）。

LiDAR

激光雷达（Light Detection and Ranging）。

DEM

数字高程模型(Digital Elevation Model)。

ROC

受试者工作特征曲线（Receiver Operating Characteristic Curve）。

总则

目的

综合利用地质调绘、钻探、物探、原位测试、室内试验等综合勘查方法和其他新技术、新方法和新手段，调查工作区地质灾害与孕灾地质条件，识别地质灾害隐患或风险，总结地质灾害发育分布规律及发展趋势；分析地质灾害形成机理和成灾模式，研究引发突发性地质灾害的降雨阈值；评价地质灾害易发性及危险性，识别承灾体及易损性，评价划定地质灾害风险等级及风险区，建立地质灾害风险调查与评价数据库，提出风险管控对策措施。为地方政府开展防灾减灾管理、国土空间规划、重大工程布局等提供依据。

任务

调查地形地貌、地质构造、岩（土）体工程地质特征、斜坡结构、残坡积层和风化层厚度、地下水活动等孕灾地质条件和气象、水文、人类工程活动等诱发因素。

调查崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝的形成发育特征及危害情况，分析其时空分布规律、影响因素及成因机理，评价突发性地质灾害稳定性，预测地面沉降发展趋势，提出处置建议，为地灾防治提供科学依据。

调查可能受地质灾害威胁的人员、财产、构筑物、基础设施、经济活动、土地、资源、环境等基本信息。

开展地质灾害易发性、危险性、易损性和风险性评价，编制地质灾害风险调查评价相关图件，划定地质灾害风险区，提出地质灾害防治与风险管控对策建议。

开展突发性地质灾害降雨阈值研究，提出降雨阈值建议。

建立地质灾害风险调查与评价数据库。

调查进度和工作量

崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害风险调查应根据地质灾害所危及的对象、范围，划分重点调查区和一般调查区。对可能危及居民区（点）、学校、厂矿企业、重要建构筑物、重要基础设施区域的，划定为重点调查区，按照 1:2000 比例尺开展调查。对重点调查区内的典型地质灾害隐患点、斜坡和小流域沟谷等区域，可根据需要划定为典型地段，按照 1:500～1:1000比例尺开展。重点调查区以外的其他区域划为一般调查区，按照1:10000比例尺开展。

地面沉降和地裂缝重点调查区可按照不小于 1:10000 比例尺开展。

调查工作量基本定额参见表 1。

每百平方千米调查区基本工作量

| 调查区类型 |  | 调查精度 | 调查点 个 | 剖面测制 km | 钻探 m | 山地工程 m3 | 物探 点 | 岩土样 组 | 抽水试验 组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷 | 一般调查区 | 1:10000 | ≥250 | ≥5 | ≥50 | / | ≥200 | ≥15 | / |
|  | 重点调查区 | 1:2000 | ≥1000 | ≥20 | ≥300 | ≥50 | ≥1000 | ≥80 | / |
| 地面沉降 |  | 1:10000 | ≥300 | / | ≥1000 | / | / | ≥80 | ≥20 |
| 地裂缝 |  | 1:10000 | ≥1500 | / | ≥400 | ≥50 | ≥1000 | ≥100 | / |
| 对于突发性地质灾害调查，典型地段勘查工作量纳入重点调查区统计；对于地面沉降、地裂缝调查，收集的钻探、样品测试等资料可纳入工作量统计； 高分辨率光学遥感、无人机遥感、InSAR、LiDAR及其他新技术新方法工作量根据需要确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总体要求

野外调查工作应采用数字化填图方式。加强高分辨率光学遥感、无人机遥感、InSAR、LiDAR、地球物理勘探等技术综合应用。地质灾害调查新技术方法及适用范围见附录A。

应充分收集利用调查区及周边区域基础地质、水工环地质、地质灾害、岩土工程勘察等已有成果资料，结合遥感解译成果及监测资料，初步分析总结地质灾害发育分布规律和成灾模式，在此基础上开展野外调查。

调查宜采用遥感调查（含无人机调查）、地面调查、测绘和勘查等技术相结合的方法综合开展。在精度满足要求的前提下，可用遥感调查等手段代替部分地面调查工作量。

野外调查定位上图精度误差应小于 2mm，应勾绘出图斑面积大于 4mm2 的地质灾害和长度大于 2mm 的线状地物。

突发性地质灾害调查区基本工作内容要求：

对于具备成灾条件的斜坡、地段或区域逐一排查，圈划地质灾害隐患的范围，确定其威胁对象（承灾体），评估其稳定性，并对每一处地质灾害隐患点（斜坡、地段或区域）给出科学合理的处置（专业监测、工程治理或避让搬迁等）建议措施。

对于典型地段，应布设测绘、钻探、物探、山地工程和取样测试等手段，并采用无人机倾斜摄影测量或LiDar等对隐患点及周边区域进行大比例尺测绘，确定地质灾害威胁范围和威胁对象（承灾体），查明其主要致灾因素和失稳成灾模式，构建评价模型，评价地质灾害稳定性。

按相应精度，对调查区进行地质灾害易发性、危险性、易损性和风险评价，编制地质灾害易发区、危险区和风险区图。

地面沉降、地裂缝调查区基本工作内容与工作精度要求：

- 重点调查区按不小于1:10000要求开展调查，调查以收集以往成果资料为主，宜采用无人机倾斜摄影测量、LiDar和InSAR等进行大比例尺调查与测绘。必要时辅以物探、钻探、取样测试、试验等工作手段等工作，查明孕灾地质条件、诱发因素

按相应精度，进行地质灾害易发性、危险性、易损性和风险性评价，编制地质灾害易发区、危险区和风险分区图。

应分别开展单灾种评价，当调查区同时发育多种地质灾害且空间位置部分重叠时，应按就高原则确定评价结果。

工作流程

工作流程见图1。

工作流程图

调查评价单元划分

滑坡、崩塌、泥石流单元

山地丘陵区原则上以斜坡单元为基本单位开展野外调查和评价，沟道、沟口有承灾体且可能存在泥石流地质灾害隐患的沟谷，应在斜坡单元划分的基础上，划分沟谷流域调查评价单元。斜坡单元按照以下原则划分，具体划分步骤可参考附录B。

- 同一个斜坡单元应有相似的地质环境条件或成灾机制和致灾模式；

上部及两侧以分水岭与沟谷为界，下部应包含可能影响的居民区、道路或河流等，并考虑微地貌特征和单元间的衔接；

合理划分斜坡单元大小，原则上数量不少于 10个/km2。重点调查区应适当加密，对人员无法到达的大面积无人区，可适当减少斜坡单元数量；

便于开展风险管理。

地面塌陷单元

地面塌陷调查单元应按可溶岩分布区或采空区范围划定。

地面沉降单元

地面沉降调查单元按地面沉降或地下水位漏斗分布区划定。

地裂缝单元

地裂缝调查单元按历史地面沉降、地裂缝发育严重程度划定。

基本调查方法

资料收集

收集地质灾害形成条件与诱发因素资料，包括：气象、水文、地形地貌、植被、地层岩性与构造、地震、水文地质、工程地质以及矿产资源开发利用、地下水开采利用和其他人类工程活动等。

收集地质灾害与防治资料，包括：历史上各类地质灾害的发生时间、类型、规模、灾险情、雨情，已开展的调查、监测、评价、勘查、设计、治理、应急处置等资料。

收集社会经济资料，包括：人口普查、国民经济和社会发展、地理国情普查、不动产登记、住房信息等基本数据，城镇、农业、水利水电、交通、矿山、土地利用等建设工程分布状况，国土空间、国民经济建设、生态环境保护等各类自然资源、人文资源及其利用规划。

收集地质灾害防治相关法规、规划和防灾体系建设等方面的资料。

遥感调查

针对不同调查、评价精度，应充分采用多分辨、多时相遥感技术，遥感信息源宜选用卫星、航空遥感影像资料。遥感解译范围不应小于调查区范围。

对于山地区域，应充分利用已有的高精度遥感影像和地理测绘信息开展遥感解译与调查。遥感调查信息源精度应符合下列要求：

- 重点调查区，应选用空间分辨率优于 0.5m 的信息源；

一般调查区，应选用空间分辨率优于 1m 的信息源；

遥感解译前应采用国家控制点、地形图采集、现场实测点等，对遥感图像消除畸变，与地理坐标配准，对卫星遥感影像进行几何校正。

在地面沉降监测资料较少地区，宜优先利用 InSAR 技术进行调查，具体参照 DZ/T 0154相关规定执行。

遥感影像采集时间段应尽量满足下列要求：

- 对于突发性地质灾害，采集时间距开展工作时间一般不应超过 2 年，云、雪等覆盖量应小于 5%，且不能覆盖重要地物，图像的条带、噪声应尽可能少。

对于地面沉降及地裂缝，解译时宜选用具有代表性的 3 个及以上不同时期遥感影像进行对比分析。不同时期遥感影像应能充分说明地面沉降及地裂缝的发育特征及趋势。

遥感调查内容包括：

- 孕灾地质条件调查。包括：调查与滑坡、崩塌、泥石流等发育相关的植被、地质界线、地质构造、地形地貌、微地貌（坡型、坡向、坡度、沟谷等）、岩土体类型、松散物质分布、土地利用、沟道挤占情况等；

地质灾害及隐患调查。包括：识别地质灾害体、确定灾害体的空间分布特征、灾害类型、边界、规模、形态特征等，分析其位移特征、活动状态、发育规律及发展趋势，并判定其危害范围和程度；

承灾体调查。包括：识别承灾体，调查承灾体的类型、结构、分布等。

建立遥感解译标志。基于区内遥感解译结果，结合野外实地踏勘验证，建立典型地质灾害类型、地质灾害体要素、地貌、地质构造、岩（土）体类型、松散物质、土地覆盖类型和人类工程活动等的遥感解译标志。按附录C表C.1要求填写遥感解译及野外验证信息表。

遥感解译成果。应编制全区地质灾害遥感解译图（1:10 000）。提交专门遥感调查报告，内容包括：目的任务、完成主要工作量；调查质量评述；遥感数据情况（类型、分辨率、接收时间）；图像处理、遥感解译、图件编制的技术方法；解译结果；综合分析灾害形成的基本地质环境条件、触发因素及灾害发育规律，评价其影响及危害。

其他具体要求参照 DZ/T 0261 相关规定执行。

地面调查

地面调查应采用穿越法与追索法相结合的方法，应按照调查精度要求布设调查路线和控制点，查明地质灾害特征和孕灾地质条件。

孕灾地质条件调查点应定在具有代表性的斜坡地段，滑坡调查点定在滑坡后缘中部，泥石流调查点定在堆积扇扇顶，崩塌调查点定在崩塌（危岩体）前缘，地面塌陷调查点定在塌陷坑的周缘。

对于同类群发地质灾害，应一点一表，不得将相邻的灾害体合定为一个观测点，对于同一地点存在的不同类型地质灾害或灾害链，以主要灾害类型为主，并做好其他类型灾害的记录。

应对斜坡和人工边坡分别开展调查，分别评述斜坡和人工边坡的稳定性，并根据斜坡、人工边坡的特征和稳定性现场判断和圈定影响范围。

对重要易崩易滑地层、主要控灾构造（结构面）、地下水异常出露、典型不良地质现象等点位，应加密布设调查点。

地面调查记录应按照附录 C 对应表格内容逐一填写，不得遗漏主要调查要素，并做好沿途观察记录，坐标系统一采用2000国家大地坐标系。附必要的示意性平面图、剖面图或素描图以及影像资料等，典型人工边坡应増绘边坡立面图或横剖面图。

其他具体要求参照 DZ/T 0261、DZ/T 0283 相关规定执行。

物探

宜针对调查需要和工作区的地质条件选择有效的物探方法，包括电法、地震、磁法、重力及放射性、测井等方法。必要时可先进行物探方法的有效性试验。

宜重点布设在典型斜坡区段、地质灾害及隐患点、崩塌（危岩体）源区、地面塌陷区、泥石流堆积扇等位置，结合测区地形地物条件，合理布置物探测线，重点探测工程地质岩组界线、斜坡结构类型、基覆界面、软弱层、风化程度、塌陷坑、地下空洞、地下水位、节理裂隙、滑面（带）等。

物探测线的布置应根据调查要求、测区地形、地物条件，因地制宜地设计。测线长度、测点间距以能控制被探测对象为原则，主要测线方向应垂直于地质灾害体的长轴方向（崩塌、滑坡体、地裂缝纵轴方向等），并尽可能通过钻孔或地质勘探线。

物探成果应包括工作方法、地质灾害的地球物理特征、资料的解释推断、已有钻探验证、结论和建议，并附相应的工作布置图、平剖面图、曲线图、解释成果图等。

其他具体要求参照 DZ/T 0261 相关规定执行。在区域性地面沉降、地裂缝区域，应根据工作需要参照DZ/T 0181的相关规定选择钻孔进行地球物理测井。

钻探

钻探应重点布设在地质灾害及隐患点、具有代表性的斜坡及典型地段上。

钻探应以揭露地质结构为目的，重点揭露控制性结构面、软弱层、潜在滑面（带）、覆盖层、风化带、地下水、地下采空区或岩溶洞隙等特征。

钻孔编录应按钻进回次逐次记录，钻孔地质编录应按统一表格记录。

钻孔在遇到主要裂缝、软弱夹层、滑带、溶洞、断层、涌水处、漏浆处，以及换径处、下管前和终孔时，应校正孔深。

在第四系地层、滑带和软弱夹层，应采用无水钻进钻孔。深度应穿过目标层位 3m～5m。

钻探验收后，对不需保留的钻孔应进行封孔处理。

野外验收前，应采用岩芯箱保留各孔岩芯。

钻探成果资料包括：钻孔施工设计书、放样记录、钻探班报表、岩芯编录表、岩芯照片集、钻孔柱状图、采样记录、地下水位监测记录、开孔终孔通知、钻孔质量验收书、封孔记录、钻孔施工小结等。

其他具体要求参照DZ/T  0261相关规定执行。

山地工程

山地工程应布置在典型地质灾害及隐患点、斜坡和小流域沟谷等区域。

山地工程以浅井和探槽为主，应配合野外地面调查、地质剖面测量及样品采集进行。

探槽、浅井的深度应根据调查中需要解决的问题和施工安全具体确定，应尽可能揭露松散覆盖层厚度。

对探槽、浅井应进行详细编录，并制作大比例尺（1:100～1:20）展视图或剖面图，内容包括：地层岩性界线、岩土体类型及性质、结构、构造特征、水文地质与工程地质特征、取样位置等。

做好施工记录（支护、变形情况、地下水排水措施等）和取样登记等，并编制地质编录图表、施工小结、照片集等。

探槽、浅井等山地工程竣工后应及时回填并复绿，必要时进行保护与封闭。

测试与试验

测试与试验主要包括岩土体和水体样品测试、抽水试验。其中岩土体测试包括原位测试与室内试验，室内试验样品可利用钻孔、山地工程、人工边坡或天然露头采集。

采用原位测试获取岩土体物理力学参数时，可选择动力触探、孔内波速测试、现场直剪试验、大重度试验、岩石声波测试、点荷载试验、渗透试验等方法。

室内试验主要测试岩土体物质组成及物理力学性质等，岩土体测试项目及参数见附录D。

抽水实验应采用单孔抽水、多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水等方法确定含水层及越流层的水文地质参数。

测试与试验成果。应提交测试与试验成果报告，内容包括：样品采集时间、地点、层位、编号、测试项目和测试值等。

岩土体原位测试和室内试验应按 GB/T 50123、GB/T 50266 的规定执行。

孕灾地质条件调查

基本要求

应对调查区孕灾地质环境条件进行调查，并做好沿途观察和描述。

应按调查精度要求布设孕灾地质条件调查点。包括：地形地貌、地层岩性、地质构造、岩（土）体工程地质、斜坡结构、地表水和地下水，以及人类工程活动等，野外记录内容格式见附录 C 表 C.2。

应针对典型地形地貌、地层岩性、地质构造、第四系分布及成因类型、易崩易滑地层、软弱夹层、水文、地质环境问题等点位，应增布地质环境条件调查点，并按照附录 C 表 C.3填写记录。

宜现场圈定斜坡可能发生破坏的范围以及最大可能威胁范围，确定受威胁对象，预测损失程度。威胁范围圈定方法参见附录 J.5。沟谷泥石流影响范围确定参照 DZ/T 0220相关规定执行。

地形地貌调查

应结合遥感影像及数字高程模型（DEM），确定工作区地貌单元的形态、成因及类型，划分微地貌、坡形、坡度及变化等。

应调查与滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷相关的地形地貌特征，分析不同地形地貌单元的孕灾规律，建立地质灾害地形地貌方面的早期识别标志。

应调查与地面沉降、地裂缝相关的微地貌组合特征、构造地貌特征，灾害所处地貌单元的部位及其与地貌走向的关系等。

应调查人工地形地貌形态、规模及其稳定性条件，包括：人工边坡、露天采场、采空区、山塘水库、弃渣等。

地质构造调查

应系统梳理区域地质资料，分析区域地质构造格架及构造应力应变场背景特征，结合高精度遥感数据，初步解译调查区内主要断裂、褶皱、大型节理、裂隙等，分析其对地质灾害的控制性作用。

应加强地质构造、新构造运动与地震、地球物理等资料分析，调查评价区域性活动断裂的位置、规模、活动性、活动方式、强度等特征及其与地质灾害的关系，评估活动断裂引发地震滑坡的灾害效应。

应选择断裂破碎带、断裂交汇带、褶皱转折端等对地质灾害控制性较强的构造部位开展成灾模式研究。

岩土体工程地质调查

区域地层以资料收集为主，山区工程地质岩组以调查为主，平原区根据搜集的钻孔等资料对调查区内工程地质进行测绘。

工程地质调查应包括以下内容：

- 岩土体的成因、类型、地质时代、岩性产状、埋藏分布和物理力学性质，土的类型与结构分类参见附录 E.1。根据岩土体分布和地层组合特征，进行工程地质结构分区、工程地质岩组划分，分析其与地质灾害的关系，岩组划分参见附录 F表F.1。

软土、膨胀土、吹填土等特殊性土及不良地质现象的分布和工程地质性质。

岩体的结构面类型、产状、密度、延展性、张开度、粗糙度、充填物、交切关系、软弱夹层等特征；划分岩体结构类型，确定优势结构面，岩体结构类型划分参见附录 E.2。

应确定区域易崩易滑地层，或具有连续软弱结构面、易软化地层、层间剪切面的易致灾地层；圈定风化层、第四系松散层分布范围与厚度，岩石风化程度划分参见附录 F表F.2。

对于典型地段，应进行1:1000或以上精度的工程地质剖面调查与测量，实测具代表性的综合剖面。

斜坡结构调查

应以划定的斜坡单元开展调查工作，包含可能形成崩塌、滑坡的源区和影响区域。

应调查斜坡形态特征、物质组成与结构特征，包括平、剖面形态、岩土组合、结构类型等，分析斜坡坡向与主要结构面的交切关系。

应调查各种构造结构面、原生结构面和风化缷荷结构面的产状、形态、规模、性质、密度及其相互的切割关系，分析各种结构面与边坡几何关系及其对边坡稳定性的影响。

应综合考虑地质环境特征及地质灾害发育内因和外因，确定斜坡结构类型，初步划分易产生地质灾害的斜坡区段。斜坡结构类型划分参见附录 H。

地表水与地下水调查

以资料收集为主，平原区根据搜集的钻孔等资料对调查区内水文地质进行测绘。

调查内容包括：

- 地表水流量、最大流量、历史最高洪水位、水位波动幅度，地表水入渗条件、产流条件和流通情况，分析地表水对斜坡的侵蚀切割作用；

地下水含水层分布、类型、富水性、透水性、地下水位变化趋势，主要隔水层的岩性、厚度和分布；

斜坡地带地下水类型、性质、水位及动态变化、流量、水化学特征，泉点、地下水溢出带、斜坡潮湿带等分布及动态情况；

地下水开发利用情况，包括开采井及回灌井的分布、开采及回灌的层位与深度、抽水量和回灌量等；

分析斜坡地带地下水的流向、径流、补给和排泄条件，地下水与边坡稳定性的关系。

气候、植被与土地利用状况调查

应收集调查区历史降雨记录资料、多年平均降雨量、各时段的降雨特征值，重大降雨事件（如台风暴雨、梅雨等）记录及 10 年一遇、20 年一遇、50 年一遇、100 一遇降雨资料等，分析引发地质灾害的降雨强度、前期降雨量和临界降雨量。

应收集调查区国情地理普查数据、土地利用规划资料等，调查植被种类、分布、覆盖率，马刀树和醉汉林等斜坡变形指示植物，水田、鱼塘分布及渗水状况，分析主要土地利用类型及其与地质灾害的互馈作用。

人类工程活动调查

以资料收集与现场调查相结合的方法开展。

应梳理区域社会经济活动，包括区内社会经济发展、区域总体规划、建设交通发展规划等情况，分析经济发展规模、趋势及其与地质灾害的关系。

应调查切坡、加载、开挖、填方、振动、灌溉、排污等人类工程活动对斜坡的扰动情况以及与诱发灾害情况的因果关系。

应调查矿山开采、水利水电工程建设、交通基础设施建设等对形成地质灾害的影响。

应调查抽采地下水、重大工程建设对地下水扰动等人类工程活动与地面沉降、地裂缝之间的关系。

应调查地质灾害防治工程措施及其作用，包括地质灾害治理工程的类型、布局、修建年份、主要作用及其防治效果等，地面沉降、地裂缝的监测与防治设施建设和应用情况。

地质灾害及隐患调查

基本要求

应调查所有历史及现状地质灾害及隐患，其中历史地质灾害隐患重点调查地质灾害防治工程措施及其作用。

应采用遥感调查与地面调查相结合的方法进行；对于典型或重要地质灾害及隐患，应开展工程地质测绘、勘查及取样测试等工作。

调查内容包括地质环境条件、地质灾害特征、造成的危害、成因分析、趋势预测、威胁情况及已采取的防治措施等。

应根据调查结果，现场判定地质灾害及隐患点的稳定性，分析并划定威胁范围，确定受威胁对象及可能造成的危害程度。对已实施专业监测的地质灾害及隐患，应根据监测数据校核稳定性判定结果。

应做好野外调查记录，做到一点一表。调查记录格式及相关调查内容参照附录 C 表 C.4-表 C.9 要求填写。

滑坡及隐患调查

一般要求

滑坡分类参照附录 H.1 执行。

滑坡稳定性划分为稳定、基本稳定、欠稳定和不稳定 4 级，分级标准参见附录 I 表J.12。

应根据调查分级和工作精度按调查、测绘和勘查 3 个层次开展。

应实测滑坡代表性剖面，并进行拍照、录像或绘制素描图。

调查

采用以实地测量为主的方法开展调查。

应调查滑坡形成的地质条件、滑坡体特征、诱发因素、活动历史和防治情况。

分析滑坡形成机理和成灾模式，圈定滑坡周界以及最大可能威胁范围，确定受威胁对象，预测损失程度。威胁范围圈定方法参见附录 I.5。

测绘

应采用无人机测量、地形测量、剖面测绘等相结合的方法进行。

测绘精度应符合下列要求：

- 滑坡区平面图测绘比例尺宜在 1:1000～1:500 之间。

滑坡区剖面图测绘比例尺宜在 1:500～1:100 之间。

测绘范围应包括后缘壁至前缘剪出口及两侧缘壁之间的整个滑坡，并外延到滑坡可能影响的一定范围。

应详细标记滑坡范围、形态特征、变形迹象、威胁范围以及承灾体信息等要素。

勘查

勘查方法应以钻探为主，并辅以物探、井探和槽探等验证与控制。

工程布置可采用主-辅剖面法。沿主滑方向布置有钻探、井探与物探点构成的主勘查线，在其两侧可布置 1～3 条由物探、井探、槽探点构成的辅助勘查线。

应查明滑坡体结构及各层滑坡面（带）位置，了解地下水特征，采取滑体与滑带岩土试样，测试物理、水理与力学性质指标。

应根据滑坡位置、规模、影响因素、滑坡前兆、滑坡区的工程地质和水文地质条件进行滑坡稳定性综合评价，并应分析发展趋势和危害程度。

其他要求参照 DZ/T 0261 相关规定执行。

崩塌及隐患调查

一般要求

崩塌分类参照附录 H.2执行。

崩塌稳定性划分为稳定、基本稳定、欠稳定和不稳定 4 级，分级标准参见附录I表I.12。

应根据调查分级和工作精度按调查、测绘 2 个层次开展。

应实测崩塌代表性剖面，并进行拍照、录像或绘制素描图。

调查

崩塌灾害野外调查应采用以实地测量为主的方法。

调查内容包括危岩体调查、崩塌堆积体调查和承灾体调查等。

应调查崩塌主控因素、诱发因素、形成机理、成灾模式、致灾范围等。

应调查崩塌及崩塌堆积体造成的灾害损失，分析预测危岩体、崩塌堆积体失稳可能造成灾害的影响范围，圈定最大可能威胁范围，确定受威胁对象，预测损失程度。威胁范围圈定方法参照附录 J.5。

测绘

威胁县城、集镇和重要公共基础设施且稳定性较差的崩塌，应进行大比例尺工程地质测绘。

崩塌及隐患测绘应包括崩塌区地形测绘和地质测绘，测绘精度应符合下列要求：

a)测绘平面图比例尺宜在 1:1000～1:500 之间。

b)测绘剖面图比例尺宜在 1:500～1:100 之间。对主要裂缝应专门进行更大比例尺测绘和绘制素描图。

其他要求参照 DZ/T 0261 相关规定执行。

泥石流及隐患调查

一般要求

泥石流分类参照附录 H.3 执行。

泥石流易发程度划分为不易发、低易发、中易发和高易发4级，分级标准参见附录I表I.2。

泥石流及隐患调查应根据调查分级和工作精度按调查和测绘 2 个层次开展。

泥石流调查应以沿沟向上追索的方法为主，实测沟谷剖面，并进行拍照、录像或绘制素描图。

调查

应采用遥感调查与实地量测相结合的方法调查。

调查范围应包括形成区、流通区和堆积区。

应调查泥石流的形成条件、动力条件和堆积条件，以及泥石流的诱发因素、了解泥石流危害或成灾情况，分析评价泥石流的易发性、危险性和危害程度。根据现场调查，初步圈定泥石流发生后的最大可能威胁范围。

测绘

测绘应采用无人机调查、地形测量、剖面测制等相结合的方法进行。

测绘范围应包括全流域和可能受泥石流影响的地段。

测绘精度应符合下列要求：

- 全流域测绘，比例尺宜采用 1:10 000～1:2000。

物源区、流通区测绘，比例尺宜采用 1:1000～1:500。

堆积区测绘，比例尺宜采用 1:500～1:250。

其他要求参照 DZ/T 0261 相关规定执行。

地面塌陷调查

一般要求

地面塌陷分类参照附录 1.4 执行。

地面塌陷调查，包括岩溶塌陷和采空塌陷调查。

岩溶塌陷调查主要包括岩溶塌陷的基本特征、危害与防治情况、区域地质与水文地质条件、覆盖层工程地质条件、诱发因素等。采用定性为主、定量为辅的方法分析评价岩溶塌陷区的稳定性、易发性和危险性以及可能的危害程度。

采空塌陷调查主要包括区域地质环境条件、地表工程环境条件、采矿条件、采矿塌陷覆岩结构特征、采空塌陷冒落状况，分析岩层移动变形特征，计算采空塌陷地表剩余变形量、稳定性系数，预测评价采空塌陷区稳定性及未来发展趋势。

地面塌陷调查应根据调查分级和工作精度按调查、测绘和勘查3个层次开展。

调查

应调查地面塌陷发生的时间、地点、规模、形态特征、影响范围、危害对象、致灾程度、处置情况、地面形变监测等；应分析地面塌陷易发性、危险性和危害性。

在岩溶区，应调查岩溶塌陷区地层岩性、岩体结构、岩溶发育特征、岩溶堆积物成因类型、成分与结构等；应调查岩溶含水层组特征、含水介质类型、富水性、埋藏和分布状况等；应调查地下水开采井井深、结构、开采量、开采层位、水位变化等。

在采空区，应在历史开采资料、监测资料、闭坑报告收集基础上，调查核实开拓系统、采空区分布；调查采空塌陷区地层岩性、地质构造、岩体结构、水文地质条件、软弱层等；调查地下开拓开采工程规模、开采方式、开采规划、地下水疏干情况和降落漏斗分布特征等。

采空塌陷调查其他要求参照 GB/T 40112 相关规定执行，岩溶塌陷调查其他要求参照DZ/T 0447相关规定执行。

测绘

地面塌陷测绘应包括塌陷区地形测绘和地质测绘，测绘精度应符合下列要求：

- 地面塌陷测绘平面图比例尺宜在 1:1000～1:500 之间；

地面塌陷测绘剖面图比例尺宜在 1:500～1:100之间。

应采用“穿越法与追索法”和“网格法”相结合的方法确定测绘路线，调查点应布设在地面塌陷点、地貌分界点、地层界线、构造线、标志层、岩性岩相变化带、井泉、地表水体和重要工程活动点、构筑物及其他典型露头。

勘查

地面塌陷勘查应采用资料收集、工程地质调查与测绘、物探、钻探、变形监测和综合评价等方法，根据地质环境条件，有针对性地布置勘查工作，不宜采用等间距网格状方式布置勘探线（点）。

地面塌陷勘查具体要求参照 DZ/T 0447 相关规定执行。

地面沉降调查

一般要求

调查范围和深度应在充分收集基础资料和分析区域地质背景的基础上，依据区域地质环境条件、地下水开发利用现状与规划、灾害发育程度、人类工程活动及社会经济发展重要程度等综合因素确定。

针对不同地区调查类型宜采用区域调查、重点地区调查和专项调查相结合的方式进行，应开展地面沉降现象的实地调查和访问。

其他要求应按照 DZ/T 0283 相关规定执行。

调查内容

应调查地面沉降灾害产生的地质背景条件，地形地貌与水网分布特征，基岩埋深、岩性分布特征，第四纪地层分布、厚度、岩性，水文地质结构和含水层基本特征，软土、吹填土、膨胀土等特殊性土的工程性质及分布条件。

应调查与地面沉降密切相关的人类活动，地下水开发利用情况、地下水位动态特征，油、气开发利用情况、养殖、灌溉等农业活动，基坑施工等城市建设活动情况，人工场地形成区情况。

宜开展地面沉降现象调查，调查建（构）筑物变形破坏、地面开裂、井台抬升、市政设施破坏、桥梁净空减小、水渠倒流、港口码头或堤岸失效、地面积涝、海水倒灌等地面沉降迹象与危害。

调查方法

地面沉降调查方法宜采用资料收集、遥感解译、地球物理勘探、钻探、测试和试验等方法。

地裂缝调查

一般要求

地裂缝的分类应按附件 E.5 执行。

应收集地裂缝发育区人类工程经济活动情况，特别是地下水开采历史及现状，收集或通过InSAR技术获取地面沉降的历史及现状。

调查单元范围应为地裂缝场地和周边不小于 500m 范围内的地裂缝，以及场地外1000m 范围内指向场地的地裂缝，均应进行调查。

对已造成城镇、重要公共基础设施破坏且活动性较强的地裂缝，应进行专门性的勘查、监测工作，地裂缝活动性评价应按附件 J.6.2 执行。

地面调查采用的比例尺宜按下列要求进行：

- 针对居民点和工程建设场地的地裂缝调查，比例尺宜在 1:2000～1:10 000 之间；

对于开发区、线状工程等范围较大的地裂缝调查，比例尺不宜小于1:10 000。

调查内容

调查地裂缝单缝和群缝的平面分布特征，包括：地表裂缝的总体分布范围、组合形态、展布方向；单缝的位置、延伸方向、长度、裂缝宽度、垂向位错量，以及地表影响区范围（主变形区、次变形区和微变形区）等。

调查裂缝的剖面结构特征，包括：裂缝的产状要素、发育深度、裂缝面及充填物特征、裂缝数量、裂缝的相互关系，地层错断情况，地裂缝的变形分区特征等。

调查地裂缝的力学性质及活动特征，包括地裂缝的变形历史，可能的运动方式，分段活动特征及活动性、地裂缝的周期性活动特征等。

调查地裂缝造成的地表附属物损毁情况，包括道路、桥梁、管线等基础设施、民房、厂矿学校、企业等建筑，以及农田等。应按附录 C表C.9记录调查和访问获取的相关数据。

调查地裂缝的孕灾条件，包括地形地貌、地层结构、地质构造、工程地质及水文地质条件等。

调查地裂缝的诱发条件，包括地下水开采历史及现状，地面沉降历史及现状，人类工程活动等。

初步分析地裂缝成因类型、引发因素、分布规律和发展趋势。

调查方法

应采用野外工程地质测绘、遥感解译和地面核查等方法调查地裂缝的空间展布特征、变形特征和对地表附属物的损毁特征，并宜采用点、线、面相结合的方式进行。

应采用资料收集、地面调查、物探、钻探、槽探等方法调查地裂缝形成的孕灾地质条件和诱发因素。

宜采用跨地裂缝水准测量、静力水准测量、裂缝计测量、InSAR、LiDAR 等技术方法，获取地裂缝的变形特征。

承灾体调查

一般要求

根据收集资料，结合遥感调查解译和野外调查进行承灾体调查。涉及人员的承灾体调查应在资料收集的基础上通过现场调查确定；不涉及人员的承灾体可通过资料收集、遥感解译确定，必要时补充调查工作。

应充分考虑地质灾害链造成的潜在承灾体，必要时需纳入调查范围。

调查对象包括受地质灾害威胁的人员、工业与民用建筑，基础设施、工程活动和其它，调查内容参见表 2 。

承灾体调查记录格式及相关调查内容参照C 表 C.10 执行。

调查结果应与当地乡镇人民政府、村委会等进行核实。

地面沉降承灾体应收集调查人口、GDP、建设用地比重、重大线性工程密度、防灾减灾投入等。

人员调查

人员调查应根据遥感影像图、地理国情普查数据、不动产登记数据、农村住房信息数据、国民经济和社会发展统计公报等，结合野外核查展开。

应调查建筑物内的家庭常住人口和户籍人口数量，以及景区、民宿、宗教场所、学校、重大工程活动、工矿企业、集市等场所的流动人员情况。

经济类承灾体调查

工业与民用建筑和基础设施调查应包括结构类型、建筑用途、建筑规模、使用情况、结构、经济价值等。

工程活动调查内容应包括范围、规模、投资情况、建设工期、经济价值等。

应调查承灾体与致灾体的空间位置关系，评估可能受地质灾害的威胁情况。

应调查承灾体本身的经济价值，即直接经济价值。对与该承灾体相关联或受该承灾体影响的其它对象（活动）的经济价值，即间接经济价值，不作调查。

在开展开发园区地质灾害风险调查时，应将规划拟建构筑物纳入范围。

承灾体调查内容

| 序号 | 承灾体 |  | 调查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 |  | 居住、工作或旅游等人员数量和人员结构 |
| 2 | 经济类承灾体 | 工业与民用建筑 | 民房、学校、医院、宗教场所、厂房、仓库、工棚、养殖场等 |
| 3 |  | 基础设施 | 道路交通、水利设施、生活设施、通信设施等 |
| 4 |  | 工程活动 | 矿产资源开发利用，在建水利水电、交通建设等工程 |
| 5 |  | 其它 | 自然保护地、景区等 |

地质灾害风险评价

一般要求

应在地质灾害易发性、危险性及承灾体易损性评价的基础上，采用定性与定量相结合的方法开展地质灾害风险评价。

应在总结调查区内地质灾害成灾规律和成灾模式的基础上，根据主控孕灾地质条件组合特征建立地质灾害风险评价指标体系。

承灾体易损性宜根据致灾体规模、类型、特征，与承灾体的空间关系，按定性或定量的方法确定。

突发性地质灾害风险评价

易发性评价

应在地质环境条件和地质灾害成因规律分析基础上，确定评价指标和指标分级阈值，并与地质灾害发育程度相匹配。

评价指标应包含地形地貌、斜坡物质结构、地质构造、人类工程活动等。

应采用综合指数法、信息量法或证据权重法等方法计算地质灾害易发性指数 Y，易发性评价评价方法参见附录I.1。

应根据易发性指数划分高、中、低和不易发四个等级。

危险性评价

应在易发性评价的基础上，结合地质灾害诱发因素，选取不同工况或特定工况开展危险性评价。滑坡、崩塌、泥石流宜优先考虑降雨诱发因素，在有活动断裂分布的地区，宜叠加考虑地震诱发因素。地面塌陷地质灾害宜选取地下水动力条件、工程活动、极端降雨、已有塌陷等因素。

应采用定性或定量方式确定评价单元地质灾害危险性指数 H，定性评价计算方法参见附录I.2。

典型地段应在地质灾害勘查基础上，计算稳定性系数和危险性指数 H，危险性分级参见附录I.4表I.10。

根据危险性评价结果划分极高、高、中和低危险四个等级。

宜采用ROC检验等方式对危险性评价精度进行检验分析。

易损性评价

应综合考虑孕灾地质条件和致灾因素，确定地质灾害发生后最大可能影响范围内的各类承灾体。

应在承灾体调查基础上，分别人员、基础设施、工程活动等易损性。

人员易损性宜按最大风险原则，确定易损性为 1 。

经济类承灾体应根据承灾体本身的特征及与灾害体的空间位置关系评估确定。部分经济类承灾体的易损性参见附录 I.3表I.11。当无法划分危害区等级与范围时，可按严重危险害区等级判定。拟建构筑物易损性参照附录 I.3表I.11同类承灾体确定。

风险评价

应分别开展人员伤亡风险评价、经济损失风险评价和综合风险评价。

应在地质灾害危险性和承灾体易损性评价的基础上以定量或定性方式开展风险评价，定量评价可采用公式（1）计算人员伤亡风险值和经济损失风险值R。

Ri=∑ni=1Hj×Ej×Vj	()

式中：

Ri ——某工况下第 i 评价单元风险值；

Hj ——某工况下第 i 评价单元内 j 号承灾体地质灾害危险性指数；

Ej ——某工况下第 i 评价单元内 j 号承灾体数量（人员：人；经济价值：万元）；

Vj ——某工况下第 i 评价单元内 j 号承灾体易损性。

根据评价结果，划分极高、高、中和低风险四个等级。综合风险等级可根据评价单元人员伤亡风险和经济损失风险等级，按就高原则确定。

地面沉降风险评价

评价内容

地面沉降风险评价应以地面沉降调查和监测成果为依据开展，包括危险性评价、易损性评价、防灾减灾能力评价等。

地面沉降危险性评价因子应包含地面沉降易发程度、地面沉降发育程度、地下水开采强度等。

地面沉降易损性评价因子宜包含人口密度、单位面积 GDP、建设用地比重、线性工程密度、地下空间密度、地面高程等。

地面沉降防灾减灾能力评价因子宜包含地面沉降监测网密度、地下水压采量占开采量比重及其他评价因子。

地面沉降危险性评价

地面沉降易发程度宜根据松散沉积层厚度、黏（软）土层厚度及压缩性、地下水含水层数量及富水性等因子进行评价，评价标准可参照表3。现代冲（洪）积平原、三角洲平原和断陷盆地等地貌类型划为地面沉降易发区，基岩区为非易发区。地面沉降易发程度可采用易发性指数进行判别，按照公式（2）计算，宜将易发性划分为高、中、低和不易发区四个级别。

Y=∑ni=1σi×τi	()

式中：

Y  ——易发性指数；

σi ——第 i 个评价因子权重；

τi ——第 i 个评价因子等级分值；

i  ——第 i 个评价因子；

n  ——评价因子个数。

地面沉降易发程度分级表

| 判别要素 |  | 易发性评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 权重值 σi | 标度分值 τi |  |  |
|  |  |  | 三级（5） | 二级（3） | 一级（1） |
| 1 | 松散沉积物厚度 /m | σ1 | ≥150 | 100～150 | ＜100 |
| 2 | 黏（软）土层厚度 /m | σ2 | ≥30 | 20～30 | ＜20 |
| 3 | 含水层数量 /个 | σ3 | ≥3 | 2 | 1 |

地面沉降发育程度：判别因素包括近五年平均沉降速率和累计沉降量，近五年平均速率反映地面沉降的发展趋势，累计沉降量反映地面沉降缓变性并逐年累积的特征。地面沉降速率和累计沉降量越大，发育程度越强，危险性越高。评价标准可参考GB/T 40112，分级见表4。在表4分级的基础上，宜将发育程度划分为极强、强、中和弱四个级别。

地下水开采强度：各地区结合地貌类型，根据各地区地下水开采模数（104m3/km2·a）相对大小，地下水开采强度宜划分为极高、高、中、低四个级别。对于地下水开采强度资料难以获取的地区，可根据地下水开采实际情况，采用地下水开采层位的年度或年均水位降幅替代，多层地下水开采区，地下水水位降幅可累加计算。

地面沉降发育程度分级表

| 判别要素 | 发育程度分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发育程度强 | 发育程度中等 | 发育程度强 |
| 近5年年均沉降量 /（mm/a） | ≥30 | 10～30 | ≤10 |
| 累积沉降量 /mm | ≥800 | 300～800 | ≤300 |
| - 累积沉降量可采用有地面沉降监测记录以来的累计沉降量； - 分级时上述二项要素满足一项即可，并按照强到弱顺序确定； 如累计沉降量不符合评价区实际情况，可自行设置数值区间。 |  |  |  |

危险性评价应根据评价区特点选择合适的评价因子，宜采用加权综合评价模型，其中各因子权重宜通过层次分析法确定，采用加权综合评价模型，按照公式（3）计算危险性指数。根据计算结果，宜将危险性划分为极高、高、中和低四个级别。

H=∑ni=1αiβi 	()

式中：

H  ——危险性指数；

αi ——第 i 个评价因子权重；

βi ——第 i 个评价因子等级分值。

地面沉降易损性评价

人口密度：应根据区域内的人口资料，按人口密度（万人每平方千米）分区，宜划分为极高、高、中、低四个级别。

单位面积 GDP：应根据区域内的人口资料，按人口密度（万人每平方千米）分区，宜划分极高、高、中和低四个级别。

建设用地比重：应根据区域内的建设用地数据资料，按建设用地比重（%）分级，宜划分为极高、高、中和低四个级别。

线性工程密度：应根据区域内重要线性工程的实际分布情况，按单位面积线性工程密度（km/km2）分区，宜划分为极高、高、中和低四个级别。

地下空间密度：应根据地下交通空间、地下市政工程、地下商场、地下公共服务空间、地下物流空间、地下防治减灾空间等实际分布情况，按照地下空间面积占比（%）分级，宜划分为极高、高、中和低四个级别。

地面高程：应根据区域内实测地面高程数据，将地面高程按照相对大小与影响程度进行分级，，宜划分为极高、高、中和低四个级别，地面高程为负向指标，级别越高，易损性越低。

易损性评价应根据评价区特点选择合适的评价因子，宜采用加权综合评价模型，其中各因子权重宜通过层次分析法确定，按照公式（4）计算易损性指数。根据计算结果，宜将易损性划分极高、高、中和低四个级别。

V=∑ni=1αiβi 	()

式中：

V ——易损性指数；

αi ——第 i 个评价因子权重；

βi ——第 i 个评价因子等级分值。

防灾减灾能力评价

地面沉降监测网密度：应根据区域内基岩标、分层标、水准点、全球导航卫星系统（GNSS）点、地下水位监测井等类型监测设施的数量，按密度（个/100km2）相对大小进行分级，宜划分为极高、高、中和低四个级别。

地下水压采量占开采量比重：应根据地下水压采量和开采量实际资料，按地下水压采量占开采量比重（%）相对大小进行分级，宜划分为极高、高、中和低四个级别。

防灾减灾能力评价应根据评价区特点选择合适的评价因子，宜采用加权综合评价模型，其中各因子权重宜通过层次分析法确定，按照公式（5）计算防灾减灾能力指数。根据计算结果，宜将防灾减灾能力划分为极高、高、中和低四个级别。

C=∑ni=1αiβi	()

式中：

C   ——防灾减灾能力指数；

αi ——第 i 个评价因子权重；

βi ——第 i 个评价因子等级分值。

风险评价与分区

利用公式（6）计算地面沉降风险指数。根据计算结果，确定分级标准，宜将地面沉降风险划分为极高、高、中和低四个级别。

根据地面沉降风险指数，合并风险等级相同的评价单元，划分地面沉降风险分区。

R=H×V×(1−αC)	()

式中：

α——防灾减灾效果系数，取值范围为0～1，根据地区经验取值。

地裂缝风险评价

地裂缝易发性评价

应在潜在发生地裂缝灾害的地区开展区域地裂缝易发性评价。

应根据地裂缝成因类型选择合适的评价因子，地裂缝易发性评价评价因子包括地形地貌、地层岩性、松散层厚度、地质构造、断裂活动性、地下水位高差以及地面沉降易发程度，各因子的权重及强度指数可按附录表 J.7 、表 J.8 取值。

地裂缝易发性评价可采用公式（7）易发性指数E进行定量评价，可按附录表J.9分为高、中、低和不易发四个等级。

Y=∑ni=1aiXi 	()

式中：

ai ——评价因子 i 的权重，可根据评价因子的地区差异及其影响程度进行赋值和取舍；

Xi ——评价因子 i 的强度指数；

n ——评价因子的个数。

地裂缝易发性也可基于确定性系数的多因子叠加确定权重法进行分区评价。模型可考虑基岩埋深、基岩坡度、累计地面沉降量、沉降梯度、地下水主采层厚度及厚度变化梯度、水位降深、第四纪沉积相等主要影响因素。

根据各评价单元的易发性指数，按附录表 J.9 进行地裂缝易发程度综合分区。

地裂缝危险性评价

地裂缝危险性评价分为单条地裂缝危险性评价和区域地裂缝危险性评价。

单条地裂缝危险性评价因子宜包括地裂缝易发程度或地裂缝活动性、地下水位高差和地裂缝的相对位置，其定性评价可参照附录J.6执行。区域地裂缝危险性评价因子包括地裂缝易发程度或地裂缝活动性和地下水位高差。对已发生地裂缝，宜采用地裂缝活动性作为评价因子，其他情况宜采用易发程度作为评价因子。

区域地裂缝危险性评价模型可以采用人工神经网络、层次分析法、灰色关联度法等方法，危险性评价结果划分为极高、高、中和低危险四个等级。

地裂缝易损性评价

社会经济条件类易损性评价参照 10.2.3执行。社会经济条件包括人口分布、村镇分布、土地资源分布、基础设施分布、厂矿企业分布、学校分布、产值分布等。

具体的承灾体条件的易损性评价主要考虑承灾体类型、数量、价值、遭受地裂缝损毁不同的程度和价值损失率。

在易损性计算中，可以利用公式（8）综合易损性表示单元易损程度，根据评价区域的具体情况，划分为极高、高、中、低四个等级。

V=∑Di/∑Wi  	()

式中：

V ——地裂缝综合易损性；

Wi ——各类承灾体灾前一刻的估算总值；

Di ——各类承灾体的最大可能损失。

防灾减灾能力评价

地裂缝防灾减灾能力评价因子宜包括地裂缝勘查及监测水平、采取避让措施情况、工程结构及地基处理情况、地裂缝防治规划及实施情况和地下水资源管理水平等。

应根据各评价因子是否实施及其实施程度和效果，进行等级划分。

地裂缝防灾减灾能力评价方法与流程可参照 10.3.4.3执行，按照公式（5）计算地裂缝防灾减灾能力指数。

根据防灾减灾能力指数计算结果，确定分级标准，宜将防灾减灾能力划分为极高、高、中、低四个等级。

地裂缝风险程度评价

地裂缝风险性评价应在地裂缝危险性、易损性评价和防震减灾能力评价的基础上进行。

利用公式（6）计算地裂缝风险指数。根据计算结果，确定分级标准，宜将地裂缝风险划分为极高、高、中、低四个等级。

地裂缝风险评价结果应适时发布，并应根据危险性和易损性的变化而及时更新，以利灾害预警系统的启动和运行。

风险管控

地质灾害降雨阈值研究

降雨阈值研究的对象为滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害类型。

降雨阈值宜选择包括但不限于基于过程降雨的统计学方法、基于前期降雨的统计学方法和基于水文和力学模型的方法等进行分析计算。具体方法可参考但不限于附录 J。

降雨阈值宜结合地质灾害气象风险预警工作需要，分别按照 1h、3h、6h、12h 和 24h等降雨量提出。为提高降雨阈值分析精度，地质灾害统计样本不限于调查区，宜结合周边区域进行数据收集统计。

应说明降雨阈值的精度、时效性及局限性。

地质灾害风险管控

应根据地质灾害风险评价结果，突发性地质灾害中风险区及以上的区域编制突发性地质灾害风险管控方案和图册，明确潜在致灾灾种，致灾、承灾范围，致灾机理等，绘制风险区平剖面图，并提出有针对性的风险管控措施。

建立降雨阈值与突发性地质灾害气象风险预警等级矩阵关系表，明确不同地质灾害气象风险预警等级下风险管控区人员应急避险标准。

结合工作区防灾减灾工作的实际情况，从提高致灾体稳定性、降低承灾体易损性、有效规避风险等角度，分区分类开展风险管控，提出工程治理、避让搬迁、监测网点布设和监测预警等风险管控措施建议。

地质灾害低风险区应加强巡查排查，发现问题及时采取风险防控措施。

地面沉降、地裂缝按风险等级划定不同的风险管控分区，提出建设优化地面沉降监测预警网、禁止或限制地下水开采、实施地下水回灌、提出年均地面沉降量和最大允许沉降量控制指标等地面沉降风险防控对策与建议。

宜根据地质灾害风险管控措施实施后的风险评价结果，适时调整风险区等级。

设计书、成果编制与验收

设计书编写

设计书编写应在详细了解调查区基本情况、充分收集整理相关资料，经遥感解译和野外踏勘后进行。

设计书应做到目标明确、依据充分、任务具体，技术路线合理、工作方法先进可行、工作量布置得当、经费预算合理、保障措施有力，内容完整、文字精炼、重点突出、附图附表清晰齐全。

应根据任务书（或合同书）要求，细化目标任务，确定量化可考核的预期成果，明确需要重点解决的问题以及专题研究内容，制定技术路线和工作进度安排，落实具体实物工作量，阐明部署依据等。

设计书附图及附表包括：地质灾害及隐患点分布图、以往工作程度图（可作插图）、工作部署图，以及其他相关附图、附表等。

设计书编写提纲参照附录 N。

成果图件编制

成果图件应在充分利用已有资料和最新调查资料，深入分析和综合研究的基础上编制，坐标系应该采用 2000 国家大地坐标系。

应编制地质灾害调查实际材料图、孕灾地质条件图、地质灾害遥感解译图、地质灾害易发程度分区图、地质灾害危险程度分区图、地质灾害风险分区图，可根据调查区实际情况和专题研究成果选编其它图件。成图比例尺根据调查区面积、出图图件大小确定。

编制地质灾害风险区管控图册。

主要图件应该满足如下要求：

- 实际材料图应主要反映工作区调查工作情况及工作程度；

孕灾地质条件图应反映工作区内影响地质灾害形成的地质条件及特征、地质灾害分布和发育特征等，并按孕灾地质条件特征的进行孕灾地质条件分区。

地质灾害易发程度图应反映区内地质灾害分布和地质灾害易发程度分区；

地质灾害危险性评价图应反映区内地质灾害发生的可能性、强度及影响范围；

地质灾害风险评价图应反映区内地质灾害可能造风险程度；

地质灾害风险管控图册应包括地质灾害风险等级和防灾避险措施，突发性地质灾害风险区还应包括户籍和常驻人员名单、经济类承灾体价值等承灾体信息。

报告编制

报告编写应充分利用已有资料、全面反映地质灾害风险调查评价所取得的成果。

地质灾害调查成果报告所依据的原始资料，应进行整理、检查、分析，确认无误后方可使用。

成果报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，应符合国家有关标准的规定。

结合调查区防灾减灾需求与经济社会发展规划，提出合理、有效的地质灾害防治对策建议。

成果报告提纲参照附录O。

数据库建设

数据库建设以地理信息系统平台为基础，并保留相应的属性，命名规则参考国家测绘局 1:50000 标准数据。

地质灾害图应采用点、线、面表征不同要素，按照不同数据类别形成物理图层，建立各要素属性数据库，并形成拓扑关系，同时根据地质灾害体的规模、类型及灾害要素的差异，用点、线、面表征。一般应具有综合工程地质柱状图、区域地质构造背景等类别镶图及责任签。

地质灾害风险评价图应根据评价结果采用面图元表示，并建立拓扑关系，应具有易发性或风险等级等基本属性表。

各类成果图件均应提供空间数据库及地图文档；地图文档需与打印版本一致，提供数据存贮路径说明和系统库，以及图件。

数据库建设应符合 GB/T 30319 要求。

成果验收

质量检查

应检查项目工作部署、工程布置、工作质量和工作进度。

应检查项目质量内控体系和质量检查记录，包括自检、互检、抽检等记录。

设计审查

设计书审查时应提供下列技术文件：

- 项目任务书；

项目设计书、图件等相关资料；

设计书审查一般应包括以下内容：

- 审查设计书的完整性、合理性、可靠性和实用性；

各项工作量部署是否合理；

各项工作要求是否符合相关规范；

人员配备、进度安排、经费预算是否合理。

野外验收

应以项目设计书、设计审查意见书、项目任务书、任务变更和工作调整批复意见书、有关标准规范为依据。

野外验收应具备以下条件：

- 已完成设计规定的野外工作；

原始资料齐全、准确；

原始资料已经进行整理，并进行了质量检查和编目造册。

野外验收应提供以下资料：

- 野外资料，包括调查原始数据、原始图件、测量数据记录、勘查编录资料、样品分析测试结果、物探、遥感解译等资料；

质量检查记录；

野外工作总结报告，提纲参照附录 M。

应按照不少于工作量3%的比例，对野外调查点、物探点、测绘点、测试点、取样点等进行抽样检查和野外现场检查。

应按照不少于工作量30%的比例，对钻孔、槽探等山地工程工作情况进行检查。

应开展分区结果与实际情况的一致性检验，分析可靠性、准确性和数据质量，形成野外验收意见。

数据库验收

应在成果报告评审前完成野外调查数据库验收，以此作为项目成果报告验收的前提。

应检查数据质量和可靠性等，重点检查各类空间数据库内容的精度与质量，形成空间数据库验收意见书。

成果验收

成果报告评审时应提供下列技术文件：

- 项目任务书；

项目设计书及审查意见；

野外验收意见；

数据库验收意见；

地质环境及地质灾害调查资料汇总表、无人机航摄成果报告、物探与钻探及山地工程报告、岩土试验报告、照片合集等资料；

成果报告、图件等相关资料。

成果验收一般应包括以下内容：

- 审查报告的完整性、合理性、可靠性和实用性；

各项实际资料的综合整理与利用程度；

各项工作成果与设计书及相关规范符合性；

报告、图件与实际资料符合性；

各种图件的内容、要素准确性和齐全性。

资料归档

资料归档应按照《地质资料汇交规范》（DZ/T 0273）相关规定执行，遵守《涉密地质资料管理细则》以及长三角各省（市）对地质资料管理办法相关规定。

（资料性）
地质灾害调查新技术、新方法及其适用范围

地质灾害调查新技术、新方法及其适用范围见表A.1。InSAR技术方法及其应用条件见表A.2。

表B.1 地质灾害调查新技术、新方法及其适用范围

| 方法名称 | 原理 | 用途 | 适用条件 | 经济、技术特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成孔径雷达干涉测量(InSAR) | 利用雷达微波反射，得到同一目标区域成像的SAR复图像对，根据干涉图的相位值，计算地表位移 | 大范围连续跟踪地表微小形变 | 不受气象条件影响，可全天时、全天候获取数据；低植被覆盖的地区 | 借助卫星遥测，滤波成像技术复杂，解译难度大，成果直观，成本高 |
| 激光雷达测量(LiDAR) | 利用激光测距技术,将接收到的反射波与发射信号比较，多次回波获取地形信息 | 去除植被后可生成高精度DSM,有效识别山体损伤和松散堆积体等隐蔽性灾害 | 主要受地形和地表植被类型影响 | 设备较为轻便，数据处理较为复杂，资料直观，成本高 |
| 无人机航拍 | 利用无人飞行器对目标区域进行高空拍摄 | 获取高清晰、大比例尺的影像或测绘数据 | 受地形影响较小，需要较好的气象条件 | 设备小型轻便，数据处理简单，资料直观，成本低 |
| 三维倾斜摄影 | 精细反映地质灾害地形地貌条件 | 精细反映地质灾害地形地貌条件 | 受地形影响较小，需要较好的气象条件 | 设备较为轻便，数据处理较为复杂，成本较高 |
| 机载红外探测 | 收集外界红外辐射进而聚集到红外传感器上，探测正在变形的灾害体边界 | 探测地质灾害控制性边界条件 | 受地表植被类型影响，需要较好的气象条件 | 设备较为轻便，数据处理较为复杂，成果直观，成本较高 |
| 三维激光扫描 | 原理与LiDAR类似，利用激光测距技术，获取地形信息 | 获取高精度、大比例尺地质灾害地形矢量数据 | 主要受地形和地表植被类型影响 | 设备小型轻便，数据处理较为复杂，资料直观，成本较高 |
| 地基雷达 | 原理与InSAR类似，利用雷达微波反射，获取地表形变信息 | 监测单体滑坡发展态势，适用于隐患核查、应急监测等 | 主要受地形和电磁波影响 | 数据处理较为复杂，资料直观，成本较高 |

InSAR技术方法及其应用条件

| 方法 | SAR数据的最少量/景 | 主要用途 | 精度 | 应用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成孔径雷达干涉测量(InSAR) | 2 | 获取地表高程信息 | 小于10m | 实现全天时、全天候的对地观测，获取SAR覆盖区域的地表高程信息(DEM) |
| 差分干涉合成孔径雷达（D-InSAR） | 2 | 地表形变 | 1cm～3cm | 适用时间间隔短和天气/季节接近的地区，以避免受到过 多的时间去相干和大气的影响，主要适宜于沉降趋势调查 |
| 空基增强型差分干涉合成孔径雷达（SBAS） | ＞4 | 地表形变 | 亚厘米级 | 通过较多的SAR干涉组合，获取地表形变时间序列信息 |
| 极化干涉合成孔径雷达（PS-InSAE） | ＞25 | 地表形变 | 5mm | 适用于时间间隔长、天气状况差异大的地区。一般要求25景影像。PS点要求城镇地区平均有10点/km2，非城镇地区有1点/km2。可以获取PS点的形变时间序列，DEM改正值和所有SAR影像的大气延迟量 |
| 连续反射干涉合成孔径雷达 （CR-InSAR） | 2 | CR点相对形变 | 2mm | 适用于植被覆盖区域的形变监测，需要按照预定的卫星 类型提前安置CR点，尤其可用于对地裂缝等空间突变灾害的监测以及植被密集区域地面沉降监测 |

（资料性）
斜坡单元划分流程

主要详述基于数字高程模型（DEM）提取流域范围对工作区进行斜坡单元初步划分，再通过人机交互修正，得到最终斜坡单元划分。本文件以地理信息系统（GIS）平台为例介绍斜坡单元划分方法和思路。

一、基于GIS平台的斜坡单元预划分工作流程

  - 生成无洼地DEM；

提取流向，得到流向栅格图；

提取流量，得到流量栅格图；

提取河网，得到河网栅格图；

河流连接，得到河流连接栅格图；

提取集水区，得到集水区栅格图。

矢量化集水区，得到集水区矢量图。

反转DEM，重复1-7步骤得到反DEM集水区矢量图；

叠合反DEM集水区矢量图，得到斜坡单元矢量面文件。

二、基于人机交互完善斜坡单元工作

  - 剔除地势平坦，发育地质灾害可能性极低的区域；

对1:2000比例尺下肉眼无法识别出的斜坡单元，与相邻单元进行合并；

根据行政村边界，对一个斜坡单元包含两个及以上行政村管辖范围的斜坡单元，进行再划分；

对于以往发生过沟谷型泥石流地质灾害或现存的沟谷型泥石流隐患点区域，斜坡单元进行归并，按照泥石流评价方法划定泥石流评价单元。

（规范性）
野外调查记录表

遥感解译及野外验证信息表

| 遥感图像编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解译点编号 |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |
| 自然地理位置 |  | 省 市 县（市、区） 乡（镇） 村 组 |  |  |  |  |  |
| 面积（m2） |  |  |  | 遥 感 影 像 |  |  |  |
| 规模（104m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | X（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | Y（m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 经度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 解译点类型 | □滑坡 □崩塌 □泥石流 □地面塌陷 □地裂缝 □地面沉降 □地形地貌 □地质构造 □斜坡结构 □地层岩性 □土地利用 □人类工程活动 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 遥感影像特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| 解译结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 野外验证结果 | 主要对灾害类型、面积范围、规模、变形破坏情况、承灾体特征、发展趋势等进行验证。 |  |  | 野外验证照片 |  |  |  |
| 核查与否 | □核查 □未核查 |  | 审核人 |  | 顺序号 |  |  |

项目负责：                       解译人：                                    验证人：

解译时间：                       解译单位：                                验证时间：

斜坡孕灾地质条件调查记录表

| 统一编号 |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 | 经度 | ° ′ ″ |  |  |  |  | 纬度 |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |
| 点类型 | □斜坡结构点 □地质构造点 □工程地质岩组点 □易崩易滑地层点 □其他点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜坡特征 | 斜坡坡向（°） |  |  |  | 斜坡坡度（°） |  |  |  |  |  | 斜坡高差（m） |  |  |
|  | 斜坡坡形 |  |  |  | 斜坡结构 |  |  |  |  |  | 岩体结构 |  |  |
|  | 与构造间距离（m） |  |  |  | 覆盖层厚度（m） |  |  |  |  |  | 切坡高度（m） |  |  |
| 产状 | 倾向（°） |  |  | 倾角（°） |  |  |  | 裂隙产状 | 倾向（°） |  |  | 倾角（°） |  |
| 岩层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孕 灾 地 质 条 件 特 征 描 述 | 基础地质条件：主要包括地形地貌、地质构造、岩土体工程地质特征等。 地形地貌：（地貌形态，成因类型，地貌界线；微地貌形态、类型、坡度；悬崖、沟谷、河谷、河漫滩、阶地、沟谷、冲积扇等，微地貌组合特征、相对时代及其演化历史；人工地貌形态、规模及其稳定性。） 地质构造：（断裂主断面的产状、性质、断距（垂直、视垂直），断层两侧岩层时代与产状，岩石变形情况，断层带构造岩破碎程度、结构特征、宽度，擦痕性质、活动强度和特征及其地貌地质证据等；褶皱的轴面产状、规模、变形岩层、变形形态及程度；构造节理裂隙产状、宽度、延伸、密度及充填情况等；软弱结构面对灾害的控制描述）。 岩土体工程地质特征：（地层层序、地质时代、成因类型、岩石地层单元，岩性特征和接触关系，风化程度、强度及节理裂隙发育等工程地质特征；土体分布、成因类型、厚度及结构特征等；软弱层对灾害的控制描述。易崩易滑地层控灾作用。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水与地下水：（地表水体发育情况，河流的洪水位、枯水位、流量等，相对河流的位置；与地下水相关的井、泉、湿地类型，含水层、隔水层特征等，地表水、地下水对地质灾害的影响。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2 斜坡孕灾地质条件调查记录表（续）

| 孕 灾 地 质 条 件 特 征 描 述 | 植被与土地利用类型：（植被类型、覆盖率以及马刀树、醉汉林等斜坡变形指示标志及其与地质灾害的关系；旱地、水田、草地、灌木、森林、裸地、建设用地、工矿企业用地等及其与地质灾害的关系。） |
| --- | --- |
|  | 人类工程活动：（切坡、堆载、植被破坏、土地整理、爆破振动、矿山采掘、渠塘渗漏、灌溉渗漏、废水排放等，对地质灾害的影响程度。） |
|  | 其他地质作用与现象：（1. 地面变形，如地面塌陷、地面开裂等；2.特殊岩土灾害，如硅藻土、膨胀土胀缩等；3.土地退化，如水土流失、土地沙化等；4. 水动力作用，如泉水干涸、塌岸、淤积、溃决等。） |
| 稳定性判别 | （初步判定斜坡稳定性，圈定影响范围、危害对象） |
| 现 象 素 描 或 示 意 图 |  |
| 沿 途 观 测 |  |

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

地质环境调查记录表

| 统一编号 |  |  | 野外编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |  |  |  |
| 坐标 | 经度 | ° ′ ″ |  | 纬度 | ° ′ ″ |
|  | X |  |  | Y |  |
| 点类型 | □地质灾害 □地形地貌 □地层岩性 □地质构造 □第四系 □易崩易滑地层 □软弱夹层 □水文 □地质环境问题 □钻探孔位 □物探 □探槽 □坑探 □取样点 □其他： |  |  |  |  |
| 点描述 |  |  |  |  |  |
| 素描图或示意图 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

滑坡及隐患调查记录表

| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 |  | 经度 |  |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  | ° ′ ″ |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |
| 滑体类型 |  | □岩质 □土质 |  |  |  |  | 斜坡结构 类型 |  |  | □土质斜坡（□粘性土类斜坡 □碎石类斜坡） □岩质斜坡（□顺向坡 □斜向坡 □横向坡 □逆向坡 □近水平层状坡 □块状结构斜坡） □岩土复合斜坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地层岩性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （潜在）滑面类型 |  | □无统一滑动面 □软弱夹层层面 □节理裂隙面 □风化层界面 □基覆界面 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宏观 稳定性 |  | □不稳定 □欠稳定 □基本稳定 □稳定 |  |  |  |  | 活动状态 |  |  | □蠕变阶段 □加速变形阶段 □破坏阶段 □休止阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展方式 |  | □推移式 □牵引式 □复合式 |  |  |  |  |  |  |  | 滑坡时代 |  |  | □古滑坡 □老滑坡 □新滑坡 |  |  |  |  |  |  |
| 滑动时间 |  | 年 月 日 时 分 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产状 |  | 倾向（°） |  |  |  | 倾角（°） |  |  |  | 节理产状 |  |  | 倾向（°） |  |  |  |  | 倾角（°） |  |
| 岩层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诱发因素 |  | □降雨 □地震 □河流侵蚀 □冻融 □切坡 □加载 □水事活动 □地下采掘 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡形态 |  | 平面 |  | □半圆 □矩形 □舌形 □不规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑坡坡度 | 主滑方向 |  | 实体勾绘 |
|  |  | 剖面 |  | □凸形 □凹形 □直线 □阶梯 □复合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° | ° |  | □是 □否 |
| 前缘高程 | 后缘高程 |  | 长 | 前缘宽 | 后缘宽 |  |  | 平均宽 | 滑体平均厚度 |  |  | 滑坡 面积 |  | 滑体 体积 |  | 规模等级 |  |  |  |
| m | m |  | m |  |  |  |  | m | m |  |  | m2 |  | m3 |  | □巨型 □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |
| 死亡人数 （人） |  |  |  |  | 直接损失 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 灾情等级 |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |
| 威胁人数 （人） |  |  |  |  | 威胁财产 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 险情等级 |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |
| 承灾体调查 |  |  | 人员：□居民：户籍人口 户 人，常住人口： 户 人；□其他常驻人口： 人 基础设施：□房屋 间, 其中□钢结构 间 □钢混 间 □砖混 间 □砖木 间 □土坯 间 □其他： □学校 个 □医院 个 □矿山 座 □工厂 座 □公路 m □铁路 m □水库 座 □电站 座 □输电线路 m □通讯设施 座 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.4滑坡及隐患调查记录表（续）

| 防治措施 |  | □有 □无 | 防治类型 | □截排水 □锚固 □支挡 □坡面防护 □滑体、滑带改造 □群测群防 □专业监测 □避险搬迁 □其他： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防治措施建议 | □立警示牌 □定期巡视 □避让搬迁 □群测群防 □工程治理 □排危除险 □专业监测 □其他： |  |  |  |  |
| 遥感解译点 |  | □是 □否 | 勘查点 | □是 □否 | 测绘点 | □是 □否 | 防灾预案/群测群防点 | □是 □否 |
| 风险定性判断 |  |  | □极高 □高 □中 □低 |  |  |  |  |  |
| 地质环境条件 | 主要是对滑坡发育环境的描述，主要包括地形地貌、地层岩性及岩性组合、地质构造、斜坡结构特征、地表水及地下水、人类工程活动、植被与土地利用等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡基本特征 | 边界条件、形态特征及物质结构：（滑坡陡坎、后壁发育状况，侧边界、前缘、剪出口是否发育可辨，滑体岩性、厚度、结构，滑面及滑带形态、岩性、产状等。） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变形特征及活动历史：（拉张裂缝，剪切裂缝，地面隆起，地面陷落，剥、坠落，树木歪斜，建筑变形，冒渗混水等。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性分析 | 现状稳定性分析：（变形所处阶段，可能的滑动方式和规模，潜在影响范围及判断依据，潜在诱发因素等。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害程度 | 危害程度：（历史灾情、成灾模式；已造成危害情况；滑坡影响范围内的人员、财产及基础设施，滑坡对基础设施的破坏方式，潜在威胁对象及可能的损失。） |  |  |  |  |  |  |  |

表C.4滑坡及隐患调查记录表（续）

| 平 面 图 和 剖 面 图 |  |
| --- | --- |

记    录：            校    核：           项目负责：              填表日期：       年     月     日

崩塌及隐患调查记录表

| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 | 经度 |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  | ° ′ ″ |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |
| 地层岩性 |  |  |  | 斜坡结构 类型 |  |  | □土质斜坡（□黏性土类斜坡 □碎石类斜坡 □黄土类斜坡） □岩质斜坡（□顺向坡 □斜向坡 □横向坡 □逆向坡 □近水平层状坡 □块状结构斜坡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌 类型 | □岩质 □土质 |  |  | 控制结构面类型 |  |  | □卸荷裂隙 □软弱夹层层面 □节理裂隙 □风化剥蚀界面 □基覆界面 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运动形式 | □倾倒式 □滑移式 □坠落式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宏观稳定性评价 | □不稳定 □欠稳定 □基本稳定 □稳定 |  |  | 活动状态 |  |  | □初始开裂阶段 □加速变形阶段 □破坏阶段 □休止阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌源 扩展方式 | □向前推移 □向后扩展 □扩大型 □缩减型 □约束型 |  |  |  |  |  |  |  | 崩塌时间 |  | 年 月 日 时 分 □不详 |  |  |  |  |  |
| 主崩方向 | 崩塌源 高程 | 最大落差 |  |  |  | 最大 水平位移 |  |  | 崩塌源宽度 |  | 崩塌源厚度 |  | 崩塌源面积 |  |  | 崩塌源体积 |
| ° | m | m |  |  |  | m |  |  | m |  | m |  | m2 |  |  | m3 |
| 产状 | 倾向（°） |  | 倾角（°） |  |  |  |  |  | 节理裂隙 |  | 倾向（°） |  |  |  | 倾角（°） |  |
| 岩层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诱发因素 | □降雨 □地震 □侵蚀 □冻融 □切坡 □加载 □水事活动 □地下采掘 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆积体 平均厚度 | 堆积体 面积 | 堆积体 体积 |  |  | 最远落石距离 |  |  |  | 规模等级 |  |  | □巨型 □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |  |
| m | m2 | m3 |  |  | m |  |  |  | 灾情等级 |  |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |  |
| 死亡人数 （人） |  | 直接损失 （万元） |  |  |  |  |  |  | 险情等级 |  |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |  |
| 威胁人数 （人） |  | 威胁财产 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承灾体调查 | 人员：□居民：户籍人口 户 人，常住人口： 户 人；□其他常驻人口： 人 基础设施：□房屋 间, 其中□钢结构 间 □钢混 间 □砖混 间 □砖木 间 □土坯 间 □其他： □学校 个 □医院 个 □矿山 座 □工厂 座 □公路 m □铁路 m □水库 座 □电站 座 □输电线路 m □通讯设施 座 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.5崩塌及隐患调查记录表（续）

| 防治措施 |  | □有 □无 | 防治类型 | □清危 □截排水 □锚固 □支挡 □护坡 □被动防护 □群测群防 □专业监测 □避险搬迁 □其他： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防治措施建议 | □立警示牌 □定期巡视 □避让搬迁 □群测群防 □工程治理 □排危除险 □专业监测 □其他： |  |  |  |  |
| 遥感解译点 |  | □是 □否 | 勘查点 | □是□否 | 测绘点 | □是 □否 | 防灾预案/群测群防点 | □是 □否 |
| 风险定性评判 |  |  | □极高 □高 □中 □低 |  |  |  |  |  |
| 地 质 环 境 条 件 | 主要描述崩塌发育的地质环境基本特征：如地形地貌、地层岩性及岩性组合、地质构造、斜坡结构及水文地质、植被土地利用、人类工程活动等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩 塌 （危 岩 体）基 本 特 征 | 崩塌源区：（边界条件，危岩体岩性及岩体结构，控制结构面产状，卸荷裂隙发育特征及其组合形式、交切特点、贯通情况、变形迹象及变形历史等。） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 崩塌堆积体：（几何形态，厚度、规模，新鲜程度；岩性及分选状态与空间分布特征、最远落石距离、稳定性等。） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 崩塌路径区：（路径区斜坡几何形态、地层岩性、植被发育情况；是否有建筑设施等。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳 定 性 分 析 | （不同概率降雨、地震或人工扰动情况下特定规模崩塌稳定性分析。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 危 害 程 度 | （人员伤亡、财产损失情况；崩塌影响范围内的人员、财产、设施等情况及可能的成灾模式。） |  |  |  |  |  |  |  |

表C.5 崩塌及隐患调查记录表（续）

| 平面图和剖面图 |  |
| --- | --- |

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

泥石流及隐患调查记录表

| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟谷名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 |  | 经度 |  |  |  |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  |  |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质组成 |  | □泥石流 □水石流 □泥流 |  |  |  |  |  | 物源补给方式 |  | □坡面侵蚀 □沟岸崩塌滑坡 □沟床侵蚀 □坝体堵溃 □远程滑坡 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高程 | 沟口 | m | 沟长 |  |  | m |  | 水源 类型 |  | □暴雨型 □溃决型 □冰雪融水型 □泉水型 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟顶 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟口扇形地特征 |  | 扇形地完整性（%） |  |  |  |  |  |  |  | 扇顶至扇缘主轴坡降（‰） |  |  |  |  |  |  |  | 扇面发展趋势 |  |  |  |  |  | □淤高□下切 |  |  |
|  |  | 扇长（m） |  |  |  | 扇宽（m） |  |  |  | 扩散角（º） |  |  |  |  |  |  |  | 沟口至主河道距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地利用情况（%） |  | 缓坡耕地 |  |  | 陡坡耕地 |  | 乔木林地 |  |  | 乔灌木 |  | 灌丛 |  |  |  | 草地 |  |  | 荒地 |  |  |  | 建筑用地 |  |  | 其他 |
| 泥石流最大冲出方量（m3） |  |  |  |  |  | 堆积区泥位（m） |  |  |  |  |  |  |  | 规模等级 |  |  |  |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  | 实体勾绘 |  |  |  | □是 □否 |
| 死亡人数 （人） |  |  |  |  |  | 直接损失 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 灾情等级 |  |  |  |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 威胁人数 （人） |  |  |  |  |  | 威胁财产 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 险情等级 |  |  |  |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承灾体调查 |  | 人员：□居民：户籍人口 户 人，常住人口： 户 人；□其他常驻人口： 人 基础设施：□房屋 间，其中：□钢结构 间 □钢混 间 □砖混 间 □砖木 间 □土坯 间 □其他： □学校 个 □医院 个 □矿山 座 □工厂 座 □公路 m □铁路 m □水库 座 □电站 座 □输电线路 m □通讯设施 座 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | □有 □无 |  |  |  | 防治类型 |  |  |  | □拦挡 □排导 □穿越 □防护 □停淤场 □生物措施 □群测群防 □专业监测 □避险搬迁 □其他: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 防治措施建议 |  |  |  | □立警示牌 □定期巡视 □避让搬迁 □群测群防 □工程治理 □排危除险 □专业监测 □其他: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥感解译点 |  | □是 □否 |  |  |  | 勘查点 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 测绘点 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 防灾预案/群测群防点 |  |  |  |  | □是 □否 |  |
| 风险定性判断 |  |  |  |  |  | □极高 □高 □中 □低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.6泥石流及隐患调查记录表（续）

| 泥石流沟宏观特征 | 主要描述物源区、流通区、堆积区特征（流域汇水面积，松散物质成因类型、粒度成分、结构，储量）及水动力来源特征等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥石流活动历史 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥石流危险性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害性分析 | （已有造成损失情况及破坏方式，冲击、淤埋、淹没；未来可能造成损失的范围、破坏的方式。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他补充性说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泥石流综合评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.不良地质现象 |  | □严重 □中等 □轻微 □一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.补给段长度比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.沟口扇形地 |  | □大 □中 □小 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.主沟纵坡（‰） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.新构造影响 |  | □强烈上升区 □上升区 □相对稳定区 □沉降区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.植被覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冲淤变幅（m） |  | ± |  | 8.岩性因素 |  |  |  | □土及软岩 □软硬相间 □风化和节理发育的硬岩 □硬岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.松散物储量 （104m3/km2） |  |  |  | 10.山坡坡度（°） |  |  |  |  |  |  |  | 11.沟槽横断面 |  |  |  |  | □V型谷（谷中谷、U型谷） □拓宽U型谷 □复式断面 □平坦型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.松散物平均厚度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.流域面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.相对高差（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.堵塞程度 |  |  |  |  |  |  | □严重 □中等 □轻微 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 总分 |
| 易发程度 |  | □高易发 □中易发 □低易发 □非易发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发展 阶段 |  |  | □发展期 □活跃期 □衰退期 □停歇或终止期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.6泥石流及隐患调查记录表（续）

示意图：

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

地面塌陷及隐患调查记录表

| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塌陷名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坐标 | 经度 |  |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |  |  |  |  | 纬度 |  |  | ° ′ ″ |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |
| 塌陷成因类型 | □岩溶型塌陷 □土洞型塌陷 □冒顶型塌陷 □其他 |  |  |  | 岩土体类型 |  | □岩石 □土体 □碎屑 □复合 |  |  |  |  |  | 发展变化 | □趋增强 □趋减弱 □停止 □其他 |  | 变形面积 |  |  | km2 |
| 塌陷坑扩展方式 | □定向扩展 □周缘扩展 □深度加大 □无扩展空间 □其他 |  |  |  | 塌陷时间 |  | 年 月 日 时 分 □不详 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模等级 |  |  | □巨型 □特大型 □大型 □中型 □小型 |
| 诱发因素 | □重力 □降雨 □地震 □干旱 □振动 □加载 □水事活动 □地下工程施工 □矿产资源开发 □其他 |  |  |  |  |  | 最大塌陷坑直径 |  |  |  |  |  | m |  |  | 塌陷坑数量 |  |  | 个 |
| 塌陷坑群延伸长轴方向 | 塌陷坑群影响范围 |  |  |  |  |  | 塌陷坑最大深度 |  |  | 塌陷坑平均深度 |  |  | 塌陷坑最小深度 |  |  | 塌陷坑最大坑口面积 |  |  | 塌陷坑最大陷落体积 |
| ° | m2 |  |  |  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m2 |  |  | m3 |
| 伴生裂缝最大长度 | m |  |  | 伴生群缝排列方式 |  |  | □平行□斜列□环围□杂乱无章 |  |  |  |  |  | 伴生群缝影响范围 |  |  |  |  |  | m2 |
| 死亡人数（人） |  |  |  | 直接损失（万元） |  |  |  |  |  | 威胁人口（人） |  |  |  |  |  |  | 威胁财产（万元） |  |  |
| 灾情等级 | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 险情等级 |  |  |  |  |  |  | □特大型 □大型 □中型 □小型 |  |  |
| 承灾体调查 | 人员：□居民：户籍人口 户 人，常住人口： 户 人；□其他常驻人口： 人 基础设施：□房屋 间， 其中□钢结构 间 □钢混 间 □砖混 间 □砖木 间 □土坯 间 □其他： □学校 个 □医院 个 □矿山 座 □工厂 座 □公路 m □铁路 m □水库 座 □电站 座 □输电线路 m □通讯设施 座 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥感解译点 | □是 □否 |  | 勘查点 |  |  | □是 □否 |  | 测绘点 |  |  | □是 □否 |  |  |  | 防灾预案/群测群防点 |  |  | □是 □否 |  |
| 风险定性判断 |  | □极高 □高 □中 □低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.7地面塌陷及隐患调查记录表（续）

| 塌陷或地表变形基本特征 | 塌陷坑或变形特征：对于岩溶塌陷和其他塌陷类型，描述塌陷坑、群、伴生裂缝的几何特征、产状，性质、空间展布特征、规模，变形迹象及变形历史等。对于采空区：描述包括地表陷坑、台阶、裂缝等的位置、形状、大小、深度、延伸方向及其与采空区、地质构造、开采边界、工作面推进方向等的关系 |
| --- | --- |
|  | 塌陷影响区特征：地表塌陷或地表移动盆地的特征，划分中间区、内边缘和外边缘区，确定地表移动和变形的特征值；分析建筑物变形情况、塌陷坑的处理措施等。 |
| 危险性分析 | 在不同降雨、地震、干旱或人类工程经济活动情况下特定规模塌陷发生的可能性分析。 |
| 危害程度 | 地面塌陷导致人员伤亡、财产损失、地表水源枯竭、井巷突水、淹没等危害的历史记录；在塌陷影响范围内的人员、财产、设施等的可能损失及成灾模式分析，导致地表水源枯竭、地下水疏干、井巷突水等事故的可能性。 |
| 平 面 图 |  |

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

地面沉降调查记录表

| 名称 |  |  |  |  | 地理位置 |  | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一编号 |  |  |  |  |  |  | 坐标 |  |  | 经度： | X： |  |  | 标高 |  | m |  |
| 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维度： | Y: |  |  |  |  |  |  |
| 沉降历史及变化条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质环境条件 | 地形地貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地质构造及活动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第四纪沉积环境和沉积物工程地质特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文地质特诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害及造成的损失 | □建构筑物破坏 □地面开裂 □井口抬升 |  |  |  |  | □桥洞净空减少 □市政设施破坏 □港口码头或堤岸失效 |  |  |  |  |  | □海水倒灌 □洪涝灾害 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 灾害现象及造成的损失描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降区地下水等开采概况 | 地下水开采 |  |  |  |  |  |  | 地下水位 |  |  |  | 地下水回灌 |  |  |  |  |  |
|  | 开采 层位 | 开采 时间 | 开采井数量（眼） | 开采井深度（m） |  | 开采量（m3/a或m3/d） |  | 开采前水位（头）高程（m） | 漏斗中心水位（头）高程（m） |  |  | 回灌层位 | 回灌时间 |  | 回灌井数量（眼） |  | 回灌井深度（m） |
|  | 其他（地热、油、气及固体矿产等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降区人类活动特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.8  地面沉降调查记录表（续）

| 名称 |  | 地理位置 | 省 市 县（市、区） 乡 村 组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降原因 |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  |  |
| 现场图像 | 平（剖）面图： |  |  | 图片及编号： 影响及编号： |

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

地裂缝调查记录表

| 地裂缝名称 |  |  |  |  |  | 地理 位置 |  | 省（市、区） 县（市、区） 乡（镇） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  | 座标 | 经度： |  |  |  | X： |  |  | 标高 |  |  | m |  |  |  |
| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 纬度： |  |  |  | Y： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发 育 特 征 |  | 单缝 特征 | 缝号 | 形态 |  | 延伸性 |  | 倾向 | 倾角 | 长度 | 宽度 |  | 深度 | 性质 |  | 位移（错）量 |  |  | 填充物 |  | 出现时间及活动性 |  |
|  |  |  |  | □直线 □折线 □弧线 |  |  |  |  | ° | m | m |  | m | □拉张 □平移 □下错 |  | 拉张量： m 扭动量： m 位错量： m |  |  |  |  | 出现时间： 年 月 日 活动性：□停止 □仍有活动 |  |
|  |  | 群缝 特征 | 缝数 | 分布、发育情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分布 | 规模 |  | 排列形式 |  |  |  |  | 组合关系 |  |  | 始发时间 |  |  | 盛发时间 |  | 停止时间 |  | 尚在发展 |
|  |  |  |  | 面积： km² 间距： m | 长 m至 m 宽 m至 m 深 m至 m |  | □平行，产状： ，阶步指向： □斜列，产状： ，阶步指向： □环围，圆心位置： □杂乱无章 |  |  |  |  | □同期 □分期 |  |  | 年 月 日 |  |  | 从 年 月 日 至 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | □趋势强 □趋势弱 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □错开 □限制 □互切 □追踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □主次 □派生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成因类型 |  |  | □抽排地下水引起 □开采石油、天然气引起 □构造活动引起 □其它（成因： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形 成 条 件 | 地 质 环 境 条 件 |  | 裂缝区所处地貌单元：□位于 内部； □位于 与 交界附近； □跨 和 。 裂缝与地貌或微地貌界线的走向关系：□平行 □横交 □斜交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受裂地层时代： 岩性： 下伏地层时代： 岩性： 裂缝区断裂产状及特征： |  |  |  |  |  | 受裂地层时代： 岩性： 下伏地层时代： 岩性： 土层中构造节理产状及特征： |  |  |  |  |  |  |  | 受裂地层时代： 岩性： 下伏地层时代： 岩性： 下伏不良地质体类型及特征： |  |  |  |  |  |

表C.9 地裂缝调查记录表（续）

| 形成 条件 | 诱发 动力 因素 | □抽排地下水 | □开采石油、天然气 |  |  |  | □构造活动 |  | □水理作用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □井、孔 □坑道 井深或坑道埋深： m；含水层类型： ； 水位埋深： m；水位降深： m； 日出水量： m3 与裂缝区的位置关系： 抽排水时间： □始于 年 月 日 □止于 年 月 日 □仍然继续 | □井、孔 井深： m 开采层深度： m 降深： m；开采量： m3 与裂缝区的位置关系： 开采时间： □始于 年 月 日 □止于 年 月 日 □仍然继续 |  |  |  | □断层活动 □构造节理 活动断层（节理）的位置： 产状： 长度： m 性质： 活动时间： 活动速率： 断距： |  | □降雨 □水库水 □地表水 □地下水 作用时间： □其它作用引起的干湿变化 |  |
| 灾害 情况 | 已有灾害损失 |  |  | 潜在灾害预测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毁房 间；阻断交通 处， 小时；伤（亡）人员 人 |  |  | 裂缝发展预测 |  |  |  | 潜在损失预测 |  |  |
|  |  |  |  | □缝数增多 □原有裂缝变宽 □活动强度增强 |  |  |  | 毁房 间；阻断交通 处；威胁人员 人 |  |  |
| 防治 情况 | 已采取的防治措施及效果 |  |  |  |  | 今后防治建议 |  |  |  |  |
| 现场图像 | 平面图： |  |  |  | 剖面图： |  |  |  |  | 照片及编号： 影像及编号： |
| - 此表按每一裂缝区填写一张。同一调查点（村、组、矿山等）有多个分离的裂缝区，应分别填写； - 每一裂缝区填写代表性单缝1条~3条；有两条以上裂缝者，需填写群缝（组合发育）特征； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

承灾体调查记录表

| 统一编号 |  | （与对应调查单元统一编号一致） |  | 野外编号 |  |  | （与对应调查单元野外编号一致） |  |  | 调查时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | （与对应调查单元名称一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点： | 省 市 县（区） 乡（镇、街道） 村（社区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人口 | 户籍人口 |  | 户 人 |  | 常住人口 |  |  | 户 人 |  |  | 流动人员 |  |  | 人 |  |
| 工业与民用建筑 | 结构类型 |  | □房屋 间， 其中□钢结构 间 □钢混 间 □砖混 间 □砖木 间 □土坯 间 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑用途 |  | □民房 间 □学校 个 □医院 个 □宗教场所 个 □厂房 间 □工棚 个 □养殖场 个 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  | 受威胁价值（万元） |  |  |  |  |  | 使用情况 |  |  |  |
| 基础设施 | 类型 |  | □高速铁路 m □一般铁路 m □地铁 m □轻轨 m □城市路面轨道 m □高速公路 m □国家级公路 m □省级公路 m □城市道路 m □一般公路 m □水库 座 □电站 座 □通讯线路 m □输电线路 m □输水线路 m □油气线路 m □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受威胁价值 （万元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程活动 | 类型 |  | □矿山 座 □在建水利工程 座 □在建交通工程 m □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受威胁价值 （万元）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记    录：            校    核：           项目负责：             填表日期：      年     月     日

（资料性）
岩土体测试项目及成果参数表

土体测试项目及成果参数表

| 试验项目 | 主要参数及单位 |
| --- | --- |
| 含水率试验 | 含水率 ω/% |
| 密度试验 | 密度 ρ/(g/cm3) |
| 土粒相对密度试验 | 比重 Gs |
| 颗粒分析试验 | 不均匀系数 Cu、曲率系数 Cc、黏粒含量 Mc |
| 界限含水率试验 | 液限 ωL/%、塑限 ωP/%、土的缩限 ωn/% |
| 砂的相对密度试验 | 相对密实度 Dr |
| 击实试验 | 干密度 ρd/(g/cm3) |
| 承载比试验 | 承载比 CBR/% |
| 回弹模量试验 | 回弹模量 Ec/(kPa) |
| 渗透试验 | 渗透系数 k/(cm/s) |
| 固结试验 | 孔隙比 e；压缩系数 av/MPa-1，体积压缩系数 mv/MPa-1；压缩模量 Es/ MPa，回弹模量 Ec/MPa；压缩指数 Cc和回弹指数 Cs；固结系数 Cv/(cm2/s) |
| 黄土湿陷试验 | 湿陷系数 δs |
| 三轴压缩试验 | 内摩擦角 φuu/° ,有效内摩擦角 φ'/ ° , 总应力内摩擦角 φcu/ ° ; 黏聚力 cuu/kPa，有效黏聚力 c'/kPa， 总应力黏聚力 ccu/kPa |
| 无侧限抗压强度试验 | 原状样抗压强度 qu/kPa，重塑样 q/kPa；灵敏度 S |
| 直接剪切试验 | 剪应力 τ/kPa，黏聚力 cuu/kPa，内摩擦角 φuu/° |
| 三轴剪切试验 | 剪应力 τ/kPa，黏聚力 cuu/kPa，内摩擦角 φuu/° |
| 自由膨胀率试验 | 自由膨胀率 τef/% |
| 膨胀率试验 | 膨胀率 δep/% |
| 收缩试验 | 收缩率 δsi/% |

岩体测试项目及成果参数表

| 试验项目 | 主要参数及单位 |
| --- | --- |
| 含水率试验 | 含水率 ω/% |
| 颗粒密度试验 | 颗粒密度 ρs/(g/cm3) |
| 块体密度试验 | 块体密度 ρd/(g/cm3) |
| 吸水率试验 | 吸水率 ωa/% |
| 膨胀率试验 | 岩石轴向自由膨胀率 VH/%、岩石径向自由膨胀率 VD/%、 岩石侧向约束膨胀率 VHP/% |
| 耐崩解性试验 | 岩石二次循环耐崩解性指数 Id2/% |
| 单轴抗压强度试验 | 单轴抗压强度 R/MPa |
| 冻融试验 | 岩石冻融质量损失率 M/% |
| 单轴压缩变形试验 | 岩石平均弹性模量 Eav/MPa，割线弹性模量 E50/MPa；平均泊松比 μav； 泊松比 μ50 |
| 三轴压缩强度试验 | 摩擦系数 f，粘聚力 c/MPa |
| 岩石抗拉强度试验 | 抗拉强度 στ/MPa |
| 直剪试验 | 法向应力 σ/MPa，剪应力 τ/MPa，黏聚力 cuu/kPa，内摩擦角 φuu/° |
| 点荷载强度试验 | 点荷载强度 Is/MPa |
| 承压板法试验 | 弹性模量 E/MPa |
| 钻孔径向加压法试验 | 弹性模量 E/MPa |
| 岩体载荷试验 | 岩体变形参数 |

（资料性）
岩土体的类型与结构

土体的类型与结构

根据地质成因，可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。根据土的颗粒组成分析结果和塑性指数，可将土分为：碎石土、砂土、粉土、粘性土等四大类型，并可进一步细分如表E.1-1。

土的颗粒组成分类

| 类型 |  | 分类指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 细类 | 颗粒组成 | 塑性指数 |
| 碎石土 | 漂石（块石） | 粒径大于 200mm 的颗粒质量超过总质量 50% | 无 |
|  | 卵石（碎石） | 粒径大于 20mm 的颗粒质量超过总质量 50% |  |
|  | 圆砾（角砾） | 粒径大于 2mm 的颗粒质量超过总质量 50% |  |
| 砂土 | 砾砂 | 粒径大于 2mm 的颗粒质量占总质量 25%～50% |  |
|  | 粗砂 | 粒径大于 0.5mm 的颗粒质量超过总质量 50% |  |
|  | 中砂 | 粒径大于 0.25mm 的颗粒质量超过总质量 50% |  |
|  | 细砂 | 粒径大于 0.075mm 的颗粒质量超过总质量 85% |  |
|  | 粉砂 | 粒径大于 0.075mm 的颗粒质量超过总质量 50% |  |
| 粘性土 | 粉土 | 粒径大于 0.075mm 的颗粒质量不超过总质量的 50% | ≤10 |
|  | 粉质粘土 |  | 10～17 |
|  | 粘土 |  | ＞17 |
| 定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。 |  |  |  |

根据土层的结构，对土层进行如下划分：

- 当土层厚度大于0.5m 时，宜单独分层。对同一土层中相间呈韵律沉积，当薄层与厚层的厚度 比大于1/3 时，宜定为“互层”；厚度比为1/10～1/3 时，宜定为“夹层”；夹层厚度比小于1/10 的 土层，且多次出现时，宜定为“夹薄层”。

根据土层中粘性土层、砂土层、碎石土层的组合情况，划分土层结构类型:单层结构、双层结 构、多层结构。

  - 单层结构：土层由一种类型的土组成，常见的有砂土、粉质粘土、粘土；

双层结构：土层分上下两层并由不同类型的土组成，从上到下常见的有“粘性土-砂土”、“砂 土-粘性土”；

多层结构：土层由三层以上不同类型土组成，从上到下常见的有“粘性土-粘性土砂土互层-粘性土”。

岩体的类型与结构

岩体结构类型划分

| 岩体结构类型 |  | 地质背景 | 结构面特征 | 结构体特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体块状结构 | 整体结构 | 岩性单一，构造变形轻微的巨厚层沉积岩、变质岩和火山熔岩，火成侵入岩 | 结构面少，一般不超过3组，延续性极差，多成闭合状态，无填充或含少量碎屑 | 巨型块状 |
|  | 块状结构 | 岩性较单一，受轻微构造作用的巨厚层沉积岩和变质岩、火成岩侵入体 | 结构面一般2组～3组，裂隙延续性极差，多成闭合状态，层面有一定结合力 | 块状、菱形块状 |
| 层状结构 | 层状结构 | 受构造破坏或较轻的中厚层(大于30cm)岩体 | 结构面2组～3组，裂隙延续性极差，有时也有软弱夹层或层间错动面，其延续性较好，层间结合力较差 | 块状、柱状、厚板状 |
|  | 薄层状结构 | 厚度小于30cm,在构造作用下发生强烈褶曲和层间错动 | 层理、片理发达，原生软弱夹层、层间错动和小断层不时出现，结构面多为泥膜、碎屑和泥质充填 | 板状、薄板状 |
| 碎裂结构 | 镶嵌结构 | 一般发育于脆硬岩层中，结构组数较多，密度较大 | 以规模不大的结构面为主，但组数多，密度大，延续性差，闭合无填充或充填少量碎屑 | 形状不规则，但菱角显著 |
|  | 层状碎裂结构 | 受构造裂隙切割的层状岩体 | 以层面、软弱夹层和层间错动面等为主，构造裂隙甚发达 | 以碎块状、板状、短柱状为主 |
|  | 碎裂结构 | 岩性复杂，构造破碎较强烈，弱风化带 | 延续差的结构面，密度大，相互交切 | 碎屑和大小不等的岩块，形状多种，不规则 |
| 散体结构 | 构造破碎带，全风化带 | 裂隙和节理很发达，无规则 | 岩屑、碎片、碎块、岩粉 | 散体结构 |

（资料性）
工程地质岩组及岩石风化程度划分

工程地质岩组划分表

| 岩土体类型及代号 |  | 岩性组名称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侵入岩（Q） |  | 以坚硬块状以花岗岩为主的酸性岩岩组 | Qg |
|  |  | 以较坚硬-坚硬块状以闪长岩为主的中性岩岩组 | Qd |
|  |  | 以较坚硬辉绿岩等为主的基性岩岩组 | Qj |
| 喷出岩 | 熔岩（R） | 以坚硬块状流纹岩为主的酸性岩岩组 | Rr |
|  |  | 以较坚硬-坚硬安山岩为主的中性岩岩组 | Rd |
|  |  | 以坚硬块状玄武岩为主的基性岩岩组 | Rb |
|  | 火山碎屑岩（H） | 以坚硬块状熔结凝灰岩为主的岩组 | Hi |
|  |  | 以坚硬块状晶屑、玻屑凝灰熔岩为主的岩组 | Ht |
|  |  | 以较坚硬块状-层状以凝灰质沉积碎屑岩为主的岩组 | Hs |
| 变质岩（B） |  | 以坚硬-较坚硬块状片麻岩、变粒岩为主的岩组 | Bg |
|  |  | 以较坚硬以片岩、千枚岩为主的岩组 | Bs |
| 碎屑岩（S） |  | 以坚硬层状砂岩、砂砾岩为主的粗碎屑岩岩组 | Sc |
|  |  | 以较坚硬-较软弱层状粉砂岩、泥岩为主的细碎屑岩岩组 | Sf |
|  |  | 以较坚硬中-厚层状以红色砂岩、砂砾岩为主的粗碎屑岩岩组 | SRc |
|  |  | 以较坚硬中层状以红色粉砂岩、泥岩为主的细碎屑岩岩组 | SRf |
| 碳酸盐岩（T） |  | 以坚硬-较坚硬碳酸盐岩为主的岩组 | Tc |
|  |  | 以坚硬-较坚硬碳酸盐岩、碎屑岩为主的岩组 | Tcc |
| 松散岩类 |  | 以砂类土、砂砾石为主的岩组 | ST |
|  |  | 以淤泥质土、粘性土、粉砂土为主的岩组 | NT |
|  |  | 以松散-中密以砾石类土为主的岩组 | LT |

岩石风化程度划分表

| 类型 | 岩矿颜色 | 岩石组织结构的变化及破碎情况 | 矿物成分的变化 | 物理力学特征 | 锤击声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全风化 | 颜色已改变，光泽消失 | 组织结构已完全破坏，呈松散状或仅外观保持原岩状态，用手可折断捏碎，基本不含坚硬块体 | 除石英晶粒外，其余矿物大部分风化变质形成风化次生矿物 | 浸水崩解，与风化土层的性质近似 | 似击土声 |
| 强风化 | 颜色改变，仅岩块的断口中心尚保持原有颜色 | 外观具原岩组织结构，但裂隙发育，岩体呈干砌块石块、岩块上裂纹密布，疏松易碎；疏松物质与坚硬块体混杂 | 易风化矿物均已风化形成次生矿物，其他矿物部分保持原矿物特征 | 物理力学性质显著减弱，单块为新鲜岩石的1/3或更小 | 发哑声 |
| 中风化 | 表面和沿节理面大部变色，但断口仍保持新鲜岩石特点 | 组织结构大部完好，但风化裂隙发育，裂隙面风化剧烈，坚硬块体夹疏松物质 | 沿节理裂隙面出现次生风化矿物 | 物理力学性质减弱，单块为新鲜岩石的1/3～2/3 | 发声不够清脆 |
| 微风化 | 沿节理面略有变色 | 组织结构未变，仅沿裂隙有风化现象，无疏松物质 | 矿物未变，仅沿节理面有时可见铁锰质 | 物理力学性质几乎不变，力学强度略有减弱 | 发声清脆 |

（资料性）
斜坡结构类型划分方案

一级划分

- Ⅰ：土质斜坡，岩性以第四系松散堆积物为主，强度较低；

Ⅱ：岩质斜坡，主要由碎屑岩、碳酸盐岩、岩浆岩、变质岩组成；

Ⅲ：崩、滑堆积体斜坡，斜坡主要为土质、岩质滑坡堆积物，或土石混合体组成；

Ⅳ：岩土复合斜坡，下部为基岩，上覆松散堆积物的二元结构。

二级划分

在一级划分的基础上，依据土体性质、地层岩性、产状、坡向、节理裂隙等要素划分。

- Ⅰ类土质斜坡可根据物质组成分为黏性土类斜坡、碎石类斜坡、黄土类斜坡，亦可根据各类土体性质进一步划分。

Ⅱ类岩质斜坡可根据基岩层面倾向与地形坡向组合关系可进一步划分为以下6个亚类：

顺向坡：岩层倾向与坡向夹角小于30°的斜坡类型。

顺向坡可再细分为飘倾坡（斜坡坡度＞岩层倾角＞10°）、层面坡（斜坡坡度=岩层倾角＞10°）、伏倾坡（岩层倾角＞斜坡坡度＞10°）

斜向坡：岩层倾向与坡向交角在30°～60°、120°～150°的斜坡类型；

横向坡：岩层倾向与坡向交角在60°～120°的斜坡类型；

逆向坡：岩层倾向与坡向交角在150°～180°的斜坡类型；

近水平层状坡：岩层倾角小于 5°的斜坡类型；

块状结构斜坡：没有明显的层理构造，主要受节理控制的岩石斜坡类型。

类岩土复合斜坡又可根据下伏基岩的岩层面倾向与地形坡向之间的夹角进一步划分，其划分方法与Ⅱ岩质斜坡二级划分相同。

（规范性）
地质灾害分类表

滑坡分类表

| 划分依据 | 名称类别 | 特征说明 |
| --- | --- | --- |
| 物质组成 | 土质滑坡 | 发生在冲积、洪积、坡积、崩积、残积等松散层中的滑坡 |
|  | 岩质滑坡 | 发生在基岩中的滑坡 |
| 滑面与岩层面关系 | 顺层滑坡 | 沿层面滑动的滑坡，发生在岩层倾向与坡向一致，且倾角＜坡角；残、坡积物顺着下部基岩层面滑动的滑坡，亦属顺层滑坡。 |
|  | 切层滑坡 | 滑动面与岩层面相切，常沿倾向山外的一组软弱结构面发生，多分布在逆向坡或近水平岩层的斜坡。 |
| 滑体厚度 | 浅层滑坡 | 滑坡体厚度＜10m |
|  | 中层滑坡 | 滑坡体厚度10m～25m |
|  | 深层滑坡 | 滑坡体厚度25m～50m |
|  | 超深层滑坡 | 滑坡体厚度≥50m |
| 始滑部位及运移形式 | 推移式滑坡 | 始滑部位位于滑坡后缘，主要动力来自滑坡后部的加载 |
|  | 牵引式滑坡 | 始滑部位在滑坡前缘，主要原因是坡脚受河流冲刷或人工开挖 |
|  | 复合式滑坡 | 后部推移、前缘牵引的共同作用下发生 |
| 诱发因素 | 工程滑坡 | 由施工开挖、建筑物加载和水库蓄水等工程活动引起的滑坡 |
|  | 自然滑坡 | 由自然地质作用产生的滑坡 |
| 形成年代 | 新滑坡 | 现今正在发生滑动的滑坡 |
|  | 老滑坡 | 全新世以来发生滑动，现今整体稳定的滑坡 |
|  | 古滑坡 | 全新世以前发生滑动，现今整体稳定的滑坡 |
| 滑体体积 | 小型滑坡 | ＜10×104 m3 |
|  | 中型滑坡 | 10×104 m3～100×104 m3 |
|  | 大型滑坡 | 100×104 m3～1000×104 m3 |
|  | 特大型滑坡 | 1000×104 m3～10000×104 m3 |
|  | 巨型滑坡 | ≥10000×104 m3 |
| 滑坡期次 | 复活型滑坡 | 古滑坡、老滑坡整体或局部再次活动 |
|  | 新生型滑坡 | 初次发生的滑坡 |

崩塌（危岩体）分类表

| 划分依据 | 类 型 | 特征说明 |
| --- | --- | --- |
| 破坏方式 | 滑移式崩塌 | 危岩沿软弱面滑移，于陡崖（坡）处塌落。 |
|  | 倾倒式崩塌 | 危岩转动倾倒塌落。 |
|  | 坠落式崩塌 | 受自重引起的剪切力作用发生的塌落。 |
| 崩塌（危岩体）体积 | 小型 | ＜1×104 m3 |
|  | 中型 | 10×104 m3～1×104 m3 |
|  | 大型 | 100×104 m3～10×104 m3 |
|  | 特大型 | 1000×104 m3～100×104 m3 |
|  | 巨型 | ≥1000×104 m3 |
| 危岩体顶端距陡崖（坡）脚高度 | 低位危岩 | ＜15m |
|  | 中位危岩 | 15m～50m |
|  | 高位危岩 | 50m～100m |
|  | 特高位危岩 | ≥100 m |

泥石流分类表

| 划分依据 | 名称类别 | 特征说明 |
| --- | --- | --- |
| 水源类型 | 暴雨型泥石流 | 由暴雨因素激发形成的泥石流 |
|  | 溃决型泥石流 | 由水库、湖泊等溃决因素激发形成的泥石流 |
|  | 冰雪融水型泥石流 | 由冰、雪消融水流激发形成的泥石流 |
|  | 泉水型泥石流 | 由泉水因素激发形成的泥石流 |
| 流域形态 | 沟谷型泥石流 | 流域呈扇形或狭长条形，沟谷地形，沟长坡缓，规模大，一般能划分出泥石流的形成区、流通区和堆积区 |
|  | 山坡型泥石流 | 流域呈斗状，无明显流通区，形成区与堆积区直接相连，沟短坡陡，规模小 |
| 物质组成 | 泥流 | 由细粒径土组成，偶夹砂砾，粘度大，颗粒均匀 |
|  | 泥石流 | 由土、砂、石混杂组成，颗粒差异较大 |
|  | 水石流 | 由砂、石组成，粒径大，堆积物分选性强 |
| 固体物质提供方式 | 滑坡泥石流 | 固体物质主要由滑坡堆积物组成 |
|  | 崩塌泥石流 | 固体物质主要由崩塌堆积物组成 |
|  | 沟床侵蚀泥石流 | 固体物质主要由沟床堆积物侵蚀提供 |
|  | 坡面侵蚀泥石流 | 固体物质主要由坡面或冲沟侵蚀提供 |
| 流体性质 | 粘性泥石流 | 层流，有阵流，浓度大，破坏力强，堆积物分选性差 |
|  | 稀性泥石流 | 紊流，散流，浓度小，破坏力较弱，堆积物分选性强 |
| 发育阶段 | 发育期泥石流 | 山体破碎不稳，日益发展，淤积速度递增，规模小 |
|  | 旺盛期泥石流 | 沟坡极不稳定，淤积速度稳定，规模大 |
|  | 衰败期泥石流 | 沟坡趋于稳定，以河床侵蚀为主，有淤有冲，由淤转冲 |
|  | 停歇期泥石流 | 沟坡稳定，植被恢复，冲刷为主，沟槽稳定 |
| 暴发频率（n） | 极高频泥石流 | n≥10次/年 |
|  | 高频泥石流 | 1次/年≤n＜10次/年 |
|  | 中频泥石流 | 0.1次/年≤n＜1次/年 |
|  | 低频泥石流 | n＜0.1次/年 |
| 堆积物体积（v） | 特大型泥石流 | v ≥50×104 m3 |
|  | 大型泥石流 | 20×104 m3≤v ＜50×104 m3 |
|  | 中型泥石流 | 2×104 m3≤v ＜20×104 m3 |
|  | 小型泥石流 | v ＜2×104 m3 |

地面塌陷分类

| 规模 | 塌陷变形面积S/km2 |
| --- | --- |
| 巨型 | S≥10 |
| 特大型 | 1＜S≤10 |
| 大型 | 0.1＜S≤1 |
| 中型 | 0.01＜S≤0. 1 |
| 小型 | S≤0.01 |

地裂缝成因分类表

| 类 型 | 主导因素 | 动力类型 | 种 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造地裂缝 | 自然内营力作用为主 | 断层蠕滑作用 | 断层控制型地裂缝 | 断层蠕滑地裂缝 |
|  |  | 断层粘滑作用 |  | 断层速滑地裂缝（地震地裂缝） |
|  |  | 构造应力作用 | 构造节理开启型地裂缝 |  |
|  |  | 地震动力作用 | 地震次生地裂缝 |  |
| 非构造地裂缝 | 自然外营力作用为主 | 土体干缩作用 | 干旱地裂缝 |  |
|  |  | 地表水侵蚀作用 | 侵蚀地裂缝 |  |
|  |  | 地下水潜蚀作用 | 潜蚀地裂缝 |  |
|  | 人类活动作用为主 | 地下流体抽汲作用 | 地面沉降型 | 基岩潜山型地裂缝 |
|  |  |  |  | 埋藏阶地型地裂缝 |
|  |  |  |  | 地下水综合开采型地裂缝 |
|  |  |  |  | 石油（天然气等）开采型地裂缝 |

地裂缝其它因素分类表

| 有关因素 | 名称类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 延伸长度L | 巨型地裂缝 | L≥10 000m |
|  | 大型地裂缝 | 1 000m≤L＜10 000m |
|  | 中型地裂缝 | 1 00m≤L＜1 000m |
|  | 小型地裂缝 | L＜100m |
| 力学性质 | 剪切地裂缝 | 由剪应力产生的地裂缝，沿走向和倾向延伸远，产状稳定，个别有剪切滑动的擦线、擦迹，有的组成共轭的X型地裂缝系 |
|  | 张性地裂缝 | 由张应力产生的地裂缝，沿走向和倾向延伸不远，产状不稳定，常断续出现，裂面凹凸不平，粗糙无擦痕，裂缝多开口 |
|  | 压性地裂缝 | 由压应力产生的地裂缝，产状不稳定，沿走向、倾向有较大变化，呈波状起伏；裂缝面上常有较多擦痕、阶步、磨光面等 |
|  | 张剪性地裂缝 | 兼具张性地裂缝和剪切地裂缝的特征或过渡特征 |
|  | 压剪性地裂缝 | 兼具压性地裂缝和剪切地裂缝的特征或过渡特征 |
| 张开程度D | 极宽地裂缝 | D≥1000mm |
|  | 很宽地裂缝 | 250mm≤D＜1000mm |
|  | 宽地裂缝 | 25mm≤D＜250mm |
|  | 张开地裂缝 | 0.25mm≤D＜25mm |
|  | 裂开地裂缝 | D＜0.25mm |
| 主次关系 | 主裂缝 | 在地裂缝主变形区内，规模大，延伸远，影响深 |
|  | 分支裂缝 | 由主地裂缝派生，且在剖面上与主地裂缝相交，规模和活动程度相对较小 |
|  | 次级裂缝 | 与主地裂缝伴生，位于主地裂缝附近，产状与主地裂缝相近，规模相对较小 |

（资料性）
地质灾害风险评价方法

易发性评价

应在分析总结调查区地质灾害发育分布规律、孕灾机理、成灾模式基础上，选取地质灾害形成的主控因子，分别建立地质灾害易发性评价指标体系。

滑坡、崩塌易发性评价

综合指数法

宜根据调查区地质灾害孕灾地质条件和地质灾害发育特征，确定各级指标类型、指标权重和分级赋分，各级指标类型不限于表I1-1所列。

滑坡、崩塌地质灾害易发性综合指数指标选取参考表

| 序号 | 指标类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 1 | 地形地貌特征 | 坡度 | 根据具有孕灾条件的斜坡区段，结合野外调查确定。分级标准可结合地质灾害发育特征合理确定，不同级别应体现出灾害数量的差异性分布。应作定量判断。 |  |
| 2 |  | 坡向 | 根据地形图结合野外调查确定。分级标准可结合地质灾害发育特征合理确定，不同级别应体现出灾害数量的差异性分布。应作定量判断。 |  |
| 3 |  | 高差 | 为斜坡的相对高差，根据地形图结合野外调查确定。分级标准可结合地质灾害发育特征合理确定，不同级别应体现出灾害数量的差异性分布。应作定量判断。 |  |
| 4 |  | 坡形 | 凸形 |  |
|  |  |  | 凹形 |  |
|  |  |  | 直坡、折形 |  |
| 5 | 斜坡物质结构特征 | 覆盖层厚度 | 根据野外调查确定。分级标准可结合地质灾害发育特征合理确定，不同级别应体现出灾害数量的差异性分布。应作定量判断。 |  |
| 6 |  | 岩体结构 | 整体块状结构 | 整体结构 |
|  |  |  |  | 块状结构 |
|  |  |  | 层状结构 | 层状结构 |
|  |  |  |  | 薄层状结构 |
|  |  |  | 碎裂状结构 | 镶嵌结构 |
|  |  |  |  | 层状碎裂结构 |
|  |  |  |  | 碎裂结构 |
|  |  |  | 散体状结构 | 散体结构 |
| 7 |  | 斜坡结构 | 顺斜坡 | 飘倾坡 |
|  |  |  |  | 层面坡 |
|  |  |  |  | 伏倾坡 |
|  |  |  | 斜向坡 |  |
|  |  |  | 横向坡 |  |

表I.1  斜坡地质灾害易发性综合指数指标选取参考表（续）

| 序号 | 指标类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 7 | 斜坡物质结构特征 | 斜坡结构 | 逆斜坡 |
|  |  |  | 近水平层状坡 |
|  |  |  | 块状结构斜坡 |
| 8 | 地质构造特征 | 与构造间距离 | 根据区域地质资料结合野外调查确定。分级标准可结合地质灾害发育特征合理确定，不同级别应体现出灾害数量的差异性分布。应作定量判断。 |
| 9 | 人类工程活动特征 | 切坡高度 | 根据野外调查确定。分级标准可结合地质灾害发育特征合理确定，不同级别应体现出灾害数量的差异性分布和支护情况。应作定量判断。 |

地质灾害易发综合指数Y计算公式如下：

Yi=∑nj=1Fij×Sij	(I.1)

式中：

Yi ——第i个斜坡单元易发性综合指数；

Fij——第i个斜坡单元第j类指标权重；

Sij——第i个斜坡单元第j类指标赋值；

n ——评价指标项数。

信息量法

地质灾害的形成受多种因素影响，信息量模型反映了一定地质环境下最易致灾因素及其细分区间的组合；具体是通过特定评价单元内某种因素作用下地质灾害发生频率与区域地质灾害发生频率相比较实现的。可根据各状态因素组合条件下地质灾害发生的总信息量确定易发性指数，并以此划分易发性等级。

对应某种因素特定状态下的地质灾害信息量可用公式（I.2）表示：

IAj=lnNjNSjS(j=1,2,3,∙∙∙n)	(I.2)

式中：

IAj——因素A在j状态下地质灾害发生的信息量；

Nj ——因素A在j状态（或区间）下地质灾害分布的单元数；

N ——已知有地质灾害分布的单元总数；

Sj——含有A在j状态下的单元数；

S ——调查区单元总数。

各状态因素组合条件下地质灾害发生的总信息量可用公式（I.3）确定：

I=∑ni=1lnNjNSjS(j=1,2,3,∙∙∙n)	(I.3)

式中：

I  ——因素A在j状态下地质灾害发生的信息量；

Nj ——特定因素、第i状态（或区间）地质灾害分布的单元数；

N ——已知有地质灾害分布的单元总数；

Sj——特定因素、第i状态（或区间）的单元数；

S ——调查区单元总数。

证据权法

证据权法通过对与地质灾害形成相关的影响因素的权重指数进行叠加分析，开展地质灾害易发性评价。其中，每种影响因素都被视为地质灾害易发性评价的证据因子，各证据因子对地质灾害易发性的贡献由该因子的权重值来表征。一般将各证据因子图层网格化为不连续的二值化图层：1代表因子对灾害发生的证据存在，0代表不存在；通过证据权模型给出该二值化的证据因子图层的权重，最终叠加多元图层，实现地质灾害易发性评价。证据权法的分析流程如下：

- 权重计算

计算每一个证据因子的权重，首先要把整个工作区栅格化；利用条件概率计算证据因子图层所有单元对地质灾害发生的贡献权重。假设工作区被划分成面积相等的T个单元，其中D为地质灾害单元数， 为非地质灾害单元数。对于该证据因子，B/D和B/(D分别表示证据因子在地质灾害单元和非地质灾害单元内存在的单元数，(B/D和(B/(D分别表示证据因子在地质灾害单元和非地质灾害单元内不存在的单元数。其权重定义为公式表示为：

W+=lnP(B/D)P(B/D)	(I.4)

式中：

- W+——证据因子存在区的权重值；

- B ——证据因子单元数；

- D ——地质灾害单元数；

- D ——非地质灾害单元数。

W−=lnP(B/D)P(B/D)	(I.5)

式中：

- W- ——证据因子不存在区的权重值；

- D ——证据因子不存在的单元数；

证据因子权重由落入特定证据因子图层的灾点数和全部灾点数之比与证据因子图层面积和工作区总面积之比的比值决定。证据因子和灾点正相关表示为W+＞0，W-＜0，负相关为W+＜0，W-＞0，不相关时权重为0。对于原始数据缺失区域，其权重值为0。相对系数C=W+-W-，用来度量证据图层和地质灾害之间的相关性大小。

证据综合：

在上述权重值计算及分析的基础上，通过证据层的优选，选择权重值较大、与地质灾害关系密切的证据层，剔除权重值较小、与地质灾害关系不密切的证据层；进一步进行证据因子相对灾点的条件独立性检验，剔除地质灾害权重值相对较小而与其它证据因子相关性大的证据层。对最终筛选出的n个关于滑坡点条件独立的证据因子，根据贝叶斯法则，研究区任一单元K为地质灾害的可能性，即对数后验概率用公式表示如下：

F=lnO(D/i=1nBiKi)=i=0nWik+lnOD      OD=D/(T−D)	(I.6)

式中：

O ——概率；

D ——存在地质灾害的单元数；

T ——调查区单元数；

Bi——第i个证据层；

K（i）——在第i个证据因子层存在时是+，不存时是-；

Wi——第i个证据因子存在或不存在的权重。

最后计算后验概率按公式如下：

P=O/(1+O)=exp(F)/(1+exp(F))	(I.7)

式中：

P ——后验概率值。

后验概率值的大小指示易发性的高低，其值在0～1之间。后验概率值越大，表示易发性越高；反之则反。

泥石流易发性评价

泥石流易发程度评分参考表

| 序号 | 影响因素 | 量 级 划 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高易发 | 得分 | 中易发 | 得分 | 低易发 | 得分 | 非易发 | 得分 |
| 1 | 崩塌滑坡及水土流失（自然和人为的）的严重程度 | 崩塌滑坡等重力侵蚀严重，多深层滑坡和大型崩塌，表土疏松，冲沟十分发育 | 21 | 崩塌滑坡发育，多浅层滑坡和中小型崩塌，有零星植被覆盖，冲沟发育 | 16 | 有零星崩塌、滑坡和冲沟存在 | 12 | 无崩塌、滑坡、冲沟或发育轻微 | 1 |
| 2 | 泥沙沿程补给长度比（%） | ＞60 | 16 | 60～30 | 12 | 30～10 | 8 | ＜10 | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆积活动 | 河形弯曲或堵塞，大河主流受挤压偏移 | 14 | 河形无较大变化，仅大河主流受迫偏移 | 11 | 河形无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 7 | 无河形变化， 主流不偏 | 1 |
| 4 | 河沟纵坡降（度，‰） | ＞12°（213） | 12 | 12°～6°（213～105） | 9 | 6°～3°（105～52） | 6 | ＜3°（52） | 1 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 强抬升区，六级以上地震区 | 9 | 抬升区，4－6级地震区，有中小支断层或无断层 | 7 | 相对稳定区，4级以下地震区，有小断层 | 5 | 沉降区，构造影响小或无影响 | 1 |
| 6 | 流域植被覆盖率（%） | ＜10 | 9 | 10～30 | 7 | 30～60 | 5 | ＞60 | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅（m） | ＞2 | 8 | 2～1 | 6 | 1～0.2 | 4 | ＜0.2 | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 软岩、黄土 | 6 | 软硬相间 | 5 | 风化和节理发育的硬岩 | 4 | 硬岩 | 1 |
| 9 | 沿沟松散物贮量（104m3/km2） | ＞10 | 6 | 10－5 | 5 | 5～1 | 4 | ＜1 | 1 |
| 10 | 沟岸山坡坡度（°，‰） | ＞32（625） | 6 | 32～25（625～466） | 5 | 25～15（466～286） | 4 | ＜15（268） | 1 |
| 11 | 产沙区沟槽横断面 | V型谷、谷中谷、U型谷 | 5 | 拓宽U型谷 | 4 | 复式断面 | 3 | 平坦型 | 1 |
| 12 | 产沙区松散物平均厚度（m） | ＞10 | 5 | 10～5 | 4 | 5～1 | 3 | ＜1 | 1 |
| 13 | 流域面积（km2） | 0.2～5 | 5 | 5～10 | 4 | ＜0.2，10～100 | 3 | ＞100 | 1 |
| 14 | 流域相对高差（m） | ＞500 | 4 | 500～300 | 3 | 300～100 | 3 | ＜100 | 1 |
| 15 | 河沟堵塞程度 | 严重 | 4 | 中等 | 3 | 轻微 | 2 | 无堵塞 | 1 |
| 建议根据得分划分为高易发（116～130），中易发（87～115），低易发（44～86），不易发（15～43）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地面塌陷易发性评价

地面易发性评价宜选取但不限于表I.3、表I.5所列指标，非可溶岩地层或地下开采分布区确定为不易发等级。

岩溶塌陷易发性评价指标选取参考表

| 序号 | 指标类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 取值 |
| 1 | 基岩特征 | 岩溶发育程度 | 强发育 | 5 |
|  |  |  | 中发育 | 3 |
|  |  |  | 弱发育 | 1 |
| 2 |  | 非可溶岩地层厚度（m） | ≤10 | 5 |
|  |  |  | 10～30 | 3 |
|  |  |  | ＞30 | 1 |
| 3 | 覆盖层地质构造特征 | 土层厚度（m） | ≤20 | 5 |
|  |  |  | 20～60 | 3 |
|  |  |  | ＞60 | 1 |
| 4 |  | 土层结构 | 多层结构 | 5 |
|  |  |  | 双层结构 | 3 |
|  |  |  | 单层结构 | 1 |
| 5 |  | 第四系底部土层岩性 | 砂土、淤泥 | 5 |
|  |  |  | 粉土 | 3 |
|  |  |  | 碎石土、粉质粘 土、粘土 | 1 |
| 6 |  | 第四系底部土层液性指数 | 流塑、软塑 | 5 |
|  |  |  | 可塑 | 3 |
|  |  |  | 硬塑、坚硬 | 1 |
| 7 | 塌陷坑（土洞）密度 （个/10km2） |  | ≥10 | 5 |
|  |  |  | 2～10 | 3 |
|  |  |  | ≤2 | 1 |

岩溶发育程度分级参考表

| 岩溶发育程度 | 特征 | 参考指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表岩溶发育密度（个/km2） | 钻孔岩溶率（%） | 钻孔遇洞率（%） | 泉流量（L/s） | 单位涌水量（L/s.m） |
| 强发育 | 连续状纯碳酸盐岩为主。地表有较多的洼地、漏斗、落水洞、地下溶洞发育。多岩溶大泉和暗河。 | ＞5 | ＞10 | ＞60 | ＞100 | ＞1 |
| 中发育 | 间层状次纯碳酸盐岩为主。地表有洼地、漏斗、落水洞发育，地下洞穴不多。岩溶大泉、暗河较少 | 1～5 | 3～10 | 30～60 | 10～100 | 0.1～1 |
| 弱发育 | 夹层状不纯碳酸盐岩为主。岩溶形态稀疏发育，地下洞穴较少。无岩溶大泉及暗河。 | ＜1 | ＜3 | ＜30 | ＜10 | ＜0.1 |
| 钻孔岩溶率是指地表下 l00m 或基岩面下 50m 以内孔段统计数；对于孔深 100m 以上全孔岩溶率，指标减半。 |  |  |  |  |  |  |

采空塌陷易发性评价指标选取参考表

| 序号 | 指标类型取值（θ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 取值 |
| 1 | 场地条件 | 顶板岩体结构 | 碎裂、散体结构 | 5 |
|  |  |  | 层状结构 | 3 |
|  |  |  | 整体状、块状结构 | 1 |
| 2 |  | 顶板岩石质量指标（%） | ＜40 | 5 |
|  |  |  | 40～60 | 3 |
|  |  |  | ≥60 | 1 |
| 3 |  | 地下水作用 | 地下水软化、泥化作用显著，渗流可能引起化学管涌和机械管涌 | 5 |
|  |  |  | 地下水软化、泥化作用明显 | 3 |
|  |  |  | 裂隙水甚为微弱，渗水、滴水现象不明显 | 1 |
| 4 |  | 顶板管理方法 | 崩落法 | 5 |
|  |  |  | 充填法 | 3 |
|  |  |  | 矿柱法、缓慢下沉法 | 1 |
| 5 |  | 矿柱布置 | 无矿柱或布置不规范、矿柱已严重受损 | 5 |
|  |  |  | 有矿柱但布置不规范，且矿柱开始破坏， | 3 |
|  |  |  | 有矿柱，且布置规范 | 1 |
| 6 |  | 开采深厚比 | ＜80 | 5 |
|  |  |  | 80～120 | 3 |
|  |  |  | ＞120 | 1 |
| 7 |  | 采空区及影响带占建设场地面积（%） | ＞10 | 5 |
|  |  |  | 3～10 | 3 |
|  |  |  | ＜3 | 1 |
| 8 | 采空塌陷 发育程度 | 下沉量（mm/a） | ＞50 | 5 |
|  |  |  | 10～50 | 3 |
|  |  |  | ＜10 | 1 |
| 9 |  | 倾斜（mm/m） | ＞6 | 5 |
|  |  |  | 3～6 | 3 |
|  |  |  | ＜3 | 1 |
| 10 |  | 水平变形（mm/m） | ＞4 | 5 |
|  |  |  | 2～4 | 3 |
|  |  |  | ＜2 | 1 |
| 11 |  | 地形曲率（mm/m2） | ＞0.3 | 5 |
|  |  |  | 0.2～0.3 | 3 |
|  |  |  | ＜0.2 | 1 |

地面塌陷易发性指数可按下式估算：

Y=∑ni=1θiηi 	(I.8)

式中：

Y——地面塌陷易发性指数；

θi ——控制地面塌陷易发程度的i类指标分值；

ηi ——指标权重，根据地面塌陷发育特征和孕灾条件综合确定;

n ——评价指标项数。

地裂缝易发程度评价

构造地裂缝易发性评价因子权重及强度指数取值表

| 评价因子 | 权重 | 评价因子分级及强度指数（Xi）取值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 地形地貌 | 0.20 | 地形起伏较大的不同地貌单元交接带 | 地形起伏不大的不同地貌单元交接带 | 地形起伏较大的同一地貌单元 | 地形平坦的同一地貌单元 |
| 活动断裂 | 0..30 | 全新世活动断裂 | 晚更新世活动断裂 | 中更新世活动断裂 | 中更新世以前断裂及无断裂区 |
| 地下水位高差hw/m | 0.20 | hw≥5 | 2≤hw＜5 | 0.5≤hw＜2 | hw＜0.5 |
| 地面沉降易发程度 | 0.30 | 高易发 | 中易发 | 低易发 | 非易发 |
| 地面沉降易发程度分级按照DZ/T 0283-2015执行。 |  |  |  |  |  |

非构造地裂缝易发性评价因子权重及强度指数取值表

| 评价因子 | 权重 | 评价因子分级及强度指数（Xi）取值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 人工活动影响深度范围内黏性土层厚度差异hs/m | 0.30 | hs≥30 | 15≤hs＜30 | 5≤hs＜15 | hs＜5 |
| 潜山顶面埋深（或埋藏阶地顶面埋深，或地下水位埋深）hr/m | 0.20 | hr＜120 | 120≤hr＜160 | 160≤hr＜200 | hr≥200 |
| 地下水位高差（或水位低于潜山（或埋藏阶地）顶面）hw/m | 0.20 | hw≥5 | 2≤hw＜5 | 0.5≤hw＜2 | hw＜0.5 |
| 地面沉降易发程度 | 0.30 | 高易发 | 中易发 | 低易发 | 非易发 |
| - 地面沉降易发程度分级按照DZ/T 0283-2015执行; - 潜山顶面埋深和埋藏阶地顶面埋深分级参照《苏锡常地裂缝》专著修改。 |  |  |  |  |  |

地裂缝易发性定量评价标准

| 易发等级 | 高易发 | 中易发 | 低易发 | 非易发 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易发性指数 | ＞3.2 | 2.2＜≤3.2 | 1.2＜≤2.2 | ＜1.2 |

危险性评价

滑坡、崩塌、泥石流地质灾害

滑坡、崩塌、泥石流地质灾害危险性指数H可采用以下两种方法计算：

方法一：基于极值降雨假设的Pi确定方法，计算公式如下：

Hi=Yi/Ymax×Pi	(I.9)

式中：

Hi——评价单元i危险性指数；

Yi——评价单元i易发性指数；

Ymax——易发性指数最大值；

Pi——某工况降雨影响强度指数。

即基于评价区历史上有地质灾害发生的事件，假设有监测记录以来，特定时段导致地质灾害群发的阈值降雨量下限Lt为灾害发生的触发因素，不同降雨工况降雨强度指数则可表达为Pi=L/Lt，L为不同工况下特定时段降雨特征值。

方法二：基于边坡稳定性分析的H确定方法。根据不同降雨工况或特定工况对边坡岩土体粘聚力C和内摩擦角φ进行强度折减，采用极限平衡法、数值分析等方法，逐坡计算斜坡稳定性系数Fs，参照表J.9分段插值确定危险性指数H。

稳定性系数与危险性指数Hi对应推荐表

| 稳定性系数Fs | Fs≤1 | 1＜Fs≤1.05 | 1.05＜Fs≤1.15 | Fs＞1.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定性等级 | 不稳定 | 欠稳定 | 基本稳定 | 稳定 |
| 危险性指数H | H=1 | 0.8≤H＜1 | 0.2≤H＜0.8 | H=0.2 |

地面塌陷地质灾害

地面塌陷地质灾害危险性指数H可采用公式（I.10）计算：

H=Yi/Ymax×Tf	(I.10)

式中：

Tf ——诱发指数。岩溶塌陷根据表I.10按公式（I.11）计算；采空塌陷根据表I.10，选取1和4项按公式（I.11）计算。

Tf=∑ni=1θiηi /∑ni=15ηi	(I.11)

式中：

θi   ——地面塌陷诱发因素的i类指标分值；

ηi   ——指标权重，根据地面塌陷发育特征和孕灾条件综合确定;

n   ——评价指标项数。

地面塌陷诱发因素取指参考表

| 项号 | 指标 | 指标分级取值θ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分级 | 取值 |
| 1 | 地下水变化幅度（m/a） | ≥10 | 5 |
|  |  | 5～10 | 3 |
|  |  | ＜5 | 1 |
| 2 | 水力坡度（J） | ≥J0 | 5 |
|  |  | J0～0.5 J0 | 3 |
|  |  | ＜0.5 J0 | 1 |
| 3 | 岩溶水承压性 | 在基岩面上下反复波动 | 5 |
|  |  | 在基岩面以下波动 | 3 |
|  |  | 在基岩面以上波动 | 1 |
| 4 | 人类工程活动对地下水扰动 | 强烈 | 5 |
|  |  | 中等 | 3 |
|  |  | 弱 | 1 |
| 5 | 最大日降雨量（mm） | ＞200 | 5 |
|  |  | 100～200 | 3 |
|  |  | ＜100 | 1 |
| - J0为临界水力坡度； - 诱发因素应该包括但不限于本表所列因素。 |  |  |  |

地裂缝地质灾害

地裂缝危险性定性评价表

| 危险性分级 | 分级标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 活动性分级 | 易发程度 | 地下水位高差 | 地裂缝的相对位置 |
| 极高危险 | 强烈（Ⅰ级） | 高易发 | 高 | 主变形区 |
|  |  |  | 较高 | 主变形区 |
|  |  |  | 中等 | 主、次变形区 |
|  | 较强烈（Ⅱ级） | 中易发 | 高 | 主变形区 |
|  |  |  | 较高 | 主变形区 |
| 高危险 | 强烈（Ⅰ级） | 高易发 | 高、较高 | 主、次变形区 |
|  |  |  | 较高 | 主、次变形区 |
|  |  |  | 中等 | 次变形区 |
|  | 中等（Ⅲ级） | 中易发 | 高 | 主、次变形区 |
|  |  |  | 较高 | 次变形区 |
|  |  |  | 中等 | 次变形区 |
|  | 中等（Ⅲ级） | 低易发 | 较高 | 主、次变形区 |
|  |  |  | 较高、中等 | 次变形区 |
|  |  |  | 中等、低 | 次变形区 |
| 中危险 | 强烈（Ⅰ级） | 高易发 | 较高 | 次变形区 |
|  | 较强烈（Ⅱ级） | 中易发 | 中等 | 微变形区 |
|  |  |  | 低 | 次变形区、微变形区 |
|  | 中等（Ⅲ级） | 低易发 | 较高 | 微变形区 |
|  |  |  | 中等、低 | 微变形区 |
|  |  |  | 低 | 次变形区、微变形区 |
|  | 微弱（Ⅳ级） | 不易发 | 低 | 主、次变形区 |
| 低危险 | 中等（Ⅲ级） | 低易发 | 低 | 微变形区 |
|  | 微弱（Ⅳ级） | 不易发 | 低 | 微变形区 |
|  | / | / | / | 影响区外 |
| - 根据地裂缝是否发生，活动性和易发程度两个判别要素选择一项即可； - 已发生地裂缝变形区的范围，根据地裂缝调查、勘查结果或地区经验确定；潜在地裂缝变形区的范围，根据地裂缝的潜在位置及其判别精度、地区经验最大值或理论分析最大值确定； - “/”表示在本判别要素中的任意等级； - 上述三项判别要素须同时满足，并按照高至低顺序确定； - 地下水位高差是指开采盆地中主要开采层的最低水位与评价区最高水位的差值。 |  |  |  |  |

地裂缝活动性评价表

| 活动性分级 | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地表破裂程度 | 平均活动速率v （mm/a） |
| Ⅰ（强烈） | 地表明显开裂，垂直位错量或水平张开量大于50mm；管线错断或变形明显、建筑物开裂明显 | ≥5 |
| Ⅱ（较强烈） | 地表开裂，垂直位错量或水平张开量10mm～50mm；道路、建（构）筑物出现裂缝 | 1≤V＜5 |
| Ⅲ（中等） | 地表可见裂缝，垂直位错量或水平张开量1mm～10mm；地表及建（构）筑物局部出现裂缝 | 0.1≤V＜1 |
| Ⅳ（微弱） | 未出现裂缝、地表局部地段可见微细破裂，垂直位错量或水平张开量小于1mm；建（构）筑物未受损 | ＜0.1 |

易损性评价

构筑物易损性取值参照表

| 承灾体 |  | 易损性值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无危害区 | 轻微危害区 | 中等危害区 | 严重危害区 |
| 构筑物 | 钢结构 | 0 | 0～0.2 | 0.2～0.4 | 0.4～0.6 |
|  | 钢混结构 | 0 | 0.2～0.4 | 0.4～0.6 | 0.6～0.8 |
|  | 砖混结构 | 0 | 0.4～0.6 | 0.6～0.8 | 0.8～1 |
|  | 泥木结构 | 0 | 0.6～0.8 | 0.8～1 | 1 |
| 基础设施 | 铁路 | 0 | 0.1～0.2 | 0.2～0.5 | 0.5～0.8 |
|  | 公路 | 0 | 0.1～0.3 | 0.3～0.6 | 0.6～1 |
|  | 输水线路 | 0 | 0.1～0.3 | 0.2～0.4 | 0.4～0.7 |
|  | 输电线路 | 0 | 0.1～0.3 | 0.2～0.4 | 0.4～0.7 |
|  | 通讯线路 | 0 | 0.1～0.2 | 0.2～0.4 | 0.3～0.6 |
| 其他 | 耕地 | 0 | 0.2～0.4 | 0.4～0.7 | 0.7～1 |
|  | 林地 | 0 | 0～0.2 | 0.2～0.4 | 0.4～0.6 |
|  | 景区 | 0 | 0.2～0.4 | 0.4～0.7 | 0.7～1 |
| 易损性取值宜综合考虑承灾体使用年限、设防等级等因素在区间内取值。 |  |  |  |  |  |

斜坡稳定性评价方法

斜坡稳定性评价的方法可概括为定性评价和定量评价两大类。

定性评价

对于未开展地质灾害勘查、资料或数据较少的地质灾害，可根据野外调查结果，定性判断稳定性。

地质灾害稳定性等级划分建议表

| 稳定性 等级 | 崩塌 | 滑坡 |
| --- | --- | --- |
| 不稳定 | 前缘临空，坡度陡且常处于地表径流的冲刷之下，存在进一步变形发展趋势，并有季节性泉水出露，岩土潮湿、饱水。坡面上有多条新发展的裂缝，贯通性强，其上建筑物、植被有新的变形迹象。结构面发育，存在软弱结构面或易滑组合块体。可见裂缝或明显位移迹象，有积水或存在积水地形。裂隙水和岩溶水发育，具多层含水层 | 前缘临空，坡度较陡且常处于地表径流的冲刷之下，有季节性泉水出露，岩土潮湿、饱水。坡面上有多条新发展的滑坡裂缝，贯通性强，其上建筑物、植被有新的变形迹象。后缘壁上可见擦痕或有明显位移迹象，后缘弧形裂缝和两侧羽状剪切裂缝发育 |
| 欠稳定 | 前缘临空，坡度较陡，受地表径流冲刷有一定变形发展趋势，并有少量季节性泉水出露，岩土较潮湿，局部饱水。坡面上有少量新发展的裂缝，具有一定贯通性，其上建筑物、植被有少量新的变形迹象，裂隙较发育或存在易滑软弱结构面。可见裂缝或明显位移迹象，有积水或存在积水地形，裂隙水和岩溶水较发育，地下水排泄条件好 | 前缘临空，有间断季节性地表径流流经，岩土较潮湿，坡面上发育有新生裂缝，具有一定贯通性，其上建筑物、植被有较明显的变形迹象。后缘一定数量裂缝发育，后缘壁上较为明显变形迹象 |
| 基本稳定 | 前缘临空，有间断季节性地表径流流经，岩土体较湿，坡面上局部有小的裂缝，其上建筑物、植被无新的变形迹象，裂隙较发育或存在软弱结构面，有小裂缝，无明显变形迹象，存在积水地形，裂隙发育，地下水排泄条件好 | 前缘临空，有少量间断季节性地表径流流经，岩土体较干燥，坡面上局部有小的裂缝，其上建筑物、植被少量变形迹象。后缘有断续的小裂缝发育，后缘壁上有不明显变形迹象 |
| 稳定 | 斜坡较缓，临空高差小，无地表径流流经和继续变形的迹象，岩土体干燥，坡面上无裂缝发展，其上建筑物、植被没有新的变形迹象，裂隙不发育，不存在软弱结构面。无位移迹象，无积水，也不存在积水地形，隔水性好，无富水地层 | 前缘斜坡较缓，临空高差小，无地表径流流经和继续变形的迹象，岩土体干燥。坡面上无裂缝发展，其上建筑物、植被未有新的变形迹象。后缘壁上无擦痕和明显位移迹象。 |

定量分析

极限平衡分析法：极限平衡理论的主要思想是将滑动土体进行条分，根据极限状态下土条受力和力矩的平衡来分析斜坡的稳定性，极限平衡分析方法很多，如：Fellenius法、Bishop法、Jaubu法、MorgensternPrince法、Hoek楔体极限平衡分析法、Sarma法等（表J.4-2）。

数值分析方法：数值分析方法是目前岩土力学计算中使用比较普遍的一类分析方法，主要有：有限元（FEM）法、边界元（BEM）法、离散元（DEM）法、快速Lagrangian分析法、块体理论（BT）与不连续变形分析（DDA）、无界元（IDEM）法等（表J.4-3）。

其中，有限元（FEM）法在斜坡岩土体的稳定性分析中得到最早（1967）应用，也是目前使用最广泛的一种数值分析方法，可以用来求解弹性、弹塑性、粘弹塑性、粘塑性等问题。有限元法的优点是部分地考虑了斜坡岩土体的非均质和不连续性，可以给出岩土体的应力、应变大小与分布，避免了极限平衡分析法中将滑体视为刚体而过于简化的缺点，能近似地从应力应变去分析斜坡的变形破坏机制，分析最先、最容易发生屈服破坏的部位和需要首先进行加固的部位等。但它还不能很好地求解大变形和位移不连续等问题，对于无限域、应力集中问题等的求解还不理想。

另外，几种数值分析方法的耦合应用（如有限元与无界元、边界元、离散元等的耦合，边界元与离散元的耦合，以及数值解与解析解间的耦合，模糊数学与数值方法的耦合等）能在一定程度上彼此取长补短，以适应岩体的非均质、不连续、无限域等特征，使计算变得高效、合理与经济。

部分极限平衡法的主要特点

| 分析方法 | 应用条件及步骤 | 力学分析 | 实用范围及特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fellenius法 （又称瑞典条分法） （1927） | 圆弧滑面，定转动中心，各块间作用合力平行于滑动面。 | 整体力矩平衡 | 1）圆弧滑面滑坡 2）垂直条分滑体 3）计算简单，稳定系数偏小 4）只适于简单均质土坡 |
| Bishop法（1955） | 圆弧滑面，定转动中心，各块间作用合力平行于滑动面；非圆弧滑面，拟合圆弧与转动中心，各块间作用力水平，条间切向力X为零。 | 1）整体力矩平衡与静力平衡 2）条间垂向作用力为零 | 1）任意形状的滑面 2）垂直条分滑体 3）稳定系数略大 4）一般适用于土坡 |
| Janbu法（1956） | 非圆弧滑面，精确计算各条块滑动平衡条间力，按推力线定法向力E的作用点；简化条间切向力X=0，然后对稳定性系数进行修改。 | 1）分块力矩平衡 2）分块力平衡 3）考虑条间作用力 | 1）垂直条分滑体 2）用于复合滑坡 3）可适于非均质土坡 |
| Spencer法（1967） | 圆弧滑面或拟合中心圆弧。X/E为一个给定常数值。 | 1）分块力平衡 2）分块力矩平衡 | 1）任何形状滑面滑坡2）垂直条分块体 3）岩质滑坡或土滑坡 |
| Morgenstern—Spencer法（1965） | 圆弧或非圆弧滑动面，X/E与水平方向坐标存在着函数关系X/E=λf（x） | 1）考虑分块力矩平衡 2）考虑分块切向力平衡与法向力平衡 | 1）垂直条分滑体 2）用于任何形状滑面滑坡3）适于土坡 |
| Hoek楔体分析法（1973） | 楔形滑动面，各滑面均为平面，以各滑面总抗滑力与楔体总下滑力来确定稳定系数。 | 整体力平衡 | 适于岩质楔形滑坡或土滑坡 |
| Sarma法（1979） | 认为除平面和圆弧面外，滑动体必须先破裂成相互滑动的块体后才能滑动，该方法根据块体处于极限平衡状态来确定稳定系数。 | 分块力平衡 | 1）可以任意条分块体 2）适于任何形状滑面滑坡 3）适于岩质滑坡或土滑坡 |
| 不平衡推力法（又称传递系数法）（1977） | 圆弧或非圆弧滑动面。条块间合力方向与上一条块滑面平行，即Xi/Ei=tanai。 | 1）各分块力平衡 2）考虑了分条面上的剪力 | 1）任何形状滑面滑坡 2）垂直条分块体 3）岩质滑坡或土滑坡 4）滑动面倾角不宜过陡 |

部分数值分析方法的主要特点

| 分析方法 | 运行机制 | 使用特点 | 存在缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限元法（FEM） | 离散岩土介质为多个单元，荷载移植至节点，插值函数考虑连续条件，采用矩阵位移法或力学求解岩土介质应力场和位移场。 | 可以用来求解弹性、弹塑性、粘弹塑性、粘塑性等问题；部分地考虑了土体均质、不连续性，可以给出岩土体应力、应变的大小与分布。 | 对大变形、小连续位移、无限域、应力集中等问题的求解不理想。 |
| 边界元法（BEM） | 将介质边界离散为边界单元，把边界微分方程转换为线性代数方程组，求解边界应力和位移解，再由解析法计算域内任一点的解。 | 只对研究区的边界进行离散，数据输入量较少，对处理无界域、半无界域等问题较为理想。 | 要求事先知道控制微分方程的基本解，在处理非线性、小均匀性、模拟分步开挖等方面不如有限元。 |
| FLAC法 | 有限差分原理 | 考虑岩土体小连续性、大变形特征，求解速度较快。 | 计算边界、单元网格的划分具有很大随意性。 |
| 离散元法（DEM） | 将区域离散为单元，但单元结点可以分离，单元间的作用力可由力与位移的关系求出，个别单元的运动由牛顿运动定理确定。 | 动态性，考虑了岩体的非均质、不连续和大变形等特点，允许块体间发生平动、转动甚至相互脱离，可形象反映应力场、速度、位移等力学参量的全程变化。 | 只对块状、层状破裂或一般碎裂结构岩体比较适合。 |
| 无界元法 | 采用了一种特殊的形函数及位移插值函数，能反映在无穷远处的边界条件，近年来己比较广泛地应用非线性问题、动力问题、不连续问题等的求解，是有限元方法的推广。 | 适合于非线性、小连续和动力等问题求解，能有效解决有限元的“边界效应”及人为确定边界的缺点，在动力问题中犹为突出。 | 一般要与其他方法，如有限元联合应用。 |
| 块体理论 | 几何学原理与解析方法 | 几何学特征，利用拓扑学、群论原理，适用于岩体稳定分析。 | 只考虑抗拉强度，不计节理变形、力矩作用。 |
| 不连续变形分析（DDA） | 通过小连续曲面的相互约束建立整个系统的力学平衡条件，引入了非连续接触和惯性力，采用运动学原理解决非连续的动力与静力问题。 | 考虑了变形的小连续性，引入了时间因素，可以计算静力、动力问题，可以计算岩体破坏前小变形及破坏后大位移问题。 | 网格的划分比较复杂。 |

滑坡或崩塌潜在威胁范围确定方法

滑坡或崩塌灾害运动距离关系经验公式

| 研究者姓名和研究年代 | 经验公式 |
| --- | --- |
| Scheiderger（1973） | log（H/D）=-0.15666log（V）+0.62419 |
| Ikeya（1981） | D=8.6（Vtanθ）0.42 |
| Vandre（1985） | D=aH |
| Takahashi（1994） | H/D=tanα |
| Rickenmann（1994） | D=25V0.3 |
| Rickenmann（1999） | D=30（VH）0.25 |
| Lorente（2003） | D=7.13（VH）0.271 |
| 式中D为运动距离；V为灾害体积；H为高差；θ为斜坡的平均坡度；α为到达角；a为经验系数，计算第一次滑移距离时取0.5 |  |

（资料性）
降雨阈值研究的主要方法

基于过程降雨的统计学方法的降雨阈值

- 资料收集

收集调查区及周边一定范围内（可为调查区所在县（市、区）全域或周边相邻乡镇）有详细地质灾害发生记录以来的逐时过程降雨量资料，地质灾害编录信息，包含但不限于发生时间、空间位置等。

数据分析

根据已收集的地质灾害编录信息和过程降雨资料，分析提取引发地质灾害的一个降雨事件的特征（一个降雨事件指前、后各 24 小时内降雨小于 4mm 的一场连续降雨），降雨特征包 含但不限于降雨强度（I）、降雨历时（D）、过程累积雨量（E）等。

选取两类降雨特征值进行拟合，获得阈值拟合曲线及阈值拟合方程，如降雨强度（I）—历时（D）阈值，过程累积雨量（E）— 降雨历时（D）阈值， 过程累积雨量（E）— 降雨强度 （I）等，检查并评价拟合精度。

阈值计算

根据阈值拟合方程，计算 1h 、3h 、6h 、12h 和 24h 降雨量阈值，计算方法如下：

  - 将引发地质灾害的降雨事件历时（单位： h）和降雨强度（单位：mm/h）分别展布至 双对数坐标纸上。其中历时为横坐标，降雨强度为纵坐标，坐标区域内的点表示发生一次地 质灾害的样本。

对坐标区域内的样本点进行拟合，拟合方程见公式J.1。

拟合方程即为地质灾害降雨强度（I）—历时（D）阈值曲线方程，表示一个降雨事件 在某降雨历时条件下可能引发地质灾害的平均降雨强度。将 1h 、3h 、6h 、12h 和 24h 降雨历时值代入方程，即可计算获得相应降雨历时条件下引发地质灾害的降雨量阈值。

I=CD−a	(J.1)

式中：

I ——平均降雨强度（mm/h）；

D ——是降雨历时（h）；

C ——是比例常数， 其物理意义是 降雨历时 D=1 时引发地质灾害的降雨量；

a ——是双对数坐标图上对降雨强度（I）—历时（D） 进行拟合得到的直线的斜率，也称标度指数。

基于前期降雨的统计学方法降雨阈值

- 资料收集

收集调查区及周边一定范围内（可为调查区所在县、市、区全域或周边相邻乡镇）有详细地质灾害发生记录以来的逐时过程降雨量资料，地质灾害编录信息，包含但不限于发生时间、空间位置等。

数据分析

根据已收集的地质灾害编录信息和过程降雨资料，分析提取地质灾害发生前一定时间段的前期降雨量和地质灾害发生前的临界降雨量。

拟合前期降雨量和临界降雨量，获得阈值拟合曲线及阈值拟合方程，检查并评价拟合精度。

阈值计算

根据阈值拟合方程，计算不同前期降雨条件下 1h 、3h 、6h 、12h 和 24h 降雨量阈值。 计算方法如下：

  - 分析地质灾害发生频数最大的区域所对应的前期降雨量确定为调查区前期降雨量的临 界值。表示前期降雨大于临界值时，地质灾害均有可能发生，且与临界降雨量无关。

以前期降雨临界值为起点， 分别拟合绘制地质灾害发生前 1h 、3h 、6h 、12h、24h 降雨 量下边界线。拟合方程为见公式J.2

拟合方程即为地质灾害前期降雨量（A）— 临界降雨量（C）阈值曲线方程，表示一个降雨事件在某降雨历时条件下可能引发地质灾害的平均降雨强度。将前期降雨量值代入方程，即可计算获得相应前期降雨量条件下引发地质灾害的降雨量阈值。

C=a−bA	(J.2)

式中：

C ——临界降雨量（mm）；

A ——前期降雨量（mm）；

a ——拟合曲线在临界降雨量轴上的截距，其物理意义是前期降雨量 A=0 时引发地质灾害的临界降雨量阈值；

b ——笛卡尔坐标图上对临界降雨量（C）—前期降雨量（A）进行拟合得到的直线的斜率。

（资料性）
地质灾害风险区风险管控图册编制要求

一、图册名称:《××县（市、区）××乡镇（街道）地质灾害风险区风险管控图册》。

二、图册组成

1.封面、扉页（责任签）、目录；

2.前言；

3.索引图；

4.地质灾害风险区村庄防灾避险方案；

5.地质灾害风险区分布图；

6.地质灾害风险区防灾避险方案图、表。

三、编制要求

（一）前言

概要说明所在乡镇（街道）概况、地质灾害发育分布概况、图册编制目的、编图资料来源（包括遥感数据源情况）、编制方法、图册主要内容和图册使用方法等。

（二）索引图

编图范围为乡镇（街道）所辖范围，图幅大小按A3幅面，以行政区划（行政村）和水系等为底图，标明编制地质灾害风险区村庄所在位置。

（三）地质灾害风险区村庄防灾避险方案

在最不利工况下，有中等（含）以上风险区的行政村均需编制防灾避险方案（风险分布图、防灾避险方案图、表）。文字以不超过1页（A3）为宜，主要内容如下：

1.概况

行政村地理位置和社会经济概况等。

2.地质环境特征

地形地貌、地层与构造、岩土体工程地质特征、人类活动特征等。

3.地质灾害状况

地质灾害发生情况，包括类型、规模、数量及造成的损失。

4.地质灾害风险区分布情况

不同等级风险区的数量、面积、影响人口等。

5.防治对策建议

提出不同等级风险区的防治对策建议，包括巡查排查、专业监测、工程治理、避让搬迁等；应急避险措施，避险场所位置、可容纳人数等。

（四）地质灾害风险区分布图

展示行政村在最不利工况下的地质灾害风险区分布。

1、编图范围为行政村所辖区域，图幅大小为A3幅面。

2、以地理地质图为底图。地理要素包括地形等高线（计曲线）、河流、湖泊、水库、铁路、公路以及城镇、集镇、行政村及村界、重要设施、学校等。

3、以普染色表示地质灾害风险分区，标明不同等级风险范围、编号（相邻且同等级风险区可以合并）、重要典型斜坡、地段或区域（地质灾害及隐患点）、应急避险场所位置。以乡镇（街道）行政区划简图作为镶图，注明该行政村在乡镇（街道）内的位置。

（五）地质灾害风险区村庄防灾避险方案图、表行政村内中等（含）以上地质灾害风险区应编制《地质灾害风险区防灾避险方案表》，相同编号风险区合并编制。

1.防灾避险图：（1）比例尺应大于1:5000，A3或A4幅面，以清楚标明地形、水系、道路、居民点和风险区、应急避险场所、应急避险路线、方向等为原则。成图范围应以居民点为中心，包括风险区所在斜坡的分水岭、承灾体等范围。对具有多个地质灾害风险区的村庄，难以在一个图幅内表示的，可根据风险区分布，分图表示。（2）地质灾害风险区内承灾体、应急避险场所的位置和范围，应急避险路线等内容，按规定图式图例标注。

2．防灾避险表：包括地质灾害风险区编号、位置、风险程度分级，承灾体情况和防治措施建议（监测、避让、排导、生物工程等），监测方法、监测仪器或简易装置，监测内容、频率，应急避险条件、应急避险措施，避灾地点、撤离路线和距离，预警信号和方式，应急组织（成员）和相关责任人等（附表）。

××镇××村地质灾害风险区风险管控方案图、表

| 编号 |  |  |  | 位 置 |  | ××县 ××镇 ××村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险程度 |  |  | 说明致灾体、承灾体的范围、潜在灾种、致灾机理、风险程度等 |  |  |  |  |  |  |
| 承灾体 |  | 编号 | 户主姓名 |  | 户籍人口 |  | 常住人口 | 房屋建造时间 | 房屋结构 |
| 防治对策建议 |  |  | 避让搬迁，工程治理，专业监测，群测群防…… |  |  |  |  |  |  |
| 监测预警与避险方案 | 监测方法 |  | 选择合适实用的监测方法，包括仪器（人工、自动、简易）、目测、巡查……等,要说明操作方 法。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测内容 |  | 降雨量、沟谷流量、变形迹象等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避灾地点 |  |  |  |  |  | 预警方式 | 鸣啰/喊话， ⅆⅆ |  |
|  | 预警状态 |  | 说明出现什么状态时，应怎么做。确定监视、警戒、撤离等应急措施的启动条件，包括预 警预报、降雨强度及其他异常情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急组织 |  | 说明应急组织人员组成对象，分工与职责 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急负责人 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 风险区平面示意图： 以 1:2000地形图为底图， 主要标明风险区及周边区域地层、构造、人类工程活动等相关信息，风险区位置、区内致灾体、承灾体分布等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险区剖面示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灾避险示意图： 以 1:2000 彩色航片为底图， 主要标明风险区位置及区内承灾体分布、应急避险场所位置、应急避险路线等内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
设计书编写提纲

第一章  前言

第一节  项目概况

【注：应简述调查重要意义和作用、项目来源、任务书编号或合同情况、工作起止时间，协助单位及分工。】

第二节  目的任务

【注：应简述项目的总体目标及任务分解。】

第三节  工作区范围、自然地理和社会经济概况

【注：应简述调查区地理位置、坐标范围、行政区划、自然地理、气象水文、交通及经济发展状况、 GDP及人员密集程度等社会经济概况，附调查区交通位置图和工作范围图。】

第二章  以往工作程度及存在问题

第一节  区域地质

【注：应简述各种比例尺的区域地质调查工作情况。】

第二节  水工环地质

【注：应简述以往水工环地质工作，总结以往的水工环地质调查成果，甄别已有资料的可利用程度， 附工作程度图。】

第三节  地质灾害

【注：对地质灾害调查、勘查、评估、监测网络建设、防治等进行重点评述，甄别已有资料的可利用程度，梳理需要的数据和有用的信息。】

第四节  存在主要问题

【注：针对社会经济发展对工程地质调查工作的需求，分析和梳理调查区内存在的主要问题，明确 本次调查评价拟解决的主要问题。】

第三章  地质环境背景

第一节  区域地质环境背景

【注：包括气象水文条件、地形地貌、地层岩性、地质构造与区域稳定性、水文地质和工程地质等内容。】

第二节  人类工程经活动及对地质环境的影响

第三节  地质灾害现状

【注：叙述调查区及周边地质灾害基本特征及规律，包括灾害种类、数量、规模、分布规律、威胁 区范围、造成的危害与损失、防治现状等，附地质灾害统计表】

第四节  遥感解译与隐患识别初步成果

第四章 工作部署

第一节  工作部署原则

【注：以人为本、突出重点、技术创新。】

第二节  技术路线

【注：阐明实现总体目标任务或解决主要问题的技术路线，附技术路线图。】

第三节  总体工作部署

【注：根据任务要求部署落实各项任务的工作内容和实物工作量，重点阐述重点调查区和一般调查区部署的位置及范围，以及相应的调查内容、调查手段、投入的主要实物工作量等。说明围绕本次调查拟解决的主要问题布设的针对性工作。】

第四节  阶段工作部署

【注：分阶段的主要工作内容、工作量和工作进度安排等。】

第五章 工作方法与技术要求

【注：根据调查区工程地质条件和拟解决的问题选择主要采用的技术方法，并简述主要技术方法流程和关键环节精度要求，包括遥感解译、野外调查、钻探、物探与山地工程、综合研究、图件编制、数据库建设等内容。】

第一节  资料收集与分析

第二节  遥感解译

第三节  野外调查

第四节  物探、钻探及山地工程

第五节  综合研究

【注：包括易发性、危险性、风险评价，突发性地质灾害降雨阈值研究、监测预警及防灾对策研究等。】

第六节  图件编制

第七节  数据库建设

第六章 实物工作量

【注：应附实物工作量一览表】

第七章 预期成果

【注：简述调查评价工作预期解决的主要问题和取得的社会、经济、环境效益（绩效）。应提交的报告、图件、数据库及其他附件。预期提交 成果时间。】

第八章 组织管理

【注：说明组织管理，列表说明项目分组人员组成， 应包括姓名、年龄、技术职务、从事专业、分工及参加项目时间等内容。】

第九章  经费预算

【注：应按照地质调查项目设计预算编制办法及最新的有关要求编写，明确编制方法和编制结果。】

第十章 质量保障与安全措施

【注：包括质量管理措施、技术保证措施、绿色勘查、安全及劳动保护措施。】

设计书应提交的附（插）图包括：调查区交通位置图，研究程度图，地质灾害分布易发区图、工作部署图等。

（资料性）
野外工作总结报告编写提纲

第一章 工作任务完成概况

第一节 项目由来和目标任务

【注：简述项目来源、任务书编号或合同情况、工作起止时间，协助单位及分工。】

第二节 工作区背景

【注：简述调查区自然地理和社会经济概况，附调查区交通位置图和工作范围图。】

第三节 目标任务完成情况

【注：简述项目野外工作总体目标及任务完成情况， 设计实物工作量完成情况，工作量

调整情况说明。】

第二章 工作部署、技术路线执行情况

第一节 工作部署

【注：介绍野外调查工作阶段部署、组织安排、技术路线，附技术路线图。】

第二节 执行情况

【注：按照野外调查的工作内容，介绍执行情况，重点说明实物工作量完成情况。】

第三章 工作方法和质量评述

第一节 工作方法

【注：分别阐述资料收集整理、遥感解译、野外调查、物探、工程地质钻探及山地工程

等不同调查内容采取的工作方法。】

第二节 质量评述

【注： 对照设计书和技术要求，从任务完成情况、质量管理体系运作、技术方法合理性、

资料齐全程度等方面进行质量评述。】

第四章 主要进展和初步成果

第一节 以往地质灾害分布发育特征

【注：介绍地质灾害发生情况和分布发育特征。】

第二节 地质灾害隐患和斜坡稳定性初步分析

【注：介绍初步查明的地质灾害隐患、斜坡稳定性分类分级情况及其分布发育特征。】

第三节 承灾体基本情况

【注：初步统计总结承灾体相关情况，包括承灾体类型、数量、价值标准等。】

第四节 地质灾害形成条件与影响因素

【注：分析地形地貌、地质条件、人类工程活动、降雨等因素与地质灾害形成的关系。】

第五节 地质灾害成灾模式

【注：分析调查区内不同灾种地质灾害的成灾模式。】

第五章 存在的问题

【注：简述野外调查工作中遇到的问题。】

第六章 下一步工作安排

【注：根据野外工作中存在的问题，结合项目整体部署，提出下一步的工作安排。】

（资料性）
成果报告编写提纲

第一章  绪论

第一节  任务来源及目标任务

1.任务来源

2.目标任务

3.任务变更情况

第二节  工作区地理位置和社会经济

第三节  以往调查工作程度

第四节  调查工作部署及实物工作量完成情况

1.工作部署

2.工作方法

3.完成的实物工作量

第五节 质量评述（技术层面质量控制）

第六节 主要成果（技术成果、成果转化、社会服务等）

第七节 章节安排与分工

第二章  自然地理与区域地质环境概况

第一节  自然地理

1.地形地貌

2.气象

3.水文

4.土地利用与植被

第二节  地层岩性

第三节  地质构造

第四节  新构造运动与地震

第五节  水文地质特征

第六节  工程地质条件与主要工程地质问题

第七节  人类工程活动

第三章  地质灾害特征及分布规律

第一节  地质灾害概况

1.滑坡

2.崩塌

3.泥石流

4.地面塌陷

5.地面沉降

6.地裂缝

第二节  地质灾害发育特征

第三节  地质灾害危害特征

第四节  地质灾害分布规律

第四章  地质灾害形成条件及机理分析

第一节  地形地貌与地质灾害

第二节  地质构造与地质灾害

第三节  地层岩性与地质灾害

第四节  降水与地质灾害

第五节  人类工程活动与地质灾害

第六节  地质灾害形成机理与成灾模式

第七节  典型地质灾害点剖析

第五章  地质灾害易发性评价

第一节  评价指标体系

第二节  评价方法

第三节  评价结果

【注：本章中，不同尺度的评价，应分别说明评价的方法、数据来源、指标体系、分区评价及说明。】

第六章  地质灾害危险性评价

第一节  评价指标体系

第二节  评价方法

第三节  评价结果及结果验证

【注：本章中，不同尺度的评价，应分别说明评价的方法、数据来源、指标体系、分区评价及说明；对于典型地段评价，统一叙述评价原则、评价方法等。】

第七章  地质灾害风险评价

第一节  承灾体识别与易损性评价

第二节  评价方法

第三节  评价结果

【注：本章中，不同尺度的评价，应分别说明评价的方法、数据来源、指标体系、分区评价及说明。】

第八章  地质灾害降雨阈值分析

第一节  分析方法

第二节  样本数据分析

第三节  降雨阈值确定

第九章  地质灾害风险管控对策建议

第一节  地质灾害风险管控区划定

第二节  风险管控对策建议

【注：根据风险评价结论，结合工作区防灾减灾工作的实际情况，从降低致灾体灾害发生概率、提高承灾体易损性、有效规避风险等角度提出避让搬迁、工程治理、监测点布设、气象风险预警、应急避险等综合地质灾害风险管制和降低风险措施建议。】

第十章  空间数据库建设

第一节  完成情况概述

第二节  数据质量评述

第三节  其它补充说明

【注：本章中，说明数据库建设依据的标准、建库结构、数据库内容等。】

第十一章  结论与建议

第一节  结论

第二节  建议