| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第2部分：医学影像会诊中心

County-Level (Regional) Medical Resource Centralization Operation Standards——

Part 2：Medical Imaging Consultation Centers

（本草案完成时间：2024年06月11日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  术语和定义	1

3.2  缩略语	2

4  远程会诊科目及标准流程	2

5  科室设置及职能	3

5.1  主要科室	3

5.2  辅助科室	3

6  人员配置	3

7  设备及软件要求	4

7.1  办公设备	4

7.2  区域影像系统	4

7.3  数据存储	4

8  场地及分区	4

8.1  影像诊断功能区	4

8.2  辅助功能区	5

9  制度建设	5

附录A（规范性）  县级区域医学影像会诊中心建设考核标准	6

前言

本文件是DB32/T XXX《县级（区域）医疗资源集中化运行规范》第2分。DB32/T XXX已经发布了以下部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省健康技术委员会归口。

本文件起草单位：东台市人民医院、东台市卫健委

本文件主要起草人：陈进、王强荣、王勇、成瑶、胡逸凡、于芹。

引言

县域紧密型医共体作为推进分级诊疗体系的重要抓手，普遍面临着多层级医疗资源配置不平衡、医疗服务能力不强、就医信息化程度滞后等问题。如何把县域内各医疗机构变为一个价值同向的共同体为目标。近年来，数字化医学影像设备发展迅速，影像学检查在临床工作中的角色日趋重要。而我国医疗资源配置不均，尤其是基层医院影像专业人才相对匮乏，使得基层医疗诊断工作仍存在一定比例的误诊和漏诊。为实现优质医疗卫生资源下沉，《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务 体系规划纲要(2015-2020年)的通知》(国办发〔2015〕14号)以及《工业和信息化部办公厅国家卫生健康委办公厅关于进一步加强远程医疗网络能力建设的通知》(工信厅联通信函〔2020〕251号)中，明确提出支持开展远程医疗应用示范，并将推广远程医疗作为解决优质资源稀缺且分布不均衡的破解之道。

区域医学影像会诊中心的建立可以优化医疗资源配置，促进医学影像检查结果同城互认，其规范的数据存储形式对建立居民健康档案、实现区域医疗共享有着重要的推进作用。同时，依托区域会诊中心专家建立疑难病例、典型病例数据库，对所属基层单位的诊断水平的提高也有较大的促进作用。

本文件为提升江苏省县级（区域）医疗资源集中化运行规范，推动县域内各医疗机构成为一个价值同向的共同体的目标而制定。

DB32/T XXX《县级（区域）医疗资源集中化运行规范》分为以下8个部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

DB32/T XXX的制定是通过建设县级（区域）医疗资源集中化运行规范，依托于“互联网+”和智能化技术的信息系统，能够打破信息壁垒，提升县级（区域）医疗服务的协同性和一体化水平，以更好优化资源配置、改善患者就医体验。

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第2部分：医学影像会诊中心

范围

本文件规定了县级规模的区域医学影像中心的软硬件建设、人员配置和考核标准。

本文将适用于配置有放射信息管理系统（RIS）和图像存档和传输系统（PACS）的县级区域医学影像中心新建、改建、扩建及监督检查。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CSBME 038-2021

《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）

《“影像平台”放射图像质控标准 》（试行）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

放射信息管理系统 radiology information system; RIS

是优化医院放射科工作流程管理的软件系统,一个典型的流程包括登记预约、就诊、产生影像、出片、报告、审核、发片等环节。

图像存档和传输系统 picture archiving and communication system; PACS

保存和传输图像的设备和软件系统

随机质控 random quality control

即随机质量控制，在日常影像诊断过程中，专业质量控制小组根据质控要求制定一定的抽样规则，即抽样概率随机标记检查，在影像诊断工作站中，被标记的检查报告医师提交报告时弹出质量控制界面，强制质量控制评分完成后方可提交报告。

主动质控 active quality control

即主动质量控制，在日常影像诊断过程中，报告医师可以主动对有问题的检查图像、有问题的诊断报告在影像诊断工作站中进行质量控制评分。

集中质控 centralized quality control

即集中质量控制，区域中心定期、有组织地对医学影像图像及诊断报告质量进行集中会审，专业质量控制小组根据质控要求筛选出特定的检查，对其进行质量控制评分。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CT：电子计算机断层扫描(Computed Tomography)

DR：数字X射线成像（Digital Radiography）

MRI：磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging）

PACS：图像存档和传输系统（Picture Archiving and Communication System）

RIS：放射信息管理系统（Radiology Information System）

远程会诊科目及标准流程

医学影像会诊包含X线诊断专业、CT诊断专业、MRI诊断专业。

科室设置及职能

主要科室

应设置影像会诊包括X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断、质控组。

- 影像会诊中心各专业组应根据各自的执业范围和专业特长出具诊断报告，报告时效应符合“影像平台”放射图像质控标准，急诊X线摄片不超过检查完毕后30分钟（多部位摄片不超过1小时），急诊CT，MRI和造影不超过2小时。门诊受检者，X线摄片的正式报告发出时间应检查完毕后0.5个工作日，常规CT检查的正式报告发出时间应不超过检查完毕后1个工作日。MRI和大型造影检查患者的正式报告，发出时间应不超过检查完毕后2个工作日。应提供24小时急诊会诊服务。

- 质控组推荐由影像科人员兼职担任，负责影像数据资料审查工作，通过随机质控、主动质控和集中质控等方式对影像图像质量、诊断报告质量、诊断符合率等进行管控并建立质控资料数据库，每月对基层医学影像图像质控至少一次，每年对基层医院影像现场质控全覆盖至少1次。每月对影像会诊报告质量质控至少1次。需与传输医疗机构建立紧密的合作关系，定期对临床对诊断报告的使用情况进行回访。

区域会诊中心应接受区域内基层影像专业人员进修、轮训，由科室主治医师及以上职称人员进行一对一带教。

每年集中开展业务培训、组织学术交流；逐步建立区域疑难病例和典型病例影像数据库，满足教学及科研要求。

辅助科室

区域影像会诊中心所在单位宜配置设备科、信息科、财务、行政管理、后勤等其他辅助科室保障中心平稳运行。

- 设备科：负责本中心影像设备的维护，并指导图像传输单位设备的调试和维护。

- 信息科：负责本中心信息化系统的建设和维护，配备远程或云PACS/RIS系统，并实施维护保养及负责其他各种设备的维护管理，负责影像数据资料的传输、保存、完整性核查及数据安全性管理，对图像传输医疗机构的信息化设备日常维护和数据传输工作进行指导。

- 财务科：负责本中心财务管理工作，包括预算编制、资金管理、收支核算、财务报表的审计工作。同时，负责制定财务政策和内部控制措施，确保财务活动的合规性和效率性。

- 行政管理科：负责本单位的行政管理工作，包括人力资源管理、办公室日常运作、档案管理、会议组织等。

- 后勤科：负责本单位的后勤保障工作。

人员配置

- a)  影像会诊中心配置注册范围为医学影像和放射治疗专业的执业医师，配置人数与会诊中心覆盖基层医疗机构数量及会诊工作量相匹配。会诊中心应至少有1名高级职称医师。

- b)  参与会诊报告书写的医师应取得执业医师资格，审核报告医师应取得中级医师职称资格满3年。

- c)  中心负责人应具有高级职称医师职称、具有较强组织管理能力的影像专业诊断人员担任。

- d)  会诊中心所在单位的设备科、信息科应当配备相应的设备管理、信息化建设等的专业技术人员。

- e)  请求会诊的医疗机构技师应具备医用设备使用相关技术能力，能够熟练操作机器，保障图像采集的质量并及时完整的传输图像。

设备及软件要求

办公设备

包含计算机、工作站、服务器、医学专用显示器，数量与工作量相适应；

- 计算机及服务器应满足日常工作需求，具备稳定高速的远程或云PACS/RIS系统、远程会诊系统，具有信息报送和传输功能。

- 影像会诊中心医师应使用医学专业显示器进行阅片，显示器参数应满足《“影像平台”放射图像质控标准》。

区域影像系统

- RIS应为在区域内医院就诊的患者提供统一编号。

- 区域内基层医院医师可在RIS完成会诊中心的影像检查预约。

- PACS/RIS外网传输速度不应低于100MB/s，内网传输网速不应低于1000MB/s。会诊中心或下级医疗单位检查完成后，影像科医师应当在10分钟内可调阅，且调阅任何一例资料时第1幅图像呈现耗时(影像显示响应速度)少于或等于3秒，完整获取100幅图像的用时不超过10秒。

- 检查完成后，患者可在30分钟内可通过手机或其它终端调阅影像。

- PACS/RIS系统运行良好，图像清晰，方便调阅，至少具备3年在线查询本区域内所有影像的功能。

- 系统宜提供申请会诊统计以及接收会诊统计功能，要求能根据用户设定条件统计数据且统计出来的数据完整准确。

- 系统宜支持统计区域所有接入医院的已完成会诊量、会诊费用/收入、平均会诊时间以及平均会诊响应时间，智能计算出报告时间，并实时推送给基层。

- 系统宜支持根据统计阳性率、设备使用率等多个指标进行统计，满足科室质控管理。

数据存储

会诊中心应配置或者租赁专用的数据存储中心，数据存储中心应符合《全国医院信息化建设标准与规范》中医院配置要求，保障影像数据和诊断报告数据存储安全。影像数据和诊断报告应按《医疗机构病历管理规定》应满足门诊患者15年，住院患者30年数字影像存储的要求，必须保证互联网访问通道的带宽，保证影像调阅的效率，应通过公安部三级等保认证，保证数据绝对安全。

申请会诊的医疗单位也应当建立完善的数据保存体系，对上传影像数据和回传的诊断报告数据进行备份保存，符合《医疗机构病历管理规定》的存储要求。

场地及分区

建筑布局合理，能够满足基本功能需要，并适当考虑未来发展。区域影像会诊中心的供电设施应安全可靠，推荐采用双路电源供电，确保不间断供电。无法保证持续供电的地区，应设置自备电源。

影像诊断功能区

各专业组的诊断报告室可以单独或合并设置，宜设置相对功能分区，不互相干扰。

辅助功能区

应设有值班室，为提供24小时×7天的影像诊断服务提供保障，宜配置更衣和盥洗等辅助用房。

制度建设

建立医学影像诊断质量管理体系，制定各项规章制度、人员岗位职责，实施由国家制定或认可的诊疗技术规范和操作规程。

规章制度包括：远程会诊中心规章制度、医疗纠纷处理制度、仪器设备使用管理制度、影像质量控制和评价制度、影像检查的操作规范、放射科危急病报告制度、消防安全制度、医疗文书管理制度、停电等突发事件的应急预案等案。机构人员必须参加对各项规章制度、岗位职责、流程规范的学习和培训，并有记录。

（规范性）
县级区域医学影像会诊中心建设考核标准

| 考核内容 | 考核细则 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置 | - 影像会诊中心配置注册范围为医学影像和放射治疗专业的执业医师，配置人数与会诊中心覆盖基层医疗机构数量及会诊工作量相匹配。会诊中心应至少有1名高级职称医师。 | 10 | 没有高级职称扣5分，其他人员设置按比例扣分 |
| 标准工作量和服务时间 | 建议工作量不大于：普放150部位/人/天、CT平扫100部位/人/天、MR平扫50部位/人/天；提供24小时急诊会诊服务。 | 12 | 工作量任意一项超标10%扣1分；不能提供24小时服务扣5分 |
| 科室设置 | 包括X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业，质控组 | 5 | 诊断不分组扣2分，无质控组扣3分 |
| 质量控制 | 采用主动质控、随机质控或集中质控等方式对基层医学影像图像质控，至少1月1次；每年对基层医院影像现场质控全覆盖至少1次。 | 10 | 质控不能全覆盖扣3分，其他按比例扣分 |
| 硬件设施 | 会诊中心和区域内医院的电脑配置应满足PACS基础要求，数量应满足工作需求；医学专业显示器应符合江苏省质控标准要求。 | 5 | 会诊中心配置不满足要求扣2分，医学专业显示器配置不满足要求扣3分 |
| RIS | 对区域内患者统一编码；区域任意医院均可预约会诊中心影像检查。 | 10 | 无统一编码扣5分，少一家医院不能预约扣1分 |
| PACS | 影像检查资料全面共享，会诊中心及任意一家下级医院均可调阅区域内影像。 | 10 | 会诊中心不能调阅或调阅不全扣3分，少一家下级医院不能调阅扣2分 |
| 人工智能 | 配备人工智能软件辅助诊断，包括但不限于肺结节检测。 | 2 | 配备一种辅助软件加1分 |
| 制度建设 | 建立医学影像诊断质量管理体系，制定各项规章制度、人员岗位职责。 | 11 | 少一项制度扣1分 |
| 培训与教学 | 集中开展业务培训、组织学术交流，能够承担区域相关专业医务人员的教育培训任务，线上+线下培训1年至少1次全覆盖；建立区域疑难病例和典型病例影像数据库。 | 5 | 一年周期内开展一次学术交流活动加1分；1次全覆盖加1分，有数据库加1分，数据库建设完整加1分。 |
| 区域医院参与度 | 签署合约并参与申请报告书写、疑难病例会诊的医院占区域内医院的比例。 | 10 | 每增加10%加1分，合约不全扣0.5分 |
| 区域医院满意度 | 基层单位对会诊中心的满意度大于90%。 | 10 | 每增加1%加1分，不到90%不得分 |