| ICS | 53.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | J80 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

起重机械起升高度限制器检验方法

Inspection method for hoisting limiter of crane

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

4.1  总则	1

4.2  基本要求	2

5  试验方法	2

5.1  目测检查	2

5.2  性能试验	3

5.3  现场试验	4

6  检验规则	4

6.1  检验分类	4

6.2  出厂检验	4

6.3  型式试验	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出。

本文件由江苏省特种设备安全检验与节能标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院、无锡市永科电子科技有限公司、常州力航电气科技有限公司。

本文件主要起草人：徐鹏程、范雪骐、方维、张晓宇、徐小波、胡东明、巫波、王欣仁、李云飞、薛志钢、高良、杨小姜、张艺龄、周彬、袁凯杰。

起重机械起升高度限制器检验方法

范围

本文件规定了起重机械起升高度限制器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于电动葫芦、桥式起重机、门式起重机、流动式起重机、塔式起重机和臂架起重机所使用的起升高度限制器（以下简称“装置”）。其他类型起重机械使用的起升高度限制器可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 3811 起重机设计规范

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5031 塔式起重机

GB/T 5905.1 起重机 检验与试验规范 第1部分：通则

GB/T 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 6067.5 起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 6974.1 起重机 术语 第1部分：通用术语

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 12602 起重机械超载保护装置

GB/T 13306 标牌

GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备　第1部分：总则

GB/T 14048.5 低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

重复定位精度 repeat positioning accuracy

操作高度限制器使之转动，切断控制电源时测量凸轮转角,反复试验三次后取三次定位精度平均值。

制停距离 stopping distance

在空载条件下，起升机构按照最大起升速度进行运行，当取物装置上升到规定的极限位置时，应当自动切断起升电源。制停后，取物装置距离危险位置的距离。

技术要求

总则

当取物装置上升到设计规定的上极限位置时，应能立即切断起升动力源。在此极限位置的上方，还应留有足够的空余高度，以适应上升制动行程的要求。

操作高度限制器使之转动，应能相继执行行程限位和极限限位双重保护功能。

操作高度限制器使之转动，切断控制电源时测量凸轮转角，反复试验三次后所得凸轮转角重复定位精度应当小于或者等于0.3°。

基本要求

元件标识

装置外露的可操作元件（开关、旋钮等），应有清晰、持久的外部标识。标识应明确。文字标识应至少有简体中文。

材料与构造

装置所用的元器件应严格筛选。应选用具有足够强度和耐久性的材料。各安装件、连接件应有防松和防水措施。金属件应根据使用环境，做相应防腐处理。

装置的构造应便于安装、调整、润滑和检修。外壳无裂纹等缺陷。

绝缘性能

绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。

耐压性能

应能通过表1规定的耐压试验。试验部位应无击穿和闪络现象。

| 样品额定电压Uε（V） | 交流试验电压（V） | 直流试验电压（V） |
| --- | --- | --- |
| Uε≤60 | 1000 | 1415 |
| 60＜Uε≤300 | 1500 | 2120 |
| 300＜Uε≤690 | 1890 | 2670 |
| 直流试验电压仅在交流试验电压不适用时使用。 |  |  |

高温性能、低温性能

高温试验及低温试验后，样品都应满足以下要求：

- 样品能正常工作；

- 样品重复定位精度满足要求。

交变湿热性能

交变湿热试验完成后，样品应满足：

- 绝缘性能满足4.2.3要求；

- 耐压性能满足4.2.4要求；

- 样品能正常工作；

- 样品重复定位精度满足要求。

防护等级性能

应满足GB/T 4208-2017标准中IP45的防护等级要求。

试验方法

目测检查

技术文件

检查样品的主要技术参数是否与使用说明书相符；

检查样品各项检查、试验记录、报告、合格证明是否齐全并符合要求；

样品检查

产品铭牌

查看起升高度限位器的产品铭牌，检查是否符合有关规定。

结构型式

对照技术文件，检查样品型式、规格参数、基本配置等是否与技术文件一致，是否符合有关规定。

外观

目测查验样品，检查是否符合以下要求：

- 结构牢固，装配件无松动；

- 外壳无裂纹、砂眼、划痕等缺陷；

- 传感器、插接件等部件的装配位置与说明书相符；

- 各连接部位及进线孔有防水措施。

操动臂与微动开关

查验样品，检查吊重锤用钢索松弛后，是否能够保证操动臂转动灵活，微动开关切换迅速、可靠。

凸轮或碰块与微动开关

查验样品，检查是否符合以下要求：

- 手动调节记忆凸轮或者碰块使微动开关动作时，微动开关切换和机械传动部分动作灵活、可靠，微动开关组合凸轮组的紧固可靠，装配或调整后不得有相对位移，紧固件做了防松处理；

凸轮组紧固后，其下垫圈与安装底板之间保证设计要求的间隙；

微动开关具有圆柱滚子及其弹性支架，滚子与凸轮最高点接触后仍然有一定的弹性余量，无卡滞现象，滚子与凸轮的轴向接触线不小于滚子长度的70%。

样品主要参数和基本尺寸测量

对照技术文件，对以下项目进行查验或者测量，审查是否符合技术文件要求：

- 型号规格；

传动比（适用于传动式高度限制器）。

性能试验

绝缘电阻

选择绝缘电压等级为500V的兆欧表，测量电源进线端与外壳金属部分之间的绝缘电阻。绝缘电阻值大于或者等于0.5MΩ。

耐压试验

根据样品额定电压，按表1确定试验电压，使用耐压试验仪，在电源进线端与外壳金属部分之间，施加试验电压1min。试验部位无击穿和闪络现象。

高温试验

将样品放入高温试验箱，待箱内温度达到60℃后，历时16h。16h后取出，按照5.2.7，5.2.8试验项目，在30min内各完成3次试验。试验项目全部合格。

低温试验

将样品放入低温试验箱，待箱内温度达到-20℃后，历时16h。16h后取出，按照5.2.7，5.2.8试验项目，在30min内各完成3次试验。试验项目全部合格。

交变湿热试验

将样品放入交变湿热试验箱。交变湿热试验在高温温度为40℃，循环次数为2 次，24h 为一个周期，非通电的条件下进行。待恢复1h～2h 后，依次进行如下试验：

- 按照5.2.1检测绝缘电阻；

按照5.2.2进行耐压试验；

按照5.2.7和5.2.8进行运转限位功能试验和重复定位精度试验。

所有检测项目和试验项目全部合格。

防护等级试验

按照GB/T 4208－2017标准中IP45的相应规定进行试验，IP45要求金属外壳能防止1.0mm的试验金属丝进入，与带电部分保持足够间隙，能防止各个方向的溅水，能防止各个方向的喷水；

另外还应当进行以下试验：

- 按照5.2.1检测绝缘电阻；

取表（1）规定电压的50%试验电压，按照5.2.2进行耐压试验；

按照5.2.7和5.2.8进行运转限位功能试验和重复定位精度试验。

所有检测和试验项目全部合格。

运转限位功能试验

操作高度限制器使之转动，并相继执行行程限位和极限限位双重保护功能。检查应满足如下要求：

- 执行行程限位和极限限位功能时，能够切断控制电源；

在脱离接触并且返回正常工作状态后，微动开关够自动复位；

极限限位控制，一般应当略滞后于行程限位控制。

重复定位精度试验

连接高度限位器与角度测量装置，操作高度限位器使之转动，切断控制电源时测量凸轮角。对每台样品均应当反复试验3次。凸轮转角重复定位精度应当小于或者等于0.3°。

现场试验

在空载条件下，起升机构按照最大起升速度起升运行，当取物装置上升到规定的极限位置时，应当自动切断起升电源。制停后，取物装置距离危险位置不少于0.25cm。对于塔式起重机，按照GB/T 5031—2008第5.6.1条规定测量制停距离。

应当能够停止起升运动，制停距离符合相应规定。

在不具备试验室检测的条件下，可按现场试验内容进行测试。

检验规则

检验分类

产品的检验分为出厂检验、型式试验。

出厂检验

每台装置都应由制造厂进行出厂检验，出厂检验的项目见表2。

| 序号 | 检验项目名称 | 检验分类 |  | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 目测检查 | √ | √ | 4.1、4.2.1、4.2.2 | 5.1 |
| 2 | 绝缘电阻试验 | √ | √ | 4.2.3 | 5.2.1 |
| 3 | 耐压试验 | √ | √ | 4.2.4 | 5.2.2 |
| 4 | 高温试验 |  | √ | 4.2.5 | 5.2.3 |
| 5 | 低温试验 |  | √ | 4.2.5 | 5.2.4 |
| 6 | 湿热试验 |  | √ | 4.2.6 | 5.2.5 |
| 7 | 防护等级试验 |  | √ | 4.2.7 | 5.2.6 |
| 8 | 运转限位功能试验 | √ | √ | 4.3.2 | 5.2.7 |
| 9 | 重复定位精度试验 |  | √ | 4.3.3 | 5.2.8 |

型式试验

凡是下列情况时应进行型式检验：

- 新产品或老产品转场生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如产品结构、材料、工艺、功能等有较大改变，可能影响产品性能时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

产品停止生产1年后恢复生产时；

国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

型式检验项目见表2。