| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 47 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

湖泊蓝藻水华环境气象影响评估技术导则

Technical guidelines for environment meteorological impact assessment on cyanobacteria bloom in lakes

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评估技术流程	1

5 评估方法	2

5.1 数据准备	2

5.2 蓝藻水华面积计算	2

5.3 蓝藻水华影响面积计算	3

5.4 蓝藻水华强度指数计算	3

5.5 蓝藻水华强度分级	4

5.6 气象适宜度指数计算	4

5.7 气象适宜度分级	5

5.8 蓝藻水华环境气象影响评估	5

附录A （资料性）	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省气象局提出并归口。

本文件起草单位：江苏省气候中心、南京气象科技创新研究院、江苏省生态环境厅太湖水污染防治处、江苏省环境监测中心。

本文件主要起草人：李亚春、杭鑫、李心怡、朱士华、徐萌、孙良宵、施丽丽、姜晟。

湖泊蓝藻水华环境气象影响评估技术导则

范围

本文件规定了湖泊蓝藻水华环境气象影响评估工作中的术语与定义、评估技术流程和评估方法。

本文件适用于湖泊蓝藻水华环境气象影响评估工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 1098-2020 水华遥感与地面监测评价技术规范

QX∕T 207-2013 湖泊蓝藻水华卫星遥感监测技术导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

蓝藻水华   cyanobacteria bloom

在一定环境条件下，水体富营养化的淡水湖泊中蓝藻大量繁殖并漂浮于水面引起水色异常的一种自然生态现象。

[来源：QX/T 207-2013，2.1]

蓝藻水华面积  cyanobacterial bloom area

卫星遥感影像中包含蓝藻水华信息的像元的累计面积。

蓝藻水华影响面积   area affected by cyanobacterial bloom

根据蓝藻水华面积与所处湖泊水域相对面积的大小来确定的反映其对生态环境影响程度的蓝藻水华面积。

蓝藻水华发生次数   occurrence number of cyanobacterial bloom

一定时间段内卫星观测到蓝藻水华的次数。

蓝藻水华强度指数   cyanobacteria bloom intensity index

根据一定时间段内累计蓝藻水华影响面积和发生次数计算得到的反映蓝藻水华强弱特征的指数。

蓝藻水华气象适宜度指数   cyanobacterial bloom meteorological susceptibility index

反映环境气象条件对蓝藻水华发生发展的适宜程度的指数。

评估技术流程

蓝藻水华环境气象影响评估采用定量分级评估方法。本文件以年时间尺度的气象影响评估为例，其他时间尺度可参照执行。

蓝藻水华环境气象影响评估技术流程如图1所示。

图1 蓝藻水华环境气象影响评估技术流程

评估方法

数据准备

卫星观测数据源

选取卫星观测数据应源自携载有可见光、近红外、红外波段等探测仪器的卫星。空间分辨率应取决于监测水体的大小，水体面积越小，空间分辨率要求越高。

在遥感反演蓝藻水华前需要对卫星数据进行几何校正、空间裁剪、辐射定标和大气校正处理，按照 HJ 1098-2020中4.6规定的方法进行。

气象观测数据源

选取气象观测数据应源自湖泊周边及湖面国家基本气象站，包括气温、降水、风速、日照、气压和相对湿度等观测数据。

蓝藻水华面积计算

卫星监测到单次蓝藻水华的面积计算公式为：

si=j=1mδj	()

式中：si——第i次蓝藻水华的面积，单位为平方千米（km2）；

δj——第j个包含蓝藻水华信息的像元的面积，单位为平方千米（km2）；

m——卫星影像中包含蓝藻水华信息的像元总数。

蓝藻水华影响面积计算

采用反距离权重法计算蓝藻水华面积影响权重系数，计算公式为：

wi=di−2=（SL−siSL）−2，  (si<SL) 	()

式中：

wi——第i次蓝藻水华面积的影响权重系数；

SL——湖泊水面面积，单位为平方千米（km2）；

di——第i次蓝藻水华面积si与湖泊水面面积SL的相对差。

蓝藻水华影响面积的计算公式为：

sw,i=wi×si	()

式中：

sw,i——第i次蓝藻水华影响面积，单位为平方千米（km2）。

年累计蓝藻水华影响面积的计算公式为：

Sy=i=1Fsw,i	()

式中：

Sy——年累计蓝藻水华影响面积，单位为平方千米（km2）；

Fy——年累计蓝藻水华次数。

蓝藻水华强度指数计算

确定权重系数

采用信息量权数法来确定蓝藻水华影响面积和次数的权重，计算公式为：

A=VSyVSy+VFy	()

B=VFyVSy+VFy 	()

式中：

A——年累计蓝藻水华影响面积的权重系数；

B——年累计蓝藻水华次数的权重系数；

VSy——年累计蓝藻水华影响面积序列的变异系数；

VFy——年累计蓝藻水华次数序列的变异系数；

变异系数VSy和VFy的计算公式为：

VSy=σSySy 	()

VFy=σFyFy 	()

式中：

σSy——年累计蓝藻水华影响面积的标准差；

σFy——年累计蓝藻水华次数的标准差；

Sy——年累计蓝藻水华影响面积的平均值，单位为平方千米（km2）；

Fy——年累计蓝藻水华次数的平均值。

计算蓝藻水华强度指数

蓝藻水华强度指数综合考虑了蓝藻水华的影响面积和次数，可客观反映一段时间内蓝藻水华的强弱特征，计算方法为：

Icya=A×Sy,i−Sy,minSy,max−Sy,min×100%+B×Fy,i−Fy,minFy,max−Fy,min×100% 	()

式中：

Icya——年蓝藻水华强度指数；

Sy,i——当年累计蓝藻水华影响面积，单位为平方千米（km2）；

Fy,i——当年累计蓝藻水华次数；

Sy,min——历年（含当年）累计蓝藻水华影响面积的最小值，单位为平方千米（km2）；

Sy,max——历年（含当年）累计蓝藻水华影响面积的最大值，单位为平方千米（km2）；

Fy,min——历年（含当年）累计蓝藻水华次数的最小值；

Fy,max——历年（含当年）累计蓝藻水华次数的最大值。

蓝藻水华强度分级

根据蓝藻水华强度指数Icya，采用百分位数法将蓝藻水华强度分为轻度、中度和重度三级，分级指标见表1。

蓝藻水华强度分级指标

| 蓝藻水华强度等级 | 蓝藻水华强度指数Icya |
| --- | --- |
| 轻 度 | 0＜Icya≤0.23 |
| 中 度 | 0.23＜Icya≤0.40 |
| 重 度 | 0.40＜Icya≤1.00 |

气象适宜度指数计算

气象因子筛选

从与蓝藻水华发生发展相关的气象因子中，筛选出年平均气温Ty，1-3月平均气温T1−3，年累计降水量Ry，6-8月累计降水量R6−8，年平均高温日数DTh和年平均风速Wy共6类气象因子，构建环境气象影响评估模型。

确定权重系数

采用通径分析方法计算得到各气象因子对蓝藻水华发生程度的影响权重（Ci，i=1, 2，⋯，6），计算公式为：

Ci=PIcya,xi+rxi,xjPIcya,xii,j=1nPIcya,xi+rxi,xjPIcya,xi， （n=6）	()

式中：

rxi,xj——筛选的6类气象因子x之间的相关系数；

PIcya,xi——某i类气象因子xi的直接通径系数；

rxi,xjPIcya,xi——某i类气象因子xi的间接通径系数。

PIcya,xi=ai×σxiσIcya	()

式中：

ai——蓝藻水华强度指数Icya对某i类气象因子xi的偏回归系数；

σxi——i类气象因子xi的标准差；

σIcya——Icya的标准差。

计算得到6类气象因子权重系数Ci取值见表2。

气象因子权重系数取值情况

| 气象因子xi |  | 权重系数Ci |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x1 | 年平均气温Ty | C1 | 0.42 |
| x2 | 1-3月平均气温T1-3 | C2 | 0.16 |
| x3 | 年累计降水量Ry | C3 | -0.17 |
| x4 | 6-8月累计降水量R6-8 | C4 | -0.05 |
| x5 | 年平均高温日数DTh | C5 | -0.03 |
| x6 | 年平均风速Wy | C6 | -0.17 |

构建气象影响评估模型

将气象因子进行归一化处理，构建蓝藻水华气象影响评估模型，得到气象适宜度指数计算公式：

Imcb=i=1nCi×xi−xi,minxi,max−xi,min ，（n=6）	()

式中：

Imcb——蓝藻水华气象适宜度指数；

xi,min——某i类气象因子的最小值；

xi,max——某i类气象因子的最大值。

气象适宜度分级

根据公式（12）计算得到蓝藻水华气象适宜度指数Imcb，采用百分位数法将蓝藻水华气象适宜度分为较适宜、适宜和非常适宜三级，分级指标见表3。

气象适宜度分级指标

| 气象适宜程度 | 气象适宜度指数Imcb |
| --- | --- |
| 较适宜 | -1.00＜Imcb≤-0.09 |
| 适宜 | -0.09＜Imcb≤0.17 |
| 非常适宜 | 0.17＜Imcb≤1.00 |

蓝藻水华环境气象影响评估

统计一定时间尺度（年、季、月等）内的6种气象因子并计算得到气象适宜度指数Imcb，根据分级指标判定环境气象条件对蓝藻水华的适宜程度。具体评估方法如下：

1）当-1.00＜Imcb≤-0.09时，环境气象条件为“较适宜”；

2）当-0.09＜Imcb≤0.17时，环境气象条件为“适宜”；

3）当0.17＜Imcb≤1.00时，环境气象条件为“非常适宜”。

根据蓝藻水华环境气象影响评估结果，按照附录A提出相应的蓝藻水华应急防控措施建议。

（资料性）

应急防控措施建议

| 气象适宜度评估等级 | 蓝藻水华潜在风险 | 应急防控措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 较适宜 | 蓝藻水华强度等级可达轻度，以小面积蓝藻聚集为主 | 常规监测预警和打捞，在饮用水源地做好围挡隔离 |
| 适宜 | 蓝藻水华强度等级可达中度，以中小面积蓝藻聚集为主，有大面积聚集暴发的可能性 | 加强监测预警和打捞，适时巡查，在重点湖区和饮用水源地做好围挡隔离、曝气增氧 |
| 非常适宜 | 蓝藻水华强度等级可达重度，大面积聚集暴发的可能性大，且存在发生湖泛风险 | 强化各项应急措施，加密监测预警、巡查和打捞，在重点湖区和饮用水源地做好围挡隔离、曝气增氧和应急清淤，调水引流，适时开展人工増雨作业 |

参考文献

[1]杭鑫,李心怡,谢小萍,李亚春.基于通径分析法的太湖蓝藻水华定量气象评估模型[J].湖泊科学,2019, 31(2):345-354.

[2]李亚春,谢小萍,朱小莉,杭鑫,李心怡,景元书.结合卫星遥感技术的太湖蓝藻水华形成温度特征分析[J].湖泊科学,2016, 28(6):1256-1264.

[3]李亚春,谢小萍,杭鑫,朱小莉,黄珊,景元书.结合卫星遥感技术的太湖蓝藻水华形成风场特征[J].中国环境科学,2016, 36(2):525-533.

[4]曾宪报.统计权数论[D].大连:东北财经大学,1998.

[5]谢小萍,李亚春,杭鑫,黄珊.气温对太湖蓝藻复苏和休眠进程的影响[J].湖泊科学,2016,28(4):818-824.

[6]孔繁翔,马荣华,高俊峰,吴晓东.太湖蓝藻水华的预防、预测和预警的理论与实践[J].湖泊科学,2009,21(3): 314-328.

[7]罗晓春,杭鑫,曹云,杭蓉蓉,李亚春.太湖富营养化条件下影响蓝藻水华的主导气象因子[J].湖泊科学,2019,31(5): 1248-1258.