| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A47 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分
技术规范

Technical specification for partition of atmospheric carbon dioxide and methane background concentrations

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 资料收集和处理	2

5 本底筛分方法	5

6 筛分方法选择	6

7 筛分流程	7

附录A （资料性） 本底筛分流程	8

附录B （资料性） 观测站点信息	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省气象局提出。

本文件由江苏省气象标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省气候中心、江苏省气象探测中心。

本文件主要起草人：陈燕、惠品宏、徐家平、徐萌、沈瑱、李崇志、韦芬芬、周晨、乔贺、徐进。

引言

实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，掌握温室气体本底浓度及其变化情况，有助于客观、准确地测算区域温室气体源汇总量及变化，是实现碳达峰碳中和的重要基础。

为规范我省区域大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分，特制定本标准。

大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分

技术规范

范围

本文件规定了大气二氧化碳、甲烷的本底浓度筛分所需的资料、筛分方法、筛分方案选择、筛分流程的要求。

本文件适用于气象、生态、环境等行业在受人为或自然源影响的区域开展二氧化碳、甲烷的本底浓度筛分和数据处理,其他行业可参考本文件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3840  制定地方大气污染物排放标准的技术方法

GB/T 35221 地面气象观测规范 总则

GB/T 35227 地面气象观测规范 风向和风速

QX/T 118   地面气象观测资料质量控制

QX/T 174   大气成分站选址要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

温室气体 greenhouse gas

大气中能够吸收红外辐射的气体成分，主要包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、 氧化亚氮（N2O）、水汽（H2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6） 和臭氧（O3）等。

[来源：QX/T 125-2011，3.1，有修改]

二氧化碳 carbon dioxide

分子式为CO2，在大气中的滞留时间可达几十年或上百年，是影响地球辐射平衡的主要温室气体。源主要是化石燃料和生物质的燃烧、土地利用变化以及工业过程排放，汇主要是陆地生态系统和海洋的吸收。

[来源：QX/T 125-2011，4.2，有修改]

甲烷 methane

分子式为CH4，在大气中的滞留时间约为12年。源主要是农业（如牲畜和稻田）、垃圾处理过程、化石燃料生产和使用（煤炭、天然气/石油开采）、生物燃料和生物质燃烧的排放、湿地和其他自然过程等，汇主要是羟基自由基氧化反应。

[来源：QX/T 125-2011，4.3，有修改]

浓度 concentration

特定气体摩尔数与同体积干空气内全部气体分子摩尔数之比。

本底浓度 background concentration

远离局地排放源、滤除了局地自然环境和人为活动直接影响、基本混合均匀的大气组成成分浓度。

局地浓度 local concentration

受局地排放源和吸收汇影响的非本底大气组成成分浓度。

梯度理查森数 gradient Richardson number

用两个高度上的平均风速和平均温度代替理查森数表达式中风速垂直切变项和温度垂直梯度，来确定大气稳定度。

稳健局部回归 robust local regression

在一定时间窗口内对观测值进行逐步逼近回归拟合的统计学稳健估计方法。

资料收集和处理

资料种类

温室气体观测站点信息：温室气体观测站点的经纬度、海拔高度、进气口高度、下垫面类型、周围环境（表B.1）。

温室气体观测数据：温室气体观测站点建站以来的CO2、CH4浓度观测数据，CO2浓度单位为10-6 mol/mol，CH4浓度单位为10-9 mol/mol，下同。

气象观测站点信息：气象观测站点的经纬度、海拔高度、风观测高度、下垫面类型、周围环境（表B.2）。

气象观测数据：温室气体观测站点同址、同期的风速、风向、气温、气压、云量资料。如果无同址观测，需选择距离近、观测环境一致性好的气象站点同期观测数据。

资料收集

温室气体观测站点信息：来源于国家测绘地理信息主管部门、地方测绘部门、温室气体观测部门的地面和遥感观测，观测站点选址符合QX/T 174的规定。

温室气体浓度观测数据：来自温室气体观测部门，包括建站以来经过质量控制后的逐小时的CO2、CH4浓度数据，符合时间长度可以是月、季、年、年际尺度。

气象观测站点信息：来源于国家测绘地理信息主管部门、地方测绘部门、气象部门。

气象观测数据：来自气象部门，包括经过质量控制后的地面及大气边界层高度以内的逐小时风速、风向、气温、气压数据以及逐小时云量数据，符合GB/T 35221、GB/T 35227及QX/T 118的规定。

数据处理

温室气体浓度观测数据

数据完整率

用于本底筛分的CO2和CH4浓度观测数据的时间分辨率为逐小时，总数据及逐月数据完整率均需达到95%以上。计算数据完整率时不统计由于仪器故障、停机、系统维护等造成的缺测。

逐月逐风向温室气体平均浓度

基于观测时段内CO2或CH4浓度观测数据以及风向数据，逐月逐风向计算CO2或CH4平均浓度，十六风向所对应的方位、符号、中心角度、角度范围以及静风标准见表1，计算方法见式（1）：

Cm,n=i=1Nm,nCm,niNm,n	()

式中：

Cm,n——特定月份特定风向CO2或CH4平均浓度，m表示1~12月，n表示1~16风向；

Cm,ni——特定月份特定风向逐时CO2或CH4浓度；

Nm,n——特定月份特定风向参与统计的CO2或CH4观测数。

风向符号与度数对照表

| 序号 | 方位 | 符号 | 中心角度/° | 角度范围/° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北 | N | 0 | 348.76-11.25 |
| 2 | 北东北 | NNE | 22.5 | 11.26-33.75 |
| 3 | 东北 | NE | 45 | 33.76-56.25 |
| 4 | 东东北 | ENE | 67.5 | 56.26-78.75 |
| 5 | 东 | E | 90 | 78.76-101.25 |
| 6 | 东东南 | ESE | 112.5 | 101.26-123.75 |
| 7 | 东南 | SE | 135 | 123.76-146.25 |
| 8 | 南东南 | SSE | 157.5 | 146.26-168.75 |
| 9 | 南 | S | 180 | 168.76-191.25 |
| 10 | 南西南 | SSW | 202.5 | 191.26-213.75 |
| 11 | 西南 | SW | 225 | 213.76-236.25 |
| 12 | 西西南 | WSW | 247.5 | 236.26-258.75 |
| 13 | 西 | W | 270 | 258.76-281.25 |
| 14 | 西西北 | WNW | 292.5 | 281.26-303.75 |
| 15 | 西北 | NW | 315 | 303.76-326.25 |
| 16 | 北西北 | NNW | 337.5 | 326.26-348.75 |

注：风速小于或等于0.2 m/s按静风处理，不计入十六风向。

逐月温室气体十六风向平均浓度

基于4.3.1.2计算的逐月逐风向CO2或CH4平均浓度，逐月计算十六风向平均浓度，计算方法见式（2）：

Cm,1−16=n=116Cm,n16	()

式中：

Cm,1−16——特定月份CO2或CH4十六风向平均浓度。

逐月温室气体十六风向浓度标准差

基于4.3.1.2计算的逐月逐风向CO2或CH4平均浓度，逐月计算十六风向浓度标准差，计算方法见式（3）：

σm,1−16=n=116Cm,n−Cm,1−16216	()

式中：

σm,1−16——特定月份CO2或CH4十六风向浓度标准差。

逐月温室气体平均浓度

基于观测时段内CO2或CH4浓度观测数据，逐月计算CO2或CH4平均浓度，计算方法见式（4）：

Cm=i=1NmCmiNm	()

式中：

Cm——特定月份参与统计的CO2或CH4平均浓度；

Cmi——特定月份参与统计的逐时CO2或CH4浓度；

Nm——特定月份参与统计的CO2或CH4观测数。

逐月温室气体浓度标准差

基于观测时段内CO2或CH4浓度观测数据，逐月计算CO2或CH4浓度标准差，计算方法见式（5）：

σm=i=1NmCmi−Cm2Nm	()

式中：

σm——特定月份参与统计的CO2或CH4浓度标准差。

大气稳定度

梯度理查森数

利用地面和大气边界层以内气温、气压、风速、风向计算各时刻梯度理查森数Ri，并根据表2对大气稳定度进行等级划分，A、B、C、D、E和F分别表示强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定。梯度理查森数计算方法见式（6）和式（7）：

Ri=g∙Z1∙Z2θa∙(θ2−θ1)∙lnZ2Z1V2−V12	()

θ=T∙(P0P)kd	()

式中：

g——重力加速度，取9.8 m/s2；

Z1——低层观测高度（m）；

Z2——高层观测高度（m）；

θ1——低层位温（K）；

θ2——高层位温（K）；

V1——低层风速（m/s）；

V2——高层风速（m/s）；

θa——低层、高层位温平均值（K）；

θ——位温（K）；

T——气温（K）；

P——气压（hPa）；

P0——标准气压，取1000 hPa；

kd——常数，取0.286。

基于梯度理查森数的大气稳定度等级划分

| 稳定度等级 | Ri范围 |
| --- | --- |
| A | Ri<-3.433 |
| B | -3.433≤Ri<-1.375 |
| C | -1.375≤Ri<-0.233 |
| D | -0.233≤Ri<0.145 |
| E | 0.145≤Ri<0.636 |
| F | 0.636≤Ri |

帕斯奎尔-特纳尔稳定度

按照GB/T 3840中的方法，利用逐时云量、风速数据，采用帕斯奎尔-特纳尔稳定度分类法来划分大气稳定度等级，首先计算出每个时刻的太阳高度角，结合云量数据确定太阳辐射等级；随后结合太阳辐射等级与地面风速确定大气稳定度等级，可分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定六级，分别由A、B、C、D、E和F表示。

本底筛分方法

稳健局部回归筛分法

基于稳健局部回归算法对CO2或CH4有效观测数据进行本底筛分，定义观测的浓度值为式（8），假设Cobs是连续的，可采用局部线性回归模型对Cobs进行估算，因此在任何给定时刻t0附近足够小的邻域内，可以认为Cobs(ti)为一条直线，在t0附近的数可以应用最小二乘法求得。考虑到大气CO2和CH4浓度的季节变化将带宽设置为60天（1440小时），经过迭代计算使得拟合曲线收敛，计算得到尺度参数δ，将拟合值±δ之间的观测数据筛分为本底值，其余数据则为局地值。详细的计算方法可参见文献[7]。

Cobsti=Cbgti+C∆ti+Ei	()

式中：

Cobsti ——CO2或CH4浓度观测值；

Cbgti   ——CO2或CH4本底浓度值；

C∆ti     ——局地源和汇的贡献量；

Ei               ——观测误差。

综合筛分法

稳健局部回归筛分

采用5.1稳健局部回归筛分法对CO2或CH4有效观测数据进行本底筛分。

大气稳定度判定

梯度理查森数判定

经过稳健局部回归筛分后，对剩余CO2或CH4浓度观测值进行大气稳定度判定，利用CO2或CH4观测同期气象数据，根据4.3.2.1计算梯度理查森数，并进行大气稳定度分级，若稳定度等级为D、E、F，表示高低层混合不充分，受局地排放源影响较大，则将相应时刻的CO2或CH4观测数据筛分为局地值。

帕斯奎尔-特纳尔稳定度判定

若气象数据无法满足梯度理查森数计算，根据4.3.2.2计算帕斯奎尔-特纳尔稳定度并进行分级，若稳定度等级为D、E、F，则将相应时刻的CO2或CH4观测数据筛分为局地值。

混合时段判定

若气象数据无法满足帕斯奎尔-特纳尔稳定度以及梯度理查森数计算，则将每日18:00～次日8:00（北京时间）的CO2或CH4观测数据筛分为局地值。

风向与浓度判定

经过稳健局部回归筛分及大气稳定度判定后，对剩余CO2或CH4浓度观测值进一步基于风向与浓度进行判定。

结合CO2或CH4观测同期逐时风向数据，根据4.3.1.2计算CO2或CH4的逐月逐风向平均浓度Cm,n，根据4.3.1.3计算逐月十六风向平均浓度Cm,1−16，根据4.3.1.4计算逐月十六风向浓度标准差σm,1−16，对于m月n风向，若Cm,n−Cm,1−16>2σm,1−16，则将该月该风向的CO2或CH4观测浓度值筛分为局地值。

风速判定

经过稳健局部回归筛分、大气稳定度判定及风向与浓度判定后，对剩余CO2或CH4浓度观测值进一步基于风速阈值进行判定。

结合CO2或CH4观测同期逐时风速数据，将风速小于1.5 m/s（一级风）的时刻所对应的CO2或CH4观测浓度值筛分为局地值。

异常值判定

经过稳健局部回归筛分、大气稳定度判定、风向与浓度判定及风速判定后，针对剩余CO2或CH4浓度观测值，根据4.3.1.5逐月计算平均值Cm，根据4.3.1.6逐月计算标准差σm，对于某时刻，若Cmi−Cm>3σm，则将该时刻数据筛分为局地值，最终剩余数据则为CO2或CH4浓度本底值。

筛分方法选择

优先采用综合筛分法，若无气象数据，则采用稳健局部回归筛分法。

采用综合筛分法时，基于所能收集到的气象数据种类选择大气稳定度判定方法，具体如下：

a) 有CO2或CH4浓度观测数据同期地面风速和风向资料，大气稳定度判定采用混合时段判定；

b) 有CO2或CH4浓度观测数据同期地面风速、风向、云量资料，大气稳定度判定采用帕斯奎尔-特纳尔稳定度判定；

c) 有CO2或CH4浓度观测数据同期地面风速、风向、气温、气压资料，同期大气边界层以内风速、气温、气压资料，大气稳定度判定采用梯度理查森数判定。

筛分流程

按照附录A中图A.1所示的流程进行资料收集、数据处理、本底筛分、筛分选择。

（资料性）
本底筛分流程

本底筛分流程图

（资料性）
观测站点信息

温室气体观测站点信息表

| 站名 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度（度） |  | 纬度（度） |  |
| 海拔高度（米） |  | 填写日期 |  |
| 观测站下垫面类型 |  | 进气口高度（米） |  |
| 观测场周围环境 |  |  |  |
| 观测站点十六方位照片 |  |  |  |
| 北 | 北东北 | 东北 | 东东北 |
| 东 | 东东南 | 东南 | 南东南 |
| 南 | 南西南 | 西南 | 西西南 |
| 西 | 西西北 | 西北 | 北西北 |

气象观测站点信息表

| 站名 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度（度） |  | 纬度（度） |  |
| 海拔高度（米） |  | 填写日期 |  |
| 观测站下垫面类型 |  | 风观测高度（米） |  |
| 观测场周围环境 |  |  |  |
| 观测站点十六方位照片 |  |  |  |
| 北 | 北东北 | 东北 | 东东北 |
| 东 | 东东南 | 东南 | 南东南 |
| 南 | 南西南 | 西南 | 西西南 |
| 西 | 西西北 | 西北 | 北西北 |

参考文献

[1] QX/T 125-2011 温室气体本底浓度观测术语

[2] 20th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide. Other Greenhouse Gases and Related Measurement Techniques (GGMT-2019).

[3] Irwin J S. Estimating plume dispersion-a recommended generalized scheme. Fourth Symp. Turbulence. Diffusion, Air Pollut. Reno, Nevada Am Met Soc, 1979. 62-69.

[4] O'Doherty S, Simmonds P, Cunnold D, et al. In situ chloroform measurements at Advanced Global  Atmospheric Gases Experiment atmospheric research stations from 1994 to 1998. Journal of Geophysical  Research: Atmospheres, 2001,106(D17):20429-20444.

[5] Pu J J, Xu H H, He J, et al. Estimation of regional background concentration of CO2 at Lin'an Station in  Yangtze River Delta, China. Atmospheric Environment, 2014,94:402-408.

[6] Ruckstuhl A F, Jacobson M P, Field R W, et al. Baseline subtraction using robust local regression estimation. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2001, 68:179-193.

[7] Ruckstuhl A F, Henne S, Reimann S, et al. Robust extraction of baseline signal of atmospheric trace species using local regression. Atmospheric Measurement Techniques, 2012, 5:2613–2624.

[8] Thoning K W, Tans P P, Komhyr W D. Atmospheric carbon dioxide at Mauna Loa Observatory: 2. Analysis of the NOAA GMCC data, 1974–1985. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 1989, 94(D6):8549-8565.

[9] Vogelezang D H P, Holtslag A A M. Evaluation and model impacts of alternative boundary-layer height formulations. Boundary-Layer Meteorology, 1996,81(3-4): 245-269.

[10] Zhang F, Zhou L X. Implications for CO2 emissions and sinks changes in western China during 1995–2008  from atmospheric CO2 at Waliguan. Tellus B, 2013,65:1-14.

[11] 盛裴轩. 大气物理学. 北京大学出版社, 2013.

[12] 中国气象局. 大气成分观测业务规范(试行). 北京:气象出版社, 2012.

[13] 中国气象局综合观测司. 大气成分观测业务技术手册(第一分册:温室气体及相关微量成分). 北京: 气象出版社, 2014.

[14] 周凌晞,汤洁,温玉璞,等. 地面风对瓦里关山大气CO2本底浓度的影响分析. 环境科学学报, 2002, 22(2):135-139.

[15] 周凌晞,温玉璞,李金龙,等. 地面风对瓦里关山大气CH4本底浓度的影响分析. 应用气象学报, 2004,15(3):257-265.