《大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分技术规范》

编制说明

《大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分技术规范》编制组

2024年10月

编制说明

一、目的意义

实现碳达峰碳中和，是我国以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策，对加快促进生态文明建设、保障能源安全高效、推动经济转型升级、引领应对气候变化、实现“两个一百年”奋斗目标具有重大意义。掌握不同区域温室气体浓度变化状况及各地区间的差异，客观、准确测算温室气体排放源和吸收汇的动态变化，是实现碳达峰碳中和的重要基础。城市及高人为活动区域是温室气体的排放热点地区，全球科研机构及政府部门已在不少城市开展了高人为活动区域的大气CO2和CH4的观测实验及项目计划。在国内，江苏、山西、广州等地的气象、环境部门也陆续建设了相应观测网络以应对气候变化及碳达峰碳中和业务的急迫需求。

江苏省位于我国东部沿海地区，城市密集、经济发达、人口稠密、排放源众多，而全球大气本底站（例如我国青海的瓦里关站）和区域大气本底站（例如我国浙江的临安站）多处于人为活动影响较少的地区。世界气象组织全球大气观测（GAW）中温室气体大气本底是指不受局地和人为活动的影响、混合较充分的情况。全球本底一般表现为与全球气候直接相关的大尺度和长期变化，浓度值不受局地和区域源汇的影响；区域本底代表某一区域混合均匀不受局地源汇影响的浓度值。和全球和区域大气本底站的观测环境相比，地处长三角区域的江苏温室气体观测站受高人为活动影响，观测环境复杂多变。由于受到观测环境的影响，其大气CO2、CH4浓度时空变化上存在更大的波动性。全球和区域大气本底站的温室气体本底筛分方案在高人为活动区域不完全适用，因此需从气象、环境因子等多方面进行探讨，进行温室气体本底筛分，区分高人为活动区域的本底数据和局地数据。

江苏肩负着在全国“争当表率、争做示范、走在前列”的使命。2022年1月，省委省政府印发《关于推动高质量发展 做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（苏发[2022]2号），把碳达峰碳中和纳入我省经济社会发展和生态文明建设整体布局，作为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、加快建设美丽江苏的重要内容。加强温室气体监测和评估，是准确地把握我省温室气体浓度变化状况、应对构建碳达峰碳中和政策体系的重要前提和基础性工作。江苏省气象局自2014年起启动了江苏省大气温室气体观测系统建设，先后十余个站点开展观测，各站均配备可实时测量大气中CO2和CH4的摩尔分数和H2O混合比，满足世界气象组织（WMO）测量温室气体的要求。各站观测期间所用3瓶标气均可追溯至NOAA-ESRL，为标准制定提供坚实的数据基础。

目前国内尚没有针对高人为活动地区温室气体本底浓度筛分技术规范或相关标准，本标准将实现经济发达、人口稠密、排放源众多区域的大气温室气体本底浓度筛分技术，成为准确分析我省温室气体浓度变化规律必不可少的技术工具，这有助于客观、准确测算温室气体排放源和吸收汇的动态变化，可以为减排路径制定、减排效果核查提供科学依据，为我省构建碳达峰、碳中和政策体系的提供重要的基础。

二、任务来源

本标准由江苏省市场监督管理局《省市场监管局关于下达 2023 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）文批准立项，计划序号为第290号。

三、编制过程

（一）前期工作基础

江苏省温室气体观测站网建设始于2014年，目前已经在全省9个城市建成16个温室气体观测站点，开展高精度、连续的大气CO2和CH4浓度观测。编制组成员一直从事江苏省温室气体观测站点选址、设备选型、观测网建设、设备维护、年度巡检、温室气体数据收集、质量控制、数据分析等工作，积累了多站点、长序列观测资料和丰富的数据分析经验，为标准的编制提供了坚实的基础。

（二）成立编制组完成初稿

2023年1月，江苏省气候中心成立标准编制技术组，基于前期的资料收集、分析研究以及已有工作成果，完成标准草稿和申报书的编制和申报。

2023年8月，江苏省市场监督管理局《省市场监管局关于下达 2023 年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173号）文批准立项，计划序号为第290号，江苏省气候中心随即成立了《大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分技术规范》编制组。编写组召开内部会议，明确编写目标、编写方案、编制计划，并根据前期的研究工作基础，对各位起草人的工作进行了明确的分工。

2023年9月，编制组广泛调研国内外温室气体筛分方法的相关文献，进行深入的整理、汇总和研读。

2023年10月至11月，编制组收集江苏大气温室气体浓度的长序列数据，开展多种筛分方法的计算、分析和对比。

2023年12月，编制组召开内部会议，对标准草案的范围、术语定义、各章节具体内容进行逐条讨论，确定修改内容，对原有的标准草案进行认真修改。

2024年1月至2月，编制组完成了标准《大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分技术规范》初稿的编制。

2024年3月，编制组完成了形成了标准的征求意见稿和编制说明。

（三）征求意见阶段

2024年4月，编制组将标准征求意见稿发送至部分全国大气本底站、相关院校、中国气象科学研究院、多省气象科学研究所、气候中心、生态环境部门、企业等多个单位的20位专家，广泛征求多方意见。截止2024年5月，本次意见征求收到20位专家共计122条意见。

2024年6月至7月，编制组召开内部会议，对122条专家意见逐条梳理、理解，逐一讨论研究，对采纳其中的117条意见，并做出相应修改；对其中的5条意见不采纳，并逐条列出原因；详见征求意见汇总处理表。

（四）专家咨询会

2024年9月25日江苏省市场监管局在南京组织召开江苏省地方标准《大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分技术规范》审查会，专家组听取编制组关于标准编制情况的汇报，并对标准送审稿进行了审查，评审专家一致同意通过审查，形成会议纪要如下：

1、本标准送审材料齐全，编制过程规范，符合《江苏省地方标准管理办法》规定。

2、本标准框架结构合理，指标要求科学先进，编写符合《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求。

3、本标准规定了大气二氧化碳和甲烷的本底浓度筛分所需的资料、方法和技术流程, 标准的发布和实施对促进客观、准确地评估我省不同地区温室气体浓度变化特征具有积极作用。

评审专家一致同意通过审查，建议编制单位在原有文本基础上对以下内容进行修改完善后报批。

建议修改的内容如下：

1、进一步规范标准文本和编制说明的格式；

2、进一步明确不同筛分方法的适用场景。

四、主要内容及技术指标确立

（一）编制原则

本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（二）主要内容

本标准共包含7章内容，具体如下：

1、范围

本文件规定了大气二氧化碳、甲烷的本底浓度筛分所需的资料、筛分方法、筛分方案选择、筛分流程的要求。

本文件适用于气象、生态、环境等行业在受人为或自然源影响的区域开展二氧化碳、甲烷的本底浓度筛分和数据处理,其他行业可参考本文件。

2、规范性引用文件

本文件共有6项规范性引用文件，分别为：

GB/T 3840  制定地方大气污染物排放标准的技术方法

GB/T 35221 地面气象观测规范 总则

GB/T 35227 地面气象观测规范 风向和风速

QX/T 118   地面气象观测资料质量控制

QX/T 174   大气成分站选址要求

3、术语和定义

分别界定了温室气体、二氧化碳、甲烷、浓度、本底浓度、局地浓度、梯度理查森数、稳健局部回归的定义。

4、资料收集和处理

明确了开展大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分需要的资料种类及资料收集渠道，包括温室气体观测站点信息、温室气体浓度观测数据、气象观测站点信息、气象观测数据；给出了数据处理方法，包括温室气体浓度观测数据的数据完整率、逐月逐风向温室气体平均浓度、逐月温室气体十六风向平均浓度、逐月温室气体十六风向浓度标准差、逐月温室气体平均浓度以及逐月温室气体浓度标准差，梯度理查森数以及帕斯奎尔-特纳尔稳定度大气稳定度判定方法。

5、本底筛分方法

5.1稳健局部回归筛分法

本标准采用的5.1稳健局部回归筛分法已常用于国内外温室气体观测站点本底数据的筛分[1]。对于长时间序列的数据，还需要采用傅里叶变换及其他低通滤波方法来平滑由于周尺度、季节尺度、年际尺度的波动，例如采用最小二乘法拟合一个由4个不同周期的弦函数(平滑周尺度、季节尺度的变化)及1个二次多项式(平滑年际尺度的增长趋势)组成的拟合方程来表征本底站的长期变化，远离这条拟合线的数据可被视为野点予以剔除。相较而言，稳健局部回归筛分作为纯数学方法，小时数据基于稳健局部回归筛分法可不受日变化乃至长期趋势的影响。已有文献在采用单一或多个筛分窗口上从6小时至67天不等（包括7天、2周、50天、60天、67天等），以迎合CO2和CH4的日组分特征、周变化及季节波动特征。

本标准编制组积累了江苏十余个温室气体近10年的观测数据，基于这些观测数据的研究表明，在高人为活动区域或源汇复杂的下垫面区域，大气温室气体的日组分、季节变化乃至年际特征存在一定差异。基于张家港站及金坛站最长8年的CO2和CH4的小时观测资料，编写组分别采用67天、60天、7天时间窗口进行稳健局部回归筛分，并对比筛分效果，结果显示，当张家港站50米高度CO2 采用67天、60天、7天的时间窗口时，本底数据比例分别为48.7%、48.8%和49.2%,本底数据标准差分别为10.0×10-6 mol/mol、10.1×10-6 mol/mol和11.5×10-6 mol/mol（表1、表2、图1）；当金坛站50米高度CO2 采用67天、60天、7天的时间窗口时，本底数据比例分别为48.8%、48.9%和49.3%,本底数据标准差分别为10.1×10-6 mol/mol、10.2×10-6 mol/mol和12.0×10-6 mol/mol（表3、表4、图2）。

表1 张家港站CO2稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果本底数据比例

| 窗口 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 67d | 48.6% | 48.7% |
| 60d | 48.7% | 48.8% |
| 7d | 49.1% | 49.2% |

表2 张家港站CO2稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果平均值与标准差

（单位：10-6 mol/mol）

| 窗口 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 67d | 434.6 | 10.4 | 434.2 | 10.0 |
| 60d | 434.5 | 10.4 | 434.2 | 10.1 |
| 7d | 434.3 | 11.9 | 434.0 | 11.5 |

表3 金坛站CO2稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果本底数据比例

| 窗口 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 67d | 49.1% | 48.8% |
| 60d | 49.1% | 48.9% |
| 7d | 49.5% | 49.3% |

表4 金坛站CO2稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果平均值与标准差

（单位：10-6 mol/mol）

| 窗口 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 67d | 434.6 | 10.4 | 434.0 | 10.1 |
| 60d | 434.5 | 10.5 | 434.0 | 10.2 |
| 7d | 434.6 | 12.4 | 434.0 | 12.0 |

图1 张家港站50米高度CO2稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果对比，（a）67天，（b）60天，（c）7天

图2 金坛站50米高度CO2稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果对比，（a）67天，（b）60天，（c）7天

同样对CH4进行筛分，当张家港站50米高度CH4 采用67天、60天、7天的时间窗口时，本底数据比例分别为48.2%、48.2%和48.5%,本底数据标准差分别为57.5×10-9 mol/mol、58.0×10-9 mol/mol和74.3×10-9 mol/mol（表5、表6、图3）；当金坛站50米高度CH4 采用67天、60天、7天的时间窗口时，本底数据比例分别为49.0%、49.2%和49.1%,本底数据标准差分别为57.1×10-9 mol/mol、57.6×10-9 mol/mol和69.4×10-9 mol/mol（表7、表8、图4）。

因此综合考虑本底数据型态、本底数据比例、均值与标准差等，基于现有和未来长时间序列监测需求和江苏省自然植被的季节变化规律，结合国内外相关文献，兼顾分析的方便性，选用60天筛分窗口。

表5 张家港站CH4稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果本底数据比例

| 窗口 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 67d | 48.0% | 48.2% |
| 60d | 48.1% | 48.2% |
| 7d | 48.6% | 48.5% |

表6 张家港站CH4稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果平均值与标准差

（单位：10-9 mol/mol）

| 窗口 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 67d | 2098.4 | 58.2 | 2096.8 | 57.5 |
| 60d | 2098.3 | 58.8 | 2096.6 | 58.0 |
| 7d | 2093.8 | 75.4 | 2092.1 | 74.3 |

表7 金坛站CH4稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果本底数据比例

| 窗口 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 67d | 49.1% | 49.0% |
| 60d | 49.1% | 49.2% |
| 7d | 49.3% | 49.1% |

表8 金坛站CH4稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果平均值与标准差

（单位：10-9 mol/mol）

| 窗口 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 67d | 2107.6 | 55.9 | 2108.1 | 57.1 |
| 60d | 2107.7 | 56.3 | 2108.1 | 57.6 |
| 7d | 2105.0 | 68.0 | 2105.6 | 69.4 |

图3 张家港站50米高度CH4稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果对比，（a）67天，（b）60天，（c）7天

图4 金坛站50米高度CH4稳健局部回归筛分法不同筛分窗口筛分结果对比，（a）67天，（b）60天，（c）7天

5.2综合筛分方法

综合筛分法充分发挥纯数据方法和气象物理判定的优势，首先对观测数据进行稳健局部回归筛分，随后考虑大气稳定状况、风速、风向对温室气体源汇影响，从而实现大气CO2和CH4本底浓度的筛分。综合筛分方法包括5个步骤，分别是稳健局部回归筛分、大气稳定度判定、风向与浓度判定、风速判断、异常值判定。

5.2.2大气稳定状况的判断给出了三种不同的方式，可以基于梯度理查逊数的计算及稳定度判定方案[3]；可以采用帕斯奎尔-特纳尔方法进行稳定度判断；当无法获取相关气象观测数据时，可以经验地直接筛选混合较均匀时段（08:00~18:00北京时间）的观测数据，这一时段兼顾了亚热带季风条件下不同季节大气边界层的日变化基本特征，可最大程度保留湍流交换比较旺盛、温室气体混合相对均匀的观测数据参与本底筛分。前两种大气稳定度判定方法在大气边界层和地气交换的科学研究和业务工作中被广泛使用；第三种大气稳定度判定方法也已长期应用于我国全球本底站不同温室气体的局地源汇判定中[4]。

5.2.3风向与浓度判定和5.2.4风速判断旨在进一步排除局地源汇影响。5.2.3基于十六方位风向上温室气体的浓度对观测位周边的可能源汇加以判定，并剔除高影响风向方位上的所有数据。

5.2.4则基于静风和小风状态下CO2和CH4浓度更易受局地影响这一基本理论，剔除风速0级至1级以下风速的浓度观测数据。5.2.3和5.2.4中的方案与周凌晞等[5]所用的“基于地面风、日变化等的筛分法(SWDV)”相吻合，主要的区别在于数据处理的窗口从逐季节改为逐月，以应对更为复杂的农业农事、工业生产及能源消费等影响大气CO2和CH4浓度的人为活动，这些收支项的时间变化特征是显著短于自然陆地生态系统的季节变化的。

5.2.5则为剔除少量较高风速下出现的高浓度值而制定，这些值往往掩盖在夏季低浓度方位里，5.2.3至5.2.4可能会零星出现遗漏甄别的情况。

基于张家港站及金坛站最长8年的CO2和CH4小时观测资料, 编写组进行不同筛分方法、不同观测站点的对比，其中金坛温室气体观测站位于茅山自然风景区，远离工厂，周围植被覆盖度较高；张家港温室气体观测站位于城市地区，周围人类活动多。

首先分析CO2的情况，当张家港站50米高度CO2 采用稳健局部回归筛分方法和综合筛分方法时，本底数据比例分别为48.8%和18.2%,本底数据标准差分别为10.1×10-6 mol/mol和9.8×10-6 mol/mol（表13、表14、图7）；当金坛站50米高度CO2 采用稳健局部回归筛分方法和综合筛分方法时，本底数据比例分别为48.9%和19.7%,本底数据标准差分别为10.2×10-6 mol/mol和10.1×10-6 mol/mol（表15、表16、图8）；同时，两种筛分方法获得的本底数据形态均较好。

接着分析CH4的情况，当张家港站50米高度CH4 采用稳健局部回归筛分方法和综合筛分方法时，本底数据比例分别为48.2%和18.1%,本底数据标准差分别为58.0×10-9 mol/mol和56.7×10-9 mol/mol（表17、表18、图9）；当金坛站50米高度CH4 采用稳健局部回归筛分方法和综合筛分方法时，本底数据比例分别为49.2%和19.7%,本底数据标准差分别为57.6×10-9 mol/mol和56.6×10-9 mol/mol（表19、表20、图10）；两种筛分方法获得的本底数据形态均较好。

因此从本底数据型态、本底数据比例、均值与标准差等筛分结果来看，两种方法得到的本底数据序列变化平缓，数据量合理，说明本标准制定的筛分方法均具有较强的适用性，同时，综合筛分法得到的本底浓度数据比例及其标准差更低，说明所得到的本底浓度数据变化更为平稳，因此在“6筛分方法选择”中指出，优先选择综合筛分法，在没有气象数据的情况下可采用稳健局部回归筛分法。

表13 张家港站CO2不同筛分方法筛分结果本底数据比例

| 筛分方法 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 稳健局部回归筛分 | 48.7% | 48.8% |
| 综合筛分 | 18.1% | 18.2% |

表14 张家港站CO2不同筛分方法本底数据平均值与标准差（单位：10-6 mol/mol）

| 筛分方法 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 稳健局部回归筛分 | 434.5 | 10.4 | 434.2 | 10.1 |
| 综合筛分 | 433.9 | 10.2 | 433.5 | 9.8 |

图7 张家港站50米高度CO2不同筛分方法筛分结果对比，（a）稳健局部回归筛分，（b）综合筛分

表15 金坛站CO2不同筛分方法筛分结果本底数据比例

| 筛分方法 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 稳健局部回归筛分 | 49.1% | 48.9% |
| 综合筛分 | 19.8% | 19.7% |

表16金坛站CO2不同筛分方法本底数据平均值与标准差（单位：10-6 mol/mol）

| 筛分方法 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 稳健局部回归筛分 | 434.5 | 10.5 | 434.0 | 10.2 |
| 综合筛分 | 433.0 | 10.4 | 432.4 | 10.1 |

图8 金坛站50米高度CO2不同筛分方法筛分结果对比，（a）稳健局部回归筛分，（b）综合筛分

表17 张家港站CH4不同筛分方法筛分结果本底数据比例

| 筛分方法 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 稳健局部回归筛分 | 48.1% | 48.2% |
| 综合筛分 | 18.0% | 18.1% |

表18 张家港站CH4不同筛分方法本底数据平均值与标准差（单位：10-9 mol/mol）

| 筛分方法 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 稳健局部回归筛分 | 2098.3 | 58.8 | 2096.6 | 58.0 |
| 综合筛分 | 2093.1 | 57.4 | 2091.7 | 56.7 |

图9 张家港站50米高度CH4不同筛分方法筛分结果对比，（a）稳健局部回归筛分，（b）综合筛分

表19 金坛站CH4不同筛分方法筛分结果本底数据比例

| 筛分方法 | 30米 | 50米 |
| --- | --- | --- |
| 稳健局部回归筛分 | 49.1% | 49.2% |
| 综合筛分 | 19.6% | 19.7% |

表20 金坛站CH4不同筛分方法本底数据平均值与标准差（单位：10-9 mol/mol）

| 筛分方法 | 30米 |  | 50米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |
| 稳健局部回归筛分 | 2107.7 | 56.3 | 2108.1 | 57.6 |
| 综合筛分 | 2099.8 | 55.3 | 2100.5 | 56.6 |

图10 金坛站50米高度CH4不同筛分方法筛分结果对比，（a）稳健局部回归筛分，（b）综合筛分

[1]Ruckstuhl AF, Henne S, Reimann S, et al. Robust extraction of baseline signal of atmospheric trace species using local regression. Atmospheric Measurement Techniques, 2012, 5:2613–2624.

[2]Thoning K W, Tans P P, Komhyr W D. Atmospheric capon dioxide at Mauna Loa Observatory. 2. Analysis of the NOAA GMCC data,1974-1985.Journal of Geophysical Research,1989, 94 (D6): 8549-X565.

[3]Vogelezang D H P, Holtslag A A M. Evaluation and model impacts of alternative boundary-layer height formulations. Bound Layer Meteor, 1996, 81(3-4):245-269.

[4]周凌晞,汤洁,温玉璞,等.地面风对瓦里关山大气CO2本底浓度的影响分析.环境科学学报, 2002, 22(2):135-139.

[5]周凌晞,温玉璞,李金龙,等.地面风对瓦里关山大气CH4本底浓度的影响分析.应用气象学报, 2004, 3:257-265.

6、筛分方法选择

明确了优先采用综合筛分法，若无气象数据，则采用稳健局部回归筛分法。采用综合筛分法时，基于所能收集到的气象数据种类选择大气稳定度判定方法，具体为：a) 有CO2或CH4浓度观测数据同期地面风速和风向资料，大气稳定度判定采用混合时段判定；b) 有CO2或CH4浓度观测数据同期地面风速、风向、云量资料，大气稳定度判定采用帕斯奎尔-特纳尔稳定度判定；c) 有CO2或CH4浓度观测数据同期地面风速、风向、气温、气压资料，同期大气边界层以内风速、气温、气压资料，大气稳定度判定采用梯度理查森数判定。

7、筛分流程

给出了开展大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分的流程图，包括资料收集、数据处理、本底筛分、筛分选择。

五、标准名称调整说明

该地方标准名称无调整

六、与相关法律法规和标准的关系

《中华人民共和国标准化法》第二十一条、《地方标准管理办法》第五条规定，地方标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求，并做到与有关标准之间的协调配套。经过查询，目前无强制性的大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分的国家标准。

《地方标准管理办法》第十三条规定，起草单位应当征求有关行政主管部门以及企业事业组织、社会团体、消费者组织和教育、科研机构等方面意见。本标准征求意见稿于2024年3月，编制组将标准征求意见稿发送至部分全国大气本底站、相关院校、中国气象科学研究院、多省气象科学研究所、气候中心、生态环境部门、企业等方面的专家，征求意见，并根据专家意见进行修改。

《中华人民共和国标准化法》第二十二条规定禁止利用标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。本标准无上述阻碍市场限制竞争技术要求，符合法律法规要求。

七、重大分歧意见的处理

无重大分歧和意见。

八、推广实施建议

（一）实施推广意义

本地方标准的制定与江苏省的经济发展、气候条件和环境保护需求紧密相关，填补了我省温室气体本底浓度筛分技术的空白。本地方标准可以准确地分析我省温室气体浓度变化规律，为相关部门制定有效的发展规划和行动方案提供科学的技术支持，为我省构建碳达峰碳中和政策体系、制定减排政策提供支撑，对科学制定双碳、减排等相关政策措施具有重要意义。

（二）应用范围

1、适合地域

本标准适用于江苏省全境，包括城市、乡镇和农村地区。

2、适合领域

本标准适用于江苏省内的二氧化碳和甲烷等主要温室气体分析、评估工作，适用于评估温室气体时空变化规律及其对气候的影响。建议气象、生态环境、高校等从事温室气体浓度观测和分析的业务和研究部门使用本标准。

（三）注意事项

1、持续深化标准意义

本标准实施过程中涉及面广，技术性强，需要加强宣传和管理工作，确保从业人员充分认识标准的作用和意义。

2、持续加强专业培训

本标准实施过程中建议加强对温室气体从业人员的培训和技术支持，提高在温室气体数据处理方面的专业能力。

3、持续优化标准内容

本标准实施过程中建议标准使用者将标准使用过程中出现的问题及时反馈给相关行政主管部门、行业协会、标准制定单位；建议相关政主管部门和行业协会定期开展本标准实施应用情况的调查和统计，了解标准实施过程中存在的问题、困难、障碍等不利于标准实施的情况，以便标准制定单位不断改进和完善，提升标准实施质量，发挥标准作用。

九、起草单位与起草人员信息及分工

本标准由江苏省气候中心、江苏省气象探测中心共同起草。江苏省气候中心作为牵头单位，负责项目指导、统筹协调、技术研究与筛分方案比选、标准主要内容的具体编写等工作，江苏省气象探测中心开展温室气体观测、数据整理、标准验证应用等。江苏省气象局负责标准内容和技术指标的指导研究等工作。

本标准起草人员主要工作见表21。

表21 标准主要起草人员及工作

| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务/职称 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈燕 | 江苏省气候中心 | 科长/正高 | 项目负责人 |
| 2 | 惠品宏 | 江苏省气候中心 | 副高 | 技术研究 |
| 3 | 徐家平 | 江苏省气候中心 | 副高 | 文本编写 |
| 4 | 徐萌 | 江苏省气候中心 | 主任/正高 | 业务指导 |
| 5 | 沈瑱 | 江苏省气象探测中心 | 副主任/副高 | 业务指导 |
| 6 | 李崇志 | 江苏省气象局 | 处长/副高 | 业务指导 |
| 7 | 韦芬芬 | 苏州市气象局 | 副高 | 数据整理 |
| 8 | 周晨 | 江苏省气象局 | 工程师 | 数据整理 |
| 9 | 乔贺 | 江苏省气象探测中心 | 科长/副高 | 验证应用 |
| 10 | 徐进 | 江苏省气象探测中心 | 副科长/副高 | 验证应用 |

《大气二氧化碳和甲烷本底浓度筛分技术规范》编制组

2024年10月8日