《肉鸭层叠式笼养管理技术规程》编制说明

一、目的意义

我国肉鸭产业发展迅速，目前已成为肉鸭生产、消费、出口第一大国，肉鸭产业在保证禽肉市场供给、促进农民收入增加等方面作出了重大贡献。江苏省是全国肉鸭生产与消费大省，肉鸭产业也已成为江苏畜牧业的重要组成部分。特别是江苏沛县，作为中国最大的肉鸭养殖基地，其生态肉鸭在孵化、养殖、加工等环节的规模超过1亿羽，荣获“中国肉鸭之乡”的美誉。但是，我国肉鸭养殖模式多以地面散养和网床平养为主，存在设施装备落后、环境控制不足及粪污处理缺失等问题。近年来，随着水禽设施装备水平的提升，肉鸭层叠式笼养在国内迅速发展，相较于传统养殖模式具有显著优势。

肉鸭层叠式笼养是指通过多层笼具堆叠，并配备自动化的饲喂、饮水、清粪等设备，提高单位面积饲养量的饲养模式。该模式一般采用单列直立式三层或四层笼养，配备自动行车加料系统和环控系统，且每层笼具下设有清粪传送带，是一种安全、科技化的现代养殖模式。此技术已相对成熟，能有效利用空间，提高养殖密度和产量，降低成本，同时减少养殖污染，改善养殖环境。因此，肉鸭层叠式笼养技术已在养殖业中广泛应用和推广，标志着传统养殖模式向规模化、标准化、自动化转型的产业升级趋势。

尽管我国肉鸭层叠式笼养的养殖模式具有良好的发展前景，但由于尚未规范化和标准化，仍然存在诸多问题和隐患，例如养殖环境狭窄、空气不流通引发的肉鸭感染和呼吸道疾病等。因此，迫切需要制定肉鸭层叠式笼养技术标准，以适应江苏省肉鸭养殖产业的实际情况，解决当前面临的问题。标准制定团队长期致力于肉鸭养殖设施结构标准化、养殖环境管控及疫病防控技术等研究，已形成一套成熟的肉鸭层叠式笼养管理技术，并在江苏益客食品集团股份有限公司等企业进行了应用，通过标准的制定和实施，将更好地推动肉鸭养殖的规模化、标准化，促进肉鸭产业的高质量健康发展。

二、任务来源

根据江苏省市场监督管理局《关于下达2023年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2023〕173 号），立项计划汇总表中《肉鸭层叠式笼养管理技术规程》（立项编号134）由江苏省农业科学院等单位负责制定。标准制定联系人：庞茂达，联系电话：13776668736。

三、起草单位和起草人员信息及分工

（一）起草单位

江苏省农业科学院、扬州大学、江苏益客食品集团股份有限公司。

（二）起草人员信息及分工

标准起草人信息及分工情况见下表1。

表1 起草人员信息及分工

| 起草人员 | 职务/职称 | 单位 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 庞茂达 | 副研究员 | 江苏省农业科学院 | 负责标准起草、实施 和验证 |
| 王冉 | 副院长/研究员 | 江苏省农业科学院 | 负责标准起草、实施 和验证 |
| 林勇 | 副研究员 | 江苏省农业科学院 | 起草标准文本、修改 |
| 谢星 | 副研究员 | 江苏省农业科学院 | 起草标准文本、修改 |
| 孙利厂 | 副研究员 | 江苏省农业科学院 | 标准文本修改和征求意见 |
| 应诗家 | 副处长/ 研究员 | 江苏省农业科学院 | 标准文本修改和征求意见 |
| 丁浩 | 博士研究生 | 扬州大学 | 标准文本修改和征求意见 |
| 谢恺舟 | 研究员 | 扬州大学 | 标准文本修改和征求意见 |
| 刘海涛 | 技术总监 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 标准实施和验证 |
| 刘博闻 | 博士后 | 江苏省农业科学院 | 标准实施和验证 |
| 包红朵 | 副研究员 | 江苏省农业科学院 | 标准实施和验证 |
| 仲召鑫 | 助理研究员 | 江苏省农业科学院 | 标准实施和验证 |
| 李俊 | 副研究员 | 江苏省农业科学院 | 标准实施和验证 |
| 李悦 | 副研究员 | 江苏省农业科学院 | 标准实施和验证 |

四、编制过程

（1）成立标准编制小组

2023年8月，标准项目计划下达后，召开标准起草协助单位会议，成立由江苏省农业科学院、扬州大学、江苏益客食品集团股份有限公司等单位组成的标准编制小组，同时对标准起草工作进行分工，明确各自任务和职责，以确保标准编制任务的顺利完成。

（2）资料收集及现场调研

2023年9月，编制小组查阅肉鸭层叠式笼养管理技术相关的标准、文件和技术资料，对相关数据和资料进行归纳整理。

（3）确定标准技术路线及要素

2023年10月，召开标准起草专题会，研究确定标准的技术路线及要素。通过标准、文件和技术资料的分析，生产数据和性能测定数据的收集，在以往对肉鸭层叠式笼养管理技术研究的基础上，重点对相关术语和定义、选址与布局（产地环境）、设施设备、饲养管理、疫病防控、废弃物处理、管理制度和档案记录等内容进行规定。

（4）起草标准文本及编制说明

2023年11月～2024年5月，标准编制小组起草形成标准草案和编制说明，并召开专题讨论会议，对主要技术要求和指标进行了讨论。根据专家提出的意见和建议，充分考虑标准内容与我国现行法律和法规的协调性及标准的结构和编写规则，对标准草案进行了修改，形成了征求意见稿。

（5）征求意见

2024年6月～2024年7月，标准草案及编制说明完成后，在全国范围内遴选了肉鸭产业及研究领域有代表性的科研院校及企业等12家单位，有针对性地进行标准的定向征求意见。目前已收到12个回函，0个没回函，共收到意见45条，对雷同的意见梳理后形成32条意见，经过研究和甄别，其中采纳27条，不采纳1条，部分采纳4条。

（6）送审及报批：

根据各方意见对地方标准内容进行修改完善，形成地方标准送审稿、编制说明、征求意见汇总处理情况等送审材料，报送江苏省农业农村厅审查。2024年9月28日召开标准技术审查会，根据审查会意见修改后形成标准报批稿。

五、编制原则

（1）规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定和导则进行标准文本的编写。

（2）统一性原则

统一性主要体现在文本结构的统一、文体的统一和术语的统一。例如，类似的条款应使用类似的措辞来表达，对于同一个概念应使用同一个术语等。

（3）协调性原则

本标准中的技术内容与行业基础通用知识相协调。

（4）适用性原则

本标准在考虑上述原则的基础上，根据收集整理的资料，结合目前国内的实际情况以及生产实践的相关环节，保证标准内容是便于实施的。

六、主要内容及技术指标确定的依据

标准编制小组查阅包括场地建设、设施设备、饲养管理、疫病防治等方面的文件和资料，同时通过对肉鸭养殖场的走访和调查，结合肉鸭层叠式笼养生产的实践经验及第一手数据收集，将主要性能指标和管理技术规范纳入标准内容，并对其进行了通俗易懂的描述，方便标准的推广应用。

本文件共包括11章：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.选址与布局；5.设施设备；6.品种选择与引种；7.饲养管理；8.环境控制；9.疫病防治；10.废弃物收集与处理；11.档案记录。本文件主要技术内容及其确定依据说明如下：

1.范围

为了统一肉鸭层叠式笼养管理技术指标，本文件规定了肉鸭层叠式笼养管理技术规程的相关术语和定义、选址与布局、设施设备、饲养管理、环境控制、疫病防控、废弃物收集与处理和档案记录。本文件适用于肉鸭层叠式笼养模式的生产管理。

2.规范性引用文件

根据标准引用需求，本文件共引用了10项标准，其中包括4项国家标准、6项农业行业标准。具体如下：《GB 5749  生活饮用水卫生标准》《GB 13078 饲料卫生标准》《GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准》《GB/T 42550 农业废弃物资源化利用 农业生产资料包装废弃物处置和回收利用》《NY/T 682  畜禽场场区设计技术规范》《NY/T 1755 畜禽舍通风系统技术规程》《NY/T 2122 肉鸭饲养标准》《NY/T 2843 动物及动物产品运输兽医卫生规范》《NY/T 3075 畜禽养殖场消毒技术》《NY/T 3445 畜禽养殖场档案规范》。

3.术语和定义

关于层叠式笼养的定义目前仍然没有相关的国家标准或行业标准，鉴于此，本文件参考了《DB3201/T 1026-2020 肉鸽层叠式笼养技术规程》《DB3201/T 1024-2020 产蛋鸡层叠式笼养管理技术规程》等对层叠式笼养的定义，其中肉鸽层叠式笼养模式的定义为“由三层至四层垂直叠加的鸽笼组成一列层叠式养鸽笼，配套自动饮水、饲喂、清粪等装置，鸽笼长度可根据鸽舍大小调节，是一种适用于规模化生产的现代肉鸽养殖模式。”，产蛋鸡层叠式笼养的定义为“立体层叠式笼架配套智能环境控制、自动喂料给水，输送集蛋，履带清粪等，形成的饲养管理模式。”，考虑到定义需要重点凸显肉鸭层叠式笼养的特征，包括采用多层垂直堆叠笼具、自动化饲养设备、智能化环境控制系统等，因此，最终将“肉鸭层叠式笼养”定义为：采用多层垂直堆叠笼具，并配备自动化饲养设备、智能环境控制系统的肉鸭饲养模式。

关于“层叠式”的英文翻译，经过查询相关文献，主要有以下两种翻译方式：cascading cage[1,2]和stacked cage[3,4]，“cascading”和“stacked”都有层叠的意思，但“stacked”更直接地表达了笼养设备是上下堆叠的，而“cascading”则更多地被用来描述像瀑布一样连续下降或层叠的情境，可能不太符合这里的具体语境。因此，本文件中选择stacked cage作为层叠式的表述；关于“肉鸭”的英文翻译，参考《GB/T 29389-2012 肉鸭生产性能测定技术规范》《NY/T 2122-2012 肉鸭饲养标准》，将“肉鸭”翻译为meat-type duck。因此，最终将“肉鸭层叠式笼养”的英文翻译为“stacked cage-raising meat-type duck”。

4.选址与布局

科学地选址和布局可以减少疫病的发生和传播，降低养殖风险，提高生产效益。鉴于2023年实施的《NY/T 682  畜禽场场区设计技术规范》已对畜禽场设计提供了技术规范要求，本文件规定选址与布局按照该标准执行。

5.设施设备

5.1鸭舍建筑

关于鸭舍类型，由于需要协调适应“采用多层垂直堆叠笼具，并配备自动化饲养设备、智能环境控制系统的肉鸭饲养模式”，因此层叠式笼养应采用能够有效调控养殖环境的温度、湿度、光照及通风条件的鸭舍建筑类型。

关于鸭舍的布局一般为图1所示：（1）鸭舍出入口宜位于鸭舍长轴两端，以最大限度地利用自然风，提高鸭舍内的空气流通性，减少有害气体和湿度的积聚；（2）鸭舍长度以80 m～90 m为宜，不宜超过100 m，该参数主要考虑通风效果，鸭舍长度过长，会导致舍内风速过小，进而导致二氧化碳等气体浓度过高，如图2所示，长度为80 m的鸭舍（5列）通风风速为0.21 m/s～0.63 m/s，CO2质量浓度为2039 mg/m3～4527 mg/m3，长度为92 m的鸭舍（6列）通风风速为0.10 m/s～0.32 m/s，CO2质量浓度3825 mg/m3～6027 mg/m3，6027 mg/m3已超过农业行业标准的要求，故设定鸭舍长度以80 m～90 m为宜，不宜超过100 m；（3）过道宽度需要满足饲养员日常工作的需要，如喂食、清洁、观察、抓鸭等，过宽会浪费空间，过窄则会影响饲养员的工作效率，因此将鸭舍长轴过道宽度设置为1.1 m～1.2 m较为合理；（4）鸭舍跨度应根据笼具宽度、列数及过道宽度进行设计，如配置5列笼具，笼具宽度为1.1 m，列数为5列，过道宽度为1.1 m，过道数为6列，那么配置5列层叠式笼具的鸭舍跨度应不小于12.1 m（1.1*5+1.1*6=12.1 m）；（5）鸭舍高度应根据笼具堆叠高度、顶部空间和底面高度进行设计，鸭舍檐高适当高于笼具，有助于形成更好的空气流通空间，特别是在夏季高温时，可以有效降低鸭舍内部的温度，提高舍内温度的均匀性，根据实践经验，鸭舍檐高一般高出鸭笼0.6 m～0.8 m。

图1 层叠式笼养鸭舍设计

图2 不同长度鸭舍的舍内风速及CO2质量浓度

关于相邻两栋鸭舍之间的距离设置需要综合考虑通风、采光、防疫、防火、土地利用率等多个因素。本文件参考《NY/T 682  畜禽场场区设计技术规范》的相关要求，建议相邻两栋长轴平行的鸭舍，两平行侧墙之间的距离应为8 m～15 m，相邻两栋短轴平行的鸭舍，两平行端墙之间的距离应为12 m～15 m，这一距离有助于鸭舍之间形成良好的通风通道，确保空气流通，减少疾病传播的风险，此外也能够符合防火安全间距的标准并有效利用土地资源。

5.2饲养设备

关于饲养笼具：（1）如图3所示，笼具应纵向排列，笼组为H型；（2）目前的肉鸭笼具宽度一般均设为1.1 m，以方便抓鸭等操作；根据郗正林等[5]的研究，在养殖密度及饲养方式相同的情况下，单元笼底面积大小在一定范围内不影响肉鸭生产性能，因此，本文件依据养殖企业现使用的笼具规格，建议笼具长度为1 m～2 m；不同笼高会对笼内环境产生显著影响。如表1所示，52 cm笼高的笼型在通风性能和环境有害因子等控制上优于笼高48 cm和45 cm的笼型，其中52 cm笼高的笼型1~4周龄舍内氨气浓度与笼高48 cm和45 cm的笼型相比差异显著（P<0.05），5~6周龄舍内氨气浓度与笼高48 cm的笼型相比差异显著（P<0.05），与笼高45 cm的笼型比较差异极显著（P<0.01）。此外，如表2所示，肉鸭（以樱桃谷鸭为例）在行为状态上，52 cm笼高的笼型能保证后期肉鸭站位更加自然，饮水活动更加舒适，考虑到多层笼养的空间利用率，因此，52-65 cm笼高的笼型较符合层叠式笼养的要求；鸭舍内笼具的列数和层数，需要平衡养殖密度、环境控制和饲养管理等多个方面的要求，在实际应用中，4层笼、6列鸭舍内的风阻效应已明显大于3层笼、5列，对技术的要求更高，调节的难度更大，因此建议单列以3层～4层为宜，每栋鸭舍不宜超过7列。

图3 层叠式笼养的笼具设计

表1 不同笼高对鸭舍内部环境的影响

表2 5周龄肉鸭自然站位下的空间尺寸

关于饮水系统，层叠式笼养应配备乳头式自动饮水系统，乳头式饮水器的数量需要满足肉鸭的饮水需求，根据实践经验，应配备3 个/m以上；饮水线下方应配备集水槽，集水槽可以将饮水和污水分离，降低肉鸭粪污处理难度；饮水线应整体吊装平衡，可根据鸭龄大小调至肉鸭舒适的饮水高度（以鸭只伸颈即可饮水为宜），确保不同生长阶段的肉鸭获得充足的饮水。

5.3环境控制系统

肉鸭层叠式笼养模式的环境控制系统主要包括通风设备、温控设备、光照设备及监控设备。由于该饲养模式饲养密度大，对饲养环境的要求更高，这就要求环境控制系统能够实时监测鸭舍内的温度、湿度、光照强度、氨气浓度、二氧化碳浓度等关键环境参数，并自动调节通风、供暖、加湿、除湿、光照等设备。因此，本文件要求配备通风设备，风速可调，可采取纵向通风或联合通风等多种通风方式，并符合《NY/T 1755 畜禽舍通风系统技术规程》的要求；配备湿帘降温系统等降温设备，以及暖风炉或水暖锅炉循环加温系统等供暖设备；光照系统的布局应合理设置，确保鸭舍内各个区域的光照强度一致，并能够实现光照强度的自动调节和光照时间的精准控制；此外，应该配备高清摄像头、温湿度传感器、有害气体（氨气、硫化氢等）监测传感器、光照强度传感器、智能控制终端等监控设备，以满足对鸭舍环境的全方位监测和智能化控制需求。

5.4清粪系统

鸭粪中含有大量的有机物和微生物，如果不及时清理，很容易滋生细菌、病毒等病原体，同时，粪便堆积还会产生有害气体，如氨气、硫化氢等。因此，本文件要求配备适合层叠式笼养的一级皮带自动清粪系统和二级积粪出料装置，并确保鸭粪日产日清，清粪频次宜≥2次/日，以保障鸭群健康、提高养殖效益。

5.5消毒设备

配备多种消毒设备，可以实现对养殖环境的多角度、多层次消毒处理。这有助于构建完善的疾病防控体系，降低鸭群患病的风险，提高养殖效益。因此，本文件要求层叠式肉鸭笼养需配备消毒池、高压清洗机、紫外消毒灯、喷雾器等消毒设备。

6.品种选择与引种

不同的肉鸭饲养模式需要根据肉鸭的生物学特性、养殖经济效益以及养殖管理的便利性等选择肉鸭品种。层叠式肉鸭笼养所选择的肉鸭品种主要有3个特点，即生长速度快、饲料转化率高、适应笼养环境。生长速度快的肉鸭品种能够在较短的时间内达到出栏体重，从而缩短养殖周期；饲料转化率高意味着肉鸭能够将更多的饲料转化为体重增长，从而提高养殖效益；适应笼养环境的肉鸭品种能够更好地适应笼养条件，减少因环境改变而产生的应激反应，有助于提高养殖成活率。此外，鸭苗应从取得《种畜禽生产经营许可证》和《动物防疫条件合格证》的种鸭场或孵化场引进。同一栋鸭舍的所有鸭苗应来源于同一种鸭场或孵化场相同批次的雏鸭。鸭苗的运输应符合《NY/T 2843  动物及动物产品运输兽医卫生规范》的要求。

7.饲养管理

7.1育雏管理

关于育雏，应及时掌握雏鸭的出壳、发车与具体到苗时间。在鸭苗入舍前1天将舍内温度调整至30℃左右，确保温控系统正常运转，在鸭苗入舍前2 h～3 h将舍内温度调整至31℃～32℃（1日龄肉雏鸭适宜生长温度），为雏鸭创造一个适宜而稳定的温度环境；育雏时一般选择中间层育雏，若采用3层笼养，选择第2层笼进行育雏，若采用4层笼养，选择第2、3层笼进行育雏。本项目前期研究表明，在夏季饲养条件下，育雏期饲养密度≤42只/m2（表3），考虑到春秋冬季气温较低，可以适当增加饲养密度以提高鸭舍利用率，本文件建议在育雏期，单层饲养密度为夏季36只/m2～42只/m2，春秋冬季42只/m2～48只/m2。

表3 育雏期不同饲养密度肉鸭的生长情况

| 饲养密度 （只/m2） | 日增重 (g/只/天) | 采食量 (g/只/天) | 11日龄体重 (g/只) | 料重比 (g/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 35.2±2.0a | 43.8±1.6 | 437.7±21.9a | 1.25±0.04b |
| 42 | 34.2±1.1a | 44.4±1.9 | 427.9±12.2a | 1.30±0.02ab |
| 45 | 33.4±2.0ab | 44.0±1.6 | 419.2±22.6ab | 1.32±0.06a |
| 48 | 33.4±1.1ab | 43.8±1.7 | 420.1±12.1ab | 1.32±0.03a |
| 51 | 33.2±0.5ab | 43.4±1.0 | 417.2±6.0ab | 1.31±0.03a |
| 64 | 31.7±0.7b | 42.5±0.9 | 401.0±7.3b | 1.34±0.03a |

7.2分群管理

肉鸭在不同生长阶段对空间和管理的需求不同，分群饲养可以更好地满足这些需求，提高养殖效率。因此，在7日龄左右，应根据雏鸭的大小、强弱等因素，一次完成分群，分群时宜抓鸭的颈部、轻拿轻放，鉴于顶层通风情况等更为良好，建议顶层宜较中间或底层鸭笼多放1只肉鸭。

饲养密度的高低直接影响生产效益，过高的饲养密度会导致鸭只之间的互相碰撞和踩踏，可能导致采食不均，部分鸭只无法获得足够的营养，从而降低饲料转化率；低密度饲养条件下，鸭只拥有足够的活动空间和资源，能够自由采食和饮水，从而提高饲料转化率，但是饲养密度过低容易导致总体生产效益下降。本项目前期研究表明，在夏季饲养条件下，育肥期饲养密度≤14只/m2的条件下生长性能较好（表4），考虑到春秋冬季气温较低，可以适当增加饲养密度以提高鸭舍利用率，本文件建议分群后至出栏期间，单层饲养密度为夏季饲养密度12只/m2～14只/m2，春秋冬季14只/m2～16只/m2。

表4 育肥期不同饲养密度肉鸭的生长情况

| 饲养密度 （只/m2） | 日增重 (g/只/天) | 采食量 (g/只/天) | 出栏体重 (g/只) | 料重比 (g/g) | 胸肌率 （%） | 腿肌率 （%） | 皮脂率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 101.0±7.2a | 188.4±26.3ab | 3165.7±185.8a | 1.87±0.24bc | 15.3±1.7 | 18.0±1.4 | 25.2±2.5 |
| 14 | 97.1±6.5b | 179.6±14.6b | 3048.7±181.7b | 1.85±0.14bc | 14.3±1.7 | 18.7±1.3 | 24.6±3.0 |
| 15 | 95.4±5.4bc | 177.0±16.7b | 2996.4±156.1bc | 1.85±0.13bc | 14.6±2.8 | 19.5±3.8 | 25.9±4.4 |
| 16 | 93.2±5.5c | 173.9±16.0b | 2934.3±141.5c | 1.87±0.14bc | 13.8±1.5 | 18.6±1.4 | 25.4±2.4 |
| 17 | 94.0±3.3bc | 187.1±29.2ab | 2955.4±92.3c | 1.99±0.32ab | 14.4±1.4 | 18.7±2.1 | 25.2±2.1 |
| 18 | 96.5±4.0b | 204.4±53.2a | 3008.5±110.1bc | 2.11±0.53a | 14.7±1.9 | 19.0±1.7 | 26.0±3.1 |

7.3饲喂管理

饲喂管理主要有两个重点，一个是饲喂方式，另一个是饲料质量。关于饲喂方式，由于不同生长阶段、体重和体质的肉鸭对饲料的需求量和消化能力存在差异，因此应根据肉鸭实际饲料消耗情况确定饲喂次数、采取自由采食并每日清空料槽、防止积压饲料霉变；关于饲料质量，饲料的卫生质量应符合《GB 13078  饲料卫生标准》的要求，饲料的营养标准应符合《NY/T 2122  肉鸭饲养标准》的要求。

7.4饮水管理

肉鸭作为水禽，对水的需求量较大，自由饮水可以确保肉鸭随时获取所需水分，为保障饮水质量，本文件要求饮水质量应满足《GB 5749  生活饮用水卫生标准》的规定。关于饮水角度，1日龄～3日龄的肉鸭体质较弱，以45度角饮水可以减少其饮水时的体力消耗，降低呛水风险。4日龄后的肉鸭随着体质的增强和饮水习惯的形成，可以适当提高饮水角度至60度～70度，以便其更顺畅地饮水。

8.环境控制

8.1温度

肉鸭生长速快周期短，受外因干扰大，科学落实保育技术十分重要，如温度设定方面，规划好育雏的起始温度和降温曲线尤显关键。温度过高，肉鸭呼吸加快，饮水增加，采食量减少，长时间高温，致使肉鸭消瘦，软弱，易患疾病等；温度过低，鸭维持体温需要的能量多，采食量大且容易扎堆，容易诱发呼吸道疾病的发生。孙培新等[6]的研究表明，以料重比和胸肌率为评价指标，14日龄～42 日龄北京鸭适宜养殖环境温度范围的临界上限温度为26℃，当环境温度高于26℃时，北京鸭饲料转化效率和胸肌率将呈现下降的趋势。鉴于不同品种、不同饲养密度的情况下，温度影响有所不同，在实际生产中，比较理想的降温模式是2日龄～19日龄宜为30℃~32℃，4日龄～20日龄每两天宜降温1℃，21日龄～出栏保持在18℃～22℃，直至出栏。

8.2湿度

湿度是影响肉鸭生长和健康的关键因素之一。湿度过高容易造成鸭舍内的霉菌和细菌滋生，增加鸭子患病的风险，还会显著抑制肉鸭的生长性能，已有研究表明，当环境湿度达到80%时，北京鸭的日增重显著降低，料重比和腹脂率显著升高[7]；湿度过低则可能导致鸭子体内水分过快蒸发，出现脱水现象。育雏期是肉鸭生长的关键时期，湿度控制尤为重要，尤其是育雏期，雏鸭由于体温调节机能不健全，对湿度的要求较高；随着日龄的增加，肉鸭的体温调节能力逐渐增强，对湿度的适应性也更强，为了保持鸭舍内的干燥和清洁，也需要适当降低湿度。因此，本文件要求育雏期前7天的湿度应保持在60%～70%，以避免雏鸭脱水，随着日龄的增长，湿度可逐渐降低，每周下降5%，到第22日龄以后，湿度宜保持在50%～60%。

8.3光照

光照是鸭饮水、采食等活动的必要条件，对鸭的物质代谢及生长发育起着至关重要
的作用。谢强等[8]的研究表明，在采用24 h光照时，设定光照强度分别为5 lx 、10 lx 、20 lx、40 lx和80 lx等5 个光照强度，测定各组对1日龄～21日龄樱桃谷肉鸭生长性能的影响，结果表明各组光照强度对耗料增重比、胸肌率和腿肌率均无显著影响；辛海瑞等[9]研究了不同光照节律（间歇光照（3L﹕1D）、渐增光照、短时光照(16L﹕8D)、渐减光照、连续光照(24L﹕0D)对北京鸭生产性能的影响，研究表明不同光照节律对北京鸭整个生长阶段（1周龄～6周龄）的平均采食量、平均体增重及料肉比无显著差异（P ＞ 0.05）；崔家杰等[10]研究了不同光色对樱桃谷肉鸭生长性能的影响，结果表明红光和白光组樱桃谷肉鸭的终末均重、平均日采食量和平均日增重显著高于其他光色组(P ＜ 0.05)，蓝光组最低(P ＜ 0.05)。蓝光组耗料增重比最低，白光和红光组最高，显著高于蓝光组(P ＜ 0.05)， 但红光组与黄光和绿光组之间无显著差异(P ＞ 0.05)。基于以上研究结果，结合生产实践经验，在保证肉鸭正常生长的前提下尽量减少能源消耗和养殖成本。本文件建议1日龄～7日龄光照强度宜为20 lx~30 lx，光照时间为24 h；8日龄至出栏为10 lx~20 lx，光照时间为23 h，光色选择白色。

8.4 通风

通风是调控舍内温度的有效措施，合理的通风方式能有效调控禽舍环境温度的变化范围，能为舍内提供新鲜的空气，排出舍内污浊的有害气体和微生物，避免舍内过于潮湿，改善空气环境质量；如果不能做到合理的调控，会使舍内空气流通受阻，产生通风死角，余热不能及时散出，严重时会引起家禽大量死亡。关于通风条件，在1日龄至7日龄期间，通风应以保温为主，可以采用小风机进行间歇式通风，避免直吹鸭身，防止贼风侵入，此时通风平均风速不宜超过0.30 m/s；7日龄至14日龄，在保持适宜温度的前提下，可以逐渐增加通风量，以排出舍内的有害气体（如NH3、CO2等），增加氧气含量，保证鸭群健康，此时通风平均风速不宜超过0.50 m/s；关于育肥期通风风速，前期开展了以下研究：（1）冬季肉鸭层叠笼养育肥后期，舍内风速平均风速为0.3 m/s~0.5 m/s，CO2、NH3平均质量浓度波动范围分别为2039 mg/m3~4527 mg/m3、0.02 mg/ m3~0.09 mg/ m3，舍内温度波动范围11.35℃~20.68℃，空气相对湿度43.5%-83.00%，若风速小于0.3 m/s，则舍内CO2质量浓度将高于5000 mg/3，空气相对湿度也将进一步升高，对肉鸭生长与健康产生不利影响；（2）秋季肉鸭育肥后期，舍内风速波动范围0.30 m/s~0.81m/s时，CO2、NH3平均质量浓度波动范围分别为1462 mg/ m3~2798 mg/m3、0.05 mg/m3~0.087 mg/ m3，舍内温度15.98 ℃~24.85℃，空气相对湿度28.94%~79.68%，能较好地控制舍内环境质量；（3）夏季舍外温度17.6℃~36.6℃时，层叠笼养肉鸭舍平均风速1.05 m/s，CO2平均质量浓度为1161 mg/ m3~1685 mg/m3，舍内温度22.9℃~30.9℃，此时风速分别提高0.1m/s、0.3m/s时，舍内平均温度可分别降低0.2℃、0.4℃。综合肉鸭生长情况、能耗控制等多种因素，15日龄～出栏期间，舍内平均风速宜控制在0.5 m/s～2.0 m/s。

9.疫病防治

本文件对疫病防治中的消毒、免疫、废弃物收集与处理等3项指标进行了统一的规定，其中消毒的相关要求主要参考了《NY/T 3075 畜禽养殖场消毒技术》以及生产实践中消毒环节的技术要点，进雏前和出栏后应采用喷雾、熏蒸等方法对鸭舍、设备及场地环境进行彻底消毒，并严格执行全进全出模式；免疫应根据周边疫病发生特点及抗体水平，制定肉鸭免疫程序进行免疫，并定期开展疫病监测工作，常规监测的疫病至少应包括：高致病性禽流感、鸭瘟、鸭病毒性肝炎、鸭传染性浆膜炎等；治疗用药方面，应尽量减少兽药使用，确需使用兽药时,所选兽药质量应符合《中华人民共和国兽药典》的相关规定，并严格执行药物用量、用药时间和休药期等要求。

10.废弃物收集与处理

肉鸭生产中产生的废弃物主要是生产资料包装（兽药、疫苗、饲料等）、病死鸭以及粪污等3种类型，本文件针对3种类型废弃物的处理分别提出了具体的要求，其中饲料、疫苗、兽药等生产包装废弃物的回收处理和再利用应符合《GB/T 42550  农业废弃物资源化利用 农业生产资料包装废弃物处置和回收利用》的要求；病死鸭应及时收集、低温定点存放，根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》的要求进行无害化处理；肉鸭粪污应日产日清、密封存储，及时进行无害化处理及资源化利用，污染物排放应符合《GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准》的要求。

11.档案记录

关于肉鸭生产的档案记录按照《NY/T 3445 畜禽养殖场档案规范》的相关规定执行，确保全面真实可追溯，保存二年以上。

参考文献

[1]	林勇,代伟伟,夏礼如,等. 夏季不同环境控制方法对层叠式笼养肉鸭舍内环境的影响 [J/OL]. 中国家禽, 1（8）2024.

[2]	Wan, Y., Ma, R., Chai, L. et al. Determination of bacterial abundance and communities in the nipple drinking system of cascading cage layer houses[J]. Sci Rep 11, 19169 (2021).

[3]	韩占兵,张红岩,张立恒,等. 层叠式笼养蛋鸡舍夏季环境参数测定与分析 [J]. 现代牧业, 2023, 7 (04): 8-12.

[4]	Qiongyi Cheng, Hao Li, Li Rong, Xiaolong Feng, Guoqiang Zhang, Baoming Li,Using CFD to assess the influence of ceiling deflector design on airflow distribution in hen house with tunnel ventilation[J],Computers and Electronics in Agriculture, 151,2018.

[5]	郗正林,刘俊岭,何宗亮. 江苏省肉鸭笼养不同规格笼型应用效果评价 [J]. 家禽科学, 2023, 45 (03): 34-40+44.

[6]	孙培新. 环境温度和湿度对育肥期北京鸭生长性能和抗氧化机能的影响及其调节机制[D]. 中国农业科学院, 2020.

[7]	孙培新,申仲健,唐静,等. 环境温度对育肥期北京鸭生长性能和屠宰性能的影响[C] 中国畜牧兽医学会. 中国畜牧兽医学会2018年学术年会禽病学分会第十九次学术研讨会论文集.

[8]	谢强. 光照强度对樱桃谷肉鸭生产性能及褪黑激素受体基因表达影响[D]. 华南农业大学, 2018.

[9]	辛海瑞,潘晓花,毕晔,等. 光照节律对北京鸭生产性能、屠宰性能和血液抗氧化功能的影响 [J]. 中国农业科学, 2016, 49 (23): 4638-4645.

[10]	崔家杰. 光色对樱桃谷肉鸭生长性能的影响[D]. 华南农业大学, 2019.

七、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准未涉及相关专利。

八、与相关法律法规和标准的关系

在标准的制定过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。与相关的各种基础标准相衔接，遵循政策性和协调统一性的原则。

九、重大分歧意见的处理过程和依据

本标准的编写过程无重大分歧意见产生。

十、贯彻标准的要求和推广实施建议

（1）加强标准宣传和推广：建议有关行政主管部门、行业协会等单位参与标准的宣传和推广，提高标准的普及率。

（2）加强标准指导和培训：标准实施过程中，需要对肉鸭层叠式笼养企业进行技术指导和培训，帮助企业了解和掌握标准要求，确保标准的有效实施。

（3）建立标准监督和评估机制：建议建立评估机制，定期评估标准的实施效果和存在的问题，及时修订和完善标准内容，确保标准的有效性和适应性。十一、其他应当予以说明的事项

无。

《肉鸭层叠式笼养管理技术规程》标准编制组

2024年7月