| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A 76 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2024

滨海湿地资源调查技术规程

Technical code of practice for coastal wetland inventory survey

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

4.1  调查任务	2

4.2  调查类别	2

4.3  调查底图	2

4.4  调查时间	2

4.5  技术要求	2

5  工作流程	3

6  准备工作	4

6.1  组织准备	4

6.2  技术准备	5

6.3  资料、工具及仪器设备准备	5

7  图斑调查	6

7.1  调查内容	6

7.2  滨海湿地图斑边界划定	6

7.3  指标调查	6

7.4  调查方法	8

8  样地调查	9

8.1  调查样线布设	9

8.2  样地设计	9

8.3  样地因子调查	10

9  数据库建设	11

9.1  基本内容	11

9.2  数据入库	11

10  调查成果	11

10.1  数据库	11

10.2  统计表	11

10.3  图件	11

10.4  报告	11

11  质量控制	12

11.1  质量管理体系	12

11.2  质量检查	12

11.3  验收要求	12

附录A（规范性）  滨海湿地分类及界定标准	13

附录B（资料性）  滨海湿地资源保护状况记录表	14

附录C（资料性）  滨海湿地土壤调查表	16

附录D（资料性）  用于滨海湿地植物调查的记录表	17

附录E（资料性）  滨海湿地鸟类调查记录表	18

附录F（资料性）  滨海湿地常见植被类型	19

参考文献	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省自然资源厅提出并组织实施。

本文件由江苏省自然资源标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省海洋地质调查院、南京大学、盐城市湿地和世界自然遗产保护管理中心。

本文件主要起草人：杨晋炜、闫玉茹、梁飞刚、刘茂松、吴其江、葛松、张刚、彭修强、鲁超、范彦斌、刘宪光、张圆圆、罗敏、张亚楠、江雯、孙祝友、张留栓。

滨海湿地资源调查技术规程

范围

本文件界定了滨海湿地类型，规定了滨海湿地资源调查的总体要求、工作流程、准备工作、图斑调查、样地调查、数据库建设、调查成果和质量控制等技术内容。

本文件适用于滨海湿地资源调查工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 15968-2008  遥感影像平面图制作规范

HJ 710.4  生物多样性调查技术导则 鸟类

GB 17378.3 海洋监测规范 样品采集、贮存与运输

TD/T 1057  国土调查数据库标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

滨海湿地   coastal wetlands

低潮时水深不超过6m的水域及其沿岸浸湿地带，包括水深不超过6m的永久性水域、潮间带（或者洪泛地带）和沿海低地等，但是用于养殖的人工的水域和滩涂除外。

沿海滩涂  coastal tidal flat

海岸线与水深零米线之间的潮浸地带，包括海岛的沿海滩涂，不包括已利用的滩涂。

海岸线  coastline

多年大潮平均高潮位时海陆分界痕迹线，以国家组织开展的海岸线修测结果为准。

滨海湿地资源调查  coastal wetland inventory survey

查清滨海湿地的类型、分布、面积、保护利用情况和受威胁等状况，掌握滨海湿地资源的数量、质量和动态变化特征。

滨海湿地图斑  coastal wetland patch

根据滨海湿地自然及人工属性而划分出的滨海湿地调查最小单元，最小单元不小于600m2。

滨海湿地样地  coastal wetland sample plot

根据全面性、系统性和代表性原则，选取的能够反映调查区域滨海湿地资源现状的采样地段。

图斑调查  wetland patch investigation

以图斑为单元，采用遥感判读和地面核实相结合的方法，对调查区域的滨海湿地图斑进行调查监测，掌握滨海湿地类型、面积、分布、保护与利用情况、胁迫因素及其动态变化特征。

样地调查  sample plot investigation

以样地为单元，采用地面调查与遥感判读相结合的方法，对调查区域的滨海湿地图斑开展实地调查，包括因子调查、图斑信息核实等，掌握滨海湿地的质量、结构及其变化特征。

总体要求

调查任务

开展图斑调查，包括滨海湿地图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取滨海湿地类型、面积、分布现状及其变化数据。

开展样地调查，包括滨海湿地样地判读、因子调查、样地所在图斑信息核实等，获取滨海湿地的质量、结构及其变化数据。

开展数据库建设，依据滨海湿地资源调查结果，建立滨海湿地资源调查数据库。

开展统计分析，产出省、市、县（区）滨海湿地资源现状、动态和评价数据，编制滨海湿地资源调查成果。

调查类别

根据调查目的不同，分为图斑调查和样地调查。

调查底图

以第三次全国国土调查（以下简称“三调”）和最新年度变更调查等数据为基础，添加必要的地理要素，叠加最新修测的海岸线、水深零米线及水深6m线数据，形成滨海湿地资源调查工作底图。

调查时间

根据不同调查要素的特点，宜选择在6月～10月开展。

技术要求

基础数据

基础数据应满足以下要求：

坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系；

高程系统采用1985国家高程基准；

深度基准采用理论最低潮面；

地图投影方式采用高斯-克吕格投影；

日期采用公历纪元，时间采用北京时间；

水深零米线与“三调”零米线一致，水深6m线通过国家正式发布的海图数据插值得到。

调查精度

调查最小上图图斑面积不小于600m2。

样地平面定位精度优于0.5m，海域调查平面定位精度优于2m。

样地调查植被平均高度误差范围小于实际高度的10％；植被盖度误差范围小于实际盖度的10％。

计量单位

采用法定的国际单位制计量单位和国家选定的其它计量单位。

获取的定量属性值保留的小数位均为2位。

工作流程

滨海湿地资源调查作业流程见图1。

滨海湿地资源调查作业流程

准备工作

组织准备

制定工作方案，明确目标任务、职责分工、工作要求、实施步骤、进度安排、质量管理、主要成果等，组建专业调查监测队伍。

技术准备

制定调查实施方案，明确调查方法、技术标准、操作流程、成果要求和质量管理措施等。

资料、工具及仪器设备准备

资料准备

遥感数据

滨海湿地资源调查应采用低潮位的遥感数据进行解译，遥感数据成像时间宜为6月～10月，空间分辨率优于2m，单景云量一般不应超过10％，特殊情况不应超过20％，数据无条带、斑点噪声、行丢失等现象。

在遥感影像不满足要求的情况下，可根据实际情况采用特定的雷达、高光谱和其它中低分辨率遥感数据等作为补充。

基础地理信息资料

包括调查区水下地形图、数字高程模型、行政区域界线、自然保护地界线、水深数据、理论最低潮面以及海岸线等资料。

相关调查资料

“三调”数据、最新年度国土变更调查数据以及植被图、水系图等专题图。

权属资料

包括调查范围内各类开发利用、权属等资料。

外业装备

野外服装、防护用品、应急药品、救生衣、救生艇等劳保用品以及专业设备。

工具及仪器设备

遥感验证调查

全球导航卫星系统（GNSS）接收机、实时动态测量（RTK）测量仪、数码相机、计算机、平板电脑、无线电通信设备、手持激光测距仪、无人机、地理信息系统（GIS）软件等。

土壤和水调查

便携水质仪、土壤分析仪、取样器、采水器、卷尺、土钻、根钻、环刀等。

植被调查

盖度仪及软件、样方框、刻度测绳、剪刀、镰刀、枝剪、采集记录本、样品袋、标签等。

鸟类调查

望远镜、数码照相机、录音机、记录本、鸟类图鉴、铅笔等。

图斑调查

调查内容

调查内容包括：

- 用海类型，含滨海湿地和其他用海类型；

自然属性，含滨海湿地的植被类型、植被面积、植被覆盖度等；

管理属性，含滨海湿地权属、管理等级、保护与管理状况等。

滨海湿地图斑边界划定

滨海湿地图斑提取

以“三调”数据为基础，补充水深零米线到水深6m线之间的遥感影像、开发利用等数据，提取滨海湿地图斑。

外业验证

对提取图斑按照10％～15％的比例进行验证。

指标调查

滨海湿地类型

根据水文、植被等特征，按附录A对滨海湿地进行分类。

滨海湿地分布

根据遥感和现场界定，调查滨海湿地所在的行政区、坐标范围、中心点坐标、高程或水深。

滨海湿地面积

根据提取的图斑，计算滨海湿地椭球面积。

保护管理状况

按照表1录入保护地类型，统计不同保护措施及相应保护面积，填写滨海湿地资源保护状况记录总表（见表B.1）和滨海湿地资源利用现状调查记录表（见表B.2）。

滨海湿地保护管理状况代码

| 保护方式 | 保护类型 | 代码 | 保护等级 |  | 划分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家级 | 地方级 |  |
| 自然保护地保护 | 国家公园 | 01 | 101 | 102 | 纳入国家和地方自然保护地体系的湿地 |
|  | 自然保护区 | 02 | 201 | 202 |  |
|  | 风景名胜区 | 03 | 301 | 302 |  |
|  | 海洋公园 | 04 | 401 | 402 |  |
|  | 湿地公园 | 05 | 501 | 502 |  |
|  | 水产种质资源保护区 | 06 | 601 | 602 |  |
|  | 其他 | 07 | 701 | 702 | 其他国家和地方认定的保护方式所保护的湿地 |

滨海湿地利用方式

按照表2录入滨海湿地开发利用方式。

滨海湿地开发利用方式代码

| 代码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 工矿业 | 原油开采、采砂、晒盐等 |
| 02 | 交通运输 | 主要用于输水与水运的滨海湿地 |
| 03 | 水电设施 | 主要用于发电的滨海湿地 |
| 04 | 水文调节 | 调蓄洪水、涵养水源、保持水土等功能的滨海湿地 |
| 05 | 旅游和休闲 | 生态旅游等 |
| 06 | 保护生物多样性 | 主要用于保护生物多样性、珍稀濒危物种及其种群 |
| 07 | 其他利用方式 | 未包括在以上利用方式范围内的其它利用方式 |

威胁因素

按照表3录入威胁因素及其等级，并调查滨海湿地周边缓冲带（滨海湿地周边1000m内）人为活动类型及其对滨海湿地的影响。

滨海湿地威胁因素及其等级代码

| 代码 | 名称 | 受威胁等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全 |  | 轻度 |  | 重度 |  |
|  |  | 代码 | 说明 | 代码 | 说明 | 代码 | 说明 |
| 01 | 基建和城市建设 | 0101 | 基本未受干扰，保持原有生境状况 | 0102 | 受到轻度干扰，生境类型没有明显变化，停止干扰生境状况可较快恢复 | 0103 | 受到某一威胁因子的影响较严重或者同时受到多个因子威胁，干扰严重，原有生境类型基本消失，难以逆转 |
| 02 | 围垦/围填海 | 0201 |  | 0202 |  | 0203 |  |
| 03 | 海岸侵蚀/泥沙淤积/旱化 | 0301 |  | 0302 |  | 0303 |  |
| 04 | 污染 | 0401 |  | 0402 |  | 0403 |  |
| 05 | 过度捕捞和采集 | 0501 |  | 0502 |  | 0503 |  |
| 06 | 水利工程和引排水的负面影响 | 0601 |  | 0602 |  | 0603 |  |
| 07 | 海水入侵 | 0701 |  | 0702 |  | 0703 |  |
| 08 | 外来物种入侵 | 0801 |  | 0802 |  | 0803 |  |
| 09 | 其他 | 0901 |  | 0902 |  | 0903 |  |

权属信息

权属性质按表4录入。通过资料收集方式将确权登记成果落实在滨海湿地调查成果中，对资料缺失或者发生变化的地区开展补充调查。

权属性质代码

| 权属性质 | 代码 |
| --- | --- |
| 国有所有权 | 10 |
| 集体所有权 | 20 |

调查方法

遥感图像处理

收集卫星影像和航空影像，经辐射校正、几何校正、大气校正、正射校正、影像配准、图像融合、拼接与裁剪等一系列处理，制作形成数字正射影像（DOM），具体处理方法按照GB/T 15968-2008第3章和第5章的规定执行，形成滨海湿地类型解译底图。

建立解译标志

根据地物在影像形状、大小、阴影、颜色或色调、纹理、图案、位置、结构等直接标志和水系、地貌、植被等间接标志，确定解译标志。不同类型影像资料或同一影像资料成像时间、季节、分辨率、地理区域等差异较大的，应分别建立遥感解译标志。

滨海湿地图斑提取

室内判读

采用人机交互解译的方法，参照解译标志和滨海湿地分类标准，对各类型滨海湿地进行解译。

判读要求

每种湿地类型应按照统一编码要求进行编号，作为该类型判读图斑的唯一标识，并生成属性数据库。

质量检查

组织专家对解译结果进行检查验收，对不合理及错误的解译及时纠正。

对成果矢量数据进行几何精度检查，属性正确性和完整性检查，图形和属性数据一致性检查、接边一致性检查等。

对于不确定的湿地斑块，应经现场调查验证修正，并修改完善对应的遥感解译标志。对于无法辨别的图斑，在属性表中备注为需现场调查验证的疑点、疑区。

矢量与属性数据创建

基于遥感解译软件，创建矢量图层和相应属性表。所调查的每一个滨海湿地和滨海湿地斑块应具有一个唯一的标识码，即湿地图斑编码。滨海湿地图斑按图2给出的结构进行编码。

滨海湿地图斑编码结构

县级行政区划代码采用GB/T 2260规定的6位数字代码；滨海湿地类型代码为6位阿拉伯数字，由滨海湿地大类、一级类、二级类代码顺序组成，每类均从01开始顺序编码，无二级类时用0补足；滨海湿地图斑顺序码为8位阿拉伯数字，以沿海县级行政区为单位，按照自北向南、向西向东的方位自000001顺序开始编码。

变化图斑遥感判读与更新

利用建设项目用海、生态保护修复等业务数据，结合两期遥感影像特征变化情况，识别年度变化图斑，进行修改完善和补充区划，判读并记载变化类型。根据验证核实的变化图斑数据，对涉及的图斑进行更新。

遥感成果图件编制

按照不同滨海湿地类型的图示图例，制作形成遥感解译成果图件。

样地调查

调查样线布设

样线部署在海岸线与水深零米线之间的区域。样线数量应根据滨海湿地图斑面积确定，面积小于或等于100 hm2 ，样线数量不少于1条；面积大于100 hm2且小于500 hm2，样线数量不少于3条；面积大于或等于500 hm2，样线数量不少于5条。

每一样线应至少设置3个调查点，调查点设置应全面反映植被分布的潮带（高潮滩、中潮滩、低潮滩）。样线无法覆盖的典型和特殊植物群落，应单独布设调查点。

样地设计

样地定位

根据样地中心点位置，采用GNSS设备进行样地定位。

标志设置

在样地中心点设置固定标桩，标桩大小、高度根据样地实际情况埋设，以能够复位为准。

样方设置

每个样地应设置1个样方，样方四周应有10m以上的缓冲区，缓冲区内植物优势种应与样方内一致。每个样方应设置5个样格，样格应布设于样方四角和中心，样方内植物种类多样，分布不均匀时，应调查全部样格，植物种类单一、植株分布均匀时，调查样格数量应不少于3个。有更高滨海湿地管理需求的区域，可以根据需求加密设置样地。

样地因子调查

自然地理

海岸地貌类型

海岸地貌分为基岩海岸、砂质海岸、泥质海岸。

高程

用RTK实测或查地形图确定样地中心点高程。

气象

气象数据以搜集为主，注明资料出处、年份及该站的地理位置（经纬度），收集的资料包括：

- 年均降水量（mm）、年均蒸发量（mm）、年均气温（℃）、无霜期（天）、近10年平均值，无近10年记录的，从最早记录年开始计算；

积温（℃）：≥10℃的近10年平均积温，无近10年记录的，从最早记录年开始计算。

水文、水质特征

海洋水文

以资料收集为主，获取海洋的潮汐、波浪、海水温度（℃）等数据。

水质

以资料收集为主，获取最新的滨海湿地海水盐度、悬浮物、pH值、化学需氧量、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、重金属（铜、铅、锡、锌、铬、汞、砷）含量等数据。注明资料出处、年份、样点的地理位置等信息。未收集到资料的，应按GB 17378.3的规定开展补充调查。

土壤及沉积物调查

以资料收集为主，获取最新的滨海湿地土壤和沉积物有机碳含量、盐度、粒度、容重、pH值、总碳、总氮、总磷等数据，填写滨海湿地土壤调查表（见附录C）。未收集到资料的，应按GB 17378的规定开展补充调查。

植被

采用典型样地法开展植物群落结构调查，填写滨海湿地植物调查记录表（见附录D），主要调查指标包括：

- 滨海湿地名称、编码、样方编号、高程、经纬度、积水状况、小生境、干扰情况等；

植物群系、主林层、样方面积（草本植被样方为1m×1m，灌木植被样方为2m×2m，乔木植被样方为20 m×20 m）；

植物名称及其数量特征（乔木与灌木：平均冠幅、平均高度、平均胸径、株数；草本、蕨类：平均盖度、平均高度、生物量）。

鸟类

以收集资料为主，掌握区域鸟类种类组成、数量及分布，迁徙鸟类情况，鸟类优势类群及其生境，受保护鸟类的种类、数量等情况，并注明资料出处。未收集到资料的，应按HJ 710.4的规定开展鸟类调查，并填写滨海湿地鸟类调查记录表（见附录E），主要调查指标包括：鸟类种群结构、多样性、珍稀、濒危和特有鸟类资源状况、迁徙活动规律等。

数据库建设

基本内容

按照TD/T 1057的要求，以完整县级行政辖区为单位，依据滨海湿地资源调查结果，建立滨海湿地资源调查数据库。数据库内容主要包括基础地理信息、滨海湿地类型及属性数据、各类湿地类型界线、现场调查数据等矢量数据，以及现场调查记录表、照片、影像等数据。

数据入库

数据输入

根据图斑调查和样地调查成果，按照滨海湿地调查区划顺序，按照滨海湿地常见植被类型（见附录F）将各滨海湿地斑块及其属性数据录入数据库中。

数据质检

滨海湿地资源调查数据库建设完成后，按照数据库质量检查规则，开展数据库质量检查。数据库质量检查通过后，按照汇总规则输出数据汇总表。

调查成果

数据库

主要包括遥感影像数据库、滨海湿地样地调查数据库、样方调查数据库。

统计表

按照海岸线、水深零米线、水深6m线的不同组合，统计滨海湿地面积与分布。按照行政区域，输出滨海湿地资源数量成果。主要包括不同统计口径下的滨海湿地资源种类、数量、质量、结构、分布等现状及年度变化统计表等。

图件

包括滨海湿地资源现状图等。

报告

调查实施方案

滨海湿地资源调查实施方案应包括：

- 工作的原则、目的、意义、背景、工作基础（或工作现状和存在问题）、资料（数据）情况及利用分析；

主要任务、主要工作内容、主要技术指标等相关信息；

主要技术路线、技术方法、技术要求；

预期成果；

进度安排、组织保障、安全保障、技术保障、资料保障措施等相关措施；

其他相关要求。

调查报告

滨海湿地资源调查报告应包括。

- 前言：至少包括任务及其来源、区位及基本情况、调查时间与方法、任务执行情况、调查人员组成及分工。

调查工作状况：至少包括调查工作布置、设备运行情况及准确度评价、调查方法和现场描述、数据库建设情况、质量检查工作情况等。

调查结果：包括滨海湿地类型、面积、分布现状及其变化数据（图斑调查）、滨海湿地的质量、结构及其变化数据（样地调查）等。

专题评价：包括对滨海湿地资源现状、动态等的评价，以及委托书和工作方案要求的其他专题评价内容。

建议：包括对后续调查工作的建议以及针对调查中发现的问题应对措施等。

质量控制

质量管理体系

滨海湿地资源调查应建立并运行覆盖本单位调查监测业务的质量管理体系，并制定质量控制方案，明确质量控制关键环节和具体措施，按照全过程管理的原则开展滨海湿地资源调查质量控制。

调查单位应组织相关人员参加技术培训。作业单位应对调查基础资料和参考资料进行整理分析，确保所使用的资料可靠，并按作业规程和有关说明使用。

质量检查

质量检查是根据客观公正、实事求是的原则和分级体系对调查成果开展内、外业质量检查，确保调查成果真实可靠。

调查作业过程及数据应真实记录，采集样品应按规范贮存、传输和处置，并由作业人员质量自查或交叉检查后，以签字等形式确认。

组织单位在重要环节和关键节点，组织对调查质量管理工作、过程质量控制情况和过程成果质量等开展质量巡查，跟踪调查过程质量情况，纠正作业技术偏差，消除质量隐患。

验收要求

调查成果经质量检查合格后，由自然资源管理部门组织开展质量复核并依据项目委托书（或合同、协议书）、实施方案开展成果质量验收。通过验收后的调查成果，调查实施单位应及时归档，并移交委托单位。

（规范性）
滨海湿地分类及界定标准

表A.1 规定了滨海湿地分类及界定标准。

滨海湿地分类及界定标准

| 一级类 |  | 二级类 |  | 三级类 |  | 界定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 |  |
| 滨海湿地 | 01 | 沿海滩涂 | 0101 | 盐沼湿地 | 010101 | 潮间地带形成的植被盖度≥30％的潮间沼泽，包括盐碱沼泽、盐水草地和滩涂盐沼 |
|  |  |  |  | 淤泥质滩涂 | 010102 | 潮间植被盖度<30％，底质以粉砂、淤泥为主 |
|  |  |  |  | 砂石海滩 | 010103 | 潮间植被盖度<30％，底质以砂、砾石为主 |
|  |  |  |  | 岩石海岸 | 010104 | 底部基质75％以上是岩石，盖度<30％的植被覆盖的硬质海岸，包括岩石性沿海岛屿、海岩峭壁 |
|  |  | 浅海水域 | 0102 | - | - | 水深零米线与水深6m线之间的水域 |
|  |  | 其他滨海湿地 | 0103 | - | - | 除上述类型之外的其他滨海湿地 |

（资料性）
滨海湿地资源保护状况记录表

表B.1给出了滨海湿地资源保护状况记录总表表式。

滨海湿地资源保护状况记录总表

调查者：        记录者：		       校对者：           调查日期：    年   月   日

| 湿地名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要管理部门 |  |  | 所有权 | 1 国有 2集体 |  |
| 管理机构名称 |  |  | 经营机构名称 |  |  |
| 保护地名称 |  | 级别 |  | 建立时间 |  |
| 总面积（hm2） |  | 核心区面积（hm2） |  | 主要保护对象 |  |
| 已有的保护措施 |  |  | 已采取保护措施的面积（hm2） |  |  |
| 主要利用类型1 |  |  | 主要利用类型2 |  |  |
| 威胁因素1 |  |  | 威胁等级 |  |  |
| 威胁因素2 |  |  | 威胁等级 |  |  |
| 自然岸线保有率（海岸湿地） |  |  |  |  |  |

表B.2给出了滨海湿地资源利用现状调查记录表表式。

滨海湿地资源利用现状调查记录表

调查者：        记录者：         校对者：      调查日期：   年   月   日

| 湿地名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 利用状况 | 调查因子 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水资源 （万t） | 总取水量 | 工业取水量 | 农业取水量 |  | 生活取水量 |  | 生态用水量 |
| 2 | 调蓄 | 调蓄河流名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调蓄能力（m3） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灌溉 | 灌溉面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水利发电 | 发电量（kwh） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 天然产品 | 品种 | 木材 | 草料 |  | 粮食 |  | 水产 |
|  |  | 产量（t） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工养殖 与种植 | 品种 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产量（t） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 矿产品及工业原料 | 品种 | 石油 | 泥炭 |  |  |  |  |
|  |  | 产量（t） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 航运 | 通航里程 （km） | 年通航时间 （天） |  | 货运量 （万t） |  | 客运量 （万人） |  |
| 9 | 旅游疗养 | 疗养院数量（个） | 宾馆数量 （个） |  | 游客量 （万人） |  | 疗养人数 （万人） |  |
| 10 | 体育运动 | 运动项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接待人数(万人) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 滨海湿地自然岸线保有率 | ％ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
滨海湿地土壤调查表

表C.1给出了滨海湿地土壤调查表表式。

滨海湿地土壤调查表

调查者：       记录者：	       	校对者：		    调查日期：   年   月   日

| 湿地名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤类型 | 有机碳含量（g/kg） | 土壤容重（g/cm3） | 土壤含水率（％） | 土壤粒度 |
| 代码 |  |  |  |  |

（资料性）
用于滨海湿地植物调查的记录表

表D.1给出了滨海湿地植被（乔木层/灌木层）调查记录表式。

滨海湿地植被调查记录表（乔木层/灌木层）

| 湿地名称 |  | 湿地斑块编码 |  | 调查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地编码 |  | 样方编号 |  | 调查人 |  |
| 海拔（m） |  | 经度 |  | 纬度 |  |
| 积水状况 |  | 小生境 |  | 样方面积（m2） |  |
| 植物群系 |  | 主林层 |  | 总覆盖度（％） |  |
| 群系面积(hm2) |  | 备注 |  |  |  |
| 序号 | 中文名 | 平均冠幅 （cm） | 平均高度 （m） | 平均胸径 （cm） | 株数 |
| - 主林层填写乔木、灌木、草本或蕨类。 |  |  |  |  |  |

表D.2给出了滨海湿地植被（草本层/蕨类层/苔藓层）调查记录表式。

滨海湿地植被调查记录表（草本层/蕨类层/苔藓层）

| 湿地名称 |  | 湿地斑块编码 |  | 调查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地编码 |  | 样方编号 |  | 调查人 |  |
| 海拔（m） |  | 经度 |  | 纬度 |  |
| 积水状况 |  | 小生境 |  | 样方面积（m2） |  |
| 植物群系 |  | 主林层 |  | 总覆盖度（％） |  |
| 群系面积(hm2) |  | 备注 |  |  |  |
| 序号 | 中文名 | 平均盖度 （％） | 平均高度 （m） | 株数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| - 主林层填写乔木、灌木、草本、蕨类或苔藓。 |  |  |  |  |  |

（资料性）
滨海湿地鸟类调查记录表

表E.1给出了滨海湿地鸟类调查记录表表式。

滨海湿地鸟类调查记录表

| 湿地名称 |  | 湿地编码 |  |  |  | 湿地斑块编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样点编号 |  | 天气 |  |  |  | 调查日期 |  |
| 观测人 |  | 记录人 |  |  |  | 海拔（m） |  |
| 起点经度 |  | 起点纬度 |  |  |  | 开始时间 |  |
| 终点经度 |  | 终点纬度 |  |  |  | 结束时间 |  |
| 生境类型 |  | 样线长度（km） |  |  |  | 人为干扰类型 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  | 人为干扰强度 |  |
| 序号 | 中文名 | 与样线的垂直距离（m） | 数量 |  |  | 个体总数 | 群体编号 |
|  |  |  | 雌 | 雄 | 幼体 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
滨海湿地常见植被类型

  - 分类单位

植被型组：是湿地植被分类系统的最高级单位，由建群种生活型相近、生境相似的植物群落联合而成。如盐沼湿地等。

植被型：是湿地植被分类系统中最重要的高级单位。在植被型组内，根据建群种的生活型的异同而划分。

群系组是植被型与群系间的辅助单位。以建群种亲缘关系相近，并在植物分类系统中为同一“属”，群落外貌相似为依据，将相似的植物群系归纳为统一的群系组。

群系是植被分类中最重要的中级单位。以建群种或优势种相同的群丛或群丛组归纳而成。

  - 湿地植被单位的命名与编号

植被型组根据湿地群落建群种的生活型所表现出来的外貌状况和生境差异而命名的，如盐沼等。不加数码，用黑体字表示。

植被型根据群落的优势种生活型而命名的，如草本沼泽等。用Ⅰ.Ⅱ. Ⅲ. ……，统一编号。

群系根据群落的建群种或优势种的“种”名命名，用1.2.3.……数字后加“.”点，在群系组下编号，如不划分群系组，则在植被型下编号。

  - 常见滨海湿地植被类型

    - 沼泽植被型组

芦苇群系

芦苇为群落单优势种，高 1～4 m，最高可达 6 m，有狸藻、眼子菜等伴生种。分布于温带和亚热带的湖边、古河床和河流沿岸等地。

互花米草群系

互花米草群系分布于江苏沿海滩涂。

    - 盐沼植被型组

      - 灌木盐沼植被型

柽柳群系：柽柳为矮灌木，高1米左右，为灌木层唯一优势种，草本层伴有碱蒿等，分布于沿海地带。

      - 草本盐沼植被型

盐地碱蓬群系：滨海盐沼中分布较广的先锋植物群落。盐地碱蓬为群落优势种，高30-40 cm，伴生种为碱蓬，分布于江苏沿海。

参考文献

GB 3097 海水水质标准

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB/T 24708 湿地分类

GB/T 21010 土地利用现状分类

GB/T 27648 重要湿地监测指标体系

GB 17378 海洋监测规范

GB 12763 海洋调查规范

GB 18668 海洋沉积物质量

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 828 水质化学需氧量的测定

HJ 710.1生物多样性观测技术导则 陆生维管植物

HJ 710.12 生物多样性观测技术导则 水生维管植物

LY/T 2899 湿地生态系统服务评估规范

全国湿地资源调查技术规程（试行）（林湿发〔2008〕265号）

GB/T43624-2023 湿地术语

GB/T42481-2023 小微湿地保护与管理规范

GB/T 42532-2023 湿地退化评估技术规范

GB/T 27647-2024 湿地生态风险评估技术规范

海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第4部分：盐沼

《自然资源调查监测质量管理导则（试行）》